Tipologia 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali diritti di scarico disposti dalle pubbliche amministrazioni ed i sovraprezzi per trasporti a discariche speciali. Note: Nei lavori elencati si intende compreso l'onere per il trasporto del materiale con qualsiasi mezzo, anche a spalla, a deposito o al sito di carico sui mezzi, nonché tutti i trasporti verticali che si rendessero necessari. |  |  |  |  |
| 01.A03.001.001 | Demolizione totale o parziale di fabbricati | con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza | mc | € 11.58 |
| 01.A03.001.002 |  | con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza | mc | € 13.81 |
| 01.A03.001.003 |  | con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore | mc | € 96.46 |
| Capitolo A04 - SCAVI: compresi gli oneri per: la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc. 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'estirpazione di ceppaie. Sono escluse le eventuali opere provvisionali quali sbadacchiature e gli eventuali oneri di discarica disposti dalle pubbliche amministrazioni.Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte: pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione > 100 kg/cmq |  |  |  |  |
| 01.A04.001.001 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti | compreso accatastamento nell'ambito del cantiere | mc | € 3.29 |
| 01.A04.001.002 |  | compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20 | mc | € 19.11 |
| 01.A04.002.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 3.99 |
| 01.A04.002.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 4.68 |
| 01.A04.003.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 6.06 |
| 01.A04.003.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 6.75 |
| 01.A04.004.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 10.21 |
| 01.A04.004.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 10.91 |
| 01.A04.005.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 19.80 |
| 01.A04.005.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 20.49 |
| 01.A04.006.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 21.87 |
| 01.A04.006.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 22.57 |
| 01.A04.007.001 | Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 26.03 |
| 01.A04.007.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 26.72 |
| 01.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 4.68 |
| 01.A04.008.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 5.37 |
| 01.A04.009.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 6.75 |
| 01.A04.009.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 7.45 |
| 01.A04.010.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 10.91 |
| 01.A04.010.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 11.60 |
| 01.A04.011.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 20.49 |
| 01.A04.011.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 21.18 |
| 01.A04.012.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 22.57 |
| 01.A04.012.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 9.03 |
| 01.A04.013.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 26.72 |
| 01.A04.013.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 27.41 |
| 01.A04.014.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 79.68 |
| 01.A04.014.002 |  | da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 119.79 |
| 01.A04.016.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 95.24 |
| 01.A04.016.002 |  | da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 135.35 |
| 01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 6.06 |
| 01.A04.018.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 6.75 |
| 01.A04.019.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 8.14 |
| 01.A04.019.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 8.83 |
| 01.A04.020.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 12.29 |
| 01.A04.020.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 12.98 |
| 01.A04.021.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 21.87 |
| 01.A04.021.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 22.57 |
| 01.A04.022.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 23.95 |
| 01.A04.022.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 24.64 |
| 01.A04.023.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 28.10 |
| 01.A04.023.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 28.79 |
| 01.A04.028.001 | SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: | per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20 | mc | € 0.53 |
| 01.A04.028.003 |  | per trovanti superiori a mc.0,50 | mc | € 24.22 |
| 01.A04.029.001 | Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. | fino all'altezza di m 1,50 | mq | € 12.66 |
| 01.A04.029.002 |  | da mt 1,50 a mt 3,00 | mq | € 13.91 |
| 01.A04.029.003 |  | da mt 3,00 a mt 5,00 | mq | € 16.67 |
| Capitolo A06 - VESPAI |  |  |  |  |
| 01.A06.011.001 | Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto | spessore totale cm 25 | mq | € 31.58 |
| 01.A06.015.001 | Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti | con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 | mq | € 36.97 |
| 01.A06.015.002 |  | con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 | mq | € 40.72 |
| 01.A06.015.003 |  | con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 | mq | € 43.82 |
| Capitolo B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI |  |  |  |  |
| 01.B01.001.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 20.29 |
| 01.B01.001.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 23.30 |
| 01.B01.001.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 29.79 |
| 01.B01.001.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 34.89 |
| 01.B01.001.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 39.61 |
| 01.B01.001.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 45.00 |
| 01.B01.001.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 50.62 |
| 01.B01.002.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 20.99 |
| 01.B01.002.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 25.74 |
| 01.B01.002.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 30.49 |
| 01.B01.002.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 35.59 |
| 01.B01.002.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 40.31 |
| 01.B01.002.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 45.70 |
| 01.B01.002.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 51.32 |
| 01.B01.003.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 25.24 |
| 01.B01.003.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 30.87 |
| 01.B01.003.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 36.49 |
| 01.B01.003.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 42.45 |
| 01.B01.003.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 48.05 |
| 01.B01.003.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 54.31 |
| 01.B01.003.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 60.81 |
| 01.B01.004.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 22.04 |
| 01.B01.004.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 26.79 |
| 01.B01.004.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 31.54 |
| 01.B01.004.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 36.63 |
| 01.B01.004.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 41.36 |
| 01.B01.004.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 46.75 |
| 01.B01.004.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 52.37 |
| 01.B01.005.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 22.73 |
| 01.B01.005.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 27.49 |
| 01.B01.005.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 32.23 |
| 01.B01.005.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 37.33 |
| 01.B01.005.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 42.05 |
| 01.B01.005.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 47.44 |
| 01.B01.005.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 53.06 |
| 01.B01.006.001 | Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro | per diametro esterno pari a 65-89 mm | m | € 27.34 |
| 01.B01.006.002 |  | per diametro esterno pari a 90-129 mm | m | € 32.96 |
| 01.B01.006.003 |  | per diametro esterno pari a 130-159 mm | m | € 38.58 |
| 01.B01.006.004 |  | per diametro esterno pari a 160-199 mm | m | € 44.55 |
| 01.B01.006.005 |  | per diametro esterno pari a 200-219 mm | m | € 50.14 |
| 01.B01.006.006 |  | per diametro esterno pari a 220-259 mm | m | € 56.40 |
| 01.B01.006.007 |  | per diametro esterno pari a 260-300 mm | m | € 62.90 |
| 01.B01.010.001 | Armatura metallica per micropali | in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato | kg | € 1.25 |
| 01.B01.010.002 |  | in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio | kg | € 2.44 |
| 01.B01.010.003 |  | in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura | kg | € 1.89 |
| 01.B01.010.004 |  | compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione | cad | € 11.44 |
| Capitolo B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento. |  |  |  |  |
| 01.B02.002.001 | Casseformi legno | per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | mq | € 25.11 |
| 01.B02.002.002 |  | per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri | mq | € 32.83 |
| Capitolo B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario tipo B450C e per carpenteria metallica tipo Fe360/S235 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. |  |  |  |  |
| 01.B03.001.001 | fornitura e posa in opera di acciaio secondo le norme UNI-EN 206-1, EN 10080 e UNI 11104 | barre presagomate ad aderenza migliorata Ø 10 mm | kg | € 1.59 |
| 01.B03.001.002 |  | rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 | kg | € 1.33 |
| 01.B03.004.001 | Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento | travi di altezza fino a 240 mm: | kg | € 3.35 |
| 01.B03.004.002 |  | travi di altezza oltre i 240 mm: | kg | € 3.74 |
| Capitolo B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206:1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo viene identificato in base alla resistenza caratteristica, alla classe di esposizione ed alla consistenza; l'aggregato è considerato con Dmax 32 mm e la classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo è 0.4 . |  |  |  |  |
| 01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione ambientale X0 | classe di resistenza caratteristica C 12/15 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 113.85 |
| 01.B04.003.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 12/15 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 116.51 |
| 01.B04.003.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 115.63 |
| 01.B04.003.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 118.28 |
| 01.B04.003.009 |  | classe di resistenza caratteristica C 20/25 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 117.40 |
| 01.B04.003.010 |  | classe di resistenza caratteristica C 20/25 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 120.05 |
| 01.B04.004.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con bassa umidità, classe di esposizione ambientale XC1 | classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 121.82 |
| 01.B04.004.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 124.48 |
| 01.B04.004.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 127.14 |
| 01.B04.004.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 129.79 |
| 01.B04.005.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture interrate e di fondazione in terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale XC2 | classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 121.82 |
| 01.B04.005.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 124.48 |
| 01.B04.005.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 127.14 |
| 01.B04.005.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 129.79 |
| 01.B04.006.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con moderata umidità, classe di esposizione ambientale XC3 | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 130.68 |
| 01.B04.006.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 133.34 |
| 01.B04.006.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 136.88 |
| 01.B04.006.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 139.53 |
| 01.B04.007.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione facciavista, classe di esposizione ambientale XC4 | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 137.76 |
| 01.B04.007.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 140.42 |
| 01.B04.007.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 141.30 |
| 01.B04.007.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 143.96 |
| 01.B04.009.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture interrate e di fondazione in terreni aggressivi, classe di esposizione ambientale XA2 | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 142.19 |
| 01.B04.009.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 144.85 |
| 01.B04.009.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 145.73 |
| 01.B04.009.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 148.39 |
| 01.B04.011.001 | getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione in clima rigido, classe di esposizione ambientale XF1 | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 141.30 |
| 01.B04.011.002 |  | classe di resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 143.96 |
| 01.B04.011.005 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S3 semifluida | mc | € 144.85 |
| 01.B04.011.006 |  | classe di resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - consistenza S4 fluida | mc | € 147.50 |
| 01.B04.100.001 | Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi | per livellatura a superficie piana, tipo marciapiede e simili, a strati con spessori medi cm 8-14 | mc | € 7.77 |
| Capitolo B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti in laterizio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza - spessore - altezza). |  |  |  |  |
| 01.B07.001.002 | Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad “opus incertum“, senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 | eseguita con malta bastarda | mc | € 389.85 |
| 01.B07.001.003 |  | eseguita con malta di cemento | mc | € 394.91 |
| 01.B07.002.002 | Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 | eseguita con malta bastarda | mc | € 479.13 |
| 01.B07.002.003 |  | eseguita con malta di cemento | mc | € 477.92 |
| 01.B07.003.001 | Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento | su un solo paramento | mc | € 31.46 |
| 01.B07.004.002 | Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore | eseguita con malta bastarda | mc | € 401.12 |
| 01.B07.004.003 |  | eseguita con malta di cemento | mc | € 405.54 |
| 01.B07.005.002 | Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) | eseguita con malta bastarda | mc | € 401.87 |
| 01.B07.005.003 |  | eseguita con malta di cemento | mc | € 406.43 |
| 01.B07.006.002 | Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) | eseguita con malta bastarda | mq | € 63.73 |
| 01.B07.006.003 |  | eseguita con malta di cemento | mq | € 64.26 |
| 01.B07.007.002 | Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: | eseguita con malta bastarda | mq | € 83.99 |
| 01.B07.007.003 |  | eseguita con malta di cemento | mq | € 84.52 |
| 01.B07.015.001 | Muratura in elevazione di doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) | eseguita con malta di cemento | mq | € 65.54 |
| 01.B07.015.002 |  | eseguita con malta bastarda | mq | € 64.98 |
| 01.B07.033.001 | Muratura in blocchi in cls vibro-compressi eseguita con malta di cemento | spessore cm 25 (blocchi 50x25x20) | mq | € 46.09 |
| 01.B07.033.002 |  | spessore cm 20 (blocchi 50x20x20) | mq | € 42.92 |
| 01.B07.033.003 |  | spessore cm 12 (blocchi 12x20x50) | mq | € 36.74 |
| 01.B07.042.001 | Muratura in laterizio porizzato portante eseguita con malta di cemento | spessore cm 25 (blocco 30x25x18) | mq | € 59.78 |
| 01.B07.042.002 |  | spessore cm 30 (blocco 25x30x18) | mq | € 62.32 |
| 01.B07.043.001 | Muratura in laterizio porizzato portante antisismico eseguita con malta di cemento | spessore cm 30 (blocco 25x30x18) | mq | € 62.32 |
| 01.B07.043.002 |  | spessore cm 45 (blocco 25x45x19) | mq | € 88.03 |
| 01.B07.044.001 | Muratura armata in blocchi di laterizio porizzato eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: | spessore cm 30 (blocco 25x30x18) | mq | € 97.72 |
| 01.B07.044.002 |  | spessore cm 25 (blocco 45x25x19) | mq | € 90.58 |
| Capitolo B08 - SOLAI: piani o inclinati a struttura mista in laterocemento, comprensivi di soletta collaborante, realizzati in opera con: nervature in C.A., oppure con l'ausilio di tralicci con fondello in laterizio o di travetti in calcestruzzo armato precompresso, con interposti blocchi in laterizio non collaboranti (pignatte); atti a sopportare carichi permanenti da N/mq 250 e accidentali da N/mq 200, oltre il peso proprio. Compreso l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso getto di solidarizzazione, con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1/2006 e UNI 11104/2004), della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione. Compreso l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorra per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. |  |  |  |  |
| 01.B08.001.002 | solaio laterocementizio costituito da nervature in c.a. ed elementi di alleggerimento in laterizio, per luci fino a 5 m. | altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) | mq | € 59.98 |
| 01.B08.001.005 |  | altezza totale 26 cm (22 laterizio + 4 soletta) | mq | € 61.93 |
| 01.B08.001.006 |  | sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo in più | mq | € 2.33 |
| 01.B08.011.001 | solaio laterocementizio costituito da travetto a fondello in laterizio ed elementi di alleggerimento in laterizio, per luci fino a 5 m. | altezza totale 20 cm (16 laterizio + 4 soletta) | mq | € 65.30 |
| 01.B08.011.002 |  | altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) | mq | € 66.41 |
| 01.B08.011.005 |  | sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo in più | mq | € 2.33 |
| Capitolo C01 - MURATURA DI PARETI, TRAMEZZI E MURI A RETTA: eseguita con elementi in pietrame, laterizio o cls, con idonea malta, per muri a retta, pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi ponteggi esterni o piattaforme a cella. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza - spessore - altezza) |  |  |  |  |
| 01.C01.009.001 | Muratura in elevazione di pareti con foratoni leggeri (cm 25x25x12), posti per piano, spessore 25 cm | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 48.20 |
| 01.C01.009.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 48.45 |
| 01.C01.010.001 | Muratura in elevazione di pareti con foratoni pesanti (cm 12x24x24) spessore 24 cm | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 48.09 |
| 01.C01.010.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 48.34 |
| 01.C01.011.001 | Muratura in elevazione di tramezzi con foratoni leggeri (cm 25x12x25), posti per costa, spessore 12 cm | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 29.30 |
| 01.C01.011.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 29.43 |
| 01.C01.013.001 | Muratura in elevazione di tramezzi con foratelle (cm 25x8x25) spessore 8 cm | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 25.24 |
| 01.C01.013.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 25.34 |
| 01.C01.014.001 | Muratura in elevazione di tramezzi con forati a 6 fori foratini (cm 25x8x12) spessore 8 cm | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 36.06 |
| 01.C01.014.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 36.25 |
| 01.C01.016.001 | Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm | eseguita con malta di cemento (M12) | mq | € 37.71 |
| 01.C01.016.002 |  | eseguita con malta bastarda (M5) | mq | € 37.39 |
| 01.C01.021.001 | Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 | eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 85.93 |
| 01.C01.021.002 |  | eseguito con malta bastarda (M5) | mq | € 86.31 |
| 01.C01.022.001 | Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 | eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 48.44 |
| 01.C01.022.002 |  | eseguito con malta bastarda (M5) | mq | € 48.67 |
| 01.C01.023.001 | Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 | eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 37.96 |
| 01.C01.023.002 |  | eseguito con malta bastarda (M5) | mq | € 38.15 |
| 01.C01.024.001 | Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni leggeri, posti per piano, spessore 24 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 | eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) | mq | € 54.53 |
| 01.C01.024.002 |  | eseguito con malta bastarda (M5) | mq | € 54.88 |
| 01.C01.025.001 | Muratura in laterizio alveolato per tamponamenti eseguita con malta di cemento | spessore cm 12 (blocco 30x12x18) | mq | € 49.73 |
| 01.C01.025.002 |  | spessore cm 25 (blocco 30x25x18) | mc | € 62.34 |
| 01.C01.032.001 | Muratori di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento | spessore cm 8 (blocchi 50x8x20) | mq | € 27.77 |
| 01.C01.032.002 |  | spessore cm 12 (blocchi 50x12x20) | mq | € 30.68 |
| 01.C01.032.003 |  | spessore cm 20 (blocchi 50x20x20) | mq | € 37.69 |
| 01.C01.032.004 |  | spessore cm 25 (blocchi 50x25x20) | mq | € 44.11 |
| 01.C01.032.005 |  | spessore cm 30 (blocchi 50x30x20) | mq | € 47.45 |
| Capitolo C03 - TETTI E COPERTURE: atti a sopportare carichi accidentali da N/mq 150, oltre al peso proprio ed ai carichi permanenti, compreso l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio; per il manto di copertura sono comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la fornitura e posa di aeratori, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse e ogni altra fornitura accessoria. Sono escluse le struttura di appoggio, aggetto di gronda (se del tipo smensolato o ornamentale) ed il getto della soletta in C.A. |  |  |  |  |
| 01.C03.001.001 | Fornitura e posa in opera di tetto a capanna con struttura in travetti in c.a.v. e tavelloni murati | per luci fino a m. 4,00 | mq | € 30.55 |
| 01.C03.001.002 |  | per luci da m. 4,01 a m. 5,00 | mq | € 30.75 |
| 01.C03.001.003 |  | per luci da m. 5,01 a m. 6,00 | mq | € 30.95 |
| 01.C03.002.001 | Fornitura e posa in opera di tetto a padiglione con struttura in travetti in c.a.v. e tavelloni murati | per luci fino a m. 4,00 | mq | € 34.03 |
| 01.C03.002.002 |  | per luci da m. 4,01 a m. 5,00 | mq | € 34.23 |
| 01.C03.002.003 |  | per luci da m. 5,01 a m. 6,00 | mq | € 34.43 |
| 01.C03.021.001 | Fornitura e posa di manto di copertura per tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio | con embrici e coppi | mq | € 39.04 |
| 01.C03.021.002 |  | con coppi e controcoppi | mq | € 34.57 |
| 01.C03.021.003 |  | con tegole marsigliesi | mq | € 29.44 |
| 01.C03.021.004 |  | con tegole portoghesi | mq | € 29.52 |
| 01.C03.021.005 |  | con tegole in calcestruzzo | mq | € 24.63 |
| 01.C03.021.006 |  | compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole | mq | € 19.76 |
| Capitolo D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo con le pareti verticali; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |  |  |  |  |
| 01.D01.030.001 | Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): | Spessore mm.20 | mq | € 13.54 |
| 01.D01.030.002 |  | Spessore mm.30 | mq | € 16.92 |
| 01.D01.030.003 |  | Spessore mm.40 | mq | € 20.64 |
| 01.D01.033.001 | Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). | spessore mm 3 | mq | € 11.81 |
| 01.D01.034.001 | Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). | larghezza 75 mm | m/mm | € 10.39 |
| 01.D01.034.002 |  | larghezza 100 mm | m/mm | € 10.39 |
| 01.D01.034.003 |  | larghezza 150 mm | m/mm | € 10.39 |
| 01.D01.036.001 | Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). | Spessore mm.35 | mq | € 7.84 |
| 01.D01.036.002 |  | Spessore mm.50 | mq | € 8.69 |
| 01.D01.037.001 | Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). | Densità 20 Kg/mc | mq/cm | € 7.02 |
| 01.D01.037.002 |  | Densità 25 Kg/mc | mq/cm | € 8.19 |
| 01.D01.037.003 |  | Densità 30 Kg/mc | mq/cm | € 9.36 |
| 01.D01.039.001 | Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale | con bordo liscio - spessore mm 20 | mq/cm | € 6.14 |
| 01.D01.039.002 |  | con bordo battentato - spessore mm 30 | mq/cm | € 6.22 |
| 01.D01.039.003 |  | con bordo battentato - spessore mm 40 | mq | € 7.49 |
| 01.D01.039.004 |  | con bordo battentato - spessore mm 50 | mq | € 8.76 |
| 01.D01.039.005 |  | con bordo battentato - spessore mm 60 | mq | € 10.04 |
| 01.D01.042.001 | Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conforme alla norma UNI13165, densità 35 kg/m3, rivestito su ambo le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse F) | Spessore 20 mm | mq | € 7.40 |
| 01.D01.045.001 | Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. | Spessore 50 mm | mq | € 11.29 |
| 01.D01.045.002 |  | Spessore 60 mm | mq | € 11.45 |
| 01.D01.047.001 | Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco | Spessore 50 mm | mq | € 6.77 |
| 01.D01.047.002 |  | Spessore 80 mm | mq | € 7.77 |
| Capitolo D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi. |  |  |  |  |
| 01.D05.001.001 | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma | flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato | mq | € 16.55 |
| 01.D05.001.002 |  | flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice | mq | € 8.44 |
| 01.D05.001.003 |  | flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato | mq | € 15.03 |
| 01.D05.001.004 |  | flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice | mq | € 7.88 |
| 01.D05.005.001 | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma | flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato | mq | € 16.55 |
| 01.D05.005.002 |  | flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice | mq | € 6.37 |
| 01.D05.006.001 | Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale | in due mani | mq | € 10.67 |
| 01.D05.007.001 | Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio | in due mani | mq | € 3.65 |
| Capitolo E01 - INTONACI: Intonacatura di murature interne ed esterne, eseguite a mano (per spessore totale fino a 2,5 cm compreso il calo ed il sollevamento dei materiali) o a macchina (con malte premiscelate rifornite da silos e date con pompa di spinta), compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, compresi oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,0 m dal piano di calpestio |  |  |  |  |
| 01.E01.001.001 | Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | con malta di calce | mq | € 19.87 |
| 01.E01.001.002 |  | con malta bastarda | mq | € 20.58 |
| 01.E01.001.003 |  | con malta di cemento | mq | € 21.01 |
| 01.E01.002.001 | Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | con malta di calce | mq | € 21.61 |
| 01.E01.002.002 |  | con malta bastarda | mq | € 22.32 |
| 01.E01.002.003 |  | con malta di cemento | mq | € 22.75 |
| 01.E01.003.001 | Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | con malta di calce | mq | € 14.66 |
| 01.E01.003.002 |  | con malta bastarda | mq | € 15.37 |
| 01.E01.003.003 |  | con malta di cemento | mq | € 15.80 |
| 01.E01.004.001 | Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | con malta di calce | mq | € 16.40 |
| 01.E01.004.002 |  | con malta bastarda | mq | € 17.11 |
| 01.E01.004.003 |  | con malta di cemento | mq | € 17.54 |
| 01.E01.005.001 | Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano | con malta di cemento | mq | € 8.27 |
| 01.E01.006.001 | Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | con malta di calce | mq | € 22.48 |
| 01.E01.006.002 |  | con malta bastarda | mq | € 23.19 |
| 01.E01.006.003 |  | con malta di cemento | mq | € 23.62 |
| 01.E01.007.001 | Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | con malta di calce | mq | € 24.23 |
| 01.E01.007.002 |  | con malta bastarda | mq | € 24.94 |
| 01.E01.007.003 |  | con malta di cemento | mq | € 25.37 |
| 01.E01.008.001 | Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | con malta di calce | mq | € 16.96 |
| 01.E01.008.002 |  | con malta bastarda | mq | € 17.67 |
| 01.E01.008.003 |  | con malta di cemento | mq | € 18.10 |
| 01.E01.009.001 | Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | con malta di calce | mq | € 18.70 |
| 01.E01.009.002 |  | con malta bastarda | mq | € 19.41 |
| 01.E01.009.003 |  | con malta di cemento | mq | € 19.84 |
| 01.E01.010.001 | Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano | con malta di cemento | mq | € 10.89 |
| 01.E01.011.001 | Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda | senza velo | mq | € 9.93 |
| 01.E01.011.002 |  | compreso velo | mq | € 11.93 |
| 01.E01.012.001 | Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento | senza velo | mq | € 11.28 |
| 01.E01.012.002 |  | compreso velo | mq | € 13.28 |
| 01.E01.013.001 | Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto | a base di gesso emidrato | mq | € 15.46 |
| 01.E01.018.001 | Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina | spessore fino a 5 mm | mq | € 10.94 |
| 01.E01.018.002 |  | spessore da 6 a 10 mm | mq | € 13.77 |
| 01.E01.018.003 |  | spessore da 11 a 15 mm | mq | € 16.60 |
| Capitolo E02 - PAVIMENTI : (escluso materiale, salvo diversa indicazione) Nei lavori sotto indicati si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento del materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido. La misurazione si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna. |  |  |  |  |
| 01.E02.001.001 | Posa in opera di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, posato lineare a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale | Monocottura smaltata liscia, cm 20X20 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.002 |  | Monocottura smaltata liscia, cm 30X30 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.003 |  | Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.004 |  | Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10 | mq | € 17.68 |
| 01.E02.001.005 |  | Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.006 |  | Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.007 |  | Mosaico vetroso 2X2 | mq | € 16.64 |
| 01.E02.001.008 |  | Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20 | mq | € 21.77 |
| 01.E02.001.009 |  | Maiolica cm 20X20 decorata a mano | mq | € 21.77 |
| 01.E02.001.010 |  | Graniti ceramicicm 20X20, 30X30, 40X40 | mq | € 19.17 |
| 01.E02.001.011 |  | Klinker cm 6X24 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.012 |  | Klinker cm 20X20 e 12X24 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.013 |  | Klinker cm 25X25 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.014 |  | Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.015 |  | Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.016 |  | Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.017 |  | Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.018 |  | Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.001.019 |  | Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard) | mq | € 16.64 |
| 01.E02.001.020 |  | Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard) | mq | € 16.64 |
| 01.E02.001.021 |  | Zoccolino battiscopa | mq | € 5.06 |
| 01.E02.002.001 | Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito | Rustico arrotato da cm 14X28 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.002.002 |  | Rustico arrotato da cm 18X36 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.002.003 |  | Rustico arrotato da cm 30X30 | mq | € 16.64 |
| 01.E02.002.004 |  | Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano | mq | € 18.20 |
| 01.E02.002.005 |  | Zoccolino battiscopa cm 8X33 | mq | € 5.06 |
| 01.E02.002.006 |  | Levigato da cm 14X28 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.002.007 |  | Levigato da cm 18X36 | mq | € 16.64 |
| 01.E02.002.008 |  | Levigato da cm 30X30 | mq | € 16.56 |
| 01.E02.002.009 |  | Zoccolino battiscopa cm 8X33 | mq | € 5.06 |
| 01.E02.012.001 | Pavimento a tappeto (solo posa) | Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la difefrenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in f | mq | € 5.28 |
| 01.E02.012.002 |  | Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la difefrenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibr | mq | € 5.28 |
| Capitolo E03 - RIVESTIMENTI: (escluso materiale, salvo diversa indicazione) Nei lavori sotto indicati si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento del materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido. La misurazione si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna. |  |  |  |  |
| 01.E03.013.001 | Rivestimento interno di maiolica | Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco | mq | € 16.56 |
| 01.E03.013.002 |  | Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari | mq | € 16.56 |
| 01.E03.013.003 |  | Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.001 | Rivestimento interno in piastrelle di monocottura | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.002 |  | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.004 |  | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.005 |  | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.006 |  | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite | mq | € 16.56 |
| 01.E03.014.007 |  | Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate | mq | € 16.56 |
| 01.E03.015.001 | Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione | Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza | mq | € 24.38 |
| 01.E03.015.002 |  | Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: sereie smaltata e vetrinata | mq | € 24.38 |
| 01.E03.015.003 |  | Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati | mq | € 24.38 |
| 01.E03.015.004 |  | Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata | mq | € 24.38 |
| 01.E03.016.001 | Posa in opera di zoccolino a pavimento | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare | m | € 3.68 |
| 01.E03.016.002 |  | In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm | m | € 4.69 |
| 01.E03.016.003 |  | In grés rosso normale h 7.5 | m | € 9.45 |
| 01.E03.016.004 |  | In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm | m | € 9.45 |
| 01.E03.016.005 |  | In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm | m | € 9.45 |
| 01.E03.016.006 |  | In grés fine porcellanato con gola h 10 cm | m | € 9.45 |
| 01.E03.017.001 | Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento | ottone da 15X3 mm | m | € 3.92 |
| 01.E03.017.002 |  | plastica rigida da 25X25 mm | m | € 3.92 |
| 01.E03.017.003 |  | plastica elastica al silicone da 25X8 mm | m | € 3.92 |
| 01.E03.017.004 |  | plastica elastica da 30X7mm | m | € 3.92 |
| 01.E03.017.005 |  | marmo da 20X10-15 mm | m | € 3.92 |
| 01.E03.017.006 |  | ottone per moquette, posati orizzontalmente | m | € 3.92 |
| Capitolo E04 - Assistenze murarie |  |  |  |  |
| 01.E04.001.001 | Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | su muri di spessore fino a 20 cm | cad | € 36.60 |
| 01.E04.001.002 |  | su muri di spessore oltre i 20 cm | cad | € 52.32 |
| 01.E04.002.001 | Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | su muri di spessore fino a 20 cm | cad | € 41.81 |
| 01.E04.003.001 | Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | portoncini | mq | € 44.42 |
| 01.E04.003.002 |  | finestre e porte finestre | mq | € 39.21 |
| 01.E04.003.003 |  | persiane alla fiorentina | mq | € 44.42 |
| 01.E04.003.004 |  | avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore | mq | € 36.60 |
| 01.E04.003.005 |  | porte blindate | mq | € 57.44 |
| 01.E04.004.001 | Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | porte in lamiera o rete con telaio | mq | € 31.39 |
| 01.E04.004.002 |  | sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq | mq | € 31.39 |
| 01.E04.004.003 |  | serrande normali con luci fino a 5 mq | mq | € 36.60 |
| Capitolo E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: adatti a ricevere la posa di pavimenti incollati, steso, battuto, spianato e lisciato. |  |  |  |  |
| 01.E05.001.001 | Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | spessore fino a cm. 5 | mq | € 13.50 |
| 01.E05.001.002 |  | per ogni cm in più oltre ai 5 cm | mq | € 2.02 |
| 01.E05.002.001 | Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. | con rete Ø 5 | mq | € 22.71 |
| 01.E05.002.002 |  | con rete Ø 6 | mq | € 23.66 |
| 01.E05.002.003 |  | con rete Ø 8 | mq | € 29.59 |
| 01.E05.011.001 | Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 | mq | € 21.04 |
| 01.E05.011.002 |  | con verniculite espansa, per ogni cm in più | mq | € 5.06 |
| 01.E05.011.003 |  | con argilla espansa, spessore fino a cm 5 | mq | € 17.72 |
| 01.E05.011.004 |  | con argilla espansa, per ogni cm in più | mq | € 4.06 |
| 01.E05.012.001 | Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | spessore fino a cm. 5 | mq | € 11.92 |
| 01.E05.012.002 |  | per ogni cm in più oltre ai 5 cm | mq | € 1.93 |
| 01.E05.013.001 | Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | spessore fino a cm. 5 | mq | € 13.46 |
| 01.E05.021.001 | Sovrapprezzi ai massetti: | maggior onere per piallettatura a frattazzo | mq | € 3.51 |
| 01.E05.021.002 |  | esecuzione di CLS con verniculite | mq | € 8.95 |
| 01.E05.021.003 |  | esecuzione di CLS con argilla espansa | mq | € 7.22 |
| 01.E05.031.001 | Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | rete 10x10 Ø 5 | mq | € 4.57 |
| 01.E05.031.002 |  | rete 10x10 Ø 6 | mq | € 5.52 |
| 01.E05.031.003 |  | rete 10x10 Ø 8 | mq | € 9.09 |
| Capitolo F03 - OPERE DA VETRAIO: Compensi per la posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, con fermavetro riportato, fissato con viti e sigillato con silicone. |  |  |  |  |
| 01.F03.001.001 | Posa in opera di vetri su serramenti in legno | Ad infilare con sigillatura esterna a silicone | mq | € 8.55 |
| 01.F03.001.002 |  | Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone | mq | € 8.98 |
| 01.F03.001.003 |  | Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone | mq | € 11.34 |
| 01.F03.002.001 | Posa in opera di vetri su serramenti in profilati | Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone | mq | € 11.34 |
| 01.F03.002.002 |  | Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone | mq | € 12.91 |
| 01.F03.002.003 |  | Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone | mq | € 11.34 |
| 01.F03.002.005 |  | Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene | mq | € 1.78 |
| 01.F03.002.006 |  | Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone | mq | € 0.91 |
| Capitolo F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme a cella. |  |  |  |  |
| 01.F04.001.001 | Preparazione di intonaco | Rasierato con una mano di bianco | mq | € 9.57 |
| 01.F04.002.001 | Preparazione di fondo da tinteggiare | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco | mq | € 5.26 |
| 01.F04.004.002 | Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato | con pittura minerale a base di grassello di calce | mq | € 5.39 |
| 01.F04.004.003 |  | con idropittura a tempera murale fine | mq | € 3.34 |
| 01.F04.004.004 |  | con idropittura lavabile previa mano di fissativo | mq | € 4.94 |
| 01.F04.005.001 | Verniciatura di facciate esterne | con pittura idrorepellente traspirante | mq | € 6.75 |
| 01.F04.005.003 |  | con pittura lavabile al quarzo | mq | € 7.93 |
| 01.F04.006.001 | Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro | infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico | mq | € 11.61 |
| 01.F04.006.003 |  | persiane: tre mani di tinta a olio | mq | € 10.56 |
| 01.F04.006.007 |  | radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio | cad | € 3.15 |
| 01.F04.006.009 |  | ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto | mq | € 8.94 |
| 01.F04.007.001 | Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 | con stucco emulsionato in acqua | mq | € 3.17 |
| 01.F04.009.002 | Preparazione alla verniciatura di opere in legno | con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo | mq | € 3.48 |
| 01.F04.009.003 |  | con una mano di impregnante su superfici nuove | mq | € 2.46 |
| 01.F04.009.004 |  | con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove | mq | € 8.03 |
| 01.F04.010.001 | Verniciatura di opere in legno | con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate | mq | € 6.64 |
| 01.F04.010.002 |  | con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato | mq | € 6.10 |
| 01.F04.010.003 |  | con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato | mq | € 6.71 |
| 01.F04.010.004 |  | con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato | mq | € 6.65 |
| 01.F04.010.006 |  | con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato | mq | € 4.65 |
| 01.F04.011.001 | Preparazione alla verniciatura di opere metalliche | Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate | mq | € 3.40 |
| 01.F04.011.002 |  | Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate | mq | € 3.40 |
| 01.F04.011.003 |  | Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine | mq | € 3.40 |
| 01.F04.011.004 |  | Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili | mq | € 4.25 |
| 01.F04.011.007 |  | Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente | mq | € 3.23 |
| 01.F04.011.011 |  | Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate | mq | € 4.32 |
| 01.F04.012.001 | Verniciatura di opere metalliche | con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato | mq | € 3.99 |
| 01.F04.012.002 |  | con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato | mq | € 4.52 |
| 01.F04.012.007 |  | con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato | m | € 2.01 |
| 01.F04.012.010 |  | con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine | mq | € 6.46 |
| 01.F04.012.011 |  | con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine | mq | € 6.46 |
| 01.F04.012.012 |  | con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine | mq | € 6.46 |
| 01.F04.012.017 |  | con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico | mq | € 26.84 |
| Capitolo F05 - Lattoneria - Manufatti e i lavori in genere in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e delle forme richeste, lavorati con precisione e a perfetta finitura. Dati in opera, salvo se diversamente indicato negli articoli, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, tiro e calo dei materiali , i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, escluse le sole opere murarie. La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro effettiva lunghezza, misurata sull'asse. La valutazione delle converse, sei compluvi e delle scossaline sarà invece effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc. |  |  |  |  |
| 01.F05.005.002 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : | in rame spess. 8/10 mm. | m | € 26.43 |
| 01.F05.006.002 | Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : | in rame spess 8/10 mm. | mq | € 55.88 |
| Capitolo F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati con tubazioni in P.V.C. o in calcestruzzo vibrocompresso, pozzetti prefabbricati in cls e fosse biologiche prefabbricate; compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Sono sclusi gli scavi, le tracce, la realizzazione di cavedi e chiusure. Da valutarsi a metro lineare o a numero. |  |  |  |  |
| 01.F06.001.001 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm | m | € 6.76 |
| 01.F06.001.002 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm | m | € 6.89 |
| 01.F06.001.003 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm | m | € 6.85 |
| 01.F06.001.004 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm | m | € 7.20 |
| 01.F06.001.005 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm | m | € 8.70 |
| 01.F06.001.006 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm | m | € 8.65 |
| 01.F06.001.007 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm | m | € 11.61 |
| 01.F06.001.008 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm | m | € 12.73 |
| 01.F06.001.009 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm | m | € 14.81 |
| 01.F06.001.010 |  | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | € 14.73 |
| 01.F06.001.021 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm | m | € 8.40 |
| 01.F06.001.022 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm | m | € 9.08 |
| 01.F06.001.023 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm | m | € 9.31 |
| 01.F06.001.024 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm | m | € 11.30 |
| 01.F06.001.025 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm | m | € 12.13 |
| 01.F06.001.026 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm | m | € 12.97 |
| 01.F06.001.027 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm | m | € 14.13 |
| 01.F06.001.028 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm | m | € 14.92 |
| 01.F06.001.029 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm | m | € 16.45 |
| 01.F06.001.030 |  | Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | € 18.55 |
| 01.F06.001.041 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm | m | € 6.13 |
| 01.F06.001.042 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm | m | € 6.27 |
| 01.F06.001.043 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm | m | € 6.50 |
| 01.F06.001.044 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm | m | € 8.03 |
| 01.F06.001.045 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm | m | € 8.36 |
| 01.F06.001.046 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm | m | € 8.66 |
| 01.F06.001.047 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm | m | € 11.19 |
| 01.F06.001.048 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm | m | € 13.15 |
| 01.F06.001.049 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm | m | € 15.68 |
| 01.F06.001.050 |  | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | € 17.70 |
| 01.F06.002.021 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm | m | € 17.31 |
| 01.F06.002.022 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | € 22.73 |
| 01.F06.002.023 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm | m | € 30.23 |
| 01.F06.002.024 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm | m | € 45.27 |
| 01.F06.002.025 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm | m | € 70.05 |
| 01.F06.002.026 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm | m | € 101.17 |
| 01.F06.002.027 |  | Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm | m | € 157.55 |
| 01.F06.002.053 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | € 18.65 |
| 01.F06.002.054 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm | m | € 24.78 |
| 01.F06.002.055 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm | m | € 33.53 |
| 01.F06.002.056 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm | m | € 50.48 |
| 01.F06.002.057 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm | m | € 78.88 |
| 01.F06.002.058 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | € 118.00 |
| 01.F06.002.059 |  | Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm | m | € 181.38 |
| 01.F06.002.083 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | € 20.13 |
| 01.F06.002.084 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm | m | € 27.05 |
| 01.F06.002.085 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm | m | € 36.70 |
| 01.F06.002.086 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm | m | € 56.26 |
| 01.F06.002.087 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm | m | € 88.88 |
| 01.F06.002.088 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | € 131.02 |
| 01.F06.002.089 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm | m | € 204.75 |
| 01.F06.002.090 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm | m | € 297.80 |
| 01.F06.002.091 |  | Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm | m | € 359.61 |
| 01.F06.003.001 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. | tubazioni diametro 20 cm | m | € 32.32 |
| 01.F06.003.002 |  | tubazioni diametro 30 cm | m | € 32.23 |
| 01.F06.003.003 |  | tubazioni diametro 50 cm | m | € 63.40 |
| 01.F06.003.004 |  | tubazioni diametro 60 cm | m | € 76.72 |
| 01.F06.003.005 |  | tubazioni diametro 80 cm | m | € 114.32 |
| 01.F06.003.006 |  | tubazioni diametro 100 cm | m | € 151.43 |
| 01.F06.010.001 | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. | pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm | cad | € 48.89 |
| 01.F06.010.002 |  | pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm | cad | € 61.91 |
| 01.F06.010.003 |  | pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm | cad | € 84.24 |
| 01.F06.010.004 |  | pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm | cad | € 114.86 |
| 01.F06.010.005 |  | pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm | cad | € 150.53 |
| 01.F06.010.006 |  | pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm | cad | € 184.25 |
| 01.F06.010.007 |  | pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm | cad | € 213.24 |
| 01.F06.010.008 |  | pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm | cad | € 280.74 |
| 01.F06.011.001 | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. | pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm | cad | € 56.01 |
| 01.F06.011.002 |  | pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm | cad | € 76.00 |
| 01.F06.011.003 |  | pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm | cad | € 103.68 |
| 01.F06.011.004 |  | pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm | cad | € 143.02 |
| 01.F06.011.005 |  | pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm | cad | € 185.59 |
| 01.F06.011.006 |  | pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm | cad | € 228.70 |
| 01.F06.011.007 |  | pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm | cad | € 295.15 |
| 01.F06.011.008 |  | pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm | cad | € 377.83 |
| 01.F06.024.001 | Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. | fossa biologica da 3000 litri | cad | € 1'091.13 |
| 01.F06.024.002 |  | fossa biologica da 4000 litri | cad | € 1'301.60 |
| 01.F06.024.003 |  | fossa biologica da 6000 litri | cad | € 1'811.09 |
| 01.F06.024.004 |  | fossa biologica da 8000 litri | cad | € 2'404.47 |
| 01.F06.027.001 | Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. | fossa biologica da 3000 litri | cad | € 1'369.88 |
| 01.F06.027.002 |  | fossa biologica da 4000 litri | cad | € 1'242.91 |
| 01.F06.027.003 |  | fossa biologica da 6000 litri | cad | € 2'127.79 |
| 01.F06.027.004 |  | fossa biologica da 8000 litri | cad | € 2'584.13 |
| Capitolo L05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali scevri da sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi. Misurazione del volume col metodo delle sezioni ragguagliate in base a rilievi eseguiti prima e dopo i relativi lavori. Note: È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. |  |  |  |  |
| 01.L05.001.001 | Riempimento di scavi o buche | eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. | mc | € 2.94 |
| 01.L05.001.002 |  | eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo | mc | € 46.45 |
| 01.L05.001.003 |  | eseguito a mano con materiale proveniente da scavi | mc | € 63.41 |
| 01.L05.001.004 |  | eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo | mc | € 93.15 |
| 01.L05.002.001 | Formazione di rilevati | eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi | mc | € 6.55 |
| 01.L05.002.002 |  | eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo | mc | € 49.03 |

Tipologia 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq , e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria sia programmabile che non

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; e' escluso il trasporto alle pubbliche discariche e relativi oneri di conferimento; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte |  |  |  |  |
| 02.A03.001.001 | Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra | mc | € 160.88 |
| 02.A03.001.002 |  | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra | mc | € 132.74 |
| 02.A03.001.003 |  | in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra | mc | € 95.42 |
| 02.A03.001.004 |  | in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra | mc | € 96.03 |
| 02.A03.001.005 |  | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra | mc | € 199.14 |
| 02.A03.001.006 |  | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra | mc | € 140.76 |
| 02.A03.002.001 | Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna | conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra | mc | € 340.19 |
| 02.A03.002.002 |  | conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra | mc | € 308.38 |
| 02.A03.002.003 |  | conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra | mc | € 422.86 |
| 02.A03.002.004 |  | conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra | mc | € 375.15 |
| 02.A03.004.001 | Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini | in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore | mc | € 308.22 |
| 02.A03.004.002 |  | in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste | mc | € 341.47 |
| 02.A03.004.003 |  | in conglomerato cementizio non armato | mc | € 397.37 |
| 02.A03.004.004 |  | in conglomerato cementizio armato | mc | € 489.03 |
| 02.A03.004.005 |  | in muratura di forati a due o piu' teste | mc | € 112.86 |
| 02.A03.004.006 |  | in pareti di mattoni pieni per piano | mq | € 38.13 |
| 02.A03.004.007 |  | in pareti di mattoni forati per piano | mq | € 33.09 |
| 02.A03.004.008 |  | in tramezzi pieni o forati per costa | mq | € 29.86 |
| 02.A03.005.001 | Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: | in pietrame o mista di qualsiasi spessore | mc | € 659.44 |
| 02.A03.005.002 |  | su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste | mc | € 650.22 |
| 02.A03.005.003 |  | su murature di forati a due o piu' teste | mc | € 315.75 |
| 02.A03.006.001 | Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: | di pareti di mattoni pieni, spessore una testa | mq | € 87.91 |
| 02.A03.006.002 |  | di pareti di mattoni forati, spessore una testa | mq | € 75.36 |
| 02.A03.006.003 |  | di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa | mq | € 59.44 |
| 02.A03.007.001 | Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco | per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore | mq | € 1.77 |
| 02.A03.007.002 |  | per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm | mq | € 1.99 |
| 02.A03.007.003 |  | per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm | mq | € 1.49 |
| 02.A03.007.004 |  | per solaio in legno costituito da scempiato in painelle, tavello o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 | mq | € 21.99 |
| 02.A03.007.005 |  | per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista | mc | € 361.61 |
| 02.A03.008.001 | Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante | controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili | mq | € 7.10 |
| 02.A03.008.002 |  | controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice | mq | € 8.99 |
| 02.A03.008.003 |  | controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione | mq | € 7.77 |
| 02.A03.008.004 |  | controsoffitti in rete metallica | mq | € 14.62 |
| 02.A03.008.005 |  | in incanniciato | mq | € 13.09 |
| 02.A03.009.001 | Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali | pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 | mq | € 13.15 |
| 02.A03.009.002 |  | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 | mq | € 11.35 |
| 02.A03.009.003 |  | pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore | mq | € 3.02 |
| 02.A03.009.004 |  | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore | m | € 3.68 |
| 02.A03.009.005 |  | massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore | mq | € 2.22 |
| 02.A03.009.006 |  | massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore | mq | € 1.84 |
| 02.A03.009.007 |  | vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore | mq | € 1.68 |
| 02.A03.010.001 | Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 | mq | € 8.30 |
| 02.A03.010.002 |  | in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 | mq | € 10.94 |
| 02.A03.010.003 |  | in carta da parati | mq | € 11.67 |
| 02.A03.010.004 |  | parati di qualsiasi tipo, escluso carta | mq | € 5.12 |
| 02.A03.011.001 | Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce | mq | € 10.06 |
| 02.A03.011.002 |  | su soffitti con intonaco a calce | mq | € 10.95 |
| 02.A03.011.003 |  | su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento | mq | € 11.53 |
| 02.A03.011.004 |  | su soffitti con intonaco a cemento | mq | € 12.38 |
| 02.A03.021.001 | Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere | per qualsiasi estensione | mq | € 39.36 |
| 02.A03.022.001 | Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale | fino ad una superficie di mq 10,00 | mq | € 12.95 |
| 02.A03.022.002 |  | per una superficie oltre mq 10,00 | mq | € 11.89 |
| 02.A03.023.001 | Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale | fino ad una superficie di mq 10 | mq | € 10.83 |
| 02.A03.023.002 |  | per una superficie oltre mq 10,00 | mq | € 9.78 |
| 02.A03.024.001 | Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale | per qualsiasi dimensione | mq | € 11.63 |
| 02.A03.025.001 | Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale | per qulasiasi sezione | m | € 2.77 |
| 02.A03.026.001 | Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale | per qualsiasi sezione e lunghezza | mc | € 364.11 |
| 02.A03.027.001 | Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale | per qualsiasi sezione e lunghezza | kg | € 1.20 |
| 02.A03.028.001 | Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale | per qualsiasi area di sezione | m | € 13.87 |
| 02.A03.029.001 | Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale | in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm | cad | € 29.50 |
| 02.A03.029.002 |  | in laterizio o in prefabbricato cementizio | cad | € 50.04 |
| 02.A03.030.001 | Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale | per gronde di qualsiasi materiale | mq | € 19.03 |
| 02.A03.031.001 | Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale | per manti rigidi o semirigidi | mq | € 5.29 |
| 02.A03.032.001 | Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: | per qualsiasi dimensione | mq | € 6.48 |
| 02.A03.033.001 | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 | per infissi in legno | mq | € 15.47 |
| 02.A03.033.002 |  | per infissi in metallo | mq | € 20.21 |
| 02.A03.033.003 |  | per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice | mq | € 24.77 |
| 02.A03.033.004 |  | per cancellate in legno | mq | € 13.06 |
| 02.A03.034.001 | Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci | di vetri rotti o non riutilizzabili | mq | € 3.87 |
| 02.A03.034.002 |  | di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso | mq | € 6.06 |
| 02.A03.035.001 | Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari | lavabo | cad | € 19.68 |
| 02.A03.035.002 |  | lavello da cucina | cad | € 20.13 |
| 02.A03.035.003 |  | lavatoi, pilozzi e simili | cad | € 24.31 |
| 02.A03.035.004 |  | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet | cad | € 26.63 |
| 02.A03.035.005 |  | vaso alla turca | cad | € 30.68 |
| 02.A03.035.006 |  | piatto doccia | cad | € 27.79 |
| 02.A03.035.007 |  | orinatoio | cad | € 26.63 |
| 02.A03.036.001 | Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico | compresa demolizione dei muricci di supporto | cad | € 58.46 |
| 02.A03.037.001 | Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento | cad | € 4.08 |
| 02.A03.037.002 |  | a piastra, ad elemento | cad | € 18.00 |
| 02.A03.038.001 | Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 | in ferro o rame d. fino a 1'' | m | € 0.60 |
| 02.A03.038.002 |  | in ferro o rame per un d. oltre 1'' | m | € 0.91 |
| 02.A03.038.003 |  | in pvc di qualsiasi diametro | m | € 0.13 |
| 02.A03.038.004 |  | in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro | m | € 0.26 |
| 02.A03.039.001 | Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante | di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 | mq | € 14.18 |
| 02.A03.040.001 | Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature | di qualsiasi dimensione | mc | € 355.18 |
| 02.A03.041.001 | Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura | per listoncini o listelli incollati | mq | € 108.88 |
| 02.A03.042.001 | Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura | per listoni o listelli inchiodati | mq | € 135.30 |
| 02.A03.050.001 | Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso | fino ad una sezione di 25 cmq | m | € 162.69 |
| 02.A03.050.002 |  | per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | € 27.70 |
| 02.A03.050.003 |  | per una sezione da 50,01 a 100 cmq | m | € 50.97 |
| 02.A03.050.004 |  | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita | m | € 161.17 |
| 02.A03.051.001 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso | fino ad una sezione di 25 cmq | m | € 152.66 |
| 02.A03.051.002 |  | per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | € 26.36 |
| 02.A03.051.003 |  | per una sezione da 50,01 a 100 cmq | m | € 45.65 |
| 02.A03.051.004 |  | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita | m | € 144.84 |
| 02.A03.052.001 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso | fino ad una sezione di 25 cmq | m | € 121.52 |
| 02.A03.052.002 |  | per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | € 213.22 |
| 02.A03.052.003 |  | per una sezione da 50,01 a 100 cmq | m | € 39.37 |
| 02.A03.052.004 |  | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita | m | € 128.81 |
| 02.A03.053.001 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso | fino ad una sezione di 25 cmq | m | € 54.77 |
| 02.A03.053.002 |  | per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | € 26.48 |
| 02.A03.053.003 |  | per una sezione da 50,01 a 100 cmq | m | € 13.88 |
| 02.A03.053.004 |  | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita | m | € 49.76 |
| 02.A03.060.001 | Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali | per vani di apertura, porte o finestre | mq | € 22.26 |
| 02.A03.060.002 |  | per strutture singole quali travi e capriate | cad | € 28.47 |
| 02.A03.060.003 |  | per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 | mq | € 26.36 |
| 02.A03.060.004 |  | per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 | mq | € 24.57 |
| 02.A03.060.005 |  | per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 | mq | € 22.20 |
| 02.A03.060.006 |  | per solai in profilati metallici e laterizi | mq | € 25.18 |
| 02.A03.060.007 |  | per solai in legno e laterizio | mq | € 27.26 |
| Capitolo A04 - SCAVI: per lavori edili e sistemazioni esterne eseguiti in terreni di qualsiasi natura, compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; escluse le eventuali opere provvisionali e gli oneri di discarica disposti dalle P.A.I terreni sono classificati in tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte: pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione > 100 kg/cmq |  |  |  |  |
| 02.A04.002.001 | Scavo a larga sezione in terreno di qualsiasi natura e consistenza (eccetto roccia compatta) per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 | eseguito a mano con l'ausilio di minipala | mc | € 59.37 |
| 02.A04.002.002 |  | eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature | mc | € 86.53 |
| 02.A04.003.001 | Scavo a larga sezione in terreno di qualsiasi natura e consistenza (eccetto roccia compatta) per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 | eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore | mc | € 70.45 |
| 02.A04.003.002 |  | eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature | mc | € 88.22 |
| 02.A04.012.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza (eccetto roccia compatta) al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano | per profondità fino a m 1,00 | mc | € 127.99 |
| 02.A04.012.002 |  | per profondità da m 1,00 a m 2,00 | mc | € 167.91 |
| Capitolo A07 - TRASPORTI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere |  |  |  |  |
| 02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico | a mano su autocarro portata mc 3,50 | mc | € 52.28 |
| 02.A07.001.003 |  | con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 | mc | € 26.25 |
| 02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. | da demolizioni di qualsiasi genere | mc | € 37.00 |
| Capitolo B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi ponteggi esterni o piattaforme a cella |  |  |  |  |
| 02.B04.001.002 | Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati | classe di resistenza caratteristica C12/15 | mc | € 160.57 |
| 02.B04.001.003 |  | classe di resistenza caratteristica C16/20 | mc | € 175.81 |
| 02.B04.002.002 | Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee | classe di resistenza caratteristica C20/25 | mc | € 211.16 |
| 02.B04.002.003 |  | classe di resistenza caratteristica C25/30 | mc | € 221.78 |
| 02.B04.003.002 | Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 | classe di resistenza caratteristica C20/25 | mc | € 235.02 |
| 02.B04.003.003 |  | classe di resistenza caratteristica C25/30 | mc | € 246.80 |
| 02.B04.004.002 | Conglomerato cementizio per scale | classe di resistenza caratteristica C20/25 | mc | € 259.79 |
| 02.B04.004.003 |  | classe di resistenza caratteristica C25/30 | mc | € 271.59 |
| 02.B04.005.002 | Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 | classe di resistenza caratteristica C20/25 | mc | € 302.74 |
| 02.B04.005.003 |  | classe di resistenza caratteristica C25/30 | mc | € 324.28 |
| Capitolo B08 - Solai e soffitti: Realizzazione di scassi per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (travi per solai e soffitti, travi per coperture e simili) su murature di spessore minimo di cm 25 e creazione di piani di appoggio per elementi strutturali in aperture derivate dagli scassi; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi |  |  |  |  |
| 02.B08.021.001 | Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame | fino a dimensioni cm 30x30x15 | cad | € 46.67 |
| 02.B08.021.002 |  | per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | cad | € 71.06 |
| 02.B08.022.001 | Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi | fino a dimensioni cm 30x30x15 | cad | € 38.80 |
| 02.B08.022.002 |  | per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | cad | € 63.20 |
| 02.B08.023.001 | Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni | fino a dimensioni cm 30x30x15 | cad | € 40.38 |
| 02.B08.023.002 |  | per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | cad | € 64.77 |
| 02.B08.024.001 | Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi | fino a dimensioni cm 30x30x15 | cad | € 29.37 |
| 02.B08.024.002 |  | per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | cad | € 49.04 |
| 02.B08.025.001 | Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio | fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri | cad | € 57.37 |
| 02.B08.025.002 |  | per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri | cad | € 89.94 |
| 02.B08.031.001 | Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo | con una fila di mattoni sodi, posti per piano | cad | € 14.25 |
| 02.B08.031.002 |  | con dormiente in pietra | cad | € 17.32 |
| 02.B08.031.003 |  | con profilato in acciaio | cad | € 14.98 |
| 02.B08.031.004 |  | in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm | cad | € 15.82 |
| 02.B08.032.001 | Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo | con una fila di mattoni sodi, posti per piano | cad | € 28.32 |
| 02.B08.032.002 |  | con dormiente in pietra | cad | € 37.79 |
| 02.B08.032.003 |  | con profilato in acciaio | cad | € 39.72 |
| 02.B08.032.004 |  | in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10 | cad | € 35.08 |
| Capitolo B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi |  |  |  |  |
| 02.B10.001.001 | Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: | per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore | mq | € 143.93 |
| 02.B10.001.002 |  | per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 | mq | € 25.06 |
| 02.B10.001.003 |  | per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore | mq | € 88.03 |
| 02.B10.001.004 |  | per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 | mq | € 23.32 |
| 02.B10.003.001 | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) | scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) | mq | € 17.09 |
| 02.B10.003.002 |  | pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) | mq | € 6.10 |
| 02.B10.003.003 |  | applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) | m | € 1.66 |
| 02.B10.003.005 |  | malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) | mq | € 67.46 |
| 02.B10.003.015 |  | malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) | mq | € 19.51 |
| 02.B10.003.017 |  | pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) | mq | € 9.63 |
| 02.B10.003.025 |  | malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola | mq | € 21.60 |
| 02.B10.004.001 | Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) | su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) | mc | € 569.82 |
| 02.B10.004.002 |  | su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli | mc | € 560.41 |
| 02.B10.005.001 | Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci | di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni | mc | € 1'329.86 |
| 02.B10.006.001 | Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci | spessore 3 cm | mq | € 50.88 |
| 02.B10.006.002 |  | per ogni cm in piu' | mq | € 6.27 |
| 02.B10.007.001 | Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci | con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm | mq | € 61.94 |
| 02.B10.010.011 | Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci | con staffe Æ 10 mm e barre Æ 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm | mc | € 426.06 |
| 02.B10.010.012 |  | con staffe Æ 10 mm e barre Æ 16 mm per larghezza fino a 30 cm | mc | € 349.87 |
| 02.B10.010.013 |  | con staffe Æ 10 mm e barre Æ 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm | mc | € 305.22 |
| 02.B10.010.014 |  | con staffe Æ 10 mm e barre Æ 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm | mc | € 277.72 |
| 02.B10.011.001 | Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro | in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. | mc | € 1'482.23 |
| 02.B10.012.001 | Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro | in conglomerato cementizio C25/30 | mc | € 437.03 |
| 02.B10.013.001 | Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro | in conglomerato cementizio C25/30 | mc | € 466.54 |
| 02.B10.014.001 | Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro | con malta cementizia | mc | € 719.13 |
| 02.B10.014.002 |  | con malta cementizia espansiva | mc | € 819.49 |
| 02.B10.014.003 |  | con malta reoplastica premiscelata | mc | € 652.02 |
| 02.B10.020.001 | Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: | con placche in acciaio fino a sp. 5 mm | mq | € 408.25 |
| 02.B10.021.001 | Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: | con foro Æ 6-8 profondita' 30 cm | cad | € 8.56 |
| 02.B10.021.002 |  | con foro Æ 10-12 profondita' 30 cm | cad | € 10.96 |
| 02.B10.021.003 |  | con foro Æ 14-16 profondita' 30 cm | cad | € 13.64 |
| 02.B10.022.001 | Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco | architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti | kg | € 5.42 |
| 02.B10.022.002 |  | piedritti in profilati c.s. | kg | € 5.59 |
| 02.B10.022.003 |  | fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sv | mq | € 56.23 |
| 02.B10.022.004 |  | base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione | kg | € 6.82 |
| 02.B10.022.005 |  | base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata | mc | € 594.32 |
| 02.B10.025.001 | Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci | tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm | mq | € 80.33 |
| 02.B10.027.001 | Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci | tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm | mq | € 120.53 |
| 02.B10.027.002 |  | tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm | mq | € 136.57 |
| 02.B10.030.001 | Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci | larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq | mq | € 88.72 |
| 02.B10.030.002 |  | larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq | m | € 120.22 |
| 02.B10.035.001 | Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: | con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm | cad | € 3.94 |
| Capitolo C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: da eseguirsi in lavori di ristrutturazione, per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi ponteggi esterni o piattaforme a cella |  |  |  |  |
| 02.C01.031.001 | Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 | con malta bastarda | mq | € 21.86 |
| 02.C01.031.002 |  | con malta cementizia | mq | € 22.06 |
| 02.C01.032.001 | Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 | con malta bastarda | mq | € 30.05 |
| 02.C01.032.002 |  | con malta cementizia | mq | € 30.44 |
| 02.C01.034.001 | Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi | paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12 | mq | € 146.74 |
| 02.C01.034.002 |  | paramento esterno in foratoni pesanti sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8 | mq | € 91.79 |
| Capitolo D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi |  |  |  |  |
| 02.D06.001.001 | Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente | per pareti poste fuori terra | mq | € 41.53 |
| 02.D06.002.001 | Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento | fino alla profondita' di m 2,00 | mq | € 48.44 |
| 02.D06.011.001 | Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa | per interventi su murature in mattoni pieni | cm | € 3.50 |
| 02.D06.011.002 |  | per interventi su murature miste (pietra e laterizio) | cm | € 3.50 |
| 02.D06.012.001 | Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio | per murature di sp. fino a 15 cm | m | € 9.13 |
| 02.D06.012.002 |  | per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm | m | € 15.20 |
| 02.D06.021.001 | Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura | per spessore 3 cm | mq | € 63.39 |
| 02.D06.021.002 |  | per spessore 3 cm applicato con intonacatrice | mq | € 53.87 |
| Capitolo E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi |  |  |  |  |
| 02.E06.001.001 | Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco | per sezione in aggetto fino a 60 cmq | mq | € 133.83 |
| 02.E06.001.002 |  | per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq | mq | € 180.09 |
| 02.E06.001.003 |  | per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq | mq | € 269.47 |
| 02.E06.001.004 |  | per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq | mq | € 347.66 |
| 02.E06.002.001 | Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica | per spessore in aggetto fino a 3 cm | mq | € 76.69 |
| 02.E06.005.001 | Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connessure per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile | per una superficie minima contigua di mq 2,00 | mq | € 41.82 |
| 02.E06.006.001 | Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : | per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | mq | € 27.68 |
| 02.E06.006.002 |  | per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne | mq | € 28.84 |
| 02.E06.006.003 |  | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | mq | € 28.23 |
| 02.E06.006.004 |  | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne | mq | € 29.39 |
| Capitolo F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme a cella. |  |  |  |  |
| 02.F04.004.001 | Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta | per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera | mq | € 15.26 |
| 02.F04.004.002 |  | per asportazione di verniciature o encausti | mq | € 19.83 |
| 02.F04.004.003 |  | per asportazione di ruggine da opere in ferro | mq | € 18.04 |

Tipologia 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A. |  |  |  |  |
| 03.A03.001.001 | Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame | spessore superiore a cm 15 | mc | € 252.98 |
| 03.A03.002.001 | Rimozione di muratura in mattoni forati | a due o più teste | mc | € 160.86 |
| 03.A03.003.001 | Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri | per qualsiasi dimensione | mc | € 407.89 |
| 03.A03.004.001 | Rimozione di tramezzo in muratura | di mattoni pieni ad una testa | mq | € 25.25 |
| 03.A03.004.002 |  | di mattoni pieni posti per coltello | mq | € 16.92 |
| 03.A03.004.003 |  | di mattoni forati di qualsiasi tipo | mq | € 13.96 |
| 03.A03.011.001 | Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | per superfici superiori a 0,50 mq | mc | € 389.74 |
| 03.A03.011.002 |  | per superfici inferiori a 0,50 mq | mc | € 531.32 |
| 03.A03.012.001 | Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | per superfici superiori a 0,50 mq | mc | € 457.70 |
| 03.A03.012.002 |  | per superfici inferiori a 0,50 mq | mc | € 699.95 |
| 03.A03.021.001 | Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | di calce aerea cadente o fatiscente | mq | € 8.82 |
| 03.A03.021.002 |  | di calce aerea in buone condizioni di consistenza | mq | € 15.12 |
| 03.A03.021.004 |  | di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza | mq | € 19.84 |
| 03.A03.022.001 | Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco | in piastrelle di ceramica | mq | € 13.46 |
| 03.A03.031.001 | Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri | con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore | mc | € 539.28 |
| 03.A03.032.001 | Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri | di spessore fino a 22 cm | mq | € 60.36 |
| 03.A03.032.002 |  | di spessore da 22,1 a 30 cm | mq | € 80.66 |
| 03.A03.033.001 | Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile | costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame | mq | € 29.30 |
| 03.A03.034.001 | Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto | costituita da travi in legno | mc | € 202.74 |
| 03.A03.035.001 | Smontaggio di solaio in logarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile | con voltine in mattoni | mq | € 33.14 |
| 03.A03.035.002 |  | con tavelloni in laterizio | mq | € 22.75 |
| 03.A03.041.001 | Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile | da eseguirsi a mano | mq | € 29.55 |
| 03.A03.042.001 | Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea | da eseguirsi a mano | mq | € 14.97 |
| 03.A03.045.001 | Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano | in cotto, graniglia, ceramica, ecc. | mq | € 20.94 |
| 03.A03.046.001 | Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili | per spessore complessivo di 10 cm | mq | € 26.73 |
| 03.A03.047.001 | Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili | per spessore fino a 10 cm | mq | € 42.52 |
| 03.A03.047.002 |  | per spessore oltre 10 cm | mq | € 74.13 |
| 03.A03.047.011 |  | di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm | mq | € 117.13 |
| 03.A03.047.012 |  | di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm | mq | € 146.26 |
| 03.A03.049.001 | Rimozione di massetto in cemento | fino allo spessore di 8 cm | mq | € 20.58 |
| 03.A03.051.001 | Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile | in tegole e coppi | mq | € 21.63 |
| 03.A03.052.052 | Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile | in tegole e coppi | mq | € 25.93 |
| 03.A03.053.001 | Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile | costituito da piccola orditura | mq | € 34.64 |
| 03.A03.053.002 |  | costituito da piccola e media orditura | mq | € 45.60 |
| 03.A03.054.001 | Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto | di media e grossa orditura | mc | € 298.85 |
| Capitolo A04 - SCAVI: per opere da eseguirsi nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, compreso ogni onere per opere di tracciamento, regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati, i paleggiamenti verticali, l'accatastamento nell'ambito dello scavo, il carico e lo scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 metri; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A. |  |  |  |  |
| 03.A04.021.001 | Scavo per sottofondazione a sezione ristretta obbligata, in terreno consistente e compatto (esclusa la roccia), eseguito a mano all'interno di vani a piano terra, chiostri, cortili, giardini e in generale in zone a livello del piano stradale, per piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellamenti | profondità fino a m 2,00 | mc | € 161.12 |
| 03.A04.021.002 |  | profondità da m 2,00 a m 4,00 | mc | € 193.24 |
| 03.A04.021.003 |  | profondità oltre m 4,00 | mc | € 229.58 |
| 03.A04.022.001 | Scavo per sottofondazione a sezione ristretta obbligata, in terreno consistente e compatto (esclusa la roccia), eseguito a mano in sottosuolo, per piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellamenti | profondità fino a m 2,00 | mc | € 188.99 |
| 03.A04.022.002 |  | profondità da m 2,00 a m 4,00 | mc | € 223.48 |
| 03.A04.022.003 |  | profondità oltre m 4,00 | mc | € 258.25 |
| Capitolo E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella |  |  |  |  |
| 03.E01.001.001 | Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali |  | mq | € 44.61 |
| 03.E01.001.002 |  |  | mq | € 69.27 |
| Capitolo E02 - PAVIMENTI |  |  |  |  |
| 03.E02.002.001 | Pavimento in cotto dell'Impruneta compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri | rettangoli 14x28 o 18x36, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti ettangoli 14x28 o 18x36, arrotati da crudo e | mq | € 68.43 |
| 03.E02.002.002 |  | rettangoli 14x28 o 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti ettangoli 14x28 o 18x36, grezzi a spacco, arr | mq | € 77.66 |
| 03.E02.002.003 |  | rettangoli 14x28 o 18x36, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti ettangoli 14x28 o 18x36, arrotati da crudo co | mq | € 85.80 |
| 03.E02.002.004 |  | rettangoli 14x28, fatti a mano, disposti ettangoli 14x28, fatti a mano, disposti etta | mq | € 80.01 |
| 03.E02.005.001 | Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale | con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri | mq | € 87.46 |
| Capitolo E06 - FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella |  |  |  |  |
| 03.E06.021.001 | Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarnificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato | compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato | mq | € 32.57 |
| Capitolo F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; |  |  |  |  |
| 03.F01.001.001 | Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); | con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati | mq | € 719.81 |
| 03.F01.001.002 |  | con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati | mq | € 721.33 |
| 03.F01.001.003 |  | con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati | mq | € 744.85 |
| Capitolo F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento, lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella |  |  |  |  |
| 03.F04.033.001 | Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili | intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili | mq | € 36.05 |
| 03.F04.033.002 |  | intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica | mq | € 25.92 |
| 03.F04.034.001 | Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato | con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili | mq | € 15.37 |
| 03.F04.042.001 | Coloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a oloritura a olor | su intonaco esterno | mq | € 13.90 |
| 03.F04.212.001 | Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva | con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato | mq | € 51.09 |
| 03.F04.212.002 |  | previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni | mq | € 57.72 |
| 03.F04.212.003 |  | previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici | mq | € 65.07 |
| 03.F04.231.001 | Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva | con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici | mq | € 69.04 |
| 03.F04.331.001 | Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra | con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone | mq | € 17.85 |

Tipologia 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo A01 - PROVE GEOTECNICHE |  |  |  |  |
| 04.A01.011.001 | Prova di costipamento metodo AASHO CNR 69/78 | modificata | cad | € 135.99 |
| Capitolo A04 - SCAVI: compresi gli oneri per: la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc. 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'estirpazione di ceppaie. Sono escluse le eventuali opere provvisionali quali sbadacchiature e gli eventuali oneri di discarica disposti dalle pubbliche amministrazioni.Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte: pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione > 100 kg/cmq |  |  |  |  |
| 04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla d.l. Fino alla distanza di 20 km: | per profondità fino a 30 cm | mq | € 2.70 |
| 04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti | per quantita' superiori a 5000 mc | mc | € 2.63 |
| 04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti | fino alla profondità di m 1,50 | mc | € 3.45 |
| 04.A04.009.002 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti | da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 | mc | € 9.97 |
| 04.A04.011.001 | Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti | fino alla profondita' di m 1,50 | mc | € 1.07 |
| 04.A04.011.002 |  | da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 | mc | € 1.72 |
| Capitolo A05 - RINTERRI E RILEVATI |  |  |  |  |
| 04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei | con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | mq | € 0.64 |
| 04.A05.005.002 |  | con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | mq | € 0.68 |
| 04.A05.006.001 | Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato | per formazione di rilevato stradale | mc | € 16.21 |
| 04.A05.007.001 | Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli | densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore | mc | € 3.32 |
| 04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale | spessore minimo 20 cm | mq | € 4.53 |
| Capitolo A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI |  |  |  |  |
| 04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere | eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | mc | € 3.30 |
| Capitolo B11 - OPERE DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 04.B11.001.001 | Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico; compreso inoltre pietrame di pezzatura 20x30 cm per formazione della facciavista assestata a mano; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali | dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm | mc | € 105.22 |
| 04.B11.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C35/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 | h da 2.51 m a 3.00 m | m | € 327.01 |
| 04.B11.012.005 |  | h da 3.51 m a 4.00 m | m | € 402.01 |
| 04.B11.012.007 |  | h da 4.51 m a 5.00 m | m | € 534.01 |
| 04.B11.012.008 |  | h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | € 602.01 |
| 04.B11.021.001 | Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti | spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia | mq | € 142.87 |
| 04.B11.021.002 |  | spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia | mq | € 153.88 |
| 04.B11.031.001 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad “U“ e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: | con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura atrazione 45 kN/m | mq | € 112.61 |
| 04.B11.031.002 |  | con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura atrazione 60 kN/m | mq | € 142.36 |
| 04.B11.031.003 |  | con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura atrazione 90 kN/m | mq | € 188.05 |
| 04.B11.031.004 |  | con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura atrazione 120 kN/m | mq | € 244.93 |
| Capitolo B12 - CORPI STRADALI |  |  |  |  |
| 04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata | con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm | mc | € 26.35 |
| 04.B12.001.002 |  | con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm | mc | € 52.64 |
| Capitolo E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI |  |  |  |  |
| 04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto | con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | mq | € 21.68 |
| 04.E02.001.002 |  | per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | mq | € 2.09 |
| 04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto | con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | mq | € 13.90 |
| 04.E02.002.002 |  | per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | mq | € 2.19 |
| 04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto | con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | mq | € 6.21 |
| 04.E02.003.002 |  | per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | mq | € 2.71 |
| 04.E02.003.003 |  | con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm | mq | € 8.58 |
| 04.E02.003.004 |  | per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | mq | € 2.51 |
| 04.E02.008.001 | Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto | con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm | mq | € 7.72 |
| 04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto | con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | mq | € 9.80 |
| Capitolo E06 - FINITURE STRADALI |  |  |  |  |
| 04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15 e ogni onere per la stuccatura dei giunti; escluso la fondazione | a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | € 13.14 |
| 04.E06.002.002 |  | a due petti 30x7-9x100 cm vibrata | m | € 18.33 |
| 04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 450 kg di cemento R32,5 | compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | € 23.78 |
| 04.E06.011.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 | diritto cm 8x25x100 | m | € 13.98 |
| 04.E06.011.002 |  | curvilineo cm 8x25x80 | m | € 50.56 |
| 04.E06.017.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg | a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | € 18.54 |
| Capitolo E07 - SEGNALETICA STRADALE |  |  |  |  |
| 04.E07.001.001 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento | larghezza cm 12 | m | € 0.63 |
| 04.E07.001.002 |  | larghezza cm 15 | m | € 0.75 |
| 04.E07.001.003 |  | larghezza cm 25 | m | € 1.12 |
| 04.E07.001.004 |  | larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc | mq | € 5.65 |
| Capitolo E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO |  |  |  |  |
| 04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione | a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | mq | € 0.37 |
| 04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso picchettatuta | con teli di peso 0,400Kg/mq | mq | € 4.12 |
| Capitolo F06 - FOGNATURE STRADALI |  |  |  |  |
| 04.F06.002.008 | Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, escluso scavo e rinterro | d. 140 cm armato, platea 220x25 cm | m | € 324.61 |
| 04.F06.008.004 | Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro | d. 400 mm | m | € 69.82 |
| 04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro | dim. interne 106x106xh95 cm | cad | € 338.76 |
| 04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone | nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | € 61.23 |
| 04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo | piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | € 88.49 |
| 04.F06.031.010 |  | piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) | cad | € 95.41 |
| 04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 | d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | € 230.85 |
| Capitolo F07 - DRENAGGI |  |  |  |  |
| 04.F07.001.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: | normale con coperchio, 64x37x200 cm | m | € 88.18 |
| 04.F07.001.003 |  | normale senza coperchio 74x47x200 | m | € 56.43 |
| 04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. | a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | € 27.40 |
| 04.F07.002.002 |  | imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | € 32.85 |
| 04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 | diametro 30 cm | m | € 64.06 |
| 04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare). | DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | € 12.77 |
| 04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN ISO 11958): | conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m) | mq | € 19.35 |
| Capitolo F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI |  |  |  |  |
| 04.F08.011.001 | Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri | diametro 125 mm | m | € 7.24 |
| 04.F08.011.002 |  | diametro 140 mm | m | € 8.44 |
| 04.F08.011.003 |  | diametro 160 mm | m | € 10.00 |
| 04.F08.011.004 |  | diametro 200 mm | m | € 13.41 |
| Capitolo G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato. |  |  |  |  |
| 04.G01.001.001 | Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; | altezza sezione m 1,00 | m | € 702.02 |
| 04.G01.001.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 1'099.02 |
| 04.G01.001.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 1'554.69 |
| 04.G01.001.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 2'068.94 |
| 04.G01.001.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'641.17 |
| 04.G01.002.001 | Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 656.67 |
| 04.G01.002.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 1'086.04 |
| 04.G01.002.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 1'471.91 |
| 04.G01.002.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 2'063.76 |
| 04.G01.002.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'521.77 |
| 04.G01.003.001 | Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza sezione m 1,00 | m | € 914.72 |
| 04.G01.003.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 1'333.39 |
| 04.G01.003.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 785.89 |
| 04.G01.003.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 4'657.57 |
| 04.G01.003.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'988.66 |
| 04.G01.004.001 | Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 564.74 |
| 04.G01.004.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 924.64 |
| 04.G01.004.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 1'343.26 |
| 04.G01.004.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 1'820.34 |
| 04.G01.004.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'356.41 |
| 04.G01.005.001 | Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza sezione m 1,00 | m | € 828.07 |
| 04.G01.005.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 1'217.06 |
| 04.G01.005.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 1'659.05 |
| 04.G01.005.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 2'159.64 |
| 04.G01.005.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'718.75 |
| 04.G01.006.001 | Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 544.26 |
| 04.G01.006.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 895.24 |
| 04.G01.006.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 1'304.25 |
| 04.G01.006.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 1'772.52 |
| 04.G01.006.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 2'298.81 |
| 04.G01.011.001 | Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; | altezza sezione m 1,00 | m | € 725.44 |
| 04.G01.011.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 783.69 |
| 04.G01.011.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 847.30 |
| 04.G01.011.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 916.07 |
| 04.G01.011.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 988.25 |
| 04.G01.012.001 | Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 693.67 |
| 04.G01.012.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 749.35 |
| 04.G01.012.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 853.74 |
| 04.G01.012.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 876.36 |
| 04.G01.012.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 946.12 |
| 04.G01.013.001 | Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza sezione m 1,00 | m | € 777.73 |
| 04.G01.013.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 829.67 |
| 04.G01.013.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 886.76 |
| 04.G01.013.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 949.22 |
| 04.G01.013.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 1'073.79 |
| 04.G01.014.001 | Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 604.35 |
| 04.G01.014.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 658.55 |
| 04.G01.014.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 718.11 |
| 04.G01.014.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 785.20 |
| 04.G01.014.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 851.69 |
| 04.G01.015.001 | Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza sezione m 1,00 | m | € 732.67 |
| 04.G01.015.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 786.21 |
| 04.G01.015.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 839.26 |
| 04.G01.015.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 897.66 |
| 04.G01.015.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 961.23 |
| 04.G01.016.001 | Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | altezza sezione m 1,00 | m | € 590.38 |
| 04.G01.016.002 |  | altezza sezione m 2,00 | m | € 643.27 |
| 04.G01.016.003 |  | altezza sezione m 3,00 | m | € 701.51 |
| 04.G01.016.004 |  | altezza sezione m 4,00 | m | € 764.92 |
| 04.G01.016.005 |  | altezza sezione m 5,00 | m | € 832.12 |
| 04.G01.021.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'771.43 |
| 04.G01.021.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'469.83 |
| 04.G01.021.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 4'321.28 |
| 04.G01.021.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 5'135.26 |
| 04.G01.022.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'675.87 |
| 04.G01.022.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'350.40 |
| 04.G01.022.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 4'186.52 |
| 04.G01.022.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 4'980.82 |
| 04.G01.023.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'875.28 |
| 04.G01.023.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'647.53 |
| 04.G01.023.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 4'489.98 |
| 04.G01.023.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 5'311.59 |
| 04.G01.024.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'604.93 |
| 04.G01.024.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'220.91 |
| 04.G01.024.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 4'018.29 |
| 04.G01.024.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 4'777.80 |
| 04.G01.025.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'682.57 |
| 04.G01.025.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'338.29 |
| 04.G01.025.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 4'144.89 |
| 04.G01.025.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 4'909.58 |
| 04.G01.026.001 | Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza rilevato m 3,50 | m | € 2'554.07 |
| 04.G01.026.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza rilevato m 4,50 | m | € 3'049.17 |
| 04.G01.026.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza rilevato m 5,50 | m | € 3'591.91 |
| 04.G01.026.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza rilevato m 6,50 | m | € 4'216.89 |
| 04.G01.031.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'445.95 |
| 04.G01.031.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'709.87 |
| 04.G01.031.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'327.29 |
| 04.G01.031.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'876.36 |
| 04.G01.032.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'403.21 |
| 04.G01.032.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'676.45 |
| 04.G01.032.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'304.78 |
| 04.G01.032.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'853.86 |
| 04.G01.033.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'577.02 |
| 04.G01.033.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'840.11 |
| 04.G01.033.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'450.37 |
| 04.G01.033.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'989.09 |
| 04.G01.034.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'325.76 |
| 04.G01.034.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'588.99 |
| 04.G01.034.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'207.04 |
| 04.G01.034.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'749.34 |
| 04.G01.035.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'496.27 |
| 04.G01.035.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'756.84 |
| 04.G01.035.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'368.20 |
| 04.G01.035.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'910.77 |
| 04.G01.036.001 | Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | altezza muro m 3,00 - altezza trincea m 3,50 | m | € 2'310.99 |
| 04.G01.036.002 |  | altezza muro m 4,00 - altezza trincea m 4,50 | m | € 2'572.57 |
| 04.G01.036.003 |  | altezza muro m 5,00 - altezza trincea m 5,50 | m | € 3'189.64 |
| 04.G01.036.004 |  | altezza muro m 6,00 - altezza trincea m 6,50 | m | € 3'730.63 |
| 04.G01.041.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; | altezza rilevato m 5,00 | m | € 3'904.33 |
| 04.G01.041.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'650.98 |
| 04.G01.041.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 6'011.41 |
| 04.G01.041.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 6'895.87 |
| 04.G01.041.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 7'805.02 |
| 04.G01.042.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | altezza rilevato m 5,00 | m | € 3'777.17 |
| 04.G01.042.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'533.10 |
| 04.G01.042.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 5'847.42 |
| 04.G01.042.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 6'715.23 |
| 04.G01.042.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 7'603.06 |
| 04.G01.043.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza rilevato m 5,00 | m | € 4'079.52 |
| 04.G01.043.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'841.96 |
| 04.G01.043.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 6'215.02 |
| 04.G01.043.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 7'109.69 |
| 04.G01.043.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 8'033.65 |
| 04.G01.044.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | altezza rilevato m 5,00 | m | € 3'676.59 |
| 04.G01.044.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'384.68 |
| 04.G01.044.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 5'706.26 |
| 04.G01.044.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 6'552.57 |
| 04.G01.044.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 7'417.44 |
| 04.G01.045.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | altezza rilevato m 5,00 | m | € 3'830.46 |
| 04.G01.045.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'553.67 |
| 04.G01.045.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 5'888.78 |
| 04.G01.045.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 6'745.17 |
| 04.G01.045.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 7'625.64 |
| 04.G01.046.001 | Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | altezza rilevato m 5,00 | m | € 3'610.88 |
| 04.G01.046.002 |  | altezza rilevato m 6,00 | m | € 4'312.45 |
| 04.G01.046.003 |  | altezza rilevato m 7,00 | m | € 5'624.67 |
| 04.G01.046.004 |  | altezza rilevato m 8,00 | m | € 6'459.57 |
| 04.G01.046.005 |  | altezza rilevato m 9,00 | m | € 7'316.92 |

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo I01 - Impianti Idrico - sanitari - Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. |  |  |  |  |
| 06.I01.001.001 | Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali | Ø 3/8“ | m | € 8.20 |
| 06.I01.001.002 |  | Ø 1/2“ | m | € 9.73 |
| 06.I01.001.003 |  | Ø 3/4“ | m | € 13.48 |
| 06.I01.001.004 |  | Ø 1“ | m | € 17.07 |
| 06.I01.001.005 |  | Ø 2“ | m | € 23.80 |
| 06.I01.002.001 | Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 | m | € 5.01 |
| 06.I01.002.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | m | € 6.03 |
| 06.I01.002.003 |  | Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | m | € 7.54 |
| 06.I01.002.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | m | € 9.86 |
| 06.I01.003.001 | Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | € 7.32 |
| 06.I01.003.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | m | € 8.83 |
| 06.I01.003.003 |  | Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | m | € 12.27 |
| 06.I01.003.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | m | € 16.57 |
| 06.I01.003.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | m | € 24.11 |
| 06.I01.003.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | m | € 35.14 |
| 06.I01.004.001 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. | lavabo a colonna dim. 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. | cad | € 187.31 |
| 06.I01.004.002 |  | lavabo a colonna da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. | cad | € 247.50 |
| 06.I01.004.003 |  | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. | cad | € 184.72 |
| 06.I01.004.004 |  | vasca da bagno in acciaio porcellanato delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. | cad | € 174.20 |
| 06.I01.004.005 |  | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 92x72., fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. | cad | € 166.21 |
| 06.I01.004.007 |  | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. | cad | € 260.67 |
| 06.I01.004.008 |  | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543 | cad | € 302.89 |
| 06.I01.004.009 |  | lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche di progetto e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543. | cad | € 178.78 |
| 06.I01.004.010 |  | vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543. | cad | € 325.00 |
| 06.I01.005.001 | Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : | Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2“ | cad | € 79.27 |
| 06.I01.005.002 |  | Con tubo in polipropilene Ø16 | cad | € 71.91 |
| 06.I01.005.003 |  | Con tubo in multistrato Ø16 | cad | € 74.91 |
| 06.I01.006.002 | Allacci | Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi | cad | € 55.59 |
| 06.I01.006.003 |  | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi | cad | € 65.40 |
| 06.I01.006.005 |  | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse | cad | € 88.58 |
| 06.I01.006.006 |  | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse | cad | € 105.51 |
| 06.I01.008.001 | Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : | Ø32 mm | m | € 14.49 |
| 06.I01.008.002 |  | Ø40 mm | m | € 16.18 |
| 06.I01.008.003 |  | Ø50 mm | m | € 20.05 |
| 06.I01.008.004 |  | Ø63 mm | m | € 22.49 |
| 06.I01.008.005 |  | Ø75 mm | m | € 26.46 |
| 06.I01.008.006 |  | Ø90 mm | m | € 29.27 |
| 06.I01.008.007 |  | Ø110 mm | m | € 34.82 |
| 06.I01.009.001 | Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. | Ø 40 mm | m | € 13.21 |
| 06.I01.009.002 |  | Ø 50 mm | m | € 12.59 |
| 06.I01.009.003 |  | Ø 75 mm | m | € 18.82 |
| 06.I01.009.004 |  | Ø 90 mm | m | € 18.49 |
| 06.I01.009.005 |  | Ø 110 mm | m | € 22.83 |
| 06.I01.009.006 |  | Ø 125 mm | m | € 33.71 |
| Capitolo I05 - Impianti elettrici - eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. |  |  |  |  |
| 06.I05.002.001 | Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico , completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq- | punto luce a semplice interruzione | cad | € 28.57 |
| 06.I05.002.002 |  | punto luce ad interruzione bipolare | cad | € 34.05 |
| 06.I05.002.003 |  | punto luce deviato | cad | € 55.81 |
| 06.I05.002.004 |  | punto luce intermedio | cad | € 67.75 |
| 06.I05.002.011 |  | punto presa 2P+T 10A-250V | cad | € 25.55 |
| 06.I05.002.012 |  | punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | € 35.68 |
| 06.I05.002.013 |  | punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | € 32.74 |
| 06.I05.002.014 |  | punto presa 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V | cad | € 87.93 |
| 06.I05.002.020 |  | punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza | cad | € 71.06 |
| 06.I05.002.021 |  | preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm | cad | € 15.96 |
| 06.I05.002.023 |  | punto presa tv (escluse antenne) | cad | € 24.98 |
| 06.I05.003.002 | Quadri elettrici. | in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tip | cad | € 231.15 |
| 06.I05.003.005 |  | in prossimità dell'ingresso, costituito da centralino termoplastico da incasso capacità 12 moduli con portella trasparente con chiusura a scatto contenente le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale max 2X32 A, | cad | € 139.86 |
| 06.I05.005.001 | Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. | impianto citofonico con pulsantiera ad 8 postI ed 8 derivatI interno | cad | € 540.20 |

Tipologia 17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo S01 - servizi igienico sanitari, assistenziali, visite e sopralluoghi |  |  |  |  |
| 17.S01.001.001 | Pronto soccorso e medicazione | Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 | cad | € 20.30 |
| 17.S01.001.002 |  | Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente 'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura | cad | € 34.89 |
| 17.S01.001.003 |  | Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi | cad | € 8.37 |
| 17.S01.001.004 |  | Rianimatore manuale in valigetta, dim. Cm. 40x26x13h di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo | cad | € 160.86 |
| 17.S01.002.005 | Servizi igienico-sanitari | Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un medico competente | giornalier | € 30.47 |
| 17.S01.002.006 |  | Prima visita di sorveglianza sanitaria | cad | € 45.23 |
| 17.S01.002.007 |  | Anche quelle previste dalle normative vigenti | cad | € 90.00 |
| 17.S01.003.008 | Registrazioni, prelievi ed analisi in loco | Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica | ora | € 58.06 |
| 17.S01.003.009 |  | Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro | ora | € 58.06 |
| 17.S01.003.010 |  | Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale | ora | € 55.00 |
| 17.S01.004.013 | servizi assistenziali | Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro | ognuno | € 30.00 |
| 17.S01.004.014 |  | Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni | ora | € 55.00 |
| 17.S01.004.015 |  | Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori | ora | € 35.00 |
| 17.S01.004.016 |  | Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto | ora | € 15.00 |
| Capitolo S02 - servizi e dispositivi antincendio |  |  |  |  |
| 17.S02.001.011 | Antincendio | Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente | cad | € 45.57 |
| 17.S02.001.012 |  | Corso di preparazione o periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni nonché per la gestione delle emergenze e l'attività di prevenzione degli incendi | ognuno | € 90.67 |
| Capitolo S03 - DPI - Dispositivi di Protezione Individuale |  |  |  |  |
| 17.S03.001.017 | DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito | Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397 | cad | € 11.48 |
| 17.S03.001.018 |  | Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388, lunghezza 27 cm. | paio | € 2.79 |
| 17.S03.001.019 |  | Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm. | paio | € 25.25 |
| 17.S03.001.020 |  | Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 | cad | € 24.77 |
| 17.S03.001.021 |  | Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock | cad | € 13.07 |
| 17.S03.001.022 |  | Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme EN 175 | cad | € 12.38 |
| 17.S03.001.023 |  | Mascherina per protezioni da particelle, conforme UNI EN 149, classe FFP1S | cad | € 1.19 |
| 17.S03.001.027 |  | Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB. | cad | € 4.77 |
| 17.S03.001.028 |  | Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB | cad | € 17.84 |
| 17.S03.002.024 | DPI per piedi e gambe, anticaduta, indumenti da lavoro | Grembiule in pelle crosta di colore grigio per lavori di saldatura, dimensioni cm60x90, conforme alla norma UNI EN 470 | cad | € 5.21 |
| 17.S03.002.025 |  | Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo | cad | € 36.56 |
| 17.S03.002.026 |  | Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt | cad | € 0.64 |
| 17.S03.002.029 |  | Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 | cad | € 73.33 |
| 17.S03.002.030 |  | Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri | cad | € 48.41 |
| 17.S03.002.031 |  | Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m | cad | € 385.47 |
| Capitolo S04 - Impianti di cantiere |  |  |  |  |
| 17.S04.001.032 | Segnaletica | Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria | cad | € 11.11 |
| 17.S04.001.033 |  | Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W | cad | € 15.06 |
| 17.S04.001.034 |  | Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua | cad | € 23.75 |
| 17.S04.001.035 |  | Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto | cad | € 44.27 |
| 17.S04.001.036 |  | Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h | cad | € 169.64 |
| 17.S04.001.037 |  | Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | cad | € 5.35 |
| 17.S04.001.038 |  | Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la ri | cad | € 36.00 |
| 17.S04.001.039 |  | Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno | cad | € 25.00 |
| 17.S04.001.040 |  | Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm | cad | € 7.10 |
| 17.S04.001.041 |  | Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri | cad | € 2.23 |
| 17.S04.001.042 |  | Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | cad | € 4.28 |
| 17.S04.001.043 |  | Cartello generico, da parete, in allumnio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 | cad | € 1.60 |
| 17.S04.001.044 |  | Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | cad | € 8.29 |
| 17.S04.002.045 | Recinzioni | Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio diam. 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compresi il trasporto, la posa in opera e la succe | ml | € 1.50 |
| 17.S04.002.046 |  | Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300cm, con aste a finitura rinfrangente di Clsse 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione (per il primo mese) | ml | € 1.20 |
| 17.S04.002.047 |  | Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera scatolata di cm 120x20, con finitura rinfrangente di Classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione (per il primo | ml | € 2.80 |
| 17.S04.002.048 |  | Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo “New Jersey“ compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione (per il primo mese) | ml | € 10.50 |
| 17.S04.002.049 |  | Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi diam. 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori (per il primo mese) | ml | € 11.50 |
| 17.S04.002.050 |  | Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori | mq | € 12.00 |
| 17.S04.002.051 |  | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori | mq | € 1.40 |
| 17.S04.002.052 |  | Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione | m | € 10.00 |

Famiglia AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di macchinari in perfetta efficienza. Sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo, aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante e il prezzo della mano d'opera (operaio specializzato) riportato nel relativo settore.

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N01.001.001 | Macchine per movimento terra | miniescavatori FINO A 1,5 T - 1 giorno | ora | € 15.10 |
| AT.N01.001.002 |  | miniescavatori FINO A 1,5 T - da 2 a 10 giorni | ora | € 13.20 |
| AT.N01.001.004 |  | miniescavatori FINO A 1,5 T - 1 mese | ora | € 10.52 |
| AT.N01.001.005 |  | miniescavatori FINO A 2,5 T - 1 giorno | ora | € 19.24 |
| AT.N01.001.006 |  | miniescavatori FINO A 2,5 T - da 2 a 10 giorni | ora | € 16.60 |
| AT.N01.001.008 |  | miniescavatori FINO A 2,5 T - 1 mese | ora | € 13.36 |
| AT.N01.001.009 |  | miniescavatori FINO A 3,5 T - 1 giorno | ora | € 21.44 |
| AT.N01.001.010 |  | miniescavatori FINO A 3,5 T - da 2 a 10 giorni | ora | € 20.05 |
| AT.N01.001.012 |  | miniescavatori FINO A 3,5 T - 1 mese | ora | € 16.21 |
| AT.N01.001.013 |  | miniescavatori FINO A 5 T - 1 giorno | ora | € 26.09 |
| AT.N01.001.014 |  | miniescavatori FINO A 5 T - da 2 a 10 giorni | ora | € 23.72 |
| AT.N01.001.016 |  | miniescavatori FINO A 5 T - 1 mese | ora | € 19.77 |
| AT.N01.001.017 |  | miniescavatori 7 T - 1 giorno | ora | € 29.83 |
| AT.N01.001.018 |  | miniescavatori 7 T - da 2 a 10 giornii | ora | € 26.09 |
| AT.N01.001.020 |  | midiescavatori 7 T - 1 mese | ora | € 22.93 |
| AT.N01.001.021 |  | minipale e skidloader FINO A 25 HP - 1 giorno | ora | € 14.17 |
| AT.N01.001.022 |  | minipale e skidloader FINO A 25 HP - da 2 a 10 giorni | ora | € 11.86 |
| AT.N01.001.024 |  | minipale e skidloader FINO A 25 HP - 1 mese | ora | € 10.28 |
| AT.N01.001.025 |  | minipale e skidloader DA 25 A 40 HP - 1 giorno | ora | € 15.81 |
| AT.N01.001.026 |  | minipale e skidloader DA 25 A 40 HP - da 2 a 10 giorni | ora | € 13.28 |
| AT.N01.001.028 |  | minipale e skidloader DA 25 A 40 HP - 1 mese | ora | € 11.70 |
| AT.N01.001.029 |  | minipale e skidloader OLTRE 40 HP - 1 giorno | ora | € 16.60 |
| AT.N01.001.030 |  | minipale e skidloader OLTRE 40 HP - da 2 a 10 giorni | ora | € 14.23 |
| AT.N01.001.032 |  | minipale e skidloader OLTRE 40 HP - 1 mese | ora | € 12.65 |
| AT.N01.001.035 |  | pala cingolata caricatrice 50 HP | ora | € 24.92 |
| AT.N01.001.036 |  | Pala cingolata caricatrice da 128 HP | ora | € 55.79 |
| AT.N01.001.037 |  | Pala cingolata caricatrice da 170 HP | ora | € 66.41 |
| AT.N01.001.039 |  | Trattore a cingoli con lama frontale da 167 HP | ora | € 60.60 |
| AT.N01.001.045 |  | pala gommata caricatrice 140 HP | ora | € 47.10 |
| AT.N01.001.080 |  | escavatore q.li 80 tipo “terna“ - 1 giorno | ora | € 28.46 |
| AT.N01.001.081 |  | escavatore q.li 80 tipo “terna“ - da 2 a 10 giorni | ora | € 26.09 |
| AT.N01.001.082 |  | escavatore q.li 80 tipo “terna“ - 1 mese | ora | € 22.93 |
| AT.N01.001.083 |  | Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escatore posteriore (terno): motore HP 50 | ora | € 22.14 |
| AT.N01.001.084 |  | Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 90 HP | ora | € 28.21 |
| AT.N01.001.088 |  | Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posterioe (terna) motore 120 HP, a 4 ruote sterzanti | ora | € 32.38 |
| AT.N01.001.202 |  | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia di 150 Q | ora | € 43.64 |
| AT.N01.001.203 |  | escavatore q.li 200 - 1 giorno | ora | € 35.58 |
| AT.N01.001.204 |  | escavatore q.li 200 - da 2 a 10 giorni | ora | € 28.15 |
| AT.N01.001.205 |  | escavatore q.li 200 - 1 mese | ora | € 24.83 |
| AT.N01.001.208 |  | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: da 330 Q | ora | € 83.49 |
| AT.N01.001.209 |  | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia di 460 Q | ora | € 120.18 |
| AT.N01.001.900 |  | oneri per carburante | ora | € 12.90 |
| AT.N01.002.001 | Accessori per demolizioni | martelloni idraulici 80-90 KG - 1 giorno | ora | € 7.01 |
| AT.N01.002.002 |  | martelloni idraulici 80-90 KG - da 2 a 10 giorni | ora | € 6.29 |
| AT.N01.002.003 |  | martelloni idraulici 80-90 KG - 1 mese | ora | € 4.72 |
| AT.N01.002.004 |  | martelloni idraulici 350 KG - 1 giorno | ora | € 12.09 |
| AT.N01.002.005 |  | martelloni idraulici 350 KG - da 2 a 10 giorni | ora | € 10.38 |
| AT.N01.002.006 |  | martelloni idraulici 350 KG - 1 mese | ora | € 9.40 |
| AT.N01.003.001 | Rulli Stradali e Costipazione | Rullo Tandem 15 Q Filom. - 1 giorno | ora | € 16.92 |
| AT.N01.003.002 |  | Rullo Tandem 15 Q Filom. - da 2 a 10 giorni | ora | € 13.03 |
| AT.N01.003.004 |  | Rullo Tandem 15 Q Filom. - 1 mese | ora | € 11.39 |
| AT.N01.003.005 |  | Rullo Tandem 30 Q Filom. - 1 giorno | ora | € 20.14 |
| AT.N01.003.006 |  | Rullo Tandem 30 Q Filom. - da 2 a 10 giorni | ora | € 15.81 |
| AT.N01.003.008 |  | Rullo Tandem 30 Q Filom. - 1 mese | ora | € 14.23 |
| AT.N01.003.009 |  | Rullo Tandem 40 Q - 1 giorno | ora | € 20.09 |
| AT.N01.003.010 |  | Rullo Tandem 40 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 17.39 |
| AT.N01.003.012 |  | Rullo Tandem 40 Q - 1 mese | ora | € 15.02 |
| AT.N01.003.013 |  | Rullo Tandem 85 Q - 1 giorno | ora | € 32.81 |
| AT.N01.003.014 |  | Rullo Tandem 85 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 28.46 |
| AT.N01.003.016 |  | Rullo Tandem 85 Q - 1 mese | ora | € 23.72 |
| AT.N01.003.017 |  | Rullo Ferro /Gomma 60 Q - 1 giorno | ora | € 25.30 |
| AT.N01.003.018 |  | Rullo Ferro /Gomma 60 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 21.35 |
| AT.N01.003.020 |  | Rullo Ferro /Gomma 60 Q - 1 mese | ora | € 17.39 |
| AT.N01.003.021 |  | Rullo Ferro /Gomma 120 Q - 1 giorno | ora | € 38.50 |
| AT.N01.003.022 |  | Rullo Ferro /Gomma 120 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 26.88 |
| AT.N01.003.024 |  | Rullo Ferro /Gomma 120 Q - 1 mese | ora | € 22.93 |
| AT.N01.003.025 |  | Piastra - 1 giorno | ora | € 6.19 |
| AT.N01.003.026 |  | Piastra - da 2 a 10 giorni | ora | € 5.41 |
| AT.N01.003.028 |  | Piastra - 1 mese | ora | € 4.00 |
| AT.N01.003.029 |  | Costipatore - 1 giorno | ora | € 6.24 |
| AT.N01.003.030 |  | Costipatore - da 2 a 10 giorni | ora | € 5.54 |
| AT.N01.003.032 |  | Costipatore - 1 mese | ora | € 4.06 |
| AT.N01.007.001 | Dumper | Motocarriola 3-5 Q - 1 giorno | mq | € 7.85 |
| AT.N01.007.002 |  | Motocarriola 3-5 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 6.33 |
| AT.N01.007.004 |  | Motocarriola 3-5 Q - 1 mese | ora | € 5.06 |
| AT.N01.007.005 |  | Motocarriola 7 Q - 1 giorno | ora | € 11.85 |
| AT.N01.007.006 |  | Motocarriola 7 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 8.70 |
| AT.N01.007.008 |  | Motocarriola 7 Q - 1 mese | ora | € 7.12 |
| AT.N01.007.009 |  | Dumper 4X4 1200 L - 1 giorno | ora | € 14.23 |
| AT.N01.007.010 |  | Dumper 4X4 1200 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 10.28 |
| AT.N01.007.012 |  | Dumper 4X4 1200 L - 1 mese | ora | € 9.49 |
| AT.N01.008.001 | Produzione di Energia | Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno | ora | € 4.69 |
| AT.N01.008.002 |  | Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 4.10 |
| AT.N01.008.004 |  | Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese | ora | € 2.37 |
| AT.N01.008.005 |  | Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno | ora | € 5.53 |
| AT.N01.008.006 |  | Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 4.74 |
| AT.N01.008.008 |  | Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese | ora | € 3.16 |
| AT.N01.008.009 |  | Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno | ora | € 7.15 |
| AT.N01.008.010 |  | Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 5.38 |
| AT.N01.008.012 |  | Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese | ora | € 3.95 |
| AT.N01.008.013 |  | Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno | ora | € 7.11 |
| AT.N01.008.014 |  | Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 7.12 |
| AT.N01.008.016 |  | Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese | ora | € 5.53 |
| AT.N01.008.017 |  | Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno | ora | € 7.91 |
| AT.N01.008.018 |  | Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 6.96 |
| AT.N01.008.020 |  | Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese | ora | € 5.53 |
| AT.N01.008.021 |  | Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno | ora | € 9.49 |
| AT.N01.008.022 |  | Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 8.70 |
| AT.N01.008.024 |  | Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese | ora | € 7.12 |
| AT.N01.008.025 |  | Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno | ora | € 13.44 |
| AT.N01.008.026 |  | Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 11.07 |
| AT.N01.008.028 |  | Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese | ora | € 9.49 |
| AT.N01.008.029 |  | Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno | ora | € 14.23 |
| AT.N01.008.030 |  | Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 16.60 |
| AT.N01.008.032 |  | Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese | ora | € 12.65 |
| AT.N01.008.033 |  | Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno | ora | € 19.13 |
| AT.N01.008.034 |  | Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 15.81 |
| AT.N01.008.036 |  | Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese | ora | € 13.28 |
| AT.N01.008.037 |  | Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno | ora | € 22.14 |
| AT.N01.008.038 |  | Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 18.18 |
| AT.N01.008.040 |  | Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese | ora | € 16.60 |
| AT.N01.008.041 |  | Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno | ora | € 31.63 |
| AT.N01.008.042 |  | Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni | ora | € 26.88 |
| AT.N01.008.044 |  | Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese | ora | € 20.56 |
| AT.N01.008.045 |  | Torre Faro 2000 W - 1 giorno | ora | € 6.33 |
| AT.N01.008.046 |  | Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni | ora | € 4.74 |
| AT.N01.008.048 |  | Torre Faro 2000 W - 1 mese | ora | € 3.16 |
| AT.N01.008.049 |  | Motosaldatrici 300 A - 1 giorno | ora | € 6.58 |
| AT.N01.008.050 |  | Motosaldatrici 300 A - da 2 a10 giorni | ora | € 5.31 |
| AT.N01.008.052 |  | Motosaldatrici 300 A - 1 mese | ora | € 5.06 |
| AT.N01.010.001 | Motopompe e elettropompe | 2500 L - 1 giorno | ora | € 10.27 |
| AT.N01.010.002 |  | 2500 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 8.70 |
| AT.N01.010.004 |  | 2500 L - mensile | ora | € 7.12 |
| AT.N01.010.005 |  | 5000 L - 1 giorno | ora | € 14.23 |
| AT.N01.010.006 |  | 5000 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 13.44 |
| AT.N01.010.008 |  | 5000 L - 1 mese | ora | € 10.28 |
| AT.N01.010.050 |  | quota ammortamento elettropompa a.a. hp 14 | ora | € 0.03 |
| AT.N01.011.001 | Attrezzature per taglio | Idraulico Automatico - 1 giorno | ora | € 11.86 |
| AT.N01.011.002 |  | Idraulico Automatico - da 2 a 10 giorni | ora | € 10.28 |
| AT.N01.011.004 |  | Idraulico Automatico - 1 mese | ora | € 8.70 |
| AT.N01.011.005 |  | A Disco Automatico (disco escluso) - 1 giorno | ora | € 10.28 |
| AT.N01.011.006 |  | A Disco Automatico (disco escluso) - da 2 a 10 giorni | ora | € 8.70 |
| AT.N01.011.008 |  | A Disco Automatico (disco escluso) - 1 mese | ora | € 7.12 |
| AT.N01.011.009 |  | Tronc. Idraulica (disco compreso) - 1 giorno | ora | € 24.55 |
| AT.N01.011.010 |  | Tronc. Idraulica (disco compreso) - da 2 a 10 giorni | ora | € 19.68 |
| AT.N01.011.012 |  | Tronc. Idraulica (disco compreso) - 1 mese | ora | € 16.94 |
| AT.N01.011.013 |  | Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato e d. 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco | ora | € 1.47 |
| AT.N01.050.001 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali | 1,5 kw - 1 giorno | ora | € 5.31 |
| AT.N01.060.001 | Utensili accessori | Vibratore per calcestruzzo per un mese | ora | € 2.89 |
| AT.N01.060.004 |  | sega elettrica per carpenteria per un mese | ora | € 2.75 |
| AT.N01.060.020 |  | Idropulitrice a 200 ATM | ora | € 4.91 |
| AT.N01.060.032 |  | levigatrice per pavimenti | ora | € 3.54 |
| AT.N01.060.033 |  | macchina combinata per lavorazione legno | ora | € 3.16 |
| AT.N01.065.001 | Martello o perforatore elettrico | trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm | ora | € 1.62 |
| AT.N01.065.003 |  | perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm | ora | € 2.28 |
| AT.N01.065.009 |  | martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W | ora | € 3.29 |
| AT.N01.070.001 | Saldatrici e motosaldatrici | Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello | ora | € 1.90 |
| AT.N01.070.002 |  | Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A | ora | € 3.04 |
| AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici | Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica | ora | € 1.86 |
| Capitolo N02 - MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. |  |  |  |  |
| AT.N02.014.001 | Autocarri e motocarri | Motocarro Rib. 13 Q - 1 giorno | ora | € 52.88 |
| AT.N02.014.002 |  | Motocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 51.81 |
| AT.N02.014.004 |  | Motocarro Rib. 13 Q - 1 mese | ora | € 45.92 |
| AT.N02.014.005 |  | Autocarro Rib. 13 Q - 1 giorno | ora | € 58.08 |
| AT.N02.014.006 |  | Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 52.88 |
| AT.N02.014.008 |  | Autocarro Rib. 13 Q - 1 mese | ora | € 51.12 |
| AT.N02.014.009 |  | autocarro ribaltabile 2 assi 27 Q | ora | € 51.65 |
| AT.N02.014.013 |  | Autocarro ribaltabile 2 assi 70 Q | ora | € 56.75 |
| AT.N02.014.014 |  | autocarro ribaltabile 2 assi 80 Q | ora | € 59.76 |
| AT.N02.014.016 |  | Autocarro ribaltabile 2 assi 100 Q | ora | € 63.46 |
| AT.N02.014.017 |  | Autocarro ribaltabile 2 assi 120 Q | ora | € 75.66 |
| AT.N02.014.018 |  | Trattore con semirimorchio 300 Q | ora | € 86.96 |
| AT.N02.015.001 | Automezzi per trasporti | Fino a 50 Q | ora | € 51.87 |
| AT.N02.015.002 |  | da 50 a 130 Q | ora | € 79.06 |
| AT.N02.015.003 |  | da 130 a 250 Q | ora | € 88.55 |
| AT.N02.016.001 | Trattore con semirimorchio | MTTC 44000 kg; pu 30000 kg | ora | € 86.96 |
| AT.N02.020.001 | Scarrettamento di materiali di risulta | da demolizioni di qualsiasi genere, dal luogo di accatastamento fino al luogo di carico, per distanze non superiori a 50 m, escluso traslazioni su rampe in pendenza e/o sollevamento | mc | € 42.38 |
| Capitolo N03 - MOTOCOMPRESSORI E ACCESSORI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N03.009.001 | Compressori e accessori | Motocompressori 2000 L - 1 giorno | ora | € 6.07 |
| AT.N03.009.002 |  | Motocompressori 2000 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 5.06 |
| AT.N03.009.004 |  | Motocompressori 2000 L - 1 mese | ora | € 4.74 |
| AT.N03.009.005 |  | Motocompressori 2500 L - 1 giorno | ora | € 7.59 |
| AT.N03.009.006 |  | Motocompressori 2500 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 6.01 |
| AT.N03.009.008 |  | Motocompressori 2500 L - 1 mese | ora | € 4.43 |
| AT.N03.009.009 |  | Motocompressori 3000 L - 1 giorno | ora | € 8.69 |
| AT.N03.009.010 |  | Motocompressori 3000 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 7.11 |
| AT.N03.009.012 |  | Motocompressori 3000 L - 1 mese | ora | € 5.53 |
| AT.N03.009.013 |  | Motocompressori 4500 L / 5000 L - 1 giorno | ora | € 8.69 |
| AT.N03.009.014 |  | Motocompressori 4500 L / 5000 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 7.91 |
| AT.N03.009.016 |  | Motocompressori 4500 L / 5000 L - 1 mese | ora | € 6.33 |
| AT.N03.009.017 |  | Motocompressori 6000 L - 1 giorno | ora | € 10.27 |
| AT.N03.009.018 |  | Motocompressori 6000 L - da 2 a 10 giorni | ora | € 8.69 |
| AT.N03.009.020 |  | Motocompressori 6000 L - 1 mese | ora | € 7.11 |
| AT.N03.009.023 |  | Motocompressori oltre 17000 L - 1 mese | ora | € 6.33 |
| AT.N03.009.031 |  | Martello 8 - 15 Kg - 1 giorno | ora | € 3.16 |
| AT.N03.009.032 |  | Martello 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni | ora | € 2.53 |
| AT.N03.009.033 |  | Martello 8 - 15 Kg - 1 mese | ora | € 1.90 |
| AT.N03.009.034 |  | Demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg | ora | € 0.25 |
| AT.N03.009.041 |  | Sabbiatrice - 1 giorno | ora | € 7.91 |
| AT.N03.009.042 |  | Sabbiatrice - da 2 a 10 giorni | ora | € 6.33 |
| AT.N03.009.043 |  | Sabbiatrice - 1 mese | ora | € 4.43 |
| Capitolo N05 - IMPASTATRICI E AFFINI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N05.001.001 | Betoniere | 350 lt - 1 mese | ora | € 0.76 |
| AT.N05.001.002 |  | 500 lt - 1 mese | ora | € 0.82 |
| AT.N05.001.003 |  | 750 lt - 1 mese | ora | € 1.14 |
| AT.N05.001.004 |  | 1000 lt - 1 mese | ora | € 1.52 |
| AT.N05.001.005 |  | 1250 lt - 1 mese | ora | € 1.90 |
| AT.N05.001.006 |  | 1500 lt - 1 mese | ora | € 2.35 |
| AT.N05.005.001 | Autobetoniere | 1500 - 2000 L resa idrost. - 1 giorno | ora | € 30.83 |
| AT.N05.005.002 |  | 1500 - 2000 L resa idrost. - da 2 a 10 giorni | ora | € 21.34 |
| AT.N05.005.004 |  | 1500 - 2000 L resa idrost. - 1 mese | ora | € 18.18 |
| AT.N05.005.005 |  | 2500 L resa idrost. 1 giorno | ora | € 29.73 |
| AT.N05.005.006 |  | 2500 L resa idrost. da 2 a 10 giorni | ora | € 24.83 |
| AT.N05.005.008 |  | 2500 L resa idrost. 1 mese | ora | € 22.14 |
| AT.N05.005.010 |  | MTT 26000 kg, 6x4, pu 10 mc | ora | € 35.42 |
| AT.N05.010.001 | Silos per contenimento leganti | capacità 16,5 mc | ora | € 0.11 |
| Capitolo N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N06.004.001 | Sollevamento e trasporto interno | Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 MT / 15 Q - 1 giorno | ora | € 20.56 |
| AT.N06.004.002 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 MT / 15 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 17.39 |
| AT.N06.004.004 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 MT / 15 Q - 1 mese | ora | € 14.23 |
| AT.N06.004.005 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 MT / 30 Q - 1 giorno | ora | € 30.04 |
| AT.N06.004.006 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 MT / 30 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 23.72 |
| AT.N06.004.008 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 MT / 30 Q - 1 mese | ora | € 20.56 |
| AT.N06.004.009 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 MT / 37 Q - 1 giorno | ora | € 31.63 |
| AT.N06.004.010 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 MT / 37 Q - da 2 a 10 giorni | ora | € 25.30 |
| AT.N06.004.012 |  | Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 MT / 37 Q - 1 mese | ora | € 22.14 |
| AT.N06.006.001 | Piattaforme | Elettri Pantograf 8 M - 1 giorno | ora | € 7.91 |
| AT.N06.006.002 |  | Elettri Pantograf 8 M - da 2 a 10 giorni | ora | € 7.12 |
| AT.N06.006.004 |  | Elettri Pantograf - 1 mese | ora | € 6.01 |
| AT.N06.006.005 |  | Elettri Pantograf 10-12 M - 1 giorno | ora | € 10.75 |
| AT.N06.006.006 |  | Elettri Pantograf 10-12 M - da 2 a 10 giorni | ora | € 10.75 |
| AT.N06.006.008 |  | Elettri Pantograf 10-12 M - 1 mese | ora | € 10.12 |
| AT.N06.006.009 |  | Diesel Telescop 16 M - 1 giorno | ora | € 18.98 |
| AT.N06.006.010 |  | Diesel Telescop 16 M - da 2 a10 giorni | ora | € 18.98 |
| AT.N06.006.012 |  | Diesel Telescop 16 M - 1 mese | ora | € 17.39 |
| AT.N06.006.013 |  | Diesel Telescop 18 M - 1 giorno | ora | € 26.88 |
| AT.N06.006.014 |  | Diesel Telescop 18 M - da 2 a10 giorni | ora | € 22.92 |
| AT.N06.006.016 |  | Diesel Telescop 18 M - 1 mese | ora | € 20.56 |
| AT.N06.006.017 |  | Diesel Telescop 20 M - 1 giorno | ora | € 30.04 |
| AT.N06.006.018 |  | Diesel Telescop 20 M - da 2 a10 giorni | ora | € 25.30 |
| AT.N06.006.020 |  | Diesel Telescop 20 M - 1 mese | ora | € 22.14 |
| AT.N06.006.021 |  | Benz/Elet Telescop 12 M - 1 giorno | ora | € 20.24 |
| AT.N06.006.022 |  | Benz/Elet Telescop 12 M - da 2 a 10 giorni | ora | € 15.02 |
| AT.N06.006.024 |  | Benz/Elet Telescop 12 M - 1 mese | ora | € 11.85 |
| AT.N06.006.025 |  | Piattaforma Autocarrata 20 mt. - 1 giorno | ora | € 30.83 |
| AT.N06.006.026 |  | Piattaforma Autocarrata 20 mt. - da 2 a 10 giorni | ora | € 26.08 |
| AT.N06.006.028 |  | Piattaforma Autocarrata 20 mt. - 1 mese | ora | € 22.92 |
| AT.N06.016.001 | Gru a torre | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | € 6.96 |
| AT.N06.016.002 |  | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 6.33 |
| AT.N06.016.003 |  | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 6.07 |
| AT.N06.016.004 |  | braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | € 7.59 |
| AT.N06.016.005 |  | braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 6.96 |
| AT.N06.016.006 |  | braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 4.86 |
| AT.N06.016.007 |  | braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi | ora | € 8.16 |
| AT.N06.016.008 |  | braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 8.16 |
| AT.N06.016.009 |  | braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 7.84 |
| AT.N06.016.010 |  | braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi | ora | € 11.39 |
| AT.N06.016.011 |  | braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 10.75 |
| AT.N06.016.012 |  | braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 10.37 |
| AT.N06.016.013 |  | braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi | ora | € 20.24 |
| AT.N06.016.014 |  | braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 18.98 |
| AT.N06.016.015 |  | braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 18.34 |
| AT.N06.016.016 |  | braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi | ora | € 29.09 |
| AT.N06.016.017 |  | braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi | ora | € 27.36 |
| AT.N06.016.018 |  | braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | € 27.36 |
| AT.N06.017.001 | Gru automontanti | braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese | ora | € 3.16 |
| AT.N06.017.002 |  | braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 3.16 |
| AT.N06.017.003 |  | braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 3.04 |
| AT.N06.017.004 |  | braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese | ora | € 4.43 |
| AT.N06.017.005 |  | braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 4.43 |
| AT.N06.017.006 |  | braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 3.92 |
| AT.N06.017.007 |  | braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | € 5.69 |
| AT.N06.017.008 |  | braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 5.69 |
| AT.N06.017.009 |  | braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 5.31 |
| AT.N06.017.010 |  | braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | € 6.84 |
| AT.N06.017.011 |  | braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 6.84 |
| AT.N06.017.012 |  | braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 6.45 |
| AT.N06.017.013 |  | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | € 7.12 |
| AT.N06.017.014 |  | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 7.12 |
| AT.N06.017.015 |  | braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 7.12 |
| AT.N06.017.016 |  | braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese | ora | € 8.86 |
| AT.N06.017.017 |  | braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi | ora | € 8.86 |
| AT.N06.017.018 |  | braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | € 8.35 |
| AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato | MTT 3500 kg con 2500 daNm sfilamento max 4,5 m | ora | € 18.98 |
| AT.N06.018.004 |  | MTT 7500 kg con 6000 daNm sfilamento max 5 m | ora | € 27.83 |
| AT.N06.018.006 |  | MTT 15000 kg con 10000 daNm sfilamento max 6 m | ora | € 34.16 |
| AT.N06.018.007 |  | MTT 15000 kg con 12000 daNm sfilamento max 6,5 m | ora | € 34.79 |
| AT.N06.018.009 |  | MTT 18000 kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5 m | ora | € 45.29 |
| AT.N06.018.010 |  | MTT 26000 kg con 23000 daNm sfilamento max 8 m | ora | € 49.21 |
| AT.N06.019.003 | Autogru | con operatore a braccio ruotante, portata 16-18 t | ora | € 78.43 |
| AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico | con sostegno a bandiera, portata 150 kg | ora | € 0.28 |
| AT.N06.020.002 |  | scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg | ora | € 0.33 |
| AT.N06.021.001 | Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci | portata fino a 500 kg | ora | € 0.35 |
| Capitolo N08 - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N08.001.001 | Perforatrici idrauliche | diametro fino a mm 600 | ora | € 14.26 |
| AT.N08.010.001 | Macchinari per iniezioni | gruppo per iniezioni malte | ora | € 16.03 |
| Capitolo N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |  |  |  |  |
| AT.N09.001.001 | Motolivellatore con lama max 4,27 m | da 140 CV | ora | € 52.90 |
| AT.N09.004.001 | Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo | di 8000 kg gommato | ora | € 26.30 |
| AT.N09.004.002 |  | di 10000 kg gommato | ora | € 32.00 |
| AT.N09.004.003 |  | di 12000 kg gommato | ora | € 39.22 |
| AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro | capacita' 10000 l | ora | € 45.89 |
| AT.N09.007.001 | Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa | su carrello gommato | ora | € 3.79 |
| AT.N09.008.005 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas | gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m | ora | € 26.82 |
| AT.N09.008.007 |  | gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m | ora | € 54.09 |
| AT.N09.009.002 | Rullo vibrante semovente a dippio rullo | di 2500 kg | ora | € 15.31 |
| AT.N09.009.004 |  | di 7500 kg | ora | € 27.20 |
| AT.N09.014.001 | Costipatore manuale | con motore a scoppio | ora | € 1.26 |
| AT.N09.016.002 | Costipatore a piatra vibrante a motore a scoppio | massa di 86 kg | ora | € 1.33 |
| AT.N09.030.001 | spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico | fino a larghezza 25 cm | ora | € 5.20 |
| Capitolo N10 - OPERE PROVVISIONALI: per opere realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese ed il costo di redazione del piano di montaggio, utilizzo e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. |  |  |  |  |
| AT.N10.001.001 | Ponteggio metallico in elementi prefabbricati, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, reti di protezione, illuminazione notturna e idonea segnaletica. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. | Con rete di protezione schermatura 35 % | mq | € 12.65 |
| AT.N10.001.002 |  | Sovrapprezzo per rete di protezione schermatura 90% | % | € 12.65 |
| AT.N10.001.003 |  | Noleggio oltre il primo mese di utilizzo | mq/mese | € 1.26 |
| AT.N10.002.001 | Ponteggio metallico in tubi e giunti pewr facciate semplici, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, reti di protezione, illuminazione notturna e idonea segnaletica. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. | Con rete di protezione schermatura 35 % | mq | € 14.17 |
| AT.N10.002.002 |  | Sovrapprezzo per rete di protezione schermatura 90% | % | € 12.65 |
| AT.N10.002.003 |  | Noleggio oltre il primo mese di utilizzo | mq/mese | € 1.39 |
| AT.N10.003.001 | Realizzazione di mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza | larghezza m 1,50 | m | € 20.46 |
| AT.N10.004.001 | Realizzazione di base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso trasporto montaggio e smontaggio, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, idonea segnaletica diurna e notturna, reti di protezione | In elementi prefabbricati | mq | € 15.81 |
| AT.N10.004.002 |  | In tubo e giunto | mq | € 17.29 |
| AT.N10.005.001 | Realizzazione di base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso trasporto montaggio e smontaggio, ancoraggio della struttura, idonea segnaletica diurna e notturna, reti di protezione | In elementi prefabbricati | mq | € 13.28 |
| AT.N10.005.002 |  | In tubo e giunto | mq | € 15.81 |
| AT.N10.006.001 | Realizzazione di struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso trasporto montaggio e smontaggio, piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento della paracinta sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, reti di protezione. | In elementi prefabbricati | m | € 13.28 |
| AT.N10.006.002 |  | In tubo e giunto | m | € 16.45 |
| AT.N10.007.001 | Realizzazione di castello di tiro, compreso trasporto montaggio e smontaggio, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature atte a sostenere anche il peso del montacarici e dei pesi da sollevare, idonea segnaletica diurna e notturna e reti di protezione. | In appoggio a terra con 4 lati di 1,80 in tubo e giunto | mq | € 15.18 |
| AT.N10.007.002 |  | In appoggio a terra con 4 lati di 1,80 in elementi prefabbricati | mq | € 12.02 |
| AT.N10.007.003 |  | Sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico con 4 lati di 1,80 in tubo e giunto | mq | € 15.18 |
| AT.N10.007.005 |  | In appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto | mq | € 16.45 |
| AT.N10.008.001 | Realizzazione piattaforme a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso trasporto montaggio e smontaggio, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, idonea segnaletica diurna e notturna, reti di protezione. | Con quattro lati di mt 1,80 | mq | € 22.62 |
| AT.N10.009.001 | Realizzazione di castello con scale, compreso trasporto montaggio e smontaggio, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, idonea segnaletica diurna e notturna, reti di protezione. | In appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto | mq | € 17.71 |
| AT.N10.009.003 |  | In appoggio a terra con due lati di 1,10 e due lati di 3,60 in tubo e giunto | mq | € 15.81 |
| AT.N10.009.004 |  | In appoggio a terra con due lati di 1,10 e due lati di 3,60 in elementi prefabbricati | mq | € 13.91 |
| AT.N10.012.001 | Realizzazione di copertura provvisoria in tubo e giunto con manto in lamiera ondulata o grecata. Struttura autoportante ancorata lateralmente o in appoggio a strutture esistente, completamente libera al disotto. | Per luci di falda fino a mt 3,00 | mq | € 40.48 |
| AT.N10.012.002 |  | Per luci di falda fino a mt 3,00 a 6,00 | mq | € 45.54 |
| AT.N10.012.003 |  | Per luci di falda fino a mt 6,00a 9,00 | mq | € 65.78 |
| AT.N10.013.001 | Realizzazione di scala prefabbricata. La misurazione viene eseguita a scalino realizzato | In tubo e giunto con pedata in legno | cad | € 45.54 |
| AT.N10.013.002 |  | In struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico | cad | € 45.54 |
| AT.N10.014.002 | Realizzazione di recinzione area adibita a cantiere, compreso montaggio smontaggio idonea segnaletica diurna e notturna | In struttura tubo e giunto con rete plastica rossa | m | € 8.86 |
| AT.N10.014.003 |  | in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche | m | € 12.02 |
| AT.N10.015.001 | Locali igienici e di ricovero | Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile | cad | € 126.00 |
| AT.N10.015.002 |  | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto | cad | € 193.50 |
| AT.N10.015.003 |  | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su suppor | cad | € 176.10 |
| AT.N10.015.004 |  | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in | cad | € 199.30 |
| AT.N10.015.005 |  | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su s | cad | € 183.80 |
| AT.N10.015.006 |  | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su suppor | cad | € 241.90 |
| AT.N10.021.001 | Ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00 | nolo minimo 5 giorni | giornalier | € 5.06 |
| AT.N10.022.001 | Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40 , per locali di altezza fino a mm 40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche: | per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) | mq | € 1.26 |
| AT.N10.022.002 |  | per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) | mq | € 1.26 |
| AT.N10.023.001 | Nolo di materiale per ponteggio tubolare, compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | per metro di tubo | m | € 0.25 |
| AT.N10.023.002 |  | giunto | cad | € 0.19 |
| AT.N10.023.003 |  | spinotto/basetta/rotella | cad | € 0.13 |
| AT.N10.024.004 | Moduli per blindaggio scavi | Modulo Metri 3,00x2,40 | mensile | € 430.10 |
| AT.N10.024.008 |  | Modulo Metri 3,00x4,00 | mensile | € 759.00 |
| AT.N10.025.001 | Puntelli | metallici a croce h max m 4,00 | cad | € 2.53 |
| AT.N10.025.002 |  | in legname d'abete | mc | € 21.50 |
| AT.N10.026.001 | Pannelli per casseforme | metallici | mq | € 3.16 |
| AT.N10.026.002 |  | in legno composito | mq | € 6.33 |

Famiglia PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere e non comprendono l'IVA. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo 200 - Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura |  |  |  |  |
| PR.200.001.003 | materiale da carpenteria | paraspigoli | m | € 1.07 |
| PR.200.001.004 |  | fluidificante per getti di calcestruzzo a vista | kg | € 0.51 |
| PR.200.001.005 |  | disarmante | l | € 3.86 |
| PR.200.001.006 |  | guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati | m | € 0.24 |
| PR.200.001.007 |  | mastice sintetico al silicone | kg | € 0.90 |
| PR.200.001.008 |  | collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | € 1.65 |
| PR.200.001.009 |  | manto adesivo | mq | € 4.83 |
| PR.200.001.010 |  | tassello e vite mm 6 | cad | € 0.30 |
| PR.200.001.011 |  | cera per lucidatura pavimenti | kg | € 9.32 |
| PR.200.001.014 |  | valvole per iniezione micropali | cad | € 10.88 |
| PR.200.003.001 | Miscela chimica | in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti | l | € 0.57 |
| PR.200.004.001 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, | cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43) | kg | € 66.83 |
| PR.200.004.002 |  | cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | € 52.97 |
| PR.200.005.013 | Accessori per infissi e serramenti | viteria varia per falegnameria | cad | € 2.45 |
| PR.200.005.034 |  | ferratura tipo pesante in acciaio | cad | € 16.38 |
| PR.200.006.001 | Prodotti per semina | miscela bilanciata di sementi | kg | € 1.75 |
| PR.200.007.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica | pistola manuale | cad | € 88.26 |
| PR.200.007.002 |  | beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | € 3.77 |
| PR.200.008.001 | Miscela per encausto | a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. | mc | € 367.99 |
| Capitolo P01 - INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati |  |  |  |  |
| PR.P01.002.003 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari | Pietrisco 3/8 (risetta) | Tn | € 26.57 |
| PR.P01.002.004 |  | Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco) | Tn | € 26.57 |
| PR.P01.002.005 |  | Sabbia | Tn | € 26.57 |
| PR.P01.002.006 |  | Sasso 08/12 (uno) | Tn | € 28.37 |
| PR.P01.002.007 |  | Sasso 12/22 (due) | Tn | € 26.99 |
| PR.P01.002.008 |  | Sasso 22/30 (tre) | Tn | € 25.30 |
| PR.P01.002.009 |  | Sasso 40/70 di cava | Tn | € 26.82 |
| PR.P01.002.010 |  | Sasso 80/100 di cava | Tn | € 26.82 |
| PR.P01.002.011 |  | pietrisco 25/40 | Tn | € 21.84 |
| PR.P01.002.012 |  | pietrisco 40/60 | Tn | € 21.00 |
| PR.P01.002.013 |  | pietrisco 60/71 | Tn | € 21.00 |
| PR.P01.002.014 |  | pietrisco 50/100 | Tn | € 23.63 |
| PR.P01.002.041 |  | Stabilizzato di cava | Tn | € 19.00 |
| PR.P01.002.042 |  | sabbione o sciabbione | Tn | € 18.03 |
| PR.P01.002.043 |  | Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI 10006) | Tn | € 12.97 |
| PR.P01.002.061 |  | Terra da coltivo selezionata scevra da sassi | Tn | € 12.93 |
| PR.P01.003.001 | Materiale proveniente da impianti di recupero | Granulato 00/80 | Tn | € 12.82 |
| PR.P01.003.002 |  | Granulato 40/70 | Tn | € 15.90 |
| PR.P01.003.003 |  | Sabbia 0/6 | Tn | € 12.27 |
| PR.P01.003.004 |  | Stabilizzato 00/15 | Tn | € 15.31 |
| PR.P01.003.005 |  | Stabilizzato 15/35 | Tn | € 12.81 |
| PR.P01.003.006 |  | Stabilizzato 40/70 | Tn | € 11.39 |
| PR.P01.003.007 |  | Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata | Tn | € 13.48 |
| PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri | vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | mc | € 149.84 |
| PR.P01.004.012 |  | argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | mc | € 83.35 |
| PR.P01.005.001 | Pietrame di cava | grezzo per muratura | Tn | € 22.81 |
| PR.P01.005.011 |  | grezzo per drenaggi, vespai, gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione | Tn | € 15.70 |
| Capitolo P02 - LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme |  |  |  |  |
| PR.P02.004.001 | Cemento UNI EN 197-1 | Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa | Tn | € 116.89 |
| PR.P02.004.002 |  | Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa | Tn | € 108.92 |
| PR.P02.004.003 |  | Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | € 140.68 |
| PR.P02.004.004 |  | Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa | Tn | € 99.62 |
| PR.P02.004.005 |  | Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | € 127.25 |
| PR.P02.004.006 |  | pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - merce sfusa | Tn | € 105.00 |
| PR.P02.004.007 |  | pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | € 154.96 |
| PR.P02.005.001 | Calce idraulica | merce sfusa | Tn | € 89.99 |
| PR.P02.005.002 |  | in sacchi da 25 Kg | Tn | € 100.24 |
| PR.P02.006.001 | Gesso | a pronta | Tn | € 182.16 |
| PR.P02.006.002 |  | scagliola | Tn | € 108.16 |
| PR.P02.008.001 | Velo | pronto in sacchi da 25 kg | Tn | € 121.63 |
| Capitolo P03 - ADDITIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2 |  |  |  |  |
| PR.P03.001.001 | Additivo riduttore di acqua | fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI 7102 (conf. 200 litri) | kg | € 1.00 |
| PR.P03.001.002 |  | superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI 8145 (conf. 200 litri) | kg | € 1.55 |
| PR.P03.002.001 | Additivo ritentore di acqua | per getti subacquei di calcestruzzo | kg | € 1.62 |
| PR.P03.004.001 | Additivo accellerante di presa | esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati | kg | € 2.11 |
| PR.P03.004.002 |  | fluidificante per calcestruzzo e malta | kg | € 1.25 |
| PR.P03.005.001 | Additivo accellerante di indurimento | antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) | kg | € 5.68 |
| PR.P03.006.001 | Additivo ritardante di presa | normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri) | kg | € 1.22 |
| PR.P03.006.002 |  | fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri) | kg | € 1.26 |
| PR.P03.006.003 |  | superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri) | kg | € 1.80 |
| PR.P03.007.001 | Additivo resistente all'acqua | idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) | kg | € 4.64 |
| PR.P03.008.001 | Additivo espansivo | cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato | kg | € 1.07 |
| PR.P03.025.004 | Protettivi | pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg | kg | € 8.93 |
| PR.P03.025.006 |  | passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. | kg | € 3.36 |
| Capitolo P04 - ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI 771-1. Le dimensioni vengono indicate nel seguente ordine: larghezza-spessore-altezza |  |  |  |  |
| PR.P04.001.001 | Mattone | doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | € 0.26 |
| PR.P04.001.002 |  | UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | € 0.30 |
| PR.P04.002.001 | Blocco termoisolante in laterizio porizzato | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 25x12x18 | cad | € 0.75 |
| PR.P04.002.002 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 30x12x18 | cad | € 0.88 |
| PR.P04.002.003 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 30x25x18 | cad | € 1.02 |
| PR.P04.002.004 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 23x30x25 | cad | € 0.99 |
| PR.P04.002.005 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 23x35x25 | cad | € 1.59 |
| PR.P04.002.006 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante e di tamponamento cm 23x38,5x25 | cad | € 1.57 |
| PR.P04.002.007 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 30x25x18 | cad | € 0.85 |
| PR.P04.002.008 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica cm 20x25x18 | cad | € 0.95 |
| PR.P04.002.009 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica cm 30x25x18 | cad | € 0.85 |
| PR.P04.002.010 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica cm 12x45x19 | cad | € 1.02 |
| PR.P04.002.011 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica cm 25x45x19 | cad | € 1.64 |
| PR.P04.004.001 | Blocco in laterizio alveolato | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 30x25x18 | cad | € 1.02 |
| PR.P04.004.002 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 30x15x18 | cad | € 0.87 |
| PR.P04.004.003 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 50x25x18 | cad | € 1.53 |
| PR.P04.004.004 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 50x18x18 | cad | € 1.24 |
| PR.P04.004.005 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 30x12x18 | cad | € 0.80 |
| PR.P04.004.006 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni cm 45x16x18 | cad | € 1.15 |
| PR.P04.006.001 | Elemento forato in laterizio | per tramezzature interne (foratino) cm 25x8x12 | cad | € 0.22 |
| PR.P04.006.002 |  | per tramezzature interne e tamponamenti pluristrato (foratella) cm 25x8x25 | cad | € 0.24 |
| PR.P04.006.003 |  | per tramezzature interne e tamponamenti mono e pluristrato (foratone) cm 25x12x25 | cad | € 0.43 |
| PR.P04.006.004 |  | per tramezzature interne e tamponamenti mono e pluristrato (foratone pesante) cm 24x12x24 | cad | € 0.42 |
| PR.P04.006.005 |  | per tramezzature interne e tamponamenti mono e pluristrato (foratone pesante) cm 50x12x25 | cad | € 0.80 |
| PR.P04.008.001 | Tavella/tavellone in laterizio | spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | € 0.92 |
| PR.P04.008.002 |  | spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm | cad | € 1.04 |
| PR.P04.008.003 |  | spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm | cad | € 1.26 |
| PR.P04.012.001 | Elemento in laterizio per solai (pignatta) | da gettarsi in opera h cm. 12 | cad | € 0.95 |
| PR.P04.012.002 |  | da gettarsi in opera h cm. 16 | cad | € 0.86 |
| PR.P04.012.003 |  | da gettarsi in opera h cm. 18 | cad | € 0.87 |
| PR.P04.012.004 |  | da gettarsi in opera h cm. 20 | cad | € 0.95 |
| PR.P04.012.005 |  | da gettarsi in opera h cm. 22 | cad | € 0.95 |
| PR.P04.012.006 |  | con alette sporgenti per l'appoggio su travetti in c.a.p. o tralicci in c.a. h cm 16 | cad | € 1.19 |
| PR.P04.012.007 |  | con alette sporgenti per l'appoggio su travetti in c.a.p. o tralicci in c.a. h cm 20 | cad | € 1.19 |
| PR.P04.012.008 |  | con alette sporgenti per l'appoggio su travetti in c.a.p. o tralicci in c.a. h cm 25 | cad | € 1.19 |
| PR.P04.018.001 | Elementi per coperture | Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | € 0.63 |
| PR.P04.018.002 |  | Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | € 1.37 |
| PR.P04.018.003 |  | Areatore tegole marsigliese | cad | € 34.38 |
| PR.P04.018.004 |  | Tegola portoghese (14 pz a mq) | cad | € 0.69 |
| PR.P04.018.005 |  | Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) | cad | € 0.87 |
| PR.P04.018.006 |  | Areatore tegola portoghese | cad | € 34.38 |
| PR.P04.018.007 |  | Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) | cad | € 1.90 |
| PR.P04.018.008 |  | Tegola toscana (8 pz a mq) | cad | € 1.61 |
| PR.P04.018.009 |  | Coppo per tegola toscana (8 pz a mq) | cad | € 0.61 |
| PR.P04.018.010 |  | Colmo per tegola toscana (3 pz a metro) | cad | € 1.25 |
| PR.P04.018.011 |  | Aeratore coppo | cad | € 38.52 |
| PR.P04.018.012 |  | Campigiana cm 18x36 a spacco | cad | € 0.68 |
| PR.P04.018.013 |  | Tegola in calcestruzzo (10 pz a mq) | cad | € 0.56 |
| PR.P04.018.014 |  | Colmo per tegola in calcestruzzo (2,5 pz a metro) | cad | € 1.45 |
| PR.P04.018.015 |  | Areatore tegola in calcestruzzo | cad | € 5.00 |
| PR.P04.020.001 | Blocco in cls pesante vibro-compresso | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 50x25x20 | cad | € 1.90 |
| PR.P04.020.002 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 50x20x20 | cad | € 1.71 |
| PR.P04.020.003 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 50x12x20 | cad | € 1.45 |
| PR.P04.020.004 |  | “cassero“ con percentuale di foratura superiore al 55% per muri controterra e scantinati cm 50x25x20 | cad | € 1.87 |
| PR.P04.020.005 |  | “cassero“ con percentuale di foratura superiore al 55% per muri controterra e scantinati cm 50x20x20 | cad | € 1.37 |
| PR.P04.020.006 |  | “cassero“ con percentuale di foratura superiore al 55% per muri controterra e scantinati cm 50x12x20 | cad | € 1.17 |
| PR.P04.021.001 | Blocco in cls e argilla espansa vibro-compresso | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 50x25x20 | cad | € 2.15 |
| PR.P04.021.002 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante cm 50x30x20 | cad | € 2.34 |
| PR.P04.021.003 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento cm 50x8x20 | cad | € 0.91 |
| PR.P04.021.004 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento cm 50x12x20 | cad | € 1.17 |
| PR.P04.021.005 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento cm 50x20x20 | cad | € 1.37 |
| PR.P04.021.006 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento cm 50x25x20 | cad | € 1.87 |
| PR.P04.021.007 |  | percentuale di foratura superiore al 55% per muratura di tamponamento cm 50x30x20 | cad | € 1.95 |
| PR.P04.022.001 | Blocco in cls splittato vibro-compresso, idrorepellente | percentuale di foratura inferiore al 15% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x7x20 | cad | € 1.52 |
| PR.P04.022.002 |  | percentuale di foratura inferiore al 15% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x7x20, scanalato | cad | € 1.59 |
| PR.P04.022.005 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x15x20 | cad | € 2.09 |
| PR.P04.022.006 |  | percentuale di foratura inferiore al 45% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x15x20, scanalato | cad | € 2.14 |
| PR.P04.022.007 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x20x20 | cad | € 2.69 |
| PR.P04.022.008 |  | percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% colore naturale, per muratura facciavista cm 50x20x20, scanalato | cad | € 2.76 |
| Capitolo P05 - Marmi, graniti e pietre |  |  |  |  |
| PR.P05.001.001 | Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate in piano con coste fresate | larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm | mq | € 82.22 |
| PR.P05.001.002 |  | larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm | mq | € 94.88 |
| Capitolo P06 - ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 |  |  |  |  |
| PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080 | Ø 6 | kg | € 0.94 |
| PR.P06.001.002 |  | Ø 8 | kg | € 0.74 |
| PR.P06.001.003 |  | Ø 10 | kg | € 0.69 |
| PR.P06.001.004 |  | Ø 12 | kg | € 0.68 |
| PR.P06.001.005 |  | Ø 14 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.001.006 |  | Ø 16 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.001.007 |  | Ø 18 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.001.008 |  | Ø 20 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.001.009 |  | Ø 22 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.001.010 |  | Ø 24 | kg | € 0.62 |
| PR.P06.002.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 | Ø 5 100x100 | kg | € 0.85 |
| PR.P06.002.002 |  | Ø 5 150x150 | kg | € 0.80 |
| PR.P06.002.003 |  | Ø 5 200x200 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.002.004 |  | Ø 6 100x100 | kg | € 0.80 |
| PR.P06.002.005 |  | Ø 6 150x150 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.002.006 |  | Ø 6 200x200 | kg | € 0.75 |
| PR.P06.002.007 |  | Ø 8 100x100 | kg | € 0.80 |
| PR.P06.002.008 |  | Ø 8 150x150 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.002.009 |  | Ø 8 200x200 | kg | € 0.75 |
| PR.P06.002.010 |  | Ø 10 200x200 | kg | € 0.75 |
| PR.P06.003.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | Ø 5 100x100 | kg | € 0.82 |
| PR.P06.003.002 |  | Ø 5 150x150 | kg | € 0.78 |
| PR.P06.003.003 |  | Ø 5 200x200 | kg | € 0.78 |
| PR.P06.003.004 |  | Ø 6 100x100 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.003.005 |  | Ø 6 150x150 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.003.006 |  | Ø 6 200x200 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.003.007 |  | Ø 8 100x100 | kg | € 0.77 |
| PR.P06.003.008 |  | Ø 8 150x150 | kg | € 0.76 |
| PR.P06.003.009 |  | Ø 8 200x200 | kg | € 0.76 |
| PR.P06.003.010 |  | Ø 10 200x200 | kg | € 0.76 |
| PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, | Staffe | kg | € 0.89 |
| PR.P06.004.002 |  | sagomato e gabbie | kg | € 0.83 |
| PR.P06.005.001 | Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279 | da mm 80 a mm 120 | kg | € 1.23 |
| PR.P06.005.002 |  | da mm 140 a mm 240 | kg | € 1.22 |
| PR.P06.005.003 |  | oltre mm 240 | kg | € 1.14 |
| PR.P06.006.001 | Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397 - 5398 | fino a mm 240 | kg | € 1.21 |
| PR.P06.006.002 |  | oltre mm 240 | kg | € 1.23 |
| PR.P06.007.001 | Profilati a T conformi alle norme UNI 5681 | da mm 20 a mm 100 | kg | € 1.14 |
| PR.P06.008.001 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762 | da mm 20 a mm 50 | kg | € 1.08 |
| PR.P06.008.002 |  | da mm 50 a mm 100 | kg | € 1.14 |
| PR.P06.009.003 | Profilati tubolari quadri o rettangolari | 40x30 mm, spessore 30/10 di mm | kg | € 1.52 |
| PR.P06.010.001 | Tubi in acciaio per armatura micropali | nero, senza saldatura | kg | € 0.63 |
| PR.P06.010.002 |  | nero, senza saldatura, con finestrature | kg | € 0.70 |
| Capitolo P07 - MATERIALI METALLICI: |  |  |  |  |
| PR.P07.001.001 | Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti | dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10 | mq | € 4.25 |
| PR.P07.001.002 |  | dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10 | mq | € 5.36 |
| PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio gracata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 | larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 - kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | € 1.16 |
| PR.P07.004.002 |  | larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 - kg/mq da 7,85 a 15,70 | kg | € 1.16 |
| PR.P07.011.001 | Rete metallica zincata in rotoli da 50 metri, altezza cm 100 | Ø 2 mm, maglia cm 5x5 | kg | € 2.47 |
| PR.P07.021.001 | Complementi metallici | chiodi fino a 20/100 | kg | € 1.43 |
| PR.P07.021.002 |  | chiodi 21-24/100-150 | kg | € 1.43 |
| PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica | viti autoperforanti | cad | € 3.60 |
| PR.P07.023.001 | Picchetti in tondini di acciaio B450C | lunghezza 25 cm - Ø 8 | cad | € 0.09 |
| PR.P07.051.002 | Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura | dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) | cad | € 53.70 |
| PR.P07.057.001 | Complementi per legature e tiranti di gabbioni | filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm | kg | € 2.14 |
| PR.P07.113.001 | Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, | piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | € 24.81 |
| PR.P07.113.010 |  | piana, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg) | cad | € 32.14 |
| PR.P07.120.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) | d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv | cad | € 129.37 |
| Capitolo P08 - LEGNAMI |  |  |  |  |
| PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete | morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | mc | € 268.38 |
| PR.P08.020.002 |  | sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | mc | € 228.91 |
| PR.P08.020.004 |  | tavole da ponteggio mm 50 prismate | mc | € 252.60 |
| PR.P08.020.005 |  | tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | mc | € 247.99 |
| PR.P08.020.007 |  | tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | mc | € 423.77 |
| PR.P08.020.010 |  | travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | mc | € 354.20 |
| PR.P08.025.001 | Legname vario per edilizia | puntelli tondi per armature | mc | € 113.85 |
| PR.P08.050.001 | Pannelli modulari in legno composito per casseforme | dimensioni 50x100/150/200/300 | mq | € 18.92 |
| PR.P08.101.003 | Legname per falegnameria | rovere da refilare | mc | € 151.80 |
| PR.P08.101.005 |  | noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre | mc | € 227.70 |
| PR.P08.101.006 |  | castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 | mc | € 265.65 |
| Capitolo P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici |  |  |  |  |
| PR.P09.001.001 | Malta aerea confezionata in cantiere | per intonaco con calce idrata da grassello | mc | € 139.00 |
| PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere | per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 124.51 |
| PR.P09.003.002 |  | per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 139.48 |
| PR.P09.003.003 |  | per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 146.69 |
| PR.P09.003.006 |  | per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 99.14 |
| PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere | per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 113.57 |
| PR.P09.004.002 |  | per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 120.93 |
| PR.P09.004.003 |  | per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | mc | € 104.42 |
| PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi | per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | mc | € 595.22 |
| PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci | a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | € 0.13 |
| PR.P09.013.003 |  | a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg | kg | € 0.23 |
| PR.P09.013.004 |  | a base di gesso emidrato e perlite espansa | kg | € 0.16 |
| PR.P09.013.005 |  | fonoassorbente a base di leganti idraulici, perlite e sughero | kg | € 0.54 |
| PR.P09.013.006 |  | a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | € 0.68 |
| PR.P09.013.007 |  | a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | € 0.10 |
| PR.P09.013.008 |  | a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | € 0.12 |
| PR.P09.014.001 | Malta premiscelate per murature | con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | € 0.07 |
| PR.P09.014.002 |  | con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | € 0.08 |
| PR.P09.014.003 |  | con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | € 0.09 |
| PR.P09.014.012 |  | con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi | kg | € 0.47 |
| PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi | reoplastica, fluida, UNI 8946 e UNI 8147 | kg | € 0.65 |
| PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. | tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146 | kg | € 0.76 |
| PR.P09.016.002 |  | adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm | kg | € 0.91 |
| PR.P09.016.003 |  | cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3 | kg | € 0.98 |
| PR.P09.050.001 | Boiacca di cemento | per iniezione micropali | mc | € 9.74 |
| PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate | classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | mc | € 131.79 |
| PR.P09.103.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione | classe di resistenza C16/20, consistenza plastica | mc | € 133.40 |
| PR.P09.103.002 |  | classe di resistenza C16/20, consistenza fluida | mc | € 137.16 |
| PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili | classe di resistenza C20/25 | mc | € 150.09 |
| PR.P09.105.002 |  | classe di resistenza C25/30 | mc | € 159.98 |
| PR.P09.106.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili | classe di resistenza C25/30 | mc | € 163.64 |
| Capitolo P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003). |  |  |  |  |
| PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 12/15 Mpa, Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S3 - semifluida | mc | € 102.72 |
| PR.P10.005.004 |  | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S4 - fluida | mc | € 105.37 |
| PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 16/20 Mpa , Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S3 - semifluida | mc | € 104.49 |
| PR.P10.006.004 |  | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S4 - fluida | mc | € 107.15 |
| PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 20/25 Mpa , Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S3 - semifluida | mc | € 106.26 |
| PR.P10.007.004 |  | classe di esposizione ambientale X0, consistenza S4 - fluida | mc | € 108.92 |
| PR.P10.008.002 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - semifluida | mc | € 110.69 |
| PR.P10.008.003 |  | classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - semifluida | mc | € 110.69 |
| PR.P10.008.004 |  | classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - fluida | mc | € 113.34 |
| PR.P10.008.005 |  | classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - fluida | mc | € 113.34 |
| PR.P10.009.001 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - semifluida | mc | € 116.00 |
| PR.P10.009.002 |  | classe di esposizione ambientale XC2 consistenza S3 - semifluida | mc | € 116.00 |
| PR.P10.009.003 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S3 - semifluida | mc | € 119.54 |
| PR.P10.009.004 |  | classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - fluida | mc | € 118.66 |
| PR.P10.009.005 |  | classe di esposizione ambientale XC2 consistenza S4 - fluida | mc | € 118.66 |
| PR.P10.009.006 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S4 - fluida | mc | € 122.20 |
| PR.P10.010.003 | Calcestruzzo preconfezionato con resistenza caratteristica C 32/40 Mpa - Dmax 32, Cl. 0,4 | classe di esposizione ambientale XF1 consistenza S3 - semifluida | mc | € 130.17 |
| PR.P10.010.004 |  | classe di esposizione ambientale XF1 consistenza S4 - fluida | mc | € 132.82 |
| PR.P10.010.005 |  | classe di esposizione ambientale XA2 consistenza S3 - semifluida | mc | € 131.05 |
| PR.P10.010.006 |  | classe di esposizione ambientale XA2 consistenza S4 - fluida | mc | € 133.71 |
| PR.P10.010.007 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S3 - semifluida | mc | € 125.74 |
| PR.P10.010.008 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S4 - fluida | mc | € 128.40 |
| PR.P10.010.009 |  | classe di esposizione ambientale XC4 consistenza S3 - semifluida | mc | € 126.63 |
| PR.P10.010.010 |  | classe di esposizione ambientale XC4 consistenza S4 - fluida | mc | € 129.28 |
| PR.P10.011.003 | resistenza caratteristica C 35/45 Mpa - Dmax 32, Cl. 4 | classe di esposizione ambientale XF1 consistenza S3 - semifluida | mc | € 133.71 |
| PR.P10.011.004 |  | classe di esposizione ambientale XF1 consistenza S4 - fluida | mc | € 136.37 |
| PR.P10.011.005 |  | classe di esposizione ambientale XA2 consistenza S3 - semifluida | mc | € 134.60 |
| PR.P10.011.006 |  | classe di esposizione ambientale XA2 consistenza S4 - fluida | mc | € 137.25 |
| PR.P10.011.007 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S3 - semifluida | mc | € 129.28 |
| PR.P10.011.008 |  | classe di esposizione ambientale XC3 consistenza S4 - fluida | mc | € 131.94 |
| PR.P10.011.009 |  | classe di esposizione ambientale XC4 consistenza S3 - semifluida | mc | € 130.17 |
| PR.P10.011.010 |  | classe di esposizione ambientale XC4 consistenza S4 - fluida | mc | € 132.82 |
| PR.P10.014.001 | Calcestruzzi alleggeriti | con polistirolo espanso S4 D 400 | mc | € 117.77 |
| PR.P10.014.002 |  | con polistirolo espanso S4 D 600 | mc | € 122.20 |
| PR.P10.014.003 |  | con polistirolo espanso S4 D 800 | mc | € 120.43 |
| PR.P10.014.004 |  | con polistirolo espanso S4 D 1000 | mc | € 118.66 |
| PR.P10.014.005 |  | con argilla espansa S5 C20/25 D 1700 | mc | € 154.58 |
| PR.P10.150.006 | Sovrapprezzo al calcestruzzo | per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | minuti | € 1.33 |
| Capitolo P11 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento |  |  |  |  |
| PR.P11.001.001 | Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia | sp. 14 cm | mq | € 103.70 |
| PR.P11.001.002 |  | sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo | mq | € 114.00 |
| PR.P11.002.003 | Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) | h da 2,51 a 3,00 metri | m | € 294.99 |
| PR.P11.002.005 |  | h da 3,51 a 4,00 metri | m | € 369.99 |
| PR.P11.002.007 |  | h da 4,51 a 5,00 metri | m | € 501.99 |
| PR.P11.002.008 |  | h da 5,01 a 5,50 metri | m | € 569.98 |
| PR.P11.101.001 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 | fino a metri 4,00 | m | € 2.59 |
| PR.P11.101.002 |  | da metri 4,01 a metri 5,00 | m | € 2.78 |
| PR.P11.101.003 |  | da metri 5,01 a metri 6,00 | m | € 2.97 |
| PR.P11.102.001 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai | fino a metri 4,00 | m | € 3.68 |
| PR.P11.102.002 |  | da metri 4,01 a metri 5,00 | m | € 4.16 |
| PR.P11.102.003 |  | da metri 5,01 a metri 6,00 | m | € 4.49 |
| Capitolo P12 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |  |
| PR.P12.001.001 | Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | a camera monoblocco lt. 3000 | cad | € 569.25 |
| PR.P12.001.002 |  | a camera monoblocco lt. 4000 | cad | € 759.00 |
| PR.P12.001.003 |  | a camera monoblocco lt. 8000 | cad | € 1'290.30 |
| PR.P12.001.004 |  | ad elementi lt. 3000 | cad | € 607.20 |
| PR.P12.001.005 |  | ad elementi lt. 4000 | cad | € 775.45 |
| PR.P12.001.006 |  | ad elementi lt. 6000 | cad | € 1'166.33 |
| PR.P12.001.007 |  | ad elementi lt. 8000 | cad | € 1'466.14 |
| PR.P12.002.001 | Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | a camera monoblocco lt. 3000 | cad | € 660.33 |
| PR.P12.002.002 |  | a camera monoblocco lt. 4000 | cad | € 850.08 |
| PR.P12.002.003 |  | a camera monoblocco lt. 8000 | cad | € 1'391.50 |
| PR.P12.002.004 |  | ad elementi lt. 3000 | cad | € 698.28 |
| PR.P12.002.005 |  | ad elementi lt. 4000 | cad | € 876.65 |
| PR.P12.002.006 |  | ad elementi lt. 6000 | cad | € 1'239.70 |
| PR.P12.002.007 |  | ad elementi lt. 8000 | cad | € 1'518.00 |
| PR.P12.003.001 | Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | 5 utenti | cad | € 460.46 |
| PR.P12.003.002 |  | 7 utenti | cad | € 638.83 |
| PR.P12.003.003 |  | 9 utenti | cad | € 1'333.31 |
| PR.P12.003.004 |  | 10 utenti | cad | € 1'100.55 |
| PR.P12.003.005 |  | 12 utenti | cad | € 2'144.18 |
| PR.P12.003.006 |  | 15 utenti | cad | € 1'277.65 |
| PR.P12.003.007 |  | 24 utenti | cad | € 2'726.07 |
| PR.P12.003.008 |  | 33 utenti | cad | € 3'111.90 |
| PR.P12.004.001 | Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | 5 utenti | cad | € 459.99 |
| PR.P12.004.002 |  | 7 utenti | cad | € 663.99 |
| PR.P12.004.003 |  | 9 utenti | cad | € 1'333.28 |
| PR.P12.004.004 |  | 10 utenti | cad | € 1'571.00 |
| PR.P12.004.005 |  | 12 utenti | cad | € 2'156.32 |
| PR.P12.004.006 |  | 15 utenti | cad | € 2'818.37 |
| PR.P12.004.007 |  | 24 utenti | cad | € 6'049.12 |
| PR.P12.004.008 |  | 33 utenti | cad | € 8'317.22 |
| PR.P12.005.001 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | a camera monoblocco lt. 3000 | cad | € 569.25 |
| PR.P12.005.002 |  | a camera monoblocco lt. 4000 | cad | € 759.00 |
| PR.P12.005.003 |  | a camera monoblocco lt. 6000 | cad | € 1'138.50 |
| PR.P12.005.004 |  | a camera monoblocco lt. 8000 | cad | € 1'518.00 |
| PR.P12.005.005 |  | a camera monoblocco lt. 12000 | cad | € 2'277.00 |
| PR.P12.005.006 |  | ad elementi lt. 3000 | cad | € 607.20 |
| PR.P12.005.007 |  | ad elementi lt. 4000 | cad | € 809.60 |
| PR.P12.005.008 |  | ad elementi lt. 6000 | cad | € 1'214.40 |
| PR.P12.005.009 |  | ad elementi lt. 8000 | cad | € 1'619.20 |
| PR.P12.005.010 |  | ad elementi lt. 12000 | cad | € 2'428.80 |
| PR.P12.006.001 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | a camera monoblocco lt. 3000 | cad | € 660.33 |
| PR.P12.006.002 |  | a camera monoblocco lt. 4000 | cad | € 850.08 |
| PR.P12.006.003 |  | a camera monoblocco lt. 6000 | cad | € 1'229.58 |
| PR.P12.006.004 |  | a camera monoblocco lt. 8000 | cad | € 1'609.08 |
| PR.P12.006.005 |  | a camera monoblocco lt. 12000 | cad | € 2'368.08 |
| PR.P12.006.006 |  | ad elementi lt. 3000 | cad | € 698.28 |
| PR.P12.006.007 |  | ad elementi lt. 4000 | cad | € 900.68 |
| PR.P12.006.008 |  | ad elementi lt. 6000 | cad | € 1'305.48 |
| PR.P12.006.009 |  | ad elementi lt. 8000 | cad | € 1'710.28 |
| PR.P12.006.010 |  | ad elementi lt. 12000 | cad | € 2'519.88 |
| PR.P12.007.001 | Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | dimensioni esterne 30x30x30 | cad | € 10.37 |
| PR.P12.007.002 |  | dimensioni esterne 40x40x40 | cad | € 16.13 |
| PR.P12.007.003 |  | dimensioni esterne 50x50x50 | cad | € 23.59 |
| PR.P12.007.004 |  | dimensioni esterne 60x60x60 | cad | € 36.42 |
| PR.P12.007.005 |  | dimensioni esterne 70x70x70 | cad | € 59.01 |
| PR.P12.007.006 |  | dimensioni esterne 80x80x80 | cad | € 76.51 |
| PR.P12.007.007 |  | dimensioni esterne 90x90x90 | cad | € 90.31 |
| PR.P12.007.008 |  | dimensioni esterne 100x100x100 | cad | € 123.97 |
| PR.P12.008.001 | Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | dimensioni esterne 30x30x30 | cad | € 17.02 |
| PR.P12.008.002 |  | dimensioni esterne 40x40x40 | cad | € 29.75 |
| PR.P12.008.003 |  | dimensioni esterne 50x50x50 | cad | € 43.04 |
| PR.P12.008.004 |  | dimensioni esterne 60x60x60 | cad | € 64.58 |
| PR.P12.008.005 |  | dimensioni esterne 70x70x70 | cad | € 94.07 |
| PR.P12.008.006 |  | dimensioni esterne 80x80x80 | cad | € 120.96 |
| PR.P12.008.007 |  | dimensioni esterne 90x90x90 | cad | € 168.09 |
| PR.P12.008.008 |  | dimensioni esterne 100x100x100 | cad | € 221.06 |
| PR.P12.008.009 |  | dimensioni interne 106x106x95 | cad | € 241.62 |
| PR.P12.009.001 | Tubo in cls lunghezza cm 100 | diametro interno cm. 20 | cad | € 10.25 |
| PR.P12.009.002 |  | diametro interno cm. 30 | cad | € 15.18 |
| PR.P12.009.003 |  | diametro interno cm. 40 | cad | € 20.24 |
| PR.P12.009.004 |  | diametro interno cm. 50 | cad | € 26.01 |
| PR.P12.009.005 |  | diametro interno cm. 60 | cad | € 30.93 |
| PR.P12.009.006 |  | diametro interno cm. 80 | cad | € 56.92 |
| PR.P12.009.007 |  | diametro interno cm. 100 | cad | € 80.33 |
| PR.P12.010.001 | Zanella in cls | a doppio petto cm. 30x7-9x100 | cad | € 9.22 |
| PR.P12.010.002 |  | a doppio petto cm. 40x7-9x100 | cad | € 11.17 |
| PR.P12.010.003 |  | ad un petto - cm 25x8x100 | cad | € 4.86 |
| PR.P12.011.002 | Cordonato in cls vibrocompresso | con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 | cad | € 3.80 |
| PR.P12.011.003 |  | con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 | cad | € 35.67 |
| PR.P12.011.006 |  | con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 | cad | € 4.10 |
| PR.P12.011.007 |  | con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 | cad | € 42.00 |
| PR.P12.011.010 |  | con doppio angolo smussato, diritto - cm 18x40x100 | cad | € 31.63 |
| PR.P12.011.011 |  | tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 | m | € 10.50 |
| PR.P12.014.001 | Canalette e accessori in cls | canaletta vibrata 64x37x200 cm | m | € 55.29 |
| PR.P12.014.002 |  | canaletta vibrata 74x47x200 cm | m | € 67.20 |
| PR.P12.014.003 |  | Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm | m | € 27.06 |
| PR.P12.014.004 |  | canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm | m | € 9.65 |
| PR.P12.015.001 | Coperchio per canaletta | Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm | cad | € 29.89 |
| PR.P12.016.001 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm | diametro 100 cm | m | € 45.39 |
| PR.P12.019.008 | Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato | m | € 411.57 |
| PR.P12.020.010 | Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide | misure cm 106x106x95, 860 kg | m | € 236.22 |
| PR.P12.200.010 | Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere | d. 1400 mm, sp. 24 mm | cad | € 26.60 |
| Capitolo P15 - MATERIALI PLASTICI: |  |  |  |  |
| PR.P15.050.001 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm | m | € 5.84 |
| PR.P15.050.002 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | € 8.77 |
| PR.P15.050.003 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm | m | € 13.90 |
| PR.P15.050.004 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm | m | € 22.05 |
| PR.P15.050.005 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm | m | € 35.39 |
| PR.P15.050.006 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm | m | € 57.20 |
| PR.P15.050.007 |  | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm | m | € 94.20 |
| PR.P15.050.008 |  | Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm | m | € 4.03 |
| PR.P15.050.009 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm | m | € 4.60 |
| PR.P15.050.010 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm | m | € 7.00 |
| PR.P15.050.011 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm | m | € 10.71 |
| PR.P15.050.012 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm | m | € 17.05 |
| PR.P15.050.013 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm | m | € 27.01 |
| PR.P15.050.014 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm | m | € 43.80 |
| PR.P15.050.015 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm | m | € 70.84 |
| PR.P15.050.016 |  | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm | m | € 116.89 |
| PR.P15.050.020 |  | Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm | m | € 4.09 |
| PR.P15.050.021 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm | m | € 5.25 |
| PR.P15.050.022 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm | m | € 8.41 |
| PR.P15.050.023 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm | m | € 12.88 |
| PR.P15.050.024 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm | m | € 20.07 |
| PR.P15.050.025 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm | m | € 32.52 |
| PR.P15.050.026 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm | m | € 53.32 |
| PR.P15.050.027 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm | m | € 83.24 |
| PR.P15.050.028 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm | m | € 139.15 |
| PR.P15.050.029 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm | m | € 218.55 |
| PR.P15.050.030 |  | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm | m | € 265.11 |
| PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | € 1.01 |
| PR.P15.051.002 |  | diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | € 1.14 |
| PR.P15.051.003 |  | diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | € 1.37 |
| PR.P15.051.004 |  | diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | € 1.70 |
| PR.P15.051.005 |  | diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | € 2.01 |
| PR.P15.051.006 |  | diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | € 2.30 |
| PR.P15.051.007 |  | diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | € 2.95 |
| PR.P15.051.008 |  | diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | € 3.71 |
| PR.P15.051.009 |  | diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | € 4.13 |
| PR.P15.051.010 |  | diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | € 4.05 |
| PR.P15.052.001 | Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm | m | € 3.44 |
| PR.P15.052.002 |  | tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm | m | € 5.97 |
| PR.P15.052.003 |  | tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm | m | € 8.91 |
| PR.P15.052.004 |  | tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm | m | € 12.75 |
| PR.P15.052.005 |  | tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm | m | € 17.00 |
| PR.P15.052.006 |  | tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm | m | € 22.06 |
| PR.P15.052.007 |  | tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm | m | € 35.93 |
| PR.P15.052.008 |  | tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm | m | € 54.55 |
| PR.P15.052.009 |  | tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm | m | € 90.37 |
| PR.P15.052.010 |  | tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm | m | € 136.52 |
| PR.P15.052.011 |  | tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm | m | € 165.46 |
| PR.P15.052.012 |  | tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm | m | € 5.16 |
| PR.P15.052.013 |  | tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm | m | € 7.89 |
| PR.P15.052.014 |  | tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm | m | € 13.05 |
| PR.P15.052.015 |  | tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm | m | € 20.19 |
| PR.P15.052.016 |  | tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm | m | € 32.18 |
| PR.P15.052.017 |  | tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm | m | € 51.61 |
| PR.P15.052.018 |  | tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm | m | € 85.92 |
| PR.P15.052.019 |  | tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm | m | € 126.50 |
| PR.P15.052.020 |  | tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm | m | € 151.80 |
| PR.P15.055.001 | Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 | d. 40 mm spess. 3,4 mm | m | € 0.47 |
| PR.P15.055.002 |  | d. 50 mm spess. 4,2 mm | m | € 0.52 |
| PR.P15.055.003 |  | d. 63 mm spess. 5,2 mm | m | € 0.72 |
| PR.P15.055.004 |  | d. 75 mm spess. 6,3 mm | m | € 0.84 |
| PR.P15.055.005 |  | d. 90 mm spess. 7,7 mm | m | € 1.08 |
| PR.P15.055.006 |  | d. 110 mm spess. 9,3 mm | m | € 1.47 |
| PR.P15.055.007 |  | d. 125 mm spess. 10,7 mm | m | € 1.83 |
| PR.P15.055.008 |  | d. 140 mm spess. 12,1 mm | m | € 2.47 |
| PR.P15.055.009 |  | d. 160 mm spess. 14,2 mm | m | € 3.36 |
| PR.P15.055.010 |  | d. 200 mm spess. 18,0 mm | m | € 5.31 |
| PR.P15.056.001 | Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | d. 40 mm spess. 3,4 mm | m | € 0.88 |
| PR.P15.056.002 |  | d. 50 mm spess. 4,2 mm | m | € 1.00 |
| PR.P15.056.003 |  | d. 63 mm spess. 5,2 mm | m | € 1.23 |
| PR.P15.056.004 |  | d. 75 mm spess. 6,3 mm | m | € 1.30 |
| PR.P15.056.005 |  | d. 90 mm spess. 7,7 mm | m | € 1.34 |
| PR.P15.056.006 |  | d. 110 mm spess. 9,3 mm | m | € 1.63 |
| PR.P15.056.007 |  | d. 125 mm spess. 10,7 mm | m | € 3.06 |
| PR.P15.056.008 |  | d. 140 mm spess. 12,1 mm | m | € 3.63 |
| PR.P15.056.009 |  | d. 160 mm spess. 14,2 mm | m | € 3.93 |
| PR.P15.056.010 |  | d. 200 mm spess. 18,0 mm | m | € 5.68 |
| PR.P15.060.001 | Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 | m | € 25.86 |
| PR.P15.060.002 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 | m | € 40.94 |
| PR.P15.060.003 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 | m | € 54.14 |
| PR.P15.060.004 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 | m | € 65.85 |
| PR.P15.060.005 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 | m | € 86.76 |
| PR.P15.060.006 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 | m | € 106.97 |
| PR.P15.060.007 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 | m | € 173.74 |
| PR.P15.060.008 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 | m | € 279.24 |
| PR.P15.060.009 |  | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 | m | € 435.51 |
| PR.P15.060.010 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 | m | € 13.98 |
| PR.P15.060.011 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 | m | € 21.58 |
| PR.P15.060.012 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 | m | € 33.56 |
| PR.P15.060.013 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 | m | € 53.28 |
| PR.P15.060.014 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 | m | € 67.31 |
| PR.P15.060.015 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 | m | € 85.34 |
| PR.P15.060.016 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 | m | € 110.16 |
| PR.P15.060.017 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 | m | € 135.89 |
| PR.P15.060.018 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 | m | € 215.95 |
| PR.P15.060.019 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 | m | € 347.47 |
| PR.P15.060.020 |  | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 | m | € 542.24 |
| PR.P15.060.021 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 | m | € 17.08 |
| PR.P15.060.022 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 | m | € 26.59 |
| PR.P15.060.023 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 | m | € 41.07 |
| PR.P15.060.024 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 | m | € 65.30 |
| PR.P15.060.025 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 | m | € 84.57 |
| PR.P15.060.026 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 | m | € 107.53 |
| PR.P15.060.027 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 | m | € 135.66 |
| PR.P15.060.028 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 | m | € 167.04 |
| PR.P15.060.029 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 | m | € 265.41 |
| PR.P15.060.030 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 | m | € 428.16 |
| PR.P15.060.031 |  | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 | m | € 669.35 |
| PR.P15.061.001 | Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | tipo SN16 diametro esterno di 200 mm | m | € 13.37 |
| PR.P15.061.002 |  | tipo SN16 diametro esterno di 250 mm | m | € 19.62 |
| PR.P15.061.003 |  | tipo SN16 diametro esterno di 315 mm | m | € 31.18 |
| PR.P15.061.004 |  | tipo SN16 diametro esterno di 400 mm | m | € 45.45 |
| PR.P15.061.005 |  | tipo SN16 diametro esterno di 500 mm | m | € 78.92 |
| PR.P15.061.006 |  | tipo SN16 diametro esterno di 630 mm | m | € 117.18 |
| PR.P15.061.007 |  | tipo SN16 diametro esterno di 800 mm | m | € 218.48 |
| PR.P15.061.008 |  | tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm | m | € 315.50 |
| PR.P15.061.009 |  | tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm | m | € 463.90 |
| PR.P15.062.001 | Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | tipo SN4 diametro esterno di 160 mm | m | € 7.86 |
| PR.P15.062.002 |  | tipo SN4 diametro esterno di 200 mm | m | € 9.50 |
| PR.P15.062.003 |  | tipo SN4 diametro esterno di 250 mm | m | € 16.40 |
| PR.P15.062.004 |  | tipo SN4 diametro esterno di 315 mm | m | € 22.93 |
| PR.P15.062.005 |  | tipo SN4 diametro esterno di 400 mm | m | € 34.05 |
| PR.P15.062.006 |  | tipo SN4 diametro esterno di 500 mm | m | € 56.07 |
| PR.P15.062.007 |  | tipo SN4 diametro esterno di 630 mm | m | € 93.21 |
| PR.P15.062.008 |  | tipo SN4 diametro esterno di 800 mm | m | € 156.66 |
| PR.P15.062.009 |  | tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm | m | € 242.21 |
| PR.P15.062.010 |  | tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm | m | € 367.85 |
| PR.P15.062.011 |  | tipo SN8 diametro esterno di 160 mm | m | € 7.86 |
| PR.P15.062.012 |  | tipo SN8 diametro esterno di 200 mm | m | € 12.22 |
| PR.P15.062.013 |  | tipo SN8 diametro esterno di 250 mm | m | € 18.17 |
| PR.P15.062.014 |  | tipo SN8 diametro esterno di 315 mm | m | € 28.06 |
| PR.P15.062.015 |  | tipo SN8 diametro esterno di 400 mm | m | € 40.92 |
| PR.P15.062.016 |  | tipo SN8 diametro esterno di 500 mm | m | € 71.04 |
| PR.P15.062.017 |  | tipo SN8 diametro esterno di 630 mm | m | € 102.55 |
| PR.P15.062.018 |  | tipo SN8 diametro esterno di 800 mm | m | € 184.80 |
| PR.P15.062.019 |  | tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm | m | € 266.86 |
| PR.P15.062.020 |  | tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm | m | € 392.38 |
| PR.P15.070.001 | Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm | cad | € 433.89 |
| PR.P15.070.002 |  | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 400 mm | cad | € 473.62 |
| PR.P15.070.003 |  | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 500 mm | cad | € 534.34 |
| PR.P15.070.004 |  | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 600 mm | cad | € 579.67 |
| PR.P15.070.005 |  | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 800 mm | cad | € 850.08 |
| PR.P15.070.006 |  | DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 1000 mm | cad | € 933.47 |
| PR.P15.070.007 |  | prolunga DN 1000 mm, H 500 mm | cad | € 133.58 |
| PR.P15.070.008 |  | DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 200 mm | cad | € 195.92 |
| PR.P15.070.009 |  | DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm | cad | € 208.88 |
| PR.P15.070.010 |  | DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 300 mm | cad | € 225.88 |
| PR.P15.070.011 |  | DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 400 mm | cad | € 248.55 |
| PR.P15.070.012 |  | prolunga DN 800 mm, H 500 mm | cad | € 125.49 |
| PR.P15.070.013 |  | DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 160 mm | cad | € 145.73 |
| PR.P15.070.014 |  | DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 200 mm | cad | € 155.44 |
| PR.P15.070.015 |  | DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 250 mm | cad | € 168.40 |
| PR.P15.070.016 |  | DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. = 300 mm | cad | € 185.40 |
| PR.P15.070.017 |  | prolunga DN 600 mm, H 500 mm | cad | € 72.86 |
| PR.P15.071.001 | Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita | DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm | cad | € 114.96 |
| PR.P15.071.002 |  | DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm | cad | € 123.06 |
| PR.P15.071.003 |  | DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm | cad | € 147.35 |
| PR.P15.071.004 |  | DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm | cad | € 155.44 |
| PR.P15.071.005 |  | DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm | cad | € 179.73 |
| PR.P15.071.006 |  | DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm | cad | € 80.96 |
| PR.P15.071.007 |  | DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm | cad | € 89.06 |
| PR.P15.071.008 |  | DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm | cad | € 93.10 |
| PR.P15.071.009 |  | DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm | cad | € 101.20 |
| PR.P15.071.010 |  | DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm | cad | € 109.30 |
| PR.P15.075.001 | Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2“, n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate | DN 1500 = 10 m3 | cad | € 8'136.35 |
| PR.P15.075.002 |  | DN 1500 da > 10 a = 15 m3 | cad | € 10'249.54 |
| PR.P15.075.003 |  | DN 1500 da > 15 a = 21 m3 | cad | € 11'462.17 |
| PR.P15.075.004 |  | sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 | cad | € 3'640.42 |
| PR.P15.075.005 |  | DN 1600 = 12 m3 | cad | € 8'861.70 |
| PR.P15.075.006 |  | DN 1600 da > 12 a = 18 m3 | cad | € 11'375.51 |
| PR.P15.075.007 |  | DN 1600 da > 18 a = 24 m3 | cad | € 12'740.19 |
| PR.P15.075.008 |  | sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 | cad | € 8'500.55 |
| PR.P15.075.009 |  | DN 1700 = 13 m3 | cad | € 9'516.97 |
| PR.P15.075.010 |  | DN 1700 da > 13 a = 20 m3 | cad | € 12'454.56 |
| PR.P15.075.011 |  | DN 1700 da > 20 a = 27 m3 | cad | € 13'979.89 |
| PR.P15.075.012 |  | sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 | cad | € 8'880.05 |
| PR.P15.075.013 |  | DN 1800 = 15 m3 | cad | € 10'655.35 |
| PR.P15.075.014 |  | DN 1800 da > 15 a = 22 m3 | cad | € 13'954.97 |
| PR.P15.075.015 |  | DN 1800 da > 22 a = 30 m3 | cad | € 15'617.74 |
| PR.P15.075.016 |  | sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 | cad | € 8'716.48 |
| PR.P15.075.017 |  | DN 2000 = 18 m3 | cad | € 12'387.44 |
| PR.P15.075.018 |  | DN 2000 da > 18 a = 28 m3 | cad | € 16'480.51 |
| PR.P15.075.019 |  | DN 2000 da > 28 a = 37 m3 | cad | € 18'444.26 |
| PR.P15.075.020 |  | sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 | cad | € 9'594.22 |
| PR.P15.075.021 |  | DN 2500 = 21 m3 | cad | € 19'244.75 |
| PR.P15.075.022 |  | DN 2500 da > 21 a = 53 m3 | cad | € 31'035.47 |
| PR.P15.075.023 |  | DN 2500 da > 53 a = 107 m3 | cad | € 46'178.12 |
| PR.P15.075.024 |  | sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 | cad | € 15'623.76 |
| PR.P15.075.025 |  | prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm | cad | € 161.52 |
| PR.P15.101.001 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati | con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 | mq | € 14.78 |
| PR.P15.101.003 |  | con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50 | mq | € 15.42 |
| PR.P15.101.005 |  | con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50 | mq | € 16.07 |
| PR.P15.101.007 |  | con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 | mq | € 16.71 |
| PR.P15.101.009 |  | con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50 | mq | € 18.76 |
| PR.P15.101.011 |  | con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 | mq | € 19.28 |
| PR.P15.161.007 | Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto | DN 200 spessore 9,0 mm, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3 | m | € 7.97 |
| PR.P15.171.001 | Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco | per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm | cad | € 37.95 |
| Capitolo P18 - ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |  |  |  |  |
| PR.P18.015.001 | Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio | spessore mm 20 | mq | € 2.48 |
| PR.P18.015.002 |  | spessore mm 30 | mq | € 3.56 |
| PR.P18.015.003 |  | spessore mm 40 | mq | € 4.75 |
| PR.P18.015.004 |  | spessore mm 50 | mq | € 5.81 |
| PR.P18.015.005 |  | spessore mm 60 | mq | € 7.23 |
| PR.P18.015.006 |  | spessore mm 80 | mq | € 10.08 |
| PR.P18.015.007 |  | spessore mm 100 | mq | € 12.65 |
| PR.P18.016.001 | Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato | spessore mm 30 | mq | € 3.64 |
| PR.P18.016.002 |  | spessore mm 40 | mq | € 4.85 |
| PR.P18.016.003 |  | spessore mm 50 | mq | € 6.06 |
| PR.P18.016.004 |  | spessore mm 60 | mq | € 7.28 |
| PR.P18.016.005 |  | spessore mm 80 | mq | € 16.19 |
| PR.P18.016.006 |  | spessore mm 100 | mq | € 20.24 |
| PR.P18.017.001 | Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163, ad alta resistenza meccanica | densità 20 kg/m3, spessore 50 mm | mq | € 2.25 |
| PR.P18.017.002 |  | densità 25 kg/m3, spessore 50 mm | mq | € 3.36 |
| PR.P18.017.003 |  | densità 30 kg/m3, spessore 50 mm | mq | € 4.48 |
| PR.P18.018.001 | Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165 | rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m3, spessore mm. 20 | mq | € 3.94 |
| PR.P18.018.002 |  | rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m3, spessore mm. 30 | mq | € 5.41 |
| PR.P18.018.003 |  | rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m3, spessore mm. 40 | mq | € 6.85 |
| PR.P18.018.004 |  | rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 | mq | € 4.76 |
| PR.P18.018.005 |  | rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30 | mq | € 6.25 |
| PR.P18.018.006 |  | rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40 | mq | € 7.88 |
| PR.P18.018.007 |  | rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50 | mq | € 9.42 |
| PR.P18.018.008 |  | rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60 | mq | € 11.04 |
| PR.P18.019.001 | Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale | densità 140 kg/m3 spessore mm 20 | mq | € 7.46 |
| PR.P18.019.002 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 30 | mq | € 10.69 |
| PR.P18.019.003 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 40 | mq | € 14.23 |
| PR.P18.019.004 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 50 | mq | € 19.67 |
| PR.P18.019.005 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 60 | mq | € 21.50 |
| PR.P18.019.006 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 80 | mq | € 25.30 |
| PR.P18.019.007 |  | densità 140 kg/m3 spessore mm 100 | mq | € 31.63 |
| PR.P18.020.001 | Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce | densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 | mq | € 5.82 |
| PR.P18.020.002 |  | densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 | mq | € 5.82 |
| PR.P18.020.003 |  | densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5 | mq | € 7.27 |
| PR.P18.020.004 |  | densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10 | mq | € 9.74 |
| PR.P18.021.001 | Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce | h 75 mm | mq | € 4.47 |
| PR.P18.021.002 |  | h 100 mm | mq | € 4.47 |
| PR.P18.021.003 |  | h 150 mm | mq | € 4.47 |
| PR.P18.022.001 | Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa | densità 80 kg/m3 spessore 50 mm | mq | € 6.87 |
| PR.P18.022.002 |  | densità 80 kg/m3 spessore 60 mm | mq | € 7.02 |
| PR.P18.023.001 | Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma UNI 13162, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa | densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm | mq | € 2.56 |
| PR.P18.023.002 |  | densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm | mq | € 3.52 |
| PR.P18.024.001 | Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168 | spessore mm 35 | mq | € 5.18 |
| PR.P18.024.002 |  | spessore mm 50 | mq | € 6.49 |
| Capitolo P19 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |  |
| PR.P19.018.001 | membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile | Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3 | mq | € 2.96 |
| PR.P19.018.007 |  | Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3 | mq | € 2.99 |
| PR.P19.018.008 |  | Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4 | mq | € 3.20 |
| PR.P19.018.010 |  | Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq | mq | € 2.96 |
| PR.P19.018.012 |  | Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq | mq | € 3.26 |
| PR.P19.018.013 |  | Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3 | mq | € 3.36 |
| PR.P19.018.014 |  | Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | mq | € 3.93 |
| PR.P19.018.016 |  | Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq | mq | € 6.20 |
| PR.P19.018.017 |  | Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | mq | € 4.62 |
| PR.P19.018.018 |  | Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq | mq | € 5.65 |
| PR.P19.018.019 |  | Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3 | mq | € 5.24 |
| PR.P19.018.020 |  | Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | mq | € 4.62 |
| PR.P19.018.024 |  | Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq | mq | € 7.02 |
| PR.P19.018.025 |  | Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3 | mq | € 4.88 |
| PR.P19.018.026 |  | Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4 | mq | € 5.50 |
| PR.P19.018.030 |  | Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq | mq | € 5.04 |
| Capitolo P21 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI: I prezzi riportati si intendono per materiali resi franco cantiere salvo diversa indicazione. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. |  |  |  |  |
| PR.P21.001.001 | Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K | 1 x 1,5 mmq | m | € 0.15 |
| PR.P21.001.002 |  | 1 x 2,5 mmq | m | € 0.25 |
| PR.P21.001.003 |  | 1 x 4 mmq | m | € 0.39 |
| PR.P21.001.004 |  | 1 x 6 mmq | m | € 0.58 |
| PR.P21.001.005 |  | 1 x 10 mmq | m | € 1.21 |
| PR.P21.001.006 |  | 1 x 16 mmq | m | € 1.87 |
| PR.P21.001.007 |  | 1 x 25 mmq | m | € 2.85 |
| PR.P21.001.008 |  | 1 x 35 mmq | m | € 3.98 |
| PR.P21.001.009 |  | 1 x 50 mmq | m | € 5.71 |
| PR.P21.001.010 |  | 1 x 70 mmq | m | € 7.98 |
| PR.P21.001.011 |  | 1 x 95 mmq | m | € 10.65 |
| PR.P21.001.012 |  | 1 x 120 mmq | m | € 13.73 |
| PR.P21.001.013 |  | 1 x 150 mmq | m | € 16.99 |
| PR.P21.001.014 |  | 1 x 185 mmq | m | € 20.81 |
| PR.P21.001.015 |  | 1 x 240 mmq | m | € 27.22 |
| PR.P21.002.006 | Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR | 2 x 1 mmq | m | € 0.35 |
| PR.P21.002.007 |  | 2 x 1,5mmq | m | € 0.49 |
| PR.P21.002.008 |  | 2 x 2,5 mmq | m | € 0.77 |
| PR.P21.002.009 |  | 2 x 4 mmq | m | € 1.15 |
| PR.P21.002.010 |  | 2 x 6 mmq | m | € 0.68 |
| PR.P21.002.011 |  | 3 x 1 mmq | m | € 0.47 |
| PR.P21.002.012 |  | 3 x 1,5 mmq | m | € 0.58 |
| PR.P21.002.013 |  | 3 x 2,5 mmq | m | € 0.91 |
| PR.P21.002.014 |  | 3 x 4 mmq | m | € 1.62 |
| PR.P21.002.015 |  | 3 x 6 mmq | m | € 2.34 |
| PR.P21.002.016 |  | 4 x 1 mmq | m | € 0.66 |
| PR.P21.002.017 |  | 4 x 1,5 mmq | m | € 0.87 |
| PR.P21.002.018 |  | 4 x 2,5 mmq | m | € 1.37 |
| PR.P21.002.019 |  | 4 x 4 mmq | m | € 2.11 |
| PR.P21.002.020 |  | 4 x 6 mmq | m | € 3.06 |
| PR.P21.002.021 |  | 5 x 1 mmq | m | € 0.82 |
| PR.P21.002.022 |  | 5 x 1,5 mmq | m | € 1.09 |
| PR.P21.002.023 |  | 5 x 2,5 mmq | m | € 1.72 |
| PR.P21.002.024 |  | 5 x 4 mmq | m | € 2.66 |
| PR.P21.002.025 |  | 5 x 6 mmq | m | € 3.82 |
| PR.P21.002.026 |  | 7 G 1 mmq | m | € 1.28 |
| PR.P21.002.027 |  | 10 G 1 mmq | m | € 1.68 |
| PR.P21.002.028 |  | 12 G 1 mmq | m | € 1.96 |
| PR.P21.002.029 |  | 14 G 1 mmq | m | € 2.28 |
| PR.P21.002.030 |  | 16 G 1 mmq | m | € 2.58 |
| PR.P21.002.031 |  | 19 G 1 mmq | m | € 3.01 |
| PR.P21.002.032 |  | 24 G 1 mmq | m | € 3.78 |
| PR.P21.002.033 |  | 7 G 1,5 mmq | m | € 1.70 |
| PR.P21.002.034 |  | 10 G 1,5 mmq | m | € 2.29 |
| PR.P21.002.035 |  | 12 G 1,5 mmq | m | € 2.66 |
| PR.P21.002.036 |  | 14 G 1,5 mmq | m | € 3.05 |
| PR.P21.002.037 |  | 16 G 1,5 mmq | m | € 3.49 |
| PR.P21.002.038 |  | 19 G 1,5mmq | m | € 4.09 |
| PR.P21.002.039 |  | 24 G 1,5 mmq | m | € 5.17 |
| PR.P21.003.001 | Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: | 1 x 1,5 mmq | m | € 0.35 |
| PR.P21.003.002 |  | 1 x 2,5 mmq | m | € 0.46 |
| PR.P21.003.003 |  | 1 x 4 mmq | m | € 0.62 |
| PR.P21.003.004 |  | 1 x 6 mmq | m | € 0.85 |
| PR.P21.003.005 |  | 1 x 10 mmq | m | € 1.34 |
| PR.P21.003.006 |  | 1 x 16 mmq | m | € 2.01 |
| PR.P21.003.007 |  | 1 x 25 mmq | m | € 3.01 |
| PR.P21.003.008 |  | 1 x 35 mmq | m | € 4.15 |
| PR.P21.003.009 |  | 1 x 50 mmq | m | € 5.86 |
| PR.P21.003.010 |  | 1 x 70 mmq | m | € 8.12 |
| PR.P21.003.011 |  | 1 x 95 mmq | m | € 10.78 |
| PR.P21.003.012 |  | 1 x 120 mmq | m | € 13.86 |
| PR.P21.003.013 |  | 1 x 150 mmq | m | € 17.10 |
| PR.P21.003.014 |  | 1 x 185 mmq | m | € 20.94 |
| PR.P21.003.015 |  | 1 x 240 mmq | m | € 27.36 |
| PR.P21.003.016 |  | 1 x 300 mmq | m | € 34.33 |
| PR.P21.003.017 |  | 1 x 400 mmq | m | € 41.09 |
| PR.P21.003.018 |  | 2 x 1,5 mmq | m | € 0.61 |
| PR.P21.003.019 |  | 2 x 2,5 mmq | m | € 0.86 |
| PR.P21.003.020 |  | 2 x 4 mmq | m | € 1.23 |
| PR.P21.003.021 |  | 2 x 6 mmq | m | € 1.73 |
| PR.P21.003.022 |  | 2 x 10 mmq | m | € 2.93 |
| PR.P21.003.023 |  | 2 x 16 mmq | m | € 4.38 |
| PR.P21.003.024 |  | 2 x 25 mmq | m | € 6.57 |
| PR.P21.003.025 |  | 2 x 35 mmq | m | € 9.07 |
| PR.P21.003.026 |  | 2 x 50 mmq | m | € 13.02 |
| PR.P21.003.027 |  | 3 x 1,5 mmq | m | € 0.68 |
| PR.P21.003.028 |  | 3 x 2,5 mmq | m | € 1.01 |
| PR.P21.003.029 |  | 3 x 4 mmq | m | € 1.70 |
| PR.P21.003.030 |  | 3 x 6 mmq | m | € 2.39 |
| PR.P21.003.031 |  | 3 x 10 mmq | m | € 4.15 |
| PR.P21.003.032 |  | 3 x 16 mmq | m | € 6.24 |
| PR.P21.003.033 |  | 3 x 25 mmq | m | € 9.45 |
| PR.P21.003.034 |  | 3 x 35 mmq | m | € 13.04 |
| PR.P21.003.035 |  | 3 x 50 mmq | m | € 18.54 |
| PR.P21.003.036 |  | 3 x 70 mmq | m | € 25.60 |
| PR.P21.003.037 |  | 3 x 95 mmq | m | € 34.91 |
| PR.P21.003.038 |  | 3 x 120 mmq | m | € 42.14 |
| PR.P21.003.040 |  | 4 x 1,5 mmq | m | € 1.00 |
| PR.P21.003.041 |  | 4 x 2,5 mmq | m | € 1.48 |
| PR.P21.003.042 |  | 4 x 4 mmq | m | € 2.19 |
| PR.P21.003.043 |  | 4 x 6 mmq | m | € 3.11 |
| PR.P21.003.044 |  | 4 x 10 mmq | m | € 5.44 |
| PR.P21.003.045 |  | 4 x 16 mmq | m | € 8.22 |
| PR.P21.003.046 |  | 4 x 25 mmq | m | € 12.50 |
| PR.P21.003.047 |  | 3 x 35 + 1 x 25 mmq | m | € 16.09 |
| PR.P21.003.048 |  | 3 x 50 + 1 x 25 mmq | m | € 21.71 |
| PR.P21.003.049 |  | 3 x 70 + 1 x 35 mmq | m | € 30.27 |
| PR.P21.003.050 |  | 3 x 95 + 1 x 50 mmq | m | € 40.64 |
| PR.P21.003.051 |  | 3 x 120 + 1 x 70 mmq | m | € 53.47 |
| PR.P21.003.053 |  | 5 x 1,5 mmq | m | € 1.21 |
| PR.P21.003.054 |  | 5 x 2,5 mmq | m | € 1.82 |
| PR.P21.003.055 |  | 5 x 4 mmq | m | € 2.71 |
| PR.P21.003.056 |  | 5 x 6 mmq | m | € 3.88 |
| PR.P21.003.057 |  | 5 x 10 mmq | m | € 6.76 |
| PR.P21.003.058 |  | 5 x 16 mmq | m | € 10.27 |
| PR.P21.003.059 |  | 5 x 25 mmq | m | € 15.41 |
| PR.P21.003.060 |  | 5 x 35 mmq | m | € 21.58 |
| PR.P21.003.062 |  | 7 x 1,5 mmq | m | € 2.02 |
| PR.P21.003.063 |  | 10 x 1,5 mmq | m | € 2.73 |
| PR.P21.003.064 |  | 12 x 1,5 mmq | m | € 3.14 |
| PR.P21.003.065 |  | 16 x 1,5 mmq | m | € 4.00 |
| PR.P21.003.066 |  | 19 x 1,5 mmq | m | € 4.59 |
| PR.P21.003.067 |  | 24 x 1,5 mmq | m | € 5.71 |
| PR.P21.003.068 |  | 7 x 2,5 mmq | m | € 2.88 |
| PR.P21.003.070 |  | 12 x 2,5 mmq | m | € 4.59 |
| PR.P21.003.071 |  | 16 x 2,5 mmq | m | € 6.08 |
| PR.P21.003.072 |  | 19 x 2,5 mmq | m | € 7.06 |
| PR.P21.003.073 |  | 24 x 2,5 mmq | m | € 8.79 |
| PR.P21.004.001 | Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: | 1 x 10 mmq | m | € 1.57 |
| PR.P21.004.002 |  | 1 x 16 mmq | m | € 2.23 |
| PR.P21.004.003 |  | 1 x 25 mmq | m | € 3.24 |
| PR.P21.004.004 |  | 1 x 35 mmq | m | € 4.40 |
| PR.P21.004.005 |  | 1 x 50 mmq | m | € 6.14 |
| PR.P21.004.006 |  | 1 x 70 mmq | m | € 8.49 |
| PR.P21.004.007 |  | 1 x 95 mmq | m | € 11.23 |
| PR.P21.004.008 |  | 1 x 120 mmq | m | € 14.43 |
| PR.P21.004.009 |  | 1 x 150 mmq | m | € 17.82 |
| PR.P21.004.010 |  | 1 x 185 mmq | m | € 21.87 |
| PR.P21.004.011 |  | 1 x 240 mmq | m | € 28.48 |
| PR.P21.004.012 |  | 1 x 300 mmq | m | € 35.67 |
| PR.P21.004.013 |  | 2 x 1,5 mmq | m | € 0.91 |
| PR.P21.004.014 |  | 2 x 2,5 mmq | m | € 0.71 |
| PR.P21.004.015 |  | 2 x 4 mmq | m | € 1.00 |
| PR.P21.004.016 |  | 2 x 6 mmq | m | € 1.92 |
| PR.P21.004.017 |  | 2 x 10 mmq | m | € 3.16 |
| PR.P21.004.018 |  | 2 x 16 mmq | m | € 4.67 |
| PR.P21.004.019 |  | 2 x 25 mmq | m | € 3.23 |
| PR.P21.004.020 |  | 2 x 35 mmq | m | € 9.68 |
| PR.P21.004.021 |  | 2 x 50 mmq | m | € 13.69 |
| PR.P21.004.022 |  | 3 x 1,5 mmq | m | € 0.90 |
| PR.P21.004.023 |  | 3 x 2,5 mmq | m | € 1.28 |
| PR.P21.004.024 |  | 3 x 4 mmq | m | € 1.87 |
| PR.P21.004.025 |  | 3 x 6 mmq | m | € 2.61 |
| PR.P21.004.026 |  | 3 x 10 mmq | m | € 4.40 |
| PR.P21.004.027 |  | 3 x 16 mmq | m | € 6.62 |
| PR.P21.004.028 |  | 3 x 25 mmq | m | € 9.99 |
| PR.P21.004.029 |  | 3 x 35 mmq | m | € 13.70 |
| PR.P21.004.030 |  | 3 x 50 mmq | m | € 19.56 |
| PR.P21.004.031 |  | 3 x 95 mmq | m | € 36.41 |
| PR.P21.004.034 |  | 4 x 1,5 mmq | m | € 1.13 |
| PR.P21.004.035 |  | 4 x 2,5 mmq | m | € 1.66 |
| PR.P21.004.036 |  | 4 x 4 mmq | m | € 2.40 |
| PR.P21.004.037 |  | 4 x 6 mmq | m | € 3.42 |
| PR.P21.004.038 |  | 4 x 10 mmq | m | € 5.82 |
| PR.P21.004.039 |  | 4 x 16 mmq | m | € 8.83 |
| PR.P21.004.040 |  | 4 x 25 mmq | m | € 13.38 |
| PR.P21.004.041 |  | 3 x 35 + 1 x 25 mmq | m | € 17.15 |
| PR.P21.004.042 |  | 3 x 50 + 1 x 25 mmq | m | € 22.82 |
| PR.P21.004.043 |  | 3 x 70 + 1 x 25 mmq | m | € 31.97 |
| PR.P21.004.044 |  | 3 x 95 + 1 x 50 mmq | m | € 42.90 |
| PR.P21.004.047 |  | 5 x 1,5 mmq | m | € 1.63 |
| PR.P21.004.048 |  | 5 x 2,5 mmq | m | € 2.06 |
| PR.P21.004.049 |  | 5 x 4 mmq | m | € 1.96 |
| PR.P21.004.050 |  | 5x 6 mmq | m | € 2.82 |
| PR.P21.004.051 |  | 5 x 10 mmq | m | € 4.11 |
| PR.P21.004.052 |  | 5 x 16 mmq | m | € 5.88 |
| PR.P21.004.053 |  | 5 x 25 mmq | m | € 9.97 |
| PR.P21.004.054 |  | 5 x 35 mmq | m | € 14.79 |
| PR.P21.004.056 |  | 7 G 1,5 mmq | m | € 2.16 |
| PR.P21.004.057 |  | 10 G 1,5 mmq | m | € 2.90 |
| PR.P21.004.058 |  | 12 G 1,5 mmq | m | € 3.34 |
| PR.P21.004.059 |  | 16 G 1,5 mmq | m | € 4.21 |
| PR.P21.004.060 |  | 19 G 1,5 mmq | m | € 4.84 |
| PR.P21.004.061 |  | 24 G 1,5 mmq | m | € 6.02 |
| PR.P21.004.062 |  | 7 G 2,5 mmq | m | € 3.07 |
| PR.P21.004.063 |  | 10 G 2,5 mmq | m | € 4.20 |
| PR.P21.004.064 |  | 12 G 2,5 mmq | m | € 4.87 |
| PR.P21.004.065 |  | 16 G 2,5 mmq | m | € 6.49 |
| PR.P21.004.066 |  | 19 G 2,5 mmq | m | € 7.51 |
| PR.P21.004.067 |  | 24 G 2,5 mmq | m | € 9.37 |
| PR.P21.005.001 | Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ : | cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R | m | € 0.16 |
| PR.P21.005.002 |  | cavo telef. 2 coppie diametro 0,6 mm sigla TR/R | m | € 0.25 |
| PR.P21.005.003 |  | cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R | m | € 0.89 |
| PR.P21.005.004 |  | cavo telef. 21 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R | m | € 1.48 |
| PR.P21.005.005 |  | cavo telef. 50 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R | m | € 5.41 |
| PR.P21.005.009 |  | tipo UTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC | m | € 0.25 |
| PR.P21.005.011 |  | tipo FTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC | m | € 0.39 |
| PR.P21.006.001 | Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9: | 1 x 1,5 mmq | m | € 0.25 |
| PR.P21.006.002 |  | 1 x 2,5 mmq | m | € 0.40 |
| PR.P21.006.003 |  | 1 x 4 mmq | m | € 0.65 |
| PR.P21.006.004 |  | 1 x 6 mmq | m | € 0.95 |
| PR.P21.006.009 |  | 1 x 50 mmq | m | € 7.79 |
| PR.P21.007.013 | Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H: | 2 x 1,5 mmq | m | € 11.39 |
| PR.P21.007.014 |  | 2 x 2,5 mmq | m | € 15.18 |
| PR.P21.007.016 |  | 2 x 6 mmq | m | € 33.81 |
| PR.P21.007.024 |  | 3 x 10 mmq | m | € 52.47 |
| PR.P21.007.027 |  | 4 x 1,5 mmq | m | € 13.91 |
| PR.P21.007.029 |  | 4 x 4 mmq | m | € 37.46 |
| PR.P21.007.032 |  | 4 x 16 mmq | m | € 83.77 |
| PR.P21.008.001 | Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2: | Ø 16 mm | m | € 0.16 |
| PR.P21.008.002 |  | Ø 20 mm | m | € 0.20 |
| PR.P21.008.003 |  | Ø 25 mm | m | € 0.33 |
| PR.P21.008.004 |  | Ø 32 mm | m | € 0.40 |
| PR.P21.008.005 |  | Ø 40 mm | m | € 0.71 |
| PR.P21.008.006 |  | Ø 50 mm | m | € 0.99 |
| PR.P21.009.001 | Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 per installazione a vista sulle strutture: | Ø 16 mm | m | € 0.25 |
| PR.P21.009.002 |  | Ø 20 mm | m | € 0.35 |
| PR.P21.009.003 |  | Ø 25 mm | m | € 0.49 |
| PR.P21.009.004 |  | Ø 32 mm | m | € 0.73 |
| PR.P21.009.005 |  | Ø 40 mm | m | € 0.96 |
| PR.P21.009.006 |  | Ø 50 mm | m | € 1.28 |
| PR.P21.011.001 | Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 50086-2-4 e marchio IMQ: | tubo diam. esterno 63 mm | m | € 0.97 |
| PR.P21.011.002 |  | tubo diam. esterno 75 mm | m | € 1.11 |
| PR.P21.011.003 |  | tubo diam. esterno 90 mm | m | € 1.53 |
| PR.P21.011.004 |  | tubo diam. esterno 110 mm | m | € 1.96 |
| PR.P21.011.005 |  | tubo diam. esterno 125 mm | m | € 2.45 |
| PR.P21.011.006 |  | tubo diam. esterno 140 mm | m | € 2.99 |
| PR.P21.011.007 |  | tubo diam. esterno 160 mm | m | € 4.14 |
| PR.P21.011.008 |  | tubo diam. esterno 200 mm | m | € 6.20 |
| PR.P21.012.001 | Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25: | Ø 16 mm | m | € 1.04 |
| PR.P21.012.002 |  | Ø 20 mm | m | € 1.32 |
| PR.P21.012.003 |  | Ø 25 mm | m | € 1.94 |
| PR.P21.012.004 |  | Ø 32 mm | m | € 2.49 |
| PR.P21.012.005 |  | Ø 40 mm | m | € 3.31 |
| PR.P21.012.006 |  | Ø 50 mm | m | € 4.59 |
| PR.P21.013.001 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme EN 50086-2-3 e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori: | Ø 12 mm | m | € 1.08 |
| PR.P21.013.002 |  | Ø 16 mm | m | € 1.23 |
| PR.P21.013.003 |  | Ø 20 mm | m | € 1.40 |
| PR.P21.013.004 |  | Ø 28 mm | m | € 2.16 |
| PR.P21.013.005 |  | Ø 32 mm | m | € 2.40 |
| PR.P21.013.006 |  | Ø 40 mm | m | € 4.17 |
| PR.P21.013.007 |  | Ø 50 mm | m | € 5.71 |
| PR.P21.014.001 | Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | elemento rettilineo 100 x 50 x 0,8 mm | m | € 6.17 |
| PR.P21.014.002 |  | elemento rettilineo 150 x 50 x 0,8 mm | m | € 7.26 |
| PR.P21.014.003 |  | elemento rettilineo 200 x 50 x 1 mm | m | € 9.58 |
| PR.P21.014.004 |  | elemento rettilineo 300 x 50 x 1,2 mm | m | € 12.84 |
| PR.P21.014.005 |  | elemento rettilineo 400 x 50 x 1,2 mm | m | € 16.63 |
| PR.P21.014.006 |  | elemento rettilineo 500 x 50 x 1,2 mm | m | € 19.01 |
| PR.P21.014.007 |  | elemento rettilineo 100 x 75 x 0,8 mm | m | € 7.26 |
| PR.P21.014.008 |  | elemento rettilineo 150 x 75 x 1 mm | m | € 8.55 |
| PR.P21.014.009 |  | elemento rettilineo 200 x 75 x 1 mm | m | € 10.66 |
| PR.P21.014.010 |  | elemento rettilineo 300 x 75 x 1,2 mm | m | € 14.32 |
| PR.P21.014.011 |  | elemento rettilineo 400 x 75 x 1,2 mm | m | € 17.52 |
| PR.P21.014.012 |  | elemento rettilineo 500 x 75 x 1,2 mm | m | € 20.02 |
| PR.P21.015.001 | Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard: | elemento rettilineo dim. 70 x 20 mm - 3 scomparti | m | € 7.51 |
| PR.P21.015.003 |  | elemento rettilineo dim. 120 x 25 mm - 4/5 scomparti | m | € 6.33 |
| PR.P21.016.001 | Separatore per canala in acciaio zincato chiusa o forata tipo sendzimir con bulloni di fissaggio: | per canala altezza 50 mm | m | € 5.06 |
| PR.P21.016.002 |  | per canala altezza 75 mm | m | € 4.92 |
| PR.P21.017.001 | Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | elemento rettilineo vern. 75 x 75 mm | m | € 8.32 |
| PR.P21.017.002 |  | elemento rettilineo vern. 100 x 75 mm | m | € 10.31 |
| PR.P21.017.003 |  | elemento rettilineo vern. 150 x 75 mm | m | € 12.17 |
| PR.P21.017.004 |  | elemento rettilineo vern. 200 x 75 mm | m | € 15.05 |
| PR.P21.017.005 |  | elemento rettilineo vern. 300 x 75 mm | m | € 20.91 |
| PR.P21.017.006 |  | coperchio verniciato 75 mm | m | € 4.50 |
| PR.P21.017.007 |  | coperchio verniciato 100 mm | m | € 5.21 |
| PR.P21.017.008 |  | coperchio verniciato 150 mm | m | € 7.25 |
| PR.P21.017.009 |  | coperchio verniciato 200 mm | m | € 8.99 |
| PR.P21.017.010 |  | coperchio verniciato 300 mm | m | € 12.84 |
| PR.P21.017.011 |  | elemento rettilineo zincato 75 x 75 mm | m | € 6.02 |
| PR.P21.017.012 |  | elemento rettilineo zincato 100 x 75 mm | m | € 7.55 |
| PR.P21.017.013 |  | elemento rettilineo zincato 150 x 75 mm | m | € 8.94 |
| PR.P21.017.014 |  | elemento rettilineo zincato 200 x 75 mm | m | € 11.17 |
| PR.P21.017.015 |  | elemento rettilineo zincato 300 x 75 mm | m | € 14.98 |
| PR.P21.017.016 |  | coperchio zincato 75 mm | m | € 3.72 |
| PR.P21.017.017 |  | coperchio zincato 100 mm | m | € 4.00 |
| PR.P21.017.018 |  | coperchio zincato 150 mm | m | € 5.46 |
| PR.P21.017.019 |  | coperchio zincato 200 mm | m | € 6.73 |
| PR.P21.017.020 |  | coperchio zincato 300 mm | m | € 8.64 |
| PR.P21.018.001 | Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: | elemento rettilineo con coperchio 25 x 30 mm | m | € 1.81 |
| PR.P21.018.002 |  | elemento rettilineo con coperchio 40 x 40 mm | m | € 2.87 |
| PR.P21.018.003 |  | elemento rettilineo con coperchio 60 x 40 mm | m | € 4.64 |
| PR.P21.018.004 |  | elemento rettilineo con coperchio 80 x 40 mm | m | € 6.60 |
| PR.P21.018.005 |  | elemento rettilineo con coperchio 100 x 40 mm | m | € 7.50 |
| PR.P21.018.006 |  | elemento rettilineo con coperchio 120 x 40 mm | m | € 9.53 |
| PR.P21.018.007 |  | elemento rettilineo con coperchio 60 x 60 mm | m | € 5.89 |
| PR.P21.018.008 |  | elemento rettilineo con coperchio 80 x 60 mm | m | € 7.89 |
| PR.P21.018.009 |  | elemento rettilineo con coperchio 100 x 60 mm | m | € 9.93 |
| PR.P21.018.010 |  | elemento rettilineo con coperchio 120 x 60 mm | m | € 11.47 |
| PR.P21.018.011 |  | elemento rettilineo con coperchio 150 x 60 mm | m | € 14.02 |
| PR.P21.018.012 |  | elemento rettilineo con coperchio 200 x 60 mm | m | € 18.57 |
| PR.P21.018.013 |  | elemento rettilineo con coperchio 100 x 80 mm | m | € 12.76 |
| PR.P21.018.014 |  | elemento rettilineo con coperchio 120 x 80 mm | m | € 15.04 |
| PR.P21.018.015 |  | elemento rettilineo con coperchio 150 x 80 mm | m | € 18.22 |
| PR.P21.018.016 |  | separatore per canale 40 mm | m | € 2.96 |
| PR.P21.018.018 |  | separatore per canale 60 mm | m | € 3.21 |
| PR.P21.019.001 | Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | interruttore unipolare | cad | € 3.79 |
| PR.P21.019.002 |  | interruttore bipolare | cad | € 8.20 |
| PR.P21.019.003 |  | deviatore | cad | € 4.87 |
| PR.P21.019.004 |  | invertitore | cad | € 9.53 |
| PR.P21.019.005 |  | pulsante | cad | € 3.68 |
| PR.P21.019.006 |  | pulsante con tirante | cad | € 8.51 |
| PR.P21.019.007 |  | pulsante con targa | cad | € 10.11 |
| PR.P21.019.008 |  | spia con lampadina | cad | € 5.36 |
| PR.P21.019.009 |  | presa 2 x 10A + T | cad | € 3.72 |
| PR.P21.019.010 |  | presa 2 x 10/16A + T | cad | € 5.83 |
| PR.P21.019.011 |  | presa UNEL 2 x 16A + T bivalente | cad | € 3.72 |
| PR.P21.019.012 |  | uscita cavo | cad | € 2.01 |
| PR.P21.019.013 |  | portafusibili con fusibile | cad | € 5.33 |
| PR.P21.019.014 |  | ronzatore | cad | € 11.01 |
| PR.P21.019.015 |  | suoneria | cad | € 18.57 |
| PR.P21.019.016 |  | interruttore automatico 1 P+N/10A /3KA | cad | € 47.29 |
| PR.P21.019.017 |  | interruttore automatico differenziale 1P+ N / 3 KA / 10 mA | cad | € 115.60 |
| PR.P21.019.018 |  | placca alluminio anodizzato 3 posti | cad | € 2.06 |
| PR.P21.019.019 |  | placca alluminio anodizzato 4 posti | cad | € 5.45 |
| PR.P21.019.020 |  | placca alluminio anodizzato 6 posti | cad | € 7.01 |
| PR.P21.019.021 |  | placca in resina 3 posti | cad | € 1.00 |
| PR.P21.019.022 |  | placca in resina 4 posti | cad | € 3.58 |
| PR.P21.019.023 |  | placca in resina 6 posti | cad | € 5.78 |
| PR.P21.019.024 |  | supporto 3 posti | cad | € 0.78 |
| PR.P21.019.025 |  | supporto 4 posti | cad | € 1.82 |
| PR.P21.019.026 |  | supporto 6 posti | cad | € 2.05 |
| PR.P21.019.027 |  | regolatore luminosità | cad | € 18.24 |
| PR.P21.019.028 |  | custodia 3 posti con guaina | cad | € 4.30 |
| PR.P21.019.029 |  | custodia 3 posti con portello | cad | € 2.01 |
| PR.P21.019.030 |  | custodia 1 posti con guaina | cad | € 2.95 |
| PR.P21.019.031 |  | custodia 1 posti con portello | cad | € 1.34 |
| PR.P21.019.032 |  | scatola incasso 3 posti | cad | € 0.29 |
| PR.P21.019.033 |  | scatola incasso 4 posti | cad | € 0.77 |
| PR.P21.019.034 |  | presa con trasformatore per rasoio elettrico | cad | € 50.09 |
| PR.P21.019.035 |  | presa TV | cad | € 5.86 |
| PR.P21.020.001 | Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | interruttore unipolare | cad | € 4.74 |
| PR.P21.020.002 |  | interruttore bipolare | cad | € 8.08 |
| PR.P21.020.003 |  | deviatore | cad | € 5.73 |
| PR.P21.020.004 |  | invertitore | cad | € 8.86 |
| PR.P21.020.005 |  | pulsante | cad | € 4.86 |
| PR.P21.020.006 |  | pulsante con tirante | cad | € 8.94 |
| PR.P21.020.007 |  | pulsante con stringa | cad | € 12.76 |
| PR.P21.020.008 |  | spia con lampadina | cad | € 7.11 |
| PR.P21.020.009 |  | presa 2 x 10A + T | cad | € 3.71 |
| PR.P21.020.010 |  | presa 2 x 16A + T bivalente | cad | € 5.17 |
| PR.P21.020.011 |  | presa UNEL 2 x 16A + T | cad | € 10.87 |
| PR.P21.020.012 |  | uscita cavo | cad | € 1.57 |
| PR.P21.020.013 |  | portafusibile c/fusibile | cad | € 10.32 |
| PR.P21.020.014 |  | ronzatore | cad | € 11.92 |
| PR.P21.020.015 |  | suoneria | cad | € 16.18 |
| PR.P21.020.016 |  | interruttore automatico unipolare | cad | € 33.99 |
| PR.P21.020.017 |  | interruttore automatico differenziale | cad | € 83.59 |
| PR.P21.020.018 |  | lampada emergenza autonoma | cad | € 63.86 |
| PR.P21.020.019 |  | placca verniciata 3 posti | cad | € 10.55 |
| PR.P21.020.020 |  | placca verniciata 4 posti | cad | € 14.81 |
| PR.P21.020.021 |  | placca verniciata 6 posti | cad | € 21.45 |
| PR.P21.020.022 |  | supporto p.d 3 posti | cad | € 0.90 |
| PR.P21.020.023 |  | supporto p.d 4 posti | cad | € 2.15 |
| PR.P21.020.024 |  | supporto p.d 6 posti | cad | € 4.24 |
| PR.P21.021.001 | Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo: | interruttore 1 x 16A | cad | € 5.22 |
| PR.P21.021.002 |  | interruttore 2 x 16A | cad | € 5.22 |
| PR.P21.021.003 |  | interruttore 3 x 16A | cad | € 6.65 |
| PR.P21.021.004 |  | deviatore 1 x 16A | cad | € 5.69 |
| PR.P21.021.005 |  | pulsante apertura/chiusura 1 x 10A | cad | € 5.44 |
| PR.P21.021.006 |  | pulsante 1 x 16A | cad | € 5.57 |
| PR.P21.022.001 | Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: | presa 2 x 16A + T | cad | € 43.17 |
| PR.P21.022.002 |  | presa 2 x 32A + T | cad | € 60.35 |
| PR.P21.022.003 |  | presa 3 x 16A + T | cad | € 50.42 |
| PR.P21.022.004 |  | presa 3 x 32A + T | cad | € 66.99 |
| PR.P21.022.005 |  | presa 3 x 16A + N + T | cad | € 58.28 |
| PR.P21.022.006 |  | presa 3 x 32A + N + T | cad | € 70.28 |
| PR.P21.022.007 |  | presa 3 x 63A + N + T | cad | € 131.23 |
| PR.P21.022.008 |  | spina 2 x 16A + T con ghiera | cad | € 5.05 |
| PR.P21.022.009 |  | spina 2 x 32A + T con ghiera | cad | € 8.29 |
| PR.P21.022.010 |  | spina 3 x 16A + T con ghiera | cad | € 6.00 |
| PR.P21.022.011 |  | spina 3 x 32A + T con ghiera | cad | € 8.86 |
| PR.P21.022.012 |  | spina 3 x 16A + N + T con ghiera | cad | € 6.78 |
| PR.P21.022.013 |  | spina 3 x 32A + N + T con ghiera | cad | € 8.86 |
| PR.P21.022.014 |  | spina 3 x 63A + N + T con ghiera | cad | € 15.18 |
| PR.P21.023.001 | Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con corpo in matriale plastico isolante termoindurente e autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio, finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: | 92 x 92 x 100 mm | cad | € 3.79 |
| PR.P21.024.002 | Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti: | Ø 80 x 80 x 40 mm PVC | cad | € 3.40 |
| PR.P21.024.003 |  | Ø 100 x 100 x 50 mm PVC | cad | € 3.78 |
| PR.P21.024.004 |  | Ø 120 x 80 x 50 mm PVC | cad | € 6.29 |
| PR.P21.024.005 |  | Ø 150 x 110 x 70 mm PVC | cad | € 8.02 |
| PR.P21.024.006 |  | Ø 190 x 140 x 70 mm PVC | cad | € 14.35 |
| PR.P21.024.008 |  | Ø 300 x 220 x 120 mm PVC | cad | € 37.00 |
| PR.P21.024.011 |  | dim. 90x90x50 in alluminio | cad | € 7.58 |
| PR.P21.024.012 |  | dim. 130x105x60 in alluminio | cad | € 10.92 |
| PR.P21.024.013 |  | dim. 160x130x60 in alluminio | cad | € 12.88 |
| PR.P21.024.014 |  | dim. 180x160x80 in alluminio | cad | € 18.82 |
| PR.P21.024.015 |  | dim. 240x205x90 in alluminio | cad | € 30.56 |
| PR.P21.024.016 |  | dim. 300x250x120 in alluminio | cad | € 53.10 |
| PR.P21.024.017 |  | dim. 400x300x120 in alluminio | cad | € 92.12 |
| PR.P21.025.001 | Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: | Ø 65 x 38 mm | cad | € 0.11 |
| PR.P21.025.002 |  | Ø 85 x 42 mm | cad | € 0.16 |
| PR.P21.025.003 |  | per presa telecomunicazioni | cad | € 0.63 |
| PR.P21.025.004 |  | 92 x 92 x 45 mm | cad | € 0.61 |
| PR.P21.025.005 |  | 118 x 96 x 70 mm | cad | € 0.99 |
| PR.P21.025.006 |  | 152 x 98 x 70 mm | cad | € 1.13 |
| PR.P21.025.007 |  | 160 x 30 x 70 mm | cad | € 1.64 |
| PR.P21.025.008 |  | 196 x 152 x 70 mm | cad | € 2.11 |
| PR.P21.025.009 |  | 294 x 152 x 70 mm | cad | € 3.15 |
| PR.P21.025.010 |  | 392 x 152 x 70 mm | cad | € 5.44 |
| PR.P21.025.011 |  | 480 x 160 x 70 mm | cad | € 7.12 |
| PR.P21.025.012 |  | 516 x 202 x 80 mm | cad | € 10.11 |
| PR.P21.025.013 |  | 516 x 294 x 80 mm | cad | € 22.80 |
| PR.P21.025.014 |  | separatore per cassette | cad | € 0.27 |
| PR.P21.026.001 | Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero: | 2,5 mmq | cad | € 0.42 |
| PR.P21.026.002 |  | 6 mmq | cad | € 0.66 |
| PR.P21.026.003 |  | 10 mmq | cad | € 0.86 |
| PR.P21.026.004 |  | 16 mmq | cad | € 1.24 |
| PR.P21.027.001 | Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.: | capicorda preisolato 2,5 mmq | cad | € 0.04 |
| PR.P21.027.002 |  | capicorda preisolato 6 mmq | cad | € 0.06 |
| PR.P21.027.003 |  | puntale preisolato 2,5 mmq | cad | € 0.04 |
| PR.P21.027.004 |  | puntale preisolato 6 mmq | cad | € 0.05 |
| PR.P21.027.005 |  | capicorda da tubo 6 mmq | cad | € 0.20 |
| PR.P21.027.006 |  | capicorda da tubo 16 mmq | cad | € 0.22 |
| PR.P21.027.007 |  | capicorda da tubo 35 mmq | cad | € 0.42 |
| PR.P21.027.008 |  | capicorda da tubo 70 mmq | cad | € 0.63 |
| PR.P21.027.009 |  | capicorda da tubo 120 mmq | cad | € 1.95 |
| PR.P21.028.001 | Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 1,5 m | cad | € 12.41 |
| PR.P21.028.002 |  | dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 2 m | cad | € 16.61 |
| PR.P21.028.003 |  | dispersore a picchetto in tubo diam.20 mm acciaio ramato l = 2 m | cad | € 13.13 |
| PR.P21.028.004 |  | battipalo per dispersore | cad | € 2.53 |
| PR.P21.028.005 |  | piatto zincato 30 x 3,5 mm | cad | € 2.25 |
| PR.P21.028.006 |  | piatto di rame dim.40 x 3 mm | cad | € 29.45 |
| PR.P21.028.007 |  | morsetto e pettine fino a 95 mmq | cad | € 3.62 |
| PR.P21.028.008 |  | morsetto e pettine fino a 150 mmq | cad | € 5.15 |
| PR.P21.030.001 | Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI : | c/NA fino a 6 A | cad | € 10.22 |
| PR.P21.030.002 |  | c/NA da 10 a 32 A | cad | € 10.22 |
| PR.P21.030.003 |  | c/NA da 40 a 63 A | cad | € 12.00 |
| PR.P21.031.001 | Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI: | fino a 6 A | cad | € 41.63 |
| PR.P21.031.002 |  | da 10 a 32 A | cad | € 35.41 |
| PR.P21.031.003 |  | da 40 a 63 A | cad | € 50.87 |
| PR.P21.032.001 | Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI: | fino a 6 A | cad | € 67.01 |
| PR.P21.032.002 |  | da 10 a 32 A | cad | € 55.93 |
| PR.P21.032.003 |  | da 40 a 63 A | cad | € 83.89 |
| PR.P21.033.001 | Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI : | fino a 6 A | cad | € 88.12 |
| PR.P21.033.002 |  | da 10 a 32 A | cad | € 67.54 |
| PR.P21.033.003 |  | da 40 a 63 A | cad | € 101.83 |
| PR.P21.034.001 | Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: | sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A | cad | € 60.68 |
| PR.P21.034.002 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A | cad | € 56.99 |
| PR.P21.034.003 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 32 A | cad | € 151.95 |
| PR.P21.034.004 |  | sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A | cad | € 73.34 |
| PR.P21.034.005 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A | cad | € 68.59 |
| PR.P21.034.006 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata finoa 63 A | cad | € 151.95 |
| PR.P21.035.001 | Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: | sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A | cad | € 113.45 |
| PR.P21.035.002 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 32 A | cad | € 82.31 |
| PR.P21.035.003 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25 A | cad | € 151.80 |
| PR.P21.035.004 |  | sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A | cad | € 113.85 |
| PR.P21.035.005 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A | cad | € 89.17 |
| PR.P21.035.006 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A | cad | € 89.17 |
| PR.P21.036.001 | Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: | sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A | cad | € 94.44 |
| PR.P21.036.002 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A | cad | € 78.62 |
| PR.P21.036.003 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25A | cad | € 101.20 |
| PR.P21.036.004 |  | sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A | cad | € 107.53 |
| PR.P21.036.005 |  | sensibilità 0, 3 A - portata fino 63 A | cad | € 100.25 |
| PR.P21.036.006 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A | cad | € 151.95 |
| PR.P21.037.001 | Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: | sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A | cad | € 135.08 |
| PR.P21.037.002 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A | cad | € 107.11 |
| PR.P21.037.003 |  | sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 25 A | cad | € 172.53 |
| PR.P21.037.004 |  | sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A | cad | € 151.80 |
| PR.P21.037.005 |  | sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A | cad | € 123.46 |
| PR.P21.037.006 |  | sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A | cad | € 172.53 |
| PR.P21.038.001 | Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI: | bipolare 0,01 A - 16 A | cad | € 87.06 |
| PR.P21.038.002 |  | bipolare 0,03 A - 25 A | cad | € 49.92 |
| PR.P21.038.003 |  | bipolare 0,03 A - 40 A | cad | € 75.98 |
| PR.P21.038.004 |  | bipolare 0,03 A - 63 A | cad | € 110.27 |
| PR.P21.038.005 |  | bipolare 0,03 A - 80 A | cad | € 154.03 |
| PR.P21.038.006 |  | bipolare 0,3 A - 25 A | cad | € 61.73 |
| PR.P21.038.007 |  | bipolare 0,3 A - 40 A | cad | € 73.34 |
| PR.P21.038.008 |  | bipolare 0,3 A - 63 A | cad | € 107.11 |
| PR.P21.038.009 |  | bipolare 0,3 A - 80 A | cad | € 154.03 |
| PR.P21.039.001 | Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | quadripolare 0,03 A - 25 A | cad | € 102.88 |
| PR.P21.039.002 |  | quadripolare 0,03 A - 40 A | cad | € 108.17 |
| PR.P21.039.003 |  | quadripolare 0,03 A - 63 A | cad | € 185.20 |
| PR.P21.039.004 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A | cad | € 83.89 |
| PR.P21.039.005 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A | cad | € 97.09 |
| PR.P21.039.006 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A | cad | € 118.72 |
| PR.P21.040.001 | Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | bipolare 0,01 A - 16 A | cad | € 116.28 |
| PR.P21.040.002 |  | bipolare 0,03 A - 25 A | cad | € 90.75 |
| PR.P21.040.003 |  | bipolare 0,03 A - 40 A | cad | € 107.64 |
| PR.P21.040.004 |  | bipolare 0,03 A - 63 A | cad | € 157.24 |
| PR.P21.040.005 |  | bipolare 0,03 A - 80 A | cad | € 198.31 |
| PR.P21.040.006 |  | bipolare 0,3 A - 25 A | cad | € 87.06 |
| PR.P21.040.007 |  | bipolare 0,3 A - 40 A | cad | € 95.51 |
| PR.P21.040.008 |  | bipolare 0,3 A - 63 A | cad | € 142.98 |
| PR.P21.040.009 |  | bipolare 0,3 A - 80 A | cad | € 186.98 |
| PR.P21.041.001 | Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue: | qudripolare 0,03 A - 25 A | cad | € 142.98 |
| PR.P21.041.002 |  | quadripolare 0,03 A - 40 A | cad | € 154.06 |
| PR.P21.041.003 |  | quadripolare 0,03 A - 63 A | cad | € 227.94 |
| PR.P21.041.004 |  | quadripolare 0,03 A - 80 A | cad | € 185.56 |
| PR.P21.041.005 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A | cad | € 121.62 |
| PR.P21.041.006 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A | cad | € 132.96 |
| PR.P21.041.007 |  | quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A | cad | € 160.93 |
| PR.P21.041.008 |  | quadripolare 0,3/0,5 - 80 A | cad | € 185.56 |
| PR.P21.042.001 | Interrutori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare: | da 16A | cad | € 8.29 |
| PR.P21.042.002 |  | da 32A | cad | € 9.90 |
| PR.P21.042.003 |  | da 63A | cad | € 9.07 |
| PR.P21.043.001 | Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | da 16A | cad | € 11.61 |
| PR.P21.043.002 |  | da 32A | cad | € 11.98 |
| PR.P21.043.003 |  | da 63A | cad | € 25.06 |
| PR.P21.043.004 |  | da 80A | cad | € 35.88 |
| PR.P21.043.005 |  | da 100A | cad | € 71.23 |
| PR.P21.044.001 | Interruttori non automatici tripolari modulari: | da 16A | cad | € 18.37 |
| PR.P21.044.002 |  | da 32A | cad | € 18.84 |
| PR.P21.044.003 |  | da 63A | cad | € 43.06 |
| PR.P21.044.004 |  | da 80A | cad | € 60.15 |
| PR.P21.044.005 |  | da 100A | cad | € 100.78 |
| PR.P21.045.001 | Interruttori non automatici quadripolari modulari: | da 16A | cad | € 21.37 |
| PR.P21.045.002 |  | da 32A | cad | € 22.53 |
| PR.P21.045.003 |  | da 63A | cad | € 54.34 |
| PR.P21.045.004 |  | da 80A | cad | € 71.23 |
| PR.P21.045.005 |  | da 100A | cad | € 122.41 |
| PR.P21.046.001 | Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | 1 x 32A | cad | € 4.81 |
| PR.P21.046.002 |  | 1 x 50A | cad | € 9.39 |
| PR.P21.046.003 |  | 2 x 32A | cad | € 9.60 |
| PR.P21.046.004 |  | 2 x 50A | cad | € 18.98 |
| PR.P21.046.005 |  | 3 x 32A | cad | € 13.51 |
| PR.P21.046.006 |  | 3 x 50A | cad | € 25.86 |
| PR.P21.046.007 |  | 4 x 32A | cad | € 16.72 |
| PR.P21.046.008 |  | 4 x 50A | cad | € 34.03 |
| PR.P21.047.001 | Apparecchi modulari vari: | deviatore unipolare 16A | cad | € 11.40 |
| PR.P21.047.002 |  | deviatore bipolare 16A | cad | € 27.02 |
| PR.P21.047.003 |  | commutatore unipolare 16A | cad | € 11.87 |
| PR.P21.047.004 |  | commutatore bipolare 16A | cad | € 27.49 |
| PR.P21.047.005 |  | pulsante modulare | cad | € 12.30 |
| PR.P21.047.006 |  | pulsante luminoso con lampada | cad | € 13.08 |
| PR.P21.047.007 |  | segnalatore luminoso con lampada | cad | € 10.98 |
| PR.P21.047.008 |  | interruttore digitale orario giornaliero | cad | € 96.89 |
| PR.P21.047.009 |  | interruttore digitale orario giornaliero/settimanale | cad | € 72.08 |
| PR.P21.047.010 |  | orologio programmabile monocanale | cad | € 70.17 |
| PR.P21.047.012 |  | orologio programmabile tricanale | cad | € 22.74 |
| PR.P21.047.013 |  | relè passo - passo 1 contatto | cad | € 29.23 |
| PR.P21.047.014 |  | relè passo - passo 2 contatti | cad | € 29.23 |
| PR.P21.047.015 |  | relè passo - passo 4 contatti | cad | € 22.85 |
| PR.P21.047.016 |  | suoneria modulare | cad | € 12.13 |
| PR.P21.047.017 |  | suoneria da parete | cad | € 12.25 |
| PR.P21.047.018 |  | trasformatore 10VA | cad | € 17.99 |
| PR.P21.047.019 |  | trasformatore 15VA | cad | € 21.42 |
| PR.P21.047.020 |  | trasformatore 30VA | cad | € 49.39 |
| PR.P21.048.001 | Strumentazione modulare: | volt/metro analogico c.a. | cad | € 46.49 |
| PR.P21.048.002 |  | amperometro analogico c.a. | cad | € 52.04 |
| PR.P21.048.003 |  | frequenziometro analogico modulare | cad | € 5.06 |
| PR.P21.048.004 |  | volt/amperometro digitale c.a./c.c. | cad | € 4.43 |
| PR.P21.048.005 |  | frequenziometro digitale modulare | cad | € 109.75 |
| PR.P21.048.006 |  | trasformatore di corrente primario fino a 400A secondario 5A | cad | € 38.73 |
| PR.P21.048.007 |  | commutatore volt e/o ampere 7 posizioni | cad | € 56.99 |
| PR.P21.049.001 | Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismatizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada: | 1 x 18 W | cad | € 25.65 |
| PR.P21.049.002 |  | 2 x 18 W | cad | € 33.09 |
| PR.P21.049.003 |  | 1 x 36 W | cad | € 27.15 |
| PR.P21.049.004 |  | 2 x 36 W | cad | € 36.82 |
| PR.P21.049.005 |  | 1 x 58 W | cad | € 31.98 |
| PR.P21.049.006 |  | 2 x 58 W | cad | € 45.51 |
| PR.P21.050.001 | Lampade ad incandescenza: | 40 W - E27 chiara W | cad | € 1.09 |
| PR.P21.050.002 |  | 60 W - E27 chiara W | cad | € 1.09 |
| PR.P21.050.003 |  | 100 W - E27 chiara W | cad | € 1.26 |
| PR.P21.050.004 |  | alogena da 200 a 500 W | cad | € 2.71 |
| PR.P21.050.005 |  | alogena da 1000 W | cad | € 11.31 |
| PR.P21.050.006 |  | alogena da 2000 W | cad | € 12.99 |
| PR.P21.051.001 | Lampade fluorescenti tubolari: | fluorescente da 18 W - T 16 - 1350 lm | cad | € 2.29 |
| PR.P21.051.002 |  | fluorescente da 36 W - T 16 - 3350 lm | cad | € 2.29 |
| PR.P21.051.003 |  | fluorescente da 58 W -T 16 - 5200 lm | cad | € 3.05 |
| PR.P21.052.001 | Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: | 7 W | cad | € 12.27 |
| PR.P21.052.002 |  | 11 W | cad | € 12.27 |
| PR.P21.052.003 |  | 15 W | cad | € 13.18 |
| PR.P21.052.004 |  | 20 W | cad | € 13.18 |
| PR.P21.053.002 | Elementi di fissaggio: | tassello acciaio diametro 7,5 mm | cad | € 0.16 |
| PR.P21.053.004 |  | tassello in plastica diametro 6 mm | cad | € 0.09 |
| PR.P21.054.001 | Lampade a scarica: | tipo HSE/T -70W - 5600 lm - Ra 20 | cad | € 21.97 |
| PR.P21.054.002 |  | tipo HSE/T - 150W - 14000 lm -Ra 20 | cad | € 21.97 |
| PR.P21.054.003 |  | tipo HSE/T - 400W - 47000 lm -Ra 20 | cad | € 80.90 |
| PR.P21.054.004 |  | tipo HME - 80W - 4000 lm - 3500K | cad | € 5.16 |
| PR.P21.054.005 |  | tipo HME - 125W - 6500 lm - 3400K | cad | € 5.16 |
| PR.P21.054.006 |  | tipo HIT/E - 70W - 5500 lm - 3200K | cad | € 54.84 |
| PR.P21.054.007 |  | tipo HIT/E - 150W - 13500 lm - 3200K | cad | € 43.47 |
| PR.P21.054.008 |  | tipo HIT/E - 250W - 20000 lm | cad | € 47.10 |
| PR.P21.055.001 | Plafoniera di emergenza da esterno luce di sicurezza IP40/55 autotest: | 1x8W IP40 autonomia 1 ora - 120 lm- 12H | cad | € 126.50 |
| PR.P21.055.002 |  | 1x18W IP40 autonomia 1 ora - 400 lm- 12H | cad | € 189.75 |
| PR.P21.055.003 |  | 1x24W IP40 autonomia 1 ora - 550 lm- 12H | cad | € 208.73 |
| PR.P21.055.004 |  | 1x8W IP55 autonomia 1 ora - 120 lm - 12H | cad | € 120.18 |
| PR.P21.055.005 |  | 1x18W IP55 autonomia 1 ora - 400 lm- 12H | cad | € 202.40 |
| PR.P21.055.006 |  | 1x24W IP55 autonomia 1 ora - 600 lm- 12H | cad | € 208.73 |
| PR.P21.055.007 |  | 1x8W IP40 autonomia 3 ore - 100 lm - 12H | cad | € 158.13 |
| PR.P21.055.008 |  | 1x18W IP40 autonomia 3 ore - 400 lm- 12H | cad | € 265.65 |
| PR.P21.055.009 |  | 1x8W IP55 autonomia 3 ore - 120 lm - 12H | cad | € 151.09 |
| PR.P21.055.010 |  | 1x18W IP55 autonomia 3 ore - 400 lm- 12H | cad | € 151.80 |
| PR.P21.057.001 | Pulsantiera citofonica: | con 1 pulsante | cad | € 33.18 |
| PR.P21.057.002 |  | con 2 pulsanti | cad | € 37.47 |
| PR.P21.057.003 |  | con 3 pulsanti | cad | € 42.53 |
| PR.P21.057.004 |  | con 4 pulsanti | cad | € 46.59 |
| PR.P21.057.005 |  | con 6 pulsanti | cad | € 63.14 |
| PR.P21.057.006 |  | con 8 pulsanti | cad | € 74.93 |
| PR.P21.057.007 |  | con 10 pulsanti | cad | € 93.22 |
| PR.P21.057.008 |  | con 12 pulsanti | cad | € 102.68 |
| PR.P21.057.009 |  | con 16 pulsanti | cad | € 123.92 |
| PR.P21.058.001 | Alimentatori: | videocitofonico | cad | € 130.91 |
| PR.P21.058.002 |  | citofonico | cad | € 64.87 |
| PR.P21.059.001 | Posto interno videocitofonico con cavo coax: | monitor 4 pollici e citofono con 2 tasti | cad | € 122.25 |
| PR.P21.060.001 | Posto interno citofonico: | con ronzatore e 2 tasti funzione | cad | € 17.18 |
| PR.P21.061.002 | Cavo per impianti videocitofonici: | 10 conduttori + coax | m | € 1.26 |
| PR.P21.061.003 |  | 14 conduttori + coax | m | € 3.36 |
| PR.P21.062.001 | Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto | diritto, l=3600mm, diametro base 96 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 59.28 |
| PR.P21.062.002 |  | diritto, l=4100mm, diametro base 101 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 64.41 |
| PR.P21.062.003 |  | diritto, l=4600mm, diametro base 106 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 73.23 |
| PR.P21.062.004 |  | diritto, l=5600mm, diametro base 116 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 119.11 |
| PR.P21.062.005 |  | diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm,diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 144.60 |
| PR.P21.062.006 |  | diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 155.38 |
| PR.P21.062.007 |  | diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm,diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 185.92 |
| PR.P21.062.009 |  | diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 226.76 |
| PR.P21.062.010 |  | diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm | cad | € 250.58 |
| PR.P21.062.012 |  | diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm | cad | € 158.82 |
| PR.P21.062.013 |  | diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm | cad | € 175.14 |
| PR.P21.062.014 |  | diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm,diametro testa 60 mm, s=4mm | cad | € 190.58 |
| PR.P21.062.016 |  | diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm | cad | € 226.76 |
| PR.P21.062.017 |  | diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm | cad | € 261.17 |
| PR.P21.063.001 | Fasciatura con guaina in polietilene: | per palo con diam.base fino a 150 mm | cad | € 20.29 |
| PR.P21.063.002 |  | per palo con diam.base da 151 a 200 mm | cad | € 25.15 |
| PR.P21.064.001 | Copriasola a filo palo: | dimensioni indicative 45 x 185 mm | cad | € 8.39 |
| PR.P21.064.002 |  | dimensioni indicative 85 x 300 mm | cad | € 16.80 |
| PR.P21.064.003 |  | dimensioni indicative 100 x 300 mm | cad | € 21.76 |
| PR.P21.065.001 | Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54: | rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 70W | cad | € 135.18 |
| PR.P21.065.002 |  | rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 100W | cad | € 146.03 |
| PR.P21.065.003 |  | rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 150W | cad | € 150.97 |
| PR.P21.065.004 |  | rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 250W | cad | € 161.82 |
| PR.P21.065.006 |  | rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 70W | cad | € 135.18 |
| PR.P21.065.007 |  | rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 150W | cad | € 150.97 |
| PR.P21.065.008 |  | rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 250W | cad | € 161.82 |
| PR.P21.065.009 |  | rifr.in vetro per lamp. HME/T - 80W | cad | € 102.62 |
| PR.P21.065.010 |  | rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 125w | cad | € 104.59 |
| PR.P21.065.011 |  | rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 250W | cad | € 123.34 |
| PR.P21.065.012 |  | cut-off in vetro, per lamp. HSE/T - 70W | cad | € 18.98 |
| PR.P21.066.001 | Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | capacità 8 moduli IP4X | cad | € 13.12 |
| PR.P21.066.002 |  | capacità 12 moduli IP4X | cad | € 16.84 |
| PR.P21.066.003 |  | capacità 24 moduli IP4X | cad | € 34.62 |
| PR.P21.066.004 |  | capacità 36 moduli IP4X | cad | € 51.37 |
| PR.P21.067.001 | Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | capacità 12 moduli IP4X | cad | € 12.52 |
| PR.P21.067.002 |  | capacità 24 moduli IP4X | cad | € 19.77 |
| PR.P21.067.003 |  | capacità 36 moduli IP4X | cad | € 26.25 |
| PR.P21.067.004 |  | capacità 54 moduli IP4X | cad | € 79.77 |
| PR.P21.067.005 |  | capacità 12 moduli IP55 | cad | € 31.17 |
| PR.P21.067.006 |  | capacità 24 moduli IP55 | cad | € 49.73 |
| PR.P21.067.007 |  | capacità 36 moduli IP55 | cad | € 70.45 |
| PR.P21.067.008 |  | capacità 54 moduli IP55 | cad | € 112.24 |
| PR.P21.071.001 | Armadio per teminazioni cablaggio con le seguenti caratteristiche tecniche:-carpenteria metallica in lamiera d'acciaio spessore 12 decimi, complete di montanti, fori ingresso, cavi e fori per la ventilazione;-porta trasparente in vetro temperato reversibile;-serrature con chiavi unificate, eventuale zoccolo integrato, completo di una striscia di alimentazione elettrica posteriore con N.10 prese schuko universali, N.1 interruttore magnotermico, correlato di collegamento a terra dell'involucro ed ogni altro accessorio per l'ancoraggio dei cavi, il fissaggio stabile dell'armadio, ecc.... | dim.circa 550(p)x500(l)x600(h) per rack 19'' capacità 12 unità | cad | € 364.29 |
| PR.P21.071.002 |  | dim.circa 600(p)x600(l)x2000(h) per rack 19'' capacità 12 unità | cad | € 751.38 |
| PR.P21.072.001 | Pannello di cablaggio cavi in rame rispondente alla normativa ISO/IEC, completo di kit di terra e di pannelli passacavo con anelli, connettori RJ nella capacità di posizioni considerate, da installare su armadio dati, compreso etichettatura e barra di terra: | a 12 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi | cad | € 16.47 |
| PR.P21.072.003 |  | a 24 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi | cad | € 16.47 |
| PR.P21.073.001 | Bretella in cavo idoneo alla categoria prescelta, connettori RJ attetstati alle due estremità: | l=2 m, cavo FTP cat.5E e plug RJ 45 | cad | € 2.34 |
| PR.P21.074.001 | Connettore femmina RJ rispondente alla normativa ISO/IEC | tipo RJ 45 cat.5E | cad | € 3.57 |
| PR.P21.075.001 | Stucco per sigillature antincendio per canalette o similari, con espansione fino a 10 volte il volume iniziale, in grado di effettuare sigillature fino a RE 180 | stucco per sigillature REI | l | € 26.65 |
| PR.P21.086.001 | Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976 | per canalina fino a 150 mm | cad | € 6.33 |
| PR.P21.086.002 |  | per canalina fino a 200 mm | cad | € 6.33 |
| PR.P21.086.003 |  | per canalina fino a 300 mm | cad | € 7.59 |
| PR.P21.086.004 |  | per canalina fino a 400 mm | cad | € 16.45 |
| Capitolo P22 - PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |  |  |  |  |
| PR.P22.030.001 | Adesivi e malte | Adesivo per ceramiche e materiali lapidei EN 12004 EN 12002: Normale C1 | kg | € 0.36 |
| PR.P22.030.003 |  | Adesivo per ceramiche e materiali lapidei EN 12004 EN 12002: Migliorato rapido C2 F | kg | € 0.87 |
| PR.P22.030.004 |  | Adesivo per ceramiche e materiali lapidei EN 12004 EN 12002: Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | € 1.06 |
| PR.P22.030.008 |  | Adesivo per ceramiche e materiali lapidei EN 12004 EN 12002: Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE | kg | € 0.54 |
| PR.P22.030.011 |  | Malta per fughe EN 13888: Migliorata CG 2 | kg | € 0.79 |
| PR.P22.030.012 |  | Malta per fughe EN 13888: Reattiva RG | kg | € 2.06 |
| PR.P22.043.001 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 | mq | € 9.53 |
| PR.P22.043.002 |  | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 | mq | € 13.28 |
| PR.P22.043.003 |  | Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 | mq | € 11.78 |
| PR.P22.043.004 |  | Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 | mq | € 10.25 |
| PR.P22.043.005 |  | Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 | mq | € 11.84 |
| PR.P22.043.006 |  | Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 | mq | € 12.65 |
| PR.P22.043.007 |  | Mosaico vetroso 2x2 | mq | € 52.32 |
| PR.P22.043.009 |  | Maiolica cm 20x20 decorata a mano | mq | € 60.62 |
| PR.P22.043.011 |  | Klinker cm 6x24 | mq | € 12.65 |
| PR.P22.043.012 |  | Klinker cm 20x20 e 12x24 | mq | € 14.55 |
| PR.P22.043.013 |  | Klinker cm 25x25 | mq | € 15.88 |
| PR.P22.044.001 | Cotto | Rustico grezzo da cm. 14x28 | mq | € 12.02 |
| PR.P22.044.002 |  | Rustico grezzo da cm. 18x36 | mq | € 9.11 |
| PR.P22.044.003 |  | Rustico grezzo da cm. 30x30 | mq | € 11.64 |
| PR.P22.044.004 |  | Rustico arrotato da cm. 14x28 e 30x30 fatto a mano | mq | € 30.98 |
| PR.P22.044.005 |  | Zoccolino battiscopa cm 8x33 | m | € 5.30 |
| Capitolo P23 - MATERIALI PER PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI |  |  |  |  |
| PR.P23.001.001 | Lastra in cartongesso | spessori 9,5 mm | mq | € 2.94 |
| PR.P23.001.002 |  | spess. 12,5mm | mq | € 3.10 |
| PR.P23.002.001 | Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR) | spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano) | mq | € 9.92 |
| PR.P23.002.002 |  | spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano) | mq | € 11.64 |
| PR.P23.003.001 | Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite | dimensioni cm. 60x60 | mq | € 36.05 |
| PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti | profilo a rofilo a rofilo a | m | € 1.03 |
| PR.P23.010.002 |  | profilo a rofilo a rofilo a | m | € 0.77 |
| PR.P23.010.003 |  | gancio con molla | cad | € 0.25 |
| PR.P23.010.004 |  | pendino | cad | € 0.34 |
| Capitolo P25 - VETRI E CRISTALLI - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673 |  |  |  |  |
| PR.P25.060.001 | Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5 | spessore 4 mm | mq | € 22.12 |
| PR.P25.061.001 | Vetro stampato armato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-6 | Spessore 6 mm | mq | € 22.12 |
| PR.P25.063.001 | Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2 | Sottile - spessore 3 mm | mq | € 15.18 |
| PR.P25.063.002 |  | Sottile - spessore 4 mm | mq | € 15.31 |
| PR.P25.063.003 |  | Normale - spessore 5 mm | mq | € 18.60 |
| PR.P25.063.004 |  | Normale - spessore 6 mm | mq | € 24.02 |
| PR.P25.063.005 |  | Forte - spessore 8 mm | mq | € 34.34 |
| PR.P25.063.006 |  | Spesso - spessore 10 mm | mq | € 42.06 |
| PR.P25.063.007 |  | Extraspesso - spessore 12 mm | mq | € 52.05 |
| PR.P25.066.001 | Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca | float mm 3/camera 6-9-12-16 mm/float mm 3 | mq | € 29.22 |
| PR.P25.066.002 |  | float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 | mq | € 32.64 |
| PR.P25.066.003 |  | float mm 5/camera 6-9-12-16 mm/float mm 5 | mq | € 36.69 |
| PR.P25.066.004 |  | float mm 6/camera mm 16/stratificato acustico 44.1 A (coating in faccia 3) | mq | € 51.87 |
| PR.P25.066.005 |  | stratificato acustico 44.2 A/camera mm 12/stratificato acustico 66.2 A (coating in faccia 3) | mq | € 60.09 |
| PR.P25.072.001 | Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6, classe minima 2(B)2 (EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa | chiaro 6/7 composto da 3+3 pvb 0,38 | mq | € 30.99 |
| PR.P25.072.002 |  | chiaro 8/9 composto da 4+4 pvb 0,38 | mq | € 37.19 |
| PR.P25.072.003 |  | chiaro 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38 | mq | € 42.50 |
| PR.P25.072.004 |  | chiaro 6/7R composto da 3+3 pvb 0,76 | mq | € 46.50 |
| PR.P25.072.005 |  | chiaro 8/9R composto da 4+4 pvb 0,76 | mq | € 50.35 |
| PR.P25.072.006 |  | chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76 | mq | € 54.88 |
| PR.P25.072.008 |  | bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38 | mq | € 55.66 |
| Capitolo P26 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: rispondenti alla norma EN 971-1 ed alle norme UNI EN 4618-2 e 3 |  |  |  |  |
| PR.P26.100.001 | Diluenti | Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) | l | € 4.43 |
| PR.P26.100.002 |  | Acquaragia minerale (p.s. 1,00) | l | € 3.26 |
| PR.P26.100.003 |  | Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) | l | € 3.39 |
| PR.P26.100.004 |  | Acquaragia per epossidici (p.s.1,00) | l | € 5.31 |
| PR.P26.100.005 |  | Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) | l | € 3.04 |
| PR.P26.101.001 | Stucchi | Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | € 1.90 |
| PR.P26.101.002 |  | a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | € 9.77 |
| PR.P26.101.004 |  | in polvere cementizio (p.s. 1.30) | kg | € 2.12 |
| PR.P26.101.005 |  | con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) | kg | € 3.42 |
| PR.P26.102.001 | Antimuffa | Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00) | l | € 6.53 |
| PR.P26.102.002 |  | detergente per superfici in legno | l | € 10.31 |
| PR.P26.103.001 | Antiruggine | Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) | l | € 10.28 |
| PR.P26.103.002 |  | Convertitore di ruggine all'acqua | l | € 12.40 |
| PR.P26.104.001 | Sverniciatore | Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | € 7.67 |
| PR.P26.106.001 | Idropitture | Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | € 2.01 |
| PR.P26.106.002 |  | Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | l | € 2.93 |
| PR.P26.106.003 |  | Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) | l | € 7.53 |
| PR.P26.106.004 |  | Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni | l | € 8.04 |
| PR.P26.106.005 |  | Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | l | € 8.73 |
| PR.P26.106.006 |  | al quarzo per esterni | l | € 4.76 |
| PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi | Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | € 4.89 |
| PR.P26.107.002 |  | A solvente (p.s. 0,95) | l | € 6.93 |
| PR.P26.107.003 |  | a base di silicati di potassio | l | € 12.90 |
| PR.P26.108.001 | Rivestimento plastico a spessore | Bucciato per interni (p.s. 1,70) | l | € 4.76 |
| PR.P26.108.002 |  | Bucciato per esterni (p.s. 1,60) | l | € 6.21 |
| PR.P26.109.001 | Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica | con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) | l | € 5.58 |
| PR.P26.110.001 | Pittura minerale | Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) | l | € 7.02 |
| PR.P26.110.002 |  | a base di grassello di calce colori chiari | l | € 3.42 |
| PR.P26.110.003 |  | a base di grassello di calce colori scuri | l | € 4.17 |
| PR.P26.112.001 | Pittura murale a solvente a base di pliolite | Bianca (p.s. 1,50) | l | € 11.03 |
| PR.P26.112.002 |  | Colori base correnti (p.s. 1,50) | l | € 11.03 |
| PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura | tipo cementite (p.s. 1,50) | l | € 10.50 |
| PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro | con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | € 8.00 |
| PR.P26.114.002 |  | sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | € 4.24 |
| PR.P26.114.003 |  | oleofenolica al minio di piombo | l | € 14.62 |
| PR.P26.114.004 |  | zincante inorganica (p.s. 2,70) | l | € 22.35 |
| PR.P26.115.001 | Smalto sintetico a base di resine acriliche | Bianco (p.s. 1,30) | l | € 13.58 |
| PR.P26.115.002 |  | Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | € 15.10 |
| PR.P26.116.001 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | Bianco lucido (p.s. 1,30) | l | € 14.57 |
| PR.P26.116.002 |  | Bianco satinato (p.s. 1,30) | l | € 14.84 |
| PR.P26.116.003 |  | Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | € 15.10 |
| PR.P26.116.004 |  | Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | l | € 14.62 |
| PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro | all'olio di lino | l | € 11.56 |
| PR.P26.118.001 | Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente | Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) | l | € 15.19 |
| PR.P26.119.001 | Pitture di fondo | a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30) | l | € 12.01 |
| PR.P26.119.002 |  | a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25) | l | € 5.82 |
| PR.P26.119.003 |  | sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti | l | € 6.31 |
| PR.P26.120.001 | Smalto a base di resine epossidiche a due componenti | Bianco (p.s. 1,25) | l | € 13.11 |
| PR.P26.120.002 |  | Colori base correnti (p.s. 1,25) | l | € 13.11 |
| PR.P26.122.003 | Impregnante per legno | turapori a solvente | l | € 14.45 |
| PR.P26.122.004 |  | a base di resine alchidiche | l | € 10.49 |
| PR.P26.122.005 |  | a base di resine acriliche in dispersione acquosa | l | € 17.96 |
| PR.P26.122.006 |  | penetro tipo noce e simili | l | € 10.21 |
| PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno | flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | € 10.88 |
| PR.P26.123.002 |  | flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) | l | € 9.66 |
| PR.P26.123.004 |  | coppale per esterni | l | € 11.39 |
| PR.P26.123.005 |  | satinata per esterni | l | € 10.31 |
| PR.P26.125.001 | Pitture speciali | Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) | l | € 23.33 |
| PR.P26.125.002 |  | Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | l | € 19.23 |
| PR.P26.125.004 |  | Epossicatrame (p.s. 1,50) | l | € 9.35 |
| PR.P26.125.005 |  | Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) | l | € 5.84 |
| PR.P26.128.003 | Prodotti per tappezzeria | collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr) | kg | € 3.67 |
| PR.P26.128.006 |  | distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | € 6.64 |
| PR.P26.130.001 | Prodotti vari | colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami | kg | € 4.52 |
| PR.P26.201.004 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | acetone puro (conf. 5 litri) | l | € 2.28 |
| PR.P26.201.005 |  | acido ossalico | kg | € 3.35 |
| PR.P26.201.006 |  | acqua demineralizzata | l | € 3.54 |
| PR.P26.201.007 |  | acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | l | € 3.54 |
| PR.P26.201.013 |  | ammonio carbonato | kg | € 4.68 |
| PR.P26.202.034 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | cera vergine in pani | kg | € 10.94 |
| PR.P26.202.070 |  | idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei | l | € 15.05 |
| PR.P26.202.080 |  | malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature | kg | € 8.86 |
| PR.P26.202.094 |  | ossido idrodispersibile | kg | € 8.73 |
| PR.P26.202.105 |  | resina acrilica in emulsione | kg | € 4.87 |
| PR.P26.204.006 | Prodotti per il restauro pittorico e dorature | bianco di calce puro | kg | € 2.40 |
| PR.P26.301.001 | Strumenti ed attrezzature | carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri | m | € 1.08 |
| PR.P26.301.002 |  | carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | € 1.10 |
| PR.P26.301.003 |  | carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri | m | € 1.14 |
| Capitolo P29 - Tubazioni, accessori e apparecchiature per impianti idrici |  |  |  |  |
| PR.P29.001.001 | Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): | Ø 10x1 (kg/m 0,252). | m | € 2.05 |
| PR.P29.001.002 |  | Ø 12x1 (kg/m 0,307). | m | € 2.40 |
| PR.P29.001.003 |  | Ø 14x1 (kg/m 0,363). | m | € 2.83 |
| PR.P29.001.004 |  | Ø 16x1 (kg/m 0,419). | m | € 3.30 |
| PR.P29.001.005 |  | Ø 18x1 (kg/m 0,550). | m | € 4.07 |
| PR.P29.001.006 |  | Ø 20x1 (kg/m 0,680). | m | € 5.10 |
| PR.P29.001.010 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m): Ø 10 | m | € 1.62 |
| PR.P29.001.011 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 12 | m | € 1.90 |
| PR.P29.001.012 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 14 | m | € 2.24 |
| PR.P29.001.013 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 16 | m | € 2.61 |
| PR.P29.001.014 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 18 | m | € 3.21 |
| PR.P29.001.015 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 20 | m | € 4.04 |
| PR.P29.036.001 | Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | € 1.61 |
| PR.P29.036.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | m | € 2.10 |
| PR.P29.036.003 |  | Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | m | € 3.55 |
| PR.P29.036.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | m | € 5.18 |
| PR.P29.036.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | m | € 8.72 |
| PR.P29.036.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | m | € 13.70 |
| PR.P29.036.011 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | € 1.61 |
| PR.P29.036.012 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | m | € 2.10 |
| PR.P29.036.013 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | m | € 3.55 |
| PR.P29.036.014 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | m | € 5.18 |
| PR.P29.036.015 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | m | € 8.72 |
| PR.P29.036.016 |  | Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | m | € 13.70 |
| PR.P29.037.001 | Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (EN 10225): | Ø 3/8“ | m | € 3.11 |
| PR.P29.037.002 |  | Ø 1/2“ | m | € 3.06 |
| PR.P29.037.003 |  | Ø 3/4“ | m | € 3.67 |
| PR.P29.037.004 |  | Ø 1“ | m | € 4.96 |
| PR.P29.037.005 |  | Ø 2“ | m | € 9.48 |
| PR.P29.037.006 |  | Ø 3“ | m | € 15.44 |
| PR.P29.037.007 |  | Ø 4“ | m | € 23.00 |
| PR.P29.037.010 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8“ | m | € 3.11 |
| PR.P29.037.011 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2“ | m | € 3.06 |
| PR.P29.037.012 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4“ | m | € 3.67 |
| PR.P29.037.013 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1“ | m | € 4.96 |
| PR.P29.037.014 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2“ | m | € 9.48 |
| PR.P29.037.015 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3“ | m | € 12.21 |
| PR.P29.037.016 |  | Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4“ | m | € 18.18 |
| PR.P29.081.001 | Curva in ghisa malleabile per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali : | Ø 3/8“ | cad | € 0.58 |
| PR.P29.081.002 |  | Ø 1/2“ | cad | € 0.44 |
| PR.P29.081.003 |  | Ø 3/4“ | cad | € 0.66 |
| PR.P29.081.004 |  | Ø 1“ | cad | € 1.00 |
| PR.P29.081.005 |  | Ø 2“ | cad | € 3.50 |
| PR.P29.081.006 |  | Ø 3“ | cad | € 9.74 |
| PR.P29.081.007 |  | Ø 4“ | cad | € 19.80 |
| PR.P29.082.001 | Raccorderia in ghisa malleabile (raccordo a T uguale) : | Ø 3/8“ | cad | € 0.82 |
| PR.P29.082.002 |  | Ø 1/2“ | cad | € 0.60 |
| PR.P29.082.003 |  | Ø 3/4“ | cad | € 0.95 |
| PR.P29.082.004 |  | Ø 1“ | cad | € 1.42 |
| PR.P29.082.005 |  | Ø 2“ | cad | € 5.51 |
| PR.P29.082.006 |  | Ø 3“ | cad | € 16.27 |
| PR.P29.082.007 |  | Ø 4“ | cad | € 24.24 |
| PR.P29.083.001 | Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : | Ø 32 mm. | m | € 1.06 |
| PR.P29.083.002 |  | Ø 40 mm. | m | € 1.49 |
| PR.P29.083.003 |  | Ø 50 mm. | m | € 2.03 |
| PR.P29.083.004 |  | Ø 63 mm. | m | € 2.95 |
| PR.P29.083.005 |  | Ø 75 mm. | m | € 3.88 |
| PR.P29.083.006 |  | Ø 90 mm. | m | € 4.04 |
| PR.P29.083.007 |  | Ø 110 mm. | m | € 6.02 |
| PR.P29.083.008 |  | Ø 125 mm. | m | € 7.74 |
| PR.P29.083.010 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. | m | € 1.06 |
| PR.P29.083.011 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. | m | € 1.49 |
| PR.P29.083.012 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. | m | € 2.03 |
| PR.P29.083.013 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. | m | € 2.95 |
| PR.P29.083.014 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. | m | € 3.88 |
| PR.P29.083.015 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. | m | € 4.04 |
| PR.P29.083.016 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. | m | € 6.02 |
| PR.P29.083.017 |  | Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. | m | € 6.12 |
| PR.P29.084.001 | Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 | m | € 0.61 |
| PR.P29.084.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | m | € 0.93 |
| PR.P29.084.003 |  | Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | m | € 1.59 |
| PR.P29.084.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | m | € 2.61 |
| PR.P29.084.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 | m | € 4.26 |
| PR.P29.084.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 | m | € 6.04 |
| PR.P29.084.007 |  | Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 | m | € 11.23 |
| PR.P29.084.010 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 | m | € 0.61 |
| PR.P29.084.011 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | m | € 0.93 |
| PR.P29.084.012 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | m | € 1.59 |
| PR.P29.084.013 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | m | € 2.06 |
| PR.P29.084.014 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 | m | € 3.37 |
| PR.P29.084.015 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 | m | € 4.78 |
| PR.P29.084.016 |  | Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 | m | € 8.88 |
| PR.P29.085.001 | Raccordo TEE in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 | cad | € 0.51 |
| PR.P29.085.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | cad | € 0.39 |
| PR.P29.085.003 |  | Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | cad | € 0.55 |
| PR.P29.085.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | cad | € 0.88 |
| PR.P29.085.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 | cad | € 1.80 |
| PR.P29.085.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 | cad | € 3.66 |
| PR.P29.085.007 |  | Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 | cad | € 5.74 |
| PR.P29.086.002 | Gomito con bocchettone in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | cad | € 0.40 |
| PR.P29.086.003 |  | Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | cad | € 0.49 |
| PR.P29.086.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | cad | € 0.78 |
| PR.P29.086.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 | cad | € 1.64 |
| PR.P29.086.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 | cad | € 3.00 |
| PR.P29.088.001 | Raccordo TEE in ottone per tubazioni in multistrato PE-X | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | cad | € 6.38 |
| PR.P29.088.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | cad | € 7.55 |
| PR.P29.088.003 |  | Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | cad | € 12.49 |
| PR.P29.088.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | cad | € 17.80 |
| PR.P29.088.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | cad | € 36.74 |
| PR.P29.088.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | cad | € 49.17 |
| PR.P29.089.001 | Gomito con bocchettone in multistrato PE-X | Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | cad | € 4.64 |
| PR.P29.089.002 |  | Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | cad | € 5.67 |
| PR.P29.089.003 |  | Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | cad | € 9.25 |
| PR.P29.089.004 |  | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | cad | € 12.88 |
| PR.P29.089.005 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | cad | € 28.46 |
| PR.P29.089.006 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | cad | € 40.19 |
| PR.P29.090.001 | Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542-4543 | Lavabo a colonna cm 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria | cad | € 74.09 |
| PR.P29.090.002 |  | Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria | cad | € 128.40 |
| PR.P29.090.003 |  | Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali cm 36,5x56,5x39 | cad | € 81.82 |
| PR.P29.090.004 |  | Vasca da bagno in acciaio porcellanato, del tipo da rivestimento cm 170x70 | cad | € 81.85 |
| PR.P29.090.005 |  | Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso cm 80x80 | cad | € 106.22 |
| PR.P29.090.006 |  | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso | cad | € 166.00 |
| PR.P29.090.007 |  | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso | cad | € 186.44 |
| PR.P29.090.008 |  | Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete | cad | € 85.48 |
| PR.P29.090.009 |  | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica; comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni | cad | € 208.55 |
| PR.P29.091.001 | Accessori : | Set completo di rubinetteria per bagno | cad | € 250.51 |
| PR.P29.091.002 |  | Sifone da lavabo e bidet | cad | € 9.35 |
| PR.P29.091.003 |  | set di staffe, viti, raccordi per bagno | cad | € 9.96 |
| PR.P29.091.004 |  | Raccordi acqua calda e fredda | cad | € 3.29 |
| PR.P29.091.006 |  | Sifone per doccia o vasca | cad | € 8.40 |
| PR.P29.091.007 |  | Raccordo cassetta - vaso | cad | € 4.01 |
| PR.P29.091.008 |  | Collegamento alla rete acqua | cad | € 13.28 |
| PR.P29.091.009 |  | Attacco per lavatrice o lavastoviglie completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e piatto cromato | cad | € 11.82 |
| PR.P29.091.010 |  | Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm. | m | € 0.80 |
| PR.P29.092.001 | Curva a 90° per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : | Ø 32 mm. | cad | € 1.12 |
| PR.P29.092.002 |  | Ø 40 mm. | cad | € 1.16 |
| PR.P29.092.003 |  | Ø 50 mm. | cad | € 1.20 |
| PR.P29.092.004 |  | Ø 63 mm. | cad | € 1.91 |
| PR.P29.092.005 |  | Ø 75 mm. | cad | € 3.09 |
| PR.P29.092.006 |  | Ø 90 mm. | cad | € 4.40 |
| PR.P29.092.007 |  | Ø 110 mm. | cad | € 4.86 |
| PR.P29.092.008 |  | Ø 125 mm. | cad | € 4.02 |
| PR.P29.093.001 | Braga per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : | Ø 32 mm. | cad | € 2.18 |
| PR.P29.093.002 |  | Ø 40 mm. | cad | € 2.13 |
| PR.P29.093.003 |  | Ø 50 mm. | cad | € 2.33 |
| PR.P29.093.004 |  | Ø 63 mm. | cad | € 3.23 |
| PR.P29.093.005 |  | Ø 75 mm. | cad | € 3.88 |
| PR.P29.093.006 |  | Ø 90 mm. | cad | € 4.97 |
| PR.P29.093.007 |  | Ø 110 mm. | cad | € 6.12 |
| PR.P29.093.008 |  | Ø 125 mm. | cad | € 8.11 |
| PR.P29.094.001 | Tubi per scarichi in PVC, norme UNI 7443-75 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.53 |
| PR.P29.094.002 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.15 |
| PR.P29.094.003 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.39 |
| PR.P29.094.004 |  | Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.64 |
| PR.P29.094.005 |  | Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 | m | € 2.29 |
| PR.P29.094.006 |  | Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 | m | € 2.09 |
| PR.P29.094.007 |  | Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 | m | € 3.21 |
| PR.P29.094.008 |  | Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 | m | € 3.67 |
| PR.P29.094.009 |  | Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 | m | € 5.35 |
| PR.P29.094.010 |  | Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 | m | € 6.40 |
| PR.P29.094.020 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.46 |
| PR.P29.094.021 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 | m | € 0.91 |
| PR.P29.094.022 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.10 |
| PR.P29.094.023 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.30 |
| PR.P29.094.024 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.81 |
| PR.P29.094.025 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 | m | € 1.65 |
| PR.P29.094.026 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 | m | € 2.54 |
| PR.P29.094.027 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 | m | € 2.90 |
| PR.P29.094.028 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 | m | € 4.23 |
| PR.P29.094.029 |  | Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 | m | € 5.06 |
| PR.P29.095.001 | Curva a 87° 30' per scarichi in PVC, norme UNI 7443-75 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 | cad | € 0.73 |
| PR.P29.095.002 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 | cad | € 0.53 |
| PR.P29.095.003 |  | Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 | cad | € 0.65 |
| PR.P29.095.006 |  | Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 | cad | € 1.19 |
| PR.P29.095.009 |  | Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 | cad | € 5.54 |
| PR.P29.096.001 | Braghe semplici a 45° per scarichi in PVC, norme UNI 7443-75 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 | cad | € 2.42 |
| PR.P29.096.002 |  | Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 | cad | € 2.18 |
| PR.P29.096.004 |  | Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 | cad | € 3.50 |
| PR.P29.096.006 |  | Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 | cad | € 4.23 |
| PR.P29.096.008 |  | Ø (mm) 110 spessore (mm) 3,2 | cad | € 6.46 |
| PR.P29.096.009 |  | Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 | cad | € 8.50 |
| PR.P29.097.001 | Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | Ø 40 mm. | m | € 1.23 |
| PR.P29.097.002 |  | Ø 50 mm. | m | € 1.52 |
| PR.P29.097.003 |  | Ø 75 mm. | m | € 2.23 |
| PR.P29.097.004 |  | Ø 90 mm. | m | € 3.73 |
| PR.P29.097.005 |  | Ø 110 mm. | m | € 4.20 |
| PR.P29.097.006 |  | Ø 125 mm. | m | € 7.34 |
| PR.P29.097.010 |  | Ø 40 mm. | m | € 1.23 |
| PR.P29.097.011 |  | Ø 50 mm. | m | € 1.52 |
| PR.P29.097.012 |  | Ø 75 mm. | m | € 2.23 |
| PR.P29.097.013 |  | Ø 90 mm. | m | € 3.73 |
| PR.P29.097.014 |  | Ø 110 mm. | m | € 4.20 |
| PR.P29.097.015 |  | Ø 125 mm. | m | € 7.34 |
| PR.P29.098.001 | Curve a 90 ° in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | Ø 40 mm. | cad | € 0.44 |
| PR.P29.098.002 |  | Ø 50 mm. | cad | € 0.52 |
| PR.P29.098.003 |  | Ø 75 mm. | cad | € 0.95 |
| PR.P29.098.004 |  | Ø 90 mm. | cad | € 1.49 |
| PR.P29.098.005 |  | Ø 110 mm. | cad | € 1.67 |
| PR.P29.098.006 |  | Ø 125 mm. | cad | € 4.26 |
| PR.P29.099.001 | Braghe in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | Ø 40 mm. | cad | € 0.83 |
| PR.P29.099.002 |  | Ø 50 mm. | cad | € 1.05 |
| PR.P29.099.003 |  | Ø 75 mm. | cad | € 1.95 |
| PR.P29.099.004 |  | Ø 90 mm. | cad | € 2.85 |
| PR.P29.099.005 |  | Ø 110 mm. | cad | € 3.18 |
| PR.P29.099.006 |  | Ø 125 mm. | cad | € 8.50 |
| Capitolo P30 - Tubazioni, accessori e apparecchiature per riscaldamento e climatizzazione |  |  |  |  |
| PR.P30.030.001 | Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali | diametro 3/8“ | kg | € 3.62 |
| PR.P30.030.002 |  | diametro 1/2“ | kg | € 2.53 |
| PR.P30.030.003 |  | diametro 3/4“ | kg | € 2.35 |
| PR.P30.030.004 |  | diametro 1“ | kg | € 2.06 |
| PR.P30.030.005 |  | diametro 1“1/4 | kg | € 1.90 |
| PR.P30.030.006 |  | diametro 1“1/2 | kg | € 1.90 |
| PR.P30.030.007 |  | diametro 2“ | kg | € 1.88 |
| PR.P30.030.008 |  | diametro 2“1/2 | kg | € 1.85 |
| PR.P30.030.009 |  | diametro 3“ | kg | € 1.85 |
| PR.P30.030.010 |  | diametro 4“ | kg | € 1.88 |
| PR.P30.030.020 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 2.86 |
| PR.P30.030.021 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 3.06 |
| PR.P30.030.022 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 3.59 |
| PR.P30.030.023 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro | kg | € 5.08 |
| PR.P30.030.024 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 6.25 |
| PR.P30.030.025 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 7.06 |
| PR.P30.030.026 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 9.96 |
| PR.P30.030.027 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 12.50 |
| PR.P30.030.028 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 16.38 |
| PR.P30.030.029 |  | Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro | kg | € 25.82 |
| PR.P30.031.001 | Curva in acciaio saldato: | diametro 3/8“ | cad | € 1.94 |
| PR.P30.031.002 |  | diametro 1/2“ | cad | € 2.10 |
| PR.P30.031.003 |  | diametro 3/4“ | cad | € 1.24 |
| PR.P30.031.004 |  | diametro 1“ | cad | € 1.25 |
| PR.P30.031.005 |  | diametro 1“ 1/2 | cad | € 1.51 |
| PR.P30.031.006 |  | diametro 1“ 1/2 | cad | € 1.81 |
| PR.P30.031.007 |  | diametro 2“ | cad | € 2.61 |
| PR.P30.031.008 |  | diametro 2“ 1/2 | cad | € 4.26 |
| PR.P30.031.009 |  | diametro 3“ | cad | € 6.01 |
| PR.P30.031.010 |  | diametro 4“ | cad | € 10.63 |
| PR.P30.032.002 | Tee in acciaio nero trafilato senza saldature | diametro 1/2“ | cad | € 6.07 |
| PR.P30.032.003 |  | diametro 3/4“ | cad | € 6.31 |
| PR.P30.032.004 |  | diametro 1“ | cad | € 7.41 |
| PR.P30.032.005 |  | diametro 1“ 1/4 | cad | € 8.74 |
| PR.P30.032.006 |  | diametro 1“1/2 | cad | € 10.11 |
| PR.P30.032.007 |  | diametro 2“ | cad | € 12.79 |
| PR.P30.032.008 |  | diametro 2“1/2 | cad | € 18.60 |
| PR.P30.032.009 |  | diametro 3“ | cad | € 26.46 |
| PR.P30.032.010 |  | diametro 4“ | cad | € 37.22 |
| PR.P30.033.001 | Staffe per tubazioni in acciaio trafilato | diametro 3/8“ | cad | € 0.51 |
| PR.P30.033.002 |  | diametro 1/2“ | cad | € 0.51 |
| PR.P30.033.003 |  | diametro 3/4“ | cad | € 0.54 |
| PR.P30.033.004 |  | diametro 1“ | cad | € 0.57 |
| PR.P30.033.005 |  | diametro 1“1/4 | cad | € 0.65 |
| PR.P30.033.006 |  | diametro 1“1/2 | cad | € 0.67 |
| PR.P30.033.007 |  | diametro 2“ | cad | € 0.72 |
| PR.P30.033.008 |  | diametro 2“1/2 | cad | € 1.48 |
| PR.P30.033.009 |  | diametro 3“ | cad | € 1.67 |
| PR.P30.033.010 |  | diametro 4“ | cad | € 1.85 |
| PR.P30.034.001 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057 serie pesante | Di (mm) 8 - De (mm) 10 | m | € 1.64 |
| PR.P30.034.002 |  | Di (mm) 10 - De (mm) 12 | m | € 2.03 |
| PR.P30.034.003 |  | Di (mm) 12 - De (mm) 14 | m | € 2.45 |
| PR.P30.034.004 |  | Di (mm) 14 - De (mm) 16 | m | € 2.90 |
| PR.P30.034.005 |  | Di (mm) 16 - De (mm) 18 | m | € 3.50 |
| PR.P30.034.006 |  | Di (mm) 20 - De (mm) 22 | m | € 4.58 |
| PR.P30.034.010 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 1.30 |
| PR.P30.034.011 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 1.60 |
| PR.P30.034.012 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 1.93 |
| PR.P30.034.013 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 2.29 |
| PR.P30.034.014 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 2.77 |
| PR.P30.034.015 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm | m | € 3.62 |
| PR.P30.035.001 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057 serie pesante | Di (mm) 19 - De (mm) 22 | m | € 5.58 |
| PR.P30.035.002 |  | Di (mm) 25 - De (mm) 28 | m | € 7.26 |
| PR.P30.035.003 |  | Di (mm) 32 - De (mm) 35 | m | € 10.96 |
| PR.P30.035.004 |  | Di (mm) 39 - De (mm) 42 | m | € 13.15 |
| PR.P30.035.005 |  | Di (mm) 51 - De (mm) 54 | m | € 17.12 |
| PR.P30.035.010 |  | Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) | m | € 4.41 |
| PR.P30.035.011 |  | Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) | m | € 5.74 |
| PR.P30.035.012 |  | Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) | m | € 8.66 |
| PR.P30.035.013 |  | Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) | m | € 10.40 |
| PR.P30.035.014 |  | Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) | m | € 13.53 |
| PR.P30.036.001 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : | Di (mm) 8 - De (mm) 10 | m | € 2.30 |
| PR.P30.036.002 |  | Di (mm) 10 - De (mm) 12 | m | € 2.44 |
| PR.P30.036.003 |  | Di (mm) 12 - De (mm) 14 | m | € 2.88 |
| PR.P30.036.004 |  | Di (mm) 14 - De (mm) 16 | m | € 3.31 |
| PR.P30.036.005 |  | Di (mm) 16 - De (mm) 18 | m | € 3.87 |
| PR.P30.036.010 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla mi | m | € 1.82 |
| PR.P30.036.011 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla mi | m | € 1.93 |
| PR.P30.036.012 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla mi | m | € 2.28 |
| PR.P30.036.013 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla mi | m | € 2.62 |
| PR.P30.036.014 |  | Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla mi | m | € 3.06 |
| PR.P30.037.001 | Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | 2 colonne - altezza (mm) 600 | cad | € 18.23 |
| PR.P30.037.002 |  | 2 colonne - altezza (mm) 700 | cad | € 17.87 |
| PR.P30.037.003 |  | 2 colonne - altezza (mm) 900 | cad | € 18.90 |
| PR.P30.037.004 |  | 3 colonne - altezza (mm) 600 | cad | € 18.65 |
| PR.P30.037.005 |  | 3 colonne - altezza (mm) 700 | cad | € 17.99 |
| PR.P30.037.006 |  | 3 colonne - altezza (mm) 900 | cad | € 19.82 |
| PR.P30.037.007 |  | 4 colonne - altezza (mm) 600 | cad | € 20.37 |
| PR.P30.037.008 |  | 4 colonne - altezza (mm) 700 | cad | € 20.20 |
| PR.P30.037.009 |  | 4 colonne - altezza (mm) 900 | cad | € 23.42 |
| PR.P30.038.001 | Componenti accessori per radiatori : | Tappo per radiatore in ghisa | cad | € 0.47 |
| PR.P30.038.002 |  | Nipple | cad | € 0.27 |
| PR.P30.038.003 |  | valvola a doppio regolaggio Ø 1/2“ | cad | € 9.18 |
| PR.P30.038.004 |  | detentore Ø 1/2“ | cad | € 6.68 |
| PR.P30.038.005 |  | valvolina sfogo aria | cad | € 1.06 |
| PR.P30.038.006 |  | staffe per tassello ad espansione | cad | € 1.64 |
| PR.P30.038.007 |  | Tappo per radiatore in alluminio | cad | € 0.47 |
| PR.P30.039.001 | Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | profondità (mm) 100 interasse (mm) 500 | cad | € 9.50 |
| PR.P30.039.002 |  | profondità (mm) 100 interasse (mm) 600 | cad | € 9.96 |
| PR.P30.039.003 |  | profondità (mm) 100 interasse (mm) 700 | cad | € 11.13 |
| PR.P30.039.004 |  | profondità (mm) 100 interasse (mm) 800 | cad | € 12.19 |
| PR.P30.040.001 | Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | Collettore 2 + 2 attacchi | cad | € 23.53 |
| PR.P30.040.002 |  | Collettore 4 + 4 attacchi | cad | € 34.54 |
| PR.P30.040.003 |  | Collettore 6+6 attacchi | cad | € 50.04 |
| PR.P30.040.004 |  | Collettore 8+8 attacchi | cad | € 74.05 |
| PR.P30.040.005 |  | Collettore 10+10 attacchi | cad | € 96.19 |
| PR.P30.041.001 | Componenti accessori per collettori complanari : | valvola a sfera diametro 1/2“ | cad | € 4.45 |
| PR.P30.041.002 |  | valvolina sfogo aria | cad | € 4.24 |
| PR.P30.041.003 |  | rubinetto per valvolina sfogo aria | cad | € 2.16 |
| PR.P30.041.004 |  | adattatore per tubo di rame Ø 1/2“ | cad | € 1.92 |
| PR.P30.041.005 |  | cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi | cad | € 38.78 |
| PR.P30.041.006 |  | cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi | cad | € 23.81 |
| PR.P30.041.007 |  | cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi | cad | € 29.09 |
| PR.P30.041.008 |  | cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi | cad | € 37.46 |
| PR.P30.041.009 |  | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi | cad | € 46.10 |
| PR.P30.043.001 | Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | Per solo riscaldamento. | cad | € 1'495.23 |
| PR.P30.043.002 |  | Per riscaldamento con produzione di acqua calda. | cad | € 1'607.81 |
| PR.P30.043.003 |  | Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato | cad | € 1'795.04 |
| PR.P30.044.001 | Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | Per solo riscaldamento. | cad | € 1'160.01 |
| PR.P30.044.002 |  | Per riscaldamento con produzione di acqua calda. | cad | € 1'406.68 |
| PR.P30.044.003 |  | Per riscaldamento con produzione di acqua calda, ma 10, 1- 27,3 KW | cad | € 1'545.83 |
| PR.P30.044.004 |  | Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato | cad | € 1'607.81 |
| Capitolo P34 - Prodotti da costruzione ecocompatibili - intonaci (prodotti dotati di caratteristiche ecologiche attestate da certificazioni di ente qualificato o verificabili mediante dichiarazione allegata di tutti i componenti) malta premiscelata a base di calce naturale, legante idraulico, sabbie ed inerti selezionati; conforme alla normativa di riferimento, esente da additivi detivanti da processi di sintesi petrolchimica e materie di scarto, contenente sostanze additivanti di origine naturale volte a favorire adesione, lavorabilità, traspirabilità. |  |  |  |  |
| PR.P34.200.001 | Bio intonaco | di fondo | kg | € 0.31 |
| PR.P34.200.002 |  | di finitura | kg | € 0.39 |
| PR.P34.200.003 |  | Bio rinzaffo risanante | kg | € 0.39 |
| PR.P34.200.004 |  | di fondo deumidificante - | kg | € 0.48 |
| Capitolo P35 - Lattoneria |  |  |  |  |
| PR.P35.001.004 | Lamiere e lastre | in rame semicrudo spessore 8/10 mm. | kg | € 6.84 |
| PR.P35.001.005 |  | in rame semicrudo spessore 5/10 mm. | kg | € 6.84 |
| PR.P35.001.007 |  | Piombo prima fusione. | kg | € 3.11 |
| PR.P35.001.011 |  | in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm | kg | € 6.64 |
| PR.P35.002.001 | Imbuti : | Imbuti medi in rame | cad | € 0.71 |
| PR.P35.003.001 | Materiale per posa : | Stagno per saldature | kg | € 11.01 |
| PR.P35.003.003 |  | Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm. | cad | € 1.50 |
| PR.P35.003.004 |  | Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm. | cad | € 2.97 |
| PR.P35.003.005 |  | Filo di rame. | kg | € 16.45 |
| PR.P35.003.006 |  | Rivetto in rame | cad | € 0.09 |
| PR.P35.003.008 |  | Sigillante di silicone | kg | € 3.54 |
| PR.P35.003.009 |  | staffe in rame | cad | € 2.90 |
| PR.P35.004.002 | Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera : | Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.) | kg | € 8.50 |
| PR.P35.005.003 | Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde : | Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.) | kg | € 8.50 |
| PR.P35.006.001 | Tubo pluviale in rame | tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50). | m | € 11.95 |
| PR.P35.006.002 |  | tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00). | m | € 10.25 |
| PR.P35.006.003 |  | tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30). | m | € 10.25 |
| PR.P35.006.004 |  | quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05). | m | € 24.04 |
| PR.P35.006.005 |  | quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95). | m | € 15.68 |
| PR.P35.006.006 |  | quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40). | m | € 18.98 |
| PR.P35.006.007 |  | quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60). | m | € 16.45 |
| PR.P35.007.002 | Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : | Lastra di rame. | kg | € 8.86 |
| PR.P35.008.003 | Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm : | Piattina di rame. | cad | € 3.95 |
| PR.P35.009.002 | Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : | in rame diametro 10 cm | cad | € 2.64 |
| Capitolo P36 - BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI |  |  |  |  |
| PR.P36.001.002 | Bitume sfuso | ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120° | Tn | € 889.98 |
| PR.P36.002.001 | Emulsione bituminosa | in fusti da 200 kg al 55% basica | Tn | € 569.25 |
| PR.P36.002.006 |  | sfusa al 55% acida | Tn | € 474.38 |
| PR.P36.002.009 |  | da modificati franco spanditrice, al 70% acida | Tn | € 506.00 |
| PR.P36.011.001 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico | tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm | Tn | € 90.76 |
| PR.P36.011.004 |  | tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm | Tn | € 94.67 |
| PR.P36.011.007 |  | tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm | Tn | € 112.67 |
| PR.P36.011.008 |  | tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm | Tn | € 104.67 |
| PR.P36.014.001 | Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043, con bitume ad alta modifica | ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm | Tn | € 94.88 |
| PR.P36.014.002 |  | ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante | Tn | € 94.88 |
| Capitolo P38 - MATERIALE GEOTECNICO |  |  |  |  |
| PR.P38.001.003 | Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m | peso a mq 0,250 kg | mq | € 0.49 |
| PR.P38.001.005 |  | peso a mq 0,400 kg | mq | € 2.21 |
| PR.P38.003.002 | Geotessile non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; rotoli 100x2,5 m | peso a mq 0,400 kg; | mq | € 2.40 |
| PR.P38.008.003 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) (R/F) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958) : | conducibilità idraulica verticale 2,8 L/S M A 20 KPA (R/F) (rotolo 1x30 m). | mq | € 12.90 |
| PR.P38.016.001 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m | resistenza di rottura a trazione 45 kN/m | mq | € 3.16 |
| PR.P38.016.002 |  | resistenza di rottura a trazione 60 kN/m | mq | € 3.86 |
| PR.P38.016.003 |  | resistenza di rottura a trazione 90 kN/m | mq | € 5.19 |
| PR.P38.016.004 |  | resistenza di rottura a trazione 120 kN/m | mq | € 6.45 |
| PR.P38.025.001 | Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa | con peso 450 g/mq | mq | € 2.02 |
| Capitolo P40 - PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI |  |  |  |  |
| PR.P40.001.001 | Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc | spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq | mq | € 14.57 |
| PR.P40.003.001 | Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm | con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq | mq | € 52.86 |
| PR.P40.003.011 |  | con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq | mq | € 68.14 |
| PR.P40.005.001 | Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli | larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq | m | € 67.89 |
| PR.P40.005.002 |  | larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq | m | € 88.13 |
| PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq | peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | € 18.98 |
| PR.P40.015.001 | Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq | peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) | kg | € 24.04 |

Famiglia RU - RISORSE UMANE: Si riferisce a lavori normali, svolti in orario ordinario; in essi non sono comprese pertanto le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

| Cod. | Voce | Articolo | u.m. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolo M01 - Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. |  |  |  |  |
| RU.M01.001.001 | Operaio edile | IV livello | ora | € 33.11 |
| RU.M01.001.002 |  | Specializzato | ora | € 31.46 |
| RU.M01.001.003 |  | Qualificato | ora | € 29.28 |
| RU.M01.001.004 |  | Comune | ora | € 26.43 |
| RU.M01.002.001 | Operaio edile - Categoria artigianato | livello: extra A | ora | € 34.14 |
| RU.M01.002.002 |  | livello: extra B | ora | € 32.76 |
| RU.M01.002.003 |  | livello: 4° | ora | € 32.11 |
| RU.M01.002.004 |  | livello: 3° | ora | € 30.65 |
| RU.M01.002.005 |  | livello: 2° | ora | € 28.16 |
| RU.M01.002.006 |  | livello: 1° | ora | € 25.82 |
| Capitolo M02 - Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore metalmeccanico impiantistico. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. |  |  |  |  |
| RU.M02.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico | 5^ categoria di livello superiore | ora | € 33.41 |
| RU.M02.001.002 |  | 5^ categoria | ora | € 31.27 |
| RU.M02.001.003 |  | 4^ categoria | ora | € 29.22 |
| RU.M02.001.004 |  | 3^ categoria | ora | € 27.96 |
| RU.M02.001.005 |  | 2^ categoria | ora | € 25.21 |
| RU.M02.002.001 | Installatore impianti - Categoria: Artigianato | Livello 2° B | ora | € 32.13 |
| RU.M02.002.002 |  | Livello 3° | ora | € 29.54 |
| RU.M02.002.003 |  | Livello 4° | ora | € 27.78 |
| RU.M02.002.004 |  | Livello 5° | ora | € 26.61 |
| RU.M02.002.005 |  | Livello 6° | ora | € 22.08 |
| Capitolo M03 - Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore legno ed arredamento. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. |  |  |  |  |
| RU.M03.001.001 | Falegname serramentista - Settore Artigianato | Operaio provetto “B“ | ora | € 27.51 |
| RU.M03.001.002 |  | Operaio specializzato “C“ | ora | € 25.04 |
| RU.M03.001.003 |  | Operaio qualificato “D“ | ora | € 23.60 |
| RU.M03.001.004 |  | Operaio comune “E“ | ora | € 22.31 |