Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,23343

Prezzo a m³: € 11,68029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06233 (4,5 %)

Manodopera € 5,10150

Incidenza manodopera 43,68 %

Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,74700

Prezzo a m³: € 14,85996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07929 (4,5 %)

Manodopera € 6,79740

Incidenza manodopera 45,74 %

Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,72565

Prezzo a m³: € 109,70795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58540 (4,5 %)

Manodopera € 76,84860

Incidenza manodopera 70,05 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,47617

Prezzo a m³: € 4,39735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01043 (2 %)

Manodopera € 1,60950

Incidenza manodopera 36,6 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,80417

Prezzo a m³: € 18,72727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05552 (2,5 %)

Manodopera € 7,28550

Incidenza manodopera 38,9 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,22663

Prezzo a m³: € 5,34669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02536 (4 %)

Manodopera € 1,89330

Incidenza manodopera 35,41 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,97710

Prezzo a m³: € 6,29603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02986 (4 %)

Manodopera € 2,17710

Incidenza manodopera 34,58 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,47803

Prezzo a m³: € 8,19471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03887 (4 %)

Manodopera € 2,74470

Incidenza manodopera 33,49 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,22850

Prezzo a m³: € 9,14405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04337 (4 %)

Manodopera € 3,02850

Incidenza manodopera 33,12 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,98083

Prezzo a m³: € 13,89075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06589 (4 %)

Manodopera € 4,44750

Incidenza manodopera 32,02 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,73130

Prezzo a m³: € 14,84010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07039 (4 %)

Manodopera € 4,73130

Incidenza manodopera 31,88 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,55463

Prezzo a m³: € 19,67661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10499 (4,5 %)

Manodopera € 7,56930

Incidenza manodopera 38,47 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,30510

Prezzo a m³: € 20,62595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11006 (4,5 %)

Manodopera € 7,85310

Incidenza manodopera 38,07 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,80603

Prezzo a m³: € 22,52463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12019 (4,5 %)

Manodopera € 8,42070

Incidenza manodopera 37,38 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,55650

Prezzo a m³: € 23,47397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12526 (4,5 %)

Manodopera € 8,70450

Incidenza manodopera 37,08 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,30883

Prezzo a m³: € 28,22067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15058 (4,5 %)

Manodopera € 10,12350

Incidenza manodopera 35,87 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,05930

Prezzo a m³: € 29,17002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15565 (4,5 %)

Manodopera € 10,40730

Incidenza manodopera 35,68 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,97710

Prezzo a m³: € 6,29603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02986 (4 %)

Manodopera € 2,17710

Incidenza manodopera 34,58 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,72757

Prezzo a m³: € 7,24537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03437 (4 %)

Manodopera € 2,46090

Incidenza manodopera 33,97 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,22850

Prezzo a m³: € 9,14405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04337 (4 %)

Manodopera € 3,02850

Incidenza manodopera 33,12 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,97897

Prezzo a m³: € 10,09339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04787 (4 %)

Manodopera € 3,31230

Incidenza manodopera 32,82 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,73130

Prezzo a m³: € 14,84010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07039 (4 %)

Manodopera € 4,73130

Incidenza manodopera 31,88 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,48177

Prezzo a m³: € 15,78944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07489 (4 %)

Manodopera € 5,01510

Incidenza manodopera 31,76 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,30510

Prezzo a m³: € 20,62595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11006 (4,5 %)

Manodopera € 7,85310

Incidenza manodopera 38,07 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,05557

Prezzo a m³: € 21,57529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11513 (4,5 %)

Manodopera € 8,13690

Incidenza manodopera 37,71 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,55650

Prezzo a m³: € 23,47397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12526 (4,5 %)

Manodopera € 8,70450

Incidenza manodopera 37,08 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,11177

Prezzo a m³: € 11,52639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06150 (4,5 %)

Manodopera € 3,87990

Incidenza manodopera 33,66 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,05930

Prezzo a m³: € 29,17002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15565 (4,5 %)

Manodopera € 10,40730

Incidenza manodopera 35,68 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,80977

Prezzo a m³: € 30,11936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16072 (4,5 %)

Manodopera € 10,69110

Incidenza manodopera 35,5 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,62695

Prezzo a m³: € 90,60809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48348 (4,5 %)

Manodopera € 71,62695

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,67735

Prezzo a m³: € 136,21185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72682 (4,5 %)

Manodopera € 107,67735

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,01995

Prezzo a m³: € 106,28524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56713 (4,5 %)

Manodopera € 80,14095

Incidenza manodopera 75,4 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,07035

Prezzo a m³: € 151,88899

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81047 (4,5 %)

Manodopera € 116,19134

Incidenza manodopera 76,5 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,47803

Prezzo a m³: € 8,19471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03887 (4 %)

Manodopera € 2,74470

Incidenza manodopera 33,49 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,22850

Prezzo a m³: € 9,14405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04337 (4 %)

Manodopera € 3,02850

Incidenza manodopera 33,12 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,72943

Prezzo a m³: € 11,04273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05238 (4 %)

Manodopera € 3,59610

Incidenza manodopera 32,57 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,47990

Prezzo a m³: € 11,99207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05688 (4 %)

Manodopera € 3,87990

Incidenza manodopera 32,35 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,23223

Prezzo a m³: € 16,73878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07939 (4 %)

Manodopera € 5,29890

Incidenza manodopera 31,66 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,98270

Prezzo a m³: € 17,68812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08390 (4 %)

Manodopera € 5,58270

Incidenza manodopera 31,56 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,80603

Prezzo a m³: € 22,52463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12019 (4,5 %)

Manodopera € 8,42070

Incidenza manodopera 37,38 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,55650

Prezzo a m³: € 23,47397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12526 (4,5 %)

Manodopera € 8,70450

Incidenza manodopera 37,08 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,05743

Prezzo a m³: € 25,37265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13539 (4,5 %)

Manodopera € 9,27210

Incidenza manodopera 36,54 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,80790

Prezzo a m³: € 26,32199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14045 (4,5 %)

Manodopera € 9,55590

Incidenza manodopera 36,3 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,56023

Prezzo a m³: € 31,06870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16578 (4,5 %)

Manodopera € 10,97490

Incidenza manodopera 35,32 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 25,31070

Prezzo a m³: € 32,01804

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17085 (4,5 %)

Manodopera € 11,25870

Incidenza manodopera 35,16 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,96890

Prezzo a m³: € 3,75566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01781 (4 %)

Manodopera € 0,46890

Incidenza manodopera 12,49 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per trovanti superiori a mc.0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 26,26633

Prezzo a m³: € 33,22691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15760 (4 %)

Manodopera € 9,93300

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mt 1,50 a mt 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,66446

Prezzo a m²: € 14,75554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04374 (2,5 %)

Manodopera € 9,01260

Incidenza manodopera 61,08 %

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da mt 3,00 a mt 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,08804

Prezzo a m²: € 17,82137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06340 (3 %)

Manodopera € 11,26575

Incidenza manodopera 63,21 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A05

| Capitolo: | RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,46243

Prezzo a m³: € 3,11497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00739 (2 %)

Manodopera € 1,58928

Incidenza manodopera 51,02 %

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,08203

Prezzo a m³: € 22,87377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05425 (2 %)

Manodopera € 0,45408

Incidenza manodopera 1,99 %

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 60,94560

Prezzo a m³: € 77,09618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18284 (2 %)

Manodopera € 54,07560

Incidenza manodopera 70,14 %

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 62,98120

Prezzo a m³: € 79,67122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18894 (2 %)

Manodopera € 40,55670

Incidenza manodopera 50,91 %

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,71872

Prezzo a m³: € 7,23418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01716 (2 %)

Manodopera € 3,51912

Incidenza manodopera 48,65 %

Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,51212

Prezzo a m³: € 25,94783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06154 (2 %)

Manodopera € 1,81632

Incidenza manodopera 7 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A06

| Capitolo: | VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001

| Voce: | 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore totale cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,18181

Prezzo a m²: € 31,85499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01889 (0,5 %)

Manodopera € 15,66647

Incidenza manodopera 49,18 %

Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,72880

Prezzo a m²: € 27,48693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03259 (1 %)

Manodopera € 9,85660

Incidenza manodopera 35,86 %

Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,31940

Prezzo a m²: € 34,55904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04098 (1 %)

Manodopera € 10,46240

Incidenza manodopera 30,27 %

Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,47200

Prezzo a m²: € 38,54708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04571 (1 %)

Manodopera € 9,85660

Incidenza manodopera 25,57 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B02

| Capitolo: | CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B02.002.001

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,98777

Prezzo a m²: € 22,75453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04047 (1,5 %)

Manodopera € 14,53310

Incidenza manodopera 63,87 %

Codice regionale: TOS18_01.B02.002.002

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,17327

Prezzo a m²: € 28,04918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09978 (3 %)

Manodopera € 17,95860

Incidenza manodopera 64,03 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B03

| Capitolo: | ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,17828

Prezzo a kg: € 1,49053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00265 (1,5 %)

Manodopera € 0,49541

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40020

Prezzo a kg: € 1,77126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00315 (1,5 %)

Manodopera € 0,75083

Incidenza manodopera 42,39 %

Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi di altezza fino a 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,60403

Prezzo a kg: € 3,29410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01562 (4 %)

Manodopera € 1,79350

Incidenza manodopera 54,45 %

Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi di altezza oltre i 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,00668

Prezzo a kg: € 3,80345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02255 (5 %)

Manodopera € 2,14653

Incidenza manodopera 56,44 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,03265

Prezzo a m³: € 97,44630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11555 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10,11 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,90765

Prezzo a m³: € 98,55318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11686 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,90765

Prezzo a m³: € 98,55318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11686 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,73265

Prezzo a m³: € 100,86180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11960 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,98265

Prezzo a m³: € 103,70805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12297 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,5 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,65765

Prezzo a m³: € 104,56193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12399 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,53265

Prezzo a m³: € 103,13880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12230 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,45765

Prezzo a m³: € 106,83893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12669 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,22 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,03265

Prezzo a m³: € 108,83130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12905 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,05 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40765

Prezzo a m³: € 110,57068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13111 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40765

Prezzo a m³: € 110,57068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13111 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,75765

Prezzo a m³: € 114,80843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13614 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15765

Prezzo a m³: € 116,57943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13824 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15765

Prezzo a m³: € 116,57943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13824 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,75765

Prezzo a m³: € 114,80843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13614 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,68265

Prezzo a m³: € 118,50855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14052 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,31 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05765

Prezzo a m³: € 118,98293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14109 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,28 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,83265

Prezzo a m³: € 122,49330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14525 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,04 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80765

Prezzo a m³: € 124,99168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14821 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80765

Prezzo a m³: € 124,99168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14821 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,88265

Prezzo a m³: € 127,61655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15132 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,72 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,23265

Prezzo a m³: € 117,93930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13985 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,15765

Prezzo a m³: € 121,63943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14424 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 8,1 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,08265

Prezzo a m³: € 125,33955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14862 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,58265

Prezzo a m³: € 131,03205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15537 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,52 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,98265

Prezzo a m³: € 135,33305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16047 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,28 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,98265

Prezzo a m³: € 139,12805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16497 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,08 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,28265

Prezzo a m³: € 144,56755

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17142 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,48265

Prezzo a m³: € 148,61555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17622 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,63 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,48265

Prezzo a m³: € 152,41055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18072 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 6,46 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,33265

Prezzo a m³: € 116,80080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13850 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,43 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,25765

Prezzo a m³: € 120,50093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14289 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,18 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,18265

Prezzo a m³: € 124,20105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14727 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,20950

Prezzo a m³: € 131,82502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15631 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 6,23 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,20950

Prezzo a m³: € 139,41502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16531 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,89 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,20950

Prezzo a m³: € 147,00502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17431 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,20950

Prezzo a m³: € 134,35502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15931 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 6,11 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,20950

Prezzo a m³: € 141,94502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16831 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,78 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,20950

Prezzo a m³: € 149,53502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17731 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,20950

Prezzo a m³: € 138,15002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16381 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,94 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20950

Prezzo a m³: € 145,74002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17281 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,20950

Prezzo a m³: € 153,33002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20950

Prezzo a m³: € 145,74002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17281 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,20950

Prezzo a m³: € 152,06502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18031 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,20950

Prezzo a m³: € 160,92002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19081 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,1 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,70950

Prezzo a m³: € 155,22752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18406 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,29 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,70950

Prezzo a m³: € 161,55252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19156 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,08 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,70950

Prezzo a m³: € 170,40752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20206 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,82 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,20950

Prezzo a m³: € 138,15002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16381 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,94 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20950

Prezzo a m³: € 145,74002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17281 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,20950

Prezzo a m³: € 153,33002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,20950

Prezzo a m³: € 152,06502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18031 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,20950

Prezzo a m³: € 159,65502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18931 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 5,14 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,20950

Prezzo a m³: € 167,24502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19831 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,20950

Prezzo a m³: € 163,45002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19381 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,20950

Prezzo a m³: € 171,04002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20281 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,20950

Prezzo a m³: € 178,63002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,6 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,20950

Prezzo a m³: € 152,06502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18031 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,20950

Prezzo a m³: € 159,65502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18931 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 5,14 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,20950

Prezzo a m³: € 167,24502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19831 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,20950

Prezzo a m³: € 155,86002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18481 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,27 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,20950

Prezzo a m³: € 164,71502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19531 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,98 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,20950

Prezzo a m³: € 172,30502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20431 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 4,76 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,20950

Prezzo a m³: € 158,39002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18781 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,18 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,20950

Prezzo a m³: € 165,98002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19681 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,20950

Prezzo a m³: € 173,57002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20581 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,73 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,20950

Prezzo a m³: € 179,89502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21331 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 4,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 148,20950

Prezzo a m³: € 187,48502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22231 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,38 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 154,20950

Prezzo a m³: € 195,07502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23131 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,21 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,20950

Prezzo a m³: € 138,15002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16381 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,94 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20950

Prezzo a m³: € 145,74002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17281 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,20950

Prezzo a m³: € 153,33002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,20950

Prezzo a m³: € 152,06502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18031 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,20950

Prezzo a m³: € 159,65502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18931 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 5,14 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,20950

Prezzo a m³: € 167,24502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19831 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,20950

Prezzo a m³: € 163,45002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19381 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,20950

Prezzo a m³: € 171,04002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20281 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,20950

Prezzo a m³: € 178,63002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,6 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,20950

Prezzo a m³: € 152,06502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18031 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,20950

Prezzo a m³: € 159,65502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18931 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 5,14 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,20950

Prezzo a m³: € 167,24502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19831 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,20950

Prezzo a m³: € 163,45002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19381 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,20950

Prezzo a m³: € 171,04002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20281 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,20950

Prezzo a m³: € 178,63002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,6 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,20950

Prezzo a m³: € 163,45002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19381 (1 %)

Manodopera € 8,20951

Incidenza manodopera 5,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,20950

Prezzo a m³: € 171,04002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20281 (1 %)

Manodopera € 8,20949

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,20950

Prezzo a m³: € 178,63002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21181 (1 %)

Manodopera € 8,20950

Incidenza manodopera 4,6 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,98265

Prezzo a m³: € 187,19805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22197 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 5,26 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,98265

Prezzo a m³: € 185,93305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22047 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 5,3 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 155,98265

Prezzo a m³: € 197,31805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23397 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 4,99 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001

| Voce: | 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,98265

Prezzo a m³: € 246,65305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 3,99 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001

| Voce: | 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,98265

Prezzo a m³: € 246,65305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 3,99 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,98265

Prezzo a m³: € 120,15305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,2 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,98265

Prezzo a m³: € 132,80305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15747 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,42 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,98265

Prezzo a m³: € 155,57305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,33 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 143,98265

Prezzo a m³: € 182,13805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21597 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,98265

Prezzo a m³: € 175,81305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20847 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 5,6 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,98265

Prezzo a m³: € 122,68305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14547 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,03 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.304.005

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,98265

Prezzo a m³: € 122,68305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14547 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,03 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.305.008

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,98265

Prezzo a m³: € 121,41805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14397 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,11 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.305.011

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,98265

Prezzo a m³: € 129,00805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15297 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.306.002

| Voce: | 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,98265

Prezzo a m³: € 130,27305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.308.002

| Voce: | 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,98265

Prezzo a m³: € 130,27305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.315.005

| Voce: | 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,98265

Prezzo a m³: € 130,27305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.324.002

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,28265

Prezzo a m³: € 123,06255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14592 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.324.004

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,58265

Prezzo a m³: € 127,23705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15087 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,74 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.325.002

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,98265

Prezzo a m³: € 123,94805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14697 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,95 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.325.004

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,98265

Prezzo a m³: € 130,27305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.326.002

| Voce: | 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,98265

Prezzo a m³: € 130,27305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.328.002

| Voce: | 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,68265

Prezzo a m³: € 137,48355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16302 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.335.002

| Voce: | 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,68265

Prezzo a m³: € 137,48355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16302 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.344.002

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,98265

Prezzo a m³: € 147,98305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17547 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 6,66 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.344.011

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,98265

Prezzo a m³: € 155,57305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18447 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,33 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.345.005

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,98265

Prezzo a m³: € 160,63305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19047 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,13 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.345.014

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,98265

Prezzo a m³: € 168,22305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19947 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 5,86 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.346.008

| Voce: | 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,28265

Prezzo a m³: € 153,42255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18192 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.348.005

| Voce: | 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,68265

Prezzo a m³: € 146,33855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17352 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 6,73 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.355.008

| Voce: | 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,28265

Prezzo a m³: € 153,42255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18192 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.364.002

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,58265

Prezzo a m³: € 132,29705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15687 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,45 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.364.008

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,98265

Prezzo a m³: € 140,39305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16647 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.365.005

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,58265

Prezzo a m³: € 137,35705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16287 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.365.011

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,98265

Prezzo a m³: € 145,45305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.366.005

| Voce: | 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,98265

Prezzo a m³: € 145,45305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.368.002

| Voce: | 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,98265

Prezzo a m³: € 140,39305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16647 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,02 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.375.005

| Voce: | 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,98265

Prezzo a m³: € 145,45305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17247 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,77 %

Codice regionale: TOS18_01.B04.900.008

| Voce: | 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,45341

Prezzo a m³: € 8,16356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00968 (1 %)

Manodopera € 6,40341

Incidenza manodopera 78,44 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B07

| Capitolo: | MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.002

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,50950

Prezzo a m³: € 420,62452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99753 (2 %)

Manodopera € 269,01399

Incidenza manodopera 63,96 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.001.003

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 334,97350

Prezzo a m³: € 423,74148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00492 (2 %)

Manodopera € 269,01402

Incidenza manodopera 63,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.002.002

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 409,92980

Prezzo a m³: € 518,56120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22979 (2 %)

Manodopera € 347,16402

Incidenza manodopera 66,95 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.002.003

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 406,86870

Prezzo a m³: € 514,68891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22061 (2 %)

Manodopera € 341,48801

Incidenza manodopera 66,35 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.003.001

| Voce: | 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su un solo paramento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 28,38000

Prezzo a m³: € 35,90070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08514 (2 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.004.002

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 308,84165

Prezzo a m³: € 390,68469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92652 (2 %)

Manodopera € 211,07342

Incidenza manodopera 54,03 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.004.003

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 310,99765

Prezzo a m³: € 393,41203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93299 (2 %)

Manodopera € 211,07338

Incidenza manodopera 53,65 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.005.002

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 309,21135

Prezzo a m³: € 391,15236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92763 (2 %)

Manodopera € 211,07340

Incidenza manodopera 53,96 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.005.003

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 311,42895

Prezzo a m³: € 393,95762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93429 (2 %)

Manodopera € 211,07339

Incidenza manodopera 53,58 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.001

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,42237

Prezzo a m²: € 65,04930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15427 (2 %)

Manodopera € 40,21740

Incidenza manodopera 61,83 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.015.002

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,15133

Prezzo a m²: € 64,70643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15345 (2 %)

Manodopera € 40,21740

Incidenza manodopera 62,15 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.001

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,12603

Prezzo a m²: € 45,69942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10838 (2 %)

Manodopera € 22,51530

Incidenza manodopera 49,27 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.033.004

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,23861

Prezzo a m²: € 47,10684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11172 (2 %)

Manodopera € 22,51530

Incidenza manodopera 47,8 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.001

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,81148

Prezzo a m²: € 57,95153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13743 (2 %)

Manodopera € 34,27810

Incidenza manodopera 59,15 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.042.002

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,56979

Prezzo a m²: € 60,17578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14271 (2 %)

Manodopera € 34,27810

Incidenza manodopera 56,96 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.001

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,17130

Prezzo a m²: € 62,20169

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14751 (2 %)

Manodopera € 34,27810

Incidenza manodopera 55,11 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.043.002

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,74134

Prezzo a m²: € 80,63279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19122 (2 %)

Manodopera € 41,56790

Incidenza manodopera 51,55 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.044.001

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,43230

Prezzo a m²: € 97,95185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23230 (2 %)

Manodopera € 60,00610

Incidenza manodopera 61,26 %

Codice regionale: TOS18_01.B07.044.002

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,16382

Prezzo a m²: € 88,75723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21049 (2 %)

Manodopera € 54,79610

Incidenza manodopera 61,74 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B08

| Capitolo: | SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,16735

Prezzo a m²: € 59,66670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21225 (3 %)

Manodopera € 27,52440

Incidenza manodopera 46,13 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,07935

Prezzo a m²: € 60,82038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21636 (3 %)

Manodopera € 27,52440

Incidenza manodopera 45,26 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.011.001

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,31381

Prezzo a m²: € 42,14197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14991 (3 %)

Manodopera € 15,89080

Incidenza manodopera 37,71 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.011.002

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,44881

Prezzo a m²: € 43,57774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15502 (3 %)

Manodopera € 16,41780

Incidenza manodopera 37,67 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.012.001

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,44881

Prezzo a m²: € 43,57774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15502 (3 %)

Manodopera € 16,41780

Incidenza manodopera 37,67 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.012.002

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,25391

Prezzo a m²: € 47,12619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16764 (3 %)

Manodopera € 17,20830

Incidenza manodopera 36,52 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.013.001

| Voce: | 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,65391

Prezzo a m²: € 47,63219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16944 (3 %)

Manodopera € 17,20830

Incidenza manodopera 36,13 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.014.001

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,01381

Prezzo a m²: € 41,76247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14856 (3 %)

Manodopera € 15,89080

Incidenza manodopera 38,05 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.014.002

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,01381

Prezzo a m²: € 41,76247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14856 (3 %)

Manodopera € 15,89080

Incidenza manodopera 38,05 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.015.001

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,94081

Prezzo a m²: € 42,93512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15273 (3 %)

Manodopera € 16,41780

Incidenza manodopera 38,24 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.015.002

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,04991

Prezzo a m²: € 46,86813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16672 (3 %)

Manodopera € 17,20830

Incidenza manodopera 36,72 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.016.001

| Voce: | 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,34991

Prezzo a m²: € 47,24763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16807 (3 %)

Manodopera € 17,20830

Incidenza manodopera 36,42 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.001

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,56851

Prezzo a m²: € 51,31916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18256 (3 %)

Manodopera € 16,17460

Incidenza manodopera 31,52 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.002

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,39551

Prezzo a m²: € 52,36532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18628 (3 %)

Manodopera € 16,70160

Incidenza manodopera 31,89 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.003

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,39951

Prezzo a m²: € 53,63538

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19080 (3 %)

Manodopera € 16,70160

Incidenza manodopera 31,14 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.017.004

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,99401

Prezzo a m²: € 55,65242

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19797 (3 %)

Manodopera € 17,49210

Incidenza manodopera 31,43 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.021.001

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,67651

Prezzo a m²: € 47,66078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16954 (3 %)

Manodopera € 16,17460

Incidenza manodopera 33,94 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.021.002

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,46151

Prezzo a m²: € 49,91881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17758 (3 %)

Manodopera € 16,70160

Incidenza manodopera 33,46 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.021.003

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,57001

Prezzo a m²: € 53,85106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19157 (3 %)

Manodopera € 17,49210

Incidenza manodopera 32,48 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.021.004

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,02051

Prezzo a m²: € 56,95094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20259 (3 %)

Manodopera € 18,28260

Incidenza manodopera 32,1 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.021.005

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,76751

Prezzo a m²: € 61,69090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21945 (3 %)

Manodopera € 18,80960

Incidenza manodopera 30,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.031.001

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,72711

Prezzo a m²: € 42,66479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15177 (3 %)

Manodopera € 22,29920

Incidenza manodopera 52,27 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.031.002

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,37051

Prezzo a m²: € 51,06869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18167 (3 %)

Manodopera € 24,19260

Incidenza manodopera 47,37 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.001

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,33671

Prezzo a m²: € 44,70094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15902 (3 %)

Manodopera € 23,90880

Incidenza manodopera 53,49 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.032.002

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,69631

Prezzo a m²: € 52,74583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18763 (3 %)

Manodopera € 25,51840

Incidenza manodopera 48,38 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.037.001

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,45111

Prezzo a m²: € 52,43565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18653 (3 %)

Manodopera € 21,13310

Incidenza manodopera 40,3 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.037.004

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,01361

Prezzo a m²: € 46,82222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16656 (3 %)

Manodopera € 21,13310

Incidenza manodopera 45,13 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.001

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,74088

Prezzo a m²: € 103,40221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36783 (3 %)

Manodopera € 57,79610

Incidenza manodopera 55,89 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.002

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,86631

Prezzo a m²: € 140,24588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49890 (3 %)

Manodopera € 78,95070

Incidenza manodopera 56,29 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.010

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,09425

Prezzo a m²: € 93,72923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33342 (3 %)

Manodopera € 51,93745

Incidenza manodopera 55,41 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.051.011

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 76,41425

Prezzo a m²: € 96,66403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34386 (3 %)

Manodopera € 51,93744

Incidenza manodopera 53,73 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.001

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,68141

Prezzo a m²: € 107,12198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38107 (3 %)

Manodopera € 63,26910

Incidenza manodopera 59,06 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.002

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 100,95801

Prezzo a m²: € 127,71188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45431 (3 %)

Manodopera € 78,95071

Incidenza manodopera 61,82 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.010

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,76302

Prezzo a m²: € 104,69523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37243 (3 %)

Manodopera € 51,93744

Incidenza manodopera 49,61 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.052.011

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,08302

Prezzo a m²: € 107,63003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38287 (3 %)

Manodopera € 51,93744

Incidenza manodopera 48,26 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.001

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,49878

Prezzo a m²: € 1,89595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00225 (1 %)

Manodopera € 0,72940

Incidenza manodopera 38,47 %

Codice regionale: TOS18_01.B08.100.002

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,07878

Prezzo a m²: € 2,62965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00312 (1 %)

Manodopera € 0,72940

Incidenza manodopera 27,74 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C01

| Capitolo: | MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C01.002.001

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,37549

Prezzo a m²: € 63,72499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15113 (2 %)

Manodopera € 37,16900

Incidenza manodopera 58,33 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.002.002

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,63421

Prezzo a m²: € 64,05228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15190 (2 %)

Manodopera € 37,16900

Incidenza manodopera 58,03 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.003.001

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,61049

Prezzo a m²: € 86,79227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20583 (2 %)

Manodopera € 55,40400

Incidenza manodopera 63,84 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.003.002

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,86921

Prezzo a m²: € 87,11955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20661 (2 %)

Manodopera € 55,40400

Incidenza manodopera 63,6 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.009.001

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,45385

Prezzo a m²: € 47,37912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11236 (2 %)

Manodopera € 27,56840

Incidenza manodopera 58,19 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.009.002

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,50945

Prezzo a m²: € 46,18445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10953 (2 %)

Manodopera € 27,56840

Incidenza manodopera 59,69 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.011.001

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,30609

Prezzo a m²: € 30,74721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07292 (2 %)

Manodopera € 18,07960

Incidenza manodopera 58,8 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.011.002

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,83389

Prezzo a m²: € 30,14987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07150 (2 %)

Manodopera € 18,07960

Incidenza manodopera 59,97 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.013.001

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,95493

Prezzo a m²: € 26,50798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06286 (2 %)

Manodopera € 17,79580

Incidenza manodopera 67,13 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.013.002

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,60078

Prezzo a m²: € 26,05998

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06180 (2 %)

Manodopera € 17,79580

Incidenza manodopera 68,29 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.014.001

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,93984

Prezzo a m²: € 40,40390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09582 (2 %)

Manodopera € 23,76150

Incidenza manodopera 58,81 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.014.002

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,23154

Prezzo a m²: € 39,50790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09369 (2 %)

Manodopera € 23,76150

Incidenza manodopera 60,14 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.016.001

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento (M12) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,90326

Prezzo a m²: € 37,82762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08971 (2 %)

Manodopera € 23,96016

Incidenza manodopera 63,34 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.016.002

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,74926

Prezzo a m²: € 37,63281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08925 (2 %)

Manodopera € 23,96016

Incidenza manodopera 63,67 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.001

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,83498

Prezzo a m²: € 88,34124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20950 (2 %)

Manodopera € 52,29600

Incidenza manodopera 59,2 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.021.002

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,41838

Prezzo a m²: € 86,54924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20526 (2 %)

Manodopera € 52,29599

Incidenza manodopera 60,42 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.022.001

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,77358

Prezzo a m²: € 50,31358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11932 (2 %)

Manodopera € 30,39009

Incidenza manodopera 60,4 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.022.002

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,94723

Prezzo a m²: € 49,26825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11684 (2 %)

Manodopera € 30,39009

Incidenza manodopera 61,68 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.001

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,64204

Prezzo a m²: € 38,76218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09193 (2 %)

Manodopera € 24,32910

Incidenza manodopera 62,77 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.023.002

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,93374

Prezzo a m²: € 37,86618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08980 (2 %)

Manodopera € 24,32910

Incidenza manodopera 64,25 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.024.001

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,40549

Prezzo a m²: € 52,37794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12422 (2 %)

Manodopera € 28,36304

Incidenza manodopera 54,15 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.024.002

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,10694

Prezzo a m²: € 50,73528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12032 (2 %)

Manodopera € 28,36304

Incidenza manodopera 55,9 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.025.001

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,19572

Prezzo a m²: € 44,52259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10559 (2 %)

Manodopera € 27,74230

Incidenza manodopera 62,31 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.025.002

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,47180

Prezzo a m²: € 57,52183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13642 (2 %)

Manodopera € 33,23610

Incidenza manodopera 57,78 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.031.002

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,46413

Prezzo a m²: € 39,80213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09439 (2 %)

Manodopera € 21,73080

Incidenza manodopera 54,6 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.031.003

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,88161

Prezzo a m²: € 32,74024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07764 (2 %)

Manodopera € 19,01850

Incidenza manodopera 58,09 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.001

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,17491

Prezzo a m²: € 28,05126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06652 (2 %)

Manodopera € 15,88830

Incidenza manodopera 56,64 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.002

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,11321

Prezzo a m²: € 30,50321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07234 (2 %)

Manodopera € 16,17210

Incidenza manodopera 53,02 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.003

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,56873

Prezzo a m²: € 39,93444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09471 (2 %)

Manodopera € 19,72800

Incidenza manodopera 49,4 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.004

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,66343

Prezzo a m²: € 45,11423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10699 (2 %)

Manodopera € 21,01320

Incidenza manodopera 46,58 %

Codice regionale: TOS18_01.C01.032.005

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,26064

Prezzo a m²: € 52,19470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12378 (2 %)

Manodopera € 22,44030

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C02

| Capitolo: | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C02.001.001

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,97671

Prezzo a m²: € 40,45054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14390 (3 %)

Manodopera € 24,08120

Incidenza manodopera 59,53 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.001.002

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,15926

Prezzo a m²: € 55,86147

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19872 (3 %)

Manodopera € 32,29070

Incidenza manodopera 57,8 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.001.003

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,80726

Prezzo a m²: € 73,12619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26013 (3 %)

Manodopera € 32,29070

Incidenza manodopera 44,16 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.002.001

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con singola lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,22655

Prezzo a m²: € 35,70659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12702 (3 %)

Manodopera € 24,08120

Incidenza manodopera 67,44 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.002.002

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con doppia lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,98652

Prezzo a m²: € 41,72795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14844 (3 %)

Manodopera € 26,81770

Incidenza manodopera 64,27 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.010.001

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,49898

Prezzo a m²: € 33,52121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11925 (3 %)

Manodopera € 21,89200

Incidenza manodopera 65,31 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.010.002

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,81225

Prezzo a m²: € 44,03749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15666 (3 %)

Manodopera € 24,08120

Incidenza manodopera 54,68 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.010.003

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,87359

Prezzo a m²: € 56,76509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20193 (3 %)

Manodopera € 24,08120

Incidenza manodopera 42,42 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.011.001

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,34716

Prezzo a m²: € 43,44916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15456 (3 %)

Manodopera € 15,87170

Incidenza manodopera 36,53 %

Codice regionale: TOS18_01.C02.011.002

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,42216

Prezzo a m²: € 32,15903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11440 (3 %)

Manodopera € 15,87170

Incidenza manodopera 49,35 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C03

| Capitolo: | COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.C03.011.001

| Voce: | 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.419,04076

Prezzo a m³: € 1.795,08656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,38568 (3 %)

Manodopera € 1.063,14450

Incidenza manodopera 59,23 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete sez. 8x8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 978,96826

Prezzo a m³: € 1.238,39485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,40536 (3 %)

Manodopera € 733,50498

Incidenza manodopera 59,23 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,47590

Prezzo a m: € 15,78201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05614 (3 %)

Manodopera € 10,24690

Incidenza manodopera 64,93 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,92716

Prezzo a m²: € 37,85786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13467 (3 %)

Manodopera € 14,32774

Incidenza manodopera 37,85 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.002

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,70516

Prezzo a m²: € 35,04703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12467 (3 %)

Manodopera € 17,46574

Incidenza manodopera 49,84 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.003

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,88425

Prezzo a m²: € 25,15357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08948 (3 %)

Manodopera € 13,54324

Incidenza manodopera 53,84 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.021.004

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tegole portoghesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,68325

Prezzo a m²: € 24,89931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08857 (3 %)

Manodopera € 13,54324

Incidenza manodopera 54,39 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.022.003

| Voce: | 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegola liscia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,74680

Prezzo a m²: € 37,62970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13386 (3 %)

Manodopera € 15,89674

Incidenza manodopera 42,25 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.029.002

| Voce: | 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,13098

Prezzo a m²: € 21,67069

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02570 (1 %)

Manodopera € 15,42184

Incidenza manodopera 71,16 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.031.004

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,82000

Prezzo a m²: € 49,10730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17469 (3 %)

Manodopera € 13,18650

Incidenza manodopera 26,85 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.031.007

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,77475

Prezzo a m²: € 81,94006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29149 (3 %)

Manodopera € 13,18650

Incidenza manodopera 16,09 %

Codice regionale: TOS18_01.C03.032.001

| Voce: | 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,27277

Prezzo a m²: € 18,05505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06423 (3 %)

Manodopera € 8,41260

Incidenza manodopera 46,59 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.D01

| Capitolo: | ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.D01.030.001

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,46569

Prezzo a m²: € 9,44410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02240 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 21,81 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.030.002

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,67069

Prezzo a m²: € 12,23342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02901 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 16,83 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.030.003

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore mm.40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,87569

Prezzo a m²: € 15,02275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03563 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 13,71 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.033.001

| Voce: | 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,49549

Prezzo a m²: € 8,21679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01949 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 25,06 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.034.001

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 6,76219

Prezzo a m/mm: € 8,55417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02029 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 24,08 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.034.002

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 9,19819

Prezzo a m/mm: € 11,63571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02759 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 17,7 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.034.003

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 9,19819

Prezzo a m/mm: € 11,63571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02759 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 17,7 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.036.001

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,49419

Prezzo a m²: € 23,39515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05548 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 8,8 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.036.002

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,73599

Prezzo a m²: € 27,49603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06521 (2 %)

Manodopera € 1,59054

Incidenza manodopera 5,78 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.037.001

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Densità 20 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 6,02909

Prezzo a m²/cm: € 7,62680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01809 (2 %)

Manodopera € 2,99724

Incidenza manodopera 39,3 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.037.002

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Densità 25 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 6,97462

Prezzo a m²/cm: € 8,82289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02092 (2 %)

Manodopera € 2,99724

Incidenza manodopera 33,97 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.037.003

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Densità 30 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 7,41562

Prezzo a m²/cm: € 9,38075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02225 (2 %)

Manodopera € 2,99724

Incidenza manodopera 31,95 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.039.001

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con bordo liscio - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,90194

Prezzo a m²/cm: € 6,20095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01471 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 33,21 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.039.002

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con bordo battentato - spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,61319

Prezzo a m²/cm: € 5,83569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01384 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 35,29 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.039.003

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con bordo battentato - spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,43219

Prezzo a m²: € 6,87172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01630 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 29,97 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.039.004

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con bordo battentato - spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,25644

Prezzo a m²: € 7,91440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01877 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 26,02 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.039.005

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con bordo battentato - spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,08069

Prezzo a m²: € 8,95707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02124 (2 %)

Manodopera € 2,05944

Incidenza manodopera 22,99 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.046.001

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,84989

Prezzo a m²: € 9,93011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02355 (2 %)

Manodopera € 2,52834

Incidenza manodopera 25,46 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.046.002

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,67519

Prezzo a m²: € 10,97412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02603 (2 %)

Manodopera € 2,52834

Incidenza manodopera 23,04 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.048.001

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52084

Prezzo a m²: € 10,77886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02556 (2 %)

Manodopera € 2,52834

Incidenza manodopera 23,46 %

Codice regionale: TOS18_01.D01.048.002

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,37159

Prezzo a m²: € 14,38506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03411 (2 %)

Manodopera € 2,52834

Incidenza manodopera 17,58 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.D05.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,86900

Prezzo a m²: € 17,54429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06241 (3 %)

Manodopera € 5,67600

Incidenza manodopera 32,35 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,07310

Prezzo a m²: € 8,94747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03183 (3 %)

Manodopera € 2,93910

Incidenza manodopera 32,85 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,47980

Prezzo a m²: € 14,52195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05166 (3 %)

Manodopera € 5,67600

Incidenza manodopera 39,09 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,06120

Prezzo a m²: € 7,66742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02728 (3 %)

Manodopera € 3,12180

Incidenza manodopera 40,72 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,21560

Prezzo a m²: € 16,71773

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05947 (3 %)

Manodopera € 5,67600

Incidenza manodopera 33,95 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,88574

Prezzo a m²: € 6,18046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02199 (3 %)

Manodopera € 1,07844

Incidenza manodopera 17,45 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.006.001

| Voce: | 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,90810

Prezzo a m²: € 13,79875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04909 (3 %)

Manodopera € 1,18575

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.007.001

| Voce: | 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71594

Prezzo a m²: € 4,70067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01672 (3 %)

Manodopera € 1,18575

Incidenza manodopera 25,23 %

Codice regionale: TOS18_01.D05.010.001

| Voce: | 010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani per lo spessore di 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,41140

Prezzo a m²: € 25,82042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03062 (1 %)

Manodopera € 1,06740

Incidenza manodopera 4,13 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E01

| Capitolo: | INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,44291

Prezzo a m²: € 22,06528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05233 (2 %)

Manodopera € 13,42960

Incidenza manodopera 60,86 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80886

Prezzo a m²: € 21,26321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05043 (2 %)

Manodopera € 13,42960

Incidenza manodopera 63,16 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,36056

Prezzo a m²: € 21,96111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05208 (2 %)

Manodopera € 13,42960

Incidenza manodopera 61,15 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,01191

Prezzo a m²: € 24,05007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05704 (2 %)

Manodopera € 14,99860

Incidenza manodopera 62,36 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.002.002

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,37786

Prezzo a m²: € 23,24799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05513 (2 %)

Manodopera € 14,99860

Incidenza manodopera 64,52 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.002.003

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,92956

Prezzo a m²: € 23,94589

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05679 (2 %)

Manodopera € 14,99860

Incidenza manodopera 62,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.003.001

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60230

Prezzo a m²: € 15,94191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03781 (2 %)

Manodopera € 9,06320

Incidenza manodopera 56,85 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.003.002

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,96825

Prezzo a m²: € 15,13984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03590 (2 %)

Manodopera € 9,06320

Incidenza manodopera 59,86 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.003.003

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,51995

Prezzo a m²: € 15,83774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03756 (2 %)

Manodopera € 9,06320

Incidenza manodopera 57,23 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.004.001

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,17130

Prezzo a m²: € 17,92669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04251 (2 %)

Manodopera € 10,63220

Incidenza manodopera 59,31 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.004.002

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,53725

Prezzo a m²: € 17,12462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04061 (2 %)

Manodopera € 10,63220

Incidenza manodopera 62,09 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.004.003

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,08895

Prezzo a m²: € 17,82252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04227 (2 %)

Manodopera € 10,63220

Incidenza manodopera 59,66 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.005.001

| Voce: | 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,68930

Prezzo a m²: € 8,46196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02007 (2 %)

Manodopera € 5,15090

Incidenza manodopera 60,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.006.001

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,79641

Prezzo a m²: € 25,04246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08908 (3 %)

Manodopera € 15,78310

Incidenza manodopera 63,03 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.006.002

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,16236

Prezzo a m²: € 24,24039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08623 (3 %)

Manodopera € 15,78310

Incidenza manodopera 65,11 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.006.003

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,71406

Prezzo a m²: € 24,93829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08871 (3 %)

Manodopera € 15,78310

Incidenza manodopera 63,29 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.007.001

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,36541

Prezzo a m²: € 27,02724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09614 (3 %)

Manodopera € 17,35210

Incidenza manodopera 64,2 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.007.002

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,73136

Prezzo a m²: € 26,22517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09329 (3 %)

Manodopera € 17,35210

Incidenza manodopera 66,17 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.007.003

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,28306

Prezzo a m²: € 26,92307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09577 (3 %)

Manodopera € 17,35210

Incidenza manodopera 64,45 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.008.001

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,67200

Prezzo a m²: € 18,56008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06602 (3 %)

Manodopera € 11,13290

Incidenza manodopera 59,98 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.008.002

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,03795

Prezzo a m²: € 17,75801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06317 (3 %)

Manodopera € 11,13290

Incidenza manodopera 62,69 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.008.003

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,58965

Prezzo a m²: € 18,45591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06565 (3 %)

Manodopera € 11,13290

Incidenza manodopera 60,32 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.009.001

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,24100

Prezzo a m²: € 20,54487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07308 (3 %)

Manodopera € 12,70190

Incidenza manodopera 61,83 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.009.002

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,60695

Prezzo a m²: € 19,74279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07023 (3 %)

Manodopera € 12,70190

Incidenza manodopera 64,34 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.009.003

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,15865

Prezzo a m²: € 20,44069

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07271 (3 %)

Manodopera € 12,70190

Incidenza manodopera 62,14 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.010.001

| Voce: | 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,04280

Prezzo a m²: € 11,43914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04069 (3 %)

Manodopera € 7,50440

Incidenza manodopera 65,6 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.011.001

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,80900

Prezzo a m²: € 8,61339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02043 (2 %)

Manodopera € 3,67215

Incidenza manodopera 42,63 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.011.002

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,75207

Prezzo a m²: € 11,07137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02626 (2 %)

Manodopera € 5,14101

Incidenza manodopera 46,44 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.012.001

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,17020

Prezzo a m²: € 10,33530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02451 (2 %)

Manodopera € 4,45665

Incidenza manodopera 43,12 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.012.002

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,97342

Prezzo a m²: € 11,35138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02692 (2 %)

Manodopera € 5,92551

Incidenza manodopera 52,2 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.013.001

| Voce: | 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di gesso emidrato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,10500

Prezzo a m²: € 17,84283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04232 (2 %)

Manodopera € 12,86200

Incidenza manodopera 72,09 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.018.001

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,26450

Prezzo a m²: € 15,51459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03679 (2 %)

Manodopera € 8,62950

Incidenza manodopera 55,62 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.018.002

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da 6 a 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,34350

Prezzo a m²: € 21,93953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05203 (2 %)

Manodopera € 10,19850

Incidenza manodopera 46,48 %

Codice regionale: TOS18_01.E01.018.003

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da 11 a 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,42250

Prezzo a m²: € 28,36446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06727 (2 %)

Manodopera € 11,76750

Incidenza manodopera 41,49 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.001

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,84160

Prezzo a m²: € 11,18462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01326 (1 %)

Manodopera € 7,81500

Incidenza manodopera 69,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.002

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,40460

Prezzo a m²: € 13,16182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01561 (1 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 71,25 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.003

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,00960

Prezzo a m²: € 16,45714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01951 (1 %)

Manodopera € 11,98300

Incidenza manodopera 72,81 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.004

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,53840

Prezzo a m²: € 20,92108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02481 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 74,71 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.025

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,65880

Prezzo a m²: € 13,48338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01599 (1 %)

Manodopera € 7,81500

Incidenza manodopera 57,96 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.026

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,82680

Prezzo a m²: € 18,75590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02224 (1 %)

Manodopera € 11,98300

Incidenza manodopera 63,89 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.003.027

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,35560

Prezzo a m²: € 23,21983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02753 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 67,31 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,83796

Prezzo a m²: € 20,03502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02376 (1 %)

Manodopera € 13,26220

Incidenza manodopera 66,2 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.004.002

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,40096

Prezzo a m²: € 22,01222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02610 (1 %)

Manodopera € 14,82520

Incidenza manodopera 67,35 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00596

Prezzo a m²: € 25,30754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03001 (1 %)

Manodopera € 17,43020

Incidenza manodopera 68,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,53476

Prezzo a m²: € 29,77148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03530 (1 %)

Manodopera € 21,07720

Incidenza manodopera 70,8 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,40460

Prezzo a m²: € 13,16182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01561 (1 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 71,25 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,96760

Prezzo a m²: € 15,13901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01795 (1 %)

Manodopera € 10,94100

Incidenza manodopera 72,27 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,57260

Prezzo a m²: € 18,43434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02186 (1 %)

Manodopera € 13,54600

Incidenza manodopera 73,48 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,92560

Prezzo a m²: € 13,82088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01639 (1 %)

Manodopera € 9,89900

Incidenza manodopera 71,62 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.015

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,22180

Prezzo a m²: € 15,46058

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01833 (1 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 60,66 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.005.016

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,78480

Prezzo a m²: € 17,43777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02068 (1 %)

Manodopera € 10,94100

Incidenza manodopera 62,74 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,40096

Prezzo a m²: € 22,01222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02610 (1 %)

Manodopera € 14,82520

Incidenza manodopera 67,35 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.006.002

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,96396

Prezzo a m²: € 23,98941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02845 (1 %)

Manodopera € 16,38820

Incidenza manodopera 68,31 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.006.003

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,56896

Prezzo a m²: € 27,28474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03235 (1 %)

Manodopera € 18,99320

Incidenza manodopera 69,61 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.006.004

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,92196

Prezzo a m²: € 22,67128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02688 (1 %)

Manodopera € 15,34620

Incidenza manodopera 67,69 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.007.001

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,55720

Prezzo a m²: € 17,14986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02034 (1 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 54,68 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.007.015

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,37440

Prezzo a m²: € 19,44862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02306 (1 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 48,22 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,90656

Prezzo a m²: € 21,38680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02536 (1 %)

Manodopera € 11,17820

Incidenza manodopera 52,27 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.009.001

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,59920

Prezzo a m²: € 18,46799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02190 (1 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 56,42 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.009.002

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,80920

Prezzo a m²: € 25,05864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02971 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 62,37 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.009.003

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,12020

Prezzo a m²: € 19,12705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02268 (1 %)

Manodopera € 10,94100

Incidenza manodopera 57,2 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.009.015

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,41640

Prezzo a m²: € 20,76675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02462 (1 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 50,18 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.009.016

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,62640

Prezzo a m²: € 27,35740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03244 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 57,13 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,59556

Prezzo a m²: € 27,31839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03239 (1 %)

Manodopera € 15,86720

Incidenza manodopera 58,08 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.010.002

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,80556

Prezzo a m²: € 33,90904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04021 (1 %)

Manodopera € 21,07720

Incidenza manodopera 62,16 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.010.003

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,11656

Prezzo a m²: € 27,97745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03317 (1 %)

Manodopera € 16,38820

Incidenza manodopera 58,58 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.012.001

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,28900

Prezzo a m²: € 6,69059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00793 (1 %)

Manodopera € 4,68900

Incidenza manodopera 70,08 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.012.002

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,28900

Prezzo a m²: € 6,69059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00793 (1 %)

Manodopera € 4,68900

Incidenza manodopera 70,08 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.013.001

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,78240

Prezzo a m²: € 28,81974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03417 (1 %)

Manodopera € 13,72400

Incidenza manodopera 47,62 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.013.002

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,34540

Prezzo a m²: € 30,79693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03652 (1 %)

Manodopera € 15,28700

Incidenza manodopera 49,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.013.003

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,95040

Prezzo a m²: € 34,09226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04043 (1 %)

Manodopera € 17,89200

Incidenza manodopera 52,48 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - listoni o listoncini posati a mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,59740

Prezzo a m²: € 38,70571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04590 (1 %)

Manodopera € 21,53900

Incidenza manodopera 55,65 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.014.001

| Voce: | 014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,09030

Prezzo a m²: € 11,49923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01364 (1 %)

Manodopera € 7,81500

Incidenza manodopera 67,96 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.015.002

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in cotto fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,01444

Prezzo a m: € 10,13827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01202 (1 %)

Manodopera € 6,25200

Incidenza manodopera 61,67 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,07953

Prezzo a m: € 12,75061

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01512 (1 %)

Manodopera € 6,25200

Incidenza manodopera 49,03 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,76673

Prezzo a m: € 7,29491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00865 (1 %)

Manodopera € 5,21000

Incidenza manodopera 71,42 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ottone da 15X3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - plastica rigida da 25X25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - plastica elastica da 30X7mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - marmo da 20X10-15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52287

Prezzo a m: € 4,45643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00528 (1 %)

Manodopera € 3,51675

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.017.001

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,92976

Prezzo a m²: € 26,47615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03139 (1 %)

Manodopera € 18,47220

Incidenza manodopera 69,77 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.017.002

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,53476

Prezzo a m²: € 29,77148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03530 (1 %)

Manodopera € 21,07720

Incidenza manodopera 70,8 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.017.003

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,32476

Prezzo a m²: € 23,18083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02749 (1 %)

Manodopera € 15,86720

Incidenza manodopera 68,45 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - massetti autobloccanti posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,79194

Prezzo a m²: € 17,44680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02069 (1 %)

Manodopera € 13,02500

Incidenza manodopera 74,66 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.018.002

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,18694

Prezzo a m²: € 14,15148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01678 (1 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 73,63 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.020.001

| Voce: | 020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,35144

Prezzo a m²: € 25,74457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09158 (3 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 38,27 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.021.001

| Voce: | 021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,37244

Prezzo a m²: € 38,42114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13668 (3 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 25,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 53,55719

Prezzo a ml: € 67,74985

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16067 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 8,89 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.002

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,95719

Prezzo a ml: € 48,01585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11387 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 12,54 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.003

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,50243

Prezzo a cad: € 48,70558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11551 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 12,36 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.004

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,50243

Prezzo a cad: € 48,70558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11551 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 12,36 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.005

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 34,35719

Prezzo a ml: € 43,46185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10307 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.006

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 34,35719

Prezzo a ml: € 43,46185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10307 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.007

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,04432

Prezzo a ml: € 60,77607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14413 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 9,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.008

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 32,44432

Prezzo a ml: € 41,04207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09733 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 14,67 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.009

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,44432

Prezzo a cad: € 44,83707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10633 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.010

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,44432

Prezzo a cad: € 44,83707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10633 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.011

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,84432

Prezzo a ml: € 36,48807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08653 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.025.012

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,84432

Prezzo a ml: € 36,48807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08653 (2 %)

Manodopera € 6,02030

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.001

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,15404

Prezzo a ml: € 46,99986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11146 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 22,17 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.002

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,35404

Prezzo a ml: € 35,86786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08506 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 29,05 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.003

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,46567

Prezzo a cad: € 27,15407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06440 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 38,37 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.004

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,46567

Prezzo a cad: € 27,15407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06440 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 38,37 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.005

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,35404

Prezzo a ml: € 35,86786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08506 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 29,05 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.026.006

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,35404

Prezzo a ml: € 35,86786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08506 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 29,05 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,35404

Prezzo a ml: € 48,51786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11506 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 21,48 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,15404

Prezzo a ml: € 36,87986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08746 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 28,25 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,94567

Prezzo a cad: € 27,76127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06584 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 37,53 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,94567

Prezzo a cad: € 27,76127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06584 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 37,53 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.005

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,15404

Prezzo a ml: € 36,87986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08746 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 28,25 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.027.006

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,15404

Prezzo a ml: € 36,87986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08746 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 28,25 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.001

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 77,95404

Prezzo a ml: € 98,61186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23386 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 10,57 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.002

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 55,55404

Prezzo a ml: € 70,27586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16666 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 14,83 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.003

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,78567

Prezzo a cad: € 47,79887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11336 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 21,8 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.004

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,78567

Prezzo a cad: € 47,79887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11336 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 21,8 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.005

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 55,55404

Prezzo a ml: € 70,27586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16666 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 14,83 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.028.006

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 55,55404

Prezzo a ml: € 70,27586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16666 (2 %)

Manodopera € 10,42000

Incidenza manodopera 14,83 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.030.001

| Voce: | 030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,61152

Prezzo a m²: € 8,36357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02975 (3 %)

Manodopera € 3,97320

Incidenza manodopera 47,51 %

Codice regionale: TOS18_01.E02.050.004

| Voce: | 050 - Trattamento per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - verniciatura dei pavimenti in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,21610

Prezzo a m²: € 10,39337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01232 (1 %)

Manodopera € 2,83800

Incidenza manodopera 27,31 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E03.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,97540

Prezzo a m²: € 18,94388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02246 (1 %)

Manodopera € 14,06700

Incidenza manodopera 74,26 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.013.005

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,53840

Prezzo a m²: € 20,92108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02481 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 74,71 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.008

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,97540

Prezzo a m²: € 18,94388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02246 (1 %)

Manodopera € 14,06700

Incidenza manodopera 74,26 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.009

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,53840

Prezzo a m²: € 20,92108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02481 (1 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 74,71 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.010

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,41240

Prezzo a m²: € 16,96669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02012 (1 %)

Manodopera € 12,50400

Incidenza manodopera 73,7 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.011

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,97540

Prezzo a m²: € 18,94388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02246 (1 %)

Manodopera € 14,06700

Incidenza manodopera 74,26 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.012

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - piastrelle di mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,14340

Prezzo a m²: € 24,21640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02872 (1 %)

Manodopera € 18,23500

Incidenza manodopera 75,3 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.030

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,79260

Prezzo a m²: € 21,24264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02519 (1 %)

Manodopera € 14,06700

Incidenza manodopera 66,22 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.031

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,14460

Prezzo a m²: € 24,21792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02872 (1 %)

Manodopera € 16,41900

Incidenza manodopera 67,8 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.014.035

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,22960

Prezzo a m²: € 19,26544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02284 (1 %)

Manodopera € 12,50400

Incidenza manodopera 64,9 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,00890

Prezzo a m²: € 27,84126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03301 (1 %)

Manodopera € 21,10050

Incidenza manodopera 75,79 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.015.006

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,26940

Prezzo a m²: € 28,17079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03340 (1 %)

Manodopera € 21,36100

Incidenza manodopera 75,83 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.015.015

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,82610

Prezzo a m²: € 30,14002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03574 (1 %)

Manodopera € 21,10050

Incidenza manodopera 70,01 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.015.016

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,08660

Prezzo a m²: € 30,46955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03613 (1 %)

Manodopera € 21,36100

Incidenza manodopera 70,11 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,29805

Prezzo a m: € 4,17204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (1 %)

Manodopera € 3,28230

Incidenza manodopera 78,67 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,22010

Prezzo a m: € 5,33843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00633 (1 %)

Manodopera € 4,22010

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In grés rosso normale h 7.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,48387

Prezzo a m: € 10,73209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01273 (1 %)

Manodopera € 8,44020

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,48387

Prezzo a m: € 10,73209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01273 (1 %)

Manodopera € 8,44020

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,48387

Prezzo a m: € 10,73209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01273 (1 %)

Manodopera € 8,44020

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,48387

Prezzo a m: € 10,73209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01273 (1 %)

Manodopera € 8,44020

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,35340

Prezzo a m²: € 30,80705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03653 (1 %)

Manodopera € 23,44500

Incidenza manodopera 76,1 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.020.001

| Voce: | 020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,25589

Prezzo a m²: € 20,56370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07315 (3 %)

Manodopera € 5,19935

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.021.001

| Voce: | 021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2,00 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,46764

Prezzo a ml: € 23,36156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08310 (3 %)

Manodopera € 6,56760

Incidenza manodopera 28,11 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.022.001

| Voce: | 022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,73589

Prezzo a m²: € 30,02590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10681 (3 %)

Manodopera € 5,19935

Incidenza manodopera 17,32 %

Codice regionale: TOS18_01.E03.023.001

| Voce: | 023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,56361

Prezzo a ml: € 14,62796

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05204 (3 %)

Manodopera € 6,56760

Incidenza manodopera 44,9 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E04

| Capitolo: | ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E04.001.001

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,88770

Prezzo a cad: € 41,60293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09866 (2 %)

Manodopera € 32,82300

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.001.002

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,99783

Prezzo a cad: € 59,45225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14099 (2 %)

Manodopera € 46,89000

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.002.001

| Voce: | 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,57670

Prezzo a cad: € 47,53452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11273 (2 %)

Manodopera € 37,51200

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.003.001

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portoncini |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,92120

Prezzo a m²: € 50,50031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11976 (2 %)

Manodopera € 39,85650

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.003.002

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - finestre e porte finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,23220

Prezzo a m²: € 44,56873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10570 (2 %)

Manodopera € 35,16750

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.003.003

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane alla fiorentina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,92120

Prezzo a m²: € 50,50031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20959 (3,5 %)

Manodopera € 39,85650

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.003.004

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,88770

Prezzo a m²: € 41,60293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17266 (3,5 %)

Manodopera € 32,82300

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.003.005

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - porte blindate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,64370

Prezzo a m²: € 65,32927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15493 (2 %)

Manodopera € 51,57899

Incidenza manodopera 78,95 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.004.001

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - porte in lamiera o rete con telaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,19870

Prezzo a m²: € 35,67135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08460 (2 %)

Manodopera € 28,13400

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.004.002

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,19870

Prezzo a m²: € 35,67135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08460 (2 %)

Manodopera € 28,13400

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS18_01.E04.004.003

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,88770

Prezzo a m²: € 41,60293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17266 (3,5 %)

Manodopera € 32,82300

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E05

| Capitolo: | MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.E05.001.001

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,41504

Prezzo a m²: € 14,44003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00856 (0,5 %)

Manodopera € 9,91024

Incidenza manodopera 68,63 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.001.002

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,63721

Prezzo a m²: € 2,07106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00123 (0,5 %)

Manodopera € 1,29927

Incidenza manodopera 62,73 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.002.001

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con rete Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,88500

Prezzo a m²: € 23,88953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01416 (0,5 %)

Manodopera € 13,27650

Incidenza manodopera 55,57 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.002.002

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con rete Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,76400

Prezzo a m²: € 25,00146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01482 (0,5 %)

Manodopera € 13,27650

Incidenza manodopera 53,1 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.002.003

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con rete Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,78320

Prezzo a m²: € 31,35075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01859 (0,5 %)

Manodopera € 16,10070

Incidenza manodopera 51,36 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,88275

Prezzo a m²: € 28,94668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01716 (0,5 %)

Manodopera € 10,87455

Incidenza manodopera 37,57 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.011.002

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,10112

Prezzo a m²: € 6,45292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00383 (0,5 %)

Manodopera € 2,04892

Incidenza manodopera 31,75 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.011.003

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,07375

Prezzo a m²: € 19,06829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01131 (0,5 %)

Manodopera € 10,87455

Incidenza manodopera 57,03 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.011.004

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,25015

Prezzo a m²: € 4,11144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00244 (0,5 %)

Manodopera € 1,79350

Incidenza manodopera 43,62 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.012.001

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,59570

Prezzo a m²: € 13,40356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00795 (0,5 %)

Manodopera € 10,16850

Incidenza manodopera 75,86 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.012.002

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,63761

Prezzo a m²: € 2,07158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00123 (0,5 %)

Manodopera € 1,41494

Incidenza manodopera 68,3 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.013.001

| Voce: | 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,68012

Prezzo a m²: € 13,51035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00801 (0,5 %)

Manodopera € 8,05035

Incidenza manodopera 59,59 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.021.001

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,15441

Prezzo a m²: € 3,99033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00237 (0,5 %)

Manodopera € 3,15441

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.021.002

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - esecuzione di CLS con verniculite |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,09993

Prezzo a m²: € 16,57141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00982 (0,5 %)

Manodopera € 0,70605

Incidenza manodopera 4,26 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.021.003

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,29093

Prezzo a m²: € 6,69302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00397 (0,5 %)

Manodopera € 0,70605

Incidenza manodopera 10,55 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.031.001

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rete 10x10 Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,77940

Prezzo a m²: € 4,78094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00283 (0,5 %)

Manodopera € 1,69590

Incidenza manodopera 35,47 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.031.002

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete 10x10 Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,65840

Prezzo a m²: € 5,89288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00349 (0,5 %)

Manodopera € 1,69590

Incidenza manodopera 28,78 %

Codice regionale: TOS18_01.E05.031.003

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rete 10x10 Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,55945

Prezzo a m²: € 9,56270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00567 (0,5 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 25,12 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F03

| Capitolo: | OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F03.001.001

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,68605

Prezzo a m²: € 9,72285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (0,5 %)

Manodopera € 7,38855

Incidenza manodopera 75,99 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.001.002

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,06405

Prezzo a m²: € 10,20102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00605 (0,5 %)

Manodopera € 7,76655

Incidenza manodopera 76,14 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.001.003

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,18220

Prezzo a m²: € 12,88048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00764 (0,5 %)

Manodopera € 9,88470

Incidenza manodopera 76,74 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.002.001

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,18220

Prezzo a m²: € 12,88048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00764 (0,5 %)

Manodopera € 9,88470

Incidenza manodopera 76,74 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.002.002

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,59430

Prezzo a m²: € 14,66679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00870 (0,5 %)

Manodopera € 11,29680

Incidenza manodopera 77,02 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.002.003

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,18220

Prezzo a m²: € 12,88048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00764 (0,5 %)

Manodopera € 9,88470

Incidenza manodopera 76,74 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.002.005

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,49886

Prezzo a m²: € 1,89605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00112 (0,5 %)

Manodopera € 0,73885

Incidenza manodopera 38,97 %

Codice regionale: TOS18_01.F03.002.006

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,76286

Prezzo a m²: € 0,96501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00057 (0,5 %)

Manodopera € 0,73885

Incidenza manodopera 76,56 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F04.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rasierato con una mano di bianco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,63330

Prezzo a m²: € 10,92112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01295 (1 %)

Manodopera € 8,52030

Incidenza manodopera 78,02 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.002.001

| Voce: | 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,74550

Prezzo a m²: € 6,00306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00712 (1 %)

Manodopera € 4,68900

Incidenza manodopera 78,11 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.004.002

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,26840

Prezzo a m²: € 5,39953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00320 (0,5 %)

Manodopera € 3,62160

Incidenza manodopera 67,07 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.004.003

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con idropittura a tempera murale fine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,66919

Prezzo a m²: € 3,37652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00200 (0,5 %)

Manodopera € 2,37150

Incidenza manodopera 70,23 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.004.004

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,47850

Prezzo a m²: € 5,66530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00336 (0,5 %)

Manodopera € 3,08295

Incidenza manodopera 54,42 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.005.001

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura idrorepellente traspirante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25645

Prezzo a m²: € 6,64941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01577 (2 %)

Manodopera € 3,55725

Incidenza manodopera 53,5 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.005.003

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con pittura lavabile al quarzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,63810

Prezzo a m²: € 8,39720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01991 (2 %)

Manodopera € 5,81040

Incidenza manodopera 69,19 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.006.001

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,13965

Prezzo a m²: € 12,82666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03802 (2,5 %)

Manodopera € 8,30025

Incidenza manodopera 64,71 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.006.003

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane: tre mani di tinta a olio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,40714

Prezzo a m²: € 11,90003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03528 (2,5 %)

Manodopera € 8,17344

Incidenza manodopera 68,68 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.006.007

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,92170

Prezzo a cad: € 3,69595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01096 (2,5 %)

Manodopera € 1,27710

Incidenza manodopera 34,55 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.006.009

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,64290

Prezzo a m²: € 9,66827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02866 (2,5 %)

Manodopera € 5,10840

Incidenza manodopera 52,84 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.007.001

| Voce: | 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con stucco emulsionato in acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,67840

Prezzo a m²: € 3,38818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00201 (0,5 %)

Manodopera € 2,55420

Incidenza manodopera 75,39 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.009.002

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,07710

Prezzo a m²: € 3,89253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00231 (0,5 %)

Manodopera € 1,27710

Incidenza manodopera 32,81 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.009.003

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,28800

Prezzo a m²: € 2,89432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00172 (0,5 %)

Manodopera € 1,27710

Incidenza manodopera 44,12 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.009.004

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,73575

Prezzo a m²: € 8,52072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00505 (0,5 %)

Manodopera € 5,92875

Incidenza manodopera 69,58 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.010.001

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,64390

Prezzo a m²: € 7,13953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00423 (0,5 %)

Manodopera € 4,74300

Incidenza manodopera 66,43 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.010.002

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,41823

Prezzo a m²: € 6,85405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02032 (2,5 %)

Manodopera € 4,26870

Incidenza manodopera 62,28 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.010.003

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,72860

Prezzo a m²: € 7,24668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02148 (2,5 %)

Manodopera € 4,26870

Incidenza manodopera 58,91 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.010.004

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,72860

Prezzo a m²: € 7,24668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02148 (2,5 %)

Manodopera € 4,26870

Incidenza manodopera 58,91 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.010.006

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,89704

Prezzo a m²: € 4,92976

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01461 (2,5 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 62,17 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.001

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06504

Prezzo a m²: € 3,87728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.002

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06504

Prezzo a m²: € 3,87728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.003

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06504

Prezzo a m²: € 3,87728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.004

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,83130

Prezzo a m²: € 4,84659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00575 (1 %)

Manodopera € 3,83130

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.007

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,79058

Prezzo a m²: € 3,53008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01046 (2,5 %)

Manodopera € 2,29878

Incidenza manodopera 65,12 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.011.011

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,95029

Prezzo a m²: € 4,99711

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01481 (2,5 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 61,34 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.001

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37544

Prezzo a m²: € 5,53493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01641 (2,5 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 55,38 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.002

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,02964

Prezzo a m²: € 5,09749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01511 (2,5 %)

Manodopera € 3,06504

Incidenza manodopera 60,13 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.007

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58750

Prezzo a m: € 3,27319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00970 (2,5 %)

Manodopera € 1,27710

Incidenza manodopera 39,02 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.010

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,74709

Prezzo a m²: € 7,27006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02155 (2,5 %)

Manodopera € 4,59756

Incidenza manodopera 63,24 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.011

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,60826

Prezzo a m²: € 7,09445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02103 (2,5 %)

Manodopera € 4,59756

Incidenza manodopera 64,81 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.012

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,57586

Prezzo a m²: € 7,05346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (2,5 %)

Manodopera € 4,59756

Incidenza manodopera 65,18 %

Codice regionale: TOS18_01.F04.012.017

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,42918

Prezzo a m²: € 25,84291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07661 (2,5 %)

Manodopera € 16,74738

Incidenza manodopera 64,8 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F05

| Capitolo: | OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess. 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,54480

Prezzo a m: € 24,72417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11727 (4 %)

Manodopera € 11,73480

Incidenza manodopera 47,46 %

Codice regionale: TOS18_01.F05.006.002

| Voce: | 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,65710

Prezzo a m²: € 43,84123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20794 (4 %)

Manodopera € 23,46960

Incidenza manodopera 53,53 %

Codice regionale: TOS18_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F06

| Capitolo: | SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,67994

Prezzo a m: € 8,45012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01002 (1 %)

Manodopera € 4,22436

Incidenza manodopera 49,99 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,93404

Prezzo a m: € 8,77155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01040 (1 %)

Manodopera € 4,22436

Incidenza manodopera 48,16 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,99383

Prezzo a m: € 8,84719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01049 (1 %)

Manodopera € 3,97808

Incidenza manodopera 44,96 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,24478

Prezzo a m: € 9,16464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01087 (1 %)

Manodopera € 3,97808

Incidenza manodopera 43,41 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,93706

Prezzo a m: € 11,30537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01341 (1 %)

Manodopera € 4,60341

Incidenza manodopera 40,72 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,36363

Prezzo a m: € 10,57999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01255 (1 %)

Manodopera € 4,71693

Incidenza manodopera 44,58 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,82155

Prezzo a m: € 14,95425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01773 (1 %)

Manodopera € 5,90304

Incidenza manodopera 39,47 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,65642

Prezzo a m: € 16,01036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01898 (1 %)

Manodopera € 6,19464

Incidenza manodopera 38,69 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.009

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,62721

Prezzo a m: € 18,50341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02194 (1 %)

Manodopera € 7,67235

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,68510

Prezzo a m: € 21,10665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02503 (1 %)

Manodopera € 7,67235

Incidenza manodopera 36,35 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.021

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,15765

Prezzo a m: € 10,31942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02447 (2 %)

Manodopera € 5,70207

Incidenza manodopera 55,26 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.022

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,90432

Prezzo a m: € 11,26396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02671 (2 %)

Manodopera € 6,19464

Incidenza manodopera 55 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.023

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,21039

Prezzo a m: € 11,65114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02763 (2 %)

Manodopera € 6,19464

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.024

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,93905

Prezzo a m: € 13,83790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03282 (2 %)

Manodopera € 7,67235

Incidenza manodopera 55,44 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.025

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,02100

Prezzo a m: € 15,20656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03606 (2 %)

Manodopera € 7,67235

Incidenza manodopera 50,45 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.026

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,66162

Prezzo a m: € 16,01694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03798 (2 %)

Manodopera € 8,16492

Incidenza manodopera 50,98 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.027

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,08343

Prezzo a m: € 17,81553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04225 (2 %)

Manodopera € 8,16492

Incidenza manodopera 45,83 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.028

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,62670

Prezzo a m: € 18,50277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04388 (2 %)

Manodopera € 8,16492

Incidenza manodopera 44,13 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.029

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,10492

Prezzo a m: € 20,37272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04831 (2 %)

Manodopera € 9,15006

Incidenza manodopera 44,91 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.030

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,13309

Prezzo a m: € 25,46836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06040 (2 %)

Manodopera € 11,12034

Incidenza manodopera 43,66 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.041

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,65603

Prezzo a m: € 5,88987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01397 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 40,78 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.042

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,91013

Prezzo a m: € 6,21131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01473 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 38,67 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.043

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,21620

Prezzo a m: € 6,59849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01565 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 36,4 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.044

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,19140

Prezzo a m: € 7,83212

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01857 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 30,67 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.045

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,42335

Prezzo a m: € 8,12553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01927 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 29,56 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.046

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,57140

Prezzo a m: € 8,31281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01971 (2 %)

Manodopera € 2,40195

Incidenza manodopera 28,89 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.047

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,57851

Prezzo a m: € 10,85181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02574 (2 %)

Manodopera € 3,10800

Incidenza manodopera 28,64 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.048

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,84603

Prezzo a m: € 12,45522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02954 (2 %)

Manodopera € 3,10800

Incidenza manodopera 24,95 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.049

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,81441

Prezzo a m: € 14,94522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03544 (2 %)

Manodopera € 3,81405

Incidenza manodopera 25,52 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.001.050

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,23080

Prezzo a m: € 19,26696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04569 (2 %)

Manodopera € 3,81405

Incidenza manodopera 19,8 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.021

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,81134

Prezzo a m: € 16,20634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03843 (2 %)

Manodopera € 2,99196

Incidenza manodopera 18,46 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.022

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,33228

Prezzo a m: € 20,66033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04900 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 15,03 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.023

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,20776

Prezzo a m: € 26,82781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06362 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 11,58 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.024

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,38323

Prezzo a m: € 39,69978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09415 (2 %)

Manodopera € 3,88185

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.025

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,79151

Prezzo a m: € 61,72126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14637 (2 %)

Manodopera € 6,21096

Incidenza manodopera 10,06 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.026

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,23963

Prezzo a m: € 87,58813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20772 (2 %)

Manodopera € 5,49330

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.027

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,31051

Prezzo a m: € 137,01279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32493 (2 %)

Manodopera € 10,86918

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.053

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,32470

Prezzo a m: € 16,85574

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03997 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 18,42 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.054

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,05993

Prezzo a m: € 21,58081

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05118 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 14,39 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.055

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,80166

Prezzo a m: € 28,84409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06840 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 10,77 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.056

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,90113

Prezzo a m: € 42,88492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10170 (2 %)

Manodopera € 3,88185

Incidenza manodopera 9,05 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.057

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,11121

Prezzo a m: € 67,18568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15933 (2 %)

Manodopera € 6,21096

Incidenza manodopera 9,24 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.058

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 78,53820

Prezzo a m: € 99,35082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23561 (2 %)

Manodopera € 7,76370

Incidenza manodopera 7,81 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.059

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,02798

Prezzo a m: € 151,83539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36008 (2 %)

Manodopera € 10,86918

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.083

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,20953

Prezzo a m: € 17,97506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04263 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.084

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,41779

Prezzo a m: € 23,29850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05525 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 13,33 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.085

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,77093

Prezzo a m: € 31,33523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07431 (2 %)

Manodopera € 3,10548

Incidenza manodopera 9,91 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.086

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,48740

Prezzo a m: € 47,42156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11246 (2 %)

Manodopera € 3,88185

Incidenza manodopera 8,19 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.087

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,32511

Prezzo a m: € 75,04626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17798 (2 %)

Manodopera € 6,21096

Incidenza manodopera 8,28 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.088

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 86,62320

Prezzo a m: € 109,57835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25987 (2 %)

Manodopera € 7,76370

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.089

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 134,54633

Prezzo a m: € 170,20111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40364 (2 %)

Manodopera € 10,86918

Incidenza manodopera 6,39 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.090

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 236,69062

Prezzo a m: € 299,41363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71007 (2 %)

Manodopera € 12,42192

Incidenza manodopera 4,15 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.002.091

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 297,38090

Prezzo a m: € 376,18684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89214 (2 %)

Manodopera € 15,52741

Incidenza manodopera 4,13 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tubazioni diametro 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,68799

Prezzo a m: € 28,70031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08508 (2,5 %)

Manodopera € 9,60780

Incidenza manodopera 33,48 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tubazioni diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,71634

Prezzo a m: € 24,94117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07394 (2,5 %)

Manodopera € 11,87130

Incidenza manodopera 47,6 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tubazioni diametro 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,21054

Prezzo a m: € 48,33633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14329 (2,5 %)

Manodopera € 14,84085

Incidenza manodopera 30,7 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tubazioni diametro 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,46831

Prezzo a m: € 58,78241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17426 (2,5 %)

Manodopera € 18,23265

Incidenza manodopera 31,02 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tubazioni diametro 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,15551

Prezzo a m: € 73,56672

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21808 (2,5 %)

Manodopera € 19,79010

Incidenza manodopera 26,9 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tubazioni diametro 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 73,84418

Prezzo a m: € 93,41289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27692 (2,5 %)

Manodopera € 21,48600

Incidenza manodopera 23 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,43030

Prezzo a cad: € 49,87933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08872 (1,5 %)

Manodopera € 27,27630

Incidenza manodopera 54,68 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,32260

Prezzo a cad: € 58,59809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10423 (1,5 %)

Manodopera € 31,96530

Incidenza manodopera 54,55 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.003

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,41460

Prezzo a cad: € 86,54447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1,5 %)

Manodopera € 39,99210

Incidenza manodopera 46,21 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.004

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,17960

Prezzo a cad: € 111,54719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19840 (1,5 %)

Manodopera € 53,13360

Incidenza manodopera 47,63 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.005

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,57260

Prezzo a cad: € 139,87434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24879 (1,5 %)

Manodopera € 63,36301

Incidenza manodopera 45,3 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.006

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 139,79000

Prezzo a cad: € 176,83435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31453 (1,5 %)

Manodopera € 74,15999

Incidenza manodopera 41,94 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.007

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,65900

Prezzo a cad: € 222,20864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39523 (1,5 %)

Manodopera € 84,95701

Incidenza manodopera 38,23 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.010.008

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,56500

Prezzo a cad: € 297,98973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53002 (1,5 %)

Manodopera € 105,13200

Incidenza manodopera 35,28 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,16600

Prezzo a cad: € 69,78499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12412 (1,5 %)

Manodopera € 27,70200

Incidenza manodopera 39,7 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,31600

Prezzo a cad: € 81,35974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14471 (1,5 %)

Manodopera € 32,39100

Incidenza manodopera 39,81 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,80150

Prezzo a cad: € 100,94890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17955 (1,5 %)

Manodopera € 39,99210

Incidenza manodopera 39,62 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,93300

Prezzo a cad: € 127,68025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22710 (1,5 %)

Manodopera € 53,13360

Incidenza manodopera 41,61 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,34750

Prezzo a cad: € 172,47959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30678 (1,5 %)

Manodopera € 63,36300

Incidenza manodopera 36,74 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,53000

Prezzo a cad: € 242,28545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43094 (1,5 %)

Manodopera € 74,15999

Incidenza manodopera 30,61 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,57620

Prezzo a cad: € 262,58389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46705 (1,5 %)

Manodopera € 88,74419

Incidenza manodopera 33,8 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 283,97500

Prezzo a cad: € 359,22838

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63894 (1,5 %)

Manodopera € 105,13199

Incidenza manodopera 29,27 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.024.001

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 864,18008

Prezzo a cad: € 1.093,18780

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,24068 (2,5 %)

Manodopera € 293,77203

Incidenza manodopera 26,87 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.024.002

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.038,95634

Prezzo a cad: € 1.314,27977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,89609 (2,5 %)

Manodopera € 293,77202

Incidenza manodopera 22,35 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.024.003

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.339,73260

Prezzo a cad: € 1.694,76174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,02400 (2,5 %)

Manodopera € 364,37699

Incidenza manodopera 21,5 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.024.004

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.929,48386

Prezzo a cad: € 2.440,79708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,23556 (2,5 %)

Manodopera € 508,42511

Incidenza manodopera 20,83 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.301,26508

Prezzo a cad: € 1.646,10033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,87974 (2,5 %)

Manodopera € 508,42508

Incidenza manodopera 30,89 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.288,76508

Prezzo a cad: € 1.630,28783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,83287 (2,5 %)

Manodopera € 508,42499

Incidenza manodopera 31,19 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.726,47760

Prezzo a cad: € 2.183,99416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,47429 (2,5 %)

Manodopera € 579,02992

Incidenza manodopera 26,51 %

Codice regionale: TOS18_01.F06.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.080,08886

Prezzo a cad: € 2.631,31241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,80033 (2,5 %)

Manodopera € 579,03003

Incidenza manodopera 22,01 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,04900

Prezzo a m³: € 178,42699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95208 (4,5 %)

Manodopera € 139,09401

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,68050

Prezzo a m³: € 147,60083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78759 (4,5 %)

Manodopera € 115,12800

Incidenza manodopera 78 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,36575

Prezzo a m³: € 106,72267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56947 (4,5 %)

Manodopera € 83,34700

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.004

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,21976

Prezzo a m³: € 106,53800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56848 (4,5 %)

Manodopera € 80,37505

Incidenza manodopera 75,44 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.005

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 173,48591

Prezzo a m³: € 219,45968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17103 (4,5 %)

Manodopera € 168,42405

Incidenza manodopera 76,74 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.001.006

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,62425

Prezzo a m³: € 156,38468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83446 (4,5 %)

Manodopera € 121,90100

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.002.001

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 296,32275

Prezzo a m³: € 374,84828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,00018 (4,5 %)

Manodopera € 291,74700

Incidenza manodopera 77,83 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.002.002

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 268,77575

Prezzo a m³: € 340,00132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81424 (4,5 %)

Manodopera € 264,65499

Incidenza manodopera 77,84 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.002.003

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 368,87675

Prezzo a m³: € 466,62909

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,48992 (4,5 %)

Manodopera € 361,80698

Incidenza manodopera 77,54 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.002.004

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 327,00975

Prezzo a m³: € 413,66733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,20732 (4,5 %)

Manodopera € 320,52500

Incidenza manodopera 77,48 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.003.001

| Voce: | 003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,67064

Prezzo a m²: € 13,49836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07203 (4,5 %)

Manodopera € 10,23864

Incidenza manodopera 75,85 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 262,98725

Prezzo a m³: € 332,67887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,77516 (4,5 %)

Manodopera € 252,77100

Incidenza manodopera 75,98 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 292,88780

Prezzo a m³: € 370,50307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,97699 (4,5 %)

Manodopera € 282,66279

Incidenza manodopera 76,29 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in conglomerato cementizio non armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 342,05660

Prezzo a m³: € 432,70160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,30888 (4,5 %)

Manodopera € 331,72159

Incidenza manodopera 76,66 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.004

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,97576

Prezzo a m³: € 532,53434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,84159 (4,5 %)

Manodopera € 407,37679

Incidenza manodopera 76,5 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.005

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in muratura di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,85860

Prezzo a m³: € 123,79113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66055 (4,5 %)

Manodopera € 94,20360

Incidenza manodopera 76,1 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.006

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pareti di mattoni pieni per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,88440

Prezzo a m²: € 41,59877

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22197 (4,5 %)

Manodopera € 31,27743

Incidenza manodopera 75,19 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.007

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in pareti di mattoni forati per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,59716

Prezzo a m²: € 37,44041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19978 (4,5 %)

Manodopera € 29,45866

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.004.008

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in tramezzi pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,69082

Prezzo a m²: € 33,76389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18016 (4,5 %)

Manodopera € 26,55232

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 565,49875

Prezzo a m³: € 715,35592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,81712 (4,5 %)

Manodopera € 511,82901

Incidenza manodopera 71,55 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 555,94175

Prezzo a m³: € 703,26631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,75261 (4,5 %)

Manodopera € 497,87197

Incidenza manodopera 70,79 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.005.003

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su murature di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 263,79756

Prezzo a m³: € 333,70392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,78063 (4,5 %)

Manodopera € 222,83099

Incidenza manodopera 66,78 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,36767

Prezzo a m²: € 89,01510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47498 (4,5 %)

Manodopera € 54,62318

Incidenza manodopera 61,36 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.006.002

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 59,93427

Prezzo a m²: € 75,81686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40456 (4,5 %)

Manodopera € 45,27436

Incidenza manodopera 59,72 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.006.003

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,75908

Prezzo a m²: € 64,21024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34262 (4,5 %)

Manodopera € 41,80919

Incidenza manodopera 65,11 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75971

Prezzo a m²: € 2,22604

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01188 (4,5 %)

Manodopera € 1,52043

Incidenza manodopera 68,3 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00366

Prezzo a m²: € 2,53463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01352 (4,5 %)

Manodopera € 1,70498

Incidenza manodopera 67,27 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.007.003

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,47842

Prezzo a m²: € 1,87020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00998 (4,5 %)

Manodopera € 1,28352

Incidenza manodopera 68,63 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.007.004

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,80016

Prezzo a m²: € 25,04721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13365 (4,5 %)

Manodopera € 19,74817

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.007.005

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 378,60068

Prezzo a m³: € 478,92986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,55555 (4,5 %)

Manodopera € 304,03234

Incidenza manodopera 63,48 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,38304

Prezzo a m²: € 8,07455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04309 (4,5 %)

Manodopera € 6,35704

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.008.002

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,08794

Prezzo a m²: € 10,23124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05459 (4,5 %)

Manodopera € 8,06194

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.008.003

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,98452

Prezzo a m²: € 8,83542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04715 (4,5 %)

Manodopera € 6,95852

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.008.004

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - controsoffitti in rete metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,15604

Prezzo a m²: € 16,64239

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08880 (4,5 %)

Manodopera € 13,13004

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.008.005

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in canniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,77348

Prezzo a m²: € 14,89345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07947 (4,5 %)

Manodopera € 11,74748

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.001

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,11416

Prezzo a m²: € 15,32441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05451 (3 %)

Manodopera € 11,33816

Incidenza manodopera 73,99 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.002

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,36468

Prezzo a m²: € 14,37632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05114 (3 %)

Manodopera € 9,71596

Incidenza manodopera 67,58 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.003

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,02780

Prezzo a m²: € 3,83017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01363 (3 %)

Manodopera € 2,55924

Incidenza manodopera 66,82 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.004

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,29936

Prezzo a m: € 4,17369

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01485 (3 %)

Manodopera € 3,27336

Incidenza manodopera 78,43 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.005

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,33177

Prezzo a m²: € 2,94969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01049 (3 %)

Manodopera € 1,86171

Incidenza manodopera 63,12 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.006

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,93666

Prezzo a m²: € 2,44987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00871 (3 %)

Manodopera € 1,54910

Incidenza manodopera 63,23 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.007

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,72130

Prezzo a m²: € 2,17745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00775 (3 %)

Manodopera € 1,42626

Incidenza manodopera 65,5 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.009.008

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,04924

Prezzo a m²: € 12,71229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06783 (4,5 %)

Manodopera € 9,99724

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.010.001

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,44808

Prezzo a m²: € 9,42182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02234 (2 %)

Manodopera € 7,44808

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.010.002

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,82008

Prezzo a m²: € 12,42240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02946 (2 %)

Manodopera € 9,82008

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.010.003

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in carta da parati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,87923

Prezzo a m²: € 12,49723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02964 (2 %)

Manodopera € 7,81248

Incidenza manodopera 62,51 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.010.004

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,52620

Prezzo a m²: € 5,72564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01358 (2 %)

Manodopera € 4,25819

Incidenza manodopera 74,37 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.010.010

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - materiale resiliente, compreso collante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,15380

Prezzo a m²: € 15,37456

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01823 (1 %)

Manodopera € 12,08880

Incidenza manodopera 78,63 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.011.001

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,05548

Prezzo a m²: € 11,45518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04075 (3 %)

Manodopera € 9,04508

Incidenza manodopera 78,96 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.011.002

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su soffitti con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,86028

Prezzo a m²: € 12,47325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04437 (3 %)

Manodopera € 9,84988

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.011.003

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,38128

Prezzo a m²: € 13,13232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04672 (3 %)

Manodopera € 10,37088

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.011.004

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su soffitti con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,13948

Prezzo a m²: € 14,09144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05013 (3 %)

Manodopera € 11,12908

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.021.001

| Voce: | 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi estensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,42800

Prezzo a m²: € 44,81642

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21257 (4 %)

Manodopera € 35,42800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.022.001

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,62280

Prezzo a m²: € 14,70284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06974 (4 %)

Manodopera € 11,62280

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.022.002

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,67400

Prezzo a m²: € 13,50261

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06404 (4 %)

Manodopera € 10,67400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.023.001

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,72520

Prezzo a m²: € 12,30238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05835 (4 %)

Manodopera € 9,72520

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.023.002

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,77640

Prezzo a m²: € 11,10215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05266 (4 %)

Manodopera € 8,77640

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.024.001

| Voce: | 024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,43680

Prezzo a m²: € 13,20255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06262 (4 %)

Manodopera € 10,43680

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.025.001

| Voce: | 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49060

Prezzo a m: € 3,15061

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01494 (4 %)

Manodopera € 2,49060

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.026.001

| Voce: | 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 327,70900

Prezzo a m³: € 414,55189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,96625 (4 %)

Manodopera € 327,70899

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.027.001

| Voce: | 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,07200

Prezzo a kg: € 1,35608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00643 (4 %)

Manodopera € 1,04200

Incidenza manodopera 76,84 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.028.001

| Voce: | 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi area di sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,45724

Prezzo a m: € 17,02341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08074 (4 %)

Manodopera € 11,46200

Incidenza manodopera 67,33 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.029.001

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,62433

Prezzo a cad: € 33,67978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15975 (4 %)

Manodopera € 26,51600

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.029.002

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,14650

Prezzo a cad: € 57,11032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27088 (4 %)

Manodopera € 44,98399

Incidenza manodopera 78,77 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.030.001

| Voce: | 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per gronde di qualsiasi materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,12417

Prezzo a m²: € 21,66207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10275 (4 %)

Manodopera € 17,07000

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per manti rigidi o semirigidi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,74400

Prezzo a m²: € 6,00116

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02846 (4 %)

Manodopera € 4,74400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.032.001

| Voce: | 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,81368

Prezzo a m²: € 7,35431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03488 (4 %)

Manodopera € 5,78768

Incidenza manodopera 78,7 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per infissi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,87848

Prezzo a m²: € 17,55628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08327 (4 %)

Manodopera € 13,85248

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.033.002

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per infissi in metallo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,12256

Prezzo a m²: € 22,92504

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10874 (4 %)

Manodopera € 17,72156

Incidenza manodopera 77,3 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.033.003

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,20096

Prezzo a m²: € 28,08421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13321 (4 %)

Manodopera € 21,49996

Incidenza manodopera 76,56 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.033.004

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per cancellate in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,73528

Prezzo a m²: € 14,84513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07041 (4 %)

Manodopera € 11,70928

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.034.001

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,47820

Prezzo a m²: € 4,39992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02087 (4 %)

Manodopera € 3,47820

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.034.002

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,45445

Prezzo a m²: € 6,89988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03273 (4 %)

Manodopera € 5,45445

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.001

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,71400

Prezzo a cad: € 22,40821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05314 (2 %)

Manodopera € 17,71400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.002

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavello da cucina |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,92400

Prezzo a cad: € 28,99886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06877 (2 %)

Manodopera € 22,92400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.003

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lavatoi, pilozzi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,88200

Prezzo a cad: € 27,68073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06565 (2 %)

Manodopera € 21,88200

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.004

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,96600

Prezzo a cad: € 30,31699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07190 (2 %)

Manodopera € 23,96600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.005

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - vaso alla turca |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,61300

Prezzo a cad: € 34,93045

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08284 (2 %)

Manodopera € 27,61300

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.006

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piatto doccia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,00800

Prezzo a cad: € 31,63512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07502 (2 %)

Manodopera € 25,00800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.035.007

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - orinatoio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,96600

Prezzo a cad: € 30,31699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07190 (2 %)

Manodopera € 23,96600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.036.001

| Voce: | 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa demolizione dei muri di supporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,47920

Prezzo a cad: € 66,38619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15744 (2 %)

Manodopera € 52,46360

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.037.001

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,66448

Prezzo a cad: € 4,63557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01099 (2 %)

Manodopera € 3,66136

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.037.002

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,20280

Prezzo a cad: € 20,49654

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04861 (2 %)

Manodopera € 16,19760

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.038.001

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in ferro o rame d. fino a 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,53600

Prezzo a m: € 0,67804

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00201 (2,5 %)

Manodopera € 0,52100

Incidenza manodopera 76,84 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.038.002

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,95325

Prezzo a m: € 1,20586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00357 (2,5 %)

Manodopera € 0,78150

Incidenza manodopera 64,81 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.038.003

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in pvc di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,11860

Prezzo a m: € 0,15003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00044 (2,5 %)

Manodopera € 0,11860

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.038.004

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,23720

Prezzo a m: € 0,30006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00089 (2,5 %)

Manodopera € 0,23720

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.039.001

| Voce: | 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,98540

Prezzo a m²: € 16,42653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04870 (2,5 %)

Manodopera € 12,33440

Incidenza manodopera 75,09 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.040.001

| Voce: | 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 319,42600

Prezzo a m³: € 404,07389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19785 (2,5 %)

Manodopera € 317,84800

Incidenza manodopera 78,66 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoncini o listelli incollati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,77217

Prezzo a m²: € 123,68179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36665 (2,5 %)

Manodopera € 97,71800

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoni o listelli inchiodati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 121,49217

Prezzo a m²: € 153,68759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45560 (2,5 %)

Manodopera € 121,43800

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.050.001

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,58548

Prezzo a m: € 18,45063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04376 (2 %)

Manodopera € 14,49887

Incidenza manodopera 78,58 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.050.002

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,81217

Prezzo a m: € 31,38739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07444 (2 %)

Manodopera € 24,62685

Incidenza manodopera 78,46 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.050.003

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,63825

Prezzo a m: € 57,73238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13691 (2 %)

Manodopera € 45,27020

Incidenza manodopera 78,41 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.050.004

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 144,18886

Prezzo a m: € 182,39891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43257 (2 %)

Manodopera € 142,82236

Incidenza manodopera 78,3 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.051.001

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,68334

Prezzo a m: € 17,30943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04105 (2 %)

Manodopera € 13,59804

Incidenza manodopera 78,56 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.051.002

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,60401

Prezzo a m: € 29,85907

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07081 (2 %)

Manodopera € 23,41973

Incidenza manodopera 78,43 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.051.003

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,85121

Prezzo a m: € 51,67678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12255 (2 %)

Manodopera € 40,48577

Incidenza manodopera 78,34 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.051.004

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 129,49226

Prezzo a m: € 163,80771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38848 (2 %)

Manodopera € 128,13096

Incidenza manodopera 78,22 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.052.001

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,88238

Prezzo a m: € 13,76622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03265 (2 %)

Manodopera € 10,79797

Incidenza manodopera 78,44 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.052.002

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,07292

Prezzo a m: € 24,12724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05722 (2 %)

Manodopera € 18,89150

Incidenza manodopera 78,3 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.052.003

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,20421

Prezzo a m: € 44,53332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10561 (2 %)

Manodopera € 34,84266

Incidenza manodopera 78,24 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.052.004

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 115,06936

Prezzo a m: € 145,56274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34521 (2 %)

Manodopera € 113,72107

Incidenza manodopera 78,13 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.053.001

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,87780

Prezzo a m: € 6,17042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01463 (2 %)

Manodopera € 4,79510

Incidenza manodopera 77,71 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.053.002

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,27456

Prezzo a m: € 2,87732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00682 (2 %)

Manodopera € 2,09522

Incidenza manodopera 72,82 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.053.003

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,26878

Prezzo a m: € 15,52001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03681 (2 %)

Manodopera € 11,90932

Incidenza manodopera 76,74 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.053.004

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,95646

Prezzo a m: € 55,60492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13187 (2 %)

Manodopera € 42,61336

Incidenza manodopera 76,64 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.001

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vani di apertura, porte o finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,93354

Prezzo a m²: € 25,21593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05980 (2 %)

Manodopera € 19,22200

Incidenza manodopera 76,23 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.002

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per strutture singole quali travi e capriate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,63650

Prezzo a cad: € 32,43017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07691 (2 %)

Manodopera € 25,18600

Incidenza manodopera 77,66 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.003

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,72685

Prezzo a m²: € 30,01447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07118 (2 %)

Manodopera € 23,29260

Incidenza manodopera 77,6 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.004

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,10642

Prezzo a m²: € 27,96462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06632 (2 %)

Manodopera € 21,68300

Incidenza manodopera 77,54 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.005

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,96498

Prezzo a m²: € 25,25570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05989 (2 %)

Manodopera € 19,55240

Incidenza manodopera 77,42 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.006

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per solai in profilati metallici e laterizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,72463

Prezzo a m²: € 28,74666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06817 (2 %)

Manodopera € 22,48780

Incidenza manodopera 78,23 %

Codice regionale: TOS18_02.A03.060.007

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per solai in legno e laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,53707

Prezzo a m²: € 31,03939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07361 (2 %)

Manodopera € 24,09740

Incidenza manodopera 77,63 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 55,90268

Prezzo a m³: € 70,71689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33542 (4 %)

Manodopera € 49,19048

Incidenza manodopera 69,56 %

Codice regionale: TOS18_02.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,65875

Prezzo a m³: € 98,23832

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46595 (4 %)

Manodopera € 76,81500

Incidenza manodopera 78,19 %

Codice regionale: TOS18_02.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 65,58060

Prezzo a m³: € 82,95946

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39348 (4 %)

Manodopera € 58,98646

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS18_02.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,17150

Prezzo a m³: € 100,15195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47503 (4 %)

Manodopera € 78,23401

Incidenza manodopera 78,12 %

Codice regionale: TOS18_02.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,90800

Prezzo a m³: € 145,35862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68945 (4 %)

Manodopera € 114,90800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,75100

Prezzo a m³: € 190,70002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90451 (4 %)

Manodopera € 150,75100

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.A07.001.001

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 45,77601

Prezzo a m³: € 57,90666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06866 (1 %)

Manodopera € 42,74005

Incidenza manodopera 73,81 %

Codice regionale: TOS18_02.A07.001.003

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,29171

Prezzo a m³: € 28,19901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03344 (1 %)

Manodopera € 17,53589

Incidenza manodopera 62,19 %

Codice regionale: TOS18_02.A07.011.001

| Voce: | 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da demolizioni di qualsiasi genere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,20800

Prezzo a m³: € 42,00812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04981 (1 %)

Manodopera € 33,20800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B04.001.002

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,21738

Prezzo a m³: € 154,60498

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18333 (1 %)

Manodopera € 87,65900

Incidenza manodopera 56,7 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.001.003

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,89338

Prezzo a m³: € 168,11012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19934 (1 %)

Manodopera € 94,77501

Incidenza manodopera 56,38 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.002.002

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,40800

Prezzo a m³: € 204,18112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24211 (1 %)

Manodopera € 115,59400

Incidenza manodopera 56,61 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.002.003

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 168,32816

Prezzo a m³: € 212,93513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25249 (1 %)

Manodopera € 117,00040

Incidenza manodopera 54,95 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.003.002

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 182,48499

Prezzo a m³: € 230,84351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27373 (1 %)

Manodopera € 135,95120

Incidenza manodopera 58,89 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.003.003

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 190,61429

Prezzo a m³: € 241,12708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28592 (1 %)

Manodopera € 139,02640

Incidenza manodopera 57,66 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.004.002

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 204,76079

Prezzo a m³: € 259,02240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30714 (1 %)

Manodopera € 158,22699

Incidenza manodopera 61,09 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.004.003

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 212,89429

Prezzo a m³: € 269,31128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31934 (1 %)

Manodopera € 161,30641

Incidenza manodopera 59,9 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.005.002

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 243,38239

Prezzo a m³: € 307,87872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36507 (1 %)

Manodopera € 196,84860

Incidenza manodopera 63,94 %

Codice regionale: TOS18_02.B04.005.003

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 260,27969

Prezzo a m³: € 329,25381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39042 (1 %)

Manodopera € 208,69180

Incidenza manodopera 63,38 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B08

| Capitolo: | SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B08.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,71122

Prezzo a m²: € 50,23469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11913 (2 %)

Manodopera € 28,22267

Incidenza manodopera 56,18 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,87562

Prezzo a m²: € 59,29766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14063 (2 %)

Manodopera € 30,63707

Incidenza manodopera 51,67 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.002.001

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,43242

Prezzo a m²: € 16,99201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04030 (2 %)

Manodopera € 4,73560

Incidenza manodopera 27,87 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.002.002

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,26642

Prezzo a m²: € 25,63702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06080 (2 %)

Manodopera € 6,81960

Incidenza manodopera 26,6 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.003.001

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,63315

Prezzo a m²: € 60,25593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14290 (2 %)

Manodopera € 26,84758

Incidenza manodopera 44,56 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.003.002

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,54930

Prezzo a m²: € 58,88487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13965 (2 %)

Manodopera € 26,83299

Incidenza manodopera 45,57 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.004.001

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,37942

Prezzo a m²: € 29,57496

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07014 (2 %)

Manodopera € 5,77760

Incidenza manodopera 19,54 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.004.002

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,36442

Prezzo a m²: € 28,29099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06709 (2 %)

Manodopera € 5,77760

Incidenza manodopera 20,42 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.011.001

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 88,18187

Prezzo a m²: € 111,55007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26455 (2 %)

Manodopera € 75,43994

Incidenza manodopera 67,63 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.011.002

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 117,78170

Prezzo a m²: € 148,99386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35335 (2 %)

Manodopera € 97,06895

Incidenza manodopera 65,15 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.011.005

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,91093

Prezzo a m²: € 106,14732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25173 (2 %)

Manodopera € 70,10228

Incidenza manodopera 66,04 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.011.006

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,26023

Prezzo a m²: € 93,93919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22278 (2 %)

Manodopera € 70,10228

Incidenza manodopera 74,63 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.011.007

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,31433

Prezzo a m²: € 95,27262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22594 (2 %)

Manodopera € 61,66888

Incidenza manodopera 64,73 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 904,54412

Prezzo a m³: € 1.144,24831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,71363 (2 %)

Manodopera € 602,00471

Incidenza manodopera 52,61 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.013.001

| Voce: | 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.268,59695

Prezzo a m³: € 1.604,77514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,80579 (2 %)

Manodopera € 864,71976

Incidenza manodopera 53,88 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.021.001

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,07435

Prezzo a cad: € 53,22405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12622 (2 %)

Manodopera € 41,95946

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.021.002

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,03661

Prezzo a cad: € 81,00631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19211 (2 %)

Manodopera € 63,87618

Incidenza manodopera 78,85 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.022.001

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,97935

Prezzo a cad: € 44,24887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10494 (2 %)

Manodopera € 34,86446

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.022.002

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,94161

Prezzo a cad: € 72,03113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17082 (2 %)

Manodopera € 56,78118

Incidenza manodopera 78,83 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.023.001

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,39835

Prezzo a cad: € 46,04391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10920 (2 %)

Manodopera € 36,28346

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.023.002

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,36061

Prezzo a cad: € 73,82617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17508 (2 %)

Manodopera € 58,20018

Incidenza manodopera 78,83 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.024.001

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,46535

Prezzo a cad: € 33,47866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07940 (2 %)

Manodopera € 26,35046

Incidenza manodopera 78,71 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.024.002

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,17061

Prezzo a cad: € 55,87582

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13251 (2 %)

Manodopera € 44,01018

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.025.001

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,72355

Prezzo a cad: € 65,43029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15517 (2 %)

Manodopera € 51,60866

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.025.002

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,06461

Prezzo a cad: € 102,54673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24319 (2 %)

Manodopera € 80,90418

Incidenza manodopera 78,89 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.031.001

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,22849

Prezzo a cad: € 15,46903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03669 (2 %)

Manodopera € 10,89201

Incidenza manodopera 70,41 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.031.002

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,84849

Prezzo a cad: € 17,51833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04155 (2 %)

Manodopera € 10,89201

Incidenza manodopera 62,17 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.031.003

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,74169

Prezzo a cad: € 14,85323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03523 (2 %)

Manodopera € 8,52421

Incidenza manodopera 57,39 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.031.004

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,24528

Prezzo a cad: € 18,02028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04274 (2 %)

Manodopera € 13,96750

Incidenza manodopera 77,51 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.032.001

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,59654

Prezzo a cad: € 29,84962

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07079 (2 %)

Manodopera € 19,25934

Incidenza manodopera 64,52 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.032.002

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,65654

Prezzo a cad: € 36,25052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08597 (2 %)

Manodopera € 19,25934

Incidenza manodopera 53,13 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.032.003

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,44584

Prezzo a cad: € 41,04398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09734 (2 %)

Manodopera € 25,45214

Incidenza manodopera 62,01 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.032.004

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,72424

Prezzo a cad: € 40,13116

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09517 (2 %)

Manodopera € 31,23900

Incidenza manodopera 77,84 %

Codice regionale: TOS18_02.B08.041.001

| Voce: | 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,55570

Prezzo a cad: € 7,02796

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01667 (2 %)

Manodopera € 5,28294

Incidenza manodopera 75,17 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.B10.001.001

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 106,39412

Prezzo a m²: € 134,58856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47877 (3 %)

Manodopera € 70,83500

Incidenza manodopera 52,63 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.001.002

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,81699

Prezzo a m²: € 22,53849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08018 (3 %)

Manodopera € 10,94100

Incidenza manodopera 48,54 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.001.003

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,55014

Prezzo a m²: € 82,92092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29498 (3 %)

Manodopera € 43,74300

Incidenza manodopera 52,75 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.001.004

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,25399

Prezzo a m²: € 20,56130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07314 (3 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 45,61 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.001

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,33325

Prezzo a m²: € 19,39656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06900 (3 %)

Manodopera € 14,67700

Incidenza manodopera 75,67 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.002

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,91669

Prezzo a m²: € 6,21961

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02213 (3 %)

Manodopera € 4,82460

Incidenza manodopera 77,57 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.003

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40400

Prezzo a m: € 1,77606

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00632 (3 %)

Manodopera € 1,13520

Incidenza manodopera 63,92 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.005

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,05045

Prezzo a m²: € 64,57882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22973 (3 %)

Manodopera € 36,89400

Incidenza manodopera 57,13 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.015

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,89520

Prezzo a m²: € 20,10743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07153 (3 %)

Manodopera € 13,90620

Incidenza manodopera 69,16 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.017

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,69820

Prezzo a m²: € 7,20822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02564 (3 %)

Manodopera € 4,82460

Incidenza manodopera 66,93 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.003.025

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,09400

Prezzo a m²: € 21,62391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07692 (3 %)

Manodopera € 14,19000

Incidenza manodopera 65,62 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.004.001

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 455,80484

Prezzo a m³: € 576,59312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,05112 (3 %)

Manodopera € 346,70867

Incidenza manodopera 60,13 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.004.002

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 484,38269

Prezzo a m³: € 612,74410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,17972 (3 %)

Manodopera € 429,29140

Incidenza manodopera 70,06 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.005.001

| Voce: | 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.126,11545

Prezzo a m³: € 1.424,53604

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,06752 (3 %)

Manodopera € 991,77296

Incidenza manodopera 69,62 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.006.001

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,64143

Prezzo a m²: € 55,20641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19639 (3 %)

Manodopera € 36,25302

Incidenza manodopera 65,67 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.006.002

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,29240

Prezzo a m²: € 6,69489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02382 (3 %)

Manodopera € 4,76298

Incidenza manodopera 71,14 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.007.001

| Voce: | 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,79302

Prezzo a m²: € 68,04817

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24207 (3 %)

Manodopera € 46,07914

Incidenza manodopera 67,72 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 313,19265

Prezzo a m³: € 396,18870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,40937 (3 %)

Manodopera € 186,89386

Incidenza manodopera 47,17 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.010.012

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 259,14171

Prezzo a m³: € 327,81427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16614 (3 %)

Manodopera € 159,96920

Incidenza manodopera 48,8 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.010.013

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 227,52447

Prezzo a m³: € 287,81846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02386 (3 %)

Manodopera € 143,74561

Incidenza manodopera 49,94 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.010.014

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 207,80372

Prezzo a m³: € 262,87171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93512 (3 %)

Manodopera € 132,51670

Incidenza manodopera 50,41 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.011.001

| Voce: | 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.261,37022

Prezzo a m³: € 1.595,63333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,67617 (3 %)

Manodopera € 1.121,53636

Incidenza manodopera 70,29 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.012.001

| Voce: | 012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 341,98209

Prezzo a m³: € 432,60734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,53892 (3 %)

Manodopera € 207,74168

Incidenza manodopera 48,02 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.013.001

| Voce: | 013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 368,51909

Prezzo a m³: € 466,17665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65834 (3 %)

Manodopera € 234,27866

Incidenza manodopera 50,26 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.014.001

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 594,30870

Prezzo a m³: € 751,80050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,67439 (3 %)

Manodopera € 491,19299

Incidenza manodopera 65,34 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.014.002

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia espansiva |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 644,38700

Prezzo a m³: € 815,14955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,89974 (3 %)

Manodopera € 463,21574

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.014.003

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta reoplastica premiscelata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 542,92798

Prezzo a m³: € 686,80389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,44318 (3 %)

Manodopera € 454,20202

Incidenza manodopera 66,13 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.020.001

| Voce: | 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 269,26601

Prezzo a m²: € 340,62150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21170 (3 %)

Manodopera € 76,45600

Incidenza manodopera 22,45 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.021.001

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,58175

Prezzo a cad: € 8,32591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02962 (3 %)

Manodopera € 5,23120

Incidenza manodopera 62,83 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.021.002

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,16179

Prezzo a cad: € 10,32466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03673 (3 %)

Manodopera € 6,03600

Incidenza manodopera 58,46 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.021.003

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,92573

Prezzo a cad: € 12,55605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04467 (3 %)

Manodopera € 7,12460

Incidenza manodopera 56,74 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.022.001

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,36344

Prezzo a kg: € 5,51976

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01964 (3 %)

Manodopera € 3,32774

Incidenza manodopera 60,29 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.022.002

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piedritti in profilati c.s. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,52570

Prezzo a kg: € 5,72502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02037 (3 %)

Manodopera € 3,47827

Incidenza manodopera 60,76 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.022.003

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,53873

Prezzo a m²: € 60,13649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21392 (3 %)

Manodopera € 39,61851

Incidenza manodopera 65,88 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.022.004

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,12084

Prezzo a kg: € 7,74286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02754 (3 %)

Manodopera € 3,28284

Incidenza manodopera 42,4 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.022.005

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 435,13151

Prezzo a m³: € 550,44135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,95809 (3 %)

Manodopera € 309,34848

Incidenza manodopera 56,2 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.025.001

| Voce: | 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,75785

Prezzo a m²: € 56,61868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20141 (3 %)

Manodopera € 7,29400

Incidenza manodopera 12,88 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.027.001

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,05785

Prezzo a m²: € 91,15318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32426 (3 %)

Manodopera € 7,29400

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.027.002

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 87,09910

Prezzo a m²: € 110,18036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39195 (3 %)

Manodopera € 7,29399

Incidenza manodopera 6,62 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.030.001

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,00975

Prezzo a m: € 60,73233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21604 (3 %)

Manodopera € 8,33600

Incidenza manodopera 13,73 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.030.002

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,70840

Prezzo a m: € 88,18113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31369 (3 %)

Manodopera € 13,23340

Incidenza manodopera 15,01 %

Codice regionale: TOS18_02.B10.035.001

| Voce: | 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,80940

Prezzo a cad: € 3,55389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01264 (3 %)

Manodopera € 2,11879

Incidenza manodopera 59,62 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.C01

| Capitolo: | MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.C01.031.001

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,45042

Prezzo a m²: € 33,45979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03968 (1 %)

Manodopera € 17,61226

Incidenza manodopera 52,64 %

Codice regionale: TOS18_02.C01.031.002

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,43710

Prezzo a m²: € 33,44294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03966 (1 %)

Manodopera € 17,61226

Incidenza manodopera 52,66 %

Codice regionale: TOS18_02.C01.032.001

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,34842

Prezzo a m²: € 32,06576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03802 (1 %)

Manodopera € 21,78026

Incidenza manodopera 67,92 %

Codice regionale: TOS18_02.C01.032.002

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,46932

Prezzo a m²: € 32,21869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03820 (1 %)

Manodopera € 21,85320

Incidenza manodopera 67,83 %

Codice regionale: TOS18_02.C01.034.001

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 107,15080

Prezzo a m²: € 135,54576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16073 (1 %)

Manodopera € 83,21600

Incidenza manodopera 61,39 %

Codice regionale: TOS18_02.C01.034.002

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,09105

Prezzo a m²: € 93,72518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11114 (1 %)

Manodopera € 63,42075

Incidenza manodopera 67,67 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.C03

| Capitolo: | COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.C03.012.001

| Voce: | 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,37399

Prezzo a m²: € 120,64810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42918 (3 %)

Manodopera € 68,84334

Incidenza manodopera 57,06 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,40230

Prezzo a m²: € 29,60391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10531 (3 %)

Manodopera € 23,08454

Incidenza manodopera 77,98 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,72950

Prezzo a m²: € 36,34282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12928 (3 %)

Manodopera € 28,41174

Incidenza manodopera 78,18 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.021.003

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,07050

Prezzo a m²: € 27,91918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09932 (3 %)

Manodopera € 21,75274

Incidenza manodopera 77,91 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.001

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,71104

Prezzo a m²: € 12,28446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04370 (3 %)

Manodopera € 8,13609

Incidenza manodopera 66,23 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.002

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,20092

Prezzo a m²: € 15,43417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05490 (3 %)

Manodopera € 9,06979

Incidenza manodopera 58,76 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.003

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,69081

Prezzo a m²: € 18,58387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06611 (3 %)

Manodopera € 10,00348

Incidenza manodopera 53,83 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.011

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,78519

Prezzo a m²: € 11,11327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03953 (3 %)

Manodopera € 8,13609

Incidenza manodopera 73,21 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.012

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,34924

Prezzo a m²: € 13,09179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04657 (3 %)

Manodopera € 9,06979

Incidenza manodopera 69,28 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.013

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,91328

Prezzo a m²: € 15,07031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05361 (3 %)

Manodopera € 10,00348

Incidenza manodopera 66,38 %

Codice regionale: TOS18_02.C03.050.100

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - senza sostituzione di tegole |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,68900

Prezzo a m²: € 5,93159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02110 (3 %)

Manodopera € 4,68900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.D06

| Capitolo: | RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.D06.001.001

| Voce: | 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per pareti poste fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,67516

Prezzo a m²: € 46,39408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11003 (2 %)

Manodopera € 34,90034

Incidenza manodopera 75,23 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.002.001

| Voce: | 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,10891

Prezzo a m²: € 49,47277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11733 (2 %)

Manodopera € 35,00975

Incidenza manodopera 70,77 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.011.001

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per interventi su murature in mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,82119

Prezzo a cm: € 9,89380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02346 (2 %)

Manodopera € 2,61068

Incidenza manodopera 26,39 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.011.002

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,82119

Prezzo a cm: € 9,89380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02346 (2 %)

Manodopera € 2,61068

Incidenza manodopera 26,39 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.012.001

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per murature di sp. fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,56666

Prezzo a m: € 9,57182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02270 (2 %)

Manodopera € 6,05930

Incidenza manodopera 63,3 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.012.002

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,76630

Prezzo a m: € 16,14937

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03830 (2 %)

Manodopera € 10,68050

Incidenza manodopera 66,14 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,08132

Prezzo a m²: € 59,55786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14124 (2 %)

Manodopera € 28,96124

Incidenza manodopera 48,63 %

Codice regionale: TOS18_02.D06.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,12832

Prezzo a m²: € 48,23232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11438 (2 %)

Manodopera € 19,58324

Incidenza manodopera 40,6 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.E06

| Capitolo: | FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.E06.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 111,96005

Prezzo a m²: € 141,62947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67176 (4 %)

Manodopera € 92,41960

Incidenza manodopera 65,25 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 149,21471

Prezzo a m²: € 188,75661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89529 (4 %)

Manodopera € 118,88350

Incidenza manodopera 62,98 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.001.003

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 222,08364

Prezzo a m²: € 280,93580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,33250 (4 %)

Manodopera € 173,91050

Incidenza manodopera 61,9 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.001.004

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 287,48152

Prezzo a m²: € 363,66413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,72489 (4 %)

Manodopera € 227,02210

Incidenza manodopera 62,43 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.002.001

| Voce: | 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,41761

Prezzo a m²: € 86,54827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41051 (4 %)

Manodopera € 66,24124

Incidenza manodopera 76,54 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.005.001

| Voce: | 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,16237

Prezzo a m²: € 47,01040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22297 (4 %)

Manodopera € 36,29705

Incidenza manodopera 77,21 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.006.001

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,50877

Prezzo a m²: € 31,00360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14705 (4 %)

Manodopera € 23,30694

Incidenza manodopera 75,17 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.006.002

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,55077

Prezzo a m²: € 32,32173

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15330 (4 %)

Manodopera € 24,34895

Incidenza manodopera 75,33 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.006.003

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,59801

Prezzo a m²: € 31,11648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14759 (4 %)

Manodopera € 23,34341

Incidenza manodopera 75,02 %

Codice regionale: TOS18_02.E06.006.004

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,64001

Prezzo a m²: € 32,43461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15384 (4 %)

Manodopera € 24,38541

Incidenza manodopera 75,18 %

Codice regionale: TOS18_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_02.F04.004.001

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,70891

Prezzo a m²: € 16,07677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05719 (3 %)

Manodopera € 12,54640

Incidenza manodopera 78,04 %

Codice regionale: TOS18_02.F04.004.002

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per asportazione di verniciature o encausti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,41671

Prezzo a m²: € 20,76714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07388 (3 %)

Manodopera € 16,18920

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS18_02.F04.004.003

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,97063

Prezzo a m²: € 18,93785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06737 (3 %)

Manodopera € 14,77020

Incidenza manodopera 77,99 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.A03

| Capitolo: | ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.A03.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore superiore a cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 227,54800

Prezzo a m³: € 287,84822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02397 (3 %)

Manodopera € 227,41800

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.002.001

| Voce: | 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a due o più teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 144,65400

Prezzo a m³: € 182,98731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65094 (3 %)

Manodopera € 144,52400

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.003.001

| Voce: | 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 366,70800

Prezzo a m³: € 463,88562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65019 (3 %)

Manodopera € 364,78402

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.004.001

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di mattoni pieni ad una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,71968

Prezzo a m²: € 28,74040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10224 (3 %)

Manodopera € 22,68849

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.004.002

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di mattoni pieni posti per coltello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,22552

Prezzo a m²: € 19,26028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06851 (3 %)

Manodopera € 15,20472

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.004.003

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,56184

Prezzo a m²: € 15,89073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05653 (3 %)

Manodopera € 12,55144

Incidenza manodopera 78,99 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.011.001

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 346,77400

Prezzo a m³: € 438,66911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56048 (3 %)

Manodopera € 341,06400

Incidenza manodopera 77,75 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.011.002

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 474,48400

Prezzo a m³: € 600,22226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,13518 (3 %)

Manodopera € 468,77401

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.012.001

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 408,19400

Prezzo a m³: € 516,36541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83687 (3 %)

Manodopera € 402,48401

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.012.002

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 626,72000

Prezzo a m³: € 792,80080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,82024 (3 %)

Manodopera € 621,00998

Incidenza manodopera 78,33 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.021.001

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di calce aerea cadente o fatiscente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,94140

Prezzo a m²: € 10,04587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03574 (3 %)

Manodopera € 7,93360

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.021.002

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,61740

Prezzo a m²: € 17,22601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06128 (3 %)

Manodopera € 13,60960

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.021.004

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,87440

Prezzo a m²: € 22,61112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08043 (3 %)

Manodopera € 17,86660

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.022.001

| Voce: | 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle di ceramica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,11062

Prezzo a m²: € 15,31993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05450 (3 %)

Manodopera € 12,10412

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 485,14100

Prezzo a m³: € 613,70337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,27470 (4,5 %)

Manodopera € 483,54302

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.032.001

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di spessore fino a 22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,24024

Prezzo a m²: € 68,61390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36612 (4,5 %)

Manodopera € 53,61304

Incidenza manodopera 78,14 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.032.002

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,48124

Prezzo a m²: € 91,68877

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48925 (4,5 %)

Manodopera € 71,61085

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,36766

Prezzo a m²: € 33,35509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17798 (4,5 %)

Manodopera € 26,31566

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.034.001

| Voce: | 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da travi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 182,62084

Prezzo a m³: € 231,01536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23269 (4,5 %)

Manodopera € 182,35001

Incidenza manodopera 78,93 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.035.001

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con voltine in mattoni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,80138

Prezzo a m²: € 37,69875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20116 (4,5 %)

Manodopera € 29,70708

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.035.002

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavelloni in laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,45748

Prezzo a m²: € 25,87871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13809 (4,5 %)

Manodopera € 20,42228

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,55580

Prezzo a m²: € 33,59309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17925 (4,5 %)

Manodopera € 26,54540

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,46396

Prezzo a m²: € 17,03191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09088 (4,5 %)

Manodopera € 13,45616

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.045.001

| Voce: | 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,82468

Prezzo a m²: € 23,81322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12707 (4,5 %)

Manodopera € 18,81688

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.046.001

| Voce: | 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore complessivo di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,03468

Prezzo a m²: € 30,40387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16223 (4,5 %)

Manodopera € 24,02688

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.047.001

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,24568

Prezzo a m²: € 48,38079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25816 (4,5 %)

Manodopera € 38,23788

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.047.002

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,64644

Prezzo a m²: € 84,30775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44986 (4,5 %)

Manodopera € 66,63344

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.047.011

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,28697

Prezzo a m²: € 131,92302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70394 (4,5 %)

Manodopera € 103,41459

Incidenza manodopera 78,39 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.047.012

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 129,53132

Prezzo a m²: € 163,85712

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87434 (4,5 %)

Manodopera € 128,22144

Incidenza manodopera 78,25 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.049.001

| Voce: | 049 - Rimozione di massetto in cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino allo spessore di 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,49520

Prezzo a m²: € 23,39643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12484 (4,5 %)

Manodopera € 18,48480

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.051.001

| Voce: | 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,43648

Prezzo a m²: € 24,58715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13120 (4,5 %)

Manodopera € 19,38448

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.052.052

| Voce: | 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,30260

Prezzo a m²: € 29,47779

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15729 (4,5 %)

Manodopera € 23,22460

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.053.001

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da piccola orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,12408

Prezzo a m²: € 39,37196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21009 (4,5 %)

Manodopera € 31,02008

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.053.002

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - costituito da piccola e media orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,98128

Prezzo a m²: € 51,84132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27662 (4,5 %)

Manodopera € 40,85128

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS18_03.A03.054.001

| Voce: | 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di media e grossa orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 268,74184

Prezzo a m³: € 339,95843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81401 (4,5 %)

Manodopera € 268,22183

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.A04

| Capitolo: | SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,88000

Prezzo a m³: € 120,02320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28464 (2 %)

Manodopera € 94,88000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.002.003

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,85600

Prezzo a m³: € 144,02784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34157 (2 %)

Manodopera € 113,85600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.004.003

| Voce: | 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 149,43600

Prezzo a m³: € 189,03654

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44831 (2 %)

Manodopera € 149,43599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,99600

Prezzo a m³: € 129,02494

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61198 (4 %)

Manodopera € 101,99600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,71600

Prezzo a m³: € 159,03074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75430 (4 %)

Manodopera € 125,71599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.011.003

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,62200

Prezzo a m³: € 190,53683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90373 (4 %)

Manodopera € 150,62199

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,57600

Prezzo a m³: € 174,03364

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82546 (4 %)

Manodopera € 137,57599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,29600

Prezzo a m³: € 204,03944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96778 (4 %)

Manodopera € 161,29599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.012.003

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,01600

Prezzo a m³: € 234,04524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,11010 (4 %)

Manodopera € 185,01599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,05040

Prezzo a m³: € 174,63376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82830 (4 %)

Manodopera € 138,05040

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 165,56560

Prezzo a m³: € 209,44048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99339 (4 %)

Manodopera € 165,56559

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.021.003

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 196,87600

Prezzo a m³: € 249,04814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,18126 (4 %)

Manodopera € 196,87599

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 164,37960

Prezzo a m³: € 207,94019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,98628 (4 %)

Manodopera € 164,37959

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,02960

Prezzo a m³: € 245,44744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16418 (4 %)

Manodopera € 194,02959

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.A04.022.003

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 223,91680

Prezzo a m³: € 283,25475

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,34350 (4 %)

Manodopera € 223,91679

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.B10.001.001

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte . |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,65208

Prezzo a cad: € 72,92988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25943 (3 %)

Manodopera € 55,94896

Incidenza manodopera 76,72 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.001.002

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,13332

Prezzo a cad: € 22,93865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08160 (3 %)

Manodopera € 16,47574

Incidenza manodopera 71,83 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.002.001

| Voce: | 002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 30,94007

Prezzo a ml: € 39,13918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13923 (3 %)

Manodopera € 30,60688

Incidenza manodopera 78,2 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.003.001

| Voce: | 003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,94140

Prezzo a m²: € 3,72087

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01324 (3 %)

Manodopera € 2,83800

Incidenza manodopera 76,27 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.004.001

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,06975

Prezzo a cad: € 12,73823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04531 (3 %)

Manodopera € 7,81500

Incidenza manodopera 61,35 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.004.002

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,32975

Prezzo a cad: € 51,01713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18148 (3 %)

Manodopera € 5,21000

Incidenza manodopera 10,21 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.004.003

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,82975

Prezzo a cad: € 9,90463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03523 (3 %)

Manodopera € 5,21000

Incidenza manodopera 52,6 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.005.001

| Voce: | 005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 70,07881

Prezzo a ml: € 88,64969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31535 (3 %)

Manodopera € 66,95416

Incidenza manodopera 75,53 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.006.001

| Voce: | 006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,22243

Prezzo a cad: € 12,93137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04600 (3 %)

Manodopera € 6,86200

Incidenza manodopera 53,06 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.007.001

| Voce: | 007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,73740

Prezzo a ml: € 75,56781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26882 (3 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 20,68 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.008.001

| Voce: | 008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,71851

Prezzo a m²: € 23,67892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08423 (3 %)

Manodopera € 15,63000

Incidenza manodopera 66,01 %

Codice regionale: TOS18_03.B10.009.001

| Voce: | 009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 552,80813

Prezzo a m³: € 699,30228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,48764 (3 %)

Manodopera € 416,80003

Incidenza manodopera 59,6 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E01

| Capitolo: | INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,91303

Prezzo a m²: € 58,07998

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13774 (2 %)

Manodopera € 39,30800

Incidenza manodopera 67,68 %

Codice regionale: TOS18_03.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,35307

Prezzo a m²: € 68,75663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16306 (2 %)

Manodopera € 51,59200

Incidenza manodopera 75,04 %

Codice regionale: TOS18_03.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,75878

Prezzo a m²: € 47,76486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11328 (2 %)

Manodopera € 31,26000

Incidenza manodopera 65,45 %

Codice regionale: TOS18_03.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,98975

Prezzo a m²: € 73,35703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17397 (2 %)

Manodopera € 47,35600

Incidenza manodopera 64,56 %

Codice regionale: TOS18_03.E01.005.001

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,28503

Prezzo a m²: € 61,08056

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14486 (2 %)

Manodopera € 41,68000

Incidenza manodopera 68,24 %

Codice regionale: TOS18_03.E01.005.002

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,96103

Prezzo a m²: € 68,26070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16188 (2 %)

Manodopera € 47,35600

Incidenza manodopera 69,38 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E02.002.001

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,12744

Prezzo a m²: € 72,26621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08569 (1 %)

Manodopera € 47,98410

Incidenza manodopera 66,4 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.002.002

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,32244

Prezzo a m²: € 86,42789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10248 (1 %)

Manodopera € 58,40410

Incidenza manodopera 67,58 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.002.003

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,75744

Prezzo a m²: € 92,03816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10914 (1 %)

Manodopera € 63,61410

Incidenza manodopera 69,12 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.002.004

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,79460

Prezzo a m²: € 98,41017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11669 (1 %)

Manodopera € 58,40410

Incidenza manodopera 59,35 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.003.001

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre” |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,06168

Prezzo a m²: € 89,89303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10659 (1 %)

Manodopera € 42,20100

Incidenza manodopera 46,95 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.003.002

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e levigati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,98418

Prezzo a m²: € 99,91499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11848 (1 %)

Manodopera € 47,41100

Incidenza manodopera 47,45 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.004.001

| Voce: | 004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,20921

Prezzo a m²: € 24,29965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02881 (1 %)

Manodopera € 16,78082

Incidenza manodopera 69,06 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.005.001

| Voce: | 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,80310

Prezzo a m²: € 89,56592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10620 (1 %)

Manodopera € 56,49160

Incidenza manodopera 63,07 %

Codice regionale: TOS18_03.E02.008.001

| Voce: | 008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 226,79161

Prezzo a m²: € 286,89139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34019 (1 %)

Manodopera € 200,58499

Incidenza manodopera 69,92 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E06

| Capitolo: | FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.E06.021.001

| Voce: | 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,94517

Prezzo a m²: € 35,35063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16767 (4 %)

Manodopera € 25,63934

Incidenza manodopera 72,53 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F01

| Capitolo: | OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F01.001.001

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 793,66969

Prezzo a m²: € 1.003,99215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59525 (0,5 %)

Manodopera € 561,60801

Incidenza manodopera 55,94 %

Codice regionale: TOS18_03.F01.001.002

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 762,96613

Prezzo a m²: € 965,15215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57222 (0,5 %)

Manodopera € 561,60804

Incidenza manodopera 58,19 %

Codice regionale: TOS18_03.F01.001.003

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 793,33517

Prezzo a m²: € 1.003,56899

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59500 (0,5 %)

Manodopera € 585,56785

Incidenza manodopera 58,35 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F10

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F10.001.001

| Voce: | 001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,98785

Prezzo a m²: € 26,54963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07870 (2,5 %)

Manodopera € 19,67900

Incidenza manodopera 74,12 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.002.001

| Voce: | 002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,08975

Prezzo a m²: € 10,23353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03034 (2,5 %)

Manodopera € 7,46750

Incidenza manodopera 72,97 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.003.001

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,93300

Prezzo a m²: € 12,56525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03725 (2,5 %)

Manodopera € 9,93300

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.003.002

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,35200

Prezzo a m²: € 14,36028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04257 (2,5 %)

Manodopera € 11,35200

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.003.003

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,59590

Prezzo a m²: € 27,31881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08098 (2,5 %)

Manodopera € 18,93400

Incidenza manodopera 69,31 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.004.001

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,69751

Prezzo a m²: € 42,62735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12637 (2,5 %)

Manodopera € 30,39700

Incidenza manodopera 71,31 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.004.002

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,86377

Prezzo a m²: € 39,04267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11574 (2,5 %)

Manodopera € 29,78200

Incidenza manodopera 76,28 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.005.002

| Voce: | 005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,18123

Prezzo a m²: € 122,93426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36443 (2,5 %)

Manodopera € 97,00000

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.010.001

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,18410

Prezzo a m²: € 33,12289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09819 (2,5 %)

Manodopera € 22,58708

Incidenza manodopera 68,19 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.010.002

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,57946

Prezzo a m²: € 28,56302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08467 (2,5 %)

Manodopera € 21,00120

Incidenza manodopera 73,53 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.011.001

| Voce: | 011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,71705

Prezzo a m²: € 17,35207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05144 (2,5 %)

Manodopera € 11,06820

Incidenza manodopera 63,79 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.012.001

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su intonaco esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,06308

Prezzo a m²: € 15,25979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04524 (2,5 %)

Manodopera € 11,06820

Incidenza manodopera 72,53 %

Codice regionale: TOS18_03.F10.012.002

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,34748

Prezzo a m²: € 8,02956

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02380 (2,5 %)

Manodopera € 5,67600

Incidenza manodopera 70,69 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F11

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F11.001.001

| Voce: | 001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,44103

Prezzo a m²: € 62,54290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14832 (2 %)

Manodopera € 46,84800

Incidenza manodopera 74,91 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F12

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F12.002.001

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,46540

Prezzo a m²: € 54,98373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16300 (2,5 %)

Manodopera € 37,38100

Incidenza manodopera 67,99 %

Codice regionale: TOS18_03.F12.002.002

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,80130

Prezzo a m²: € 65,52864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19425 (2,5 %)

Manodopera € 45,89499

Incidenza manodopera 70,04 %

Codice regionale: TOS18_03.F12.002.003

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 56,80832

Prezzo a m²: € 71,86252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21303 (2,5 %)

Manodopera € 48,73300

Incidenza manodopera 67,81 %

Codice regionale: TOS18_03.F12.005.001

| Voce: | 005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,50888

Prezzo a m²: € 103,10873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30566 (2,5 %)

Manodopera € 78,14999

Incidenza manodopera 75,79 %

Codice regionale: TOS18_03.F12.007.001

| Voce: | 007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,57885

Prezzo a m²: € 22,23725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06592 (2,5 %)

Manodopera € 17,28200

Incidenza manodopera 77,72 %

Codice regionale: TOS18_03.F12.009.001

| Voce: | 009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,35732

Prezzo a m²: € 77,61701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23009 (2,5 %)

Manodopera € 54,89600

Incidenza manodopera 70,73 %

Codice regionale: TOS18_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F13

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_03.F13.006.001

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,64889

Prezzo a m²: € 52,68585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12495 (2 %)

Manodopera € 39,98600

Incidenza manodopera 75,9 %

Codice regionale: TOS18_03.F13.006.002

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,12917

Prezzo a m²: € 62,14840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14739 (2 %)

Manodopera € 46,84800

Incidenza manodopera 75,38 %

Codice regionale: TOS18_03.F13.009.001

| Voce: | 009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,33259

Prezzo a m²: € 19,39573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05750 (2,5 %)

Manodopera € 11,94800

Incidenza manodopera 61,6 %

Codice regionale: TOS18_03.F13.020.001

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,83945

Prezzo a m²: € 17,50690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02076 (1 %)

Manodopera € 11,94800

Incidenza manodopera 68,25 %

Codice regionale: TOS18_03.F13.020.002

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,48419

Prezzo a m²: € 28,44250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03373 (1 %)

Manodopera € 17,92200

Incidenza manodopera 63,01 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,07175

Prezzo a m²: € 2,62076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00622 (2 %)

Manodopera € 1,17882

Incidenza manodopera 44,98 %

Codice regionale: TOS18_04.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per quantita' superiori a 5000 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,21667

Prezzo a m³: € 2,80409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00665 (2 %)

Manodopera € 0,96821

Incidenza manodopera 34,53 %

Codice regionale: TOS18_04.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,24473

Prezzo a m³: € 4,10459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01947 (4 %)

Manodopera € 1,77140

Incidenza manodopera 43,16 %

Codice regionale: TOS18_04.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,35473

Prezzo a m³: € 10,56874

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05639 (4,5 %)

Manodopera € 4,38320

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS18_04.A04.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,93651

Prezzo a m³: € 1,18469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00562 (4 %)

Manodopera € 0,71076

Incidenza manodopera 60 %

Codice regionale: TOS18_04.A04.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,49350

Prezzo a m³: € 1,88928

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00896 (4 %)

Manodopera € 1,04200

Incidenza manodopera 55,15 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A05

| Capitolo: | RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A05.005.001

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,57154

Prezzo a m²: € 0,72299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00257 (3 %)

Manodopera € 0,23839

Incidenza manodopera 32,97 %

Codice regionale: TOS18_04.A05.005.002

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,60361

Prezzo a m²: € 0,76357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00272 (3 %)

Manodopera € 0,25542

Incidenza manodopera 33,45 %

Codice regionale: TOS18_04.A05.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,88628

Prezzo a m³: € 3,65115

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (3 %)

Manodopera € 1,46770

Incidenza manodopera 40,2 %

Codice regionale: TOS18_04.A05.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,33628

Prezzo a m³: € 16,87040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06001 (3 %)

Manodopera € 1,46770

Incidenza manodopera 8,7 %

Codice regionale: TOS18_04.A05.008.001

| Voce: | 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore minimo 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30382

Prezzo a m²: € 2,91433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01037 (3 %)

Manodopera € 0,67730

Incidenza manodopera 23,24 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.A07.002.001

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,58655

Prezzo a m³: € 3,27199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00388 (1 %)

Manodopera € 1,60960

Incidenza manodopera 49,19 %

Codice regionale: TOS18_04.A07.002.002

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,28945

Prezzo a m³: € 15,54615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01843 (1 %)

Manodopera € 6,43420

Incidenza manodopera 41,39 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.B03

| Capitolo: | ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.B03.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40020

Prezzo a kg: € 1,77126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00315 (1,5 %)

Manodopera € 0,75083

Incidenza manodopera 42,39 %

Codice regionale: TOS18_04.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,63215

Prezzo a kg: € 2,06467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00367 (1,5 %)

Manodopera € 0,90893

Incidenza manodopera 44,02 %

Codice regionale: TOS18_04.B03.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,02376

Prezzo a kg: € 1,29506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00154 (1 %)

Manodopera € 0,31726

Incidenza manodopera 24,5 %

Codice regionale: TOS18_04.B03.001.015

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,06510

Prezzo a kg: € 1,34735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00160 (1 %)

Manodopera € 0,31726

Incidenza manodopera 23,55 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.B12

| Capitolo: | CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.B12.001.001

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,62698

Prezzo a m³: € 23,56313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02794 (1 %)

Manodopera € 1,53760

Incidenza manodopera 6,53 %

Codice regionale: TOS18_04.B12.001.002

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,61582

Prezzo a m³: € 48,84901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05792 (1 %)

Manodopera € 6,03516

Incidenza manodopera 12,35 %

Codice regionale: TOS18_04.B12.002.001

| Voce: | 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,95513

Prezzo a m³: € 25,24324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05987 (2 %)

Manodopera € 0,99330

Incidenza manodopera 3,93 %

Codice regionale: TOS18_04.B12.003.001

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30872

Prezzo a m²: € 2,92053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00693 (2 %)

Manodopera € 0,56607

Incidenza manodopera 19,38 %

Codice regionale: TOS18_04.B12.003.002

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,50932

Prezzo a m³: € 10,76429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02553 (2 %)

Manodopera € 2,14107

Incidenza manodopera 19,89 %

Codice regionale: TOS18_04.B12.003.003

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,13305

Prezzo a m³: € 19,14331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04540 (2 %)

Manodopera € 4,10987

Incidenza manodopera 21,47 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E02.001.001

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,84594

Prezzo a m²: € 13,72011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04881 (3 %)

Manodopera € 0,61989

Incidenza manodopera 4,52 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.001.002

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,03023

Prezzo a m²: € 1,30324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00464 (3 %)

Manodopera € 0,04837

Incidenza manodopera 3,71 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.002.001

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,10924

Prezzo a m²: € 8,99319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03199 (3 %)

Manodopera € 0,46644

Incidenza manodopera 5,19 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.002.002

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,09790

Prezzo a m²: € 1,38884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00494 (3 %)

Manodopera € 0,05668

Incidenza manodopera 4,08 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.003.001

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,56675

Prezzo a m²: € 4,51193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01605 (3 %)

Manodopera € 0,38170

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.003.002

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,53741

Prezzo a m²: € 1,94483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00692 (3 %)

Manodopera € 0,15527

Incidenza manodopera 7,98 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.003.003

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,30817

Prezzo a m²: € 5,44983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01939 (3 %)

Manodopera € 0,31846

Incidenza manodopera 5,84 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.003.004

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,25204

Prezzo a m²: € 1,58383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00563 (3 %)

Manodopera € 0,11372

Incidenza manodopera 7,18 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.008.001

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,88872

Prezzo a m²: € 6,18423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02200 (3 %)

Manodopera € 0,33244

Incidenza manodopera 5,38 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.008.005

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 6,68692

Prezzo a %: € 8,45895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01003 (1 %)

Manodopera € 0,33244

Incidenza manodopera 3,93 %

Codice regionale: TOS18_04.E02.009.001

| Voce: | 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,06361

Prezzo a m²: € 7,67046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02729 (3 %)

Manodopera € 0,34927

Incidenza manodopera 4,55 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E06

| Capitolo: | FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E06.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,29436

Prezzo a m: € 11,75736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (1,5 %)

Manodopera € 5,93211

Incidenza manodopera 50,45 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,94950

Prezzo a m: € 17,64612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03139 (1,5 %)

Manodopera € 6,52605

Incidenza manodopera 36,98 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,48460

Prezzo a m: € 24,64801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04384 (1,5 %)

Manodopera € 14,95270

Incidenza manodopera 60,66 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diritto cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,11998

Prezzo a m: € 12,80178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02277 (1,5 %)

Manodopera € 5,34859

Incidenza manodopera 41,78 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,29326

Prezzo a m: € 21,87597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03891 (1,5 %)

Manodopera € 9,53482

Incidenza manodopera 43,59 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.015.001

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,88267

Prezzo a m: € 15,03158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01782 (1 %)

Manodopera € 8,04800

Incidenza manodopera 53,54 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.015.002

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,78660

Prezzo a m: € 18,70505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02218 (1 %)

Manodopera € 9,65760

Incidenza manodopera 51,63 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,28097

Prezzo a m²: € 50,95543

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06042 (1 %)

Manodopera € 28,16800

Incidenza manodopera 55,28 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,16030

Prezzo a m²: € 58,39278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06924 (1 %)

Manodopera € 34,38600

Incidenza manodopera 58,89 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,01304

Prezzo a m²: € 80,97650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09602 (1 %)

Manodopera € 46,89000

Incidenza manodopera 57,91 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,76369

Prezzo a m: € 18,67606

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03322 (1,5 %)

Manodopera € 5,82999

Incidenza manodopera 31,22 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,02765

Prezzo a m: € 25,33497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03004 (1 %)

Manodopera € 11,03999

Incidenza manodopera 43,58 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.020.001

| Voce: | 020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,39804

Prezzo a m²: € 28,33352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03360 (1 %)

Manodopera € 9,26400

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,10978

Prezzo a cad: € 206,33387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24466 (1 %)

Manodopera € 13,78698

Incidenza manodopera 6,68 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.028.001

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,69190

Prezzo a m²: € 19,85025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02354 (1 %)

Manodopera € 11,84320

Incidenza manodopera 59,66 %

Codice regionale: TOS18_04.E06.028.002

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,48150

Prezzo a m²: € 46,14910

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05472 (1 %)

Manodopera € 23,44500

Incidenza manodopera 50,8 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.001

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,22631

Prezzo a m: € 0,28628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00034 (1 %)

Manodopera € 0,13025

Incidenza manodopera 45,5 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.002

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24160

Prezzo a m: € 0,30563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00036 (1 %)

Manodopera € 0,13025

Incidenza manodopera 42,62 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.003

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,27516

Prezzo a m: € 0,34808

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00041 (1 %)

Manodopera € 0,13025

Incidenza manodopera 37,42 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.004

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,31725

Prezzo a m²: € 2,93132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00348 (1 %)

Manodopera € 1,47964

Incidenza manodopera 50,48 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.003.001

| Voce: | 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,89750

Prezzo a m²: € 45,41034

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05385 (1 %)

Manodopera € 5,21000

Incidenza manodopera 11,47 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,83516

Prezzo a cad: € 25,09148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02975 (1 %)

Manodopera € 15,65188

Incidenza manodopera 62,38 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,71800

Prezzo a cad: € 5,96827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16800

Incidenza manodopera 69,84 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,71800

Prezzo a cad: € 5,96827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16800

Incidenza manodopera 69,84 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,71800

Prezzo a cad: € 5,96827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16800

Incidenza manodopera 69,84 %

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.010

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,08400

Prezzo a cad: € 2,63626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00313 (1 %)

Manodopera € 2,08400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E08.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,78663

Prezzo a m: € 42,74009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10136 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 25,47 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,03663

Prezzo a m: € 49,38134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11711 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 22,04 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,06663

Prezzo a m: € 60,80429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14420 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 17,9 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 67,70163

Prezzo a m: € 85,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20310 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 12,71 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 97,05463

Prezzo a m: € 122,77411

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29116 (2 %)

Manodopera € 13,72400

Incidenza manodopera 11,18 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,15663

Prezzo a m: € 121,63814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28847 (2 %)

Manodopera € 10,88601

Incidenza manodopera 8,95 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W8 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 127,34163

Prezzo a m: € 161,08716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38202 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W7 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 158,89963

Prezzo a m: € 201,00803

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47670 (2 %)

Manodopera € 13,72400

Incidenza manodopera 6,83 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,26163

Prezzo a m: € 121,77096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28878 (2 %)

Manodopera € 10,88600

Incidenza manodopera 8,94 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W6 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 138,68163

Prezzo a m: € 175,43226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41604 (2 %)

Manodopera € 10,88599

Incidenza manodopera 6,21 %

Codice regionale: TOS18_04.E08.005.003

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 170,44963

Prezzo a m: € 215,61878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51135 (2 %)

Manodopera € 13,72401

Incidenza manodopera 6,36 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.E09.001.001

| Voce: | 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,36999

Prezzo a m²: € 0,46804

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00028 (0,5 %)

Manodopera € 0,29799

Incidenza manodopera 63,67 %

Codice regionale: TOS18_04.E09.011.001

| Voce: | 011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30149

Prezzo a m²: € 2,91138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00173 (0,5 %)

Manodopera € 1,47824

Incidenza manodopera 50,77 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F06

| Capitolo: | FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F06.002.003

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 63,52870

Prezzo a m: € 80,36380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09529 (1 %)

Manodopera € 14,30947

Incidenza manodopera 17,81 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.002.008

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 250,10170

Prezzo a m: € 316,37864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12546 (3 %)

Manodopera € 12,89047

Incidenza manodopera 4,07 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.001

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. est. 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,72210

Prezzo a m: € 18,62346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06625 (3 %)

Manodopera € 4,93040

Incidenza manodopera 26,47 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.002

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. est. 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,57090

Prezzo a m: € 24,75719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08807 (3 %)

Manodopera € 4,93040

Incidenza manodopera 19,92 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.003

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. est. 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,87030

Prezzo a m: € 35,25593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12542 (3 %)

Manodopera € 5,40480

Incidenza manodopera 15,33 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.004

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. est. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,79530

Prezzo a m: € 51,60605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18358 (3 %)

Manodopera € 5,40480

Incidenza manodopera 10,47 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.005

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diam. est. 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 60,47830

Prezzo a m: € 76,50505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09072 (1 %)

Manodopera € 5,40480

Incidenza manodopera 7,06 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.008.006

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diam. est. 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 95,38930

Prezzo a m: € 120,66746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14308 (1 %)

Manodopera € 5,40480

Incidenza manodopera 4,48 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.023.001

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,25678

Prezzo a cad: € 53,45483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19016 (3 %)

Manodopera € 13,78698

Incidenza manodopera 25,79 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.023.002

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,06978

Prezzo a cad: € 57,01327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06760 (1 %)

Manodopera € 13,78698

Incidenza manodopera 24,18 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.023.004

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,09978

Prezzo a cad: € 165,84122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58995 (3 %)

Manodopera € 13,78698

Incidenza manodopera 8,31 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.024.005

| Voce: | 024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 158,20430

Prezzo a cad: € 200,12844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23731 (1 %)

Manodopera € 11,20151

Incidenza manodopera 5,6 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.025.001

| Voce: | 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,51800

Prezzo a cad: € 57,58027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20483 (3 %)

Manodopera € 9,37800

Incidenza manodopera 16,29 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.031.001

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,26520

Prezzo a cad: € 101,53547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36119 (3 %)

Manodopera € 39,10510

Incidenza manodopera 38,51 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.031.010

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,09156

Prezzo a cad: € 120,29082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42791 (3 %)

Manodopera € 39,12698

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.040.001

| Voce: | 040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni circa 30x100 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,49978

Prezzo a m: € 66,41222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23625 (3 %)

Manodopera € 13,78698

Incidenza manodopera 20,76 %

Codice regionale: TOS18_04.F06.053.001

| Voce: | 053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,28756

Prezzo a cad: € 226,79876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80679 (3 %)

Manodopera € 73,51299

Incidenza manodopera 32,41 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F07.001.002

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 70,29876

Prezzo a m: € 88,92793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31634 (3 %)

Manodopera € 21,89357

Incidenza manodopera 24,62 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.001.003

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - normale senza coperchio 74x47x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,51963

Prezzo a m: € 48,72733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17334 (3 %)

Manodopera € 17,03148

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.002.001

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,92000

Prezzo a m: € 16,34380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05814 (3 %)

Manodopera € 7,29400

Incidenza manodopera 44,63 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.002.002

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,97000

Prezzo a cad: € 16,40705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05837 (3 %)

Manodopera € 5,21000

Incidenza manodopera 31,75 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.003.002

| Voce: | 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,95300

Prezzo a m: € 45,48055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16179 (3 %)

Manodopera € 11,98300

Incidenza manodopera 26,35 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.006.001

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,79600

Prezzo a m: € 11,12694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01319 (1 %)

Manodopera € 3,12600

Incidenza manodopera 28,09 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.006.002

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,67300

Prezzo a m: € 7,17635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02553 (3 %)

Manodopera € 3,12600

Incidenza manodopera 43,56 %

Codice regionale: TOS18_04.F07.007.001

| Voce: | 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,89892

Prezzo a m²: € 11,25713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01335 (1 %)

Manodopera € 2,92026

Incidenza manodopera 25,94 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F08

| Capitolo: | CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.F08.012.001

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,70866

Prezzo a m: € 5,95645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00706 (1 %)

Manodopera € 1,75245

Incidenza manodopera 29,42 %

Codice regionale: TOS18_04.F08.012.002

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,80423

Prezzo a m: € 7,34235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00871 (1 %)

Manodopera € 1,95273

Incidenza manodopera 26,6 %

Codice regionale: TOS18_04.F08.012.003

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,31881

Prezzo a m: € 7,99329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00948 (1 %)

Manodopera € 2,18305

Incidenza manodopera 27,31 %

Codice regionale: TOS18_04.F08.012.004

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,08784

Prezzo a m: € 11,49612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01363 (1 %)

Manodopera € 2,60364

Incidenza manodopera 22,65 %

Codice regionale: TOS18_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.G01

| Capitolo: | SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_04.G01.001.001

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 703,62395

Prezzo a m: € 890,08429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,22174 (4 %)

Manodopera € 129,29729

Incidenza manodopera 14,53 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.001.002

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 971,04544

Prezzo a m: € 1.228,37248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,82627 (4 %)

Manodopera € 169,74965

Incidenza manodopera 13,82 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.001.003

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.278,51668

Prezzo a m: € 1.617,32361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,67110 (4 %)

Manodopera € 214,61949

Incidenza manodopera 13,27 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.001.004

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.625,98908

Prezzo a m: € 2.056,87618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,75593 (4 %)

Manodopera € 263,89145

Incidenza manodopera 12,83 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.001.005

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.013,06371

Prezzo a m: € 2.546,52560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,07838 (4 %)

Manodopera € 317,51278

Incidenza manodopera 12,47 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.002.001

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 650,62938

Prezzo a m: € 823,04617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,90378 (4 %)

Manodopera € 120,69857

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.002.002

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 942,84291

Prezzo a m: € 1.192,69628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,65706 (4 %)

Manodopera € 165,86923

Incidenza manodopera 13,91 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.002.003

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.199,94965

Prezzo a m: € 1.517,93631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,19970 (4 %)

Manodopera € 203,21615

Incidenza manodopera 13,39 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.002.004

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.599,81437

Prezzo a m: € 2.023,76518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,59889 (4 %)

Manodopera € 259,40258

Incidenza manodopera 12,82 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.002.005

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.909,49795

Prezzo a m: € 2.415,51491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,45699 (4 %)

Manodopera € 303,34761

Incidenza manodopera 12,56 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.004.001

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 573,03805

Prezzo a m: € 724,89313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,43823 (4 %)

Manodopera € 105,55604

Incidenza manodopera 14,56 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.004.002

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 815,12060

Prezzo a m: € 1.031,12756

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,89072 (4 %)

Manodopera € 143,21970

Incidenza manodopera 13,89 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.004.003

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.097,28611

Prezzo a m: € 1.388,06693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,58372 (4 %)

Manodopera € 185,31429

Incidenza manodopera 13,35 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.004.004

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.419,38636

Prezzo a m: € 1.795,52375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,51632 (4 %)

Manodopera € 231,78416

Incidenza manodopera 12,91 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.004.005

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.781,76219

Prezzo a m: € 2.253,92917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,69057 (4 %)

Manodopera € 282,68644

Incidenza manodopera 12,54 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.005.001

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 747,83867

Prezzo a m: € 946,01591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,48703 (4 %)

Manodopera € 209,90087

Incidenza manodopera 22,19 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.005.002

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.009,82302

Prezzo a m: € 1.277,42611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,05894 (4 %)

Manodopera € 250,02205

Incidenza manodopera 19,57 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.005.003

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.307,95501

Prezzo a m: € 1.654,56309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,84773 (4 %)

Manodopera € 293,86397

Incidenza manodopera 17,76 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.005.004

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.646,09585

Prezzo a m: € 2.082,31126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,87658 (4 %)

Manodopera € 342,10916

Incidenza manodopera 16,43 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.005.005

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.024,20850

Prezzo a m: € 2.560,62375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,14525 (4 %)

Manodopera € 394,74320

Incidenza manodopera 15,42 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.006.001

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 548,27073

Prezzo a m: € 693,56248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,28962 (4 %)

Manodopera € 101,65115

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.006.002

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 784,25565

Prezzo a m: € 992,08339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,70553 (4 %)

Manodopera € 138,65357

Incidenza manodopera 13,98 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.006.003

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.059,87895

Prezzo a m: € 1.340,74688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,35927 (4 %)

Manodopera € 180,00854

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.006.004

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.375,94825

Prezzo a m: € 1.740,57454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,25569 (4 %)

Manodopera € 225,82458

Incidenza manodopera 12,97 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.006.005

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.731,65594

Prezzo a m: € 2.190,54476

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,38994 (4 %)

Manodopera € 275,99309

Incidenza manodopera 12,6 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.009.001

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 788,81156

Prezzo a m: € 997,84663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,73287 (4 %)

Manodopera € 216,36598

Incidenza manodopera 21,68 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.009.002

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.045,24473

Prezzo a m: € 1.322,23458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,27147 (4 %)

Manodopera € 255,46405

Incidenza manodopera 19,32 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.009.003

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.347,45685

Prezzo a m: € 1.704,53291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,08474 (4 %)

Manodopera € 299,71075

Incidenza manodopera 17,58 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.009.004

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.692,11613

Prezzo a m: € 2.140,52690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,15270 (4 %)

Manodopera € 348,66615

Incidenza manodopera 16,29 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.009.005

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.081,98867

Prezzo a m: € 2.633,71566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,49193 (4 %)

Manodopera € 402,62085

Incidenza manodopera 15,29 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.011.001

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 738,89028

Prezzo a m: € 934,69621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,43334 (4 %)

Manodopera € 129,75995

Incidenza manodopera 13,88 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.011.002

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 783,89215

Prezzo a m: € 991,62357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,70335 (4 %)

Manodopera € 148,87304

Incidenza manodopera 15,01 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.011.003

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 833,38083

Prezzo a m: € 1.054,22675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,00028 (4 %)

Manodopera € 169,94209

Incidenza manodopera 16,12 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.011.004

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 887,24937

Prezzo a m: € 1.122,37046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,32350 (4 %)

Manodopera € 192,92796

Incidenza manodopera 17,19 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.011.005

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 944,14881

Prezzo a m: € 1.194,34824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,66489 (4 %)

Manodopera € 217,25899

Incidenza manodopera 18,19 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.012.001

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 694,38085

Prezzo a m: € 878,39177

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,16629 (4 %)

Manodopera € 123,06313

Incidenza manodopera 14,01 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.012.002

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 737,17519

Prezzo a m: € 932,52661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,42305 (4 %)

Manodopera € 141,20812

Incidenza manodopera 15,14 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.012.003

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 825,59767

Prezzo a m: € 1.044,38105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,95359 (4 %)

Manodopera € 181,36617

Incidenza manodopera 17,37 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.012.004

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 836,01040

Prezzo a m: € 1.057,55316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,01606 (4 %)

Manodopera € 183,28792

Incidenza manodopera 17,33 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.012.005

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 890,87050

Prezzo a m: € 1.126,95118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,34522 (4 %)

Manodopera € 206,72815

Incidenza manodopera 18,34 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.014.001

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 617,34261

Prezzo a m: € 780,93840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,70406 (4 %)

Manodopera € 109,34450

Incidenza manodopera 14 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.014.002

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 658,93080

Prezzo a m: € 833,54746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,95358 (4 %)

Manodopera € 126,96653

Incidenza manodopera 15,23 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.014.003

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 705,00581

Prezzo a m: € 891,83235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,23003 (4 %)

Manodopera € 146,54455

Incidenza manodopera 16,43 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.014.004

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 757,45568

Prezzo a m: € 958,18144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,54473 (4 %)

Manodopera € 168,91081

Incidenza manodopera 17,63 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.014.005

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 809,49673

Prezzo a m: € 1.024,01336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,85698 (4 %)

Manodopera € 191,11202

Incidenza manodopera 18,66 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.015.001

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 690,70049

Prezzo a m: € 873,73612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,14420 (4 %)

Manodopera € 178,79096

Incidenza manodopera 20,46 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.015.002

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 730,83174

Prezzo a m: € 924,50215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,38499 (4 %)

Manodopera € 194,76635

Incidenza manodopera 21,07 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.015.003

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 771,44459

Prezzo a m: € 975,87741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,62867 (4 %)

Manodopera € 211,96243

Incidenza manodopera 21,72 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.015.004

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 816,54427

Prezzo a m: € 1.032,92850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,89927 (4 %)

Manodopera € 231,11445

Incidenza manodopera 22,37 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.015.005

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 866,02381

Prezzo a m: € 1.095,52011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,19614 (4 %)

Manodopera € 252,18325

Incidenza manodopera 23,02 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.016.001

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 596,84072

Prezzo a m: € 755,00351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,58104 (4 %)

Manodopera € 105,77222

Incidenza manodopera 14,01 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.016.002

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 637,32057

Prezzo a m: € 806,21053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,82392 (4 %)

Manodopera € 122,91018

Incidenza manodopera 15,25 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.016.003

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 682,28725

Prezzo a m: € 863,09337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,09372 (4 %)

Manodopera € 142,00406

Incidenza manodopera 16,45 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.016.004

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 731,63379

Prezzo a m: € 925,51674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,38980 (4 %)

Manodopera € 163,01487

Incidenza manodopera 17,61 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.016.005

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 784,30852

Prezzo a m: € 992,15028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,70585 (4 %)

Manodopera € 185,49668

Incidenza manodopera 18,7 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.019.001

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 716,71301

Prezzo a m: € 906,64195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,30028 (4 %)

Manodopera € 182,91320

Incidenza manodopera 20,17 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.019.002

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 754,04519

Prezzo a m: € 953,86716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,52427 (4 %)

Manodopera € 198,67632

Incidenza manodopera 20,83 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.019.003

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 795,33219

Prezzo a m: € 1.006,09522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,77199 (4 %)

Manodopera € 216,16298

Incidenza manodopera 21,49 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.019.004

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 842,06306

Prezzo a m: € 1.065,20977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,05238 (4 %)

Manodopera € 236,03131

Incidenza manodopera 22,16 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.019.005

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 886,11394

Prezzo a m: € 1.120,93414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,31668 (4 %)

Manodopera € 250,46690

Incidenza manodopera 22,34 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.021.001

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.188,65760

Prezzo a m: € 2.768,65187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,13195 (4 %)

Manodopera € 382,57453

Incidenza manodopera 13,82 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.021.002

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.763,25423

Prezzo a m: € 3.495,51660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,57953 (4 %)

Manodopera € 467,02549

Incidenza manodopera 13,36 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.021.003

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.386,66657

Prezzo a m: € 4.284,13321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,32000 (4 %)

Manodopera € 561,24287

Incidenza manodopera 13,1 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.021.004

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.012,66984

Prezzo a m: € 5.076,02735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,07602 (4 %)

Manodopera € 678,04355

Incidenza manodopera 13,36 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.022.001

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.101,30251

Prezzo a m: € 2.658,14768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,60782 (4 %)

Manodopera € 369,88524

Incidenza manodopera 13,92 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.022.002

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.659,26442

Prezzo a m: € 3.363,96949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,95559 (4 %)

Manodopera € 451,79119

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.022.003

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.272,50912

Prezzo a m: € 4.139,72404

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,63505 (4 %)

Manodopera € 545,54774

Incidenza manodopera 13,18 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.022.004

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.885,04632

Prezzo a m: € 4.914,58359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,31028 (4 %)

Manodopera € 660,80950

Incidenza manodopera 13,45 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.024.001

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.042,63806

Prezzo a m: € 2.583,93714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,25583 (4 %)

Manodopera € 360,70212

Incidenza manodopera 13,96 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.024.002

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.560,46702

Prezzo a m: € 3.238,99078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,36280 (4 %)

Manodopera € 437,03055

Incidenza manodopera 13,49 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.024.003

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.146,99787

Prezzo a m: € 3.980,95230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,88199 (4 %)

Manodopera € 526,92601

Incidenza manodopera 13,24 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.024.004

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.736,20487

Prezzo a m: € 4.726,29916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,41723 (4 %)

Manodopera € 640,08884

Incidenza manodopera 13,54 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.025.001

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.104,20094

Prezzo a m: € 2.661,81419

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,62521 (4 %)

Manodopera € 426,08591

Incidenza manodopera 16,01 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.025.002

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.649,58143

Prezzo a m: € 3.351,72051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,89749 (4 %)

Manodopera € 506,91320

Incidenza manodopera 15,12 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.025.003

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.242,26126

Prezzo a m: € 4.101,46050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,45357 (4 %)

Manodopera € 597,25878

Incidenza manodopera 14,56 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.025.004

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.834,53777

Prezzo a m: € 4.850,69028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,00723 (4 %)

Manodopera € 709,85002

Incidenza manodopera 14,63 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.026.001

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.996,40484

Prezzo a m: € 2.525,45212

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,97843 (4 %)

Manodopera € 353,30393

Incidenza manodopera 13,99 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.026.002

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.353,73253

Prezzo a m: € 2.977,47166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,12240 (4 %)

Manodopera € 432,93748

Incidenza manodopera 14,54 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.026.003

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.747,40792

Prezzo a m: € 3.475,47102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,48445 (4 %)

Manodopera € 524,45692

Incidenza manodopera 15,09 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.026.004

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.203,81848

Prezzo a m: € 4.052,83038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,22291 (4 %)

Manodopera € 636,48080

Incidenza manodopera 15,7 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.029.001

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.151,77600

Prezzo a m: € 2.721,99664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,91066 (4 %)

Manodopera € 432,89137

Incidenza manodopera 15,9 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.029.002

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.525,92955

Prezzo a m: € 3.195,30088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,15558 (4 %)

Manodopera € 454,70282

Incidenza manodopera 14,23 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.029.003

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.919,08310

Prezzo a m: € 3.692,64013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,51450 (4 %)

Manodopera € 476,51416

Incidenza manodopera 12,9 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.029.004

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.247,12523

Prezzo a m: € 4.107,61342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,48275 (4 %)

Manodopera € 498,75176

Incidenza manodopera 12,14 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.031.001

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.965,27717

Prezzo a m: € 2.486,07562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,79166 (4 %)

Manodopera € 444,39422

Incidenza manodopera 17,88 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.031.002

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.187,98529

Prezzo a m: € 2.767,80139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,12791 (4 %)

Manodopera € 424,74016

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.031.003

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.634,51969

Prezzo a m: € 3.332,66741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,80712 (4 %)

Manodopera € 508,44807

Incidenza manodopera 15,26 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.031.004

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.056,23400

Prezzo a m: € 3.866,13601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,33740 (4 %)

Manodopera € 599,00751

Incidenza manodopera 15,49 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.032.001

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.911,84282

Prezzo a m: € 2.418,48117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,47106 (4 %)

Manodopera € 434,07505

Incidenza manodopera 17,95 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.032.002

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.140,91230

Prezzo a m: € 2.708,25406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,84547 (4 %)

Manodopera € 415,50494

Incidenza manodopera 15,34 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.032.003

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.596,58604

Prezzo a m: € 3.284,68134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,57952 (4 %)

Manodopera € 505,08906

Incidenza manodopera 15,38 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.032.004

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.018,30034

Prezzo a m: € 3.818,14993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,10980 (4 %)

Manodopera € 595,64819

Incidenza manodopera 15,6 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.034.001

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.839,81884

Prezzo a m: € 2.327,37083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,03891 (4 %)

Manodopera € 424,12959

Incidenza manodopera 18,22 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.034.002

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.060,56851

Prezzo a m: € 2.606,61917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,36341 (4 %)

Manodopera € 404,12085

Incidenza manodopera 15,5 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.034.003

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.506,09869

Prezzo a m: € 3.170,21484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,03659 (4 %)

Manodopera € 487,36727

Incidenza manodopera 15,37 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.034.004

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.921,77516

Prezzo a m: € 3.696,04558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,53065 (4 %)

Manodopera € 576,97526

Incidenza manodopera 15,61 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.035.001

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.947,05532

Prezzo a m: € 2.463,02498

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,68233 (4 %)

Manodopera € 511,18113

Incidenza manodopera 20,75 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.035.002

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.165,53152

Prezzo a m: € 2.739,39737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,99319 (4 %)

Manodopera € 490,35733

Incidenza manodopera 17,9 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.035.003

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.605,69992

Prezzo a m: € 3.296,21040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,63420 (4 %)

Manodopera € 571,75340

Incidenza manodopera 17,35 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.035.004

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.020,73776

Prezzo a m: € 3.821,23327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,12443 (4 %)

Manodopera € 660,16046

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.036.001

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.818,07213

Prezzo a m: € 2.299,86125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,90843 (4 %)

Manodopera € 420,25572

Incidenza manodopera 18,27 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.036.002

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.037,46843

Prezzo a m: € 2.577,39757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,22481 (4 %)

Manodopera € 399,64044

Incidenza manodopera 15,51 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.036.003

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.482,13517

Prezzo a m: € 3.139,90098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,89281 (4 %)

Manodopera € 482,52491

Incidenza manodopera 15,37 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.036.004

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.896,70387

Prezzo a m: € 3.664,33040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,38022 (4 %)

Manodopera € 571,64910

Incidenza manodopera 15,6 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.039.001

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.300,10225

Prezzo a m: € 2.909,62935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,80061 (4 %)

Manodopera € 554,36964

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.039.002

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.548,23769

Prezzo a m: € 3.223,52068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,28943 (4 %)

Manodopera € 586,04057

Incidenza manodopera 18,18 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.039.003

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.823,10169

Prezzo a m: € 3.571,22363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,93861 (4 %)

Manodopera € 621,04436

Incidenza manodopera 17,39 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.039.004

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.040,14388

Prezzo a m: € 3.845,78201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,24086 (4 %)

Manodopera € 659,90004

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.041.001

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.010,16687

Prezzo a m: € 3.807,86110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,06100 (4 %)

Manodopera € 766,48855

Incidenza manodopera 20,13 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.041.002

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.546,95300

Prezzo a m: € 4.486,89554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,28172 (4 %)

Manodopera € 905,01850

Incidenza manodopera 20,17 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.041.003

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.374,23413

Prezzo a m: € 5.533,40618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,24540 (4 %)

Manodopera € 1.063,08408

Incidenza manodopera 19,21 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.041.004

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.985,23452

Prezzo a m: € 6.306,32167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,91141 (4 %)

Manodopera € 1.207,87438

Incidenza manodopera 19,15 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.041.005

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.612,95101

Prezzo a m: € 7.100,38303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,67771 (4 %)

Manodopera € 1.354,35475

Incidenza manodopera 19,07 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.042.001

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.901,23300

Prezzo a m: € 3.670,05975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,40740 (4 %)

Manodopera € 751,46896

Incidenza manodopera 20,48 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.042.002

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.443,35525

Prezzo a m: € 4.355,84439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,66013 (4 %)

Manodopera € 888,70072

Incidenza manodopera 20,4 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.042.003

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.240,14011

Prezzo a m: € 5.363,77723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,44084 (4 %)

Manodopera € 1.045,29827

Incidenza manodopera 19,49 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.042.004

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.839,70287

Prezzo a m: € 6.122,22413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,03822 (4 %)

Manodopera € 1.188,72899

Incidenza manodopera 19,42 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.042.005

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.452,88287

Prezzo a m: € 6.897,89683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,71730 (4 %)

Manodopera € 1.333,69249

Incidenza manodopera 19,33 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.044.001

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.821,80742

Prezzo a m: € 3.569,58639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,93084 (4 %)

Manodopera € 739,50871

Incidenza manodopera 20,72 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.044.002

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.332,24668

Prezzo a m: € 4.215,29206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,99348 (4 %)

Manodopera € 875,20465

Incidenza manodopera 20,76 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.044.003

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.133,01627

Prezzo a m: € 5.228,26558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,79810 (4 %)

Manodopera € 1.030,26267

Incidenza manodopera 19,71 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.044.004

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.717,93255

Prezzo a m: € 5.968,18467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,30760 (4 %)

Manodopera € 1.172,17654

Incidenza manodopera 19,64 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.044.005

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.315,99806

Prezzo a m: € 6.724,73754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,89599 (4 %)

Manodopera € 1.315,04865

Incidenza manodopera 19,56 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.045.001

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.917,87421

Prezzo a m: € 3.691,11088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,50725 (4 %)

Manodopera € 798,17394

Incidenza manodopera 21,62 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.045.002

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.438,59061

Prezzo a m: € 4.349,81712

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,63154 (4 %)

Manodopera € 934,68087

Incidenza manodopera 21,49 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.045.003

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.248,52516

Prezzo a m: € 5.374,38432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,49115 (4 %)

Manodopera € 1.090,64316

Incidenza manodopera 20,29 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.045.004

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.840,25496

Prezzo a m: € 6.122,92252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,04153 (4 %)

Manodopera € 1.233,18231

Incidenza manodopera 20,14 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.045.005

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.448,42280

Prezzo a m: € 6.892,25484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,69054 (4 %)

Manodopera € 1.377,43091

Incidenza manodopera 19,99 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.046.001

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.765,91118

Prezzo a m: € 3.498,87765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,59547 (4 %)

Manodopera € 731,90607

Incidenza manodopera 20,92 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.046.002

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.271,89593

Prezzo a m: € 4.138,94836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,63138 (4 %)

Manodopera € 867,01449

Incidenza manodopera 20,95 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.046.003

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.066,26961

Prezzo a m: € 5.143,83106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,39762 (4 %)

Manodopera € 1.021,42031

Incidenza manodopera 19,86 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.046.004

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.643,42628

Prezzo a m: € 5.873,93424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,86056 (4 %)

Manodopera € 1.162,51385

Incidenza manodopera 19,79 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.046.005

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.235,84112

Prezzo a m: € 6.623,33902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,41505 (4 %)

Manodopera € 1.305,24221

Incidenza manodopera 19,71 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.049.001

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.012,88173

Prezzo a m: € 3.811,29539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,07729 (4 %)

Manodopera € 811,73312

Incidenza manodopera 21,3 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.049.002

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.307,01585

Prezzo a m: € 4.183,37505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,84210 (4 %)

Manodopera € 834,22439

Incidenza manodopera 19,94 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.049.003

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.812,19981

Prezzo a m: € 4.822,43276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,87320 (4 %)

Manodopera € 874,07317

Incidenza manodopera 18,13 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.049.004

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.140,89528

Prezzo a m: € 5.238,23253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,84537 (4 %)

Manodopera € 901,74340

Incidenza manodopera 17,21 %

Codice regionale: TOS18_04.G01.049.005

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.485,21637

Prezzo a m: € 5.673,79871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,91130 (4 %)

Manodopera € 931,14016

Incidenza manodopera 16,41 %

Codice regionale: TOS18_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.A03.001.001

| Voce: | 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,38669

Prezzo a m²: € 3,01917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00716 (2 %)

Manodopera € 1,47702

Incidenza manodopera 48,92 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.002.001

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,45297

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,57301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00136 (2 %)

Manodopera € 0,24204

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.002.002

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,39506

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,49975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00119 (2 %)

Manodopera € 0,21066

Incidenza manodopera 42,15 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.003.001

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48435

Prezzo a m: € 4,40770

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01045 (2 %)

Manodopera € 2,34450

Incidenza manodopera 53,19 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.003.002

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,61450

Prezzo a m: € 14,69234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03484 (2 %)

Manodopera € 7,81500

Incidenza manodopera 53,19 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48814

Prezzo a m: € 4,41250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01046 (2 %)

Manodopera € 2,32716

Incidenza manodopera 52,74 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sega diamantata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,53405

Prezzo a m: € 3,20557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00760 (2 %)

Manodopera € 1,70280

Incidenza manodopera 53,12 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con scalpello meccanico semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,38555

Prezzo a m: € 1,75272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00416 (2 %)

Manodopera € 0,94860

Incidenza manodopera 54,12 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sottofondo in scampoli di pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 28,89288

Prezzo a m³: € 36,54949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08668 (2 %)

Manodopera € 17,49468

Incidenza manodopera 47,87 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sottofondo in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,45202

Prezzo a m³: € 60,02681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14236 (2 %)

Manodopera € 27,16420

Incidenza manodopera 45,25 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 50,76872

Prezzo a m³: € 64,22243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15231 (2 %)

Manodopera € 28,61158

Incidenza manodopera 44,55 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 25 cm di larghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,61226

Prezzo a m: € 5,83450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01384 (2 %)

Manodopera € 2,97094

Incidenza manodopera 50,92 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,00341

Prezzo a m: € 7,59431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01801 (2 %)

Manodopera € 3,86181

Incidenza manodopera 50,85 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra o in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,04465

Prezzo a m²: € 19,03148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04513 (2 %)

Manodopera € 9,57200

Incidenza manodopera 50,3 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.009.001

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cubetti di porfido. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,00626

Prezzo a m²: € 6,33292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01502 (2 %)

Manodopera € 3,07709

Incidenza manodopera 48,59 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.009.002

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,49421

Prezzo a m²: € 17,07018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04048 (2 %)

Manodopera € 8,81899

Incidenza manodopera 51,66 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.009.005

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,20893

Prezzo a m²: € 19,23929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02281 (1 %)

Manodopera € 13,52667

Incidenza manodopera 70,31 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.009.006

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,71793

Prezzo a m²: € 22,41319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02658 (1 %)

Manodopera € 13,34030

Incidenza manodopera 59,52 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.010.001

| Voce: | 010 - Pulizia del piano di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spazzatrice stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06337

Prezzo a m²: € 0,08017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,02838

Incidenza manodopera 35,4 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.015.001

| Voce: | 015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,60262

Prezzo a ml: € 9,61732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02281 (2 %)

Manodopera € 5,66646

Incidenza manodopera 58,92 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.020.001

| Voce: | 020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 50,76872

Prezzo a m³: € 64,22243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07615 (1 %)

Manodopera € 28,61158

Incidenza manodopera 44,55 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.050.001

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,74443

Prezzo a m²: € 7,26670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00862 (1 %)

Manodopera € 4,63484

Incidenza manodopera 63,78 %

Codice regionale: TOS18_05.A03.050.002

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,01629

Prezzo a m²: € 34,17560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04052 (1 %)

Manodopera € 19,52230

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS18_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.A09

| Capitolo: | RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.A09.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,96943

Prezzo a m³: € 21,46633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05091 (2 %)

Manodopera € 12,27914

Incidenza manodopera 57,2 %

Codice regionale: TOS18_05.A09.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,61997

Prezzo a m³: € 29,87926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07086 (2 %)

Manodopera € 11,04379

Incidenza manodopera 36,96 %

Codice regionale: TOS18_05.A09.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,62135

Prezzo a m³: € 17,23101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04086 (2 %)

Manodopera € 10,43160

Incidenza manodopera 60,54 %

Codice regionale: TOS18_05.A09.010.001

| Voce: | 010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale inerte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,13700

Prezzo a m³: € 43,18331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10241 (2 %)

Manodopera € 13,02500

Incidenza manodopera 30,16 %

Codice regionale: TOS18_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E02.001.001

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,41256

Prezzo a m²: € 37,20689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08824 (2 %)

Manodopera € 13,63224

Incidenza manodopera 36,64 %

Codice regionale: TOS18_05.E02.001.005

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 53,83421

Prezzo a Tn: € 68,10028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08075 (1 %)

Manodopera € 3,53151

Incidenza manodopera 5,19 %

Codice regionale: TOS18_05.E02.001.006

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili ecc) e strade |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 76,63689

Prezzo a Tn: € 96,94566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11496 (1 %)

Manodopera € 7,28918

Incidenza manodopera 7,52 %

Codice regionale: TOS18_05.E02.001.007

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 62,63233

Prezzo a Tn: € 79,22989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09395 (1 %)

Manodopera € 6,35417

Incidenza manodopera 8,02 %

Codice regionale: TOS18_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E07.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di segnale esistente compreso sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,92273

Prezzo a cad: € 15,08225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03577 (2 %)

Manodopera € 11,01510

Incidenza manodopera 73,03 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.001.002

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnale installato su sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,55840

Prezzo a cad: € 10,82638

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02568 (2 %)

Manodopera € 7,75140

Incidenza manodopera 71,6 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.001.003

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,24920

Prezzo a cad: € 33,20524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07875 (2 %)

Manodopera € 24,63520

Incidenza manodopera 74,19 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.001.004

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di segnale installato su portale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,93198

Prezzo a cad: € 63,16395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14980 (2 %)

Manodopera € 40,04378

Incidenza manodopera 63,4 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.010.001

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strisce di 12/15 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,66044

Prezzo a m: € 0,83545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00198 (2 %)

Manodopera € 0,52100

Incidenza manodopera 62,36 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.010.002

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per le zebrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,32088

Prezzo a m²: € 1,67091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00396 (2 %)

Manodopera € 1,04200

Incidenza manodopera 62,36 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.020.001

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,47542

Prezzo a m: € 0,60140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00071 (1 %)

Manodopera € 0,33632

Incidenza manodopera 55,92 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.020.002

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,49010

Prezzo a m: € 0,61998

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00074 (1 %)

Manodopera € 0,33632

Incidenza manodopera 54,25 %

Codice regionale: TOS18_05.E07.020.003

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,34276

Prezzo a m²: € 4,22859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00501 (1 %)

Manodopera € 2,72465

Incidenza manodopera 64,43 %

Codice regionale: TOS18_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_05.E08.001.001

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barriera metallica per bordo laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,37961

Prezzo a m: € 21,98521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05214 (2 %)

Manodopera € 12,19232

Incidenza manodopera 55,46 %

Codice regionale: TOS18_05.E08.001.002

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barriera metallica per spartitraffico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,56404

Prezzo a m: € 23,48351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05569 (2 %)

Manodopera € 13,03482

Incidenza manodopera 55,51 %

Codice regionale: TOS18_05.E08.001.003

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,96794

Prezzo a m: € 31,58445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07490 (2 %)

Manodopera € 17,29224

Incidenza manodopera 54,75 %

Codice regionale: TOS18_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I01

| Capitolo: | IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,78213

Prezzo a m: € 8,57939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02035 (2 %)

Manodopera € 3,35513

Incidenza manodopera 39,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,65807

Prezzo a m: € 8,42246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01997 (2 %)

Manodopera € 4,50182

Incidenza manodopera 53,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,38401

Prezzo a m: € 11,87077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02815 (2 %)

Manodopera € 6,71026

Incidenza manodopera 56,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,20668

Prezzo a m: € 15,44145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03662 (2 %)

Manodopera € 8,23918

Incidenza manodopera 53,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,79590

Prezzo a m: € 22,51181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05339 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 41,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,47661

Prezzo a m: € 29,69791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07043 (2 %)

Manodopera € 10,10786

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,71991

Prezzo a m: € 37,59569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08916 (2 %)

Manodopera € 10,74491

Incidenza manodopera 28,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,44890

Prezzo a m: € 5,62786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01335 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 52,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,64513

Prezzo a m: € 5,87609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01394 (2 %)

Manodopera € 3,35513

Incidenza manodopera 57,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.003

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,12236

Prezzo a m: € 7,74479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01837 (2 %)

Manodopera € 3,73736

Incidenza manodopera 48,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.004

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,44682

Prezzo a m: € 10,68523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02534 (2 %)

Manodopera € 4,50182

Incidenza manodopera 42,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.005

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,02130

Prezzo a m: € 15,20694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03606 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 39,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.006

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,23890

Prezzo a m: € 20,54221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04872 (2 %)

Manodopera € 7,21990

Incidenza manodopera 35,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.002.007

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,20635

Prezzo a m: € 29,35603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06962 (2 %)

Manodopera € 8,70635

Incidenza manodopera 29,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,58290

Prezzo a m: € 5,79737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01375 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 51,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,50100

Prezzo a m: € 8,22377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01950 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 51,64 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,60440

Prezzo a m: € 12,14957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02881 (2 %)

Manodopera € 5,09640

Incidenza manodopera 41,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,33580

Prezzo a m: € 14,33979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03401 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,00580

Prezzo a m: € 26,57234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06302 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 22,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,90580

Prezzo a m: € 32,77084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07772 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 18,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.007

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,89520

Prezzo a m: € 50,46743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11969 (2 %)

Manodopera € 6,79520

Incidenza manodopera 13,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.003.008

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 65,87520

Prezzo a m: € 83,33213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19763 (2 %)

Manodopera € 6,79520

Incidenza manodopera 8,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,03540

Prezzo a cad: € 146,78478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34811 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 38,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 137,88220

Prezzo a cad: € 174,42098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41365 (2 %)

Manodopera € 74,74720

Incidenza manodopera 42,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,46068

Prezzo a cad: € 142,26276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33738 (2 %)

Manodopera € 48,58568

Incidenza manodopera 34,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.005

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,13360

Prezzo a cad: € 139,31900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33040 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 26,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.007

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,32040

Prezzo a cad: € 426,71031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01196 (2 %)

Manodopera € 56,06039

Incidenza manodopera 13,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.008

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 354,72720

Prezzo a cad: € 448,72991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,06418 (2 %)

Manodopera € 74,74718

Incidenza manodopera 16,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.009

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,39540

Prezzo a cad: € 214,28518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50819 (2 %)

Manodopera € 56,06041

Incidenza manodopera 26,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.010

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,72720

Prezzo a cad: € 608,11991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,44218 (2 %)

Manodopera € 74,74718

Incidenza manodopera 12,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.004.015

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,21540

Prezzo a cad: € 284,89748

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67565 (2 %)

Manodopera € 56,06039

Incidenza manodopera 19,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.005.001

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,20860

Prezzo a cad: € 91,34388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21663 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 40,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.005.002

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tubo in polipropilene Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,53560

Prezzo a cad: € 87,96253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20861 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 42,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.005.003

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con tubo in multistrato Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,99860

Prezzo a cad: € 87,28323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20700 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.006.002

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,86800

Prezzo a cad: € 55,49302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13160 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 67,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.006.003

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,29660

Prezzo a cad: € 56,03520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13289 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 66,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.006.005

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,98252

Prezzo a cad: € 89,79289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21295 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 62,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.006.006

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,21090

Prezzo a cad: € 88,81679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21063 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 63,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.001

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,89370

Prezzo a m: € 8,72053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02068 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 34,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.002

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,91565

Prezzo a m: € 11,27830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02675 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 28,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.003

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,84240

Prezzo a m: € 14,98064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03553 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 22,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.004

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,06705

Prezzo a m: € 19,05982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04520 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 17,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.005

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,38025

Prezzo a m: € 24,51602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05814 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 14,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.006

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,57535

Prezzo a m: € 29,82282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07073 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 12,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.007

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,39125

Prezzo a m: € 38,44493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09117 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 9,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.008

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,35080

Prezzo a m: € 44,71876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10605 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 9,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.009

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,15250

Prezzo a m: € 58,38291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13846 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 7,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.010

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,02910

Prezzo a m: € 67,08181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15909 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 6,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.011

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,30914

Prezzo a m: € 10,51106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02493 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 28,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.012

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,93117

Prezzo a m: € 13,82793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03279 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 23,03 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.013

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,02640

Prezzo a m: € 26,59840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06308 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 12,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.014

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,24152

Prezzo a m: € 23,07552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05472 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 14,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.015

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,55491

Prezzo a m: € 29,79696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07066 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 12,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.016

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,97235

Prezzo a m: € 36,65002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08692 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 9,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.017

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,88710

Prezzo a m: € 47,92718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11366 (2 %)

Manodopera € 3,82230

Incidenza manodopera 7,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.018

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,79980

Prezzo a m: € 55,40675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13140 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.019

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,42572

Prezzo a m: € 72,64354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17228 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 5,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.020

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,27842

Prezzo a m: € 83,84220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19884 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 5,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.021

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,60962

Prezzo a m: € 13,42117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03183 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 22,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.022

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,14165

Prezzo a m: € 17,88919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 17,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.023

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,79216

Prezzo a m: € 25,03708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05938 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 13,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.024

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,48048

Prezzo a m: € 30,96781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07344 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 10,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.025

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,13187

Prezzo a m: € 40,64682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09640 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 8,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.026

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,70883

Prezzo a m: € 51,49667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12213 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 7,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.027

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,16374

Prezzo a m: € 65,98713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15649 (2 %)

Manodopera € 3,82230

Incidenza manodopera 5,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.028

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,26300

Prezzo a m: € 78,76270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18679 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 5,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.029

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 79,77756

Prezzo a m: € 100,91861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23933 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 4,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.007.030

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 95,16882

Prezzo a m: € 120,38856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28551 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 3,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.001

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90340

Prezzo a m: € 13,79280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03271 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 67,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.002

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,05786

Prezzo a m: € 15,25319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03617 (2 %)

Manodopera € 10,10786

Incidenza manodopera 66,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.003

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,74630

Prezzo a m: € 18,65407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04424 (2 %)

Manodopera € 12,31630

Incidenza manodopera 66,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.004

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,23076

Prezzo a m: € 20,53191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04869 (2 %)

Manodopera € 13,08076

Incidenza manodopera 63,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.005

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,69944

Prezzo a m: € 23,65479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05610 (2 %)

Manodopera € 14,94944

Incidenza manodopera 63,2 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.006

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,03812

Prezzo a m: € 27,87822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06611 (2 %)

Manodopera € 16,81812

Incidenza manodopera 60,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.007

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,48680

Prezzo a m: € 33,50580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07946 (2 %)

Manodopera € 18,68680

Incidenza manodopera 55,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.008.008

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,22796

Prezzo a m: € 36,97337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08768 (2 %)

Manodopera € 19,87596

Incidenza manodopera 53,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,81418

Prezzo a m: € 12,41494

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02944 (2 %)

Manodopera € 8,23918

Incidenza manodopera 66,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.002

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,46972

Prezzo a m: € 11,97920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02841 (2 %)

Manodopera € 7,47472

Incidenza manodopera 62,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.003

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,23458

Prezzo a m: € 18,00674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04270 (2 %)

Manodopera € 11,21208

Incidenza manodopera 62,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.004

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,12090

Prezzo a m: € 17,86294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04236 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 52,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.005

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,36154

Prezzo a m: € 21,96235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05208 (2 %)

Manodopera € 11,97654

Incidenza manodopera 54,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.009.006

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,31358

Prezzo a m: € 33,28668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07894 (2 %)

Manodopera € 16,45108

Incidenza manodopera 49,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,98460

Prezzo a cad: € 22,75052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05395 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.002

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,03460

Prezzo a cad: € 22,81377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05410 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.003

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,13460

Prezzo a cad: € 22,94027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05440 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.004

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,43460

Prezzo a cad: € 24,58477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05830 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 59,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.005

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,68460

Prezzo a cad: € 24,90102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05905 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 59,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.006

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,23460

Prezzo a cad: € 28,12677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06670 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 52,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.007

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,68460

Prezzo a cad: € 28,69602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06805 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.008

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,48460

Prezzo a cad: € 30,97302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07345 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 47,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.009

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,23460

Prezzo a cad: € 35,71677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08470 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 41,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.010

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,38460

Prezzo a cad: € 40,96652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09715 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 35,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.011

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,78460

Prezzo a cad: € 54,12252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12835 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 27,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.015.012

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,13460

Prezzo a cad: € 92,51527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21940 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 15,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,37460

Prezzo a cad: € 32,09887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07612 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 45,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.002

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,38460

Prezzo a cad: € 28,31652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06715 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.003

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,68460

Prezzo a cad: € 28,69602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06805 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.004

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,13460

Prezzo a cad: € 33,06027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07840 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.005

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88460

Prezzo a cad: € 34,00902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08065 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 43,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.006

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,88460

Prezzo a cad: € 41,59902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09865 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 35,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.007

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,63460

Prezzo a cad: € 42,54777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10090 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.008

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,13460

Prezzo a cad: € 50,77027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12040 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 28,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.009

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,38460

Prezzo a cad: € 63,73652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15115 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 23,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.010

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,38460

Prezzo a cad: € 96,62652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22915 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 15,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.011

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,38460

Prezzo a cad: € 171,26152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40615 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.016.012

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 362,20660

Prezzo a cad: € 458,19135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08662 (2 %)

Manodopera € 14,70959

Incidenza manodopera 3,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,31960

Prezzo a cad: € 33,29429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07896 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.003

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,05960

Prezzo a cad: € 32,96539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07818 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.004

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,80960

Prezzo a cad: € 35,17914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08343 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 41,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80960

Prezzo a cad: € 36,44414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08643 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 40,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.006

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,55960

Prezzo a cad: € 44,98289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10668 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.007

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,05960

Prezzo a cad: € 45,61539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10818 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 32,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.008

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,05960

Prezzo a cad: € 57,00039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 25,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.009

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,05960

Prezzo a cad: € 69,65039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 21,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.010

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,05960

Prezzo a cad: € 107,60039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 13,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.011

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 161,05960

Prezzo a cad: € 203,74039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48318 (2 %)

Manodopera € 14,70961

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I01.017.012

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 347,91560

Prezzo a cad: € 440,11323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04375 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 3,34 %

Codice regionale: TOS18_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I04

| Capitolo: | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I04.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacità l 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.019,01000

Prezzo a cad: € 1.289,04765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,05703 (2 %)

Manodopera € 165,36006

Incidenza manodopera 12,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.006.001

| Voce: | 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,94800

Prezzo a cad: € 35,35422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08384 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 23,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.246,74000

Prezzo a cad: € 1.577,12610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74022 (2 %)

Manodopera € 41,33994

Incidenza manodopera 2,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.247,80000

Prezzo a cad: € 4.108,46700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,74340 (2 %)

Manodopera € 826,79981

Incidenza manodopera 20,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41900

Prezzo a m: € 3,06004

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00726 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 67,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,87660

Prezzo a m: € 3,63890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 56,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,43000

Prezzo a m: € 3,07395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00729 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 67,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,86320

Prezzo a m: € 3,62195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00859 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 68,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,87640

Prezzo a m: € 3,63865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 68,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00840

Prezzo a m: € 3,80563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00903 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 65,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,43500

Prezzo a m: € 4,34528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01031 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 66,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,59760

Prezzo a m: € 4,55096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01079 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 63,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.009

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,08690

Prezzo a m: € 5,16993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01226 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 63,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.010

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,44570

Prezzo a m: € 5,62381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01334 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 58,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.011

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,50020

Prezzo a m: € 6,95775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01650 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 59,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.012

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,61000

Prezzo a m: € 12,15665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02883 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 40,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.013

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,05420

Prezzo a m: € 16,51356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03916 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 32,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.011.014

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,01700

Prezzo a m: € 20,26151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04805 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 30,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 0,35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,31920

Prezzo a m²: € 11,78879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02796 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 56,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.014.001

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,69100

Prezzo a m²: € 10,99412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02607 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 18,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.014.002

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,89640

Prezzo a m²: € 12,51895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02969 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 19,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.014.003

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,12580

Prezzo a m²: € 17,86914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04238 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 16,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.014.004

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,72600

Prezzo a m²: € 19,89339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04718 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 20,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.014.005

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore mm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,77680

Prezzo a m²: € 22,48765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05333 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 22,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.021.001

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni elemento H = 430/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,49875

Prezzo a cad: € 18,34092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04350 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 22,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.021.002

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni elemento H = 580/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,21875

Prezzo a cad: € 19,25172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04566 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 21,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.021.003

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni elemento H = 680/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,26375

Prezzo a cad: € 19,30864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04579 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 21,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.021.004

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni elemento H = 780/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,65875

Prezzo a cad: € 21,07332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04998 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 19,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.021.005

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per ogni elemento H = 880/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,74875

Prezzo a cad: € 21,18717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05025 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 19,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.001

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.002

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.003

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.004

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,51700

Prezzo a m²: € 29,74901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07055 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 41,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.005

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,27680

Prezzo a m²: € 28,18015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06683 (2 %)

Manodopera € 11,16180

Incidenza manodopera 39,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.025.006

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,45000

Prezzo a cad: € 27,13425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06435 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 38,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.001

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,15842

Prezzo a cad: € 241,81540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57348 (2 %)

Manodopera € 49,60799

Incidenza manodopera 20,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.002

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 199,95842

Prezzo a cad: € 252,94740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59988 (2 %)

Manodopera € 49,60799

Incidenza manodopera 19,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.003

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 249,50842

Prezzo a cad: € 315,62815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74853 (2 %)

Manodopera € 49,60800

Incidenza manodopera 15,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.004

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 231,59242

Prezzo a cad: € 292,96441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69478 (2 %)

Manodopera € 53,74201

Incidenza manodopera 18,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.005

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 249,19242

Prezzo a cad: € 315,22841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74758 (2 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 17,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.006

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,69242

Prezzo a cad: € 350,01591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83008 (2 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.007

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 323,78342

Prezzo a cad: € 409,58603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,97135 (2 %)

Manodopera € 62,88301

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.026.008

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,48342

Prezzo a cad: € 430,71153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02145 (2 %)

Manodopera € 62,88302

Incidenza manodopera 14,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.031.001

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2” x 3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,98720

Prezzo a cad: € 53,11381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12596 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 6,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.031.002

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4” x 1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,58300

Prezzo a cad: € 76,63750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18175 (2 %)

Manodopera € 4,48300

Incidenza manodopera 5,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.031.003

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1” x 1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,41080

Prezzo a cad: € 148,52466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35223 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 3,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.031.004

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 151,80100

Prezzo a cad: € 192,02827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45540 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 3,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.032.001

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,00700

Prezzo a cad: € 18,98386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04502 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 10,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.032.002

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,91040

Prezzo a cad: € 21,39166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05073 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 11,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.032.003

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,97380

Prezzo a cad: € 49,30186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11692 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 5,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.032.004

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,29400

Prezzo a cad: € 59,82691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14188 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 6,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.033.001

| Voce: | 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,15500

Prezzo a cad: € 81,15608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19247 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 12,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.001

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - PN6 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,17400

Prezzo a cad: € 55,88011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13252 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 7,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.002

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,56080

Prezzo a cad: € 58,89941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13968 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 8,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.003

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,14100

Prezzo a cad: € 63,42837

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15042 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.004

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - PN6 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,93800

Prezzo a cad: € 85,94157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20381 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 9,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.005

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,88500

Prezzo a cad: € 199,72453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47366 (2 %)

Manodopera € 10,33501

Incidenza manodopera 5,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.006

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - PN6 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,21900

Prezzo a cad: € 227,97704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54066 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 6,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.034.007

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - PN6 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 435,25300

Prezzo a cad: € 550,59505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,30576 (2 %)

Manodopera € 18,60301

Incidenza manodopera 3,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.001

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,37100

Prezzo a cad: € 6,79432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01611 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 30,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.002

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,52780

Prezzo a cad: € 9,52267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02258 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 30,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.003

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,17600

Prezzo a cad: € 14,13764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03353 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 29,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.004

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,64100

Prezzo a cad: € 22,31587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05292 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 27,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.005

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,15300

Prezzo a cad: € 31,81855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07546 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 25,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.035.006

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,94800

Prezzo a cad: € 45,47422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10784 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 22,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.036.001

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,47000

Prezzo a cad: € 125,82955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29841 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 16,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.036.002

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,80400

Prezzo a cad: € 183,17706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43441 (2 %)

Manodopera € 24,80401

Incidenza manodopera 13,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.001

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,18040

Prezzo a cad: € 50,82821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12054 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 4,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.002

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,60720

Prezzo a cad: € 55,16311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13082 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.003

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,28400

Prezzo a cad: € 63,60926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15085 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 6,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.004

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,77420

Prezzo a cad: € 85,73436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20332 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.005

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,74120

Prezzo a cad: € 109,72762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26022 (2 %)

Manodopera € 7,44120

Incidenza manodopera 6,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.006

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,58500

Prezzo a cad: € 148,74503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35276 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 6,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.007

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 305,97100

Prezzo a cad: € 387,05332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91791 (2 %)

Manodopera € 22,73698

Incidenza manodopera 5,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.008

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 533,28600

Prezzo a cad: € 674,60679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,59986 (2 %)

Manodopera € 26,87101

Incidenza manodopera 3,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.009

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 792,27200

Prezzo a cad: € 1.002,22408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,37682 (2 %)

Manodopera € 33,07199

Incidenza manodopera 3,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.010

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.031,38500

Prezzo a cad: € 1.304,70203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,09416 (2 %)

Manodopera € 41,34001

Incidenza manodopera 3,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.037.011

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.156,24200

Prezzo a cad: € 1.462,64613

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,46873 (2 %)

Manodopera € 53,74201

Incidenza manodopera 3,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.001

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,53400

Prezzo a cad: € 47,48051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11260 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.002

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,37420

Prezzo a cad: € 59,92836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14212 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 8,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.003

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,85500

Prezzo a cad: € 71,92158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17057 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 11,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.004

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,98900

Prezzo a cad: € 77,15109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18297 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 16,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.005

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,12300

Prezzo a cad: € 82,38060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19537 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 20,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.006

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,31000

Prezzo a cad: € 92,73715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21993 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 22,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.007

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,18100

Prezzo a cad: € 107,75397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25554 (2 %)

Manodopera € 26,87101

Incidenza manodopera 24,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.008

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,60100

Prezzo a cad: € 147,50027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34980 (2 %)

Manodopera € 31,00500

Incidenza manodopera 21,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.009

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,57700

Prezzo a cad: € 201,86491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47873 (2 %)

Manodopera € 41,34000

Incidenza manodopera 20,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.038.010

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 201,48900

Prezzo a cad: € 254,88359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60447 (2 %)

Manodopera € 51,67500

Incidenza manodopera 20,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.039.001

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attacco radiale d. 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,16900

Prezzo a cad: € 17,92379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04251 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 23,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.039.002

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,00080

Prezzo a cad: € 35,42101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08400 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 14,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.039.003

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,91100

Prezzo a cad: € 32,77742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07773 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 18,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.039.004

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,18780

Prezzo a cad: € 45,77757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10856 (2 %)

Manodopera € 7,02780

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.001

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,34380

Prezzo a cad: € 266,08491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63103 (2 %)

Manodopera € 2,89381

Incidenza manodopera 1,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.002

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 211,58400

Prezzo a cad: € 267,65376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63475 (2 %)

Manodopera € 4,13399

Incidenza manodopera 1,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.003

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,83800

Prezzo a cad: € 288,21507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68351 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 2,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.004

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,37200

Prezzo a cad: € 323,04558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76612 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 3,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.005

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 313,84600

Prezzo a cad: € 397,01519

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,94154 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 4,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.006

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,55000

Prezzo a cad: € 466,21575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10565 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 4,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.007

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 475,38400

Prezzo a cad: € 601,36076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,42615 (2 %)

Manodopera € 24,80403

Incidenza manodopera 4,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.040.008

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4') |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 621,46500

Prezzo a cad: € 786,15323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,86440 (2 %)

Manodopera € 31,00502

Incidenza manodopera 3,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.001

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.657,15650

Prezzo a cad: € 2.096,30297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97147 (2 %)

Manodopera € 124,02001

Incidenza manodopera 5,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.002

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.657,15650

Prezzo a cad: € 2.096,30297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97147 (2 %)

Manodopera € 124,02001

Incidenza manodopera 5,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.003

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.812,15370

Prezzo a cad: € 2.292,37443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,43646 (2 %)

Manodopera € 144,69009

Incidenza manodopera 6,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.004

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.812,15370

Prezzo a cad: € 2.292,37443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,43646 (2 %)

Manodopera € 144,69009

Incidenza manodopera 6,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.005

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.922,15700

Prezzo a cad: € 2.431,52861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,76647 (2 %)

Manodopera € 165,35999

Incidenza manodopera 6,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.006

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.108,96320

Prezzo a cad: € 2.667,83845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,32689 (2 %)

Manodopera € 165,36010

Incidenza manodopera 6,2 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.051.007

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.395,82400

Prezzo a cad: € 3.030,71736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,18747 (2 %)

Manodopera € 206,70008

Incidenza manodopera 6,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.001

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 580,82470

Prezzo a cad: € 734,74325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,74247 (2 %)

Manodopera € 165,35999

Incidenza manodopera 22,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.002

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 640,17000

Prezzo a cad: € 809,81505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,92051 (2 %)

Manodopera € 165,36002

Incidenza manodopera 20,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.003

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 684,00900

Prezzo a cad: € 865,27139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,05203 (2 %)

Manodopera € 206,70001

Incidenza manodopera 23,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.004

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 822,81000

Prezzo a cad: € 1.040,85465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,46843 (2 %)

Manodopera € 248,04003

Incidenza manodopera 23,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.005

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 923,50720

Prezzo a cad: € 1.168,23661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,77052 (2 %)

Manodopera € 289,38004

Incidenza manodopera 24,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.053.006

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 964,84720

Prezzo a cad: € 1.220,53171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,89454 (2 %)

Manodopera € 330,72003

Incidenza manodopera 27,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.001

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,46340

Prezzo a m: € 9,44120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02239 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 48,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.002

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,73140

Prezzo a m: € 9,78022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02319 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 46,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.003

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,26820

Prezzo a m: € 10,45927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02480 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 43,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.004

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,12020

Prezzo a m: € 11,53705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02736 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 39,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.005

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,45120

Prezzo a m: € 13,22077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03135 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 37,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.006

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,50080

Prezzo a m: € 14,54851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03450 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 34,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.007

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,72340

Prezzo a m: € 12,30010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02917 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 36,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.008

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,36140

Prezzo a m: € 13,10717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03108 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 34,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.009

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,96220

Prezzo a m: € 13,86718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03289 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 32,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.010

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,28620

Prezzo a m: € 15,54204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03686 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 29,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.011

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,42120

Prezzo a m: € 18,24282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04326 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 27,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.054.012

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,85280

Prezzo a m: € 22,58379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05356 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 21,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.055.001

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,90800

Prezzo a kg: € 10,00362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02372 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.055.002

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,49460

Prezzo a kg: € 9,48067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02248 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 17,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.001

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro collare mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,43450

Prezzo a cad: € 60,00464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14230 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 10,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.002

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con diametro collare mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,06320

Prezzo a cad: € 67,12495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15919 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 9,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.003

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con diametro collare mm 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,91820

Prezzo a cad: € 82,12152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19475 (2 %)

Manodopera € 7,44120

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.004

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con diametro collare mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,12620

Prezzo a cad: € 82,38464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19538 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 10,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.005

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con diametro collare mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,24000

Prezzo a cad: € 98,97360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23472 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.006

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con diametro collare mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,86270

Prezzo a cad: € 125,06132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29659 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 6,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.007

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con diametro collare mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,41670

Prezzo a cad: € 168,77213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40025 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.056.008

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con diametro collare mm 600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,01950

Prezzo a cad: € 220,13467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52206 (2 %)

Manodopera € 10,33499

Incidenza manodopera 4,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.001

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,96480

Prezzo a cad: € 183,38047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43489 (2 %)

Manodopera € 29,76480

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.002

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,12560

Prezzo a cad: € 206,35388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48938 (2 %)

Manodopera € 34,72560

Incidenza manodopera 16,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.003

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,32560

Prezzo a cad: € 287,56688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68198 (2 %)

Manodopera € 34,72560

Incidenza manodopera 12,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.004

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 248,03280

Prezzo a cad: € 313,76149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74410 (2 %)

Manodopera € 38,03279

Incidenza manodopera 12,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.005

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,19360

Prezzo a cad: € 359,50490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85258 (2 %)

Manodopera € 42,99359

Incidenza manodopera 11,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.057.006

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,27500

Prezzo a cad: € 388,70288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92183 (2 %)

Manodopera € 51,67502

Incidenza manodopera 13,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.001

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56150

Prezzo a m: € 1,97530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00468 (2 %)

Manodopera € 1,03350

Incidenza manodopera 52,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.002

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92660

Prezzo a m: € 2,43715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00578 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 50,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.003

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,98600

Prezzo a m: € 2,51229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00596 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 49,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.004

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,55060

Prezzo a m: € 3,22651

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00765 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 51,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.005

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66100

Prezzo a m: € 3,36617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00798 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 49,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.006

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48150

Prezzo a m: € 4,40410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01044 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 46,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.007

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,17090

Prezzo a m: € 5,27619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01251 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 47,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.008

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,10984

Prezzo a m: € 6,46395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01533 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 44,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.009

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,86580

Prezzo a m: € 12,48024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02960 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 23,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.010

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,33540

Prezzo a m: € 8,01428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01901 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 36,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.011

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,14720

Prezzo a m: € 12,83621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03044 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 25,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.012

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30280

Prezzo a m: € 2,91304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00691 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 42,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.013

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,94060

Prezzo a m: € 3,71986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00882 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 44,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.014

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,03960

Prezzo a m: € 3,84509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00912 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 43,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.015

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,92310

Prezzo a m: € 4,96272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01177 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 41,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.016

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,56420

Prezzo a m: € 5,77371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01369 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 42,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.017

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,41920

Prezzo a m: € 6,85529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01626 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 42,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.018

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,10230

Prezzo a m: € 7,71941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01831 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 37,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.019

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,96756

Prezzo a m: € 8,81396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02090 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 37,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.020

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,02700

Prezzo a m: € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02708 (2 %)

Manodopera € 3,72060

Incidenza manodopera 32,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.022

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,90320

Prezzo a m: € 6,20255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01471 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 20 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.023

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,79180

Prezzo a m: € 7,32663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01738 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 22,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.024

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,14160

Prezzo a m: € 7,76912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01842 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 21,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.025

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,78020

Prezzo a m: € 9,84195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02334 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.026

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,35970

Prezzo a m: € 11,84002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02808 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 20,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.027

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,20140

Prezzo a m: € 14,16977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03360 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 20,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.028

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,98800

Prezzo a m: € 15,16482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03596 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 19,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.029

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,72896

Prezzo a m: € 17,36713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04119 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 19,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.063.030

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,72620

Prezzo a m: € 24,95364

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05918 (2 %)

Manodopera € 3,72060

Incidenza manodopera 14,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.001

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,86460

Prezzo a m: € 74,46372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17659 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.002

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 65,17960

Prezzo a m: € 82,45219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19554 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 22,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.003

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 71,82710

Prezzo a m: € 90,86128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21548 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 20,75 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.004

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 82,44250

Prezzo a m: € 104,28976

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24733 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 20,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.005

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 90,03750

Prezzo a m: € 113,89744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27011 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 18,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.006

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,17500

Prezzo a cad: € 57,14638

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13553 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 37,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.007

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,80500

Prezzo a cad: € 64,26833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15242 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 33,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.008

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,85500

Prezzo a cad: € 74,45158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17657 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 28,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.009

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,07500

Prezzo a cad: € 78,52488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18623 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 27,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.010

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,90500

Prezzo a cad: € 84,63483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20072 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.011

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,10500

Prezzo a cad: € 83,62283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19832 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.012

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,17500

Prezzo a cad: € 98,89138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23453 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 21,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.013

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,27500

Prezzo a cad: € 119,25788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28283 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.014

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,69500

Prezzo a cad: € 122,31918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29009 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.015

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,32500

Prezzo a cad: € 129,44113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30698 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 16,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.016

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,58500

Prezzo a cad: € 95,61503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22676 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 22,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.017

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,08500

Prezzo a cad: € 120,28253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28526 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.018

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,45500

Prezzo a cad: € 235,86558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55937 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 9,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.019

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,75500

Prezzo a cad: € 257,75008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61127 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.020

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,72500

Prezzo a cad: € 291,86713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69218 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 7,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.021

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,27500

Prezzo a cad: € 322,92288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76583 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 6,63 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.022

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 282,64500

Prezzo a cad: € 357,54593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84794 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 5,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.023

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,38500

Prezzo a cad: € 181,38203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43016 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 11,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.024

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 154,65500

Prezzo a cad: € 195,63858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46397 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 10,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.025

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,14500

Prezzo a cad: € 213,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50744 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.026

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,84500

Prezzo a cad: € 233,82893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55454 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 9,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.027

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 199,73500

Prezzo a cad: € 252,66478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59921 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.028

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,68500

Prezzo a cad: € 242,48153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57506 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.029

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 206,17500

Prezzo a cad: € 260,81138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61853 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.030

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 224,68500

Prezzo a cad: € 284,22653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67406 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 7,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.031

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,21500

Prezzo a cad: € 310,19698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73565 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 6,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.032

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 264,13500

Prezzo a cad: € 334,13078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79241 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 6,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.033

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,98500

Prezzo a cad: € 180,87603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42896 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 11,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.034

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,06500

Prezzo a cad: € 198,68723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47120 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 10,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.035

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,77500

Prezzo a cad: € 221,09038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52433 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 9,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.036

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,30500

Prezzo a cad: € 247,06083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58592 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.037

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 215,83500

Prezzo a cad: € 273,03128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64751 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.038

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,68500

Prezzo a cad: € 242,48153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57506 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.039

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,60500

Prezzo a cad: € 266,41533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63182 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.040

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,55500

Prezzo a cad: € 297,97708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70667 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 7,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.041

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,73500

Prezzo a cad: € 333,62478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79121 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.042

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 292,71500

Prezzo a cad: € 370,28448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87815 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 5,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.043

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,46680

Prezzo a cad: € 3,12050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00740 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 27,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.044

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,27680

Prezzo a cad: € 4,14515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00983 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 20,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.045

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,48680

Prezzo a cad: € 5,67580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01346 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 15,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.046

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,09680

Prezzo a cad: € 7,71245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01829 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 11,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.064.047

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,10680

Prezzo a cad: € 10,25510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02432 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.065.001

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,10400

Prezzo a cad: € 126,63156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30031 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 20,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.065.002

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.065.003

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.065.004

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.001

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,04750

Prezzo a cad: € 38,01009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09014 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 24,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.002

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,54650

Prezzo a cad: € 41,17132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09764 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 22,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.003

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,54450

Prezzo a cad: € 47,49379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11263 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 19,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.004

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,29300

Prezzo a cad: € 52,23565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12388 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 18,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.005

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,66030

Prezzo a cad: € 57,76028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13698 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 16,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.006

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,78800

Prezzo a cad: € 68,04182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16136 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.007

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,11690

Prezzo a cad: € 44,42288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10535 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 27 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.008

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,86540

Prezzo a cad: € 49,16473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11660 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 24,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.009

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,11290

Prezzo a cad: € 57,06782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13534 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 21,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.010

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,72970

Prezzo a cad: € 64,17307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15219 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 18,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.011

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,72770

Prezzo a cad: € 70,49554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16718 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.012

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,72370

Prezzo a cad: € 83,14048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19717 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 14,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.013

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,54210

Prezzo a cad: € 55,08076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13063 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.014

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,54010

Prezzo a cad: € 61,40323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14562 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 25,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.015

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,53810

Prezzo a cad: € 67,72570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16061 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 22,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.016

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,40440

Prezzo a cad: € 76,41157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18121 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 20,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.017

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,65190

Prezzo a cad: € 84,31465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19996 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 18,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.018

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,14690

Prezzo a cad: € 100,12083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23744 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 15,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.019

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,86100

Prezzo a cad: € 63,07417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14958 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 28,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.020

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,72730

Prezzo a cad: € 71,76003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17018 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 25,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.021

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,97480

Prezzo a cad: € 79,66312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18892 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 22,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.022

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,85300

Prezzo a cad: € 88,36405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20956 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 20,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.023

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,71930

Prezzo a cad: € 97,04991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23016 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 18,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.024

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,71330

Prezzo a cad: € 116,01732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27514 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 15,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.025

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,79870

Prezzo a cad: € 71,85036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17040 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 28,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.026

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,29570

Prezzo a cad: € 81,33406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19289 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.027

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,54320

Prezzo a cad: € 89,23715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21163 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 23,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.028

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,28970

Prezzo a cad: € 100,30147

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23787 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 20,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.029

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,91840

Prezzo a cad: € 107,42178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25476 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 19,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.030

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,78070

Prezzo a cad: € 128,75259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30534 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 15,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.031

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,78320

Prezzo a cad: € 83,21575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19735 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.032

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,14850

Prezzo a cad: € 95,06285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22545 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 22,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.033

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,14450

Prezzo a cad: € 107,70779

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25543 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 19,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.034

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,14050

Prezzo a cad: € 120,35273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28542 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 17,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.035

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,63750

Prezzo a cad: € 129,83644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30791 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.036

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,72920

Prezzo a cad: € 253,92244

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60219 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.037

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,65430

Prezzo a cad: € 76,72769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 12,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.038

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,71970

Prezzo a cad: € 95,78542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22716 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 12,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.039

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,02310

Prezzo a cad: € 115,14422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27307 (2 %)

Manodopera € 15,42241

Incidenza manodopera 13,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.040

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,83900

Prezzo a cad: € 132,62134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31452 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 13,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.041

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,77470

Prezzo a cad: € 147,72000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35032 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 13,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.042

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 137,62350

Prezzo a cad: € 174,09373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41287 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 12,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.043

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16800

Prezzo a cad: € 15,39252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03650 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.044

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,96800

Prezzo a cad: € 17,66952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04190 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 48,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.045

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16800

Prezzo a cad: € 15,39252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03650 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.046

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,16800

Prezzo a cad: € 19,18752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04550 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 44,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.066.047

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,56800

Prezzo a cad: € 22,22352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05270 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 38,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.001

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,95440

Prezzo a cad: € 26,50732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06286 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 25,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.002

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,05440

Prezzo a cad: € 29,16382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06916 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 23,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.003

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,68440

Prezzo a cad: € 32,49077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07705 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 21,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.004

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,95440

Prezzo a cad: € 30,30232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07186 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 22,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.005

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,03440

Prezzo a cad: € 34,19852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08110 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 20,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.006

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,18440

Prezzo a cad: € 38,18327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09055 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 17,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.007

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,25440

Prezzo a cad: € 42,06682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09976 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 16,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.008

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,03440

Prezzo a cad: € 34,19852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08110 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 20,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.009

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,00440

Prezzo a cad: € 39,22057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09301 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 17,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.010

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,68440

Prezzo a cad: € 43,87577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10405 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 15,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.011

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,91800

Prezzo a cad: € 50,49627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11975 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 16,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.012

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,91800

Prezzo a cad: € 50,49627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11975 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 16,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.013

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,79800

Prezzo a cad: € 56,66947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13439 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 15,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.014

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,45480

Prezzo a cad: € 63,82532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15136 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 14,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.067.015

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,00480

Prezzo a cad: € 146,74607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34801 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.001

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,00220

Prezzo a cad: € 218,84778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51901 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 9,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.002

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,89240

Prezzo a cad: € 189,61389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44968 (2 %)

Manodopera € 20,56321

Incidenza manodopera 10,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.003

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,00220

Prezzo a cad: € 218,84778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51901 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 9,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.004

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,99220

Prezzo a cad: € 250,46013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59398 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.005

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,98220

Prezzo a cad: € 282,07248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66895 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.006

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,61950

Prezzo a cad: € 186,73867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44286 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 11,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.007

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,48970

Prezzo a cad: € 220,72947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52347 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 9,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.008

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,20280

Prezzo a cad: € 262,11154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62161 (2 %)

Manodopera € 22,27681

Incidenza manodopera 8,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.009

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,19080

Prezzo a cad: € 300,04636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71157 (2 %)

Manodopera € 22,27679

Incidenza manodopera 7,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.010

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 267,17880

Prezzo a cad: € 337,98118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80154 (2 %)

Manodopera € 22,27681

Incidenza manodopera 6,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.011

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,50120

Prezzo a cad: € 222,00902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52650 (2 %)

Manodopera € 20,56321

Incidenza manodopera 9,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.012

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 208,84500

Prezzo a cad: € 264,18893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62654 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.013

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 247,18680

Prezzo a cad: € 312,69130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74156 (2 %)

Manodopera € 22,27678

Incidenza manodopera 7,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.014

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 282,41080

Prezzo a cad: € 357,24966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84723 (2 %)

Manodopera € 23,13359

Incidenza manodopera 6,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.015

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 318,87240

Prezzo a cad: € 403,37359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95662 (2 %)

Manodopera € 23,99040

Incidenza manodopera 5,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.016

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 357,84490

Prezzo a cad: € 452,67380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07353 (2 %)

Manodopera € 24,84722

Incidenza manodopera 5,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.017

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 248,82900

Prezzo a cad: € 314,76869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74649 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.018

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 287,80150

Prezzo a cad: € 364,06890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86340 (2 %)

Manodopera € 22,27679

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.019

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 328,64230

Prezzo a cad: € 415,73251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,98593 (2 %)

Manodopera € 23,13360

Incidenza manodopera 5,56 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.020

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 370,73260

Prezzo a cad: € 468,97674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,11220 (2 %)

Manodopera € 23,99041

Incidenza manodopera 5,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.021

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 425,31790

Prezzo a cad: € 538,02714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27595 (2 %)

Manodopera € 24,84722

Incidenza manodopera 4,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.022

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 613,10400

Prezzo a cad: € 775,57656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83931 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 3,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.023

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 425,78200

Prezzo a cad: € 538,61423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27735 (2 %)

Manodopera € 26,56079

Incidenza manodopera 4,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.024

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 478,48710

Prezzo a cad: € 605,28618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,43546 (2 %)

Manodopera € 27,41759

Incidenza manodopera 4,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.025

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 550,56540

Prezzo a cad: € 696,46523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65170 (2 %)

Manodopera € 28,27440

Incidenza manodopera 4,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.026

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 694,49590

Prezzo a cad: € 878,53731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,08349 (2 %)

Manodopera € 29,13124

Incidenza manodopera 3,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.068.027

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 754,07920

Prezzo a cad: € 953,91019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,26224 (2 %)

Manodopera € 29,98798

Incidenza manodopera 3,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.001

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,12500

Prezzo a cad: € 111,47813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26438 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 9,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.002

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,12500

Prezzo a cad: € 111,47813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26438 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 9,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.003

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 89,36520

Prezzo a cad: € 113,04698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26810 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 10,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.004

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,25520

Prezzo a cad: € 129,35283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30677 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 8,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.005

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,25200

Prezzo a cad: € 241,93378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57376 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 5,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.006

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 202,11200

Prezzo a cad: € 255,67168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60634 (2 %)

Manodopera € 12,40199

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.007

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,53200

Prezzo a cad: € 142,35298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33760 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.008

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,53200

Prezzo a cad: € 142,35298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33760 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.009

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,18560

Prezzo a cad: € 144,44478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34256 (2 %)

Manodopera € 14,05560

Incidenza manodopera 9,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.010

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,18560

Prezzo a cad: € 144,44478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34256 (2 %)

Manodopera € 14,05560

Incidenza manodopera 9,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.011

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,29920

Prezzo a cad: € 328,01349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77790 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 4,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.012

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 272,01920

Prezzo a cad: € 344,10429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81606 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 4,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.013

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,42900

Prezzo a cad: € 168,78769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40029 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 8,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.014

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,42900

Prezzo a cad: € 168,78769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40029 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 8,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.015

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,25580

Prezzo a cad: € 169,83359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40277 (2 %)

Manodopera € 15,29581

Incidenza manodopera 9,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.016

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,25580

Prezzo a cad: € 169,83359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40277 (2 %)

Manodopera € 15,29581

Incidenza manodopera 9,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.017

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,16600

Prezzo a cad: € 388,56499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92150 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 4,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.018

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 323,06600

Prezzo a cad: € 408,67849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96920 (2 %)

Manodopera € 16,53599

Incidenza manodopera 4,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.019

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,29240

Prezzo a cad: € 181,26489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42988 (2 %)

Manodopera € 14,88241

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.020

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,29240

Prezzo a cad: € 181,26489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42988 (2 %)

Manodopera € 14,88241

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.021

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,11920

Prezzo a cad: € 182,31079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43236 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 8,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.022

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,11920

Prezzo a cad: € 182,31079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43236 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 8,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.023

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,11280

Prezzo a cad: € 465,66269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10434 (2 %)

Manodopera € 17,36279

Incidenza manodopera 3,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.069.024

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 388,09280

Prezzo a cad: € 490,93739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16428 (2 %)

Manodopera € 17,36279

Incidenza manodopera 3,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.070.001

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 234,18767

Prezzo a cad: € 296,24740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70256 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 20,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.070.002

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 234,18767

Prezzo a cad: € 296,24740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70256 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 20,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.070.003

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,18767

Prezzo a cad: € 310,16240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73556 (2 %)

Manodopera € 59,97601

Incidenza manodopera 19,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.070.004

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 287,30567

Prezzo a cad: € 363,44167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86192 (2 %)

Manodopera € 68,54401

Incidenza manodopera 18,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.001

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,05234

Prezzo a cad: € 304,93121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72316 (2 %)

Manodopera € 68,54399

Incidenza manodopera 22,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.002

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,05234

Prezzo a cad: € 304,93121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72316 (2 %)

Manodopera € 68,54399

Incidenza manodopera 22,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.003

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 257,74314

Prezzo a cad: € 326,04507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77323 (2 %)

Manodopera € 73,68478

Incidenza manodopera 22,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.004

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 289,09314

Prezzo a cad: € 365,70282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86728 (2 %)

Manodopera € 73,68480

Incidenza manodopera 20,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.005

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 308,73394

Prezzo a cad: € 390,54843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92620 (2 %)

Manodopera € 78,82560

Incidenza manodopera 20,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.006

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 346,98394

Prezzo a cad: € 438,93468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04095 (2 %)

Manodopera € 78,82560

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.007

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 365,71114

Prezzo a cad: € 462,62459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,09713 (2 %)

Manodopera € 82,25280

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.008

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 388,31554

Prezzo a cad: € 491,21916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16495 (2 %)

Manodopera € 89,10720

Incidenza manodopera 18,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.071.009

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 447,70634

Prezzo a cad: € 566,34852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,34312 (2 %)

Manodopera € 94,24798

Incidenza manodopera 16,64 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.001

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,20234

Prezzo a cad: € 327,89096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77761 (2 %)

Manodopera € 68,54400

Incidenza manodopera 20,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.002

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,20234

Prezzo a cad: € 327,89096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77761 (2 %)

Manodopera € 68,54400

Incidenza manodopera 20,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.003

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,44314

Prezzo a cad: € 349,70057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82933 (2 %)

Manodopera € 73,68481

Incidenza manodopera 21,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.004

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 312,19314

Prezzo a cad: € 394,92432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93658 (2 %)

Manodopera € 73,68478

Incidenza manodopera 18,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.005

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,68394

Prezzo a cad: € 427,17018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01305 (2 %)

Manodopera € 78,82559

Incidenza manodopera 18,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.072.006

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 375,76114

Prezzo a cad: € 475,33784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12728 (2 %)

Manodopera € 82,25279

Incidenza manodopera 17,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.001

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,03206

Prezzo a m: € 7,63056

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01810 (2 %)

Manodopera € 1,91115

Incidenza manodopera 25,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.002

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,77797

Prezzo a m: € 8,57414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02033 (2 %)

Manodopera € 1,91115

Incidenza manodopera 22,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.003

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,29296

Prezzo a m: € 10,49059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02488 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 24,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.004

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,20201

Prezzo a m: € 11,64054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02761 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 21,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.005

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,71699

Prezzo a m: € 13,55699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03215 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 23,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.006

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,29236

Prezzo a m: € 18,07984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04288 (2 %)

Manodopera € 4,88405

Incidenza manodopera 27,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.007

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,68957

Prezzo a m: € 23,64231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05607 (2 %)

Manodopera € 4,88405

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.008

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,15408

Prezzo a m: € 29,28991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06946 (2 %)

Manodopera € 5,30875

Incidenza manodopera 18,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.009

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,57661

Prezzo a m: € 37,41441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08873 (2 %)

Manodopera € 6,15815

Incidenza manodopera 16,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.010

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,93478

Prezzo a m: € 45,45749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10780 (2 %)

Manodopera € 7,85695

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.011

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,19507

Prezzo a m: € 58,43677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13859 (2 %)

Manodopera € 9,55575

Incidenza manodopera 16,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.012

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,14627

Prezzo a m: € 9,04003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02144 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 28,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.013

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,79411

Prezzo a m: € 9,85955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02338 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 25,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.014

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,83092

Prezzo a m: € 12,43612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02949 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 29,03 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.015

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,84276

Prezzo a m: € 13,71609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03253 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 26,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.075.016

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,86071

Prezzo a m: € 16,26880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03858 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 28,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.001

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,68610

Prezzo a kg: € 7,19292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01706 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 47,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.002

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,72170

Prezzo a kg: € 5,97295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01417 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 42,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.003

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,56180

Prezzo a kg: € 4,50568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01069 (2 %)

Manodopera € 1,69880

Incidenza manodopera 37,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.004

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.005

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.006

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.007

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,92475

Prezzo a kg: € 3,69981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00877 (2 %)

Manodopera € 1,06175

Incidenza manodopera 28,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.008

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,66993

Prezzo a kg: € 3,37746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00801 (2 %)

Manodopera € 0,80693

Incidenza manodopera 23,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.076.009

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,71240

Prezzo a kg: € 3,43119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00814 (2 %)

Manodopera € 0,84940

Incidenza manodopera 24,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.004

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,41440

Prezzo a cad: € 37,20922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08824 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.005

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,21440

Prezzo a cad: € 39,48622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09364 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 16,75 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.006

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,06800

Prezzo a cad: € 45,62602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10820 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 18,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.007

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,77520

Prezzo a cad: € 60,43563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14333 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 19,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.008

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,08240

Prezzo a cad: € 76,00424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18025 (2 %)

Manodopera € 14,88240

Incidenza manodopera 19,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.009

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,16280

Prezzo a cad: € 88,75594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21049 (2 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 19,56 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.010

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,04320

Prezzo a cad: € 117,69965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27913 (2 %)

Manodopera € 19,84320

Incidenza manodopera 16,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.011

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,90080

Prezzo a cad: € 184,56451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43770 (2 %)

Manodopera € 46,30079

Incidenza manodopera 25,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I04.078.012

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,07600

Prezzo a cad: € 221,47114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52523 (2 %)

Manodopera € 57,87599

Incidenza manodopera 26,13 %

Codice regionale: TOS18_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I05

| Capitolo: | IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.001

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - punto luce a semplice interruzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,66554

Prezzo a cad: € 27,40691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06500 (2 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 50,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.002

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - punto luce ad interruzione bipolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,83067

Prezzo a cad: € 31,41080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07449 (2 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 43,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.003

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,13991

Prezzo a cad: € 49,51199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11742 (2 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 48,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.004

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,25840

Prezzo a cad: € 53,45688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12678 (2 %)

Manodopera € 21,08340

Incidenza manodopera 39,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.011

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - punto presa 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,85482

Prezzo a cad: € 25,11635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05956 (2 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 36,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.012

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,32566

Prezzo a cad: € 32,03696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07598 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 32,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.013

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,87834

Prezzo a cad: € 31,47110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07464 (2 %)

Manodopera € 9,83892

Incidenza manodopera 31,26 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.014

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,00238

Prezzo a cad: € 91,08301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21601 (2 %)

Manodopera € 20,00856

Incidenza manodopera 21,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.020

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,72641

Prezzo a cad: € 75,55390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17918 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 13,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.021

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,51321

Prezzo a cad: € 14,56421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03454 (2 %)

Manodopera € 7,27584

Incidenza manodopera 49,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.002.023

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,05425

Prezzo a cad: € 31,69363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07516 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 29,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.002

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,46382

Prezzo a cad: € 205,51673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48739 (2 %)

Manodopera € 22,61952

Incidenza manodopera 11,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.005

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,36947

Prezzo a cad: € 140,88238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33411 (2 %)

Manodopera € 37,69920

Incidenza manodopera 26,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.030

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,35093

Prezzo a cad: € 18,15393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03229 (1,5 %)

Manodopera € 4,81093

Incidenza manodopera 26,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.031

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,66922

Prezzo a cad: € 23,61656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04201 (1,5 %)

Manodopera € 6,44742

Incidenza manodopera 27,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.032

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,51627

Prezzo a cad: € 37,33808

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06641 (1,5 %)

Manodopera € 6,97007

Incidenza manodopera 18,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.033

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,98443

Prezzo a cad: € 51,84531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09221 (1,5 %)

Manodopera € 7,48843

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.034

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,43550

Prezzo a cad: € 30,91091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05498 (1,5 %)

Manodopera € 9,53190

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.035

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,82712

Prezzo a cad: € 41,52631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07386 (1,5 %)

Manodopera € 12,89912

Incidenza manodopera 31,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.036

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,34730

Prezzo a cad: € 61,15933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10878 (1,5 %)

Manodopera € 13,89730

Incidenza manodopera 22,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.037

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,52504

Prezzo a cad: € 84,15418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14968 (1,5 %)

Manodopera € 14,39424

Incidenza manodopera 17,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.038

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,06690

Prezzo a cad: € 51,94963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09240 (1,5 %)

Manodopera € 9,53190

Incidenza manodopera 18,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.039

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,16579

Prezzo a cad: € 74,84473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13312 (1,5 %)

Manodopera € 12,89912

Incidenza manodopera 17,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.040

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,51821

Prezzo a cad: € 106,91553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19017 (1,5 %)

Manodopera € 13,89730

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.041

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 118,79424

Prezzo a cad: € 150,27471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26729 (1,5 %)

Manodopera € 14,39424

Incidenza manodopera 9,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.042

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,70951

Prezzo a cad: € 353,83253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62935 (1,5 %)

Manodopera € 32,13001

Incidenza manodopera 9,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.043

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,25664

Prezzo a cad: € 443,07465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78808 (1,5 %)

Manodopera € 42,84000

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.044

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 469,19779

Prezzo a cad: € 593,53520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05570 (1,5 %)

Manodopera € 53,54999

Incidenza manodopera 9,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.045

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 625,42952

Prezzo a cad: € 791,16834

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,40722 (1,5 %)

Manodopera € 64,26004

Incidenza manodopera 8,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.046

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,63338

Prezzo a cad: € 323,37623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57518 (1,5 %)

Manodopera € 24,03322

Incidenza manodopera 7,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.047

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 387,15227

Prezzo a cad: € 489,74762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87109 (1,5 %)

Manodopera € 34,63613

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.048

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 654,45842

Prezzo a cad: € 827,88990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47253 (1,5 %)

Manodopera € 45,00343

Incidenza manodopera 5,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.049

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,37467

Prezzo a cad: € 417,92396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74334 (1,5 %)

Manodopera € 25,00142

Incidenza manodopera 5,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.050

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,80050

Prezzo a cad: € 467,79763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83205 (1,5 %)

Manodopera € 35,57863

Incidenza manodopera 7,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.051

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 464,94007

Prezzo a cad: € 588,14919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04612 (1,5 %)

Manodopera € 44,17230

Incidenza manodopera 7,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.052

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.606,64738

Prezzo a cad: € 3.297,40894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,86496 (1,5 %)

Manodopera € 149,94011

Incidenza manodopera 4,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.053

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.949,65352

Prezzo a cad: € 3.731,31170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,63672 (1,5 %)

Manodopera € 171,36012

Incidenza manodopera 4,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.054

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.955,69620

Prezzo a cad: € 3.738,95569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,65032 (1,5 %)

Manodopera € 160,64984

Incidenza manodopera 4,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.055

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.230,34138

Prezzo a cad: € 4.086,38185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,26827 (1,5 %)

Manodopera € 187,73451

Incidenza manodopera 4,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.070

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 975,10000

Prezzo a cad: € 1.233,50150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,19398 (1,5 %)

Manodopera € 85,68000

Incidenza manodopera 6,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.003.071

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.214,71000

Prezzo a cad: € 1.536,60815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,73310 (1,5 %)

Manodopera € 96,39005

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.004.001

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 908,58009

Prezzo a cad: € 1.149,35381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,72574 (2 %)

Manodopera € 248,03998

Incidenza manodopera 21,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.004.002

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 376,52865

Prezzo a cad: € 476,30874

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12959 (2 %)

Manodopera € 82,68001

Incidenza manodopera 17,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.004.003

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.354,01878

Prezzo a cad: € 1.712,83376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,06206 (2 %)

Manodopera € 226,65004

Incidenza manodopera 13,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.006.001

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,49828

Prezzo a m: € 4,42532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01049 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 65,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.006.002

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,11328

Prezzo a m: € 5,20329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01234 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 63,56 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.006.003

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,98538

Prezzo a m: € 6,30650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01496 (2 %)

Manodopera € 3,92730

Incidenza manodopera 62,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.007.001

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,29886

Prezzo a m: € 2,90806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00690 (2 %)

Manodopera € 1,41372

Incidenza manodopera 48,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.007.002

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,06202

Prezzo a m: € 5,13846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01219 (2 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 41,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.008.001

| Voce: | 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,35337

Prezzo a cad: € 29,54201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07006 (2 %)

Manodopera € 12,85200

Incidenza manodopera 43,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.001

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 70,58993

Prezzo a a corpo: € 89,29626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21177 (2 %)

Manodopera € 53,55000

Incidenza manodopera 59,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.002

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 86,97990

Prezzo a a corpo: € 110,02958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26094 (2 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 58,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.003

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 101,38448

Prezzo a a corpo: € 128,25137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30415 (2 %)

Manodopera € 74,97001

Incidenza manodopera 58,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.010

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,52790

Prezzo a cad: € 12,05279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02144 (1,5 %)

Manodopera € 3,12250

Incidenza manodopera 25,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.011

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,99420

Prezzo a cad: € 61,97766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11024 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 10,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.101

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 71,40263

Prezzo a a corpo: € 90,32432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10710 (1 %)

Manodopera € 53,55000

Incidenza manodopera 59,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.102

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 88,06350

Prezzo a a corpo: € 111,40033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13210 (1 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 57,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.103

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 102,73898

Prezzo a a corpo: € 129,96481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15411 (1 %)

Manodopera € 74,97001

Incidenza manodopera 57,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.009.110

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,09370

Prezzo a cad: € 12,76853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01514 (1 %)

Manodopera € 3,12250

Incidenza manodopera 24,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.001

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,10907

Prezzo a m: € 5,19797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01233 (2 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.002

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,63596

Prezzo a m: € 2,06949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00491 (2 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 43,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.003

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,72679

Prezzo a m: € 3,44939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00818 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.007

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,79008

Prezzo a m: € 2,26445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00403 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 47,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.008

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,38193

Prezzo a m: € 3,01314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00536 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 41,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.009

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,13982

Prezzo a m: € 3,97187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00706 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.010

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,16926

Prezzo a m: € 6,53911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01163 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 27,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.011

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,69459

Prezzo a m: € 8,46866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01506 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 23,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.012

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,76803

Prezzo a m: € 11,09155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01973 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 19,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.013

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,88871

Prezzo a m: € 13,77422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02450 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 16,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.014

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,11597

Prezzo a m: € 16,59170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02951 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.015

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,89291

Prezzo a m: € 20,10452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03576 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.016

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,16807

Prezzo a m: € 24,24760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04313 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.017

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,94525

Prezzo a m: € 30,29074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05388 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.020

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,06113

Prezzo a m: € 1,34233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00239 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 54,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.021

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,14647

Prezzo a m: € 2,71529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00483 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 39,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.024

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,83493

Prezzo a m: € 4,85118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 30,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.029

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,33854

Prezzo a m: € 1,69325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00301 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 53,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.030

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,72305

Prezzo a m: € 2,17966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00388 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 49,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.031

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,23776

Prezzo a m: € 2,83077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00503 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 43,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.032

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51614

Prezzo a m: € 4,44791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00791 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.033

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,00921

Prezzo a m: € 6,33666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01127 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 25,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.034

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,05873

Prezzo a m: € 8,92929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01588 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 20,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.041

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62750

Prezzo a m: € 2,05879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00366 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 52,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.042

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,07711

Prezzo a m: € 2,62754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00467 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.043

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,35864

Prezzo a m: € 4,24867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00756 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.044

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,29755

Prezzo a m: € 5,43639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00967 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 29,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.045

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,24740

Prezzo a m: € 7,90295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01406 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 22,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.046

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,76624

Prezzo a m: € 11,08929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01972 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 17,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.047

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,82785

Prezzo a m: € 16,22723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02886 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 13,2 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.053

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92801

Prezzo a m: € 2,43893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00434 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 50,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.054

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49501

Prezzo a m: € 3,15619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00561 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 46,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.055

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,93582

Prezzo a m: € 4,97881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00886 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.056

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,07318

Prezzo a m: € 6,41757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01141 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 28,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.057

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,30534

Prezzo a m: € 9,24126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01644 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 21,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.058

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,47816

Prezzo a m: € 13,25487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02358 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 16,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.010.059

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,55649

Prezzo a m: € 19,67895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03500 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 11,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.001

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,34408

Prezzo a m: € 6,76026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01603 (2 %)

Manodopera € 1,83624

Incidenza manodopera 27,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.002

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,06602

Prezzo a m: € 11,46851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02720 (2 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 18,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.003

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,30160

Prezzo a m: € 1,64653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00390 (2 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 44,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.010

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,54109

Prezzo a m: € 3,21448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00572 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 38,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.011

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,33664

Prezzo a m: € 4,22085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00751 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.012

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,24085

Prezzo a m: € 5,36467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00954 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 30,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.014

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,87897

Prezzo a m: € 8,70190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01548 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 22,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.016

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,21999

Prezzo a m: € 14,19328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02524 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 16,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.017

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,39569

Prezzo a m: € 16,94555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03014 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.018

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,30613

Prezzo a m: € 20,62726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03669 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 12,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.019

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,81476

Prezzo a m: € 25,06567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04458 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.020

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,87130

Prezzo a m: € 31,46219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05596 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.023

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,71637

Prezzo a m: € 2,17121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00386 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 41,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.024

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,23043

Prezzo a m: € 2,82150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00502 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 37,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.025

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,84090

Prezzo a m: € 3,59374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00639 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.026

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02989

Prezzo a m: € 5,09781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00907 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 28,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.031

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62689

Prezzo a m: € 2,05802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00366 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 43,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.032

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10347

Prezzo a m: € 2,66088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00473 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 40,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.033

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,77205

Prezzo a m: € 3,50665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00624 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 35,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.034

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,64565

Prezzo a m: € 4,61175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00820 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 31,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.035

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,20769

Prezzo a m: € 6,58772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01172 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 24,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.036

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,42029

Prezzo a m: € 9,38666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01670 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 19,17 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.040

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,02132

Prezzo a m: € 2,55697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00455 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 41,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.041

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,62723

Prezzo a m: € 3,32344

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00591 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 37,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.042

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48834

Prezzo a m: € 4,41275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00785 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 33,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.043

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,51377

Prezzo a m: € 5,70992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01016 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 28,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.044

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,54337

Prezzo a m: € 8,27736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01472 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 21,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.045

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,19477

Prezzo a m: € 11,63138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02069 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 16,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.046

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,40782

Prezzo a m: € 16,96089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03017 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 12,63 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.051

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 5 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,39567

Prezzo a m: € 3,03052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00539 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 40,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.052

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,12596

Prezzo a m: € 3,95433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00703 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.053

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,06512

Prezzo a m: € 5,14237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00915 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.054

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,29767

Prezzo a m: € 6,70155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01192 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 26,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.055

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,79489

Prezzo a m: € 9,86053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01754 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 19,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.056

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,31177

Prezzo a m: € 14,30938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02545 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 14,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.057

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,10233

Prezzo a m: € 20,36944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03623 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 11,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.011.063

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 10 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,99394

Prezzo a m: € 5,05233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00899 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.012.001

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,55881

Prezzo a m: € 0,70689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (2 %)

Manodopera € 0,38556

Incidenza manodopera 54,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.012.002

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,12348

Prezzo a m: € 2,68620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00637 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 46,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.012.003

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,07373

Prezzo a m: € 1,35827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00322 (2 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 53,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.001

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,25132

Prezzo a m: € 1,58291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 67,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.002

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40876

Prezzo a m: € 1,78208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00423 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 69,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.003

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58834

Prezzo a m: € 3,27425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00777 (2 %)

Manodopera € 1,60650

Incidenza manodopera 49,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.005

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,25028

Prezzo a m: € 1,58160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00281 (1,5 %)

Manodopera € 1,15668

Incidenza manodopera 73,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.006

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,64004

Prezzo a m: € 2,07465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00369 (1,5 %)

Manodopera € 1,32804

Incidenza manodopera 64,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.013.007

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,20534

Prezzo a m: € 2,78975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00496 (1,5 %)

Manodopera € 1,41372

Incidenza manodopera 50,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.001

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,76088

Prezzo a m: € 26,26252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06228 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 39,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.002

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,15082

Prezzo a m: € 59,64579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14145 (2 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 29,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.003

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,80442

Prezzo a m: € 61,73760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14641 (2 %)

Manodopera € 19,01640

Incidenza manodopera 30,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.007

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 150 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,10138

Prezzo a m: € 31,75325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05648 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 38,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.008

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 200 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,09339

Prezzo a m: € 38,06814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06771 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 35,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.009

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 300 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,71462

Prezzo a m: € 46,44399

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08261 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 31,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.010

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 400 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,52454

Prezzo a m: € 53,79354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09568 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 29,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.015

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 100 x 75 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,30017

Prezzo a m: € 28,20972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05018 (1,5 %)

Manodopera € 10,74840

Incidenza manodopera 38,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.016

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 150 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,43838

Prezzo a m: € 33,44455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05949 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 36,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.017

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 200 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,88931

Prezzo a m: € 37,80997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06725 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 31,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.018

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 300 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,25274

Prezzo a m: € 48,38972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08607 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 30,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.015.019

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 400 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,43339

Prezzo a m: € 54,94324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09773 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 29,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.016.001

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,60270

Prezzo a m: € 14,67742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03481 (2 %)

Manodopera € 6,08328

Incidenza manodopera 41,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.016.005

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,26153

Prezzo a m: € 19,30584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04578 (2 %)

Manodopera € 7,15428

Incidenza manodopera 37,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.016.006

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,94697

Prezzo a m: € 20,17292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04784 (2 %)

Manodopera € 7,83972

Incidenza manodopera 38,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.017.001

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,48072

Prezzo a m: € 29,70311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07044 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 34,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.017.004

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,03497

Prezzo a m: € 32,93424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07810 (2 %)

Manodopera € 10,11500

Incidenza manodopera 30,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.017.005

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,17020

Prezzo a m: € 48,28530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11451 (2 %)

Manodopera € 15,70920

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.018.001

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 25 x 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,92865

Prezzo a m: € 6,23474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01479 (2 %)

Manodopera € 3,42720

Incidenza manodopera 54,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.018.002

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 100 x 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,06705

Prezzo a m: € 21,58982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05120 (2 %)

Manodopera € 7,92540

Incidenza manodopera 36,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.018.003

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 100 x 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,72403

Prezzo a m: € 26,21590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06217 (2 %)

Manodopera € 8,99640

Incidenza manodopera 34,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.019.001

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,88440

Prezzo a m: € 4,91377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01165 (2 %)

Manodopera € 3,64140

Incidenza manodopera 74,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.019.002

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,07960

Prezzo a m: € 6,42569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01524 (2 %)

Manodopera € 4,71240

Incidenza manodopera 73,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.019.003

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,92512

Prezzo a m: € 11,29028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02678 (2 %)

Manodopera € 6,42600

Incidenza manodopera 56,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.020.004

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,82515

Prezzo a cad: € 76,94381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18248 (2 %)

Manodopera € 42,84000

Incidenza manodopera 55,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.020.005

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,71688

Prezzo a cad: € 109,69685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26015 (2 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 58,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.020.006

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,48748

Prezzo a cad: € 104,34666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24746 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 57,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.020.007

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,01088

Prezzo a cad: € 110,06876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13052 (1 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 58,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.021.001

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.213,80361

Prezzo a a corpo: € 1.535,46157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,64141 (2 %)

Manodopera € 453,30004

Incidenza manodopera 29,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.021.002

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.199,72112

Prezzo a a corpo: € 1.517,64721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,59916 (2 %)

Manodopera € 407,96998

Incidenza manodopera 26,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.021.003

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.528,66387

Prezzo a a corpo: € 1.933,75980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,58599 (2 %)

Manodopera € 453,29998

Incidenza manodopera 23,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.022.001

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 2.182,54387

Prezzo a a corpo: € 2.760,91800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,54763 (2 %)

Manodopera € 543,95993

Incidenza manodopera 19,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.022.002

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.655,25849

Prezzo a a corpo: € 2.093,90199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,96578 (2 %)

Manodopera € 498,63009

Incidenza manodopera 23,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.025.001

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lampada SAP da 250W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 271,42050

Prezzo a cad: € 343,34693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81426 (2 %)

Manodopera € 33,99749

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.025.002

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,21100

Prezzo a cad: € 300,07192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71163 (2 %)

Manodopera € 33,99749

Incidenza manodopera 11,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.026.001

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - h indicativa = 4000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,14988

Prezzo a cad: € 322,76460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76545 (2 %)

Manodopera € 104,25900

Incidenza manodopera 32,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.026.002

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - h. indicativa = 8000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 391,64988

Prezzo a cad: € 495,43710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17495 (2 %)

Manodopera € 104,25899

Incidenza manodopera 21,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.026.100

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,01000

Prezzo a cad: € 46,81765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05551 (1 %)

Manodopera € 22,85473

Incidenza manodopera 48,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.001

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,85800

Prezzo a m: € 1,08537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00257 (2 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 51,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.002

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,55793

Prezzo a m: € 1,97078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00467 (2 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 45,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.003

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,37229

Prezzo a m: € 5,53095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01312 (2 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 26,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.004

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74743

Prezzo a m: € 0,94550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (1,5 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 58,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.006

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,36231

Prezzo a m: € 1,72332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00307 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 52,2 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.008

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,46681

Prezzo a m: € 3,12051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00555 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 39,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.009

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,36151

Prezzo a m: € 4,25231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00756 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.011

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,76319

Prezzo a m: € 7,29043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01297 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 24,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.012

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,55892

Prezzo a m: € 9,56203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01701 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 20,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.013

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,87038

Prezzo a m: € 12,48603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02221 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.014

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,56500

Prezzo a m: € 15,89473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02827 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 14,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.015

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,62636

Prezzo a m: € 19,76735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03516 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 12,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.016

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,31991

Prezzo a m: € 24,43968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04347 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 10,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.017

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,16371

Prezzo a m: € 29,30210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05212 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.030.018

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,59091

Prezzo a m: € 37,43250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06658 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.001

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,66192

Prezzo a m: € 0,83733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00149 (1,5 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 66,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.002

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,89418

Prezzo a m: € 1,13114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00201 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 64,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.003

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,16634

Prezzo a m: € 1,47542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00262 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 60,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.004

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,46370

Prezzo a m: € 1,85158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 57,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.005

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,17791

Prezzo a m: € 2,75506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00490 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 45,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.006

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,88414

Prezzo a m: € 3,64844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00649 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 39,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.007

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,81549

Prezzo a m: € 4,82659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00858 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 33,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.008

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,85599

Prezzo a m: € 6,14282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01093 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 29,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.009

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,39371

Prezzo a m: € 8,08805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01439 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 24,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.010

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,33569

Prezzo a m: € 10,54464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01876 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 20,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.011

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,56006

Prezzo a m: € 13,35848

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02376 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 17,32 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.012

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,38215

Prezzo a m: € 16,92841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03011 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.013

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,25794

Prezzo a m: € 20,56629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03658 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 12,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.014

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,34394

Prezzo a m: € 24,47008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04352 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.031.015

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,60539

Prezzo a m: € 31,12581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05536 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,63 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.001

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,94016

Prezzo a cad: € 29,01930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05162 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 47,58 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.002

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,81042

Prezzo a cad: € 54,15518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09632 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 44,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.004

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,97250

Prezzo a cad: € 34,12021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06069 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 40,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.005

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,13763

Prezzo a cad: € 38,12410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06781 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 36,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.006

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,21666

Prezzo a cad: € 15,45407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02749 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 53,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.007

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,28780

Prezzo a cad: € 14,27907

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02540 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 57,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.008

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,35135

Prezzo a cad: € 13,09446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02329 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 63,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.009

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,37856

Prezzo a cad: € 28,30887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05035 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 48,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.010

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,14482

Prezzo a cad: € 44,45819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07908 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 31,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.020

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,12617

Prezzo a cad: € 54,55460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09703 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.021

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,31789

Prezzo a cad: € 28,23213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05022 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 48,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.022

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,46324

Prezzo a cad: € 105,58100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18779 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 22,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.023

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,27281

Prezzo a cad: € 52,21010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09286 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 46,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.024

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,97300

Prezzo a cad: € 26,53084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04719 (1,5 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 46,75 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.030

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,85975

Prezzo a cad: € 79,51758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14143 (1,5 %)

Manodopera € 13,64220

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.031

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,90451

Prezzo a cad: € 36,56420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06504 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 37,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.032

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,31451

Prezzo a cad: € 38,34785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06821 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 36,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.033

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,85392

Prezzo a cad: € 75,71521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13467 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 31,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.034

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 103,65020

Prezzo a cad: € 131,11750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23321 (1,5 %)

Manodopera € 34,39489

Incidenza manodopera 26,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.035

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,35203

Prezzo a cad: € 35,86531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06379 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.036

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,77495

Prezzo a cad: € 23,75031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04224 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 34,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.037

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,72217

Prezzo a cad: € 80,60854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14337 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 17,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.032.038

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,71093

Prezzo a cad: € 117,27932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20860 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 11,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.001

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,14157

Prezzo a cad: € 26,74408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04757 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 34,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.002

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,10581

Prezzo a cad: € 35,55384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06324 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 40,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.003

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,96269

Prezzo a cad: € 27,78280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04942 (1,5 %)

Manodopera € 9,83892

Incidenza manodopera 35,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.004

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,89450

Prezzo a cad: € 26,43154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04701 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.005

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,84506

Prezzo a cad: € 35,22400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06265 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 41,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.006

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,73134

Prezzo a cad: € 31,28515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05565 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 46,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.007

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,09439

Prezzo a cad: € 45,65940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08121 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 31,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.008

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,80009

Prezzo a cad: € 33,90211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06030 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 40,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.009

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,32758

Prezzo a cad: € 52,27938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09299 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 17,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.010

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,29182

Prezzo a cad: € 61,08915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10866 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 23,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.012

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,93697

Prezzo a cad: € 8,77527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01561 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 50,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.013

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,00497

Prezzo a cad: € 11,39129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02026 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 39,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.014

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,01397

Prezzo a cad: € 8,87267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01578 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 50,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.015

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,01253

Prezzo a cad: € 31,64085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05628 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 45,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.016

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,92629

Prezzo a cad: € 40,38675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07183 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 36,03 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.017

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,84937

Prezzo a cad: € 36,49445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06491 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 39,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.018

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,77562

Prezzo a cad: € 50,31616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08950 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 28,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.019

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,89450

Prezzo a cad: € 26,43154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04701 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.020

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,39778

Prezzo a cad: € 76,40319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13590 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.021

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,90678

Prezzo a cad: € 26,44708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04704 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.022

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 188,13184

Prezzo a cad: € 237,98678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42330 (1,5 %)

Manodopera € 41,33999

Incidenza manodopera 17,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.023

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,74554

Prezzo a cad: € 298,21811

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53043 (1,5 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 18,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.024

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,71813

Prezzo a cad: € 11,02843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01962 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 37,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.025

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,32600

Prezzo a cad: € 39,62739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07048 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 10,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.026

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,14300

Prezzo a cad: € 86,20090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15332 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.027

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,09605

Prezzo a cad: € 8,97650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01597 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 46,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.028

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,86849

Prezzo a cad: € 79,52864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14145 (1,5 %)

Manodopera € 10,55500

Incidenza manodopera 13,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.029

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,72695

Prezzo a cad: € 135,00959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24014 (1,5 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 10,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.030

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,77229

Prezzo a cad: € 88,26195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15699 (1,5 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 16,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.031

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,15501

Prezzo a cad: € 139,34609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24785 (1,5 %)

Manodopera € 21,11000

Incidenza manodopera 15,15 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.032

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09970 (1,5 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.033

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09970 (1,5 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.034

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,68505

Prezzo a cad: € 61,58659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10954 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 10,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.035

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,40585

Prezzo a cad: € 96,65340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17191 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.036

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,78750

Prezzo a cad: € 65,51119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11652 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.037

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,55368

Prezzo a cad: € 100,63541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17900 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.038

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 138,45120

Prezzo a cad: € 175,14077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31152 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 3,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.080

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 424,59824

Prezzo a cad: € 537,11677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95535 (1,5 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.081

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,08206

Prezzo a cad: € 180,99881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32193 (1,5 %)

Manodopera € 16,88800

Incidenza manodopera 9,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.082

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 621,28395

Prezzo a cad: € 785,92420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,39789 (1,5 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 5,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.083

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,36512

Prezzo a cad: € 249,66688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44407 (1,5 %)

Manodopera € 16,88799

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.033.084

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29535

Prezzo a cad: € 162,29362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28866 (1,5 %)

Manodopera € 12,66599

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.001

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,73034

Prezzo a m: € 18,63388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03314 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 48,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.002

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,95221

Prezzo a m: € 20,17954

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03589 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 51,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.003

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,35083

Prezzo a m: € 24,47880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04354 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 49,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.004

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,05357

Prezzo a m: € 27,89776

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04962 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 48,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.005

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,16875

Prezzo a m: € 33,10347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05888 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 44,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.006

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,17445

Prezzo a m: € 40,70067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07239 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 39,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.034.007

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,97413

Prezzo a m: € 46,77227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08319 (1,5 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 37,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.035.001

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,73491

Prezzo a m: € 19,90465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03540 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 51,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.035.002

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,18093

Prezzo a m: € 24,26388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04316 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 49,75 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.035.003

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,64070

Prezzo a m: € 27,37548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04869 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 48,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.035.004

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,15831

Prezzo a m: € 31,82526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05661 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 46,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.001

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,15776

Prezzo a m: € 28,02957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04985 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 36,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.002

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,61956

Prezzo a m: € 31,14374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05539 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 38,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.003

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,82127

Prezzo a m: € 35,19391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06260 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 38,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.004

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,17916

Prezzo a m: € 43,23664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07690 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.005

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,36393

Prezzo a m: € 48,53038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08632 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 33,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.006

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,08467

Prezzo a m: € 58,29710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10369 (1,5 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 29,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.036.007

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 60,19641

Prezzo a m: € 76,14846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13544 (1,5 %)

Manodopera € 18,68568

Incidenza manodopera 24,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.001

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50344

Prezzo a m: € 5,69685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01013 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 21,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.002

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza 100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30323

Prezzo a m: € 6,70859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01193 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 18,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.003

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza 150mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,78879

Prezzo a m: € 8,58782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01527 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.004

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza 200mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,08080

Prezzo a m: € 10,22222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01818 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 12,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.005

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza 300mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,02282

Prezzo a m: € 12,67887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02255 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.006

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza 400mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,59455

Prezzo a m: € 13,40211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02384 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.007

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza 500mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,45084

Prezzo a m: € 14,48531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02576 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 8,56 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.037.008

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Larghezza 600mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,37880

Prezzo a m: € 16,92418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03010 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 7,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.038.001

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - H=50 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,83526

Prezzo a m: € 9,91160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01763 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 12,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.038.002

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - H=100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,89182

Prezzo a m: € 13,77815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02451 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.040.004

| Voce: | 040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,01325

Prezzo a m: € 1,28176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00228 (1,5 %)

Manodopera € 0,64260

Incidenza manodopera 50,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.041.005

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,27562

Prezzo a cad: € 48,41866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08612 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 28,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.041.006

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,01374

Prezzo a cad: € 12,66738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02253 (1,5 %)

Manodopera € 7,05074

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.042.010

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,87000

Prezzo a cad: € 122,54055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21796 (1,5 %)

Manodopera € 20,67001

Incidenza manodopera 16,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.042.080

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,04475

Prezzo a cad: € 186,01161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33085 (1,5 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 11,11 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.042.100

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,12000

Prezzo a cad: € 119,06180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14118 (1 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 17,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.042.101

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,04600

Prezzo a cad: € 161,97819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19207 (1 %)

Manodopera € 33,79600

Incidenza manodopera 20,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.002

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,57050

Prezzo a m: € 9,57668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01703 (1,5 %)

Manodopera € 7,28280

Incidenza manodopera 76,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.003

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,44580

Prezzo a m: € 11,94894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02125 (1,5 %)

Manodopera € 8,99640

Incidenza manodopera 75,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.004

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,11164

Prezzo a m: € 2,67123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00475 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 40,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.005

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,71094

Prezzo a m: € 3,42934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00610 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.007

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,27974

Prezzo a m: € 1,61887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00288 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 55,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.008

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,68735

Prezzo a m: € 2,13450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00380 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 50,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.009

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66516

Prezzo a m: € 3,37143

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00600 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.010

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,49398

Prezzo a m: € 4,41988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00786 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.012

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56765

Prezzo a m: € 1,98308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00353 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 54,01 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.013

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,04246

Prezzo a m: € 2,58371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 48,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.014

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,31149

Prezzo a m: € 4,18903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00745 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.015

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,27749

Prezzo a m: € 5,41102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00962 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 30,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.017

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,86816

Prezzo a m: € 2,36322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00420 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 52,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.018

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,46141

Prezzo a m: € 3,11368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00554 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 46,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.019

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,97199

Prezzo a m: € 5,02457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00894 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.050.020

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,08814

Prezzo a m: € 6,43650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01145 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 27,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.005

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,94485

Prezzo a m: € 3,72524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00663 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 33,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.006

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,93606

Prezzo a m: € 4,97912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00886 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.007

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,17867

Prezzo a m: € 6,55102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01165 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 24,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.008

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,59895

Prezzo a m: € 8,34767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01485 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 21,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.009

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,51048

Prezzo a m: € 10,76576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01915 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 18,3 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.010

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,96155

Prezzo a m: € 13,86636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02466 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 15,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.011

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,71215

Prezzo a m: € 17,34587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03085 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 13,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.012

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,17691

Prezzo a m: € 21,72879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03865 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 11,44 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.013

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,71860

Prezzo a m: € 26,20903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04662 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 10,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.014

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,66087

Prezzo a m: € 31,19600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05549 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.017

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92677

Prezzo a m: € 2,43737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00434 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 29,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.018

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,56158

Prezzo a m: € 3,24040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.019

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,93804

Prezzo a m: € 3,71662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00661 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 28,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.020

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,61990

Prezzo a m: € 4,57917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00814 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.021

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30032

Prezzo a m: € 6,70490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01193 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 21,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.022

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,16466

Prezzo a m: € 9,06330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01612 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.030

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,47548

Prezzo a m: € 3,13148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00557 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 28,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.031

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,19620

Prezzo a m: € 4,04319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00719 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 26,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.032

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,85854

Prezzo a m: € 4,88105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00868 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 25,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.033

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,70247

Prezzo a m: € 5,94862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01058 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 24,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.034

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,81195

Prezzo a m: € 8,61711

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01533 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 18,89 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.035

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,29117

Prezzo a m: € 11,75333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 15,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.045

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,93660

Prezzo a m: € 3,71480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00661 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 28,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.046

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,53808

Prezzo a m: € 4,47567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00796 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.047

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,65086

Prezzo a m: € 5,88334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01046 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 24,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.048

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72040

Prezzo a m: € 7,23631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01287 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 22,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.049

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - 4 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,45803

Prezzo a m: € 10,69941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01903 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 16,82 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.050

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - 4 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,61584

Prezzo a m: € 14,69403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02614 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 13,41 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.051

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 4 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,90412

Prezzo a m: € 21,38371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03803 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 10,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.060

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,62406

Prezzo a m: € 4,58444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00815 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.061

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,51935

Prezzo a m: € 5,71697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01017 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 25,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.062

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,61960

Prezzo a m: € 7,10879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01264 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 22,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.063

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,91382

Prezzo a m: € 8,74598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01556 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 20,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.064

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - 5 G 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,34796

Prezzo a m: € 13,09017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02328 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 15,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.065

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - 5 G 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,12128

Prezzo a m: € 17,86342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03177 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 11,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.051.066

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,52200

Prezzo a m: € 25,96033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04617 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.001

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,61264

Prezzo a cad: € 7,09999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01263 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 62,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.002

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,12886

Prezzo a cad: € 27,99301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04979 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 32,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.003

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,71137

Prezzo a cad: € 50,23488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08935 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 18,1 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.030

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,89812

Prezzo a cad: € 70,71112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12577 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 19,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.031

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,64681

Prezzo a cad: € 66,59822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11846 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 20,73 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.032

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,19106

Prezzo a cad: € 44,51669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07918 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 31,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.033

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,80532

Prezzo a cad: € 71,85873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08521 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 19,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.034

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,55401

Prezzo a cad: € 67,74583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08033 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 20,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.060.035

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,26306

Prezzo a cad: € 44,60777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05289 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 30,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.061.050

| Voce: | 061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,89695

Prezzo a cad: € 156,72964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27877 (1,5 %)

Manodopera € 4,64420

Incidenza manodopera 2,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.106.001

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02004

Prezzo a m: € 5,08534

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00603 (1 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 65,03 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.106.002

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,18048

Prezzo a m: € 5,28830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00627 (1 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 62,54 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.106.003

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,07778

Prezzo a m: € 6,42339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00762 (1 %)

Manodopera € 3,92730

Incidenza manodopera 61,14 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.107.001

| Voce: | 107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,34506

Prezzo a m: € 2,96650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00352 (1 %)

Manodopera € 1,41372

Incidenza manodopera 47,66 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.107.002

| Voce: | 107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02414

Prezzo a m: € 5,09054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00604 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 42,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.004

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,74871

Prezzo a m: € 2,21212

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00262 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 48,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.005

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,04718

Prezzo a m: € 3,85469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00457 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 37,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.006

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,04718

Prezzo a m: € 3,85469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00457 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 37,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.007

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,94699

Prezzo a m: € 4,99294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00592 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.008

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,83322

Prezzo a m: € 2,31902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00275 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 77,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.009

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,43440

Prezzo a m: € 8,13952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00965 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 24,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.010

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,34994

Prezzo a m: € 10,56267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01252 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 20,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.011

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,36896

Prezzo a m: € 13,11673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01555 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 17,64 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.012

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,81134

Prezzo a m: € 16,20635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01922 (1 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 15,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.013

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,52051

Prezzo a m: € 19,63345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02328 (1 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,53 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.014

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,44674

Prezzo a m: € 23,33512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02767 (1 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 12,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.015

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,56637

Prezzo a m: € 29,81146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03535 (1 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 10,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.018

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,19868

Prezzo a m: € 1,51633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00180 (1 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 48,03 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.019

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,55820

Prezzo a m: € 1,97112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00234 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 45,64 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.020

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,03028

Prezzo a m: € 2,56830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00305 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.021

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58031

Prezzo a m: € 3,26409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00387 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 38,06 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.022

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,54346

Prezzo a m: € 4,48247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00532 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,49 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.027

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - 3 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,49873

Prezzo a m: € 1,89589

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00225 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 47,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.028

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - 3 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,94158

Prezzo a m: € 2,45609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00291 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 43,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.029

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,56150

Prezzo a m: € 3,24029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00384 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 38,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.030

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,30120

Prezzo a m: € 4,17602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.031

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,57061

Prezzo a m: € 5,78182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00686 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 28,16 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.032

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,28622

Prezzo a m: € 7,95207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00943 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 22,63 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.040

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,82834

Prezzo a m: € 2,31286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00274 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 46,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.041

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,35486

Prezzo a m: € 2,97889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00353 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 41,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.042

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,16546

Prezzo a m: € 4,00430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00475 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.043

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02830

Prezzo a m: € 5,09580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00604 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.044

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,67134

Prezzo a m: € 7,17425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00851 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 25,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.045

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,89197

Prezzo a m: € 9,98334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01184 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 19,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.046

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,25130

Prezzo a m: € 14,23289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01688 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 15,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.052

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,18249

Prezzo a m: € 2,76085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00327 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.053

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,85869

Prezzo a m: € 3,61624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00429 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 40,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.054

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,72994

Prezzo a m: € 4,71837

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00559 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 34,5 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.055

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,80480

Prezzo a m: € 6,07807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00721 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 29,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.056

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,79258

Prezzo a m: € 8,59261

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01019 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 22,93 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.057

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,61094

Prezzo a m: € 12,15784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01442 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 17,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.110.058

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,02430

Prezzo a m: € 17,74074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02104 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 13,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.005

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,44726

Prezzo a m: € 3,09578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00367 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 40,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.006

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,14530

Prezzo a m: € 3,97880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00472 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.007

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,09786

Prezzo a m: € 5,18379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00615 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.008

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,16163

Prezzo a m: € 6,52946

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00774 (1 %)

Manodopera € 1,83624

Incidenza manodopera 28,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.009

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,57955

Prezzo a m: € 8,32313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00987 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 23,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.010

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,53238

Prezzo a m: € 10,79347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01280 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 19,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.011

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,58030

Prezzo a m: € 13,38408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01587 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.012

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,12920

Prezzo a m: € 16,60844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01969 (1 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.013

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,07021

Prezzo a m: € 20,32881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02411 (1 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.014

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,00718

Prezzo a m: € 24,04409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02851 (1 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.015

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,22258

Prezzo a m: € 30,64156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03633 (1 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.018

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,38650

Prezzo a m: € 1,75393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00208 (1 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 41,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.019

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,78063

Prezzo a m: € 2,25250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00267 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 39,94 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.020

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,27052

Prezzo a m: € 2,87221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00341 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 37,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.021

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,84945

Prezzo a m: € 3,60455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00427 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 34,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.022

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,22822

Prezzo a m: € 5,34870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00634 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 27,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.027

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - 3 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,71780

Prezzo a m: € 2,17302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00258 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 41,4 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.028

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - 3 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,19492

Prezzo a m: € 2,77657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 38,57 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.029

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,80625

Prezzo a m: € 3,54991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00421 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.030

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,58848

Prezzo a m: € 4,53943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00538 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,09 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.031

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,29435

Prezzo a m: € 6,69736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00794 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 24,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.032

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,11715

Prezzo a m: € 9,00320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01068 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 19,98 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.036

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - 4 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,05918

Prezzo a m: € 2,60486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00309 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 41,12 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.037

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - 4 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,61156

Prezzo a m: € 3,30362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00392 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 37,61 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.038

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,40670

Prezzo a m: € 4,30948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00511 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 33,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.039

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,31189

Prezzo a m: € 5,45454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00647 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 29,85 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.040

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,58493

Prezzo a m: € 8,32993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00988 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 21,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.041

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,86973

Prezzo a m: € 11,22021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01330 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 17,56 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.042

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,37320

Prezzo a m: € 15,65210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01856 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 13,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.047

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 5 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,40694

Prezzo a m: € 3,04477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00361 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 40,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.048

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - 5 G 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,09456

Prezzo a m: € 3,91462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00464 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 37,21 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.049

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,94699

Prezzo a m: € 4,99294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00592 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.050

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,00371

Prezzo a m: € 6,32970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00751 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 28,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.051

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,71120

Prezzo a m: € 9,75467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01157 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 20,2 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.052

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,46069

Prezzo a m: € 13,23277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01569 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 16,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.053

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,68454

Prezzo a m: € 18,57595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02203 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 12,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.111.059

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - 10 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,08912

Prezzo a m: € 5,17274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.001

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,79783

Prezzo a m: € 1,00926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00120 (1 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.002

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,91644

Prezzo a m: € 1,15930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00137 (1 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 48,04 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.003

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,38415

Prezzo a m: € 1,75095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00208 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 51,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.004

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,61734

Prezzo a m: € 2,04593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00243 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 43,97 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.005

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,48489

Prezzo a m: € 3,14338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00373 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 39,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.006

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,08885

Prezzo a m: € 3,90739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00463 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 37,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.007

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,90768

Prezzo a m: € 4,94322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00586 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 29,47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.008

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,06722

Prezzo a m: € 6,41003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00760 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 28,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.009

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,93034

Prezzo a m: € 8,76688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01040 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 22,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.010

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,75482

Prezzo a m: € 11,07484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01313 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 19,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.011

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,67438

Prezzo a m: € 13,50310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01601 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 17,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.012

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,78950

Prezzo a m: € 16,17872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01918 (1 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 15,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.013

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,12296

Prezzo a m: € 20,39554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02418 (1 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.014

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,42013

Prezzo a m: € 24,56646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02913 (1 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.130.015

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,27768

Prezzo a m: € 30,71127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03642 (1 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.001

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,67662

Prezzo a m: € 0,85592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00101 (1 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 65,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.002

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,94836

Prezzo a m: € 1,19968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00142 (1 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 60,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.003

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,19994

Prezzo a m: € 1,51792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00180 (1 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 59,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.004

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50990

Prezzo a m: € 1,91002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00226 (1 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.005

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,16535

Prezzo a m: € 2,73917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00325 (1 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 45,36 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.006

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,84626

Prezzo a m: € 3,60051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00427 (1 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 40,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.007

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,74640

Prezzo a m: € 4,73920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00562 (1 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 34,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.008

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,78632

Prezzo a m: € 6,05469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00718 (1 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 29,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.009

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,23381

Prezzo a m: € 7,88577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00935 (1 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 24,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.010

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,11138

Prezzo a m: € 10,26089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01217 (1 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 20,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.011

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,11394

Prezzo a m: € 12,79413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01517 (1 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 18,08 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.012

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,47568

Prezzo a m: € 15,78174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01871 (1 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 15,74 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.013

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,18418

Prezzo a m: € 19,20798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02278 (1 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,83 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.014

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,09360

Prezzo a m: € 22,88840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02714 (1 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 12,35 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.131.015

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,05498

Prezzo a m: € 29,16454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03458 (1 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 10,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.001

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,84736

Prezzo a cad: € 30,16691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03577 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 45,77 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.002

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,62482

Prezzo a cad: € 56,45040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06694 (1 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 42,69 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.004

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,61624

Prezzo a cad: € 34,93454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04142 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 39,52 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.005

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG19 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,78137

Prezzo a cad: € 38,93843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04617 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 35,46 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.006

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,02488

Prezzo a cad: € 13,94647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01654 (1 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 59,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.007

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,67180

Prezzo a cad: € 14,76483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01751 (1 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 56 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.008

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,73535

Prezzo a cad: € 13,58022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01610 (1 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 60,88 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.009

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,28576

Prezzo a cad: € 29,45648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03493 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 46,87 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.010

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,05202

Prezzo a cad: € 45,60580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05408 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 30,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.020

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,03337

Prezzo a cad: € 55,70221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06605 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 24,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.021

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,22509

Prezzo a cad: € 29,37974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03484 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 47 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.022

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,27764

Prezzo a cad: € 107,87622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12792 (1 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 22,34 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.023

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,08721

Prezzo a cad: € 54,50532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06463 (1 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 44,22 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.024

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,88020

Prezzo a cad: € 27,67845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03282 (1 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 44,81 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.030

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,37923

Prezzo a cad: € 80,17473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09507 (1 %)

Manodopera € 13,64220

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.031

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,44477

Prezzo a cad: € 37,24763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04417 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 37,07 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.032

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,85477

Prezzo a cad: € 39,03128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04628 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 35,38 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.033

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,93617

Prezzo a cad: € 77,08426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09140 (1 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 31,27 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.034

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,92292

Prezzo a cad: € 135,25749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16038 (1 %)

Manodopera € 34,39488

Incidenza manodopera 25,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.035

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,89228

Prezzo a cad: € 36,54874

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04334 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 37,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.036

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,31521

Prezzo a cad: € 24,43374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02897 (1 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 33,84 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.037

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,26242

Prezzo a cad: € 81,29197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09639 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 16,99 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.132.038

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,25118

Prezzo a cad: € 117,96275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13988 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 11,71 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.001

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,19354

Prezzo a cad: € 28,07483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03329 (1 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 32,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.002

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,15778

Prezzo a cad: € 36,88459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04374 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 39,45 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.003

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,01466

Prezzo a cad: € 29,11354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03452 (1 %)

Manodopera € 9,83892

Incidenza manodopera 33,79 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.004

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,94647

Prezzo a cad: € 27,76228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03292 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 52,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.005

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,91442

Prezzo a cad: € 36,57674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04337 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 39,78 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.006

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,48463

Prezzo a cad: € 33,50306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03973 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 43,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.007

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,87666

Prezzo a cad: € 47,91397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05681 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 30,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.008

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,85206

Prezzo a cad: € 35,23286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04178 (1 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 39,19 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.009

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,37955

Prezzo a cad: € 53,61013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06357 (1 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 16,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.010

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,34379

Prezzo a cad: € 62,41989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07402 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 23,31 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.011

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,36175

Prezzo a cad: € 42,20261

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05004 (1 %)

Manodopera € 0,00000

Incidenza manodopera 0 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.012

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,96480

Prezzo a cad: € 8,81047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01045 (1 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 50,51 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.013

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,03280

Prezzo a cad: € 11,42649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01355 (1 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 38,95 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.014

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,04180

Prezzo a cad: € 8,90788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01056 (1 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 49,96 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.015

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,06450

Prezzo a cad: € 32,97159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03910 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 44,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.016

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,99565

Prezzo a cad: € 41,73949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04949 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 34,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.017

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,60266

Prezzo a cad: € 38,71236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04590 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 37,59 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.018

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,55789

Prezzo a cad: € 52,57073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06234 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 27,68 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.019

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,94647

Prezzo a cad: € 27,76228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03292 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 52,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.020

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,44976

Prezzo a cad: € 77,73394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09217 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 18,72 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.021

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,95876

Prezzo a cad: € 27,77783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03294 (1 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 52,39 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.022

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,66456

Prezzo a cad: € 239,92567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28450 (1 %)

Manodopera € 41,34001

Incidenza manodopera 17,23 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.023

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,33392

Prezzo a cad: € 300,22741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35600 (1 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 17,9 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.024

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,71813

Prezzo a cad: € 11,02843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01308 (1 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 37,48 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.025

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,32600

Prezzo a cad: € 39,62739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04699 (1 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 10,43 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.026

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,14300

Prezzo a cad: € 86,20090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10221 (1 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.027

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,09605

Prezzo a cad: € 8,97650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01064 (1 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 46,05 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.028

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,03547

Prezzo a cad: € 79,73987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09455 (1 %)

Manodopera € 10,55500

Incidenza manodopera 13,24 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.029

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,94959

Prezzo a cad: € 135,29123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16042 (1 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 10,92 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.030

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,93927

Prezzo a cad: € 88,47318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10491 (1 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 16,7 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.031

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,32199

Prezzo a cad: € 139,55732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16548 (1 %)

Manodopera € 21,11000

Incidenza manodopera 15,13 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.032

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06647 (1 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.033

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06647 (1 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.034

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,68505

Prezzo a cad: € 61,58659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07303 (1 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 10,28 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.035

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,40585

Prezzo a cad: € 96,65340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11461 (1 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,55 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.036

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,78750

Prezzo a cad: € 65,51119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07768 (1 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.037

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,55368

Prezzo a cad: € 100,63541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11933 (1 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,29 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.038

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 138,45120

Prezzo a cad: € 175,14077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20768 (1 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 3,62 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.080

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 424,59824

Prezzo a cad: € 537,11677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63690 (1 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.081

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,08206

Prezzo a cad: € 180,99881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21462 (1 %)

Manodopera € 16,88800

Incidenza manodopera 9,33 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.082

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 621,28395

Prezzo a cad: € 785,92420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93193 (1 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 5,37 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.083

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,36512

Prezzo a cad: € 249,66688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29605 (1 %)

Manodopera € 16,88799

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS18_06.I05.133.084

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29535

Prezzo a cad: € 162,29362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19244 (1 %)

Manodopera € 12,66599

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS18_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.E09

| Capitolo: | LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.E09.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici inferiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,47602

Prezzo a m²: € 0,60216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00143 (2 %)

Manodopera € 0,43184

Incidenza manodopera 71,72 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.001.002

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per superfici superiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,22431

Prezzo a m²: € 0,28376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00067 (2 %)

Manodopera € 0,14345

Incidenza manodopera 50,55 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi con mezzi manuali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 31,50750

Prezzo a m³: € 39,85699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09452 (2 %)

Manodopera € 20,45500

Incidenza manodopera 51,32 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.004.001

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,98500

Prezzo a m³: € 26,54603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06296 (2 %)

Manodopera € 17,75250

Incidenza manodopera 66,87 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.004.002

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - meccanico e manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,83666

Prezzo a m³: € 23,82838

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05651 (2 %)

Manodopera € 10,81250

Incidenza manodopera 45,38 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.005.001

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,07788

Prezzo a m²: € 0,09852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00023 (2 %)

Manodopera € 0,02889

Incidenza manodopera 29,32 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.005.002

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06340

Prezzo a m²: € 0,08020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,03340

Incidenza manodopera 41,65 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,01780

Prezzo a m²: € 1,28752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00305 (2 %)

Manodopera € 0,23878

Incidenza manodopera 18,55 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,07538

Prezzo a m²: € 2,62536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00623 (2 %)

Manodopera € 1,27903

Incidenza manodopera 48,72 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici fino a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00726

Prezzo a m²: € 8,86418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02102 (2 %)

Manodopera € 1,92610

Incidenza manodopera 21,73 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di prato fiorito. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,82664

Prezzo a m²: € 2,31070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00548 (2 %)

Manodopera € 1,61480

Incidenza manodopera 69,88 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.013.001

| Voce: | 013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,56989

Prezzo a m²: € 0,72091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00171 (2 %)

Manodopera € 0,30309

Incidenza manodopera 42,04 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.015.001

| Voce: | 015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici fino a 2.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,08803

Prezzo a m²: € 0,11135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00026 (2 %)

Manodopera € 0,06137

Incidenza manodopera 55,11 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.020.001

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 31,89661

Prezzo a m³: € 40,34922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09569 (2 %)

Manodopera € 31,89662

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.020.002

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,84500

Prezzo a m³: € 60,52393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14354 (2 %)

Manodopera € 47,84500

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.020.003

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,59318

Prezzo a m³: € 7,07537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01678 (2 %)

Manodopera € 4,42710

Incidenza manodopera 62,57 %

Codice regionale: TOS18_09.E09.020.004

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,91506

Prezzo a m³: € 7,48256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01775 (2 %)

Manodopera € 4,58240

Incidenza manodopera 61,24 %

Codice regionale: TOS18_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V01

| Capitolo: | MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V01.001.001

| Voce: | 001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,82379

Prezzo a m²: € 1,04209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00247 (2 %)

Manodopera € 0,73754

Incidenza manodopera 70,78 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.002.001

| Voce: | 002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezze diverse |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,25375

Prezzo a m²: € 4,11599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00976 (2 %)

Manodopera € 2,93050

Incidenza manodopera 71,2 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.005.001

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,59043

Prezzo a m²: € 0,74690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00177 (2 %)

Manodopera € 0,47905

Incidenza manodopera 64,14 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.005.002

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,63205

Prezzo a m²: € 0,79955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00190 (2 %)

Manodopera € 0,51712

Incidenza manodopera 64,68 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.005.003

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,80742

Prezzo a m²: € 1,02139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00242 (2 %)

Manodopera € 0,63627

Incidenza manodopera 62,29 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.008.001

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,79799

Prezzo a m²: € 1,00945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00239 (2 %)

Manodopera € 0,67843

Incidenza manodopera 67,21 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.008.002

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,94735

Prezzo a m²: € 1,19839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00284 (2 %)

Manodopera € 0,81486

Incidenza manodopera 68 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.010.001

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piccole superfici fino a 300 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,08407

Prezzo a m²: € 0,10635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,07403

Incidenza manodopera 69,61 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.010.002

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici fra 300 e 1500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06563

Prezzo a m²: € 0,08302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00020 (2 %)

Manodopera € 0,05661

Incidenza manodopera 68,19 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.010.003

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,03360

Prezzo a m²: € 0,04251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00010 (2 %)

Manodopera € 0,02961

Incidenza manodopera 69,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.010.004

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per superfici superiori a 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,01942

Prezzo a m²: € 0,02456

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00006 (2 %)

Manodopera € 0,01621

Incidenza manodopera 66,01 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.015.001

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,15554

Prezzo a m²: € 0,19675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00047 (2 %)

Manodopera € 0,13058

Incidenza manodopera 66,37 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.015.002

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza la raccolta dei materiali di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,08350

Prezzo a m²: € 0,10563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,07147

Incidenza manodopera 67,67 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.020.001

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza raccolta dei residui |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,04296

Prezzo a m²: € 0,05434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00013 (2 %)

Manodopera € 0,02441

Incidenza manodopera 44,93 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.020.002

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,18487

Prezzo a m²: € 0,23386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00055 (2 %)

Manodopera € 0,14174

Incidenza manodopera 60,61 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.020.003

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,27330

Prezzo a m²: € 0,34572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00082 (2 %)

Manodopera € 0,19455

Incidenza manodopera 56,27 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.022.001

| Voce: | 022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,83129

Prezzo a m²: € 1,05158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00249 (2 %)

Manodopera € 0,74810

Incidenza manodopera 71,14 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.024.001

| Voce: | 024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,29467

Prezzo a m²: € 2,90276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00688 (2 %)

Manodopera € 1,66176

Incidenza manodopera 57,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.026.001

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,17979

Prezzo a m²: € 0,22744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00054 (2 %)

Manodopera € 0,15576

Incidenza manodopera 68,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.026.002

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,08990

Prezzo a m²: € 0,11372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00027 (2 %)

Manodopera € 0,07788

Incidenza manodopera 68,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.028.001

| Voce: | 028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per un fronte fino a di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,23688

Prezzo a ml: € 0,29965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00071 (2 %)

Manodopera € 0,20455

Incidenza manodopera 68,26 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.030.001

| Voce: | 030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una prof. di cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,40080

Prezzo a m²: € 0,50701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00120 (2 %)

Manodopera € 0,40080

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_09.V01.032.001

| Voce: | 032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad una profondità minima di cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,06880

Prezzo a m²: € 1,35203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00321 (2 %)

Manodopera € 1,06880

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V02

| Capitolo: | MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V02.001.001

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,79424

Prezzo a cad: € 28,83471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10257 (3 %)

Manodopera € 11,49696

Incidenza manodopera 39,87 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.001.002

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,19204

Prezzo a cad: € 43,25293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15386 (3 %)

Manodopera € 17,24575

Incidenza manodopera 39,87 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.001

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,42279

Prezzo a cad: € 109,32483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38890 (3 %)

Manodopera € 31,97839

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.002

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 172,84547

Prezzo a cad: € 218,64952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77780 (3 %)

Manodopera € 63,95662

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.003

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 220,81461

Prezzo a cad: € 279,33048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99367 (3 %)

Manodopera € 76,74800

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.004

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,01826

Prezzo a cad: € 349,16310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24208 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.006

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 103,70730

Prezzo a cad: € 131,18974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46668 (3 %)

Manodopera € 38,37400

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.007

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 172,84547

Prezzo a cad: € 218,64952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77780 (3 %)

Manodopera € 63,95662

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.008

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 220,81461

Prezzo a cad: € 279,33048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99367 (3 %)

Manodopera € 76,74800

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.009

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,01826

Prezzo a cad: € 349,16310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24208 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.003.010

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 550,10522

Prezzo a cad: € 695,88310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,47547 (3 %)

Manodopera € 248,66401

Incidenza manodopera 35,73 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.001

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,63413

Prezzo a cad: € 163,98717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58335 (3 %)

Manodopera € 47,96749

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.002

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,41461

Prezzo a cad: € 262,37948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93337 (3 %)

Manodopera € 76,74799

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.003

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,01826

Prezzo a cad: € 349,16310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24208 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.004

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 441,62922

Prezzo a cad: € 558,66096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,98733 (3 %)

Manodopera € 153,49601

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.006

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 148,15367

Prezzo a cad: € 187,41439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66669 (3 %)

Manodopera € 54,82021

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.007

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,41461

Prezzo a cad: € 262,37948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93337 (3 %)

Manodopera € 76,74799

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.008

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,01826

Prezzo a cad: € 349,16310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24208 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.009

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 441,62922

Prezzo a cad: € 558,66096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,98733 (3 %)

Manodopera € 153,49601

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.005.010

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 687,63152

Prezzo a cad: € 869,85387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,09434 (3 %)

Manodopera € 310,83002

Incidenza manodopera 35,73 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.001

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,14018

Prezzo a cad: € 6,50232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02313 (3 %)

Manodopera € 4,89619

Incidenza manodopera 75,3 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.002

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,27849

Prezzo a cad: € 9,20730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03275 (3 %)

Manodopera € 6,82889

Incidenza manodopera 74,17 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.003

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70850

Prezzo a cad: € 17,34125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06169 (3 %)

Manodopera € 12,08280

Incidenza manodopera 69,68 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.004

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,84350

Prezzo a cad: € 9,92203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03530 (3 %)

Manodopera € 7,19700

Incidenza manodopera 72,54 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.005

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,44965

Prezzo a cad: € 18,27881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (3 %)

Manodopera € 13,08530

Incidenza manodopera 71,59 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.007.006

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,44273

Prezzo a cad: € 25,86005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09199 (3 %)

Manodopera € 17,73320

Incidenza manodopera 68,57 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.009.001

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,23048

Prezzo a cad: € 145,76655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51854 (3 %)

Manodopera € 42,63779

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.009.002

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,72512

Prezzo a cad: € 199,52228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70976 (3 %)

Manodopera € 54,82020

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.009.003

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,73161

Prezzo a cad: € 167,90549

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59729 (3 %)

Manodopera € 56,44225

Incidenza manodopera 33,62 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.009.004

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,22641

Prezzo a cad: € 227,98641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81102 (3 %)

Manodopera € 72,56867

Incidenza manodopera 31,83 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.011.001

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,42279

Prezzo a cad: € 109,32483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38890 (3 %)

Manodopera € 31,97839

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.011.002

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 138,00913

Prezzo a cad: € 174,58155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62104 (3 %)

Manodopera € 47,96750

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.011.003

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,13130

Prezzo a cad: € 146,90610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52259 (3 %)

Manodopera € 50,79800

Incidenza manodopera 34,58 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.011.004

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 161,46038

Prezzo a cad: € 204,24739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72657 (3 %)

Manodopera € 65,41597

Incidenza manodopera 32,03 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.013.001

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,42279

Prezzo a cad: € 109,32483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38890 (3 %)

Manodopera € 31,97839

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.013.002

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,23048

Prezzo a cad: € 145,76655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51854 (3 %)

Manodopera € 42,63779

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.015.001

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 148,15367

Prezzo a cad: € 187,41439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66669 (3 %)

Manodopera € 54,82021

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.015.002

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 172,84547

Prezzo a cad: € 218,64952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77780 (3 %)

Manodopera € 63,95662

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.017.001

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parco o giardino |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,87798

Prezzo a cad: € 52,97564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18845 (3 %)

Manodopera € 10,38000

Incidenza manodopera 19,59 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.017.002

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,76097

Prezzo a cad: € 65,47763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23292 (3 %)

Manodopera € 12,97500

Incidenza manodopera 19,82 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.017.003

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,36836

Prezzo a cad: € 99,13598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35266 (3 %)

Manodopera € 19,96132

Incidenza manodopera 20,14 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.001

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,93703

Prezzo a cad: € 30,28035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10772 (3 %)

Manodopera € 10,38000

Incidenza manodopera 34,28 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.002

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,79109

Prezzo a cad: € 76,90073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27356 (3 %)

Manodopera € 27,41010

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.003

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,58218

Prezzo a cad: € 153,80145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54712 (3 %)

Manodopera € 54,82020

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.004

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 170,21461

Prezzo a cad: € 215,32148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76597 (3 %)

Manodopera € 76,74800

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.005

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 212,76826

Prezzo a cad: € 269,15185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95746 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.007

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,92129

Prezzo a cad: € 37,85043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13465 (3 %)

Manodopera € 12,97500

Incidenza manodopera 34,28 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.008

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,92272

Prezzo a cad: € 89,71724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31915 (3 %)

Manodopera € 31,97839

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.020.009

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 141,84554

Prezzo a cad: € 179,43461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63830 (3 %)

Manodopera € 63,95661

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.001

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,63413

Prezzo a cad: € 163,98717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58335 (3 %)

Manodopera € 47,96749

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.002

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,41461

Prezzo a cad: € 262,37948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93337 (3 %)

Manodopera € 76,74799

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.003

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,01826

Prezzo a cad: € 349,16310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24208 (3 %)

Manodopera € 95,93501

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.004

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,02441

Prezzo a cad: € 465,55088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65611 (3 %)

Manodopera € 127,91336

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.006

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 172,84547

Prezzo a cad: € 218,64952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77780 (3 %)

Manodopera € 63,95662

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.007

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,26826

Prezzo a cad: € 327,97435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16671 (3 %)

Manodopera € 95,93499

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.008

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,02441

Prezzo a cad: € 465,55088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65611 (3 %)

Manodopera € 127,91336

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.009

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 552,03652

Prezzo a cad: € 698,32620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,48416 (3 %)

Manodopera € 191,87001

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS18_09.V02.021.010

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 687,63152

Prezzo a cad: € 869,85387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,09434 (3 %)

Manodopera € 310,83002

Incidenza manodopera 35,73 %

Codice regionale: TOS18_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V03

| Capitolo: | OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V03.001.001

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di siepi e cespugli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,63320

Prezzo a cad: € 0,80100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00190 (2 %)

Manodopera € 0,62120

Incidenza manodopera 77,55 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.001.002

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,90126

Prezzo a m²: € 4,93509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01170 (2 %)

Manodopera € 3,87126

Incidenza manodopera 78,44 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.001.003

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,96360

Prezzo a m²: € 8,80895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02089 (2 %)

Manodopera € 6,93360

Incidenza manodopera 78,71 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensione del vaso da 16 - 24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,06680

Prezzo a m²: € 10,20450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02420 (2 %)

Manodopera € 3,55360

Incidenza manodopera 34,82 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.001

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,22370

Prezzo a cad: € 17,99298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04267 (2 %)

Manodopera € 9,53370

Incidenza manodopera 52,99 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.002

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,18208

Prezzo a cad: € 39,44532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09355 (2 %)

Manodopera € 18,32750

Incidenza manodopera 46,46 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.003

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,83700

Prezzo a cad: € 26,35881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06251 (2 %)

Manodopera € 14,44500

Incidenza manodopera 54,8 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.004

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,31873

Prezzo a cad: € 78,83319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18696 (2 %)

Manodopera € 33,31500

Incidenza manodopera 42,26 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.005

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,43500

Prezzo a cad: € 77,71528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18431 (2 %)

Manodopera € 14,44500

Incidenza manodopera 18,59 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.006

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,32951

Prezzo a cad: € 138,30183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32799 (2 %)

Manodopera € 24,30760

Incidenza manodopera 17,58 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.007

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,13700

Prezzo a cad: € 79,86831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18941 (2 %)

Manodopera € 14,44500

Incidenza manodopera 18,09 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.005.008

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,90458

Prezzo a cad: € 141,55929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33571 (2 %)

Manodopera € 25,54999

Incidenza manodopera 18,05 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.008.001

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,85300

Prezzo a cad: € 2,34405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00556 (2 %)

Manodopera € 1,55300

Incidenza manodopera 66,25 %

Codice regionale: TOS18_09.V03.008.002

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,41179

Prezzo a cad: € 5,58091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01324 (2 %)

Manodopera € 2,32950

Incidenza manodopera 41,74 %

Codice regionale: TOS18_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V06

| Capitolo: | ARREDO DEL VERDE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_09.V06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,05862

Prezzo a m: € 20,31415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04818 (2 %)

Manodopera € 7,22250

Incidenza manodopera 35,55 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,88315

Prezzo a m: € 20,09218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04765 (2 %)

Manodopera € 7,94475

Incidenza manodopera 39,54 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,14648

Prezzo a cad: € 16,63030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03944 (2 %)

Manodopera € 5,77800

Incidenza manodopera 34,74 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,28564

Prezzo a m: € 20,60133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02443 (1 %)

Manodopera € 11,83900

Incidenza manodopera 57,47 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.020.002

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,17471

Prezzo a m²: € 20,46101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02426 (1 %)

Manodopera € 9,93300

Incidenza manodopera 48,55 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.020.003

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,90350

Prezzo a m²: € 6,20293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00736 (1 %)

Manodopera € 4,25700

Incidenza manodopera 68,63 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,47169

Prezzo a cad: € 18,30669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02171 (1 %)

Manodopera € 6,62900

Incidenza manodopera 36,21 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.025.050

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,26900

Prezzo a cad: € 21,84528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02590 (1 %)

Manodopera € 13,76430

Incidenza manodopera 63,01 %

Codice regionale: TOS18_09.V06.025.051

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,31159

Prezzo a m: € 21,89916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02597 (1 %)

Manodopera € 11,22755

Incidenza manodopera 51,27 %

Codice regionale: TOS18_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_12.B07

| Capitolo: | PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.001

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,98340

Prezzo a m²: € 83,46900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49488 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 12,24 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.002

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,11304

Prezzo a m²: € 92,48800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54835 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 11,05 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.003

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,80237

Prezzo a m²: € 104,74500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62102 (5 %)

Manodopera € 10,21699

Incidenza manodopera 9,75 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.004

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,02609

Prezzo a m²: € 94,90800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56270 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 10,77 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.005

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,45771

Prezzo a m²: € 106,83900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63343 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 9,56 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.006

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,43083

Prezzo a m²: € 116,92500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69323 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 8,74 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.001.007

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,76522

Prezzo a m²: € 128,73300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76324 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 7,94 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.001

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,64198

Prezzo a m²: € 69,12211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40981 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.002

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 62,96668

Prezzo a m²: € 79,65285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47225 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 38,48 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.003

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,53461

Prezzo a m²: € 90,49128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53651 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 33,87 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.004

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,97522

Prezzo a m²: € 82,19365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48731 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 37,29 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.005

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,65991

Prezzo a m²: € 90,64978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53745 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 33,81 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.006

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,19455

Prezzo a m²: € 73,61611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43646 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 41,64 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.007

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,51609

Prezzo a m²: € 86,67285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51387 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 35,36 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.008

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,18846

Prezzo a m²: € 95,11340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56391 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 32,23 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.009

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,83000

Prezzo a m²: € 88,33495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52373 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 34,7 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.010

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,05289

Prezzo a m²: € 98,73690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58540 (5 %)

Manodopera € 30,65099

Incidenza manodopera 31,04 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.011

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 56,71981

Prezzo a m²: € 71,75056

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42540 (5 %)

Manodopera € 27,58590

Incidenza manodopera 38,45 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.012

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,08735

Prezzo a m²: € 88,66050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52566 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.013

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,86464

Prezzo a m²: € 98,49877

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58398 (5 %)

Manodopera € 30,65099

Incidenza manodopera 31,12 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.014

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,88870

Prezzo a m²: € 92,20420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54667 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.005.015

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,51927

Prezzo a m²: € 103,12188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61139 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 29,72 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.010.001

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,46324

Prezzo a m²: € 101,78600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60347 (5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 20,08 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.010.002

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,47905

Prezzo a m²: € 116,98600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69359 (5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 17,47 %

Codice regionale: TOS18_12.B07.010.003

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 344,81107

Prezzo a m²: € 436,18600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,58608 (5 %)

Manodopera € 20,43401

Incidenza manodopera 4,68 %

Codice regionale: TOS18_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_12.B08

| Capitolo: | SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.001

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 62,95945

Prezzo a m²: € 79,64370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47220 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 11,55 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,14917

Prezzo a m²: € 79,88370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47362 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 11,51 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.003

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,08198

Prezzo a m²: € 88,65370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52561 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 10,37 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.004

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,48909

Prezzo a m²: € 100,55370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59617 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 9,14 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,66075

Prezzo a m²: € 90,65085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53746 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 10,14 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.006

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,38407

Prezzo a m²: € 102,95085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61038 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 8,93 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.007

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,81083

Prezzo a m²: € 114,87570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68108 (5 %)

Manodopera € 9,19529

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.008

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 100,53415

Prezzo a m²: € 127,17570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75401 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 7,23 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.009

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 100,66696

Prezzo a m²: € 127,34370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75500 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.010

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,36261

Prezzo a m²: € 138,34370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82022 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 6,65 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.011

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 119,64047

Prezzo a m²: € 151,34520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89730 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 6,08 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.012

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 129,02348

Prezzo a m²: € 163,21470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96768 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.013

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 130,34087

Prezzo a m²: € 164,88120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,97756 (5 %)

Manodopera € 9,19529

Incidenza manodopera 5,58 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.014

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 151,53652

Prezzo a m²: € 191,69370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13652 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.015

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,79897

Prezzo a m²: € 83,23570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49349 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 11,05 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.016

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,94443

Prezzo a m²: € 84,68470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50208 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 10,86 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.017

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,22174

Prezzo a m²: € 95,15550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56416 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 9,66 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.018

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,65130

Prezzo a m²: € 108,34890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64238 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 8,49 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.019

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 76,80134

Prezzo a m²: € 97,15370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57601 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 9,46 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.020

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 87,54696

Prezzo a m²: € 110,74690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65660 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 8,3 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.021

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,00229

Prezzo a m²: € 123,97290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73502 (5 %)

Manodopera € 9,19531

Incidenza manodopera 7,42 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.022

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 108,74791

Prezzo a m²: € 137,56610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81561 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 6,68 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.023

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,20957

Prezzo a m²: € 138,15010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81907 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 6,66 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.024

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 118,85383

Prezzo a m²: € 150,35010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89140 (5 %)

Manodopera € 9,19531

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.025

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 126,75391

Prezzo a m²: € 160,34370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95065 (5 %)

Manodopera € 9,19529

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.026

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 138,46957

Prezzo a m²: € 175,16400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03852 (5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 5,83 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.027

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 143,82261

Prezzo a m²: € 181,93560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07867 (5 %)

Manodopera € 10,21699

Incidenza manodopera 5,62 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.001.028

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 167,39320

Prezzo a m²: € 211,75240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,25545 (5 %)

Manodopera € 10,21699

Incidenza manodopera 4,82 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.001

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,49602

Prezzo a m²: € 73,99746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43872 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 41,42 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.002

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,10097

Prezzo a m²: € 87,41273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51826 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 35,06 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.003

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,70166

Prezzo a m²: € 98,29261

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58276 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 31,18 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.004

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,40685

Prezzo a m²: € 77,67966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46055 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 39,46 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.005

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,84449

Prezzo a m²: € 98,47328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58383 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 31,13 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.006

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,48530

Prezzo a m²: € 109,40390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64864 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 28,02 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.007

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,01428

Prezzo a m²: € 87,30306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51761 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 35,11 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.008

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,83624

Prezzo a m²: € 106,05284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62877 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 28,9 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.005.009

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,12352

Prezzo a m²: € 120,33125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71343 (5 %)

Manodopera € 30,65100

Incidenza manodopera 25,47 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.001

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,75391

Prezzo a m²: € 84,44370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50065 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 10,89 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.002

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,36261

Prezzo a m²: € 95,33370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56522 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.003

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 140mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,97130

Prezzo a m²: € 106,22370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62978 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 8,66 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.004

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,49304

Prezzo a m²: € 117,00370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69370 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.005

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore 180mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,44957

Prezzo a m²: € 128,33370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76087 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS18_12.B08.010.006

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,79739

Prezzo a m²: € 138,89370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82348 (5 %)

Manodopera € 9,19530

Incidenza manodopera 6,62 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R01

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.001

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno di 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 61,27125

Prezzo a ml: € 77,50813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13786 (1,5 %)

Manodopera € 9,65484

Incidenza manodopera 12,46 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.002

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 88,87316

Prezzo a ml: € 112,42454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19996 (1,5 %)

Manodopera € 11,20737

Incidenza manodopera 9,97 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.003

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 123,91014

Prezzo a ml: € 156,74633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27880 (1,5 %)

Manodopera € 13,07526

Incidenza manodopera 8,34 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.004

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 165,39713

Prezzo a ml: € 209,22737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37214 (1,5 %)

Manodopera € 14,94317

Incidenza manodopera 7,14 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.005

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno di 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 240,22721

Prezzo a ml: € 303,88742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54051 (1,5 %)

Manodopera € 17,93130

Incidenza manodopera 5,9 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.006

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno di 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 297,42255

Prezzo a ml: € 376,23953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66920 (1,5 %)

Manodopera € 22,41394

Incidenza manodopera 5,96 %

Codice regionale: TOS18_14.R01.001.007

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno di 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 415,71090

Prezzo a ml: € 525,87429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93535 (1,5 %)

Manodopera € 28,52758

Incidenza manodopera 5,42 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R02

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.001

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 32,66779

Prezzo a ml: € 41,32475

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07350 (1,5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 24,72 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.002

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,13029

Prezzo a ml: € 44,43981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07904 (1,5 %)

Manodopera € 10,21700

Incidenza manodopera 22,99 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.003

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,45189

Prezzo a ml: € 56,23164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10002 (1,5 %)

Manodopera € 11,67701

Incidenza manodopera 20,77 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.004

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 53,95453

Prezzo a ml: € 68,25248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12140 (1,5 %)

Manodopera € 12,57508

Incidenza manodopera 18,42 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.005

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,34952

Prezzo a ml: € 102,90715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18304 (1,5 %)

Manodopera € 14,86063

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.006

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 124,52933

Prezzo a ml: € 157,52960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28019 (1,5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 12,97 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.001.007

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 170,40988

Prezzo a ml: € 215,56850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38342 (1,5 %)

Manodopera € 23,35299

Incidenza manodopera 10,83 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.001

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diamentro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,40368

Prezzo a ml: € 44,78566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07966 (1,5 %)

Manodopera € 11,35211

Incidenza manodopera 25,35 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.002

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diamentro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,86618

Prezzo a ml: € 47,90072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08520 (1,5 %)

Manodopera € 11,35211

Incidenza manodopera 23,7 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.003

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diamentro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 47,57686

Prezzo a ml: € 60,18473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10705 (1,5 %)

Manodopera € 12,97355

Incidenza manodopera 21,56 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.004

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diamentro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,03518

Prezzo a ml: € 72,14950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12833 (1,5 %)

Manodopera € 13,85323

Incidenza manodopera 19,2 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.005

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diamentro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,28232

Prezzo a ml: € 107,88213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19189 (1,5 %)

Manodopera € 16,34720

Incidenza manodopera 15,15 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.006

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diamentro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,30344

Prezzo a ml: € 163,56886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29093 (1,5 %)

Manodopera € 22,09120

Incidenza manodopera 13,51 %

Codice regionale: TOS18_14.R02.002.007

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diamentro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 172,41515

Prezzo a ml: € 218,10516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38793 (1,5 %)

Manodopera € 24,03957

Incidenza manodopera 11,02 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R04

| Capitolo: | MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.001

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,03295

Prezzo a m: € 34,19669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06082 (1,5 %)

Manodopera € 11,67701

Incidenza manodopera 34,15 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.002

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,27659

Prezzo a m: € 38,29989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06812 (1,5 %)

Manodopera € 12,57406

Incidenza manodopera 32,83 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.003

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,84791

Prezzo a m: € 42,81761

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07616 (1,5 %)

Manodopera € 13,62232

Incidenza manodopera 31,81 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.004

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,65079

Prezzo a m: € 48,89326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08696 (1,5 %)

Manodopera € 14,86063

Incidenza manodopera 30,39 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.005

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,14596

Prezzo a m: € 54,57964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09708 (1,5 %)

Manodopera € 16,34720

Incidenza manodopera 29,95 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.006

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,39848

Prezzo a m: € 59,95908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10665 (1,5 %)

Manodopera € 17,02765

Incidenza manodopera 28,4 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.001.007

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,40492

Prezzo a m: € 65,02722

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11566 (1,5 %)

Manodopera € 17,39035

Incidenza manodopera 26,74 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.001

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,08810

Prezzo a m: € 43,12144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07670 (1,5 %)

Manodopera € 14,86063

Incidenza manodopera 34,46 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.002

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,63816

Prezzo a m: € 48,87727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08694 (1,5 %)

Manodopera € 16,34720

Incidenza manodopera 33,45 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.003

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,90987

Prezzo a m: € 55,54598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09880 (1,5 %)

Manodopera € 18,16276

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.004

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,84105

Prezzo a m: € 60,51892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10764 (1,5 %)

Manodopera € 19,00770

Incidenza manodopera 31,41 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.005

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,04185

Prezzo a m: € 62,03794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11034 (1,5 %)

Manodopera € 19,00771

Incidenza manodopera 30,64 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.006

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,78644

Prezzo a m: € 65,50984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11652 (1,5 %)

Manodopera € 19,00771

Incidenza manodopera 29,02 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.002.007

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,99212

Prezzo a m: € 70,83003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12598 (1,5 %)

Manodopera € 19,46032

Incidenza manodopera 27,47 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.001

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,28364

Prezzo a m: € 56,01880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09964 (1,5 %)

Manodopera € 19,46134

Incidenza manodopera 34,74 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.002

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,58991

Prezzo a m: € 58,93624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10483 (1,5 %)

Manodopera € 19,93541

Incidenza manodopera 33,83 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.003

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,94311

Prezzo a m: € 61,91304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11012 (1,5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 33 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.004

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,38599

Prezzo a m: € 67,53328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12012 (1,5 %)

Manodopera € 21,50985

Incidenza manodopera 31,85 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.005

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,87284

Prezzo a m: € 70,67914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12571 (1,5 %)

Manodopera € 22,09017

Incidenza manodopera 31,25 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.006

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,28988

Prezzo a m: € 75,00170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13340 (1,5 %)

Manodopera € 22,39362

Incidenza manodopera 29,86 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.003.007

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 63,18085

Prezzo a m: € 79,92377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14216 (1,5 %)

Manodopera € 22,70422

Incidenza manodopera 28,41 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.001

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,75979

Prezzo a m: € 42,70614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07596 (1,5 %)

Manodopera € 14,71248

Incidenza manodopera 34,45 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.002

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,82683

Prezzo a m: € 46,58594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08286 (1,5 %)

Manodopera € 15,52984

Incidenza manodopera 33,34 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.003

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,88645

Prezzo a m: € 50,45635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08974 (1,5 %)

Manodopera € 16,34720

Incidenza manodopera 32,4 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.004

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,39799

Prezzo a m: € 53,63346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09540 (1,5 %)

Manodopera € 16,55154

Incidenza manodopera 30,86 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.005

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,95730

Prezzo a m: € 56,87098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10115 (1,5 %)

Manodopera € 17,16456

Incidenza manodopera 30,18 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.006

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,15471

Prezzo a m: € 60,91571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10835 (1,5 %)

Manodopera € 17,36890

Incidenza manodopera 28,51 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.004.007

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,81020

Prezzo a m: € 65,53991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11657 (1,5 %)

Manodopera € 17,57324

Incidenza manodopera 26,81 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.001

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,40588

Prezzo a m: € 52,37844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09316 (1,5 %)

Manodopera € 18,16276

Incidenza manodopera 34,68 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.002

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,57857

Prezzo a m: € 55,12689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09805 (1,5 %)

Manodopera € 18,57655

Incidenza manodopera 33,7 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.003

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,78460

Prezzo a m: € 57,91752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10302 (1,5 %)

Manodopera € 19,00873

Incidenza manodopera 32,82 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.004

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,84634

Prezzo a m: € 61,79061

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10990 (1,5 %)

Manodopera € 19,46134

Incidenza manodopera 31,5 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.005

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,09771

Prezzo a m: € 64,63861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11497 (1,5 %)

Manodopera € 19,93541

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.006

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,94721

Prezzo a m: € 69,50822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12363 (1,5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 29,4 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.005.007

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,30912

Prezzo a m: € 75,02604

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13345 (1,5 %)

Manodopera € 20,95711

Incidenza manodopera 27,93 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.001

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,43912

Prezzo a m: € 58,74549

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10449 (1,5 %)

Manodopera € 20,43400

Incidenza manodopera 34,78 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.002

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,85634

Prezzo a m: € 61,80327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10993 (1,5 %)

Manodopera € 20,95813

Incidenza manodopera 33,91 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.003

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,32728

Prezzo a m: € 64,92901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11549 (1,5 %)

Manodopera € 21,50985

Incidenza manodopera 33,13 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.004

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,67430

Prezzo a m: € 69,16299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12302 (1,5 %)

Manodopera € 22,09120

Incidenza manodopera 31,94 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.005

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,23361

Prezzo a m: € 72,40051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12878 (1,5 %)

Manodopera € 22,70422

Incidenza manodopera 31,36 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.006

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,41594

Prezzo a m: € 77,69116

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13819 (1,5 %)

Manodopera € 23,35300

Incidenza manodopera 30,06 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.006.007

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,14011

Prezzo a m: € 83,66724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14882 (1,5 %)

Manodopera € 24,03958

Incidenza manodopera 28,73 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.010.001

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,05070

Prezzo a kg: € 1,32914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00394 (2,5 %)

Manodopera € 0,50070

Incidenza manodopera 37,67 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.010.002

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,10710

Prezzo a kg: € 2,66548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00790 (2,5 %)

Manodopera € 1,50210

Incidenza manodopera 56,35 %

Codice regionale: TOS18_14.R04.010.003

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,27371

Prezzo a kg: € 1,61125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00478 (2,5 %)

Manodopera € 0,50070

Incidenza manodopera 31,08 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R05

| Capitolo: | DIAFRAMMI CONTINUI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R05.001.001

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diaframma spessore 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,28745

Prezzo a m²: € 131,92362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23465 (1,5 %)

Manodopera € 20,91947

Incidenza manodopera 15,86 %

Codice regionale: TOS18_14.R05.001.002

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diaframma spessore 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 115,01866

Prezzo a m²: € 145,49860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25879 (1,5 %)

Manodopera € 21,64121

Incidenza manodopera 14,87 %

Codice regionale: TOS18_14.R05.001.003

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diaframma spessore 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 140,45169

Prezzo a m²: € 177,67139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31602 (1,5 %)

Manodopera € 22,82111

Incidenza manodopera 12,84 %

Codice regionale: TOS18_14.R05.001.004

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diaframma spessore 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 164,66808

Prezzo a m²: € 208,30512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37050 (1,5 %)

Manodopera € 24,13906

Incidenza manodopera 11,59 %

Codice regionale: TOS18_14.R05.001.005

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diaframma spessore 120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 192,45222

Prezzo a m²: € 243,45206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43302 (1,5 %)

Manodopera € 27,89369

Incidenza manodopera 11,46 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R06

| Capitolo: | DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R06.001.001

| Voce: | 001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - della lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,54026

Prezzo a m²: € 25,98343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02311 (0,75 %)

Manodopera € 9,09353

Incidenza manodopera 35 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R07

| Capitolo: | TIRANTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R07.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 63,00669

Prezzo a ml: € 79,70346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14177 (1,5 %)

Manodopera € 14,86062

Incidenza manodopera 18,64 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,25264

Prezzo a ml: € 86,33959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15357 (1,5 %)

Manodopera € 16,34720

Incidenza manodopera 18,93 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 71,79623

Prezzo a ml: € 90,82223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16154 (1,5 %)

Manodopera € 17,03009

Incidenza manodopera 18,75 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per tiranti fino a 75 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,34697

Prezzo a ml: € 96,57892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17178 (1,5 %)

Manodopera € 18,16378

Incidenza manodopera 18,81 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.001.005

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Per tiranti fino a 90 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,25539

Prezzo a ml: € 102,78807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18282 (1,5 %)

Manodopera € 19,00770

Incidenza manodopera 18,49 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.002.001

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 58,65750

Prezzo a ml: € 74,20174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13198 (1,5 %)

Manodopera € 14,86063

Incidenza manodopera 20,03 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.002.002

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,15750

Prezzo a ml: € 92,54424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16460 (1,5 %)

Manodopera € 14,86062

Incidenza manodopera 16,06 %

Codice regionale: TOS18_14.R07.002.003

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,15750

Prezzo a ml: € 92,54424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16460 (1,5 %)

Manodopera € 14,86062

Incidenza manodopera 16,06 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R08

| Capitolo: | GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R08.001.001

| Voce: | 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,51689

Prezzo a m³: € 105,64886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37583 (3 %)

Manodopera € 36,95700

Incidenza manodopera 34,98 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R09

| Capitolo: | MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R09.012.003

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2.51 m a 3.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 240,84886

Prezzo a m: € 304,67381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08382 (3 %)

Manodopera € 16,55235

Incidenza manodopera 5,43 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.012.005

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3.51 m a 4.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 331,09886

Prezzo a m: € 418,84006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,48994 (3 %)

Manodopera € 16,55235

Incidenza manodopera 3,95 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.012.007

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4.51 m a 5.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 430,84886

Prezzo a m: € 545,02381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,93882 (3 %)

Manodopera € 16,55237

Incidenza manodopera 3,04 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.012.008

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 497,34886

Prezzo a m: € 629,14631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,23807 (3 %)

Manodopera € 16,55234

Incidenza manodopera 2,63 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.021.003

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 108,71655

Prezzo a ml: € 137,52643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48922 (3 %)

Manodopera € 26,67139

Incidenza manodopera 19,39 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.021.004

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 114,17905

Prezzo a ml: € 144,43649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17127 (1 %)

Manodopera € 26,67140

Incidenza manodopera 18,47 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.021.005

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 118,92905

Prezzo a ml: € 150,44524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53518 (3 %)

Manodopera € 26,67140

Incidenza manodopera 17,73 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.021.006

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 122,82405

Prezzo a ml: € 155,37242

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55271 (3 %)

Manodopera € 26,67140

Incidenza manodopera 17,17 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.031.001

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 96,28869

Prezzo a m²: € 121,80520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43330 (3 %)

Manodopera € 53,30320

Incidenza manodopera 43,76 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.031.002

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 114,52376

Prezzo a m²: € 144,87256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51536 (3 %)

Manodopera € 55,71760

Incidenza manodopera 38,46 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.031.003

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 135,75383

Prezzo a m²: € 171,72859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61089 (3 %)

Manodopera € 57,09000

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS18_14.R09.031.004

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 173,50889

Prezzo a m²: € 219,48875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78079 (3 %)

Manodopera € 58,46241

Incidenza manodopera 26,64 %

Codice regionale: TOS18_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R10

| Capitolo: | TRATTAMENTI COLONNARI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_14.R10.001.001

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 68,99092

Prezzo a m: € 87,27352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10349 (1 %)

Manodopera € 19,71112

Incidenza manodopera 22,59 %

Codice regionale: TOS18_14.R10.001.002

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 100 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 116,39349

Prezzo a m: € 147,23776

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17459 (1 %)

Manodopera € 24,50795

Incidenza manodopera 16,65 %

Codice regionale: TOS18_14.R10.001.003

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 192,14938

Prezzo a m: € 243,06897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28822 (1 %)

Manodopera € 27,56801

Incidenza manodopera 11,34 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A03.001.001

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su superfici a media intensità vegetativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,11779

Prezzo a m²: € 0,14901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00035 (2 %)

Manodopera € 0,07582

Incidenza manodopera 50,88 %

Codice regionale: TOS18_16.A03.001.002

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici ad alta intensità vegetativa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,18815

Prezzo a m²: € 0,23801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00056 (2 %)

Manodopera € 0,10420

Incidenza manodopera 43,78 %

Codice regionale: TOS18_16.A03.005.001

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,70517

Prezzo a cad: € 56,55204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13412 (2 %)

Manodopera € 29,21100

Incidenza manodopera 51,65 %

Codice regionale: TOS18_16.A03.005.002

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,48700

Prezzo a cad: € 90,43106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21446 (2 %)

Manodopera € 51,99601

Incidenza manodopera 57,5 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su piano orizzontale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,63063

Prezzo a m²: € 3,32774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00789 (2 %)

Manodopera € 1,30145

Incidenza manodopera 39,11 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,96422

Prezzo a m²: € 3,74973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00889 (2 %)

Manodopera € 1,45775

Incidenza manodopera 38,88 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,23458

Prezzo a m³: € 1,56175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00370 (2 %)

Manodopera € 0,65125

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,16738

Prezzo a m³: € 5,27174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01250 (2 %)

Manodopera € 2,01349

Incidenza manodopera 38,19 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,31360

Prezzo a m³: € 1,66170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00788 (4 %)

Manodopera € 0,69293

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,34573

Prezzo a m: € 5,49735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02607 (4 %)

Manodopera € 2,29240

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS18_16.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,75233

Prezzo a m²: € 4,74670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01126 (2 %)

Manodopera € 1,41900

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A05

| Capitolo: | RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.A05.001.001

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,78147

Prezzo a m³: € 3,51856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01252 (3 %)

Manodopera € 1,46986

Incidenza manodopera 41,77 %

Codice regionale: TOS18_16.A05.001.002

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,39339

Prezzo a m³: € 4,29264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01527 (3 %)

Manodopera € 1,67066

Incidenza manodopera 38,92 %

Codice regionale: TOS18_16.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,01372

Prezzo a m³: € 2,54736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00906 (3 %)

Manodopera € 0,99151

Incidenza manodopera 38,92 %

Codice regionale: TOS18_16.A05.011.001

| Voce: | 011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20402

Prezzo a m²: € 1,52309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00361 (2 %)

Manodopera € 0,45408

Incidenza manodopera 29,81 %

Codice regionale: TOS18_16.A05.051.001

| Voce: | 051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,50580

Prezzo a m²: € 0,63984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00152 (2 %)

Manodopera € 0,28380

Incidenza manodopera 44,36 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,03265

Prezzo a m³: € 97,44630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11555 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10,11 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,90765

Prezzo a m³: € 98,55318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11686 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,90765

Prezzo a m³: € 98,55318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11686 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 10 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,73265

Prezzo a m³: € 100,86180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11960 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,77 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,98265

Prezzo a m³: € 103,70805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12297 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,5 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,65765

Prezzo a m³: € 104,56193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12399 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,53265

Prezzo a m³: € 103,13880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12230 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,45765

Prezzo a m³: € 106,83893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12669 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,22 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,98265

Prezzo a m³: € 108,76805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12897 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,03265

Prezzo a m³: € 108,83130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12905 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 9,05 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40765

Prezzo a m³: € 110,57068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13111 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40765

Prezzo a m³: € 110,57068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13111 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,75765

Prezzo a m³: € 114,80843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13614 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15765

Prezzo a m³: € 116,57943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13824 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15765

Prezzo a m³: € 116,57943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13824 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,75765

Prezzo a m³: € 114,80843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13614 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,68265

Prezzo a m³: € 118,50855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14052 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,31 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05765

Prezzo a m³: € 118,98293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14109 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 8,28 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,83265

Prezzo a m³: € 122,49330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14525 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,04 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80765

Prezzo a m³: € 124,99168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14821 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80765

Prezzo a m³: € 124,99168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14821 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,23265

Prezzo a m³: € 126,79430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15035 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,77 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,88265

Prezzo a m³: € 127,61655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15132 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,72 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,23265

Prezzo a m³: € 117,93930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13985 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,15765

Prezzo a m³: € 121,63943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14424 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 8,1 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,08265

Prezzo a m³: € 125,33955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14862 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,88265

Prezzo a m³: € 135,20655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16032 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,78265

Prezzo a m³: € 137,61005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16317 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,28265

Prezzo a m³: € 125,59255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14892 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,08265

Prezzo a m³: € 130,39955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15462 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,73265

Prezzo a m³: € 114,77680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13610 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,58265

Prezzo a m³: € 131,03205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15537 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,52 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,98265

Prezzo a m³: € 135,33305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16047 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 7,28 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,98265

Prezzo a m³: € 139,12805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16497 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 7,08 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,28265

Prezzo a m³: € 144,56755

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17142 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,48265

Prezzo a m³: € 148,61555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17622 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 6,63 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,48265

Prezzo a m³: € 152,41055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18072 (1 %)

Manodopera € 9,85141

Incidenza manodopera 6,46 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,33265

Prezzo a m³: € 116,80080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13850 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,43 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,25765

Prezzo a m³: € 120,50093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14289 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8,18 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,18265

Prezzo a m³: € 124,20105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14727 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,38265

Prezzo a m³: € 123,18905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14607 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 8 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,60765

Prezzo a m³: € 129,79868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15391 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,03265

Prezzo a m³: € 131,60130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15605 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.204.002

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,98265

Prezzo a m³: € 187,19805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22197 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 5,26 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.205.005

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,98265

Prezzo a m³: € 185,93305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22047 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 5,3 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.206.002

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 155,98265

Prezzo a m³: € 197,31805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23397 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 4,99 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 143,98265

Prezzo a m³: € 182,13805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21597 (1 %)

Manodopera € 9,85139

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS18_16.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,98265

Prezzo a m³: € 175,81305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20847 (1 %)

Manodopera € 9,85140

Incidenza manodopera 5,6 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.B11

| Capitolo: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.B11.011.001

| Voce: | 011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi dello spessore fino a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,87233

Prezzo a m²: € 46,64350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11062 (2 %)

Manodopera € 1,41900

Incidenza manodopera 3,04 %

Codice regionale: TOS18_16.B11.015.002

| Voce: | 015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 30,72033

Prezzo a m³: € 38,86122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09216 (2 %)

Manodopera € 1,41900

Incidenza manodopera 3,65 %

Codice regionale: TOS18_16.B11.016.002

| Voce: | 016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,60993

Prezzo a m³: € 46,31157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10983 (2 %)

Manodopera € 1,98660

Incidenza manodopera 4,29 %

Codice regionale: TOS18_16.B11.020.001

| Voce: | 020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,07021

Prezzo a m³: € 15,26881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03621 (2 %)

Manodopera € 3,49074

Incidenza manodopera 22,86 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.D05.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,13717

Prezzo a m²: € 15,35352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03641 (2 %)

Manodopera € 4,36280

Incidenza manodopera 28,42 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E03.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,06621

Prezzo a m²: € 5,14376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01220 (2 %)

Manodopera € 2,71256

Incidenza manodopera 52,74 %

Codice regionale: TOS18_16.E03.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,85171

Prezzo a m²: € 4,87241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01156 (2 %)

Manodopera € 2,71256

Incidenza manodopera 55,67 %

Codice regionale: TOS18_16.E03.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,17057

Prezzo a m²: € 4,01077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00951 (2 %)

Manodopera € 2,18140

Incidenza manodopera 54,39 %

Codice regionale: TOS18_16.E03.018.004

| Voce: | 018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,40617

Prezzo a m²: € 15,69381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03722 (2 %)

Manodopera € 1,17584

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS18_16.E03.019.001

| Voce: | 019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,23474

Prezzo a m²: € 10,41695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02470 (2 %)

Manodopera € 3,83970

Incidenza manodopera 36,86 %

Codice regionale: TOS18_16.E03.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,04277

Prezzo a m²: € 6,37911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01513 (2 %)

Manodopera € 1,74344

Incidenza manodopera 27,33 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E08

| Capitolo: | RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E08.001.001

| Voce: | 001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,24518

Prezzo a m: € 39,52516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09374 (2 %)

Manodopera € 21,40760

Incidenza manodopera 54,16 %

Codice regionale: TOS18_16.E08.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,93668

Prezzo a m: € 11,30491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02681 (2 %)

Manodopera € 5,26676

Incidenza manodopera 46,59 %

Codice regionale: TOS18_16.E08.012.003

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,52907

Prezzo a m: € 20,90927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04959 (2 %)

Manodopera € 8,17399

Incidenza manodopera 39,09 %

Codice regionale: TOS18_16.E08.051.001

| Voce: | 051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,01764

Prezzo a cad: € 145,49731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34505 (2 %)

Manodopera € 90,51654

Incidenza manodopera 62,21 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.E09.030.001

| Voce: | 030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,42016

Prezzo a m²: € 0,53150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00126 (2 %)

Manodopera € 0,26558

Incidenza manodopera 49,97 %

Codice regionale: TOS18_16.E09.051.001

| Voce: | 051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,04569

Prezzo a m²: € 2,58779

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00614 (2 %)

Manodopera € 1,07038

Incidenza manodopera 41,36 %

Codice regionale: TOS18_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_16.F07.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,57270

Prezzo a m³: € 18,43447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04372 (2 %)

Manodopera € 0,42570

Incidenza manodopera 2,31 %

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N05

| Capitolo: | NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.012

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Prezzo a ml: € 7,13000

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.013

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a ml: € 9,66000

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.014

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a cad: € 16,10000

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.015

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Prezzo a ml: € 3,05900

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.016

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Prezzo a ml: € 4,15150

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.017

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a cad: € 6,90000

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.018

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Prezzo a ml: € 0,71300

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.019

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a ml: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.020

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a cad: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.030

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.031

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.032

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.033

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Prezzo a m²: € 9,25750

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.034

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Prezzo a m²: € 3,96750

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.035

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.036

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.037

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.038

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.039

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.040

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.041

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Prezzo a m: € 2,07000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.042

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.043

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.044

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.045

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.046

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.047

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.048

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.049

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.050

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.051

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Prezzo a m²: € 12,07500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.052

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.053

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.054

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.055

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.056

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Prezzo a m: € 2,44950

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.057

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.058

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.059

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.060

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.061

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.062

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.063

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a m²: € 9,66000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.064

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.065

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.066

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.067

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.068

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.069

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.070

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.071

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.072

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.073

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.074

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.075

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.076

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.077

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.078

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Prezzo a m²: € 1,79400

Codice regionale: TOS18_17.N05.003.079

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Prezzo a m²: € 1,56400

Codice regionale: TOS18_17.N05.004.001

| Voce: | 004 - Trabattelli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.050

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.051

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.060

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Prezzo a m²: € 32,20000

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.061

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Prezzo a m²: € 10,92500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.062

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.064

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a m²: € 40,25000

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.065

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Prezzo a m²: € 14,37500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.066

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Prezzo a m²: € 5,08300

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.067

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Prezzo a m²: € 29,32500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.068

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Prezzo a m²: € 7,47500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.069

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Prezzo a m²: € 7,93500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.070

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.071

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: TOS18_17.N05.007.072

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a m²: € 4,76100

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.003

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Prezzo a mensile: € 322,00000

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.004

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Prezzo a mensile: € 552,00000

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.005

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Prezzo a cad: € 1,49500

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.006

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Puntelli in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Prezzo a m³: € 21,85000

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.007

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pannelli per casseforme metallici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Prezzo a m²: € 14,72000

Codice regionale: TOS18_17.N05.008.008

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pannelli per casseforme in legno composito |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Prezzo a m²: € 0,23000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.001

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.002

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.003

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.004

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.005

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.006

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.007

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.008

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.009

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.010

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.011

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Prezzo a m²: € 13,22500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.012

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.013

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Prezzo a m²: € 18,40000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.014

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a m²: € 8,05000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.015

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a m²: € 23,00000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.016

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Prezzo a m²: € 10,35000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.017

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.018

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.019

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.020

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.021

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.022

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.023

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.024

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Prezzo a m²: € 2,30000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.025

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.026

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.027

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Prezzo a m³: € 1,03500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.028

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.029

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a cad: € 2,41500

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.030

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Prezzo a cad: € 0,46000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.031

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.032

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a cad: € 23,00000

Codice regionale: TOS18_17.N05.009.033

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N06

| Capitolo: | NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.001

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 290,00000

Spese generali € 43,50000

Prezzo a cad: € 333,50000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.002

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 380,00000

Spese generali € 57,00000

Prezzo a cad: € 437,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.003

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 550,00000

Spese generali € 82,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.004

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Prezzo a cad: € 483,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.005

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Prezzo a cad: € 391,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.010

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.011

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.012

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.013

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.014

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS18_17.N06.005.001

| Voce: | 005 - WC chimici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Prezzo a cad: € 55,20000

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N07

| Capitolo: | NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.N07.002.008

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,00000

Spese generali € 3,45000

Prezzo a cad: € 26,45000

Codice regionale: TOS18_17.N07.002.015

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Prezzo a cad: € 28,75000

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P03

| Capitolo: | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.010

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Prezzo a cad: € 6,72750

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.011

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,38250

Spese generali € 0,95738

Prezzo a cad: € 7,33988

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.012

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.013

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,96600

Spese generali € 0,14490

Prezzo a cad: € 1,11090

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.014

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,85000

Spese generali € 1,32750

Prezzo a cad: € 10,17750

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.015

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77000

Spese generali € 0,86550

Prezzo a cad: € 6,63550

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.016

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,41400

Spese generali € 1,11210

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.017

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 3,44250

Spese generali € 0,51638

Prezzo a paio: € 3,95888

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.018

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 1,89000

Spese generali € 0,28350

Prezzo a paio: € 2,17350

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.019

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 19,84500

Spese generali € 2,97675

Prezzo a paio: € 22,82175

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.020

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,34000

Spese generali € 1,70100

Prezzo a cad: € 13,04100

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.021

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,04750

Spese generali € 3,00713

Prezzo a cad: € 23,05463

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.022

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,38940

Spese generali € 2,30841

Prezzo a cad: € 17,69781

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.023

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,79500

Spese generali € 0,11925

Prezzo a cad: € 0,91425

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.024

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611 |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 20,04750

Spese generali € 3,00713

Prezzo a paio: € 23,05463

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.027

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,58000

Spese generali € 0,53700

Prezzo a cad: € 4,11700

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.028

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,10000

Spese generali € 1,21500

Prezzo a cad: € 9,31500

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.029

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN166 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,24200

Spese generali € 0,33630

Prezzo a cad: € 2,57830

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.030

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,46450

Spese generali € 0,21968

Prezzo a cad: € 1,68418

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.032

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,41500

Spese generali € 2,61225

Prezzo a cad: € 20,02725

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.033

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,81475

Spese generali € 0,42221

Prezzo a cad: € 3,23696

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.034

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,00800

Spese generali € 0,15120

Prezzo a cad: € 1,15920

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.035

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06069

Spese generali € 0,00910

Prezzo a cad: € 0,06979

Codice regionale: TOS18_17.P03.001.036

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,64800

Spese generali € 0,54720

Prezzo a cad: € 4,19520

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.024

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,21250

Spese generali € 2,58188

Prezzo a cad: € 19,79438

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.025

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Prezzo a cad: € 25,35750

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.026

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,50593

Spese generali € 0,07589

Prezzo a cad: € 0,58182

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.029

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,28400

Spese generali € 3,64260

Prezzo a cad: € 27,92660

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.030

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,15600

Spese generali € 2,87340

Prezzo a cad: € 22,02940

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.031

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,50000

Spese generali € 8,92500

Prezzo a cad: € 68,42500

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.034

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi EN 345 categoria di protezione S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,09500

Spese generali € 1,96425

Prezzo a cad: € 15,05925

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.035

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,12250

Spese generali € 3,91838

Prezzo a cad: € 30,04088

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.036

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,06000

Spese generali € 3,15900

Prezzo a cad: € 24,21900

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.037

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.040

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354-355-362. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Prezzo a cad: € 34,50000

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.041

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354-362. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,75000

Spese generali € 7,76250

Prezzo a cad: € 59,51250

Codice regionale: TOS18_17.P03.002.042

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 224,85000

Spese generali € 33,72750

Prezzo a cad: € 258,57750

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P05

| Capitolo: | PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.001

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,76450

Spese generali € 0,11468

Prezzo a m: € 0,87918

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.002

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,95700

Spese generali € 0,14355

Prezzo a m: € 1,10055

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.003

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,14950

Spese generali € 0,17243

Prezzo a m: € 1,32193

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.004

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Prezzo a cad: € 36,22500

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.007

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a ml: € 41,74500

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.008

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a ml: € 86,02000

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.009

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a ml: € 86,02000

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.010

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS18_17.P05.001.011

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P06

| Capitolo: | PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.001

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,61000

Spese generali € 1,14150

Prezzo a cad: € 8,75150

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.002

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,72000

Spese generali € 1,45800

Prezzo a cad: € 11,17800

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.003

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,58000

Spese generali € 2,18700

Prezzo a cad: € 16,76700

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.004

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,70000

Spese generali € 4,45500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.005

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,12000

Spese generali € 6,31800

Prezzo a cad: € 48,43800

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P07

| Capitolo: | PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.001

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,44800

Spese generali € 0,81720

Prezzo a cad: € 6,26520

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.002

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,90830

Spese generali € 1,78625

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.003

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,50000

Spese generali € 6,22500

Prezzo a cad: € 47,72500

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.004

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.005

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,10277

Spese generali € 20,11542

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.007

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Prezzo a cad: € 21,99375

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.009

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Prezzo a cad: € 4,31250

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.010

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30400

Spese generali € 0,19560

Prezzo a cad: € 1,49960

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.011

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,93600

Spese generali € 0,44040

Prezzo a cad: € 3,37640

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.012

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,26481

Spese generali € 0,18972

Prezzo a cad: € 1,45453

Codice regionale: TOS18_17.P07.002.013

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,80000

Spese generali € 0,87000

Prezzo a cad: € 6,67000

Codice regionale: TOS18_17.P07.003.001

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Prezzo a cad: € 74,75000

Codice regionale: TOS18_17.P07.003.002

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,57842

Spese generali € 4,13676

Prezzo a cad: € 31,71518

Codice regionale: TOS18_17.P07.003.003

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,80000

Spese generali € 1,02000

Prezzo a cad: € 7,82000

Codice regionale: TOS18_17.P07.003.004

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,15889

Spese generali € 19,07383

Prezzo a cad: € 146,23272

Codice regionale: TOS18_17.P07.004.001

| Voce: | 004 - Mezzi antincendio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.S07

| Capitolo: | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.S07.006.002

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75889

Spese generali € 5,36383

Prezzo a cad: € 41,12272

Codice regionale: TOS18_17.S07.006.004

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS18_17.S07.006.005

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS18_17.S07.006.006

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS18_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.S08

| Capitolo: | MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_17.S08.002.001

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ognuno: € 23,71542

Spese generali € 3,55731

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: TOS18_17.S08.002.002

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS18_17.S08.002.003

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,85771

Spese generali € 1,77866

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: TOS18_17.S08.003.001

| Voce: | 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,66798

Spese generali € 4,15020

Prezzo a ora: € 31,81818

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W01

| Capitolo: | SONDAGGI GEOGNOSTICI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W01.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca ed individuazione propedeutiche ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS18_18.W01.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 800,00000

Spese generali € 120,00000

Utili di impresa € 92,00000

Prezzo a a corpo: € 1.012,00000

Codice regionale: TOS18_18.W01.003.001

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,00000

Spese generali € 8,85000

Utili di impresa € 6,78500

Prezzo a ml: € 74,63500

Codice regionale: TOS18_18.W01.003.002

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_18.W01.003.003

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 94,00000

Spese generali € 14,10000

Utili di impresa € 10,81000

Prezzo a ml: € 118,91000

Codice regionale: TOS18_18.W01.003.004

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a ml: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_18.W01.004.001

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a ml: € 82,22500

Codice regionale: TOS18_18.W01.004.002

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 79,00000

Spese generali € 11,85000

Utili di impresa € 9,08500

Prezzo a ml: € 99,93500

Codice regionale: TOS18_18.W01.004.003

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a ml: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_18.W01.004.004

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a ml: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_18.W01.005.001

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,00000

Spese generali € 10,95000

Utili di impresa € 8,39500

Prezzo a ml: € 92,34500

Codice regionale: TOS18_18.W01.005.002

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a ml: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_18.W01.005.003

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a ml: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_18.W01.005.004

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a ml: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_18.W01.006.001

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - T2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_18.W01.006.002

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - T6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W01.006.003

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - T6S |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W01.007.001

| Voce: | 007 - Sovrapprezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS18_18.W01.008.001

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a ml: € 94,87500

Codice regionale: TOS18_18.W01.008.002

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a ml: € 110,05500

Codice regionale: TOS18_18.W01.008.003

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a ml: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_18.W01.008.004

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a ml: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_18.W01.009.001

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a ml: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_18.W01.009.002

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a ml: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_18.W01.009.003

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a ml: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_18.W01.009.004

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a ml: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_18.W01.010.001

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a ml: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_18.W01.010.002

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a ml: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W01.010.003

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a ml: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_18.W01.010.004

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a ml: € 215,05000

Codice regionale: TOS18_18.W01.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W01.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rivestimento diametro 206 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS18_18.W01.012.001

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS18_18.W01.012.002

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ml: € 56,92500

Codice regionale: TOS18_18.W01.013.001

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a ml: € 53,13000

Codice regionale: TOS18_18.W01.013.002

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a ml: € 65,78000

Codice regionale: TOS18_18.W01.014.001

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: TOS18_18.W01.014.002

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a ml: € 82,22500

Codice regionale: TOS18_18.W01.015.001

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - inclinati rispetto alla verticale con inclinazione massima di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18.W01.015.002

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - orizzontali o suborizzontali con inclinazione massima rispetto all'orizzontale di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W01.016.001

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: TOS18_18.W01.016.002

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a cad: € 75,90000

Codice regionale: TOS18_18.W01.016.003

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.001

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.002

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.003

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.011

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.012

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W01.017.013

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_18.W01.019.001

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W01.019.002

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W01.019.003

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W01.020.001

| Voce: | 020 - Prelievo di campione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_18.W01.021.001

| Voce: | 021 - Riempimento di fori di sondaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_18.W01.023.001

| Voce: | 023 - Fornitura di cassette catalogatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a cad: € 21,50500

Codice regionale: TOS18_18.W01.024.001

| Voce: | 024 - Fotografie a colori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_18.W01.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura di perforazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W02

| Capitolo: | PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W02.001.001

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: TOS18_18.W02.001.002

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a cad: € 75,90000

Codice regionale: TOS18_18.W02.002.001

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS18_18.W02.002.002

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_18.W02.003.001

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 450,00000

Spese generali € 67,50000

Utili di impresa € 51,75000

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: TOS18_18.W02.003.002

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 650,00000

Spese generali € 97,50000

Utili di impresa € 74,75000

Prezzo a cad: € 822,25000

Codice regionale: TOS18_18.W02.004.001

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_18.W02.004.002

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: TOS18_18.W02.005.001

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a cad: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_18.W02.005.002

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a ora: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W02.006.001

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a cad: € 354,20000

Codice regionale: TOS18_18.W02.006.002

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a ora: € 215,05000

Codice regionale: TOS18_18.W02.007.001

| Voce: | 007 - Rilievo della falda acquifera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a cad: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W03

| Capitolo: | STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W03.001.001

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W03.001.002

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_18.W03.002.001

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_18.W03.002.002

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_18.W03.003.001

| Voce: | 003 - Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l’esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cella piezometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a cad: € 379,50000

Codice regionale: TOS18_18.W03.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_18.W03.005.002

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Utili di impresa € 5,52000

Prezzo a ml: € 60,72000

Codice regionale: TOS18_18.W03.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,30000

Spese generali € 0,94500

Utili di impresa € 0,72450

Prezzo a ml: € 7,96950

Codice regionale: TOS18_18.W03.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_18.W03.007.002

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a ml: € 35,42000

Codice regionale: TOS18_18.W03.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS18_18.W03.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W04

| Capitolo: | MISURE GEOTECNICHE - MG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W04.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freatimetrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a cad: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18.W04.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W05

| Capitolo: | PROVE PENETROMETRICHE -PP |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W05.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca e individuazione propedeutiche alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a a corpo: € 126,50000

Codice regionale: TOS18_18.W05.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a a corpo: € 101,20000

Codice regionale: TOS18_18.W05.003.001

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_18.W05.003.002

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,60000

Spese generali € 1,44000

Utili di impresa € 1,10400

Prezzo a ml: € 12,14400

Codice regionale: TOS18_18.W05.004.001

| Voce: | 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso del rivestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a ml: € 6,83100

Codice regionale: TOS18_18.W05.005.001

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18.W05.005.002

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W05.005.003

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W05.006.001

| Voce: | 006 - Prova di dissipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a ora: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_18.W05.007.001

| Voce: | 007 - Prelievo di campioni indisturbati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a profondità compatibili con la litologia, compresa la realizzazione del preforo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W05.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,70000

Spese generali € 0,40500

Utili di impresa € 0,31050

Prezzo a ml: € 3,41550

Codice regionale: TOS18_18.W05.010.001

| Voce: | 010 - Tubo di protezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC con tappo a vite |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W05.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la prova penetrometrica DPSH per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,00000

Spese generali € 4,80000

Utili di impresa € 3,68000

Prezzo a cad: € 40,48000

Codice regionale: TOS18_18.W05.025.002

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,50000

Spese generali € 6,07500

Utili di impresa € 4,65750

Prezzo a cad: € 51,23250

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W06

| Capitolo: | PROVE IN SITO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W06.001.001

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,00000

Spese generali € 19,20000

Utili di impresa € 14,72000

Prezzo a cad: € 161,92000

Codice regionale: TOS18_18.W06.001.002

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,00000

Spese generali € 21,60000

Utili di impresa € 16,56000

Prezzo a cad: € 182,16000

Codice regionale: TOS18_18.W06.002.001

| Voce: | 002 - Determinazione della densità naturale e secca in sito (Standard: ASTM D1556) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con volumometro a sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W08

| Capitolo: | INDAGINI GEOFISICHE -IG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W08.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a ml: € 1,53065

Codice regionale: TOS18_18.W08.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,07000

Spese generali € 0,16050

Utili di impresa € 0,12305

Prezzo a ml: € 1,35355

Codice regionale: TOS18_18.W08.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_18.W08.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a ml: € 1,07525

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.013

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m con e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.014

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.015

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.016

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.017

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.018

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.019

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.020

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.021

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.022

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.023

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.024

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.025

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.026

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.027

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.028

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.029

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.030

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.031

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.032

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.033

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.034

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.035

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.036

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.037

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.038

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.039

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.040

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.041

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS18_18.W08.002.042

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS18_18.W08.003.001

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_18.W08.003.002

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_18.W08.003.003

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m: € 11,38500

Codice regionale: TOS18_18.W08.003.004

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alle prove a rifrazione per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: TOS18_18.W08.003.005

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a giorno: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS18_18.W08.004.001

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Utili di impresa € 2,53575

Prezzo a ml: € 27,89325

Codice regionale: TOS18_18.W08.004.002

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W08.004.004

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18.W08.004.005

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W08.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,02000

Spese generali € 5,40300

Utili di impresa € 4,14230

Prezzo a ml: € 45,56530

Codice regionale: TOS18_18.W08.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,37000

Spese generali € 6,50550

Utili di impresa € 4,98755

Prezzo a m: € 54,86305

Codice regionale: TOS18_18.W08.005.003

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a ml: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_18.W08.005.004

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: TOS18_18.W08.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni verticali e una lunghezza minima stendimento 48 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a cad: € 379,50000

Codice regionale: TOS18_18.W08.007.001

| Voce: | 007 - Misure di rumore a stazione singola (HVSR) mediante l’utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,00000

Spese generali € 24,30000

Utili di impresa € 18,63000

Prezzo a cad: € 204,93000

Codice regionale: TOS18_18.W08.008.001

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lunghezza minima stendimento 48 m.Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 404,25000

Spese generali € 60,63750

Utili di impresa € 46,48875

Prezzo a cad: € 511,37625

Codice regionale: TOS18_18.W08.008.002

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,75000

Spese generali € 71,66250

Utili di impresa € 54,94125

Prezzo a cad: € 604,35375

Codice regionale: TOS18_18.W08.009.001

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,75000

Spese generali € 71,66250

Utili di impresa € 54,94125

Prezzo a cad: € 604,35375

Codice regionale: TOS18_18.W08.009.003

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 551,25000

Spese generali € 82,68750

Utili di impresa € 63,39375

Prezzo a cad: € 697,33125

Codice regionale: TOS18_18.W08.010.001

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS18_18.W08.010.002

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS18_18.W08.010.003

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,88000

Spese generali € 0,88200

Utili di impresa € 0,67620

Prezzo a ml: € 7,43820

Codice regionale: TOS18_18.W08.010.004

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS18_18.W08.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo alle indagini di Prospezione con georadar dalla superficie, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ulteriori registrazioni oltre la prima |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ml: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_18.W08.021.001

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ml: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_18.W08.021.002

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,62000

Spese generali € 0,99300

Utili di impresa € 0,76130

Prezzo a ml: € 8,37430

Codice regionale: TOS18_18.W08.021.003

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_18.W08.021.004

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P, per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a giorno: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS18_18.W08.022.001

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_18.W08.022.002

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,58000

Spese generali € 3,08700

Utili di impresa € 2,36670

Prezzo a ml: € 26,03370

Codice regionale: TOS18_18.W08.022.003

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_18.W08.022.004

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,64000

Spese generali € 2,64600

Utili di impresa € 2,02860

Prezzo a ml: € 22,31460

Codice regionale: TOS18_18.W08.023.001

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: TOS18_18.W08.023.002

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 23,52000

Spese generali € 3,52800

Utili di impresa € 2,70480

Prezzo a ml: € 29,75280

Codice regionale: TOS18_18.W08.023.003

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W08.023.004

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,58000

Spese generali € 3,08700

Utili di impresa € 2,36670

Prezzo a ml: € 26,03370

Codice regionale: TOS18_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W09

| Capitolo: | PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_18.W09.001.001

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a cad: € 16,19200

Codice regionale: TOS18_18.W09.001.002

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a cad: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_18.W09.001.003

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a cad: € 12,80813

Codice regionale: TOS18_18.W09.001.004

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a cad: € 2,84625

Codice regionale: TOS18_18.W09.001.005

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Fotografia del campione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_18.W09.002.001

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,85000

Spese generali € 3,57750

Utili di impresa € 2,74275

Prezzo a cad: € 30,17025

Codice regionale: TOS18_18.W09.002.002

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sovrapprezzo alla preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM - per ogni kg oltre 5kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Utili di impresa € 0,56925

Prezzo a cad: € 6,26175

Codice regionale: TOS18_18.W09.002.003

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a cad: € 2,27700

Codice regionale: TOS18_18.W09.002.004

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a cad: € 48,07000

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.001

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.002

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Determinazione del peso di volume naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a cad: € 11,13200

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.003

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,40000

Spese generali € 6,96000

Utili di impresa € 5,33600

Prezzo a cad: € 58,69600

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.004

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Determinazione del limite di ritiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,25000

Spese generali € 7,08750

Utili di impresa € 5,43375

Prezzo a cad: € 59,77125

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.005

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Determinazione della densità relativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a cad: € 86,02000

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.006

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Classificazione delle terre per uso stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a cad: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.007

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Determinazione del peso specifico dei grani |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,40000

Spese generali € 4,86000

Utili di impresa € 3,72600

Prezzo a cad: € 40,98600

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.008

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,70000

Spese generali € 4,45500

Utili di impresa € 3,41550

Prezzo a cad: € 37,57050

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.009

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,21000

Spese generali € 4,98150

Utili di impresa € 3,81915

Prezzo a cad: € 42,01065

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.010

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,21000

Spese generali € 4,98150

Utili di impresa € 3,81915

Prezzo a cad: € 42,01065

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.011

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,36000

Spese generali € 6,80400

Utili di impresa € 5,21640

Prezzo a cad: € 57,38040

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.012

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4'', comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,56000

Spese generali € 21,38400

Utili di impresa € 16,39440

Prezzo a cad: € 180,33840

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.013

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,56000

Spese generali € 21,38400

Utili di impresa € 16,39440

Prezzo a cad: € 180,33840

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.014

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,09000

Spese generali € 22,96350

Utili di impresa € 17,60535

Prezzo a cad: € 193,65885

Codice regionale: TOS18_18.W09.003.015

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,09000

Spese generali € 22,96350

Utili di impresa € 17,60535

Prezzo a cad: € 193,65885

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.001

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,15000

Spese generali € 5,87250

Utili di impresa € 4,50225

Prezzo a cad: € 49,52475

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.002

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,00000

Spese generali € 26,25000

Utili di impresa € 20,12500

Prezzo a cad: € 221,37500

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.003

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 336,00000

Spese generali € 50,40000

Utili di impresa € 38,64000

Prezzo a cad: € 425,04000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.004

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 310,50000

Spese generali € 46,57500

Utili di impresa € 35,70750

Prezzo a cad: € 392,78250

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.005

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,60000

Spese generali € 12,69000

Utili di impresa € 9,72900

Prezzo a cad: € 107,01900

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.006

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,00000

Spese generali € 26,10000

Utili di impresa € 20,01000

Prezzo a cad: € 220,11000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.007

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,00000

Spese generali € 55,35000

Utili di impresa € 42,43500

Prezzo a cad: € 466,78500

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.008

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 409,50000

Spese generali € 61,42500

Utili di impresa € 47,09250

Prezzo a cad: € 518,01750

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.009

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,01500

Spese generali € 22,05225

Utili di impresa € 16,90673

Prezzo a cad: € 185,97398

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.010

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a cad: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.011

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Supplemento alla voce 009 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.012

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,01500

Spese generali € 22,05225

Utili di impresa € 16,90673

Prezzo a cad: € 185,97398

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.013

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Supplemento alla voce 012 per ogni ciclo di scarico e ricarico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,39000

Spese generali € 2,30850

Utili di impresa € 1,76985

Prezzo a cad: € 19,46835

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.014

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova di permeabilità a carico costante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,54500

Spese generali € 11,48175

Utili di impresa € 8,80268

Prezzo a cad: € 96,82943

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.015

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova di permeabilità a carico variabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a cad: € 110,43450

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.016

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.017

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.018

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Prova di colonna risonante (RC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.019

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a cad: € 442,75000

Codice regionale: TOS18_18.W09.004.020

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Prova triassiale ciclica (TXC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_20

| Tipologia: | OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_20.M01

| Capitolo: | SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_20.M01.001.001

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,16483

Prezzo a m³: € 12,85851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01525 (1 %)

Manodopera € 1,41900

Incidenza manodopera 11,04 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.001.002

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,66297

Prezzo a Tn: € 9,69365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01149 (1 %)

Manodopera € 0,28380

Incidenza manodopera 2,93 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.001.003

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,26297

Prezzo a Tn: € 14,24765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01689 (1 %)

Manodopera € 0,28380

Incidenza manodopera 1,99 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.001.004

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,69445

Prezzo a Tn: € 14,79348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01754 (1 %)

Manodopera € 0,42570

Incidenza manodopera 2,88 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.001.005

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 14,29445

Prezzo a Tn: € 18,08248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02144 (1 %)

Manodopera € 0,42570

Incidenza manodopera 2,35 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.002.001

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 22,14215

Prezzo a Tn: € 28,00982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03321 (1 %)

Manodopera € 4,46358

Incidenza manodopera 15,94 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.002.002

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 25,74215

Prezzo a Tn: € 32,56382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03861 (1 %)

Manodopera € 4,46358

Incidenza manodopera 13,71 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.002.003

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 26,40814

Prezzo a Tn: € 33,40630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03961 (1 %)

Manodopera € 4,65615

Incidenza manodopera 13,94 %

Codice regionale: TOS18_20.M01.002.004

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 29,00814

Prezzo a Tn: € 36,69530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04351 (1 %)

Manodopera € 4,65615

Incidenza manodopera 12,69 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L01

| Capitolo: | INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.001

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.721,23876

Prezzo a ettaro: € 5.972,36703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,70465 (2,5 %)

Manodopera € 3.491,87996

Incidenza manodopera 58,47 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.002

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.695,19001

Prezzo a ettaro: € 5.939,41536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,60696 (2,5 %)

Manodopera € 3.601,84975

Incidenza manodopera 60,64 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.003

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.974,89432

Prezzo a ettaro: € 6.293,24131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,65585 (2,5 %)

Manodopera € 3.721,31190

Incidenza manodopera 59,13 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.004

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.333,66500

Prezzo a ettaro: € 5.482,08623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,25124 (2,5 %)

Manodopera € 3.855,88017

Incidenza manodopera 70,34 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.005

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.747,22500

Prezzo a ettaro: € 6.005,23963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,80209 (2,5 %)

Manodopera € 4.269,99982

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.006

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.733,10500

Prezzo a ettaro: € 7.252,37783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,49914 (2,5 %)

Manodopera € 3.855,87970

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.007

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.335,37252

Prezzo a ettaro: € 9.279,24624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,50765 (2,5 %)

Manodopera € 4.784,35987

Incidenza manodopera 51,56 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.008

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.608,52941

Prezzo a ettaro: € 7.094,78971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,03199 (2,5 %)

Manodopera € 4.154,25124

Incidenza manodopera 58,55 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.009

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.525,85582

Prezzo a ettaro: € 6.990,20761

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,72196 (2,5 %)

Manodopera € 4.247,90233

Incidenza manodopera 60,77 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.010

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.900,52959

Prezzo a ettaro: € 7.464,16993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,12699 (2,5 %)

Manodopera € 4.421,21296

Incidenza manodopera 59,23 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.011

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.105,11820

Prezzo a ettaro: € 6.457,97452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,14419 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,80871

Incidenza manodopera 70,17 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.012

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.577,46260

Prezzo a ettaro: € 7.055,49019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,91548 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,79292

Incidenza manodopera 70,93 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.013

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.703,97840

Prezzo a ettaro: € 8.480,53268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,13992 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,80840

Incidenza manodopera 53,44 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.001.014

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.534,56904

Prezzo a ettaro: € 10.796,22984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,00463 (2,5 %)

Manodopera € 5.592,59712

Incidenza manodopera 51,8 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.001

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.429,55138

Prezzo a ettaro: € 6.868,38250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,36082 (2,5 %)

Manodopera € 3.939,63208

Incidenza manodopera 57,36 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.002

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.348,11563

Prezzo a ettaro: € 6.765,36628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,05543 (2,5 %)

Manodopera € 4.049,60212

Incidenza manodopera 59,86 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.003

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.900,79502

Prezzo a ettaro: € 8.729,50570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,87798 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,30001

Incidenza manodopera 57,33 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.004

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.789,58500

Prezzo a ettaro: € 11.118,82503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,96094 (2,5 %)

Manodopera € 5.512,35987

Incidenza manodopera 49,58 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.005

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.421,26338

Prezzo a ettaro: € 8.122,89818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,07974 (2,5 %)

Manodopera € 4.668,01189

Incidenza manodopera 57,47 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.006

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.261,57511

Prezzo a ettaro: € 7.920,89251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,48091 (2,5 %)

Manodopera € 4.752,43095

Incidenza manodopera 60 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.007

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.184,16089

Prezzo a ettaro: € 10.352,96353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,69060 (2,5 %)

Manodopera € 5.941,92088

Incidenza manodopera 57,39 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.002.008

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.196,00680

Prezzo a ettaro: € 12.897,94860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,23503 (2,5 %)

Manodopera € 6.424,33664

Incidenza manodopera 49,81 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.001

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.240,09470

Prezzo a ettaro: € 7.893,71979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,36014 (1 %)

Manodopera € 4.452,00823

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.002

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.095,27795

Prezzo a ettaro: € 7.710,52660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,85729 (2,5 %)

Manodopera € 4.561,97778

Incidenza manodopera 59,17 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.003

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.809,67976

Prezzo a ettaro: € 9.879,24489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,28630 (2,5 %)

Manodopera € 5.538,94782

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.004

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.427,50544

Prezzo a ettaro: € 9.395,79438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,85315 (2,5 %)

Manodopera € 5.304,09693

Incidenza manodopera 56,45 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.005

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.191,82584

Prezzo a ettaro: € 9.097,65969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,96935 (2,5 %)

Manodopera € 5.390,36246

Incidenza manodopera 59,25 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.003.006

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.278,47731

Prezzo a ettaro: € 11.737,27379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 34,79429 (2,5 %)

Manodopera € 6.587,05547

Incidenza manodopera 56,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.001

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.615,55072

Prezzo a ettaro: € 4.573,67166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,55832 (2,5 %)

Manodopera € 2.749,43985

Incidenza manodopera 60,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.002

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.646,55072

Prezzo a ettaro: € 4.612,88666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,67457 (2,5 %)

Manodopera € 2.849,98392

Incidenza manodopera 61,78 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.003

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.175,61032

Prezzo a ettaro: € 5.282,14705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,65854 (2,5 %)

Manodopera € 3.181,32783

Incidenza manodopera 60,23 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.004

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.340,96000

Prezzo a ettaro: € 5.491,31440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,27860 (2,5 %)

Manodopera € 3.904,00000

Incidenza manodopera 71,09 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.005

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.193,76000

Prezzo a ettaro: € 5.305,10640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,72660 (2,5 %)

Manodopera € 2.957,43979

Incidenza manodopera 55,75 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.006

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.681,42142

Prezzo a ettaro: € 5.921,99810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,55533 (2,5 %)

Manodopera € 3.562,42770

Incidenza manodopera 60,16 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.007

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.701,00265

Prezzo a ettaro: € 5.946,76835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,62876 (2,5 %)

Manodopera € 3.677,90971

Incidenza manodopera 61,85 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.008

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.396,71036

Prezzo a ettaro: € 6.826,83860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,23766 (2,5 %)

Manodopera € 4.115,12751

Incidenza manodopera 60,28 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.009

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.573,60679

Prezzo a ettaro: € 7.050,61259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,90103 (2,5 %)

Manodopera € 5.005,54857

Incidenza manodopera 70,99 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.004.010

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.387,67479

Prezzo a ettaro: € 6.815,40861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,20378 (2,5 %)

Manodopera € 3.809,92450

Incidenza manodopera 55,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.001

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.980,66032

Prezzo a ettaro: € 5.035,53530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,92748 (2,5 %)

Manodopera € 2.980,23977

Incidenza manodopera 59,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.002

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.983,11032

Prezzo a ettaro: € 5.038,63455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,93666 (2,5 %)

Manodopera € 3.080,78391

Incidenza manodopera 61,14 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.003

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.952,78144

Prezzo a ettaro: € 6.265,26852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,57293 (2,5 %)

Manodopera € 3.689,08784

Incidenza manodopera 58,88 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.004

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.940,32000

Prezzo a ettaro: € 7.514,50480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,27620 (2,5 %)

Manodopera € 3.904,00016

Incidenza manodopera 51,95 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.005

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.156,79412

Prezzo a ettaro: € 6.523,34457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,33798 (2,5 %)

Manodopera € 3.862,92895

Incidenza manodopera 59,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.006

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.137,85701

Prezzo a ettaro: € 6.499,38912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,26696 (2,5 %)

Manodopera € 3.977,48835

Incidenza manodopera 61,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.007

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.405,61978

Prezzo a ettaro: € 8.103,10902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,02107 (2,5 %)

Manodopera € 4.774,29187

Incidenza manodopera 58,92 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.005.008

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.498,20464

Prezzo a ettaro: € 9.485,22887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,11827 (2,5 %)

Manodopera € 4.926,99875

Incidenza manodopera 51,94 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.001

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.491,81376

Prezzo a ettaro: € 5.682,14441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,84430 (2,5 %)

Manodopera € 3.303,36011

Incidenza manodopera 58,14 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.002

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.454,29376

Prezzo a ettaro: € 5.634,68161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,70360 (2,5 %)

Manodopera € 3.403,90384

Incidenza manodopera 60,41 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.003

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.447,34488

Prezzo a ettaro: € 6.890,89127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,42754 (2,5 %)

Manodopera € 4.012,20766

Incidenza manodopera 58,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.004

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.818,37272

Prezzo a ettaro: € 7.360,24149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,81890 (2,5 %)

Manodopera € 4.281,13893

Incidenza manodopera 58,17 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.005

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.749,04924

Prezzo a ettaro: € 7.272,54729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,55893 (2,5 %)

Manodopera € 4.396,62065

Incidenza manodopera 60,46 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.006.006

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.049,25877

Prezzo a ettaro: € 8.917,31234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,43472 (2,5 %)

Manodopera € 5.194,80973

Incidenza manodopera 58,26 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.007.001

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.391,95072

Prezzo a ettaro: € 3.025,81766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,96982 (2,5 %)

Manodopera € 1.743,99990

Incidenza manodopera 57,64 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.007.002

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.636,63840

Prezzo a ettaro: € 3.335,34758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,88739 (2,5 %)

Manodopera € 1.928,64006

Incidenza manodopera 57,82 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.008.001

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.560,30144

Prezzo a ettaro: € 4.503,78132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,35113 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,55993

Incidenza manodopera 55,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.008.002

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.484,46144

Prezzo a ettaro: € 4.407,84372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,06673 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,56017

Incidenza manodopera 56,32 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.009.001

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.331,41292

Prezzo a ettaro: € 5.479,23734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,24280 (2,5 %)

Manodopera € 2.970,00964

Incidenza manodopera 54,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.009.002

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.979,02488

Prezzo a ettaro: € 5.033,46647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,92134 (2,5 %)

Manodopera € 2.805,67988

Incidenza manodopera 55,74 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.001

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.913,41530

Prezzo a ettaro: € 6.215,47035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,42531 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,79023

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.002

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.983,60495

Prezzo a ettaro: € 6.304,26026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,68852 (2,5 %)

Manodopera € 3.582,06366

Incidenza manodopera 56,82 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.003

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.739,22188

Prezzo a ettaro: € 8.525,11567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,27208 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,79644

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.004

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.589,73834

Prezzo a ettaro: € 8.336,01900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,71152 (2,5 %)

Manodopera € 4.792,01054

Incidenza manodopera 57,49 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.005

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.565,99210

Prezzo a ettaro: € 12.100,98001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 35,87247 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,49013

Incidenza manodopera 50,28 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.006

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,49985

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.010.010

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.388,45527

Prezzo a ettaro: € 8.081,39591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,95671 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,72719

Incidenza manodopera 58,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.001

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.402,09284

Prezzo a ettaro: € 6.833,64744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,25785 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,69905

Incidenza manodopera 49,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.002

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.323,18046

Prezzo a ettaro: € 9.263,82328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,46193 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,03998

Incidenza manodopera 57,42 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.003

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.697,48375

Prezzo a ettaro: € 7.207,31694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,36556 (2,5 %)

Manodopera € 3.978,66382

Incidenza manodopera 55,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.004

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.729,74876

Prezzo a ettaro: € 9.778,13218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,98656 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,03638

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.005

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.509,51330

Prezzo a ettaro: € 9.499,53432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,16067 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,09052

Incidenza manodopera 56,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.006

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 11.229,83050

Prezzo a ettaro: € 14.205,73558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 42,11186 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,69078

Incidenza manodopera 49,33 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.011.007

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,44722

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.001

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.958,86479

Prezzo a ettaro: € 7.537,96396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,34574 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,18430

Incidenza manodopera 48,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.002

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.766,13204

Prezzo a ettaro: € 9.824,15704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,12300 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,92698

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.003

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.298,16679

Prezzo a ettaro: € 7.967,18099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,61813 (2,5 %)

Manodopera € 4.325,52358

Incidenza manodopera 54,29 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.004

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.154,26028

Prezzo a ettaro: € 10.315,13925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,57848 (2,5 %)

Manodopera € 5.861,99667

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.005

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.934,02482

Prezzo a ettaro: € 10.036,54140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,75259 (2,5 %)

Manodopera € 5.669,05008

Incidenza manodopera 56,48 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.012.006

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,69503

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.001

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.614,58478

Prezzo a ettaro: € 9.632,44975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,55469 (2,5 %)

Manodopera € 4.551,04161

Incidenza manodopera 47,25 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.002

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.224,64281

Prezzo a ettaro: € 12.934,17315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,34241 (2,5 %)

Manodopera € 7.295,19054

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.003

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.551,93821

Prezzo a ettaro: € 9.553,20183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,31977 (2,5 %)

Manodopera € 5.179,48236

Incidenza manodopera 54,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.004

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.735,93614

Prezzo a ettaro: € 13.580,95922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 40,25976 (2,5 %)

Manodopera € 7.659,98830

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.005

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.525,34908

Prezzo a ettaro: € 13.314,56659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,47006 (2,5 %)

Manodopera € 7.462,99299

Incidenza manodopera 56,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.006

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 13.709,83636

Prezzo a ettaro: € 17.342,94300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 51,41189 (2,5 %)

Manodopera € 7.878,43421

Incidenza manodopera 45,43 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.013.007

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.045,95720

Prezzo a ettaro: € 5.118,13586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,13787 (2 %)

Manodopera € 639,82226

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.001

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.652,02316

Prezzo a ettaro: € 10.944,80930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,44509 (2,5 %)

Manodopera € 4.971,19149

Incidenza manodopera 45,42 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.002

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.381,01343

Prezzo a ettaro: € 15.661,98199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 46,42880 (2,5 %)

Manodopera € 8.701,99923

Incidenza manodopera 55,56 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.003

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.979,69581

Prezzo a ettaro: € 11.359,31520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,67386 (2,5 %)

Manodopera € 5.972,68249

Incidenza manodopera 52,58 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.004

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.999,99758

Prezzo a ettaro: € 16.444,99694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,74999 (2,5 %)

Manodopera € 9.137,10835

Incidenza manodopera 55,56 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.005

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.789,41052

Prezzo a ettaro: € 16.178,60431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 47,96029 (2,5 %)

Manodopera € 8.940,11392

Incidenza manodopera 55,26 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.006

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 17.002,36937

Prezzo a ettaro: € 21.507,99725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 63,75889 (2,5 %)

Manodopera € 9.489,41657

Incidenza manodopera 44,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.014.007

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.521,80400

Prezzo a ettaro: € 5.720,08206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,56541 (2 %)

Manodopera € 725,54093

Incidenza manodopera 12,68 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.001

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.849,68369

Prezzo a ettaro: € 12.459,84987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 36,93631 (2,5 %)

Manodopera € 5.456,22931

Incidenza manodopera 43,79 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.002

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 14.941,51702

Prezzo a ettaro: € 18.901,01903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 56,03069 (2,5 %)

Manodopera € 10.372,57116

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.003

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.407,45341

Prezzo a ettaro: € 13.165,42856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,02795 (2,5 %)

Manodopera € 6.765,88225

Incidenza manodopera 51,39 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.004

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.688,57054

Prezzo a ettaro: € 19.846,04173

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 58,83214 (2,5 %)

Manodopera € 10.891,18818

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.005

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.477,98348

Prezzo a ettaro: € 19.579,64910

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 58,04244 (2,5 %)

Manodopera € 10.694,19288

Incidenza manodopera 54,62 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.015.006

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.069,44200

Prezzo a ettaro: € 6.412,84413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,20833 (2 %)

Manodopera € 824,19155

Incidenza manodopera 12,85 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.001

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.913,41530

Prezzo a ettaro: € 6.215,47035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,42531 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,79023

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.002

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.418,45587

Prezzo a ettaro: € 8.119,34667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,06921 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,72671

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.003

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,49985

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.004

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.739,22188

Prezzo a ettaro: € 8.525,11567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,27208 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,79644

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.005

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.589,73834

Prezzo a ettaro: € 8.336,01900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,71152 (2,5 %)

Manodopera € 4.792,01054

Incidenza manodopera 57,49 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.016.006

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.692,39210

Prezzo a ettaro: € 10.995,87601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,59647 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,48992

Incidenza manodopera 55,33 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.001

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.402,09284

Prezzo a ettaro: € 6.833,64744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,25785 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,69905

Incidenza manodopera 49,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.002

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.361,57896

Prezzo a ettaro: € 9.312,39739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,60592 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,04024

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.003

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,44722

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.004

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.729,74876

Prezzo a ettaro: € 9.778,13218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,98656 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,03638

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.005

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.509,51330

Prezzo a ettaro: € 9.499,53432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,16067 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,09052

Incidenza manodopera 56,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.017.006

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.137,83050

Prezzo a ettaro: € 12.824,35558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,01686 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,69085

Incidenza manodopera 54,64 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.018.001

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.958,86479

Prezzo a ettaro: € 7.537,96396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,34574 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,18430

Incidenza manodopera 48,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.018.002

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.766,13204

Prezzo a ettaro: € 9.824,15704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,12300 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,92698

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.018.003

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,69503

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.018.004

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.154,26028

Prezzo a ettaro: € 10.315,13925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,57848 (2,5 %)

Manodopera € 5.861,99667

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.018.005

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.934,02482

Prezzo a ettaro: € 10.036,54140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,75259 (2,5 %)

Manodopera € 5.669,05008

Incidenza manodopera 56,48 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.019.001

| Voce: | 019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.433,90625

Prezzo a ettaro: € 1.813,89141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,37715 (2,5 %)

Manodopera € 1.178,24999

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS18_22.L01.020.001

| Voce: | 020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 19,94936

Prezzo a Tn: € 25,23595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07481 (2,5 %)

Manodopera € 7,46100

Incidenza manodopera 29,56 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L02

| Capitolo: | RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L02.001.001

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 613,24168

Prezzo a ettaro: € 775,75073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83973 (2 %)

Manodopera € 386,61004

Incidenza manodopera 49,84 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.001.002

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 817,98320

Prezzo a ettaro: € 1.034,74875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,45395 (2 %)

Manodopera € 547,19004

Incidenza manodopera 52,88 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.001.003

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.307,03184

Prezzo a ettaro: € 1.653,39528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,92110 (2 %)

Manodopera € 936,18002

Incidenza manodopera 56,62 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.002.001

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.249,31310

Prezzo a ettaro: € 1.580,38107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74794 (2 %)

Manodopera € 1.171,02998

Incidenza manodopera 74,1 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.002.002

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.303,15308

Prezzo a ettaro: € 1.648,48865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,90946 (2 %)

Manodopera € 1.218,16008

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.002.003

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.448,88972

Prezzo a ettaro: € 1.832,84550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,34667 (2 %)

Manodopera € 1.354,94991

Incidenza manodopera 73,93 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 931,03992

Prezzo a ettaro: € 1.177,76550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,79312 (2 %)

Manodopera € 198,96004

Incidenza manodopera 16,89 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.004.001

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 410,81920

Prezzo a ettaro: € 519,68629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23246 (2 %)

Manodopera € 165,79999

Incidenza manodopera 31,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.004.002

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 534,06496

Prezzo a ettaro: € 675,59217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,60219 (2 %)

Manodopera € 215,53998

Incidenza manodopera 31,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.005.001

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 281,41344

Prezzo a ettaro: € 355,98800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84424 (2 %)

Manodopera € 116,05999

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.005.002

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 402,01920

Prezzo a ettaro: € 508,55429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,20606 (2 %)

Manodopera € 165,79999

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.006.001

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 100,50480

Prezzo a ettaro: € 127,13857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30151 (2 %)

Manodopera € 41,45000

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.006.002

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 204,40960

Prezzo a ettaro: € 258,57814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61323 (2 %)

Manodopera € 82,90000

Incidenza manodopera 32,06 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,35648

Prezzo a ml: € 27,01595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06407 (2 %)

Manodopera € 11,29320

Incidenza manodopera 41,8 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.008.001

| Voce: | 008 - Formazione di piazzola |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,90510

Prezzo a ml: € 7,46995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01772 (2 %)

Manodopera € 5,90510

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.009.001

| Voce: | 009 - Fertilizzazione di fondo andante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di letame, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 346,68456

Prezzo a ettaro: € 438,55597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04005 (2 %)

Manodopera € 198,95999

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.010.001

| Voce: | 010 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 288,90380

Prezzo a ettaro: € 365,46331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86671 (2 %)

Manodopera € 165,80000

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.011.001

| Voce: | 011 - Interramento calcare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 288,90380

Prezzo a ettaro: € 365,46331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86671 (2 %)

Manodopera € 165,80000

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.012.001

| Voce: | 012 - Livellamento del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 412,19237

Prezzo a ettaro: € 521,42335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23658 (2 %)

Manodopera € 174,36600

Incidenza manodopera 33,44 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.013.001

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 407,81000

Prezzo a ettaro: € 515,87965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22343 (2 %)

Manodopera € 407,80998

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.013.002

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 513,84060

Prezzo a ettaro: € 650,00836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,54152 (2 %)

Manodopera € 513,84058

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.001

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35650

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.002

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,29910

Prezzo a cad: € 4,17336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00990 (2 %)

Manodopera € 3,29910

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.003

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,61330

Prezzo a cad: € 4,57082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01084 (2 %)

Manodopera € 3,61330

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.004

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,84895

Prezzo a cad: € 4,86892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01155 (2 %)

Manodopera € 3,84895

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.005

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,12875

Prezzo a cad: € 5,22286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01239 (2 %)

Manodopera € 4,12874

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.014.006

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34562

Prezzo a cad: € 0,43721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00104 (2 %)

Manodopera € 0,34562

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.015.001

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93361

Prezzo a cad: € 1,18102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00350 (2,5 %)

Manodopera € 0,49740

Incidenza manodopera 42,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.015.002

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,36618

Prezzo a cad: € 1,72822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00512 (2,5 %)

Manodopera € 0,72786

Incidenza manodopera 42,12 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.016.001

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58815

Prezzo a cad: € 0,74401

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00176 (2 %)

Manodopera € 0,52660

Incidenza manodopera 70,78 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.016.002

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,07195

Prezzo a cad: € 1,35601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00322 (2 %)

Manodopera € 0,89184

Incidenza manodopera 65,77 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.016.003

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,24902

Prezzo a cad: € 1,58001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,00884

Incidenza manodopera 63,85 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.016.004

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,24902

Prezzo a cad: € 1,58001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,00884

Incidenza manodopera 63,85 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.016.005

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,37509

Prezzo a cad: € 1,73949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00413 (2 %)

Manodopera € 1,10426

Incidenza manodopera 63,48 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.017.001

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 321,63000

Prezzo a ettaro: € 406,86195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96489 (2 %)

Manodopera € 321,62999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.017.002

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 352,13000

Prezzo a ettaro: € 445,44445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05639 (2 %)

Manodopera € 352,12998

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.018.001

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.018.002

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,73151

Prezzo a cad: € 2,19036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00519 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 63,25 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.019.001

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,28441

Prezzo a cad: € 2,88978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 1,23740

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.019.003

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,23941

Prezzo a cad: € 9,15785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02172 (2 %)

Manodopera € 1,53320

Incidenza manodopera 16,74 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.019.004

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,53941

Prezzo a cad: € 10,80235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02562 (2 %)

Manodopera € 1,53320

Incidenza manodopera 14,19 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.020.001

| Voce: | 020 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.021.001

| Voce: | 021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,68352

Prezzo a cad: € 4,65966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01105 (2 %)

Manodopera € 2,11395

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.022.001

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 182,22228

Prezzo a ettaro: € 230,51118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54667 (2 %)

Manodopera € 99,48000

Incidenza manodopera 43,16 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.022.002

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 236,59728

Prezzo a ettaro: € 299,29556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70979 (2 %)

Manodopera € 99,48001

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.022.003

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86581

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.022.004

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,53992

Prezzo a cad: € 0,68299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00162 (2 %)

Manodopera € 0,46899

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.023.001

| Voce: | 023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86840

Prezzo a cad: € 1,09853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00326 (2,5 %)

Manodopera € 0,78111

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.025.001

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 386,79228

Prezzo a ettaro: € 489,29223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16038 (2 %)

Manodopera € 312,06002

Incidenza manodopera 63,78 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.025.002

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 193,56114

Prezzo a ettaro: € 244,85484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58068 (2 %)

Manodopera € 156,03000

Incidenza manodopera 63,72 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.025.003

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 398,91428

Prezzo a ettaro: € 504,62656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19674 (2 %)

Manodopera € 312,06000

Incidenza manodopera 61,84 %

Codice regionale: TOS18_22.L02.025.004

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 201,92114

Prezzo a ettaro: € 255,43024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60576 (2 %)

Manodopera € 156,03000

Incidenza manodopera 61,09 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L03

| Capitolo: | MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L03.001.001

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04230

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.001.002

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82780

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.002.001

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73260

Prezzo a cad: € 0,92674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00220 (2 %)

Manodopera € 0,60950

Incidenza manodopera 65,77 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.002.002

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,88050

Prezzo a cad: € 1,11384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00264 (2 %)

Manodopera € 0,75740

Incidenza manodopera 68 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.003.001

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.003.002

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,53151

Prezzo a cad: € 3,20236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00759 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 43,26 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,28441

Prezzo a cad: € 2,88978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 1,23740

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,92521

Prezzo a cad: € 8,76039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02078 (2 %)

Manodopera € 1,21900

Incidenza manodopera 13,91 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,22521

Prezzo a cad: € 10,40489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02468 (2 %)

Manodopera € 1,21900

Incidenza manodopera 11,72 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.005.001

| Voce: | 005 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.006.001

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 244,08228

Prezzo a ettaro: € 308,76408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73225 (2 %)

Manodopera € 99,47999

Incidenza manodopera 32,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.006.002

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 236,59728

Prezzo a ettaro: € 299,29556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70979 (2 %)

Manodopera € 99,48001

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.006.003

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86581

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.006.004

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59593

Prezzo a cad: € 0,75386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00179 (2 %)

Manodopera € 0,51765

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.007.001

| Voce: | 007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04230

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 491,04990

Prezzo a ettaro: € 621,17812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47315 (2 %)

Manodopera € 457,49998

Incidenza manodopera 73,65 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.010.001

| Voce: | 010 - Diradamento delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.356,35000

Prezzo a ettaro: € 1.715,78275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,08631 (2,5 %)

Manodopera € 1.219,99995

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,80956

Prezzo a cad: € 16,20410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04804 (2,5 %)

Manodopera € 10,52570

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,67813

Prezzo a cad: € 36,27783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10754 (2,5 %)

Manodopera € 23,56500

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,23750

Prezzo a cad: € 48,37044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14339 (2,5 %)

Manodopera € 31,42000

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.887,24384

Prezzo a ettaro: € 2.387,36346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,07716 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,88010

Incidenza manodopera 55,7 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.418,74590

Prezzo a ettaro: € 1.794,71356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,32030 (2,5 %)

Manodopera € 967,73001

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.013.001

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.887,24384

Prezzo a ettaro: € 2.387,36346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,07716 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,88010

Incidenza manodopera 55,7 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.013.002

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.418,74590

Prezzo a ettaro: € 1.794,71356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,32030 (2,5 %)

Manodopera € 967,73001

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.014.001

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro inferiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,15291

Prezzo a cad: € 65,97343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19557 (2,5 %)

Manodopera € 28,51400

Incidenza manodopera 43,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.014.002

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,53667

Prezzo a cad: € 93,02389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27576 (2,5 %)

Manodopera € 42,64300

Incidenza manodopera 45,84 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.014.003

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro superiore a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,52101

Prezzo a cad: € 138,54407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41070 (2,5 %)

Manodopera € 63,22500

Incidenza manodopera 45,64 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.015.001

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,86531

Prezzo a cad: € 11,21461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01330 (1 %)

Manodopera € 5,62900

Incidenza manodopera 50,19 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.015.002

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,14636

Prezzo a cad: € 24,22015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07180 (2,5 %)

Manodopera € 14,77150

Incidenza manodopera 60,99 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.015.003

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,41354

Prezzo a cad: € 48,59313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14405 (2,5 %)

Manodopera € 23,03760

Incidenza manodopera 47,41 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.015.004

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,91180

Prezzo a cad: € 70,72843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20967 (2,5 %)

Manodopera € 32,85900

Incidenza manodopera 46,46 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.016.001

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,80790

Prezzo a cad: € 33,91199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10053 (2,5 %)

Manodopera € 17,64250

Incidenza manodopera 52,02 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.016.002

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,51019

Prezzo a cad: € 57,57039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17066 (2,5 %)

Manodopera € 26,40600

Incidenza manodopera 45,87 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.016.003

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,40810

Prezzo a cad: € 82,74124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24528 (2,5 %)

Manodopera € 31,24450

Incidenza manodopera 37,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.017.001

| Voce: | 017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,24610

Prezzo a cad: € 2,84132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00674 (2 %)

Manodopera € 2,24610

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.001

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,38732

Prezzo a cad: € 8,07995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01916 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 30,4 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.002

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,43732

Prezzo a cad: € 13,20320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03131 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 18,6 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.003

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,38732

Prezzo a cad: € 35,90995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08516 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 6,84 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.004

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,53522

Prezzo a cad: € 46,21705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10961 (2 %)

Manodopera € 2,60430

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.005

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,53522

Prezzo a cad: € 47,48205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11261 (2 %)

Manodopera € 2,60430

Incidenza manodopera 5,48 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.006

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,82492

Prezzo a cad: € 68,08852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16147 (2 %)

Manodopera € 3,37090

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.018.007

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - piante con altezza tra 200-250 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,28553

Prezzo a cad: € 26,92620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06386 (2 %)

Manodopera € 4,33910

Incidenza manodopera 16,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.019.001

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.019.002

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,99552

Prezzo a cad: € 11,37933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02699 (2 %)

Manodopera € 3,09400

Incidenza manodopera 27,19 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.020.001

| Voce: | 020 - Messa in opera di tubi forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,94150

Prezzo a cad: € 3,72100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00882 (2 %)

Manodopera € 0,73950

Incidenza manodopera 19,87 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.021.001

| Voce: | 021 - Irrigazione di soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.022.001

| Voce: | 022 - Lavorazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,64530

Prezzo a cad: € 2,08130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00494 (2 %)

Manodopera € 1,64530

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.023.001

| Voce: | 023 - Concimazioni localizzate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,61541

Prezzo a cad: € 2,04350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00485 (2 %)

Manodopera € 1,24610

Incidenza manodopera 60,98 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.024.001

| Voce: | 024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82780

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L03.030.001

| Voce: | 030 - Selvicoltura ad albero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,00457

Prezzo a cad: € 30,36577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09002 (2,5 %)

Manodopera € 16,14500

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L04

| Capitolo: | INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L04.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.392,35140

Prezzo a chilometri: € 10.616,32452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,17705 (2 %)

Manodopera € 5.895,75034

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.299,90300

Prezzo a chilometri: € 10.499,37730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,89971 (2 %)

Manodopera € 6.005,49997

Incidenza manodopera 57,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.948,20300

Prezzo a chilometri: € 11.319,47680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,84461 (2 %)

Manodopera € 6.745,00003

Incidenza manodopera 59,59 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.065,45440

Prezzo a chilometri: € 15.262,79982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 36,19636 (2 %)

Manodopera € 9.401,73969

Incidenza manodopera 61,6 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.977,98140

Prezzo a chilometri: € 10.092,14647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,93394 (2 %)

Manodopera € 5.895,75022

Incidenza manodopera 58,42 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.623,86140

Prezzo a chilometri: € 10.909,18467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,87158 (2 %)

Manodopera € 6.413,39948

Incidenza manodopera 58,79 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.491,59140

Prezzo a chilometri: € 12.006,86312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,47477 (2 %)

Manodopera € 7.152,90020

Incidenza manodopera 59,57 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.260,23640

Prezzo a chilometri: € 12.979,19905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,78071 (2 %)

Manodopera € 8.594,92555

Incidenza manodopera 66,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.214,63640

Prezzo a chilometri: € 12.921,51505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,64391 (2 %)

Manodopera € 8.594,92534

Incidenza manodopera 66,52 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 16.499,33040

Prezzo a chilometri: € 20.871,65296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 49,49799 (2 %)

Manodopera € 10.755,41949

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,14500

Prezzo a cad: € 239,26843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56744 (2 %)

Manodopera € 177,48001

Incidenza manodopera 74,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,56500

Prezzo a cad: € 227,14973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53870 (2 %)

Manodopera € 147,90001

Incidenza manodopera 65,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di tabella monitoria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,45010

Prezzo a cad: € 24,60438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05835 (2 %)

Manodopera € 15,55500

Incidenza manodopera 63,22 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.007.001

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,89751

Prezzo a ml: € 4,93036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01169 (2 %)

Manodopera € 2,41050

Incidenza manodopera 48,89 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.007.002

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59474

Prezzo a ml: € 4,54735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01078 (2 %)

Manodopera € 2,34007

Incidenza manodopera 51,46 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,89938

Prezzo a ml: € 37,82271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08970 (2 %)

Manodopera € 24,84180

Incidenza manodopera 65,68 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,89725

Prezzo a ml: € 3,66502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01086 (2,5 %)

Manodopera € 1,64442

Incidenza manodopera 44,87 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,01276

Prezzo a ml: € 3,81114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01130 (2,5 %)

Manodopera € 1,74760

Incidenza manodopera 45,86 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,16098

Prezzo a ml: € 3,99864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01185 (2,5 %)

Manodopera € 1,94637

Incidenza manodopera 48,68 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,83540

Prezzo a ml: € 3,58678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01063 (2,5 %)

Manodopera € 1,61503

Incidenza manodopera 45,03 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,83026

Prezzo a ml: € 3,58028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01061 (2,5 %)

Manodopera € 1,54492

Incidenza manodopera 43,15 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,90482

Prezzo a ml: € 3,67460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01089 (2,5 %)

Manodopera € 1,62245

Incidenza manodopera 44,15 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.007

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,04689

Prezzo a ml: € 3,85432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01143 (2,5 %)

Manodopera € 1,75134

Incidenza manodopera 45,44 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.008

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,13582

Prezzo a ml: € 3,96681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01176 (2,5 %)

Manodopera € 1,68257

Incidenza manodopera 42,42 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.009

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,24620

Prezzo a ml: € 4,10645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01217 (2,5 %)

Manodopera € 1,79694

Incidenza manodopera 43,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.009.010

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59050

Prezzo a ml: € 4,54198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01346 (2,5 %)

Manodopera € 2,12723

Incidenza manodopera 46,83 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.001

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,58998

Prezzo a ml: € 0,74632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00221 (2,5 %)

Manodopera € 0,46046

Incidenza manodopera 61,7 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.002

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,51136

Prezzo a ml: € 0,64687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00192 (2,5 %)

Manodopera € 0,39533

Incidenza manodopera 61,11 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,54055

Prezzo a ml: € 0,68380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (2,5 %)

Manodopera € 0,34031

Incidenza manodopera 49,77 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,56984

Prezzo a ml: € 0,72085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00214 (2,5 %)

Manodopera € 0,39794

Incidenza manodopera 55,2 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.005

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,09646

Prezzo a ml: € 3,91702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01161 (2,5 %)

Manodopera € 1,50340

Incidenza manodopera 38,38 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.006

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84611

Prezzo a ml: € 1,07034

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00317 (2,5 %)

Manodopera € 0,47796

Incidenza manodopera 44,66 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.007

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84330

Prezzo a ml: € 1,06678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00316 (2,5 %)

Manodopera € 0,54259

Incidenza manodopera 50,86 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.008

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30079

Prezzo a ml: € 1,64550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00488 (2,5 %)

Manodopera € 0,92262

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.009

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,06380

Prezzo a ml: € 0,08071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,03866

Incidenza manodopera 47,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.010

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60% |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08427

Prezzo a ml: € 0,10661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 51,33 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13475

Prezzo a ml: € 0,17046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00040 (2 %)

Manodopera € 0,09362

Incidenza manodopera 54,92 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.011.001

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,14807

Prezzo a ml: € 0,18731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00044 (2 %)

Manodopera € 0,09338

Incidenza manodopera 49,85 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.011.002

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.011.003

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08427

Prezzo a ml: € 0,10661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 51,33 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.011.004

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.012.001

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,32033

Prezzo a ml: € 2,93521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00696 (2 %)

Manodopera € 1,39881

Incidenza manodopera 47,66 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.012.002

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,63704

Prezzo a ml: € 5,86586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01391 (2 %)

Manodopera € 2,87509

Incidenza manodopera 49,01 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.013.001

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,09357

Prezzo a ml: € 3,91336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00928 (2 %)

Manodopera € 1,86498

Incidenza manodopera 47,66 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.013.002

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq). |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,18281

Prezzo a ml: € 7,82126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01855 (2 %)

Manodopera € 3,83345

Incidenza manodopera 49,01 %

Codice regionale: TOS18_22.L04.014.001

| Voce: | 014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 821,59440

Prezzo a cad: € 1.039,31692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,46478 (2 %)

Manodopera € 263,26199

Incidenza manodopera 25,33 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L05

| Capitolo: | RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L05.001.001

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.346,74972

Prezzo a ettaro: € 2.968,63840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,80031 (2,5 %)

Manodopera € 2.116,45987

Incidenza manodopera 71,29 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.001.002

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 765,21161

Prezzo a ettaro: € 967,99269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,86954 (2,5 %)

Manodopera € 527,29998

Incidenza manodopera 54,47 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.002.001

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Alberi con diametro < cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,90480

Prezzo a cad: € 154,20957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45714 (2,5 %)

Manodopera € 87,20170

Incidenza manodopera 56,55 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.002.002

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 240,34425

Prezzo a cad: € 304,03548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90129 (2,5 %)

Manodopera € 173,31391

Incidenza manodopera 57 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.002.003

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Alberi con diametro > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 281,72451

Prezzo a cad: € 356,38151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05647 (2,5 %)

Manodopera € 203,16002

Incidenza manodopera 57,01 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.003.001

| Voce: | 003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,79126

Prezzo a cad: € 9,85595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02922 (2,5 %)

Manodopera € 6,59820

Incidenza manodopera 66,95 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.004.001

| Voce: | 004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,41470

Prezzo a cad: € 4,31960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01281 (2,5 %)

Manodopera € 3,14200

Incidenza manodopera 72,74 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,72810

Prezzo a cad: € 2,18605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00518 (2 %)

Manodopera € 1,72810

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,65560

Prezzo a cad: € 7,15433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01697 (2 %)

Manodopera € 5,65560

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.006.001

| Voce: | 006 - Potatura di formazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,43881

Prezzo a cad: € 5,61510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01665 (2,5 %)

Manodopera € 3,92750

Incidenza manodopera 69,95 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.007.001

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.007.002

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.008.001

| Voce: | 008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35650

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,45620

Prezzo a cad: € 4,37209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01037 (2 %)

Manodopera € 3,45620

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.010.001

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,10974

Prezzo a cad: € 52,00382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15416 (2,5 %)

Manodopera € 36,39400

Incidenza manodopera 69,98 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.010.002

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,66461

Prezzo a cad: € 78,00573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23124 (2,5 %)

Manodopera € 54,59100

Incidenza manodopera 69,98 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.010.003

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,43476

Prezzo a cad: € 118,19497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35038 (2,5 %)

Manodopera € 79,42000

Incidenza manodopera 67,19 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,99513

Prezzo a cad: € 63,24384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18748 (2,5 %)

Manodopera € 37,00300

Incidenza manodopera 58,51 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,98632

Prezzo a cad: € 82,20769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24370 (2,5 %)

Manodopera € 51,14200

Incidenza manodopera 62,21 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,76982

Prezzo a cad: € 123,67882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36664 (2,5 %)

Manodopera € 82,56201

Incidenza manodopera 66,76 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.012.001

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura manuale di buche 50x60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,30900

Prezzo a cad: € 4,18588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00993 (2 %)

Manodopera € 3,30900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.012.002

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa fornitura piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,09718

Prezzo a cad: € 1,38793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (2 %)

Manodopera € 0,88175

Incidenza manodopera 63,53 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.013.001

| Voce: | 013 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS18_22.L05.014.001

| Voce: | 014 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,06536

Prezzo a cad: € 1,34769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00320 (2 %)

Manodopera € 0,76512

Incidenza manodopera 56,77 %

Codice regionale: TOS18_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L06

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.001

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,84540

Prezzo a m³: € 4,86443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01154 (2 %)

Manodopera € 3,84540

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.002

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,98325

Prezzo a Tn: € 12,62881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02995 (2 %)

Manodopera € 9,98325

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.003

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,24087

Prezzo a Tn: € 6,62970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01572 (2 %)

Manodopera € 2,82330

Incidenza manodopera 42,59 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.004

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50910

Prezzo a Tn: € 6,96901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01653 (2 %)

Manodopera € 2,48700

Incidenza manodopera 35,69 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.005

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 467,76304

Prezzo a ettaro: € 591,72025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,40329 (2 %)

Manodopera € 369,28000

Incidenza manodopera 62,41 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.001.006

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 233,88152

Prezzo a ettaro: € 295,86012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70164 (2 %)

Manodopera € 184,64000

Incidenza manodopera 62,41 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 2,88904

Prezzo a chilometri: € 3,65463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00867 (2 %)

Manodopera € 1,65800

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8,30433

Prezzo a chilometri: € 10,50497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02491 (2 %)

Manodopera € 4,14500

Incidenza manodopera 39,46 %

Codice regionale: TOS18_22.L06.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,01504

Prezzo a chilometri: € 3,81402

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00905 (2 %)

Manodopera € 1,65800

Incidenza manodopera 43,47 %

Codice regionale: TOS18_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T01

| Capitolo: | SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T01.001.001

| Voce: | 001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 375,75985

Prezzo a ettaro: € 475,33621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12728 (2 %)

Manodopera € 324,09302

Incidenza manodopera 68,18 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.002.001

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 53,55068

Prezzo a ettaro: € 67,74162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16065 (2 %)

Manodopera € 27,55800

Incidenza manodopera 40,68 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.002.002

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 74,37595

Prezzo a ettaro: € 94,08558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22313 (2 %)

Manodopera € 38,27500

Incidenza manodopera 40,68 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.002.003

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - copertura vegetale superiore al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 152,57172

Prezzo a ettaro: € 193,00323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45772 (2 %)

Manodopera € 53,58499

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.003.001

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,68119

Prezzo a cad: € 13,51171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04005 (2,5 %)

Manodopera € 7,27025

Incidenza manodopera 53,81 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.003.002

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,68173

Prezzo a cad: € 17,30738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05131 (2,5 %)

Manodopera € 8,67877

Incidenza manodopera 50,14 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.004.001

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,81315

Prezzo a cad: € 13,67864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04055 (2,5 %)

Manodopera € 7,39845

Incidenza manodopera 54,09 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.004.002

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,62947

Prezzo a cad: € 10,91628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03236 (2,5 %)

Manodopera € 5,79145

Incidenza manodopera 53,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.004.003

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,69272

Prezzo a cad: € 13,52630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04010 (2,5 %)

Manodopera € 6,87791

Incidenza manodopera 50,85 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.001

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.491,52114

Prezzo a ettaro: € 1.886,77424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,59320 (2,5 %)

Manodopera € 1.162,70991

Incidenza manodopera 61,62 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.002

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.248,27984

Prezzo a ettaro: € 1.579,07400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,68105 (2,5 %)

Manodopera € 981,67493

Incidenza manodopera 62,17 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.003

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.373,31989

Prezzo a ettaro: € 1.737,24965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,14995 (2,5 %)

Manodopera € 1.055,63992

Incidenza manodopera 60,77 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.004

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.958,54608

Prezzo a ettaro: € 2.477,56079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,34455 (2,5 %)

Manodopera € 1.407,31994

Incidenza manodopera 56,8 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.005

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.248,49798

Prezzo a ettaro: € 2.844,34994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,43187 (2,5 %)

Manodopera € 1.473,92991

Incidenza manodopera 51,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.005.006

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - frutteti con impianto a tendone. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.102,47636

Prezzo a ettaro: € 2.659,63260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,88429 (2,5 %)

Manodopera € 1.509,31996

Incidenza manodopera 56,75 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.006.001

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 153,88000

Prezzo a ettaro: € 194,65820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46164 (2 %)

Manodopera € 76,55000

Incidenza manodopera 39,33 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.006.002

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 392,84532

Prezzo a ettaro: € 496,94933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17854 (2 %)

Manodopera € 168,41002

Incidenza manodopera 33,89 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.001

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,75643

Prezzo a m: € 2,22188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00527 (2 %)

Manodopera € 0,84180

Incidenza manodopera 37,89 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.002

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,40357

Prezzo a m: € 3,04052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00721 (2 %)

Manodopera € 1,12240

Incidenza manodopera 36,91 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.003

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,95245

Prezzo a m: € 6,26485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01486 (2 %)

Manodopera € 2,27517

Incidenza manodopera 36,32 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.004

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,73821

Prezzo a m: € 3,46384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00821 (2 %)

Manodopera € 1,30080

Incidenza manodopera 37,55 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.005

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51793

Prezzo a m: € 4,45018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01055 (2 %)

Manodopera € 1,62738

Incidenza manodopera 36,57 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.006

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,19278

Prezzo a m: € 2,77386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00658 (2 %)

Manodopera € 1,04580

Incidenza manodopera 37,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.007.007

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,78528

Prezzo a m: € 3,52339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00836 (2 %)

Manodopera € 1,29583

Incidenza manodopera 36,78 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.001

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,01890

Prezzo a m: € 51,88891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12306 (2 %)

Manodopera € 38,99916

Incidenza manodopera 75,16 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.002

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 99,94687

Prezzo a m: € 126,43279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29984 (2 %)

Manodopera € 97,40185

Incidenza manodopera 77,04 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.003

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 368,85008

Prezzo a m: € 466,59535

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65983 (3 %)

Manodopera € 363,84835

Incidenza manodopera 77,98 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.004

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,03467

Prezzo a m: € 53,17385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12610 (2 %)

Manodopera € 39,88137

Incidenza manodopera 75 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.005

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 104,32655

Prezzo a m: € 131,97309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31298 (2 %)

Manodopera € 100,47428

Incidenza manodopera 76,13 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.006

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 367,08122

Prezzo a m: € 464,35774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65187 (3 %)

Manodopera € 362,81292

Incidenza manodopera 78,13 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.007

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,57875

Prezzo a m: € 52,59712

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12474 (2 %)

Manodopera € 39,54987

Incidenza manodopera 75,19 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.008

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,36542

Prezzo a m: € 137,08226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32510 (2 %)

Manodopera € 103,28479

Incidenza manodopera 75,35 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.008.009

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 376,10059

Prezzo a m: € 475,76724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,69245 (3 %)

Manodopera € 368,98314

Incidenza manodopera 77,56 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.009.001

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - muretto di altezza media fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,72216

Prezzo a m²: € 47,71853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11317 (2 %)

Manodopera € 36,76420

Incidenza manodopera 77,04 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.009.002

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,27284

Prezzo a m²: € 123,05014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29182 (2 %)

Manodopera € 95,83590

Incidenza manodopera 77,88 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.009.003

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 362,55540

Prezzo a m²: € 458,63258

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,63150 (3 %)

Manodopera € 360,16050

Incidenza manodopera 78,53 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.010.001

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,63710

Prezzo a m: € 4,60093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01091 (2 %)

Manodopera € 2,04050

Incidenza manodopera 44,35 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.010.003

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 143,15587

Prezzo a m²: € 181,09218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42947 (2 %)

Manodopera € 139,71061

Incidenza manodopera 77,15 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.011.001

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,27060

Prezzo a m: € 0,34231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00081 (2 %)

Manodopera € 0,15310

Incidenza manodopera 44,73 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.011.002

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,41596

Prezzo a m: € 0,52618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00125 (2 %)

Manodopera € 0,22965

Incidenza manodopera 43,64 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.011.003

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,57573

Prezzo a m: € 0,72830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00173 (2 %)

Manodopera € 0,22965

Incidenza manodopera 31,53 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.012.001

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,50801

Prezzo a m³: € 1,90764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00452 (2 %)

Manodopera € 0,52054

Incidenza manodopera 27,29 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.012.002

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,09821

Prezzo a m³: € 2,65424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00629 (2 %)

Manodopera € 0,67364

Incidenza manodopera 25,38 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.012.003

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,53688

Prezzo a m: € 1,94415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00461 (2 %)

Manodopera € 0,61240

Incidenza manodopera 31,5 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.013.001

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,05547

Prezzo a m: € 13,98517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03317 (2 %)

Manodopera € 2,07926

Incidenza manodopera 14,87 %

Codice regionale: TOS18_24.T01.013.002

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,53494

Prezzo a m: € 27,24170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06460 (2 %)

Manodopera € 3,36320

Incidenza manodopera 12,35 %

Codice regionale: TOS18_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T02

| Capitolo: | LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.001

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 221,58864

Prezzo a ettaro: € 280,30963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66477 (2 %)

Manodopera € 68,89501

Incidenza manodopera 24,58 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.002

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 393,93536

Prezzo a ettaro: € 498,32823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,18181 (2 %)

Manodopera € 122,48001

Incidenza manodopera 24,58 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.003

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 270,83056

Prezzo a ettaro: € 342,60066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81249 (2 %)

Manodopera € 84,20501

Incidenza manodopera 24,58 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.004

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 492,41920

Prezzo a ettaro: € 622,91029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47726 (2 %)

Manodopera € 153,10001

Incidenza manodopera 24,58 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.005

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 915,79992

Prezzo a ettaro: € 1.158,48690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,74740 (2 %)

Manodopera € 183,72004

Incidenza manodopera 15,86 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.006

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 115,29576

Prezzo a ettaro: € 145,84914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34589 (2 %)

Manodopera € 45,92999

Incidenza manodopera 31,49 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.007

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 192,15960

Prezzo a ettaro: € 243,08189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57648 (2 %)

Manodopera € 76,54999

Incidenza manodopera 31,49 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.009

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 405,39996

Prezzo a ettaro: € 512,83095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21620 (2 %)

Manodopera € 91,86002

Incidenza manodopera 17,91 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.010

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 288,23940

Prezzo a ettaro: € 364,62284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86472 (2 %)

Manodopera € 114,82498

Incidenza manodopera 31,49 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.011

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 398,11920

Prezzo a ettaro: € 503,62079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19436 (2 %)

Manodopera € 153,10002

Incidenza manodopera 30,4 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.001.012

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.941,45890

Prezzo a ettaro: € 12.575,94551

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,82438 (2 %)

Manodopera € 2.602,70008

Incidenza manodopera 20,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.002.001

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,90719

Prezzo a m³: € 2,41260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00572 (2 %)

Manodopera € 0,65833

Incidenza manodopera 27,29 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.002.002

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,88297

Prezzo a m³: € 3,64695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00865 (2 %)

Manodopera € 0,99515

Incidenza manodopera 27,29 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.002.003

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,25187

Prezzo a m³: € 2,84862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00676 (2 %)

Manodopera € 1,10232

Incidenza manodopera 38,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,75146

Prezzo a m³: € 2,21559

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00525 (2 %)

Manodopera € 0,85736

Incidenza manodopera 38,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.003.002

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,59591

Prezzo a m³: € 3,28382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00779 (2 %)

Manodopera € 1,27073

Incidenza manodopera 38,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.003.003

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,42015

Prezzo a m³: € 4,32649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01026 (2 %)

Manodopera € 1,80658

Incidenza manodopera 41,76 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.004.001

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 538,85328

Prezzo a ettaro: € 681,64940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,61656 (2 %)

Manodopera € 122,47999

Incidenza manodopera 17,97 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.004.002

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 673,56660

Prezzo a ettaro: € 852,06175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,02070 (2 %)

Manodopera € 153,09999

Incidenza manodopera 17,97 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.004.003

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con raccogli sassi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 471,74304

Prezzo a ettaro: € 596,75495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,41523 (2 %)

Manodopera € 183,72002

Incidenza manodopera 30,79 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.005.001

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pietrame disposto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 425,46286

Prezzo a ettaro: € 538,21052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27639 (2 %)

Manodopera € 102,57700

Incidenza manodopera 19,06 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.005.002

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 508,01536

Prezzo a ettaro: € 642,63943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,52405 (2 %)

Manodopera € 122,48001

Incidenza manodopera 19,06 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 51,72833

Prezzo a m³: € 65,43634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15518 (2 %)

Manodopera € 15,31000

Incidenza manodopera 23,4 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.007.001

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 611,27139

Prezzo a ettaro: € 773,25831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83381 (2 %)

Manodopera € 244,40221

Incidenza manodopera 31,61 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.007.002

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con livellatrice semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 584,42419

Prezzo a ettaro: € 739,29660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,75327 (2 %)

Manodopera € 196,42002

Incidenza manodopera 26,57 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità di scavo fino a 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,14439

Prezzo a m³: € 3,97765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00943 (2 %)

Manodopera € 1,31972

Incidenza manodopera 33,18 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.008.002

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità di scavo oltre 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,75647

Prezzo a m³: € 4,75193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01127 (2 %)

Manodopera € 1,53100

Incidenza manodopera 32,22 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,76045

Prezzo a ml: € 26,26197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06228 (2 %)

Manodopera € 4,39824

Incidenza manodopera 16,75 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,22959

Prezzo a ml: € 26,85544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06369 (2 %)

Manodopera € 4,62789

Incidenza manodopera 17,23 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,66746

Prezzo a ml: € 27,40933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06500 (2 %)

Manodopera € 4,84223

Incidenza manodopera 17,67 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,66302

Prezzo a ml: € 18,54872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04399 (2 %)

Manodopera € 3,87820

Incidenza manodopera 20,91 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,35978

Prezzo a ml: € 15,63512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03708 (2 %)

Manodopera € 4,03130

Incidenza manodopera 25,78 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,70381

Prezzo a ml: € 16,07032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03811 (2 %)

Manodopera € 4,19971

Incidenza manodopera 26,13 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.009.012

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,30811

Prezzo a cad: € 6,71476

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01592 (2 %)

Manodopera € 4,63820

Incidenza manodopera 69,07 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,34325

Prezzo a m: € 4,22921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01003 (2 %)

Manodopera € 0,40559

Incidenza manodopera 9,59 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,94507

Prezzo a m: € 4,99051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01184 (2 %)

Manodopera € 0,69899

Incidenza manodopera 14,01 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.011.001

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 97,32980

Prezzo a ettaro: € 123,12220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29199 (2 %)

Manodopera € 38,27500

Incidenza manodopera 31,09 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.011.002

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 102,47980

Prezzo a ettaro: € 129,63695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30744 (2 %)

Manodopera € 38,27500

Incidenza manodopera 29,52 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.011.003

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 59,41788

Prezzo a ettaro: € 75,16362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17825 (2 %)

Manodopera € 22,96500

Incidenza manodopera 30,55 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.011.004

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 99,02980

Prezzo a ettaro: € 125,27270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29709 (2 %)

Manodopera € 38,27501

Incidenza manodopera 30,55 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.012.001

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spandiletame |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 113,15480

Prezzo a ettaro: € 143,14082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33946 (2 %)

Manodopera € 38,27500

Incidenza manodopera 26,74 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.012.003

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 42,54057

Prezzo a ettaro: € 53,81382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12762 (2 %)

Manodopera € 22,96500

Incidenza manodopera 42,67 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.012.004

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 70,90095

Prezzo a ettaro: € 89,68970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21270 (2 %)

Manodopera € 38,27500

Incidenza manodopera 42,67 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.013.001

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per volumi di 4-6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 23,39230

Prezzo a ettaro: € 29,59126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10527 (3 %)

Manodopera € 12,24800

Incidenza manodopera 41,39 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.013.002

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per volumi oltre 6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 43,41192

Prezzo a ettaro: € 54,91608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19535 (3 %)

Manodopera € 15,31000

Incidenza manodopera 27,88 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.014.001

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per larghezze fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,06155

Prezzo a m: € 0,07786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00028 (3 %)

Manodopera € 0,03062

Incidenza manodopera 39,33 %

Codice regionale: TOS18_24.T02.014.002

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per larghezze oltre 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,12310

Prezzo a m: € 0,15573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00055 (3 %)

Manodopera € 0,06124

Incidenza manodopera 39,33 %

Codice regionale: TOS18_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T03

| Capitolo: | IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T03.001.001

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 117,12576

Prezzo a ettaro: € 148,16409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35138 (2 %)

Manodopera € 45,92999

Incidenza manodopera 31 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.001.002

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 120,73432

Prezzo a ettaro: € 152,72891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36220 (2 %)

Manodopera € 55,11600

Incidenza manodopera 36,09 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.001

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vigneti con interfila fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 76,50000

Prezzo a ettaro: € 96,77250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17213 (1,5 %)

Manodopera € 76,50000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.002

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per vigneti con interfila oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 66,30000

Prezzo a ettaro: € 83,86950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14918 (1,5 %)

Manodopera € 66,30000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.003

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 76,50000

Prezzo a ettaro: € 96,77250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17213 (1,5 %)

Manodopera € 76,50000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.004

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 51,00000

Prezzo a ettaro: € 64,51500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11475 (1,5 %)

Manodopera € 51,00000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.005

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 89,25000

Prezzo a ettaro: € 112,90125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20081 (1,5 %)

Manodopera € 89,25000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.002.006

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 153,00000

Prezzo a ettaro: € 193,54500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34425 (1,5 %)

Manodopera € 152,99999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.003.001

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a fila singola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,19125

Prezzo a m: € 0,24193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00043 (1,5 %)

Manodopera € 0,19125

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.003.002

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a fila multipla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,25500

Prezzo a m: € 0,32258

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00057 (1,5 %)

Manodopera € 0,25500

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.004.001

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianti con interfila fino a 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 21,93029

Prezzo a ettaro: € 27,74181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09869 (3 %)

Manodopera € 11,48250

Incidenza manodopera 41,39 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.004.002

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per impianti con interfila oltre 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 26,31634

Prezzo a ettaro: € 33,29017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11842 (3 %)

Manodopera € 13,77900

Incidenza manodopera 41,39 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.004.003

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per impianti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 43,63750

Prezzo a ettaro: € 55,20144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19637 (3 %)

Manodopera € 19,90300

Incidenza manodopera 36,06 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,52073

Prezzo a cad: € 5,71873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01356 (2 %)

Manodopera € 3,21210

Incidenza manodopera 56,17 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.002

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,55977

Prezzo a cad: € 0,70811

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (2 %)

Manodopera € 0,35690

Incidenza manodopera 50,4 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.003

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,83966

Prezzo a cad: € 1,06217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00252 (2 %)

Manodopera € 0,53535

Incidenza manodopera 50,4 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.005

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,76855

Prezzo a cad: € 8,56221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02031 (2 %)

Manodopera € 4,92150

Incidenza manodopera 57,48 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.006

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,02304

Prezzo a cad: € 6,35414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01130 (1,5 %)

Manodopera € 3,56900

Incidenza manodopera 56,17 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.007

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7,19600

Prezzo a chilometri: € 9,10294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01619 (1,5 %)

Manodopera € 7,13300

Incidenza manodopera 78,36 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.008

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 20,47000

Prezzo a chilometri: € 25,89455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06141 (2 %)

Manodopera € 20,38000

Incidenza manodopera 78,7 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.009

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,23437

Prezzo a cad: € 0,29648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00053 (1,5 %)

Manodopera € 0,23437

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.005.010

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,30570

Prezzo a cad: € 0,38671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00069 (1,5 %)

Manodopera € 0,30570

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.001

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18342

Prezzo a cad: € 0,23203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00041 (1,5 %)

Manodopera € 0,18342

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.002

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,05120

Prezzo a cad: € 0,06477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00015 (2 %)

Manodopera € 0,03569

Incidenza manodopera 55,1 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.005

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86615

Prezzo a cad: € 1,09568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00195 (1,5 %)

Manodopera € 0,86615

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.006

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 447,00456

Prezzo a ettaro: € 565,46077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00576 (1,5 %)

Manodopera € 306,00000

Incidenza manodopera 54,12 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.007

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 521,50532

Prezzo a ettaro: € 659,70423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17339 (1,5 %)

Manodopera € 357,00000

Incidenza manodopera 54,12 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.011

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,01900

Prezzo a cad: € 1,28904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00229 (1,5 %)

Manodopera € 1,01900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.015

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,50950

Prezzo a cad: € 0,64452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00115 (1,5 %)

Manodopera € 0,50950

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.006.016

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,04101

Prezzo a cad: € 0,05188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00012 (2 %)

Manodopera € 0,02550

Incidenza manodopera 49,15 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.007.001

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di vite. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,71549

Prezzo a cad: € 0,90509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00161 (1,5 %)

Manodopera € 0,63135

Incidenza manodopera 69,76 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.007.002

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10831

Prezzo a cad: € 1,40201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00249 (1,5 %)

Manodopera € 0,98210

Incidenza manodopera 70,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tutori di altezza fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,30934

Prezzo a cad: € 0,39132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00070 (1,5 %)

Manodopera € 0,30570

Incidenza manodopera 78,12 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.008.002

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tutori di altezza oltre 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,41306

Prezzo a cad: € 0,52252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00093 (1,5 %)

Manodopera € 0,40760

Incidenza manodopera 78,01 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.008.003

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in vigneti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,12890

Prezzo a cad: € 0,16306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00029 (1,5 %)

Manodopera € 0,10190

Incidenza manodopera 62,49 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.001

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40760

Prezzo a cad: € 0,51561

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00092 (1,5 %)

Manodopera € 0,40760

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.002

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,61140

Prezzo a cad: € 0,77342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00138 (1,5 %)

Manodopera € 0,61140

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.003

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,15285

Prezzo a cad: € 0,19336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00034 (1,5 %)

Manodopera € 0,15285

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.004

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39070

Prezzo a cad: € 0,49424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00117 (2 %)

Manodopera € 0,25500

Incidenza manodopera 51,59 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.005

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 108,76076

Prezzo a ettaro: € 137,58236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32628 (2 %)

Manodopera € 81,62001

Incidenza manodopera 59,32 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.006

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 108,37284

Prezzo a ettaro: € 137,09164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32512 (2 %)

Manodopera € 78,51800

Incidenza manodopera 57,27 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.009.008

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,01529

Prezzo a cad: € 0,01934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00003 (1,5 %)

Manodopera € 0,01529

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.010.001

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,27260

Prezzo a cad: € 0,34484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00082 (2 %)

Manodopera € 0,26394

Incidenza manodopera 76,54 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.010.002

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,55913

Prezzo a cad: € 1,97230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00468 (2 %)

Manodopera € 1,33624

Incidenza manodopera 67,75 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.011.001

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,78564

Prezzo a cad: € 0,99383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00177 (1,5 %)

Manodopera € 0,70150

Incidenza manodopera 70,59 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.011.002

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,64534

Prezzo a cad: € 0,81636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00145 (1,5 %)

Manodopera € 0,56120

Incidenza manodopera 68,74 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.011.003

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,37118

Prezzo a cad: € 1,73454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00309 (1,5 %)

Manodopera € 1,12240

Incidenza manodopera 64,71 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,90640

Prezzo a cad: € 2,41160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00572 (2 %)

Manodopera € 1,36184

Incidenza manodopera 56,47 %

Codice regionale: TOS18_24.T03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,17604

Prezzo a cad: € 4,01769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00953 (2 %)

Manodopera € 2,34620

Incidenza manodopera 58,4 %

Codice regionale: TOS18_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T32

| Capitolo: | RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T32.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 6.685,44140

Prezzo a chilometri: € 8.457,08337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,05632 (2 %)

Manodopera € 4.188,83991

Incidenza manodopera 49,53 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 6.626,40300

Prezzo a chilometri: € 8.382,39980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,87921 (2 %)

Manodopera € 4.331,99991

Incidenza manodopera 51,68 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.044,70300

Prezzo a chilometri: € 8.911,54930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,13411 (2 %)

Manodopera € 4.841,50037

Incidenza manodopera 54,33 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.452,25440

Prezzo a chilometri: € 11.957,10182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,35676 (2 %)

Manodopera € 6.788,54053

Incidenza manodopera 56,77 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 6.271,07140

Prezzo a chilometri: € 7.932,90532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,81321 (2 %)

Manodopera € 4.188,83976

Incidenza manodopera 52,8 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 6.745,76140

Prezzo a chilometri: € 8.533,38817

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,23728 (2 %)

Manodopera € 4.535,30040

Incidenza manodopera 53,15 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.383,49140

Prezzo a chilometri: € 9.340,11662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,15047 (2 %)

Manodopera € 5.044,79967

Incidenza manodopera 54,01 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.708,73140

Prezzo a chilometri: € 9.751,54522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,12619 (2 %)

Manodopera € 6.043,41971

Incidenza manodopera 61,97 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.663,13140

Prezzo a chilometri: € 9.693,86122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,98939 (2 %)

Manodopera € 6.043,41967

Incidenza manodopera 62,34 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.879,61040

Prezzo a chilometri: € 16.292,70716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,63883 (2 %)

Manodopera € 7.614,68018

Incidenza manodopera 46,74 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,94500

Prezzo a cad: € 169,44043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40184 (2 %)

Manodopera € 122,28001

Incidenza manodopera 72,17 %

Codice regionale: TOS18_24.T32.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,56500

Prezzo a cad: € 168,95973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40070 (2 %)

Manodopera € 101,90000

Incidenza manodopera 60,31 %

Codice regionale: TOS18_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T40

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.001

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,64940

Prezzo a m³: € 3,35149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00795 (2 %)

Manodopera € 2,64940

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.002

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 398,89474

Prezzo a ettaro: € 504,60184

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19668 (2 %)

Manodopera € 172,23751

Incidenza manodopera 34,13 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.003

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,53880

Prezzo a m³: € 1,94658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00462 (2 %)

Manodopera € 0,76550

Incidenza manodopera 39,33 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.004

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 45,24360

Prezzo a Tn: € 57,23315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13573 (2 %)

Manodopera € 45,24359

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.005

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,07330

Prezzo a cad: € 2,62272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00622 (2 %)

Manodopera € 1,27500

Incidenza manodopera 48,61 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.011

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,87825

Prezzo a Tn: € 8,70099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02063 (2 %)

Manodopera € 6,87825

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.012

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 3,71883

Prezzo a Tn: € 4,70433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01116 (2 %)

Manodopera € 2,29500

Incidenza manodopera 48,78 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.013

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,31860

Prezzo a Tn: € 6,72802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01596 (2 %)

Manodopera € 2,29650

Incidenza manodopera 34,13 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.014

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carico di letame eseguito con pala meccanica |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 2,29208

Prezzo a Tn: € 2,89948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00688 (2 %)

Manodopera € 1,22480

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.021

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 384,00304

Prezzo a ettaro: € 485,76385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,15201 (2 %)

Manodopera € 285,51999

Incidenza manodopera 58,78 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.022

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 192,00152

Prezzo a ettaro: € 242,88192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57600 (2 %)

Manodopera € 142,75999

Incidenza manodopera 58,78 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.001.023

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 51,04401

Prezzo a ettaro: € 64,57068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15313 (2 %)

Manodopera € 34,42500

Incidenza manodopera 53,31 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 2,76204

Prezzo a chilometri: € 3,49398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00829 (2 %)

Manodopera € 1,53100

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7,98683

Prezzo a chilometri: € 10,10334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02396 (2 %)

Manodopera € 3,82750

Incidenza manodopera 37,88 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,10940

Prezzo a chilometri: € 3,93339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00933 (2 %)

Manodopera € 2,14340

Incidenza manodopera 54,49 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.002.004

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 76,94526

Prezzo a chilometri: € 97,33576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23084 (2 %)

Manodopera € 26,02700

Incidenza manodopera 26,74 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.002.005

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,87119

Prezzo a chilometri: € 4,89706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01161 (2 %)

Manodopera € 1,53100

Incidenza manodopera 31,26 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.003.001

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 29,00140

Prezzo a chilometri: € 36,68677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08700 (2 %)

Manodopera € 16,07550

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.003.002

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,14306

Prezzo a chilometri: € 5,24097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01243 (2 %)

Manodopera € 2,29650

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.003.003

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di legna, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,14306

Prezzo a chilometri: € 5,24097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01243 (2 %)

Manodopera € 2,29650

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.003.004

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,14306

Prezzo a chilometri: € 5,24097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01243 (2 %)

Manodopera € 2,29650

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.004.001

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,10482

Prezzo a chilometri: € 1,39759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00331 (2 %)

Manodopera € 0,61240

Incidenza manodopera 43,82 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.004.002

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,34897

Prezzo a chilometri: € 1,70644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00405 (2 %)

Manodopera € 0,53585

Incidenza manodopera 31,4 %

Codice regionale: TOS18_24.T40.004.003

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con motoagricola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,11050

Prezzo a chilometri: € 1,40478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00333 (2 %)

Manodopera € 0,76550

Incidenza manodopera 54,49 %

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N01

| Capitolo: | MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.001

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.002

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.004

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,22920

Spese generali € 0,63438

Utili di impresa € 0,48636

Prezzo a ora: € 5,34994

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.005

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.006

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.008

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,45830

Spese generali € 0,96875

Utili di impresa € 0,74270

Prezzo a ora: € 8,16975

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.009

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.010

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.012

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33330

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54162

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.013

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.014

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.016

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,62500

Spese generali € 1,59375

Utili di impresa € 1,22188

Prezzo a ora: € 13,44063

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.017

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.018

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,16667

Spese generali € 2,12500

Utili di impresa € 1,62917

Prezzo a ora: € 17,92084

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.020

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,66667

Spese generali € 1,75000

Utili di impresa € 1,34167

Prezzo a ora: € 14,75834

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.021

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.022

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.024

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.025

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.026

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.028

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.029

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.030

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.032

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.033

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.034

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.035

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.038

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.040

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,37500

Spese generali € 2,15625

Utili di impresa € 1,65313

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.041

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.042

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,25000

Spese generali € 3,18750

Utili di impresa € 2,44375

Prezzo a ora: € 26,88125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.043

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.044

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,93750

Spese generali € 1,94063

Utili di impresa € 1,48781

Prezzo a ora: € 16,36594

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.045

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.046

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,50000

Spese generali € 3,22500

Utili di impresa € 2,47250

Prezzo a ora: € 27,19750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.047

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,21250

Spese generali € 2,58188

Utili di impresa € 1,97944

Prezzo a ora: € 21,77381

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.050

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 53,75000

Spese generali € 8,06250

Utili di impresa € 6,18125

Prezzo a ora: € 67,99375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.051

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,58333

Spese generali € 5,93750

Utili di impresa € 4,55208

Prezzo a ora: € 50,07291

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.052

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,91666

Spese generali € 4,93750

Utili di impresa € 3,78542

Prezzo a ora: € 41,63957

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.085

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.086

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,37500

Spese generali € 2,30625

Utili di impresa € 1,76813

Prezzo a ora: € 19,44938

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.087

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.089

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,62500

Spese generali € 3,09375

Utili di impresa € 2,37188

Prezzo a ora: € 26,09063

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.090

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.091

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,37500

Spese generali € 1,85625

Utili di impresa € 1,42313

Prezzo a ora: € 15,65438

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.092

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,28571

Spese generali € 5,89286

Utili di impresa € 4,51786

Prezzo a ora: € 49,69642

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.093

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a ora: € 34,78750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.094

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,91667

Spese generali € 3,43750

Utili di impresa € 2,63542

Prezzo a ora: € 28,98959

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.200

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 200 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.201

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,25000

Spese generali € 2,43750

Utili di impresa € 1,86875

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.202

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,33333

Spese generali € 2,00000

Utili di impresa € 1,53333

Prezzo a ora: € 16,86666

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.203

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.204

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.205

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,66667

Spese generali € 2,50000

Utili di impresa € 1,91667

Prezzo a ora: € 21,08334

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.206

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 206 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,75000

Spese generali € 5,06250

Utili di impresa € 3,88125

Prezzo a ora: € 42,69375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.207

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 207 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,75000

Spese generali € 5,06250

Utili di impresa € 3,88125

Prezzo a ora: € 42,69375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.208

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,91667

Spese generali € 4,18750

Utili di impresa € 3,21042

Prezzo a ora: € 35,31459

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.212

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,41667

Spese generali € 6,81250

Utili di impresa € 5,22292

Prezzo a ora: € 57,45209

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.214

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,33333

Spese generali € 5,00000

Utili di impresa € 3,83333

Prezzo a ora: € 42,16666

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.215

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,25000

Spese generali € 3,93750

Utili di impresa € 3,01875

Prezzo a ora: € 33,20625

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.250

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 250 - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,71917

Spese generali € 5,95788

Utili di impresa € 4,56770

Prezzo a ora: € 50,24475

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.300

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,21000

Spese generali € 1,98150

Utili di impresa € 1,51915

Prezzo a ora: € 16,71065

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.305

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 305 - Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,43000

Spese generali € 2,16450

Utili di impresa € 1,65945

Prezzo a ora: € 18,25395

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.901

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.902

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.903

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.911

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.912

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS18_AT.N01.001.913

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,56500

Spese generali € 3,53475

Utili di impresa € 2,70998

Prezzo a ora: € 29,80973

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.001

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.002

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.003

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,58750

Spese generali € 0,38813

Utili di impresa € 0,29756

Prezzo a ora: € 3,27319

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.004

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.005

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.006

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.010

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,62500

Spese generali € 1,29375

Utili di impresa € 0,99188

Prezzo a ora: € 10,91063

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.011

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,37500

Spese generali € 1,10625

Utili di impresa € 0,84813

Prezzo a ora: € 9,32938

Codice regionale: TOS18_AT.N01.002.012

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,06250

Spese generali € 0,75938

Utili di impresa € 0,58219

Prezzo a ora: € 6,40406

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.017

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.018

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.020

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.024

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,54167

Spese generali € 2,03125

Utili di impresa € 1,55729

Prezzo a ora: € 17,13021

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.025

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62500

Spese generali € 2,34375

Utili di impresa € 1,79688

Prezzo a ora: € 19,76563

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.048

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.049

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.050

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a ora: € 2,21375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.060

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.061

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.062

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.003.063

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a ora: € 11,06875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.001

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,06000

Spese generali € 1,95900

Utili di impresa € 1,50190

Prezzo a ora: € 16,52090

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.002

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,38000

Spese generali € 1,85700

Utili di impresa € 1,42370

Prezzo a ora: € 15,66070

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.011

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.012

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,63000

Spese generali € 0,54450

Utili di impresa € 0,41745

Prezzo a ora: € 4,59195

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.022

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.024

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,48000

Spese generali € 0,37200

Utili di impresa € 0,28520

Prezzo a ora: € 3,13720

Codice regionale: TOS18_AT.N01.004.032

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,42000

Spese generali € 0,51300

Utili di impresa € 0,39330

Prezzo a ora: € 4,32630

Codice regionale: TOS18_AT.N01.005.001

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS18_AT.N01.005.010

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.001

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.002

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.004

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.005

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.006

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.008

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,45830

Spese generali € 0,21875

Utili di impresa € 0,16770

Prezzo a ora: € 1,84475

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.009

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.010

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.012

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.013

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.014

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.016

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,08330

Spese generali € 0,31250

Utili di impresa € 0,23958

Prezzo a ora: € 2,63537

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.017

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.018

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.020

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.021

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.022

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.024

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33330

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21662

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.025

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.026

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,51250

Spese generali € 0,82688

Utili di impresa € 0,63394

Prezzo a ora: € 6,97331

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.028

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,77600

Spese generali € 0,56640

Utili di impresa € 0,43424

Prezzo a ora: € 4,77664

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.029

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.030

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a ora: € 12,01750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.032

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.033

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.034

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,78750

Spese generali € 1,46813

Utili di impresa € 1,12556

Prezzo a ora: € 12,38119

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.036

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.037

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.038

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,91250

Spese generali € 1,63688

Utili di impresa € 1,25494

Prezzo a ora: € 13,80431

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.040

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,67500

Spese generali € 1,45125

Utili di impresa € 1,11263

Prezzo a ora: € 12,23888

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.041

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.042

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,48750

Spese generali € 1,87313

Utili di impresa € 1,43606

Prezzo a ora: € 15,79669

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.044

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,13750

Spese generali € 1,67063

Utili di impresa € 1,28081

Prezzo a ora: € 14,08894

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.045

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.046

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.008.048

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.001

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.002

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.004

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,29170

Spese generali € 0,34376

Utili di impresa € 0,26355

Prezzo a ora: € 2,89900

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.005

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.006

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.008

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,55200

Spese generali € 0,53280

Utili di impresa € 0,40848

Prezzo a ora: € 4,49328

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.009

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.010

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.012

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,95830

Spese generali € 0,44375

Utili di impresa € 0,34020

Prezzo a ora: € 3,74225

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.013

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.014

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.016

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,70830

Spese generali € 0,55625

Utili di impresa € 0,42645

Prezzo a ora: € 4,69100

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.017

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.018

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.020

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.009.023

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33333

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54166

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.001

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.002

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.004

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.005

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.006

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,71428

Spese generali € 1,00714

Utili di impresa € 0,77214

Prezzo a ora: € 8,49356

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.008

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,83333

Spese generali € 0,72500

Utili di impresa € 0,55583

Prezzo a ora: € 6,11416

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.009

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.010

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,71428

Spese generali € 0,85714

Utili di impresa € 0,65714

Prezzo a ora: € 7,22856

Codice regionale: TOS18_AT.N01.010.011

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16666

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27082

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.009

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.010

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.012

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.013

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.015

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.020

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Troncatrice da banco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.030

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS18_AT.N01.011.041

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,33330

Spese generali € 0,05000

Utili di impresa € 0,03833

Prezzo a ora: € 0,42162

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.005

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.006

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.008

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.009

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.013

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a ora: € 17,26725

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.014

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,38393

Spese generali € 1,70759

Utili di impresa € 1,30915

Prezzo a ora: € 14,40067

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.015

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,85416

Spese generali € 1,32812

Utili di impresa € 1,01823

Prezzo a ora: € 11,20051

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.016

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a ora: € 17,26725

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.017

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,71428

Spese generali € 1,60714

Utili di impresa € 1,23214

Prezzo a ora: € 13,55356

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.018

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,90625

Spese generali € 1,03594

Utili di impresa € 0,79422

Prezzo a ora: € 8,73641

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.026

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.027

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,57143

Spese generali € 0,53571

Utili di impresa € 0,41071

Prezzo a ora: € 4,51786

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.028

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.032

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.033

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.034

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,88542

Spese generali € 0,13281

Utili di impresa € 0,10182

Prezzo a ora: € 1,12006

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.038

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.039

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.040

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.044

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.045

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.046

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.050

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.051

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.052

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.056

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.057

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,73780

Spese generali € 0,86067

Utili di impresa € 0,65985

Prezzo a ora: € 7,25832

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.058

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,17300

Spese generali € 0,62595

Utili di impresa € 0,47990

Prezzo a ora: € 5,27885

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.059

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.060

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.061

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.062

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,75000

Spese generali € 1,46250

Utili di impresa € 1,12125

Prezzo a ora: € 12,33375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.063

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.064

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.065

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.066

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.067

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.068

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.069

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.070

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.071

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.072

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.073

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.080

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,82500

Spese generali € 1,02375

Utili di impresa € 0,78488

Prezzo a ora: € 8,63363

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.081

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS18_AT.N01.015.082

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,91400

Spese generali € 0,73710

Utili di impresa € 0,56511

Prezzo a ora: € 6,21621

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.001

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.002

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.003

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,56000

Spese generali € 0,68400

Utili di impresa € 0,52440

Prezzo a ora: € 5,76840

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.010

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,01000

Spese generali € 0,00150

Utili di impresa € 0,00115

Prezzo a ora: € 0,01265

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.020

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 86,99000

Spese generali € 13,04850

Utili di impresa € 10,00385

Prezzo a ora: € 110,04235

Codice regionale: TOS18_AT.N01.017.025

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 59,75000

Spese generali € 8,96250

Utili di impresa € 6,87125

Prezzo a ora: € 75,58375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.018.001

| Voce: | 018 - Attrezzature manuali per le operazioni agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS18_AT.N01.030.001

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,84500

Prezzo a ora: € 33,95893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04027 (1 %)

Manodopera € 23,72000

Incidenza manodopera 69,85 %

Codice regionale: TOS18_AT.N01.030.002

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 160,00000

Spese generali € 24,00000

Utili di impresa € 18,40000

Prezzo a ora: € 202,40000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.030.003

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 450,00000

Spese generali € 67,50000

Utili di impresa € 51,75000

Prezzo a ora: € 569,25000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.001

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,92000

Spese generali € 3,88800

Utili di impresa € 2,98080

Prezzo a ora: € 32,78880

Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.002

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,22000

Spese generali € 3,93300

Utili di impresa € 3,01530

Prezzo a ora: € 33,16830

Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.003

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,11000

Spese generali € 4,96650

Utili di impresa € 3,80765

Prezzo a ora: € 41,88415

Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.005

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 37,24000

Prezzo a ora: € 47,10860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05586 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 60,24 %

Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.105

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,86000

Spese generali € 1,32900

Utili di impresa € 1,01890

Prezzo a ora: € 11,20790

Codice regionale: TOS18_AT.N01.050.001

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1,5 kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS18_AT.N01.050.002

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1,5 Kw - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.001

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.005

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,74375

Spese generali € 0,11156

Utili di impresa € 0,08553

Prezzo a ora: € 0,94084

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.018

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.019

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.020

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.031

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,93750

Spese generali € 0,89063

Utili di impresa € 0,68281

Prezzo a ora: € 7,51094

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.032

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.033

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.041

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - sabbiatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.042

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.043

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - sabbiatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54170

Spese generali € 0,08126

Utili di impresa € 0,06230

Prezzo a ora: € 0,68525

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.048

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Piegaferri combinata - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.049

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Piegaferri combinata - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.050

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Piegaferri combinata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.051

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.052

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.053

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.054

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.055

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.056

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.057

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.058

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.060.059

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.001

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.003

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.009

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.010

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.011

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,87500

Spese generali € 0,13125

Utili di impresa € 0,10063

Prezzo a ora: € 1,10688

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.031

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.032

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.033

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.034

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ora: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.040

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a ora: € 6,64125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.041

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.042

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.051

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a mm: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.052

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a mm: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.065.053

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a mm: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.005

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.006

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.007

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.010

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.011

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.012

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS18_AT.N01.070.013

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS18_AT.N01.071.001

| Voce: | 071 - Accessori per saldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,47000

Spese generali € 0,22050

Utili di impresa € 0,16905

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.001

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.002

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.003

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.004

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.005

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.072.006

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.001

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.002

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.004

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.005

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,50000

Spese generali € 2,77500

Utili di impresa € 2,12750

Prezzo a ora: € 23,40250

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.006

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.008

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_AT.N01.073.010

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,33875

Spese generali € 2,60081

Utili di impresa € 1,99396

Prezzo a ora: € 21,93352

Codice regionale: TOS18_AT.N01.074.001

| Voce: | 074 - Silos |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.911

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,59000

Spese generali € 0,23850

Utili di impresa € 0,18285

Prezzo a ora: € 2,01135

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.912

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,61000

Spese generali € 0,24150

Utili di impresa € 0,18515

Prezzo a ora: € 2,03665

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.913

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,83000

Spese generali € 0,72450

Utili di impresa € 0,55545

Prezzo a ora: € 6,10995

Codice regionale: TOS18_AT.N01.100.914

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,99000

Spese generali € 0,44850

Utili di impresa € 0,34385

Prezzo a ora: € 3,78235

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.901

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.902

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.911

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,82000

Spese generali € 0,12300

Utili di impresa € 0,09430

Prezzo a ora: € 1,03730

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.912

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a ora: € 1,15115

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.913

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,73000

Spese generali € 0,40950

Utili di impresa € 0,31395

Prezzo a ora: € 3,45345

Codice regionale: TOS18_AT.N01.101.914

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N02

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.001

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.002

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.003

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72920

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19886

Prezzo a ora: € 2,18744

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.005

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.006

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.007

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.009

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.010

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_AT.N02.007.011

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.005

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,97000

Prezzo a ora: € 64,47705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07646 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 44,02 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.006

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,46000

Prezzo a ora: € 63,83190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07569 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 44,46 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.008

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 49,96000

Prezzo a ora: € 63,19940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07494 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 44,91 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.009

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,31000

Prezzo a ora: € 52,25715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06197 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 54,31 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.010

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,83000

Prezzo a ora: € 52,91495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06275 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 53,63 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.012

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,02000

Prezzo a ora: € 63,27530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07503 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 44,85 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.013

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,71000

Prezzo a ora: € 64,14815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07607 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 44,24 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.014

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 52,27000

Prezzo a ora: € 66,12155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07841 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 42,92 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.016

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 54,17000

Prezzo a ora: € 68,52505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08126 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 41,42 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.017

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 56,64000

Prezzo a ora: € 71,64960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08496 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 39,61 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.018

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 68,65000

Prezzo a ora: € 86,84225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10298 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 32,68 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.019

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 61,10000

Prezzo a ora: € 77,29150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09165 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 36,72 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.020

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a ora: € 8,69688

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.021

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 61,01000

Prezzo a ora: € 77,17765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09152 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 36,77 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.022

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 65,98000

Prezzo a ora: € 83,46470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09897 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 34 %

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.024

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67857

Spese generali € 4,15179

Utili di impresa € 3,18304

Prezzo a ora: € 35,01339

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.026

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.027

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.028

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,49038

Spese generali € 0,97356

Utili di impresa € 0,74639

Prezzo a ora: € 8,21033

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.031

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,95192

Spese generali € 1,49279

Utili di impresa € 1,14447

Prezzo a ora: € 12,58918

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.032

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,27885

Spese generali € 2,14183

Utili di impresa € 1,64207

Prezzo a ora: € 18,06275

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.041

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Utili di impresa € 2,19938

Prezzo a ora: € 24,19313

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.042

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.043

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,81731

Spese generali € 1,62260

Utili di impresa € 1,24399

Prezzo a ora: € 13,68390

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.044

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,27885

Spese generali € 2,14183

Utili di impresa € 1,64207

Prezzo a ora: € 18,06275

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.045

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,91666

Spese generali € 4,93750

Utili di impresa € 3,78542

Prezzo a ora: € 41,63957

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.051

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a ora: € 2,97275

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.052

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a ora: € 2,97275

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.105

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,15000

Spese generali € 1,52250

Utili di impresa € 1,16725

Prezzo a ora: € 12,83975

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.106

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,64000

Spese generali € 1,44600

Utili di impresa € 1,10860

Prezzo a ora: € 12,19460

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.109

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,91000

Spese generali € 0,88650

Utili di impresa € 0,67965

Prezzo a ora: € 7,47615

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.110

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,43000

Spese generali € 0,96450

Utili di impresa € 0,73945

Prezzo a ora: € 8,13395

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.112

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ora: € 11,63800

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.113

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,89000

Spese generali € 1,48350

Utili di impresa € 1,13735

Prezzo a ora: € 12,51085

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.114

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,45000

Spese generali € 1,71750

Utili di impresa € 1,31675

Prezzo a ora: € 14,48425

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.208

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,14000

Spese generali € 1,37100

Utili di impresa € 1,05110

Prezzo a ora: € 11,56210

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.216

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 216 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,87000

Spese generali € 1,63050

Utili di impresa € 1,25005

Prezzo a ora: € 13,75055

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.217

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 217 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,34000

Spese generali € 2,00100

Utili di impresa € 1,53410

Prezzo a ora: € 16,87510

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.218

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 218 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,95000

Spese generali € 2,84250

Utili di impresa € 2,17925

Prezzo a ora: € 23,97175

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.219

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 219 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,80000

Spese generali € 2,67000

Utili di impresa € 2,04700

Prezzo a ora: € 22,51700

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.221

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,71000

Spese generali € 2,65650

Utili di impresa € 2,03665

Prezzo a ora: € 22,40315

Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.222

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,28000

Spese generali € 2,44200

Utili di impresa € 1,87220

Prezzo a ora: € 20,59420

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.001

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a ora: € 11,06875

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.002

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,12500

Spese generali € 1,21875

Utili di impresa € 0,93438

Prezzo a ora: € 10,27813

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.003

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,37500

Spese generali € 0,95625

Utili di impresa € 0,73313

Prezzo a ora: € 8,06438

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.004

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.005

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.006

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,96875

Spese generali € 1,19531

Utili di impresa € 0,91641

Prezzo a ora: € 10,08047

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.009

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - vangatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,84000

Spese generali € 2,67600

Utili di impresa € 2,05160

Prezzo a ora: € 22,56760

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.010

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cippatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.011

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - cippatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.012

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - cippatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,53125

Spese generali € 0,07969

Utili di impresa € 0,06109

Prezzo a ora: € 0,67203

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.015

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,20000

Spese generali € 2,13000

Utili di impresa € 1,63300

Prezzo a ora: € 17,96300

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.016

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - trivella idraulica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.017

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - trivella idraulica - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.018

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - trivella idraulica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.019

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,81250

Spese generali € 1,77188

Utili di impresa € 1,35844

Prezzo a ora: € 14,94281

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.020

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cme - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,68750

Spese generali € 1,60313

Utili di impresa € 1,22906

Prezzo a ora: € 13,51969

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.021

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.022

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pinza per tronchi - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.023

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pinza per tronchi - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.024

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pinza per tronchi - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,47500

Spese generali € 0,37125

Utili di impresa € 0,28463

Prezzo a ora: € 3,13088

Codice regionale: TOS18_AT.N02.020.025

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,22000

Spese generali € 4,83300

Utili di impresa € 3,70530

Prezzo a ora: € 40,75830

Codice regionale: TOS18_AT.N02.021.001

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,25000

Spese generali € 4,68750

Utili di impresa € 3,59375

Prezzo a ora: € 39,53125

Codice regionale: TOS18_AT.N02.021.002

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 28,12500

Spese generali € 4,21875

Utili di impresa € 3,23438

Prezzo a ora: € 35,57813

Codice regionale: TOS18_AT.N02.021.003

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.001

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,38000

Spese generali € 0,20700

Utili di impresa € 0,15870

Prezzo a ora: € 1,74570

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.002

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ora: € 2,78300

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.003

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Aratro monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,40000

Spese generali € 0,66000

Utili di impresa € 0,50600

Prezzo a ora: € 5,56600

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.006

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.007

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,81000

Spese generali € 0,72150

Utili di impresa € 0,55315

Prezzo a ora: € 6,08465

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.021

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.022

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,72000

Spese generali € 0,10800

Utili di impresa € 0,08280

Prezzo a ora: € 0,91080

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.041

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,43000

Spese generali € 0,51450

Utili di impresa € 0,39445

Prezzo a ora: € 4,33895

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.042

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a ora: € 3,61790

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.043

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,71000

Spese generali € 0,10650

Utili di impresa € 0,08165

Prezzo a ora: € 0,89815

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.061

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,17000

Spese generali € 3,47550

Utili di impresa € 2,66455

Prezzo a ora: € 29,31005

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.071

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.072

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.073

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.075

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Posadreni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,97000

Spese generali € 1,49550

Utili di impresa € 1,14655

Prezzo a ora: € 12,61205

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.081

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Raccogli sassi trainata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a ora: € 3,95945

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.082

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Frantuma sassi portata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,32000

Spese generali € 4,09800

Utili di impresa € 3,14180

Prezzo a ora: € 34,55980

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.101

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,41000

Spese generali € 1,11150

Utili di impresa € 0,85215

Prezzo a ora: € 9,37365

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.102

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a ora: € 4,30100

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.103

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.121

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ora: € 1,60655

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.122

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,36000

Spese generali € 0,35400

Utili di impresa € 0,27140

Prezzo a ora: € 2,98540

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.123

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Pianta pali idraulico o meccanico portato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,92000

Spese generali € 0,73800

Utili di impresa € 0,56580

Prezzo a ora: € 6,22380

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.124

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,89000

Spese generali € 0,43350

Utili di impresa € 0,33235

Prezzo a ora: € 3,65585

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.125

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Botte trainata da 5-10 hl |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,53000

Spese generali € 0,37950

Utili di impresa € 0,29095

Prezzo a ora: € 3,20045

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.126

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,23000

Spese generali € 1,08450

Utili di impresa € 0,83145

Prezzo a ora: € 9,14595

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.127

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 127 - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,01000

Spese generali € 0,30150

Utili di impresa € 0,23115

Prezzo a ora: € 2,54265

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.128

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 128 - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,08000

Spese generali € 1,36200

Utili di impresa € 1,04420

Prezzo a ora: € 11,48620

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.131

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,76000

Spese generali € 0,11400

Utili di impresa € 0,08740

Prezzo a ora: € 0,96140

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.181

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 181 - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS18_AT.N02.022.201

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,47000

Spese generali € 0,67050

Utili di impresa € 0,51405

Prezzo a ora: € 5,65455

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.001

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,17000

Spese generali € 0,02550

Utili di impresa € 0,01955

Prezzo a ora: € 0,21505

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.002

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,11000

Spese generali € 0,01650

Utili di impresa € 0,01265

Prezzo a ora: € 0,13915

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.010

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.015

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91000

Spese generali € 0,43650

Utili di impresa € 0,33465

Prezzo a ora: € 3,68115

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.016

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,09000

Spese generali € 0,46350

Utili di impresa € 0,35535

Prezzo a ora: € 3,90885

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.017

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,62000

Spese generali € 0,54300

Utili di impresa € 0,41630

Prezzo a ora: € 4,57930

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.018

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a ora: € 4,70580

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.020

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,99000

Spese generali € 0,89850

Utili di impresa € 0,68885

Prezzo a ora: € 7,57735

Codice regionale: TOS18_AT.N02.023.021

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,92000

Spese generali € 1,33800

Utili di impresa € 1,02580

Prezzo a ora: € 11,28380

Codice regionale: TOS18_AT.N02.100.101

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,02000

Spese generali € 1,05300

Utili di impresa € 0,80730

Prezzo a ora: € 8,88030

Codice regionale: TOS18_AT.N02.100.111

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,44000

Spese generali € 1,86600

Utili di impresa € 1,43060

Prezzo a ora: € 15,73660

Codice regionale: TOS18_AT.N02.100.112

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,92000

Spese generali € 2,23800

Utili di impresa € 1,71580

Prezzo a ora: € 18,87380

Codice regionale: TOS18_AT.N02.100.113

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,32000

Spese generali € 3,19800

Utili di impresa € 2,45180

Prezzo a ora: € 26,96980

Codice regionale: TOS18_AT.N02.101.001

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,55000

Spese generali € 0,68250

Utili di impresa € 0,52325

Prezzo a ora: € 5,75575

Codice regionale: TOS18_AT.N02.101.002

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a ora: € 13,81380

Codice regionale: TOS18_AT.N02.101.003

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,38000

Spese generali € 2,45700

Utili di impresa € 1,88370

Prezzo a ora: € 20,72070

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N06

| Capitolo: | MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.001

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.002

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.004

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.005

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,37500

Spese generali € 2,15625

Utili di impresa € 1,65313

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.006

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.008

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,87500

Spese generali € 1,18125

Utili di impresa € 0,90563

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.009

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a ora: € 20,24000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.010

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.012

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,62500

Spese generali € 2,19375

Utili di impresa € 1,68188

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.020

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,66660

Spese generali € 1,74999

Utili di impresa € 1,34166

Prezzo a ora: € 14,75825

Codice regionale: TOS18_AT.N06.004.021

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,16670

Spese generali € 2,12501

Utili di impresa € 1,62917

Prezzo a ora: € 17,92088

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.001

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,15625

Spese generali € 0,62344

Utili di impresa € 0,47797

Prezzo a ora: € 5,25766

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.002

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.004

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.005

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.006

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.008

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.009

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.010

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.012

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.013

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.014

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.016

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.017

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ora: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.018

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.020

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,62500

Spese generali € 2,19375

Utili di impresa € 1,68188

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.025

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.026

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.028

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.029

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.030

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.031

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.032

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,42000

Prezzo a ora: € 81,49130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09663 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 34,83 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.033

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 63,36000

Prezzo a ora: € 80,15040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09504 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 35,41 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.034

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 62,31000

Prezzo a ora: € 78,82215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09347 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 36,01 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.035

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 68,92000

Prezzo a ora: € 87,18380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10338 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 32,55 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.036

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 67,64000

Prezzo a ora: € 85,56460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10146 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 33,17 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.037

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 66,36000

Prezzo a ora: € 83,94540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09954 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 33,81 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.038

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 78,90000

Prezzo a ora: € 99,80850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11835 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 28,43 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.039

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 77,44000

Prezzo a ora: € 97,96160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11616 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 28,97 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.040

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 75,98000

Prezzo a ora: € 96,11470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11397 (1 %)

Manodopera € 28,38000

Incidenza manodopera 29,53 %

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.132

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,12000

Spese generali € 3,16800

Utili di impresa € 2,42880

Prezzo a ora: € 26,71680

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.133

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,06000

Spese generali € 3,00900

Utili di impresa € 2,30690

Prezzo a ora: € 25,37590

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.135

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,62000

Spese generali € 3,84300

Utili di impresa € 2,94630

Prezzo a ora: € 32,40930

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.136

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 136 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 24,34000

Spese generali € 3,65100

Utili di impresa € 2,79910

Prezzo a ora: € 30,79010

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.138

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 138 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,20000

Spese generali € 4,38000

Utili di impresa € 3,35800

Prezzo a ora: € 36,93800

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.139

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 139 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,74000

Spese generali € 4,16100

Utili di impresa € 3,19010

Prezzo a ora: € 35,09110

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.234

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 234 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,01000

Spese generali € 2,85150

Utili di impresa € 2,18615

Prezzo a ora: € 24,04765

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.237

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 237 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,06000

Spese generali € 3,45900

Utili di impresa € 2,65190

Prezzo a ora: € 29,17090

Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.240

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 240 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,28000

Spese generali € 3,94200

Utili di impresa € 3,02220

Prezzo a ora: € 33,24420

Codice regionale: TOS18_AT.N06.015.003

| Voce: | 015 - Gru cingolate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 69,42000

Spese generali € 10,41300

Utili di impresa € 7,98330

Prezzo a ora: € 87,81630

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.001

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.002

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.003

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.004

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.005

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.006

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.007

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.008

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.009

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.010

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,83333

Spese generali € 0,87500

Utili di impresa € 0,67083

Prezzo a ora: € 7,37916

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.011

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,41667

Spese generali € 0,81250

Utili di impresa € 0,62292

Prezzo a ora: € 6,85209

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.012

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.013

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,16667

Spese generali € 1,37500

Utili di impresa € 1,05417

Prezzo a ora: € 11,59584

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.014

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33333

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54166

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.015

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,91667

Spese generali € 1,18750

Utili di impresa € 0,91042

Prezzo a ora: € 10,01459

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.016

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,58333

Spese generali € 2,18750

Utili di impresa € 1,67708

Prezzo a ora: € 18,44791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.017

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,75000

Spese generali € 2,06250

Utili di impresa € 1,58125

Prezzo a ora: € 17,39375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.016.018

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.001

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.002

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91667

Spese generali € 0,43750

Utili di impresa € 0,33542

Prezzo a ora: € 3,68959

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.003

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.004

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.005

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.006

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.007

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.008

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.009

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.010

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.011

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.012

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.013

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.014

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.015

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.016

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.017

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS18_AT.N06.017.018

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.001

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.003

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,26760

Spese generali € 3,04014

Utili di impresa € 2,33077

Prezzo a ora: € 25,63851

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.004

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.006

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.007

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 35,57000

Spese generali € 5,33550

Utili di impresa € 4,09055

Prezzo a ora: € 44,99605

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.009

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,58000

Spese generali € 5,78700

Utili di impresa € 4,43670

Prezzo a ora: € 48,80370

Codice regionale: TOS18_AT.N06.018.010

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 49,58000

Spese generali € 7,43700

Utili di impresa € 5,70170

Prezzo a ora: € 62,71870

Codice regionale: TOS18_AT.N06.019.003

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_AT.N06.019.004

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a ora: € 32,25750

Codice regionale: TOS18_AT.N06.020.001

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS18_AT.N06.020.002

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: TOS18_AT.N06.020.003

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,28000

Spese generali € 0,04200

Utili di impresa € 0,03220

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: TOS18_AT.N06.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per macchine elevatrici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,25000

Spese generali € 1,53750

Utili di impresa € 1,17875

Prezzo a ora: € 12,96625

Codice regionale: TOS18_AT.N06.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS18_AT.N06.100.903

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 36,88000

Spese generali € 5,53200

Utili di impresa € 4,24120

Prezzo a ora: € 46,65320

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N08

| Capitolo: | ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.002

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a ora: € 37,79820

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.003

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,53000

Spese generali € 9,67950

Utili di impresa € 7,42095

Prezzo a ora: € 81,63045

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.004

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 77,03000

Spese generali € 11,55450

Utili di impresa € 8,85845

Prezzo a ora: € 97,44295

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.005

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 97,86333

Spese generali € 14,67950

Utili di impresa € 11,25428

Prezzo a ora: € 123,79711

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.006

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 83,76000

Spese generali € 12,56400

Utili di impresa € 9,63240

Prezzo a ora: € 105,95640

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.007

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 107,80000

Spese generali € 16,17000

Utili di impresa € 12,39700

Prezzo a ora: € 136,36700

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.008

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 131,84000

Spese generali € 19,77600

Utili di impresa € 15,16160

Prezzo a ora: € 166,77760

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.101

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,33000

Spese generali € 4,99950

Utili di impresa € 3,83295

Prezzo a ora: € 42,16245

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.102

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,16000

Spese generali € 6,17400

Utili di impresa € 4,73340

Prezzo a ora: € 52,06740

Codice regionale: TOS18_AT.N08.001.103

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 48,94000

Spese generali € 7,34100

Utili di impresa € 5,62810

Prezzo a ora: € 61,90910

Codice regionale: TOS18_AT.N08.010.001

| Voce: | 010 - Macchinari per iniezioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,16667

Spese generali € 4,37500

Utili di impresa € 3,35417

Prezzo a ora: € 36,89584

Codice regionale: TOS18_AT.N08.020.001

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,66667

Spese generali € 0,25000

Utili di impresa € 0,19167

Prezzo a ora: € 2,10834

Codice regionale: TOS18_AT.N08.020.005

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS18_AT.N08.020.010

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS18_AT.N08.020.015

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS18_AT.N08.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS18_AT.N08.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a ora: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N09

| Capitolo: | IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.007

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 8000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.008

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 8000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.009

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 8000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.010

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 10000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.011

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 10000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.012

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 10000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.013

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 12000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.014

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 12000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.015

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 12000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.016

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 16000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.017

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 16000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.018

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 16000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.019

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 18000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.020

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 18000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.021

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - di 18000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS18_AT.N09.004.022

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - di 20000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,09000

Spese generali € 3,01350

Utili di impresa € 2,31035

Prezzo a ora: € 25,41385

Codice regionale: TOS18_AT.N09.006.001

| Voce: | 006 - Cisterna termica montata su autocarro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacita' 10000 l - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS18_AT.N09.007.001

| Voce: | 007 - Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainato - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N09.008.004

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,98000

Spese generali € 3,59700

Utili di impresa € 2,75770

Prezzo a ora: € 30,33470

Codice regionale: TOS18_AT.N09.008.005

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,29167

Spese generali € 3,34375

Utili di impresa € 2,56354

Prezzo a ora: € 28,19896

Codice regionale: TOS18_AT.N09.008.006

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a ora: € 42,23835

Codice regionale: TOS18_AT.N09.008.007

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a ora: € 42,23835

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.005

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.006

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.007

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.008

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 2500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.009

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.010

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.011

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.012

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.013

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 4000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.014

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 4000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.015

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 4000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.016

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 7500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.017

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 7500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.018

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 8500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,90000

Spese generali € 2,68500

Utili di impresa € 2,05850

Prezzo a ora: € 22,64350

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.019

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 8500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS18_AT.N09.009.020

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 8500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.001

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 122,99000

Prezzo a ora: € 155,58235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18449 (1 %)

Manodopera € 54,73000

Incidenza manodopera 35,18 %

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.003

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 121,06000

Prezzo a ora: € 153,14090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18159 (1 %)

Manodopera € 54,73000

Incidenza manodopera 35,74 %

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.004

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 114,85000

Prezzo a ora: € 145,28525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17228 (1 %)

Manodopera € 54,73000

Incidenza manodopera 37,67 %

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.005

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 113,17000

Prezzo a ora: € 143,16005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16976 (1 %)

Manodopera € 54,73000

Incidenza manodopera 38,23 %

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.101

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,60000

Spese generali € 6,09000

Utili di impresa € 4,66900

Prezzo a ora: € 51,35900

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.104

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 35,22000

Spese generali € 5,28300

Utili di impresa € 4,05030

Prezzo a ora: € 44,55330

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.203

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 203 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,67000

Spese generali € 5,80050

Utili di impresa € 4,44705

Prezzo a ora: € 48,91755

Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.205

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 205 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,54000

Spese generali € 5,03100

Utili di impresa € 3,85710

Prezzo a ora: € 42,42810

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.002

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.003

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.004

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,18750

Spese generali € 0,47813

Utili di impresa € 0,36656

Prezzo a ora: € 4,03219

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.008

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.009

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.010

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS18_AT.N09.011.012

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a mm: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_AT.N09.012.001

| Voce: | 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,43000

Spese generali € 0,06450

Utili di impresa € 0,04945

Prezzo a ora: € 0,54395

Codice regionale: TOS18_AT.N09.013.001

| Voce: | 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N09.020.001

| Voce: | 020 - Scarificatrice manuale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lavoro 200mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_AT.N09.025.001

| Voce: | 025 - Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a ora: € 4,56665

Codice regionale: TOS18_AT.N09.030.001

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS18_AT.N09.030.002

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS18_AT.N09.030.003

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS18_AT.N09.030.010

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,85000

Spese generali € 0,72750

Utili di impresa € 0,55775

Prezzo a ora: € 6,13525

Codice regionale: TOS18_AT.N09.040.001

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS18_AT.N09.040.002

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 24,79166

Spese generali € 3,71875

Utili di impresa € 2,85104

Prezzo a ora: € 31,36145

Codice regionale: TOS18_AT.N09.045.001

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS18_AT.N09.045.002

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS18_AT.N09.050.001

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a ora: € 94,87500

Codice regionale: TOS18_AT.N09.050.002

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 62,50000

Spese generali € 9,37500

Utili di impresa € 7,18750

Prezzo a ora: € 79,06250

Codice regionale: TOS18_AT.N09.063.001

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 137,68000

Spese generali € 20,65200

Utili di impresa € 15,83320

Prezzo a ora: € 174,16520

Codice regionale: TOS18_AT.N09.063.002

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 137,68000

Spese generali € 20,65200

Utili di impresa € 15,83320

Prezzo a ora: € 174,16520

Codice regionale: TOS18_AT.N09.063.003

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 136,37000

Spese generali € 20,45550

Utili di impresa € 15,68255

Prezzo a ora: € 172,50805

Codice regionale: TOS18_AT.N09.063.004

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 136,37000

Spese generali € 20,45550

Utili di impresa € 15,68255

Prezzo a ora: € 172,50805

Codice regionale: TOS18_AT.N09.065.001

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 103,08000

Spese generali € 15,46200

Utili di impresa € 11,85420

Prezzo a ora: € 130,39620

Codice regionale: TOS18_AT.N09.065.002

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h ( nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 56,25000

Spese generali € 8,43750

Utili di impresa € 6,46875

Prezzo a ora: € 71,15625

Codice regionale: TOS18_AT.N09.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS18_AT.N09.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 27,66000

Spese generali € 4,14900

Utili di impresa € 3,18090

Prezzo a %: € 34,98990

Codice regionale: TOS18_AT.N09.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 24,90000

Spese generali € 3,73500

Utili di impresa € 2,86350

Prezzo a %: € 31,49850

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N10

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N10.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS18_AT.N10.001.005

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS18_AT.N10.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Utili di impresa € 0,92575

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: TOS18_AT.N10.002.005

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Utili di impresa € 0,39675

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: TOS18_AT.N10.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.003.002

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS18_AT.N10.003.003

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS18_AT.N10.003.010

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.006

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.007

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.008

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Utili di impresa € 1,32825

Prezzo a m²: € 14,61075

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.009

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Utili di impresa € 0,56925

Prezzo a m²: € 6,26175

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.010

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.004.011

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.003

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.004

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.005

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.006

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.010

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.005.011

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.003

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.004

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Utili di impresa € 0,83490

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.005

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Utili di impresa € 2,12520

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.006

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Utili di impresa € 0,91080

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.010

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Utili di impresa € 0,24495

Prezzo a m: € 2,69445

Codice regionale: TOS18_AT.N10.006.011

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.006

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.007

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.008

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.009

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.010

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.007.011

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.008.002

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS18_AT.N10.008.003

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.008.010

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS18_AT.N10.009.005

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS18_AT.N10.009.006

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS18_AT.N10.009.010

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS18_AT.N10.010.001

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: TOS18_AT.N10.010.002

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Utili di impresa € 0,37950

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: TOS18_AT.N10.010.010

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - schermatura 35 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_AT.N10.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - schermatura 90 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.004

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.005

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a m²: € 12,01750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.006

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a m²: € 44,27500

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.007

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a m²: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.010

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.011

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Utili di impresa € 0,50830

Prezzo a m²: € 5,59130

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.020

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a m²: € 32,25750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.021

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a m²: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.022

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m²: € 8,72850

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.030

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a m²: € 34,78750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.031

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.012.032

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a m²: € 5,23710

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.003

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Utili di impresa € 3,66850

Prezzo a cad: € 40,35350

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.004

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Utili di impresa € 3,66850

Prezzo a cad: € 40,35350

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.005

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.006

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.010

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS18_AT.N10.013.011

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.004

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Utili di impresa € 0,71300

Prezzo a m: € 7,84300

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.005

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.006

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.007

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Utili di impresa € 0,30590

Prezzo a m: € 3,36490

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.008

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a m: € 4,56665

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.009

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.010

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Utili di impresa € 0,07130

Prezzo a m: € 0,78430

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.011

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.014.012

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.001

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 390,00000

Spese generali € 58,50000

Utili di impresa € 44,85000

Prezzo a cad: € 493,35000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.002

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.003

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.004

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.005

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.015.006

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.021.001

| Voce: | 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nolo minimo 5 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a giornaliero: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_AT.N10.022.001

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Utili di impresa € 0,17940

Prezzo a m²: € 1,97340

Codice regionale: TOS18_AT.N10.022.002

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Utili di impresa € 0,15640

Prezzo a m²: € 1,72040

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.001

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per metro di tubo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,22000

Spese generali € 0,03300

Utili di impresa € 0,02530

Prezzo a m: € 0,27830

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.002

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.003

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - basetta piana |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10000

Spese generali € 0,01500

Utili di impresa € 0,01150

Prezzo a cad: € 0,12650

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.004

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ruota in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,14000

Spese generali € 0,47100

Utili di impresa € 0,36110

Prezzo a cad: € 3,97210

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.005

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ruota gommata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a cad: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.006

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spinotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,08000

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a cad: € 0,10120

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.007

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vitone ancoraggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34000

Spese generali € 0,05100

Utili di impresa € 0,03910

Prezzo a cad: € 0,43010

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.008

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - giunto a perno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39000

Spese generali € 0,05850

Utili di impresa € 0,04485

Prezzo a cad: € 0,49335

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.009

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - giunto orientabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.010

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - coprigiunto in polipropilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a cad: € 0,18975

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.011

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a m²: € 0,18975

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.012

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.013

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.014

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tavola metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.015

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tavola metallica con botola |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.016

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - ferma piede |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a cad: € 0,59455

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.017

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - corrente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,21000

Spese generali € 0,03150

Utili di impresa € 0,02415

Prezzo a m: € 0,26565

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.018

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - diagonale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,24000

Spese generali € 0,03600

Utili di impresa € 0,02760

Prezzo a cad: € 0,30360

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.019

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - parapetto laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,54000

Spese generali € 0,23100

Utili di impresa € 0,17710

Prezzo a cad: € 1,94810

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.020

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - parapetto doppio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,68000

Spese generali € 0,10200

Utili di impresa € 0,07820

Prezzo a cad: € 0,86020

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.021

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - scaletta |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.022

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - parasassi con sostegni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.023

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - lamiera metallica ondulata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.023.025

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.024.004

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo Metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a mensile: € 354,20000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.024.008

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Modulo Metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a mensile: € 607,20000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.025.001

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a cad: € 1,64450

Codice regionale: TOS18_AT.N10.025.002

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a m³: € 24,03500

Codice regionale: TOS18_AT.N10.026.001

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a m²: € 16,19200

Codice regionale: TOS18_AT.N10.026.002

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legno composito |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Utili di impresa € 0,02300

Prezzo a m²: € 0,25300

Codice regionale: TOS18_AT.N10.027.001

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,10000

Spese generali € 0,91500

Utili di impresa € 0,70150

Prezzo a m²: € 7,71650

Codice regionale: TOS18_AT.N10.027.002

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_AT.N10.027.003

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,20000

Spese generali € 1,83000

Utili di impresa € 1,40300

Prezzo a m²: € 15,43300

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N11

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N11.001.001

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS18_AT.N11.001.002

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m²: € 19,48100

Codice regionale: TOS18_AT.N11.001.003

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS18_AT.N11.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS18_AT.N11.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a m²: € 1,53065

Codice regionale: TOS18_AT.N11.002.001

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS18_AT.N11.002.002

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.002.003

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS18_AT.N11.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS18_AT.N11.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.001

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.002

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.003

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.004

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.005

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.006

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: TOS18_AT.N11.003.010

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.001

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.002

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.003

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.004

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.005

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.006

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS18_AT.N11.004.010

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m²: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.005.001

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_AT.N11.005.002

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_AT.N11.005.010

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a m³: € 1,13850

Codice regionale: TOS18_AT.N11.009.001

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS18_AT.N11.009.002

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a cad: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_AT.N11.009.010

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Utili di impresa € 0,04600

Prezzo a cad: € 0,50600

Codice regionale: TOS18_AT.N11.010.001

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.010.002

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_AT.N11.010.010

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N20

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N20.001.001

| Voce: | 001 - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N25

| Capitolo: | ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.001

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piezometro ad infissione con trasduttore elettrico, inserito all’interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,48000

Spese generali € 0,22200

Utili di impresa € 0,17020

Prezzo a giorno: € 1,87220

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.002

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a giorno: € 1,64450

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.003

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l’invio dell’impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm2, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,41000

Spese generali € 0,21150

Utili di impresa € 0,16215

Prezzo a giorno: € 1,78365

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.004

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all’elemento poroso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.005

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all’elemento poroso |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.006

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 0,93000

Spese generali € 0,13950

Utili di impresa € 0,10695

Prezzo a giorno: € 1,17645

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.020

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,16200

Spese generali € 0,02430

Utili di impresa € 0,01863

Prezzo a ora: € 0,20493

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.021

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,27000

Spese generali € 0,04050

Utili di impresa € 0,03105

Prezzo a ora: € 0,34155

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.022

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,33000

Spese generali € 0,04950

Utili di impresa € 0,03795

Prezzo a ora: € 0,41745

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.024

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a ora: € 0,22770

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.025

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,19000

Spese generali € 0,02850

Utili di impresa € 0,02185

Prezzo a ora: € 0,24035

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.026

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,22000

Spese generali € 0,03300

Utili di impresa € 0,02530

Prezzo a ora: € 0,27830

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.027

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,28000

Spese generali € 0,04200

Utili di impresa € 0,03220

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.028

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,31000

Spese generali € 0,04650

Utili di impresa € 0,03565

Prezzo a ora: € 0,39215

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.029

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,61000

Spese generali € 0,09150

Utili di impresa € 0,07015

Prezzo a ora: € 0,77165

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.040

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a ora: € 3,08660

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.041

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 10 cmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a ora: € 3,08660

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.045

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,79000

Spese generali € 0,11850

Utili di impresa € 0,09085

Prezzo a ora: € 0,99935

Codice regionale: TOS18_AT.N25.001.046

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocolore, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,96000

Spese generali € 0,74400

Utili di impresa € 0,57040

Prezzo a ora: € 6,27440

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.008

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12” oltra a custodia antiurto e antipioggia. Fino a 24 canali di ricezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,89000

Spese generali € 1,33350

Utili di impresa € 1,02235

Prezzo a ora: € 11,24585

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.011

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.012

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.013

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09400

Spese generali € 0,01410

Utili di impresa € 0,01081

Prezzo a ora: € 0,11891

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.014

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.025

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a cad: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.026

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Piattello di battuta metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 240,00000

Spese generali € 36,00000

Utili di impresa € 27,60000

Prezzo a cad: € 303,60000

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.031

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.040

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a ora: € 23,71875

Codice regionale: TOS18_AT.N25.002.041

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.010

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pentrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,58000

Spese generali € 0,08700

Utili di impresa € 0,06670

Prezzo a ora: € 0,73370

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.011

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,56000

Spese generali € 0,08400

Utili di impresa € 0,06440

Prezzo a ora: € 0,70840

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.012

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,32000

Spese generali € 0,19800

Utili di impresa € 0,15180

Prezzo a ora: € 1,66980

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.013

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a ora: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.014

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,82000

Spese generali € 0,42300

Utili di impresa € 0,32430

Prezzo a ora: € 3,56730

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.020

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,46000

Spese generali € 0,36900

Utili di impresa € 0,28290

Prezzo a ora: € 3,11190

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.021

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,76000

Spese generali € 0,56400

Utili di impresa € 0,43240

Prezzo a ora: € 4,75640

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.022

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,65000

Spese generali € 0,69750

Utili di impresa € 0,53475

Prezzo a ora: € 5,88225

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.023

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,55000

Spese generali € 0,83250

Utili di impresa € 0,63825

Prezzo a ora: € 7,02075

Codice regionale: TOS18_AT.N25.020.035

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLEOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsiometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,98000

Spese generali € 0,14700

Utili di impresa € 0,11270

Prezzo a ora: € 1,23970

Codice regionale: TOS18_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N30

| Capitolo: | MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.004

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 427,46000

Prezzo a ora: € 540,73690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64119 (1 %)

Manodopera € 111,49000

Incidenza manodopera 20,62 %

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.008

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 278,66667

Prezzo a ora: € 352,51334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41800 (1 %)

Manodopera € 111,48999

Incidenza manodopera 31,63 %

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.012

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, compreso il comandante e compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 714,69000

Prezzo a ora: € 904,08285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07204 (1 %)

Manodopera € 111,48996

Incidenza manodopera 12,33 %

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.204

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 209,67000

Spese generali € 31,45050

Utili di impresa € 24,11205

Prezzo a ora: € 265,23255

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.208

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 94,26000

Spese generali € 14,13900

Utili di impresa € 10,83990

Prezzo a ora: € 119,23890

Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.212

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 432,36000

Spese generali € 64,85400

Utili di impresa € 49,72140

Prezzo a ora: € 546,93540

Codice regionale: TOS18_AT.N30.002.004

| Voce: | 002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 238,53000

Prezzo a ora: € 301,74045

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35780 (1 %)

Manodopera € 81,08001

Incidenza manodopera 26,87 %

Codice regionale: TOS18_AT.N30.002.204

| Voce: | 002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 92,91000

Spese generali € 13,93650

Utili di impresa € 10,68465

Prezzo a ora: € 117,53115

Codice regionale: TOS18_AT.N30.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,54000

Spese generali € 9,68100

Utili di impresa € 7,42210

Prezzo a ora: € 81,64310

Codice regionale: TOS18_AT.N30.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 36,88000

Spese generali € 5,53200

Utili di impresa € 4,24120

Prezzo a ora: € 46,65320

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.200

| Capitolo: | Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.200.001.003

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,48000

Spese generali € 0,07200

Utili di impresa € 0,05520

Prezzo a m: € 0,60720

Codice regionale: TOS18_PR.200.001.015

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,37000

Spese generali € 0,05550

Utili di impresa € 0,04255

Prezzo a m: € 0,46805

Codice regionale: TOS18_PR.200.003.001

| Voce: | 003 - Miscela chimica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,18707

Spese generali € 0,77806

Utili di impresa € 0,59651

Prezzo a l: € 6,56164

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P01

| Capitolo: | INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.003

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pietrisco 3/8 (risetta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a Tn: € 14,23125

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.004

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a Tn: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.005

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 13,13250

Spese generali € 1,96988

Utili di impresa € 1,51024

Prezzo a Tn: € 16,61261

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.006

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sasso 08/12 (uno) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.007

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sasso 12/22 (due) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.008

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sasso 22/30 (tre) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.009

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sasso 40/70 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.010

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Sasso 80/100 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.011

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - pietrisco 25/40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,60500

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Prezzo a Tn: € 12,15033

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.012

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,60500

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Prezzo a Tn: € 12,15033

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.013

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - pietrisco 60/71 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.014

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - pietrisco 50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.015

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tout venant |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a Tn: € 7,40025

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.041

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Stabilizzato di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 8,07500

Spese generali € 1,21125

Utili di impresa € 0,92863

Prezzo a Tn: € 10,21488

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.042

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbione o sciabbione |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,60000

Spese generali € 0,69000

Utili di impresa € 0,52900

Prezzo a Tn: € 5,81900

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.043

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.061

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,60000

Spese generali € 0,69000

Utili di impresa € 0,52900

Prezzo a Tn: € 5,81900

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.070

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,12056

Spese generali € 0,01808

Utili di impresa € 0,01386

Prezzo a kg: € 0,15251

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.071

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,12056

Spese generali € 0,01808

Utili di impresa € 0,01386

Prezzo a kg: € 0,15251

Codice regionale: TOS18_PR.P01.002.080

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a Tn: € 75,90000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.001

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Granulato 00/80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a Tn: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.002

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Granulato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a Tn: € 9,10800

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.003

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sabbia 0/6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a Tn: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.004

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Stabilizzato 00/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.005

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Stabilizzato 15/35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.006

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Stabilizzato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a Tn: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.003.007

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a Tn: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_PR.P01.004.003

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 220,18000

Spese generali € 33,02700

Utili di impresa € 25,32070

Prezzo a m³: € 278,52770

Codice regionale: TOS18_PR.P01.004.012

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.005.001

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - grezzo per muratura |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a Tn: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.005.011

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a Tn: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.006.001

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,80000

Spese generali € 1,02000

Utili di impresa € 0,78200

Prezzo a Tn: € 8,60200

Codice regionale: TOS18_PR.P01.006.002

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,40000

Spese generali € 1,56000

Utili di impresa € 1,19600

Prezzo a Tn: € 13,15600

Codice regionale: TOS18_PR.P01.006.003

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,40000

Spese generali € 1,56000

Utili di impresa € 1,19600

Prezzo a Tn: € 13,15600

Codice regionale: TOS18_PR.P01.006.004

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a Tn: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_PR.P01.007.001

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.007.002

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS18_PR.P01.007.003

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a Tn: € 49,33500

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P02

| Capitolo: | LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.001

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a Tn: € 111,32000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.002

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a Tn: € 101,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.003

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a Tn: € 111,32000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.004

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a Tn: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.005

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a Tn: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.006

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a Tn: € 94,87500

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.007

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a Tn: € 110,05500

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.010

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a Tn: € 215,05000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.004.012

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a Tn: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.001

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - HL merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.002

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - HL in sacchi da 25 Kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,70000

Spese generali € 13,60500

Utili di impresa € 10,43050

Prezzo a Tn: € 114,73550

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.010

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 840,00000

Spese generali € 126,00000

Utili di impresa € 96,60000

Prezzo a Tn: € 1.062,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.011

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 206,63000

Spese generali € 30,99450

Utili di impresa € 23,76245

Prezzo a Tn: € 261,38695

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.012

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 217,60000

Spese generali € 32,64000

Utili di impresa € 25,02400

Prezzo a Tn: € 275,26400

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.013

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 606,66667

Spese generali € 91,00000

Utili di impresa € 69,76667

Prezzo a Tn: € 767,43334

Codice regionale: TOS18_PR.P02.005.014

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a Tn: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P02.006.001

| Voce: | 006 - Gesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a pronta |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 113,80000

Spese generali € 17,07000

Utili di impresa € 13,08700

Prezzo a Tn: € 143,95700

Codice regionale: TOS18_PR.P02.006.002

| Voce: | 006 - Gesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scagliola |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a Tn: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P02.008.001

| Voce: | 008 - Velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 158,07000

Spese generali € 23,71050

Utili di impresa € 18,17805

Prezzo a Tn: € 199,95855

Codice regionale: TOS18_PR.P02.009.001

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 49,50000

Spese generali € 7,42500

Utili di impresa € 5,69250

Prezzo a Tn: € 62,61750

Codice regionale: TOS18_PR.P02.009.002

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - viva (ossido di calcio) macinata,in sacchi da 25-30 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 55,00000

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a Tn: € 69,57500

Codice regionale: TOS18_PR.P02.009.010

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 59,48250

Spese generali € 8,92238

Utili di impresa € 6,84049

Prezzo a Tn: € 75,24536

Codice regionale: TOS18_PR.P02.009.011

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 53,00000

Spese generali € 7,95000

Utili di impresa € 6,09500

Prezzo a Tn: € 67,04500

Codice regionale: TOS18_PR.P02.010.001

| Voce: | 010 - Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 82,20000

Spese generali € 12,33000

Utili di impresa € 9,45300

Prezzo a Tn: € 103,98300

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P03

| Capitolo: | ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P03.001.001

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,13813

Spese generali € 0,17072

Utili di impresa € 0,13088

Prezzo a kg: € 1,43973

Codice regionale: TOS18_PR.P03.001.002

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,67167

Spese generali € 0,25075

Utili di impresa € 0,19224

Prezzo a kg: € 2,11466

Codice regionale: TOS18_PR.P03.002.001

| Voce: | 002 - Additivo ritentore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per getti subacquei di calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Utili di impresa € 0,30590

Prezzo a kg: € 3,36490

Codice regionale: TOS18_PR.P03.003.001

| Voce: | 003 - Additivo aerante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,44000

Spese generali € 0,21600

Utili di impresa € 0,16560

Prezzo a kg: € 1,82160

Codice regionale: TOS18_PR.P03.004.001

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,38750

Spese generali € 0,20813

Utili di impresa € 0,15956

Prezzo a kg: € 1,75519

Codice regionale: TOS18_PR.P03.004.002

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,07100

Spese generali € 0,16065

Utili di impresa € 0,12317

Prezzo a kg: € 1,35482

Codice regionale: TOS18_PR.P03.005.001

| Voce: | 005 - Additivo accelerante di indurimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,04412

Spese generali € 0,15662

Utili di impresa € 0,12007

Prezzo a kg: € 1,32081

Codice regionale: TOS18_PR.P03.006.001

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08936

Spese generali € 0,16340

Utili di impresa € 0,12528

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: TOS18_PR.P03.006.002

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08936

Spese generali € 0,16340

Utili di impresa € 0,12528

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: TOS18_PR.P03.006.003

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,63889

Spese generali € 0,24583

Utili di impresa € 0,18847

Prezzo a kg: € 2,07320

Codice regionale: TOS18_PR.P03.007.001

| Voce: | 007 - Additivo resistente all'acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,34400

Spese generali € 0,20160

Utili di impresa € 0,15456

Prezzo a kg: € 1,70016

Codice regionale: TOS18_PR.P03.008.001

| Voce: | 008 - Additivo espansivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,63000

Spese generali € 0,09450

Utili di impresa € 0,07245

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: TOS18_PR.P03.009.001

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per casseformi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,34125

Spese generali € 0,50119

Utili di impresa € 0,38424

Prezzo a l: € 4,22668

Codice regionale: TOS18_PR.P03.009.002

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per casseformi metalliche |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,51780

Spese generali € 0,52767

Utili di impresa € 0,40455

Prezzo a l: € 4,45002

Codice regionale: TOS18_PR.P03.010.001

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di acciaio UNI 14889-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a kg: € 1,77100

Codice regionale: TOS18_PR.P03.010.003

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a kg: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_PR.P03.025.004

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,82000

Spese generali € 0,27300

Utili di impresa € 0,20930

Prezzo a kg: € 2,30230

Codice regionale: TOS18_PR.P03.025.006

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a kg: € 2,83360

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P04

| Capitolo: | ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P04.001.001

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,13940

Spese generali € 0,02091

Utili di impresa € 0,01603

Prezzo a cad: € 0,17634

Codice regionale: TOS18_PR.P04.001.002

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.020

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,68421

Spese generali € 5,05263

Utili di impresa € 3,87368

Prezzo a m³: € 42,61053

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.021

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,13330

Spese generali € 5,12000

Utili di impresa € 3,92533

Prezzo a m³: € 43,17862

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.022

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,22857

Spese generali € 6,03429

Utili di impresa € 4,62629

Prezzo a m³: € 50,88914

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.023

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,10526

Spese generali € 6,31579

Utili di impresa € 4,84210

Prezzo a m³: € 53,26315

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.030

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,68421

Spese generali € 5,05263

Utili di impresa € 3,87368

Prezzo a m³: € 42,61053

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.031

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,13330

Spese generali € 5,12000

Utili di impresa € 3,92533

Prezzo a m³: € 43,17862

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.032

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,22857

Spese generali € 6,03429

Utili di impresa € 4,62629

Prezzo a m³: € 50,88914

Codice regionale: TOS18_PR.P04.002.033

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,10526

Spese generali € 6,31579

Utili di impresa € 4,84210

Prezzo a m³: € 53,26315

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.001

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 39,29825

Spese generali € 5,89474

Utili di impresa € 4,51930

Prezzo a m³: € 49,71229

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.002

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.003

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,30827

Spese generali € 6,49624

Utili di impresa € 4,98045

Prezzo a m³: € 54,78496

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.004

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 58,89051

Spese generali € 8,83358

Utili di impresa € 6,77241

Prezzo a m³: € 74,49650

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.005

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.010

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m³: € 75,90000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.011

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.012

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,30827

Spese generali € 6,49624

Utili di impresa € 4,98045

Prezzo a m³: € 54,78496

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.013

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,28793

Spese generali € 8,89319

Utili di impresa € 6,81811

Prezzo a m³: € 74,99923

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.014

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ad incastro - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,47368

Spese generali € 8,92105

Utili di impresa € 6,83947

Prezzo a m³: € 75,23421

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.021

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Per muratura armata - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 51,87368

Spese generali € 7,78105

Utili di impresa € 5,96547

Prezzo a m³: € 65,62021

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.022

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Per muratura armata - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 50,52632

Spese generali € 7,57895

Utili di impresa € 5,81053

Prezzo a m³: € 63,91579

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.023

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Per muratura armata - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,84211

Spese generali € 12,12632

Utili di impresa € 9,29684

Prezzo a m³: € 102,26527

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.030

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato – spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,59998

Spese generali € 16,59000

Utili di impresa € 12,71900

Prezzo a m³: € 139,90897

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.031

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato – spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,59438

Spese generali € 16,28916

Utili di impresa € 12,48835

Prezzo a m³: € 137,37189

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.032

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato – spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,78772

Spese generali € 16,46816

Utili di impresa € 12,62559

Prezzo a m³: € 138,88147

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.033

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato – spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,72966

Spese generali € 16,30945

Utili di impresa € 12,50391

Prezzo a m³: € 137,54302

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.034

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - rettificato – spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,27750

Spese generali € 16,99163

Utili di impresa € 13,02691

Prezzo a m³: € 143,29604

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.040

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 196,49123

Spese generali € 29,47368

Utili di impresa € 22,59649

Prezzo a m³: € 248,56141

Codice regionale: TOS18_PR.P04.003.041

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 197,89474

Spese generali € 29,68421

Utili di impresa € 22,75790

Prezzo a m³: € 250,33685

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.010

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 12 cm (tramezza) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,71930

Spese generali € 7,15790

Utili di impresa € 5,48772

Prezzo a m³: € 60,36491

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.011

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,12000

Spese generali € 5,56800

Utili di impresa € 4,26880

Prezzo a m³: € 46,95680

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.012

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,12000

Spese generali € 5,56800

Utili di impresa € 4,26880

Prezzo a m³: € 46,95680

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.013

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,56140

Spese generali € 4,88421

Utili di impresa € 3,74456

Prezzo a m³: € 41,19017

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.014

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 44,17767

Spese generali € 6,62665

Utili di impresa € 5,08043

Prezzo a m³: € 55,88475

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.015

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,86657

Spese generali € 12,42999

Utili di impresa € 9,52966

Prezzo a m³: € 104,82621

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.016

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,44000

Spese generali € 10,41600

Utili di impresa € 7,98560

Prezzo a m³: € 87,84160

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.020

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Ad incastro - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,71930

Spese generali € 7,15790

Utili di impresa € 5,48772

Prezzo a m³: € 60,36491

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.021

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ad incastro - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,25837

Spese generali € 10,38876

Utili di impresa € 7,96471

Prezzo a m³: € 87,61184

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.022

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,15966

Spese generali € 8,87395

Utili di impresa € 6,80336

Prezzo a m³: € 74,83697

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.023

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,56140

Spese generali € 4,88421

Utili di impresa € 3,74456

Prezzo a m³: € 41,19017

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.024

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 66,88722

Spese generali € 10,03308

Utili di impresa € 7,69203

Prezzo a m³: € 84,61233

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.025

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,14681

Spese generali € 10,07202

Utili di impresa € 7,72188

Prezzo a m³: € 84,94071

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.030

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato - spessore 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,25461

Spese generali € 15,63819

Utili di impresa € 11,98928

Prezzo a m³: € 131,88208

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.031

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato - spessore 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,42785

Spese generali € 16,26418

Utili di impresa € 12,46920

Prezzo a m³: € 137,16123

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.032

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato - spessore 38 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,33312

Spese generali € 15,64997

Utili di impresa € 11,99831

Prezzo a m³: € 131,98140

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.033

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato - spessore 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,63205

Spese generali € 16,29481

Utili di impresa € 12,49269

Prezzo a m³: € 137,41954

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.040

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,13333

Spese generali € 20,72000

Utili di impresa € 15,88533

Prezzo a m³: € 174,73866

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.041

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,40000

Spese generali € 22,56000

Utili di impresa € 17,29600

Prezzo a m³: € 190,25600

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.042

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,81563

Spese generali € 29,22234

Utili di impresa € 22,40380

Prezzo a m³: € 246,44177

Codice regionale: TOS18_PR.P04.004.043

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 192,77108

Spese generali € 28,91566

Utili di impresa € 22,16867

Prezzo a m³: € 243,85542

Codice regionale: TOS18_PR.P04.007.001

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 55,90062

Spese generali € 8,38509

Utili di impresa € 6,42857

Prezzo a m³: € 70,71428

Codice regionale: TOS18_PR.P04.007.002

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,05410

Spese generali € 8,10812

Utili di impresa € 6,21622

Prezzo a m³: € 68,37844

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.001

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm (foratella) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,60000

Spese generali € 3,69000

Utili di impresa € 2,82900

Prezzo a m³: € 31,11900

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.002

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,25003

Spese generali € 10,68750

Utili di impresa € 8,19375

Prezzo a m³: € 90,13129

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.003

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,05885

Spese generali € 5,55883

Utili di impresa € 4,26177

Prezzo a m³: € 46,87945

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.005

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 20 cm (forato) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 31,89519

Spese generali € 4,78428

Utili di impresa € 3,66795

Prezzo a m³: € 40,34742

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.006

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 26,24000

Spese generali € 3,93600

Utili di impresa € 3,01760

Prezzo a m³: € 33,19360

Codice regionale: TOS18_PR.P04.009.007

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,99999

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a m³: € 69,57499

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.001

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,80000

Spese generali € 0,12000

Utili di impresa € 0,09200

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.002

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.004

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,37364

Spese generali € 0,05605

Utili di impresa € 0,04297

Prezzo a cad: € 0,47265

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.005

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,53615

Spese generali € 0,08042

Utili di impresa € 0,06166

Prezzo a cad: € 0,67823

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.006

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60000

Spese generali € 0,09000

Utili di impresa € 0,06900

Prezzo a cad: € 0,75900

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.010

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a cad: € 1,20175

Codice regionale: TOS18_PR.P04.010.011

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.001

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solaio a travetti h cm. 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.002

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solaio a travetti h cm. 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.003

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solaio a travetti h cm. 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,67600

Spese generali € 0,10140

Utili di impresa € 0,07774

Prezzo a cad: € 0,85514

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.004

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio a travetti h cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.005

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio a travetti h cm. 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,87600

Spese generali € 0,13140

Utili di impresa € 0,10074

Prezzo a cad: € 1,10814

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.010

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - per solaio a travetti h cm. 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60680

Spese generali € 0,09102

Utili di impresa € 0,06978

Prezzo a cad: € 0,76760

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.020

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,57400

Spese generali € 0,08610

Utili di impresa € 0,06601

Prezzo a cad: € 0,72611

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.021

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,57400

Spese generali € 0,08610

Utili di impresa € 0,06601

Prezzo a cad: € 0,72611

Codice regionale: TOS18_PR.P04.012.022

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86920

Spese generali € 0,13038

Utili di impresa € 0,09996

Prezzo a cad: € 1,09954

Codice regionale: TOS18_PR.P04.020.010

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 45,50000

Spese generali € 6,82500

Utili di impresa € 5,23250

Prezzo a m³: € 57,55750

Codice regionale: TOS18_PR.P04.020.011

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,28814

Spese generali € 6,19322

Utili di impresa € 4,74814

Prezzo a m³: € 52,22950

Codice regionale: TOS18_PR.P04.021.010

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 73,79167

Spese generali € 11,06875

Utili di impresa € 8,48604

Prezzo a m³: € 93,34646

Codice regionale: TOS18_PR.P04.021.011

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,18644

Spese generali € 10,67797

Utili di impresa € 8,18644

Prezzo a m³: € 90,05085

Codice regionale: TOS18_PR.P04.023.001

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,91667

Spese generali € 13,03750

Utili di impresa € 9,99542

Prezzo a m³: € 109,94959

Codice regionale: TOS18_PR.P04.023.003

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.025.002

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,50000

Spese generali € 13,12500

Utili di impresa € 10,06250

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: TOS18_PR.P04.025.003

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.026.001

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 57,12000

Spese generali € 8,56800

Utili di impresa € 6,56880

Prezzo a m³: € 72,25680

Codice regionale: TOS18_PR.P04.026.002

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,26666

Spese generali € 8,89000

Utili di impresa € 6,81567

Prezzo a m³: € 74,97232

Codice regionale: TOS18_PR.P04.027.001

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,48000

Spese generali € 10,12200

Utili di impresa € 7,76020

Prezzo a m³: € 85,36220

Codice regionale: TOS18_PR.P04.027.002

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,46666

Spese generali € 10,57000

Utili di impresa € 8,10367

Prezzo a m³: € 89,14032

Codice regionale: TOS18_PR.P04.030.001

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m³: € 79,69500

Codice regionale: TOS18_PR.P04.030.002

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,83333

Spese generali € 7,17500

Utili di impresa € 5,50083

Prezzo a m³: € 60,50916

Codice regionale: TOS18_PR.P04.030.003

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,20513

Spese generali € 6,03077

Utili di impresa € 4,62359

Prezzo a m³: € 50,85949

Codice regionale: TOS18_PR.P04.030.004

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,04167

Spese generali € 5,55625

Utili di impresa € 4,25979

Prezzo a m³: € 46,85771

Codice regionale: TOS18_PR.P04.030.005

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,96300

Spese generali € 10,19445

Utili di impresa € 7,81575

Prezzo a m³: € 85,97320

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.001

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,99999

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77499

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.002

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,99999

Spese generali € 21,30000

Utili di impresa € 16,33000

Prezzo a m³: € 179,62999

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.003

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,80000

Spese generali € 13,02000

Utili di impresa € 9,98200

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.004

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.005

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.031.006

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,75000

Spese generali € 12,86250

Utili di impresa € 9,86125

Prezzo a m³: € 108,47375

Codice regionale: TOS18_PR.P04.032.001

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 65,62500

Spese generali € 9,84375

Utili di impresa € 7,54688

Prezzo a m³: € 83,01563

Codice regionale: TOS18_PR.P04.032.002

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.032.003

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,00000

Spese generali € 7,35000

Utili di impresa € 5,63500

Prezzo a m³: € 61,98500

Codice regionale: TOS18_PR.P04.032.004

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,28000

Spese generali € 7,39200

Utili di impresa € 5,66720

Prezzo a m³: € 62,33920

Codice regionale: TOS18_PR.P04.032.005

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,26666

Spese generali € 7,84000

Utili di impresa € 6,01067

Prezzo a m³: € 66,11732

Codice regionale: TOS18_PR.P04.033.001

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,75000

Spese generali € 10,76250

Utili di impresa € 8,25125

Prezzo a m³: € 90,76375

Codice regionale: TOS18_PR.P04.033.002

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,33333

Spese generali € 11,90000

Utili di impresa € 9,12333

Prezzo a m³: € 100,35666

Codice regionale: TOS18_PR.P04.033.003

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 68,20513

Spese generali € 10,23077

Utili di impresa € 7,84359

Prezzo a m³: € 86,27949

Codice regionale: TOS18_PR.P04.033.004

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - colore naturale spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,48000

Spese generali € 10,12200

Utili di impresa € 7,76020

Prezzo a m³: € 85,36220

Codice regionale: TOS18_PR.P04.040.001

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,35897

Spese generali € 6,35385

Utili di impresa € 4,87128

Prezzo a m³: € 53,58410

Codice regionale: TOS18_PR.P04.040.002

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,41667

Spese generali € 6,21250

Utili di impresa € 4,76292

Prezzo a m³: € 52,39209

Codice regionale: TOS18_PR.P04.040.003

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,89831

Spese generali € 6,58475

Utili di impresa € 5,04831

Prezzo a m³: € 55,53136

Codice regionale: TOS18_PR.P04.043.001

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,00000

Spese generali € 7,35000

Utili di impresa € 5,63500

Prezzo a m³: € 61,98500

Codice regionale: TOS18_PR.P04.043.002

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,28000

Spese generali € 7,39200

Utili di impresa € 5,66720

Prezzo a m³: € 62,33920

Codice regionale: TOS18_PR.P04.043.003

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,26666

Spese generali € 7,84000

Utili di impresa € 6,01067

Prezzo a m³: € 66,11732

Codice regionale: TOS18_PR.P04.044.001

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS18_PR.P04.044.002

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 57,12000

Spese generali € 8,56800

Utili di impresa € 6,56880

Prezzo a m³: € 72,25680

Codice regionale: TOS18_PR.P04.044.003

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 61,13333

Spese generali € 9,17000

Utili di impresa € 7,03033

Prezzo a m³: € 77,33366

Codice regionale: TOS18_PR.P04.050.001

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,10256

Spese generali € 13,51538

Utili di impresa € 10,36179

Prezzo a m³: € 113,97974

Codice regionale: TOS18_PR.P04.050.002

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,66667

Spese generali € 11,20000

Utili di impresa € 8,58667

Prezzo a m³: € 94,45334

Codice regionale: TOS18_PR.P04.051.001

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,51282

Spese generali € 15,07692

Utili di impresa € 11,55897

Prezzo a m³: € 127,14872

Codice regionale: TOS18_PR.P04.051.002

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,83333

Spese generali € 14,52500

Utili di impresa € 11,13583

Prezzo a m³: € 122,49416

Codice regionale: TOS18_PR.P04.051.003

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,08475

Spese generali € 15,16271

Utili di impresa € 11,62475

Prezzo a m³: € 127,87221

Codice regionale: TOS18_PR.P04.052.001

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,10256

Spese generali € 17,71538

Utili di impresa € 13,58179

Prezzo a m³: € 149,39974

Codice regionale: TOS18_PR.P04.052.002

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20833

Spese generali € 17,28125

Utili di impresa € 13,24896

Prezzo a m³: € 145,73854

Codice regionale: TOS18_PR.P04.052.003

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,86441

Spese generali € 16,47966

Utili di impresa € 12,63441

Prezzo a m³: € 138,97848

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P05

| Capitolo: | MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.001

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a m²: € 56,92500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.002

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a m²: € 65,78000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.020

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,93000

Spese generali € 7,78950

Utili di impresa € 5,97195

Prezzo a m²: € 65,69145

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.021

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,98700

Spese generali € 8,69805

Utili di impresa € 6,66851

Prezzo a m²: € 73,35356

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.022

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,16100

Spese generali € 9,62415

Utili di impresa € 7,37852

Prezzo a m²: € 81,16367

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.023

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,21800

Spese generali € 10,53270

Utili di impresa € 8,07507

Prezzo a m²: € 88,82577

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.024

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,15300

Spese generali € 9,47295

Utili di impresa € 7,26260

Prezzo a m²: € 79,88855

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.025

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,34500

Spese generali € 10,40175

Utili di impresa € 7,97468

Prezzo a m²: € 87,72143

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.026

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,50100

Spese generali € 11,32515

Utili di impresa € 8,68262

Prezzo a m²: € 95,50877

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.027

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,66600

Spese generali € 12,24990

Utili di impresa € 9,39159

Prezzo a m²: € 103,30749

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.028

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,94400

Spese generali € 9,74160

Utili di impresa € 7,46856

Prezzo a m²: € 82,15416

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.029

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,87500

Spese generali € 10,63125

Utili di impresa € 8,15063

Prezzo a m²: € 89,65688

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.030

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,04900

Spese generali € 11,55735

Utili di impresa € 8,86064

Prezzo a m²: € 97,46699

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.031

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,20500

Spese generali € 12,48075

Utili di impresa € 9,56858

Prezzo a m²: € 105,25433

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.032

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,94400

Spese generali € 9,74160

Utili di impresa € 7,46856

Prezzo a m²: € 82,15416

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.033

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,00100

Spese generali € 10,65015

Utili di impresa € 8,16512

Prezzo a m²: € 89,81627

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.034

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,17500

Spese generali € 11,57625

Utili di impresa € 8,87513

Prezzo a m²: € 97,62638

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.035

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,23200

Spese generali € 12,48480

Utili di impresa € 9,57168

Prezzo a m²: € 105,28848

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.036

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,19900

Spese generali € 12,02985

Utili di impresa € 9,22289

Prezzo a m²: € 101,45174

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.037

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,29200

Spese generali € 12,94380

Utili di impresa € 9,92358

Prezzo a m²: € 109,15938

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.038

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,45700

Spese generali € 13,86855

Utili di impresa € 10,63256

Prezzo a m²: € 116,95811

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.039

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,61300

Spese generali € 14,79195

Utili di impresa € 11,34050

Prezzo a m²: € 124,74545

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.040

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,37300

Spese generali € 12,95595

Utili di impresa € 9,93290

Prezzo a m²: € 109,26185

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.041

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,45700

Spese generali € 13,86855

Utili di impresa € 10,63256

Prezzo a m²: € 116,95811

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.042

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,61300

Spese generali € 14,79195

Utili di impresa € 11,34050

Prezzo a m²: € 124,74545

Codice regionale: TOS18_PR.P05.001.043

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,78700

Spese generali € 15,71805

Utili di impresa € 12,05051

Prezzo a m²: € 132,55556

Codice regionale: TOS18_PR.P05.002.001

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre sp. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 142,80000

Spese generali € 21,42000

Utili di impresa € 16,42200

Prezzo a m²: € 180,64200

Codice regionale: TOS18_PR.P05.002.002

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre sp. 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 218,40000

Spese generali € 32,76000

Utili di impresa € 25,11600

Prezzo a m²: € 276,27600

Codice regionale: TOS18_PR.P05.003.001

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastrico comune h.11/18 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m²: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.003.005

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Cordonato rettilineo h.23/27cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a ml: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.004.001

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cubetti 4/6, 6/8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 309,32000

Spese generali € 46,39800

Utili di impresa € 35,57180

Prezzo a Tn: € 391,28980

Codice regionale: TOS18_PR.P05.004.002

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Cubetti 8/10, 10/12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 225,00000

Spese generali € 33,75000

Utili di impresa € 25,87500

Prezzo a Tn: € 284,62500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.004.004

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 12,32000

Spese generali € 1,84800

Utili di impresa € 1,41680

Prezzo a Tn: € 15,58480

Codice regionale: TOS18_PR.P05.004.005

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,24000

Spese generali € 6,78600

Utili di impresa € 5,20260

Prezzo a m²: € 57,22860

Codice regionale: TOS18_PR.P05.004.008

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,50000

Spese generali € 5,02500

Utili di impresa € 3,85250

Prezzo a ml: € 42,37750

Codice regionale: TOS18_PR.P05.005.001

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m²: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.005.002

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre spessore 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m²: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.001

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a m²: € 63,75600

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.002

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.003

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.004

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 278,25000

Spese generali € 41,73750

Utili di impresa € 31,99875

Prezzo a m²: € 351,98625

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.005

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.006

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,75000

Spese generali € 11,81250

Utili di impresa € 9,05625

Prezzo a m²: € 99,61875

Codice regionale: TOS18_PR.P05.006.007

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.001

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.002

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.003

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.004

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m²: € 79,69500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.005

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pietra serena, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m²: € 70,84000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.007.006

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pietra serena, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,50000

Spese generali € 10,57500

Utili di impresa € 8,10750

Prezzo a m²: € 89,18250

Codice regionale: TOS18_PR.P05.008.001

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS18_PR.P05.008.002

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,80000

Spese generali € 8,82000

Utili di impresa € 6,76200

Prezzo a m²: € 74,38200

Codice regionale: TOS18_PR.P05.008.003

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS18_PR.P05.008.004

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,25000

Spese generali € 16,53750

Utili di impresa € 12,67875

Prezzo a m²: € 139,46625

Codice regionale: TOS18_PR.P05.008.005

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.001

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m²: € 79,69500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.002

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,50000

Spese generali € 11,02500

Utili di impresa € 8,45250

Prezzo a m²: € 92,97750

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.003

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.004

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 189,00000

Spese generali € 28,35000

Utili di impresa € 21,73500

Prezzo a m²: € 239,08500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.005

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.006

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.007

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.008

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,50000

Spese generali € 9,22500

Utili di impresa € 7,07250

Prezzo a m²: € 77,79750

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.009

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m²: € 75,90000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.010

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m²: € 130,16850

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.011

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m²: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.012

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.013

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.014

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.015

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.016

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 155,40000

Spese generali € 23,31000

Utili di impresa € 17,87100

Prezzo a m²: € 196,58100

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.017

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.010.018

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m²: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.021.001

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco grezzo sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.021.002

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,00000

Spese generali € 5,10000

Utili di impresa € 3,91000

Prezzo a m²: € 43,01000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.021.003

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco grezzo sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.021.004

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: TOS18_PR.P05.030.010

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,80000

Spese generali € 7,47000

Utili di impresa € 5,72700

Prezzo a m²: € 62,99700

Codice regionale: TOS18_PR.P05.030.011

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a ml: € 42,50400

Codice regionale: TOS18_PR.P05.030.012

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a m²: € 72,10500

Codice regionale: TOS18_PR.P05.030.013

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,60000

Spese generali € 5,49000

Utili di impresa € 4,20900

Prezzo a ml: € 46,29900

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P06

| Capitolo: | ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.001

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,71400

Spese generali € 0,10710

Utili di impresa € 0,08211

Prezzo a kg: € 0,90321

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.002

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65450

Spese generali € 0,09818

Utili di impresa € 0,07527

Prezzo a kg: € 0,82794

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.003

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,63325

Spese generali € 0,09499

Utili di impresa € 0,07282

Prezzo a kg: € 0,80106

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.060

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - da Ø 12 a Ø 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61625

Spese generali € 0,09244

Utili di impresa € 0,07087

Prezzo a kg: € 0,77956

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.061

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - da Ø 20 a Ø 26 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61625

Spese generali € 0,09244

Utili di impresa € 0,07087

Prezzo a kg: € 0,77956

Codice regionale: TOS18_PR.P06.001.065

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64770

Spese generali € 0,09716

Utili di impresa € 0,07449

Prezzo a kg: € 0,81934

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.001

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66000

Spese generali € 0,09900

Utili di impresa € 0,07590

Prezzo a kg: € 0,83490

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.002

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66000

Spese generali € 0,09900

Utili di impresa € 0,07590

Prezzo a kg: € 0,83490

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.003

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66000

Spese generali € 0,09900

Utili di impresa € 0,07590

Prezzo a kg: € 0,83490

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.004

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.005

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.006

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.007

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.008

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.009

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: TOS18_PR.P06.002.010

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.001

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.002

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.003

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.004

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.005

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.006

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.007

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.008

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.009

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS18_PR.P06.003.010

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS18_PR.P06.004.001

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Staffe |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS18_PR.P06.004.002

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sagomato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS18_PR.P06.004.003

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in barre dritte a misura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS18_PR.P06.004.004

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89000

Spese generali € 0,13350

Utili di impresa € 0,10235

Prezzo a kg: € 1,12585

Codice regionale: TOS18_PR.P06.005.001

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 80 a mm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,57120

Spese generali € 0,08568

Utili di impresa € 0,06569

Prezzo a kg: € 0,72257

Codice regionale: TOS18_PR.P06.005.002

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 140 a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS18_PR.P06.005.003

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS18_PR.P06.005.004

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fino a 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,60180

Spese generali € 0,09027

Utili di impresa € 0,06921

Prezzo a kg: € 0,76128

Codice regionale: TOS18_PR.P06.006.001

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,70274

Spese generali € 0,10541

Utili di impresa € 0,08082

Prezzo a kg: € 0,88897

Codice regionale: TOS18_PR.P06.006.002

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a kg: € 0,94875

Codice regionale: TOS18_PR.P06.007.001

| Voce: | 007 - Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75650

Spese generali € 0,11348

Utili di impresa € 0,08700

Prezzo a kg: € 0,95697

Codice regionale: TOS18_PR.P06.008.001

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS18_PR.P06.008.002

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 50 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS18_PR.P06.009.003

| Voce: | 009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,32515

Spese generali € 0,19877

Utili di impresa € 0,15239

Prezzo a kg: € 1,67631

Codice regionale: TOS18_PR.P06.010.001

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per armatura principale, nero, senza saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: TOS18_PR.P06.010.002

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55000

Spese generali € 0,08250

Utili di impresa € 0,06325

Prezzo a kg: € 0,69575

Codice regionale: TOS18_PR.P06.012.001

| Voce: | 012 - Profilati angolari con lati uguali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,73185

Spese generali € 0,10978

Utili di impresa € 0,08416

Prezzo a kg: € 0,92579

Codice regionale: TOS18_PR.P06.013.001

| Voce: | 013 - Profilati piatti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66470

Spese generali € 0,09971

Utili di impresa € 0,07644

Prezzo a kg: € 0,84085

Codice regionale: TOS18_PR.P06.014.001

| Voce: | 014 - Profilati tondi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS18_PR.P06.015.001

| Voce: | 015 - Profilati quadri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76500

Spese generali € 0,11475

Utili di impresa € 0,08798

Prezzo a kg: € 0,96773

Codice regionale: TOS18_PR.P06.020.001

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - quadri e rettangolari |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,99000

Spese generali € 0,14850

Utili di impresa € 0,11385

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: TOS18_PR.P06.020.002

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - quadri e rettangolari zincati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS18_PR.P06.030.001

| Voce: | 030 - Palancole metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a kg: € 1,77100

Codice regionale: TOS18_PR.P06.040.001

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a ml: € 21,50500

Codice regionale: TOS18_PR.P06.040.002

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: TOS18_PR.P06.040.003

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: TOS18_PR.P06.100.001

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e UNI EN 10279 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,77000

Spese generali € 0,11550

Utili di impresa € 0,08855

Prezzo a kg: € 0,97405

Codice regionale: TOS18_PR.P06.100.002

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e UNI EN 10279 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 80 a mm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,73000

Spese generali € 0,10950

Utili di impresa € 0,08395

Prezzo a kg: € 0,92345

Codice regionale: TOS18_PR.P06.100.003

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e UNI EN 10279 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da mm 140 a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76000

Spese generali € 0,11400

Utili di impresa € 0,08740

Prezzo a kg: € 0,96140

Codice regionale: TOS18_PR.P06.100.004

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e UNI EN 10279 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,77000

Spese generali € 0,11550

Utili di impresa € 0,08855

Prezzo a kg: € 0,97405

Codice regionale: TOS18_PR.P06.101.001

| Voce: | 101 - Profilati in acciaio strutturale IPE – HE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a kg: € 0,94875

Codice regionale: TOS18_PR.P06.101.002

| Voce: | 101 - Profilati in acciaio strutturale IPE – HE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025 e alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,77000

Spese generali € 0,11550

Utili di impresa € 0,08855

Prezzo a kg: € 0,97405

Codice regionale: TOS18_PR.P06.120.001

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS18_PR.P06.120.002

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS18_PR.P06.120.003

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS18_PR.P06.121.001

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS18_PR.P06.121.002

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS18_PR.P06.121.003

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P07

| Capitolo: | MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P07.001.001

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,35900

Spese generali € 0,50385

Utili di impresa € 0,38629

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: TOS18_PR.P07.001.002

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,23700

Spese generali € 0,63555

Utili di impresa € 0,48726

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: TOS18_PR.P07.003.001

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nera, sp. 15/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,72250

Spese generali € 0,10838

Utili di impresa € 0,08309

Prezzo a kg: € 0,91396

Codice regionale: TOS18_PR.P07.003.002

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - nera, sp. 20/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,70125

Spese generali € 0,10519

Utili di impresa € 0,08064

Prezzo a kg: € 0,88708

Codice regionale: TOS18_PR.P07.003.003

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68000

Spese generali € 0,10200

Utili di impresa € 0,07820

Prezzo a kg: € 0,86020

Codice regionale: TOS18_PR.P07.004.001

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS18_PR.P07.004.002

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS18_PR.P07.004.003

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a kg: € 0,94875

Codice regionale: TOS18_PR.P07.004.004

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,12000

Spese generali € 0,16800

Utili di impresa € 0,12880

Prezzo a kg: € 1,41680

Codice regionale: TOS18_PR.P07.004.005

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,94000

Spese generali € 0,14100

Utili di impresa € 0,10810

Prezzo a kg: € 1,18910

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.001

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.010

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,64000

Spese generali € 0,39600

Utili di impresa € 0,30360

Prezzo a ml: € 3,33960

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.012

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,72000

Spese generali € 0,25800

Utili di impresa € 0,19780

Prezzo a ml: € 2,17580

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.013

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,90000

Spese generali € 0,43500

Utili di impresa € 0,33350

Prezzo a ml: € 3,66850

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.014

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,08000

Spese generali € 0,46200

Utili di impresa € 0,35420

Prezzo a ml: € 3,89620

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.015

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,77000

Spese generali € 0,41550

Utili di impresa € 0,31855

Prezzo a ml: € 3,50405

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.017

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59014

Spese generali € 0,53852

Utili di impresa € 0,41287

Prezzo a ml: € 4,54153

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.021

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,20184

Spese generali € 1,83028

Utili di impresa € 1,40321

Prezzo a ml: € 15,43533

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.026

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a ml: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.027

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a ml: € 12,75120

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.029

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a ml: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_PR.P07.011.030

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,80000

Spese generali € 0,42000

Utili di impresa € 0,32200

Prezzo a ml: € 3,54200

Codice regionale: TOS18_PR.P07.018.001

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,68660

Spese generali € 1,60299

Utili di impresa € 1,22896

Prezzo a cad: € 13,51855

Codice regionale: TOS18_PR.P07.018.002

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,67000

Spese generali € 0,85050

Utili di impresa € 0,65205

Prezzo a cad: € 7,17255

Codice regionale: TOS18_PR.P07.018.004

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a cad: € 9,74050

Codice regionale: TOS18_PR.P07.018.005

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - saetta plastificata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,47320

Spese generali € 0,37098

Utili di impresa € 0,28442

Prezzo a cad: € 3,12860

Codice regionale: TOS18_PR.P07.018.007

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - saetta zincata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,02940

Spese generali € 0,45441

Utili di impresa € 0,34838

Prezzo a cad: € 3,83219

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.001

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,15780

Spese generali € 2,27367

Utili di impresa € 1,74315

Prezzo a cad: € 19,17462

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.002

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,99720

Spese generali € 2,84958

Utili di impresa € 2,18468

Prezzo a cad: € 24,03146

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.003

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,78700

Spese generali € 3,56805

Utili di impresa € 2,73551

Prezzo a cad: € 30,09056

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.010

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Piantana per pannello h.1,20 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,92280

Spese generali € 1,03842

Utili di impresa € 0,79612

Prezzo a cad: € 8,75734

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.011

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Piantana per pannello h.1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,55000

Spese generali € 1,28250

Utili di impresa € 0,98325

Prezzo a cad: € 10,81575

Codice regionale: TOS18_PR.P07.019.012

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Piantana per pannello h.2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,95000

Spese generali € 1,79250

Utili di impresa € 1,37425

Prezzo a cad: € 15,11675

Codice regionale: TOS18_PR.P07.020.001

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m: € 50,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.020.002

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,10000

Spese generali € 2,86500

Utili di impresa € 2,19650

Prezzo a m: € 24,16150

Codice regionale: TOS18_PR.P07.020.003

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,13000

Spese generali € 4,06950

Utili di impresa € 3,11995

Prezzo a m: € 34,31945

Codice regionale: TOS18_PR.P07.020.004

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,61000

Spese generali € 5,49150

Utili di impresa € 4,21015

Prezzo a m: € 46,31165

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.001

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiodi fino a 20/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.002

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiodi 21-24/100-150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a kg: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.011

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03122

Spese generali € 0,00468

Utili di impresa € 0,00359

Prezzo a ml: € 0,03949

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.012

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,04560

Spese generali € 0,00684

Utili di impresa € 0,00524

Prezzo a ml: € 0,05768

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.013

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,07139

Spese generali € 0,01071

Utili di impresa € 0,00821

Prezzo a ml: € 0,09031

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.014

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Filo zincato in rotoli Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,05250

Spese generali € 0,00788

Utili di impresa € 0,00604

Prezzo a m: € 0,06641

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.015

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Filo metallico plastificato Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,07474

Spese generali € 0,01121

Utili di impresa € 0,00860

Prezzo a ml: € 0,09455

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.020

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03945

Spese generali € 0,00592

Utili di impresa € 0,00454

Prezzo a ml: € 0,04990

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.021

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03853

Spese generali € 0,00578

Utili di impresa € 0,00443

Prezzo a ml: € 0,04874

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.022

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03756

Spese generali € 0,00563

Utili di impresa € 0,00432

Prezzo a ml: € 0,04751

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.024

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,05000

Spese generali € 0,00750

Utili di impresa € 0,00575

Prezzo a ml: € 0,06325

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.025

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08000

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a ml: € 0,10120

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.026

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,10000

Spese generali € 0,01500

Utili di impresa € 0,01150

Prezzo a ml: € 0,12650

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.028

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,04464

Spese generali € 0,00670

Utili di impresa € 0,00513

Prezzo a ml: € 0,05647

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.029

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,29412

Spese generali € 0,04412

Utili di impresa € 0,03382

Prezzo a ml: € 0,37206

Codice regionale: TOS18_PR.P07.021.040

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,11143

Spese generali € 0,01671

Utili di impresa € 0,01281

Prezzo a ml: € 0,14096

Codice regionale: TOS18_PR.P07.022.001

| Voce: | 022 - Accessori e minuteria metallica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viti autoperforanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02731

Spese generali € 0,00410

Utili di impresa € 0,00314

Prezzo a cad: € 0,03455

Codice regionale: TOS18_PR.P07.023.001

| Voce: | 023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,07400

Spese generali € 0,01110

Utili di impresa € 0,00851

Prezzo a cad: € 0,09361

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.001

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,16000

Spese generali € 3,02400

Utili di impresa € 2,31840

Prezzo a cad: € 25,50240

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.002

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a cad: € 42,50400

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.003

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a cad: € 63,75600

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.004

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,72000

Spese generali € 10,45800

Utili di impresa € 8,01780

Prezzo a cad: € 88,19580

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.005

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,08000

Spese generali € 14,11200

Utili di impresa € 10,81920

Prezzo a cad: € 119,01120

Codice regionale: TOS18_PR.P07.111.006

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,00000

Spese generali € 34,20000

Utili di impresa € 26,22000

Prezzo a cad: € 288,42000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.112.001

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,68000

Spese generali € 6,55200

Utili di impresa € 5,02320

Prezzo a cad: € 55,25520

Codice regionale: TOS18_PR.P07.112.002

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,52000

Spese generali € 9,82800

Utili di impresa € 7,53480

Prezzo a cad: € 82,88280

Codice regionale: TOS18_PR.P07.112.003

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,68000

Spese generali € 12,85200

Utili di impresa € 9,85320

Prezzo a cad: € 108,38520

Codice regionale: TOS18_PR.P07.112.004

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,76000

Spese generali € 19,76400

Utili di impresa € 15,15240

Prezzo a cad: € 166,67640

Codice regionale: TOS18_PR.P07.112.005

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 190,32000

Spese generali € 28,54800

Utili di impresa € 21,88680

Prezzo a cad: € 240,75480

Codice regionale: TOS18_PR.P07.113.001

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni esterne 410x410 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,78250

Spese generali € 4,31738

Utili di impresa € 3,30999

Prezzo a cad: € 36,40986

Codice regionale: TOS18_PR.P07.113.010

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana, dimensioni esterne 500x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,79000

Spese generali € 6,56850

Utili di impresa € 5,03585

Prezzo a cad: € 55,39435

Codice regionale: TOS18_PR.P07.113.011

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piana, dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,40000

Spese generali € 5,76000

Utili di impresa € 4,41600

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.001

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,60000

Spese generali € 4,44000

Utili di impresa € 3,40400

Prezzo a cad: € 37,44400

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.002

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,20000

Spese generali € 7,08000

Utili di impresa € 5,42800

Prezzo a cad: € 59,70800

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.003

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per canala in cls dimensioni esterne 750x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,28000

Spese generali € 4,39200

Utili di impresa € 3,36720

Prezzo a cad: € 37,03920

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.004

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,26000

Spese generali € 6,03900

Utili di impresa € 4,62990

Prezzo a cad: € 50,92890

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.005

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per canala in cls dimensioni esterne 750x400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,90000

Spese generali € 8,23500

Utili di impresa € 6,31350

Prezzo a cad: € 69,44850

Codice regionale: TOS18_PR.P07.114.006

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per canala in cls dimensioni esterne 750x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,05000

Spese generali € 9,60750

Utili di impresa € 7,36575

Prezzo a cad: € 81,02325

Codice regionale: TOS18_PR.P07.115.001

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,72000

Spese generali € 13,60800

Utili di impresa € 10,43280

Prezzo a cad: € 114,76080

Codice regionale: TOS18_PR.P07.115.002

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,51000

Spese generali € 16,72650

Utili di impresa € 12,82365

Prezzo a cad: € 141,06015

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.001

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,24000

Spese generali € 1,38600

Utili di impresa € 1,06260

Prezzo a cad: € 11,68860

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.002

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,28000

Spese generali € 2,14200

Utili di impresa € 1,64220

Prezzo a cad: € 18,06420

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.003

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,17600

Spese generali € 3,32640

Utili di impresa € 2,55024

Prezzo a cad: € 28,05264

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.004

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,96000

Spese generali € 5,54400

Utili di impresa € 4,25040

Prezzo a cad: € 46,75440

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.005

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,80000

Spese generali € 8,82000

Utili di impresa € 6,76200

Prezzo a cad: € 74,38200

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.006

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,40000

Spese generali € 10,71000

Utili di impresa € 8,21100

Prezzo a cad: € 90,32100

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.007

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 164,80000

Spese generali € 24,72000

Utili di impresa € 18,95200

Prezzo a cad: € 208,47200

Codice regionale: TOS18_PR.P07.118.008

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 265,60000

Spese generali € 39,84000

Utili di impresa € 30,54400

Prezzo a cad: € 335,98400

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.001

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a cad: € 21,25200

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.002

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a cad: € 32,25750

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.003

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,40000

Spese generali € 5,61000

Utili di impresa € 4,30100

Prezzo a cad: € 47,31100

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.004

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,84000

Spese generali € 9,57600

Utili di impresa € 7,34160

Prezzo a cad: € 80,75760

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.005

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,36000

Spese generali € 13,10400

Utili di impresa € 10,04640

Prezzo a cad: € 110,51040

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.006

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,98000

Spese generali € 20,09700

Utili di impresa € 15,40770

Prezzo a cad: € 169,48470

Codice regionale: TOS18_PR.P07.119.007

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,96000

Spese generali € 27,14400

Utili di impresa € 20,81040

Prezzo a cad: € 228,91440

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.002

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a cad: € 118,40400

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.020

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - d. 800, telaio 1000x1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,00000

Spese generali € 38,10000

Utili di impresa € 29,21000

Prezzo a cad: € 321,31000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.030

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a cad: € 85,00800

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.031

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,40000

Spese generali € 13,86000

Utili di impresa € 10,62600

Prezzo a cad: € 116,88600

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.032

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.033

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a cad: € 181,71725

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.034

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 221,00000

Spese generali € 33,15000

Utili di impresa € 25,41500

Prezzo a cad: € 279,56500

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.035

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,50000

Spese generali € 39,52500

Utili di impresa € 30,30250

Prezzo a cad: € 333,32750

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.036

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,65000

Spese generali € 41,94750

Utili di impresa € 32,15975

Prezzo a cad: € 353,75725

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.037

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,25000

Spese generali € 21,03750

Utili di impresa € 16,12875

Prezzo a cad: € 177,41625

Codice regionale: TOS18_PR.P07.120.038

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 268,95000

Spese generali € 40,34250

Utili di impresa € 30,92925

Prezzo a cad: € 340,22175

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.001

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.002

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,10000

Spese generali € 2,41500

Utili di impresa € 1,85150

Prezzo a ml: € 20,36650

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.003

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,03000

Spese generali € 2,55450

Utili di impresa € 1,95845

Prezzo a ml: € 21,54295

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.004

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 34,30000

Spese generali € 5,14500

Utili di impresa € 3,94450

Prezzo a ml: € 43,38950

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.005

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,49000

Spese generali € 5,32350

Utili di impresa € 4,08135

Prezzo a ml: € 44,89485

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.006

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,00000

Spese generali € 3,60000

Utili di impresa € 2,76000

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.007

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,04000

Spese generali € 3,90600

Utili di impresa € 2,99460

Prezzo a ml: € 32,94060

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.008

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,64000

Spese generali € 4,44600

Utili di impresa € 3,40860

Prezzo a ml: € 37,49460

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.009

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,96000

Spese generali € 7,64400

Utili di impresa € 5,86040

Prezzo a ml: € 64,46440

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.010

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,39000

Spese generali € 7,85850

Utili di impresa € 6,02485

Prezzo a ml: € 66,27335

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.011

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,00000

Spese generali € 4,65000

Utili di impresa € 3,56500

Prezzo a ml: € 39,21500

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.012

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a ml: € 53,13000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.013

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,25000

Spese generali € 6,33750

Utili di impresa € 4,85875

Prezzo a ml: € 53,44625

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.014

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 69,16000

Spese generali € 10,37400

Utili di impresa € 7,95340

Prezzo a ml: € 87,48740

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.015

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,27000

Spese generali € 11,29050

Utili di impresa € 8,65605

Prezzo a ml: € 95,21655

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.017

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 89,60000

Spese generali € 13,44000

Utili di impresa € 10,30400

Prezzo a ml: € 113,34400

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.018

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,07350

Spese generali € 10,21103

Utili di impresa € 7,82845

Prezzo a ml: € 86,11298

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.019

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 90,86550

Spese generali € 13,62983

Utili di impresa € 10,44953

Prezzo a ml: € 114,94486

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.020

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a ml: € 181,71725

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.030

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,17265

Spese generali € 0,92590

Utili di impresa € 0,70985

Prezzo a ml: € 7,80840

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.031

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,44500

Spese generali € 2,46675

Utili di impresa € 1,89118

Prezzo a ml: € 20,80293

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.032

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,36000

Spese generali € 3,65400

Utili di impresa € 2,80140

Prezzo a ml: € 30,81540

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.033

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.034

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,69970

Spese generali € 19,45496

Utili di impresa € 14,91547

Prezzo a ml: € 164,07012

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.036

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,62000

Spese generali € 1,74300

Utili di impresa € 1,33630

Prezzo a ml: € 14,69930

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.037

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,25000

Spese generali € 3,03750

Utili di impresa € 2,32875

Prezzo a ml: € 25,61625

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.038

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,73000

Spese generali € 4,30950

Utili di impresa € 3,30395

Prezzo a ml: € 36,34345

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.039

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,85000

Spese generali € 6,72750

Utili di impresa € 5,15775

Prezzo a ml: € 56,73525

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.040

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 161,32188

Spese generali € 24,19828

Utili di impresa € 18,55202

Prezzo a ml: € 204,07218

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.042

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 19,95500

Spese generali € 2,99325

Utili di impresa € 2,29483

Prezzo a ml: € 25,24308

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.043

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.044

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 49,50000

Spese generali € 7,42500

Utili di impresa € 5,69250

Prezzo a ml: € 62,61750

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.045

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 60,12500

Spese generali € 9,01875

Utili di impresa € 6,91438

Prezzo a ml: € 76,05813

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.046

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 208,88790

Spese generali € 31,33319

Utili di impresa € 24,02211

Prezzo a ml: € 264,24319

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.049

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 254,41000

Spese generali € 38,16150

Utili di impresa € 29,25715

Prezzo a ml: € 321,82865

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.050

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,90650

Spese generali € 11,53598

Utili di impresa € 8,84425

Prezzo a ml: € 97,28672

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.051

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 89,66100

Spese generali € 13,44915

Utili di impresa € 10,31102

Prezzo a ml: € 113,42117

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.053

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,22000

Spese generali € 19,38300

Utili di impresa € 14,86030

Prezzo a ml: € 163,46330

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.060

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,40550

Spese generali € 5,61083

Utili di impresa € 4,30163

Prezzo a ml: € 47,31796

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.061

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 45,63350

Spese generali € 6,84503

Utili di impresa € 5,24785

Prezzo a ml: € 57,72638

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.062

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 113,81500

Spese generali € 17,07225

Utili di impresa € 13,08873

Prezzo a ml: € 143,97598

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.063

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 286,26000

Spese generali € 42,93900

Utili di impresa € 32,91990

Prezzo a ml: € 362,11890

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.067

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 130,65000

Spese generali € 19,59750

Utili di impresa € 15,02475

Prezzo a ml: € 165,27225

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.068

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 234,10043

Spese generali € 35,11506

Utili di impresa € 26,92155

Prezzo a ml: € 296,13704

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.069

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 415,09000

Spese generali € 62,26350

Utili di impresa € 47,73535

Prezzo a ml: € 525,08885

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.072

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 101,73350

Spese generali € 15,26003

Utili di impresa € 11,69935

Prezzo a ml: € 128,69288

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.073

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,91000

Spese generali € 21,58650

Utili di impresa € 16,54965

Prezzo a ml: € 182,04615

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.074

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 468,65000

Spese generali € 70,29750

Utili di impresa € 53,89475

Prezzo a ml: € 592,84225

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.075

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 696,28000

Spese generali € 104,44200

Utili di impresa € 80,07220

Prezzo a ml: € 880,79420

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.079

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 870,35000

Spese generali € 130,55250

Utili di impresa € 100,09025

Prezzo a ml: € 1.100,99275

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.080

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.312,22000

Spese generali € 196,83300

Utili di impresa € 150,90530

Prezzo a ml: € 1.659,95830

Codice regionale: TOS18_PR.P07.130.081

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.566,63000

Spese generali € 234,99450

Utili di impresa € 180,16245

Prezzo a ml: € 1.981,78695

Codice regionale: TOS18_PR.P07.201.001

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 5/10 e 10/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a kg: € 6,95750

Codice regionale: TOS18_PR.P07.201.002

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a kg: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P08

| Capitolo: | LEGNAMI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.001

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 181,81818

Spese generali € 27,27273

Utili di impresa € 20,90909

Prezzo a m³: € 230,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.002

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 190,00000

Spese generali € 28,50000

Utili di impresa € 21,85000

Prezzo a m³: € 240,35000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.003

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 218,00000

Spese generali € 32,70000

Utili di impresa € 25,07000

Prezzo a m³: € 275,77000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.004

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tavole da ponteggio mm 50 prismate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 215,00000

Spese generali € 32,25000

Utili di impresa € 24,72500

Prezzo a m³: € 271,97500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.005

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 197,62846

Spese generali € 29,64427

Utili di impresa € 22,72727

Prezzo a m³: € 250,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.007

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 371,54150

Spese generali € 55,73123

Utili di impresa € 42,72727

Prezzo a m³: € 470,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.008

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 252,96443

Spese generali € 37,94466

Utili di impresa € 29,09091

Prezzo a m³: € 320,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.010

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 243,47826

Spese generali € 36,52174

Utili di impresa € 28,00000

Prezzo a m³: € 308,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.011

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 300,39526

Spese generali € 45,05929

Utili di impresa € 34,54545

Prezzo a m³: € 380,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.020

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a m³: € 253,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.021

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.030

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 268,77470

Spese generali € 40,31621

Utili di impresa € 30,90909

Prezzo a m³: € 340,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.031

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a m³: € 442,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.038

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.039

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 252,96443

Spese generali € 37,94466

Utili di impresa € 29,09091

Prezzo a m³: € 320,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.040

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 221,34387

Spese generali € 33,20158

Utili di impresa € 25,45455

Prezzo a m³: € 280,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.041

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 221,34387

Spese generali € 33,20158

Utili di impresa € 25,45455

Prezzo a m³: € 280,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.042

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.043

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.044

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.045

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.046

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.055

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.060

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,99605

Spese generali € 1,04941

Utili di impresa € 0,80455

Prezzo a m²: € 8,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.061

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,49881

Spese generali € 1,27482

Utili di impresa € 0,97736

Prezzo a m²: € 10,75099

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.062

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,56088

Spese generali € 1,73413

Utili di impresa € 1,32950

Prezzo a m²: € 14,62451

Codice regionale: TOS18_PR.P08.020.063

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,81056

Spese generali € 2,07158

Utili di impresa € 1,58821

Prezzo a m²: € 17,47036

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.010

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 612,41388

Spese generali € 91,86208

Utili di impresa € 70,42760

Prezzo a m³: € 774,70356

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.011

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 687,40334

Spese generali € 103,11050

Utili di impresa € 79,05138

Prezzo a m³: € 869,56523

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.020

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 400,00000

Spese generali € 60,00000

Utili di impresa € 46,00000

Prezzo a m³: € 506,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.021

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.022

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a m³: € 607,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.023

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 520,00000

Spese generali € 78,00000

Utili di impresa € 59,80000

Prezzo a m³: € 657,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.030

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 475,00000

Spese generali € 71,25000

Utili di impresa € 54,62500

Prezzo a m³: € 600,87500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.031

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 555,00000

Spese generali € 83,25000

Utili di impresa € 63,82500

Prezzo a m³: € 702,07500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.032

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 610,00000

Spese generali € 91,50000

Utili di impresa € 70,15000

Prezzo a m³: € 771,65000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.033

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 645,00000

Spese generali € 96,75000

Utili di impresa € 74,17500

Prezzo a m³: € 815,92500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.040

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 360,00000

Spese generali € 54,00000

Utili di impresa € 41,40000

Prezzo a m³: € 455,40000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.041

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 410,00000

Spese generali € 61,50000

Utili di impresa € 47,15000

Prezzo a m³: € 518,65000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.021.042

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 670,00000

Spese generali € 100,50000

Utili di impresa € 77,05000

Prezzo a m³: € 847,55000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.010

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 518,67706

Spese generali € 77,80156

Utili di impresa € 59,64786

Prezzo a m³: € 656,12648

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.011

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 549,92266

Spese generali € 82,48840

Utili di impresa € 63,24111

Prezzo a m³: € 695,65216

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.020

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 720,00000

Spese generali € 108,00000

Utili di impresa € 82,80000

Prezzo a m³: € 910,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.021

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 810,00000

Spese generali € 121,50000

Utili di impresa € 93,15000

Prezzo a m³: € 1.024,65000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.022

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a m³: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.023

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.080,00000

Spese generali € 162,00000

Utili di impresa € 124,20000

Prezzo a m³: € 1.366,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.030

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,00000

Spese generali € 70,50000

Utili di impresa € 54,05000

Prezzo a m³: € 594,55000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.031

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.032

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 540,00000

Spese generali € 81,00000

Utili di impresa € 62,10000

Prezzo a m³: € 683,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.033

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 580,00000

Spese generali € 87,00000

Utili di impresa € 66,70000

Prezzo a m³: € 733,70000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.040

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.022.041

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 550,00000

Spese generali € 82,50000

Utili di impresa € 63,25000

Prezzo a m³: € 695,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.001

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.002

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi CE EN 14080 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 457,00000

Spese generali € 68,55000

Utili di impresa € 52,55500

Prezzo a m³: € 578,10500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.003

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - travi CE EN 14080 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a m³: € 607,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.010

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.011

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.012

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.013

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.014

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.023.015

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.001

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - qualità non a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 671,93676

Spese generali € 100,79051

Utili di impresa € 77,27273

Prezzo a m³: € 850,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.002

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - qualità non a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 505,92885

Spese generali € 75,88933

Utili di impresa € 58,18182

Prezzo a m³: € 640,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.003

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - qualità non a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,35573

Spese generali € 70,55336

Utili di impresa € 54,09091

Prezzo a m³: € 595,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.004

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - qualità non a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,35573

Spese generali € 70,55336

Utili di impresa € 54,09091

Prezzo a m³: € 595,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.005

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - qualità non a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.006

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - qualità non a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.007

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - qualità non a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.008

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - qualità non a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.009

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - qualità non a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.010

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - qualità non a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.011

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - qualità non a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.012

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - qualità non a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.013

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - qualità non a vista, 240-250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.014

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - qualità non a vista, 280-300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.019

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - qualità a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 719,36759

Spese generali € 107,90514

Utili di impresa € 82,72727

Prezzo a m³: € 910,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.020

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - qualità a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 553,35968

Spese generali € 83,00395

Utili di impresa € 63,63636

Prezzo a m³: € 700,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.021

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - qualità a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.022

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - qualità a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.023

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - qualità a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.024

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - qualità a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.025

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - qualità a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.026

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - qualità a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.027

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - qualità a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.028

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - qualità a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.029

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - qualità a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.030

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - qualità a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.031

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - qualità a vista, 250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.024.032

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - qualità a vista, 300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.001

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - puntelli tondi per armature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 220,00000

Spese generali € 33,00000

Utili di impresa € 25,30000

Prezzo a m³: € 278,30000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.007

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ml: € 1,13850

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.008

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a ml: € 1,39150

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.009

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a ml: € 1,64450

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.010

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ml: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.011

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a ml: € 2,27700

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.012

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ml: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.013

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.014

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.015

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a ml: € 1,77100

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.016

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ml: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.017

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ml: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.018

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ml: € 1,60655

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.019

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,77000

Spese generali € 0,26550

Utili di impresa € 0,20355

Prezzo a ml: € 2,23905

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.020

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,36363

Spese generali € 0,35454

Utili di impresa € 0,27182

Prezzo a ml: € 2,98999

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.022

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,08000

Spese generali € 0,31200

Utili di impresa € 0,23920

Prezzo a ml: € 2,63120

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.023

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Palo di acacia appuntito, diametro di 10-12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,36000

Spese generali € 0,35400

Utili di impresa € 0,27140

Prezzo a ml: € 2,98540

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.031

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a ml: € 2,27700

Codice regionale: TOS18_PR.P08.025.032

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_PR.P08.050.001

| Voce: | 050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 50x100/150/200/300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a m²: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_PR.P08.101.003

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rovere da refilare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 781,14015

Spese generali € 117,17102

Utili di impresa € 89,83112

Prezzo a m³: € 988,14229

Codice regionale: TOS18_PR.P08.101.005

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.400,00000

Spese generali € 210,00000

Utili di impresa € 161,00000

Prezzo a m³: € 1.771,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.101.006

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 632,41107

Spese generali € 94,86166

Utili di impresa € 72,72727

Prezzo a m³: € 800,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.102.001

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pino di Svezia segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 316,20553

Spese generali € 47,43083

Utili di impresa € 36,36364

Prezzo a m³: € 400,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.102.011

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - douglas fine segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.185,77075

Spese generali € 177,86561

Utili di impresa € 136,36364

Prezzo a m³: € 1.500,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.001

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a m²: € 4,30100

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.002

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,11000

Spese generali € 1,06650

Utili di impresa € 0,81765

Prezzo a m²: € 8,99415

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.004

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,65000

Spese generali € 1,14750

Utili di impresa € 0,87975

Prezzo a m²: € 9,67725

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.007

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,68613

Spese generali € 1,45292

Utili di impresa € 1,11390

Prezzo a m²: € 12,25295

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.008

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,31161

Spese generali € 0,94674

Utili di impresa € 0,72584

Prezzo a m²: € 7,98419

Codice regionale: TOS18_PR.P08.112.011

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,12386

Spese generali € 1,21858

Utili di impresa € 0,93424

Prezzo a m²: € 10,27668

Codice regionale: TOS18_PR.P08.113.002

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - OSB/3 sp. 12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a m²: € 3,26370

Codice regionale: TOS18_PR.P08.113.003

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - OSB/3 sp. 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,22000

Spese generali € 0,48300

Utili di impresa € 0,37030

Prezzo a m²: € 4,07330

Codice regionale: TOS18_PR.P08.113.004

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - OSB/3 sp. 18 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,87000

Spese generali € 0,58050

Utili di impresa € 0,44505

Prezzo a m²: € 4,89555

Codice regionale: TOS18_PR.P08.113.005

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - OSB/3 sp. 22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,73000

Spese generali € 0,70950

Utili di impresa € 0,54395

Prezzo a m²: € 5,98345

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P09

| Capitolo: | MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.001

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,10950

Prezzo a m³: € 103,86852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24633 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 35,11 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.002

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,54685

Prezzo a m³: € 114,54177

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27164 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 31,84 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.003

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,63420

Prezzo a m³: € 119,71226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28390 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 30,46 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.006

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 68,00890

Prezzo a m³: € 86,03126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20403 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 42,39 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.001

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,84950

Prezzo a m³: € 104,80462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24855 (2 %)

Manodopera € 36,47001

Incidenza manodopera 34,8 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.002

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,60625

Prezzo a m³: € 114,61691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27182 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 31,82 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.003

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,67523

Prezzo a m³: € 91,93416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21803 (2 %)

Manodopera € 36,47000

Incidenza manodopera 39,67 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.010.001

| Voce: | 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 359,86125

Prezzo a m³: € 455,22448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07958 (2 %)

Manodopera € 32,19202

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.012.001

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10214

Spese generali € 0,01532

Utili di impresa € 0,01175

Prezzo a kg: € 0,12921

Codice regionale: TOS18_PR.P09.012.002

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di finitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,21516

Spese generali € 0,03227

Utili di impresa € 0,02474

Prezzo a kg: € 0,27218

Codice regionale: TOS18_PR.P09.012.003

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Bio rinzaffo risanante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Utili di impresa € 0,02300

Prezzo a kg: € 0,25300

Codice regionale: TOS18_PR.P09.012.004

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di fondo deumidificante – |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,35560

Spese generali € 0,05334

Utili di impresa € 0,04089

Prezzo a kg: € 0,44983

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.002

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07599

Spese generali € 0,01140

Utili di impresa € 0,00874

Prezzo a kg: € 0,09613

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.003

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,08360

Spese generali € 0,01254

Utili di impresa € 0,00961

Prezzo a kg: € 0,10575

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.004

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,15520

Spese generali € 0,02328

Utili di impresa € 0,01785

Prezzo a kg: € 0,19633

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.006

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,39446

Spese generali € 0,05917

Utili di impresa € 0,04536

Prezzo a kg: € 0,49899

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.007

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07782

Spese generali € 0,01167

Utili di impresa € 0,00895

Prezzo a kg: € 0,09844

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.008

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06373

Spese generali € 0,00956

Utili di impresa € 0,00733

Prezzo a kg: € 0,08062

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.009

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita’. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,39900

Spese generali € 0,05985

Utili di impresa € 0,04589

Prezzo a kg: € 0,50474

Codice regionale: TOS18_PR.P09.013.010

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fonoassorbente a base di fibre minerali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,75500

Spese generali € 0,26325

Utili di impresa € 0,20183

Prezzo a kg: € 2,22008

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.001

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06058

Spese generali € 0,00909

Utili di impresa € 0,00697

Prezzo a kg: € 0,07663

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.002

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,03697

Spese generali € 0,00555

Utili di impresa € 0,00425

Prezzo a kg: € 0,04677

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.003

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,04313

Spese generali € 0,00647

Utili di impresa € 0,00496

Prezzo a kg: € 0,05456

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.012

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05104

Spese generali € 0,00766

Utili di impresa € 0,00587

Prezzo a kg: € 0,06457

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.013

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05588

Spese generali € 0,00838

Utili di impresa € 0,00643

Prezzo a kg: € 0,07069

Codice regionale: TOS18_PR.P09.014.020

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,20400

Spese generali € 0,03060

Utili di impresa € 0,02346

Prezzo a kg: € 0,25806

Codice regionale: TOS18_PR.P09.015.001

| Voce: | 015 - Malta premiscelate per ancoraggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33088

Spese generali € 0,04963

Utili di impresa € 0,03805

Prezzo a kg: € 0,41856

Codice regionale: TOS18_PR.P09.016.001

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,40447

Spese generali € 0,06067

Utili di impresa € 0,04651

Prezzo a kg: € 0,51165

Codice regionale: TOS18_PR.P09.016.002

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,44200

Spese generali € 0,06630

Utili di impresa € 0,05083

Prezzo a kg: € 0,55913

Codice regionale: TOS18_PR.P09.016.003

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,48400

Spese generali € 0,07260

Utili di impresa € 0,05566

Prezzo a kg: € 0,61226

Codice regionale: TOS18_PR.P09.016.010

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - a presa rapida e ritiro compensato, tissotropica con aggiunta di fibre d’acciaio - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: TOS18_PR.P09.020.001

| Voce: | 020 - Malta premiscelata per rasatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,34450

Spese generali € 0,05168

Utili di impresa € 0,03962

Prezzo a kg: € 0,43579

Codice regionale: TOS18_PR.P09.030.001

| Voce: | 030 - Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base pozzolanica – merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a m³: € 101,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P09.050.001

| Voce: | 050 - Boiacca di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per iniezione micropali |

Prezzo senza S. G. e Util. a quintali: € 7,27100

Spese generali € 1,09065

Utili di impresa € 0,83617

Prezzo a quintali: € 9,19782

Codice regionale: TOS18_PR.P09.051.001

| Voce: | 051 - Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2 e UNI EN 459-1:2015) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,27500

Spese generali € 0,04125

Utili di impresa € 0,03163

Prezzo a kg: € 0,34788

Codice regionale: TOS18_PR.P09.060.001

| Voce: | 060 - Miscela per encausto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 290,90000

Spese generali € 43,63500

Utili di impresa € 33,45350

Prezzo a m³: € 367,98850

Codice regionale: TOS18_PR.P09.061.001

| Voce: | 061 - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS18_PR.P09.102.002

| Voce: | 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,36770

Prezzo a m³: € 128,23013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30410 (2 %)

Manodopera € 65,45431

Incidenza manodopera 51,04 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.001

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,81718

Prezzo a m³: € 130,06373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30845 (2 %)

Manodopera € 66,90381

Incidenza manodopera 51,44 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.002

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,44073

Prezzo a m³: € 134,64753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31932 (2 %)

Manodopera € 69,45204

Incidenza manodopera 51,58 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.001

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,97000

Prezzo a m³: € 147,96705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35091 (2 %)

Manodopera € 76,95356

Incidenza manodopera 52,01 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.002

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,01192

Prezzo a m³: € 158,14008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37504 (2 %)

Manodopera € 80,89241

Incidenza manodopera 51,15 %

Codice regionale: TOS18_PR.P09.106.002

| Voce: | 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 128,30354

Prezzo a m³: € 162,30398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38491 (2 %)

Manodopera € 84,18404

Incidenza manodopera 51,87 %

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P10

| Capitolo: | CALCESTRUZZO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P10.004.003

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.004.004

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.004.005

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,00000

Spese generali € 10,05000

Utili di impresa € 7,70500

Prezzo a m³: € 84,75500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.005.003

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,05000

Spese generali € 10,05750

Utili di impresa € 7,71075

Prezzo a m³: € 84,81825

Codice regionale: TOS18_PR.P10.005.004

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS18_PR.P10.005.005

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS18_PR.P10.006.003

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,75000

Spese generali € 10,46250

Utili di impresa € 8,02125

Prezzo a m³: € 88,23375

Codice regionale: TOS18_PR.P10.006.004

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m³: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.006.005

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,67500

Spese generali € 10,90125

Utili di impresa € 8,35763

Prezzo a m³: € 91,93388

Codice regionale: TOS18_PR.P10.007.003

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,55000

Spese generali € 10,73250

Utili di impresa € 8,22825

Prezzo a m³: € 90,51075

Codice regionale: TOS18_PR.P10.007.004

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,47500

Spese generali € 11,17125

Utili di impresa € 8,56463

Prezzo a m³: € 94,21088

Codice regionale: TOS18_PR.P10.007.005

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.113

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.114

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.115

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.123

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,05000

Spese generali € 11,40750

Utili di impresa € 8,74575

Prezzo a m³: € 96,20325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.124

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.125

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.423

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.424

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.425

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.433

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.434

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.008.435

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.113

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.114

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.115

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.123

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.124

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.125

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.133

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.134

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,70000

Spese generali € 12,55500

Utili di impresa € 9,62550

Prezzo a m³: € 105,88050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.135

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,07500

Spese generali € 12,61125

Utili di impresa € 9,66863

Prezzo a m³: € 106,35488

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.213

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,35000

Spese generali € 12,35250

Utili di impresa € 9,47025

Prezzo a m³: € 104,17275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.214

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,27500

Spese generali € 12,79125

Utili di impresa € 9,80663

Prezzo a m³: € 107,87288

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.215

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.423

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.424

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.425

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.433

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a m³: € 118,40400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.434

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.435

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.513

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,25000

Spese generali € 12,48750

Utili di impresa € 9,57375

Prezzo a m³: € 105,31125

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.514

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,17500

Spese generali € 12,92625

Utili di impresa € 9,91013

Prezzo a m³: € 109,01138

Codice regionale: TOS18_PR.P10.009.515

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,10000

Spese generali € 13,36500

Utili di impresa € 10,24650

Prezzo a m³: € 112,71150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.113

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.114

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.115

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.123

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.124

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.125

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.133

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.134

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.135

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.143

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.144

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.145

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.213

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.214

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.215

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.223

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.224

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.225

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.313

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.314

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.315

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.413

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.414

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.415

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.423

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.424

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.425

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.433

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,30000

Spese generali € 15,04500

Utili di impresa € 11,53450

Prezzo a m³: € 126,87950

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.434

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m³: € 130,29500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.435

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,50000

Spese generali € 15,97500

Utili di impresa € 12,24750

Prezzo a m³: € 134,72250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.513

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,32500

Spese generali € 13,39875

Utili di impresa € 10,27238

Prezzo a m³: € 112,99613

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.514

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.515

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.523

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.524

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.010.525

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.113

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.114

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.115

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.123

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.124

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.125

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.133

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.134

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.135

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.143

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.144

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.145

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.213

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.214

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.215

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.223

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.224

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.225

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.233

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.234

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.235

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.313

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.314

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.315

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.323

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.324

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.325

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.333

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.334

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.335

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.413

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.414

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.415

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.423

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.424

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.425

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.433

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,30000

Spese generali € 15,64500

Utili di impresa € 11,99450

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.434

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.435

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.443

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,30000

Spese generali € 15,64500

Utili di impresa € 11,99450

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.444

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.445

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.513

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,37500

Spese generali € 14,00625

Utili di impresa € 10,73813

Prezzo a m³: € 118,11938

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.514

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.515

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.523

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.524

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.525

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.533

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.534

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS18_PR.P10.011.535

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS18_PR.P10.050.001

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m³: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.050.002

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m³: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.104.001

| Voce: | 104 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.105.001

| Voce: | 105 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.106.001

| Voce: | 106 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,76000

Spese generali € 18,86400

Utili di impresa € 14,46240

Prezzo a m³: € 159,08640

Codice regionale: TOS18_PR.P10.107.001

| Voce: | 107 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,86000

Spese generali € 19,02900

Utili di impresa € 14,58890

Prezzo a m³: € 160,47790

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.111

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.112

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.113

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.121

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.122

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.123

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.421

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.422

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.423

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 128,00000

Spese generali € 19,20000

Utili di impresa € 14,72000

Prezzo a m³: € 161,92000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.431

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.432

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.108.433

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 128,00000

Spese generali € 19,20000

Utili di impresa € 14,72000

Prezzo a m³: € 161,92000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.111

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.112

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.113

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.121

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.122

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.123

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.131

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.132

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.133

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.211

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.212

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.213

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.421

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.422

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.423

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.431

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.432

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.433

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.511

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.512

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.109.513

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.111

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.112

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.113

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.121

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.122

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.123

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.131

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.132

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.133

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.141

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.142

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.143

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.211

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,00000

Spese generali € 16,35000

Utili di impresa € 12,53500

Prezzo a m³: € 137,88500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.212

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.213

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.221

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.222

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.223

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.311

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.312

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.313

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.411

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.412

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.413

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.421

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.422

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.423

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.431

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.432

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.433

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.511

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,00000

Spese generali € 16,35000

Utili di impresa € 12,53500

Prezzo a m³: € 137,88500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.512

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.513

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.521

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.522

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.110.523

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.111

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.112

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.113

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.121

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.122

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.123

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.131

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.132

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.133

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.141

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.142

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.143

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.211

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.212

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.213

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.221

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.222

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.223

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.231

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.232

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.233

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.311

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.312

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.313

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.321

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.322

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.323

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.331

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.332

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.333

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.411

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.412

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.413

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.421

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.422

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.423

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.431

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.432

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.433

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.441

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.442

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.443

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,00000

Spese generali € 21,90000

Utili di impresa € 16,79000

Prezzo a m³: € 184,69000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.511

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.512

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.513

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.521

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.522

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.523

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.531

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.532

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.111.533

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.112.001

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fibre di acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a kg: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.112.002

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fibre sintetiche strutturali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a kg: € 17,71000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.112.010

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fumi di silice |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.113

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.114

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.115

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.123

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.124

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.205.125

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.113

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.114

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.115

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.123

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.124

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.125

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.133

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.134

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,00000

Spese generali € 21,90000

Utili di impresa € 16,79000

Prezzo a m³: € 184,69000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.135

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00000

Spese generali € 22,65000

Utili di impresa € 17,36500

Prezzo a m³: € 191,01500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.223

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.224

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.225

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.513

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.514

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.207.515

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.208.001

| Voce: | 208 - Calcestruzzo premiscelato alleggerito strutturale fibrorinforzato con resistenza caratteristica LC25/28 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe di esposizione ambientale XC1- massa volumica 1500 kg/mc, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,23333

Spese generali € 0,03500

Utili di impresa € 0,02683

Prezzo a kg: € 0,29516

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.033

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.034

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.035

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.036

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.037

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.043

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.044

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.045

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.046

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.047

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.053

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.054

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,08250

Spese generali € 12,16238

Utili di impresa € 9,32449

Prezzo a m³: € 102,56936

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.055

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,18500

Spese generali € 11,72775

Utili di impresa € 8,99128

Prezzo a m³: € 98,90403

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.056

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,04500

Spese generali € 11,55675

Utili di impresa € 8,86018

Prezzo a m³: € 97,46193

Codice regionale: TOS18_PR.P10.221.057

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.035

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.036

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.037

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.038

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.045

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.046

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.047

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.048

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.055

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,90000

Spese generali € 16,48500

Utili di impresa € 12,63850

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.056

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,00000

Spese generali € 20,85000

Utili di impresa € 15,98500

Prezzo a m³: € 175,83500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.057

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.222.058

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.113

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.114

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.115

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.123

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.124

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.305.125

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.113

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.114

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.115

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.123

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.124

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.125

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.133

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.134

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.135

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.213

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.214

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.215

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.513

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.514

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.306.515

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.113

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.114

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,00000

Spese generali € 12,90000

Utili di impresa € 9,89000

Prezzo a m³: € 108,79000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.115

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.123

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.124

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,00000

Spese generali € 12,90000

Utili di impresa € 9,89000

Prezzo a m³: € 108,79000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.315.125

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.113

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.114

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.115

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.123

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.124

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.125

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.133

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.134

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.135

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.213

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.214

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.215

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.513

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.514

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.316.515

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.113

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.114

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.115

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.123

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.124

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.325.125

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.113

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.114

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,60000

Spese generali € 13,59000

Utili di impresa € 10,41900

Prezzo a m³: € 114,60900

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.115

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a m³: € 118,40400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.123

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.124

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.125

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.133

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.134

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.135

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.213

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.214

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.215

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,50000

Spese generali € 15,22500

Utili di impresa € 11,67250

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.513

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.514

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS18_PR.P10.326.515

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,50000

Spese generali € 15,22500

Utili di impresa € 11,67250

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.113

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.114

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.115

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.123

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.124

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.335.125

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.113

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.114

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.115

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.123

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.124

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.125

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.133

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.134

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.135

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.213

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.214

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.215

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.513

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.514

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.336.515

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.113

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.114

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.115

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.123

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.124

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.345.125

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.113

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.114

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.115

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.123

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.124

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.125

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.133

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.134

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.135

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,00000

Spese generali € 21,15000

Utili di impresa € 16,21500

Prezzo a m³: € 178,36500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.213

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.214

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.215

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,50000

Spese generali € 16,27500

Utili di impresa € 12,47750

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.513

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.514

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS18_PR.P10.346.515

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,50000

Spese generali € 16,27500

Utili di impresa € 12,47750

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.113

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.114

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.115

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.123

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.124

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.355.125

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.113

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.114

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.115

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.123

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.124

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.125

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.133

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.134

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.135

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.213

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.214

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.215

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.513

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.514

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.356.515

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.113

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,30000

Spese generali € 13,69500

Utili di impresa € 10,49950

Prezzo a m³: € 115,49450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.114

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,60000

Spese generali € 14,19000

Utili di impresa € 10,87900

Prezzo a m³: € 119,66900

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.115

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.123

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,30000

Spese generali € 13,69500

Utili di impresa € 10,49950

Prezzo a m³: € 115,49450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.124

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,60000

Spese generali € 14,19000

Utili di impresa € 10,87900

Prezzo a m³: € 119,66900

Codice regionale: TOS18_PR.P10.365.125

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.113

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.114

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.115

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.123

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.124

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.125

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.133

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.134

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.135

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.213

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.214

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.215

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.513

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.514

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.366.515

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.113

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,30000

Spese generali € 14,29500

Utili di impresa € 10,95950

Prezzo a m³: € 120,55450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.114

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,60000

Spese generali € 14,79000

Utili di impresa € 11,33900

Prezzo a m³: € 124,72900

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.115

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.123

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,30000

Spese generali € 14,29500

Utili di impresa € 10,95950

Prezzo a m³: € 120,55450

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.124

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,60000

Spese generali € 14,79000

Utili di impresa € 11,33900

Prezzo a m³: € 124,72900

Codice regionale: TOS18_PR.P10.375.125

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.113

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.114

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.115

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.123

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.124

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.125

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.133

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.134

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.135

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.213

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.214

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.215

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.513

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.514

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.376.515

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.390.001

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.390.002

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.900.005

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.900.006

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P10.900.007

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.900.008

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a minuti: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a minuti: € 1,26500

Codice regionale: TOS18_PR.P10.900.009

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P11

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P11.002.003

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 213,75000

Spese generali € 32,06250

Utili di impresa € 24,58125

Prezzo a m: € 270,39375

Codice regionale: TOS18_PR.P11.002.005

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 304,00000

Spese generali € 45,60000

Utili di impresa € 34,96000

Prezzo a m: € 384,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P11.002.007

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 403,75000

Spese generali € 60,56250

Utili di impresa € 46,43125

Prezzo a m: € 510,74375

Codice regionale: TOS18_PR.P11.002.008

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 470,25000

Spese generali € 70,53750

Utili di impresa € 54,07875

Prezzo a m: € 594,86625

Codice regionale: TOS18_PR.P11.101.001

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,15000

Spese generali € 0,32250

Utili di impresa € 0,24725

Prezzo a m: € 2,71975

Codice regionale: TOS18_PR.P11.101.002

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m: € 2,97275

Codice regionale: TOS18_PR.P11.101.003

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_PR.P11.102.001

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS18_PR.P11.102.002

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS18_PR.P11.102.003

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_PR.P11.111.001

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m²: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_PR.P11.111.002

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a m²: € 17,26725

Codice regionale: TOS18_PR.P11.111.003

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,60000

Spese generali € 2,19000

Utili di impresa € 1,67900

Prezzo a m²: € 18,46900

Codice regionale: TOS18_PR.P11.111.004

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a m²: € 19,60750

Codice regionale: TOS18_PR.P11.111.005

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,20000

Spese generali € 2,58000

Utili di impresa € 1,97800

Prezzo a m²: € 21,75800

Codice regionale: TOS18_PR.P11.115.001

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a m²: € 20,87250

Codice regionale: TOS18_PR.P11.115.002

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS18_PR.P11.115.003

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a m²: € 22,13750

Codice regionale: TOS18_PR.P11.115.004

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: TOS18_PR.P11.115.005

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,80000

Spese generali € 2,82000

Utili di impresa € 2,16200

Prezzo a m²: € 23,78200

Codice regionale: TOS18_PR.P11.150.001

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a 2 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_PR.P11.150.002

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a 3 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a ml: € 27,95650

Codice regionale: TOS18_PR.P11.150.003

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a 4 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,20000

Spese generali € 3,63000

Utili di impresa € 2,78300

Prezzo a ml: € 30,61300

Codice regionale: TOS18_PR.P11.150.004

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a 5 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,35000

Spese generali € 3,95250

Utili di impresa € 3,03025

Prezzo a ml: € 33,33275

Codice regionale: TOS18_PR.P11.150.005

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a 6 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,50000

Spese generali € 4,42500

Utili di impresa € 3,39250

Prezzo a ml: € 37,31750

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P12

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.001

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 435,96000

Spese generali € 65,39400

Utili di impresa € 50,13540

Prezzo a cad: € 551,48940

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.002

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 564,90000

Spese generali € 84,73500

Utili di impresa € 64,96350

Prezzo a cad: € 714,59850

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.003

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.004

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 426,72000

Spese generali € 64,00800

Utili di impresa € 49,07280

Prezzo a cad: € 539,80080

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.005

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.006

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 791,70000

Spese generali € 118,75500

Utili di impresa € 91,04550

Prezzo a cad: € 1.001,50050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.001.007

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 672,00000

Spese generali € 100,80000

Utili di impresa € 77,28000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.001

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 454,02000

Spese generali € 68,10300

Utili di impresa € 52,21230

Prezzo a cad: € 574,33530

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.002

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 603,12000

Spese generali € 90,46800

Utili di impresa € 69,35880

Prezzo a cad: € 762,94680

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.003

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.004

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 444,78000

Spese generali € 66,71700

Utili di impresa € 51,14970

Prezzo a cad: € 562,64670

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.005

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 616,14000

Spese generali € 92,42100

Utili di impresa € 70,85610

Prezzo a cad: € 779,41710

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.006

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 867,30000

Spese generali € 130,09500

Utili di impresa € 99,73950

Prezzo a cad: € 1.097,13450

Codice regionale: TOS18_PR.P12.002.007

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.186,77000

Spese generali € 178,01550

Utili di impresa € 136,47855

Prezzo a cad: € 1.501,26405

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.001

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,00000

Spese generali € 31,35000

Utili di impresa € 24,03500

Prezzo a cad: € 264,38500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.002

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 239,25000

Spese generali € 35,88750

Utili di impresa € 27,51375

Prezzo a cad: € 302,65125

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.003

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 301,12500

Spese generali € 45,16875

Utili di impresa € 34,62938

Prezzo a cad: € 380,92313

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.004

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 318,75000

Spese generali € 47,81250

Utili di impresa € 36,65625

Prezzo a cad: € 403,21875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.005

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 398,75000

Spese generali € 59,81250

Utili di impresa € 45,85625

Prezzo a cad: € 504,41875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.006

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 518,10000

Spese generali € 77,71500

Utili di impresa € 59,58150

Prezzo a cad: € 655,39650

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.007

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 592,35000

Spese generali € 88,85250

Utili di impresa € 68,12025

Prezzo a cad: € 749,32275

Codice regionale: TOS18_PR.P12.003.008

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 770,00000

Spese generali € 115,50000

Utili di impresa € 88,55000

Prezzo a cad: € 974,05000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.001

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 269,50000

Spese generali € 40,42500

Utili di impresa € 30,99250

Prezzo a cad: € 340,91750

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.002

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,75000

Spese generali € 42,71250

Utili di impresa € 32,74625

Prezzo a cad: € 360,20875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.003

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 376,00000

Spese generali € 56,40000

Utili di impresa € 43,24000

Prezzo a cad: € 475,64000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.004

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Utili di impresa € 39,10000

Prezzo a cad: € 430,10000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.005

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 450,50000

Spese generali € 67,57500

Utili di impresa € 51,80750

Prezzo a cad: € 569,88250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.006

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 592,35000

Spese generali € 88,85250

Utili di impresa € 68,12025

Prezzo a cad: € 749,32275

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.007

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 667,60000

Spese generali € 100,14000

Utili di impresa € 76,77400

Prezzo a cad: € 844,51400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.004.008

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 891,00000

Spese generali € 133,65000

Utili di impresa € 102,46500

Prezzo a cad: € 1.127,11500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.001

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 433,86000

Spese generali € 65,07900

Utili di impresa € 49,89390

Prezzo a cad: € 548,83290

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.002

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 595,14000

Spese generali € 89,27100

Utili di impresa € 68,44110

Prezzo a cad: € 752,85210

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.003

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 791,70000

Spese generali € 118,75500

Utili di impresa € 91,04550

Prezzo a cad: € 1.001,50050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.004

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.200,00000

Spese generali € 180,00000

Utili di impresa € 138,00000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.005

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.800,00000

Spese generali € 270,00000

Utili di impresa € 207,00000

Prezzo a cad: € 2.277,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.006

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.007

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 640,00000

Spese generali € 96,00000

Utili di impresa € 73,60000

Prezzo a cad: € 809,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.008

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 960,00000

Spese generali € 144,00000

Utili di impresa € 110,40000

Prezzo a cad: € 1.214,40000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.009

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.280,00000

Spese generali € 192,00000

Utili di impresa € 147,20000

Prezzo a cad: € 1.619,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.005.010

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.920,00000

Spese generali € 288,00000

Utili di impresa € 220,80000

Prezzo a cad: € 2.428,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.001

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 443,56000

Spese generali € 66,53400

Utili di impresa € 51,00940

Prezzo a cad: € 561,10340

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.002

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 634,62000

Spese generali € 95,19300

Utili di impresa € 72,98130

Prezzo a cad: € 802,79430

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.003

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.210,00000

Spese generali € 181,50000

Utili di impresa € 139,15000

Prezzo a cad: € 1.530,65000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.004

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.470,00000

Spese generali € 220,50000

Utili di impresa € 169,05000

Prezzo a cad: € 1.859,55000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.005

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.804,50000

Spese generali € 270,67500

Utili di impresa € 207,51750

Prezzo a cad: € 2.282,69250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.006

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 552,00000

Spese generali € 82,80000

Utili di impresa € 63,48000

Prezzo a cad: € 698,28000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.007

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 698,09000

Spese generali € 104,71350

Utili di impresa € 80,28035

Prezzo a cad: € 883,08385

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.008

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 976,77000

Spese generali € 146,51550

Utili di impresa € 112,32855

Prezzo a cad: € 1.235,61405

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.009

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.352,00000

Spese generali € 202,80000

Utili di impresa € 155,48000

Prezzo a cad: € 1.710,28000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.006.010

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.788,96000

Spese generali € 268,34400

Utili di impresa € 205,73040

Prezzo a cad: € 2.263,03440

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.001

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79000

Spese generali € 1,01850

Utili di impresa € 0,78085

Prezzo a cad: € 8,58935

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.002

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,65230

Spese generali € 1,14785

Utili di impresa € 0,88001

Prezzo a cad: € 9,68016

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.003

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,03410

Spese generali € 1,80512

Utili di impresa € 1,38392

Prezzo a cad: € 15,22314

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.004

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,31660

Spese generali € 2,59749

Utili di impresa € 1,99141

Prezzo a cad: € 21,90550

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.005

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,67210

Spese generali € 4,15082

Utili di impresa € 3,18229

Prezzo a cad: € 35,00521

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.006

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,18500

Spese generali € 6,32775

Utili di impresa € 4,85128

Prezzo a cad: € 53,36403

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.007

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,02000

Spese generali € 9,60300

Utili di impresa € 7,36230

Prezzo a cad: € 80,98530

Codice regionale: TOS18_PR.P12.007.008

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,15000

Spese generali € 14,27250

Utili di impresa € 10,94225

Prezzo a cad: € 120,36475

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.001

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a cad: € 27,95650

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.002

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,22000

Spese generali € 3,78300

Utili di impresa € 2,90030

Prezzo a cad: € 31,90330

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.003

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,31700

Spese generali € 3,79755

Utili di impresa € 2,91146

Prezzo a cad: € 32,02601

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.004

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,07000

Spese generali € 4,51050

Utili di impresa € 3,45805

Prezzo a cad: € 38,03855

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.005

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,44700

Spese generali € 8,01705

Utili di impresa € 6,14641

Prezzo a cad: € 67,61046

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.006

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,92500

Spese generali € 14,08875

Utili di impresa € 10,80138

Prezzo a cad: € 118,81513

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.007

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a cad: € 116,56975

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.008

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,56000

Spese generali € 21,53400

Utili di impresa € 16,50940

Prezzo a cad: € 181,60340

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.011

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni esterne 180x180x100 sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 373,45000

Spese generali € 56,01750

Utili di impresa € 42,94675

Prezzo a cad: € 472,41425

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.012

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 267,65000

Spese generali € 40,14750

Utili di impresa € 30,77975

Prezzo a cad: € 338,57725

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.013

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni esterne 150x150x100 sp15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 242,50000

Spese generali € 36,37500

Utili di impresa € 27,88750

Prezzo a cad: € 306,76250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.020

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni esterne 120x60x50 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a cad: € 139,78250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.008.021

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni esterne 120x60x80 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a cad: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.001

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77500

Spese generali € 0,86625

Utili di impresa € 0,66413

Prezzo a cad: € 7,30538

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.002

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno cm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,33500

Spese generali € 0,80025

Utili di impresa € 0,61353

Prezzo a cad: € 6,74878

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.003

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno cm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,95400

Spese generali € 1,19310

Utili di impresa € 0,91471

Prezzo a cad: € 10,06181

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.004

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro interno cm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,18500

Spese generali € 1,52775

Utili di impresa € 1,17128

Prezzo a cad: € 12,88403

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.005

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro interno cm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,12500

Spese generali € 1,81875

Utili di impresa € 1,39438

Prezzo a cad: € 15,33813

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.006

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro interno cm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,49000

Spese generali € 2,47350

Utili di impresa € 1,89635

Prezzo a cad: € 20,85985

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.007

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro interno cm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,28000

Spese generali € 3,49200

Utili di impresa € 2,67720

Prezzo a cad: € 29,44920

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.008

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diametro interno cm. 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,34500

Spese generali € 5,60175

Utili di impresa € 4,29468

Prezzo a cad: € 47,24143

Codice regionale: TOS18_PR.P12.009.009

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diametro interno cm. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.001

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,80200

Spese generali € 0,87030

Utili di impresa € 0,66723

Prezzo a cad: € 7,33953

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.002

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,08600

Spese generali € 1,06290

Utili di impresa € 0,81489

Prezzo a cad: € 8,96379

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.003

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - ad un petto – cm 25x8x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,90000

Spese generali € 0,28500

Utili di impresa € 0,21850

Prezzo a cad: € 2,40350

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.006

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - alla francese dim. 15/35XH.13xL.100 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,45000

Spese generali € 1,41750

Utili di impresa € 1,08675

Prezzo a cad: € 11,95425

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.007

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - alla francese dim. 15/35XH.13xL.50 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.008

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - alla francese dim. 33/50XH.25xL.98 elementi curvi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,60000

Spese generali € 5,64000

Utili di impresa € 4,32400

Prezzo a cad: € 47,56400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.009

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - alla francese dim. 15/35XH.25xL.100 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,20000

Spese generali € 1,68000

Utili di impresa € 1,28800

Prezzo a cad: € 14,16800

Codice regionale: TOS18_PR.P12.010.010

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - alla francese dim. 15/35XH.25xL.50 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Utili di impresa € 0,92575

Prezzo a cad: € 10,18325

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.002

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,87000

Spese generali € 0,28050

Utili di impresa € 0,21505

Prezzo a cad: € 2,36555

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.003

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,83000

Spese generali € 0,72450

Utili di impresa € 0,55545

Prezzo a cad: € 6,10995

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.006

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,65000

Spese generali € 0,39750

Utili di impresa € 0,30475

Prezzo a cad: € 3,35225

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.007

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77500

Spese generali € 0,86625

Utili di impresa € 0,66413

Prezzo a cad: € 7,30538

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.010

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,64000

Spese generali € 1,74600

Utili di impresa € 1,33860

Prezzo a cad: € 14,72460

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.011

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m: € 10,09470

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.012

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a cad: € 5,06000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.013

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.020

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - ad elementi dritti alleggeriti, lista comune, cm. 25x17h.x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,36000

Spese generali € 0,50400

Utili di impresa € 0,38640

Prezzo a cad: € 4,25040

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.021

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - ad elementi dritti elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,08000

Spese generali € 0,46200

Utili di impresa € 0,35420

Prezzo a cad: € 3,89620

Codice regionale: TOS18_PR.P12.011.022

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - ad elementi curvi r=200 elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a cad: € 13,81380

Codice regionale: TOS18_PR.P12.012.001

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dritto dim. 12x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a m: € 7,21050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.012.002

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,90000

Spese generali € 2,83500

Utili di impresa € 2,17350

Prezzo a cad: € 23,90850

Codice regionale: TOS18_PR.P12.012.003

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dim. 15x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.012.004

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,30000

Spese generali € 3,34500

Utili di impresa € 2,56450

Prezzo a cad: € 28,20950

Codice regionale: TOS18_PR.P12.013.001

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a m: € 24,03500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.013.002

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,50000

Spese generali € 2,17500

Utili di impresa € 1,66750

Prezzo a m: € 18,34250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.001

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,82500

Spese generali € 3,27375

Utili di impresa € 2,50988

Prezzo a m: € 27,60863

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.002

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,95000

Spese generali € 5,09250

Utili di impresa € 3,90425

Prezzo a m: € 42,94675

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.003

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,60000

Spese generali € 2,64000

Utili di impresa € 2,02400

Prezzo a cad: € 22,26400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.004

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,81300

Spese generali € 0,42195

Utili di impresa € 0,32350

Prezzo a m: € 3,55845

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.005

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76000

Spese generali € 1,16400

Utili di impresa € 0,89240

Prezzo a cad: € 9,81640

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.006

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.10-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,32000

Spese generali € 0,79800

Utili di impresa € 0,61180

Prezzo a cad: € 6,72980

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.008

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,75000

Spese generali € 1,91250

Utili di impresa € 1,46625

Prezzo a cad: € 16,12875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.009

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.20-23 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a Tn: € 9,74050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.010

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,57000

Spese generali € 1,58550

Utili di impresa € 1,21555

Prezzo a cad: € 13,37105

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.015

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,15000

Spese generali € 5,72250

Utili di impresa € 4,38725

Prezzo a cad: € 48,25975

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.020

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,50000

Spese generali € 3,37500

Utili di impresa € 2,58750

Prezzo a cad: € 28,46250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.021

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.18-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.022

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a cad: € 41,74500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.023

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,60000

Spese generali € 10,29000

Utili di impresa € 7,88900

Prezzo a cad: € 86,77900

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.030

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali dimensioni interne circa 10x100xh.10-15 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,03000

Spese generali € 6,60450

Utili di impresa € 5,06345

Prezzo a cad: € 55,69795

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.031

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,88493

Spese generali € 11,53274

Utili di impresa € 8,84177

Prezzo a cad: € 97,25944

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.032

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,90000

Spese generali € 7,03500

Utili di impresa € 5,39350

Prezzo a cad: € 59,32850

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.033

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,86105

Spese generali € 14,52916

Utili di impresa € 11,13902

Prezzo a cad: € 122,52923

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.034

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,55000

Spese generali € 8,03250

Utili di impresa € 6,15825

Prezzo a cad: € 67,74075

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.035

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.30cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,54963

Spese generali € 15,98244

Utili di impresa € 12,25321

Prezzo a cad: € 134,78528

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.036

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,80000

Spese generali € 10,92000

Utili di impresa € 8,37200

Prezzo a cad: € 92,09200

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.037

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a cad: € 123,97000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.050

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,70000

Spese generali € 7,45500

Utili di impresa € 5,71550

Prezzo a cad: € 62,87050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.051

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,10000

Spese generali € 8,71500

Utili di impresa € 6,68150

Prezzo a cad: € 73,49650

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.052

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,90000

Spese generali € 10,33500

Utili di impresa € 7,92350

Prezzo a cad: € 87,15850

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.054

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a cad: € 85,00800

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.055

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,55000

Spese generali € 10,13250

Utili di impresa € 7,76825

Prezzo a cad: € 85,45075

Codice regionale: TOS18_PR.P12.014.056

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,50000

Spese generali € 12,07500

Utili di impresa € 9,25750

Prezzo a cad: € 101,83250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.015.001

| Voce: | 015 - Coperchio per canaletta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a cad: € 39,84750

Codice regionale: TOS18_PR.P12.016.001

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,37000

Spese generali € 3,05550

Utili di impresa € 2,34255

Prezzo a m: € 25,76805

Codice regionale: TOS18_PR.P12.016.002

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,00500

Spese generali € 2,40075

Utili di impresa € 1,84058

Prezzo a m: € 20,24633

Codice regionale: TOS18_PR.P12.016.003

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a m: € 11,04345

Codice regionale: TOS18_PR.P12.017.001

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per cordonato smussato 8x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,04500

Spese generali € 0,45675

Utili di impresa € 0,35018

Prezzo a cad: € 3,85193

Codice regionale: TOS18_PR.P12.017.002

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per cordonato smussato 12x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a cad: € 5,57865

Codice regionale: TOS18_PR.P12.017.003

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per cordonato smussato 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a cad: € 5,57865

Codice regionale: TOS18_PR.P12.018.001

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 23x23 cm (30 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,39500

Spese generali € 0,50925

Utili di impresa € 0,39043

Prezzo a cad: € 4,29468

Codice regionale: TOS18_PR.P12.018.002

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 33x33 cm (40 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,88000

Spese generali € 0,58200

Utili di impresa € 0,44620

Prezzo a cad: € 4,90820

Codice regionale: TOS18_PR.P12.018.003

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 40x40 cm (50 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,85000

Spese generali € 0,72750

Utili di impresa € 0,55775

Prezzo a cad: € 6,13525

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.008

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 180,86300

Spese generali € 27,12945

Utili di impresa € 20,79925

Prezzo a m: € 228,79170

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.009

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lunghezza 200 cm d. 300 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m: € 16,44500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.010

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lunghezza 200 cm d. 400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a m: € 21,50500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.011

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - lunghezza 200 cm d. 500 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m: € 26,56500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.012

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - lunghezza 200 cm d. 600 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m: € 35,42000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.013

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - lunghezza 200 cm d. 800 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,00000

Spese generali € 6,90000

Utili di impresa € 5,29000

Prezzo a m: € 58,19000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.014

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - lunghezza 200 cm d. 1000 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a m: € 88,55000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.019.015

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - lunghezza 200 cm d. 1200 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m: € 139,15000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.001

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.002

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a cad: € 5,07898

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.003

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,91700

Spese generali € 0,88755

Utili di impresa € 0,68046

Prezzo a cad: € 7,48501

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.004

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a cad: € 11,04345

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.005

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,61700

Spese generali € 2,34255

Utili di impresa € 1,79596

Prezzo a cad: € 19,75551

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.006

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,81500

Spese generali € 3,57225

Utili di impresa € 2,73873

Prezzo a cad: € 30,12598

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.007

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,89000

Spese generali € 5,38350

Utili di impresa € 4,12735

Prezzo a cad: € 45,40085

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.008

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,65000

Spese generali € 8,49750

Utili di impresa € 6,51475

Prezzo a cad: € 71,66225

Codice regionale: TOS18_PR.P12.020.010

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS18_PR.P12.021.001

| Voce: | 021 - Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 70x70x60-70 cm, sp. circa 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,23260

Spese generali € 35,58489

Utili di impresa € 27,28175

Prezzo a cad: € 300,09924

Codice regionale: TOS18_PR.P12.022.001

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 190,00000

Spese generali € 28,50000

Utili di impresa € 21,85000

Prezzo a m: € 240,35000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.022.002

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 216,00000

Spese generali € 32,40000

Utili di impresa € 24,84000

Prezzo a m: € 273,24000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.022.003

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 256,00000

Spese generali € 38,40000

Utili di impresa € 29,44000

Prezzo a m: € 323,84000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.022.004

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300 x 200 - spessore parete cm 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 533,00000

Spese generali € 79,95000

Utili di impresa € 61,29500

Prezzo a m: € 674,24500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.023.001

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,30500

Spese generali € 1,69575

Utili di impresa € 1,30008

Prezzo a m: € 14,30083

Codice regionale: TOS18_PR.P12.023.002

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,43000

Spese generali € 2,01450

Utili di impresa € 1,54445

Prezzo a m: € 16,98895

Codice regionale: TOS18_PR.P12.023.003

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,32000

Spese generali € 2,44800

Utili di impresa € 1,87680

Prezzo a m: € 20,64480

Codice regionale: TOS18_PR.P12.023.004

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,60000

Spese generali € 5,94000

Utili di impresa € 4,55400

Prezzo a m: € 50,09400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.024.001

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,60000

Spese generali € 8,64000

Utili di impresa € 6,62400

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.024.002

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,80000

Spese generali € 17,22000

Utili di impresa € 13,20200

Prezzo a cad: € 145,22200

Codice regionale: TOS18_PR.P12.024.003

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,40000

Spese generali € 22,56000

Utili di impresa € 17,29600

Prezzo a cad: € 190,25600

Codice regionale: TOS18_PR.P12.024.004

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,75000

Spese generali € 15,26250

Utili di impresa € 11,70125

Prezzo a cad: € 128,71375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.025.001

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a cad: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.025.002

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a cad: € 172,04000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.025.003

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,40000

Spese generali € 27,36000

Utili di impresa € 20,97600

Prezzo a cad: € 230,73600

Codice regionale: TOS18_PR.P12.025.004

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,25000

Spese generali € 24,33750

Utili di impresa € 18,65875

Prezzo a cad: € 205,24625

Codice regionale: TOS18_PR.P12.028.001

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 60x60xh60 per pali di altezza 3/5 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.028.002

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,84000

Spese generali € 13,62600

Utili di impresa € 10,44660

Prezzo a cad: € 114,91260

Codice regionale: TOS18_PR.P12.028.003

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,97000

Spese generali € 14,69550

Utili di impresa € 11,26655

Prezzo a cad: € 123,93205

Codice regionale: TOS18_PR.P12.030.001

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a cad: € 49,33500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.030.002

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per pozzetto dimensione esterna 120x120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,75000

Spese generali € 11,96250

Utili di impresa € 9,17125

Prezzo a cad: € 100,88375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.030.003

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per pozzetto dimensione esterna 150x150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,75000

Spese generali € 18,56250

Utili di impresa € 14,23125

Prezzo a cad: € 156,54375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.030.004

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per pozzetto dimensione esterna 180x180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,00000

Spese generali € 31,35000

Utili di impresa € 24,03500

Prezzo a cad: € 264,38500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.030.005

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per pozzetto dimensione esterna 200x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 386,75000

Spese generali € 58,01250

Utili di impresa € 44,47625

Prezzo a cad: € 489,23875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.001

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,39720

Spese generali € 0,50958

Utili di impresa € 0,39068

Prezzo a cad: € 4,29746

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.002

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,11600

Spese generali € 0,61740

Utili di impresa € 0,47334

Prezzo a cad: € 5,20674

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.003

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 40x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,36000

Spese generali € 2,75400

Utili di impresa € 2,11140

Prezzo a cad: € 23,22540

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.004

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,13200

Spese generali € 0,91980

Utili di impresa € 0,70518

Prezzo a cad: € 7,75698

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.005

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,28000

Spese generali € 0,94200

Utili di impresa € 0,72220

Prezzo a cad: € 7,94420

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.006

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,21830

Spese generali € 1,38275

Utili di impresa € 1,06010

Prezzo a cad: € 11,66115

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.007

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,46000

Spese generali € 2,61900

Utili di impresa € 2,00790

Prezzo a cad: € 22,08690

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.008

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pedonali dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,13000

Spese generali € 4,21950

Utili di impresa € 3,23495

Prezzo a cad: € 35,58445

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.009

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - pedonali dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,77000

Spese generali € 5,96550

Utili di impresa € 4,57355

Prezzo a cad: € 50,30905

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.010

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,60000

Spese generali € 3,24000

Utili di impresa € 2,48400

Prezzo a cad: € 27,32400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.012

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.013

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,34000

Spese generali € 3,20100

Utili di impresa € 2,45410

Prezzo a cad: € 26,99510

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.014

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a cad: € 34,78750

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.015

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,68000

Spese generali € 6,40200

Utili di impresa € 4,90820

Prezzo a cad: € 53,99020

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.016

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,26000

Spese generali € 8,43900

Utili di impresa € 6,46990

Prezzo a cad: € 71,16890

Codice regionale: TOS18_PR.P12.031.017

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,60000

Spese generali € 11,64000

Utili di impresa € 8,92400

Prezzo a cad: € 98,16400

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.001

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,46200

Spese generali € 0,66930

Utili di impresa € 0,51313

Prezzo a cad: € 5,64443

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.002

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,33500

Spese generali € 0,80025

Utili di impresa € 0,61353

Prezzo a cad: € 6,74878

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.003

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,27500

Spese generali € 1,09125

Utili di impresa € 0,83663

Prezzo a cad: € 9,20288

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.004

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,70000

Spese generali € 1,45500

Utili di impresa € 1,11550

Prezzo a cad: € 12,27050

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.005

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,49000

Spese generali € 2,47350

Utili di impresa € 1,89635

Prezzo a cad: € 20,85985

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.006

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.015

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,34000

Spese generali € 3,20100

Utili di impresa € 2,45410

Prezzo a cad: € 26,99510

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.016

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,25000

Spese generali € 3,63750

Utili di impresa € 2,78875

Prezzo a cad: € 30,67625

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.017

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,74000

Spese generali € 6,11100

Utili di impresa € 4,68510

Prezzo a cad: € 51,53610

Codice regionale: TOS18_PR.P12.032.018

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - carrabili dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,56000

Spese generali € 6,98400

Utili di impresa € 5,35440

Prezzo a cad: € 58,89840

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.001

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.002

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,73500

Spese generali € 1,16025

Utili di impresa € 0,88953

Prezzo a cad: € 9,78478

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.003

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,54000

Spese generali € 1,58100

Utili di impresa € 1,21210

Prezzo a cad: € 13,33310

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.004

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,03500

Spese generali € 1,95525

Utili di impresa € 1,49903

Prezzo a cad: € 16,48928

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.005

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75000

Spese generali € 5,36250

Utili di impresa € 4,11125

Prezzo a cad: € 45,22375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.006

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,16000

Spese generali € 4,07400

Utili di impresa € 3,12340

Prezzo a cad: € 34,35740

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.007

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,50000

Spese generali € 12,67500

Utili di impresa € 9,71750

Prezzo a cad: € 106,89250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.008

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,65000

Spese generali € 8,49750

Utili di impresa € 6,51475

Prezzo a cad: € 71,66225

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.009

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,14000

Spese generali € 9,02100

Utili di impresa € 6,91610

Prezzo a cad: € 76,07710

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.010

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,66000

Spese generali € 11,34900

Utili di impresa € 8,70090

Prezzo a cad: € 95,70990

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.011

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,82000

Spese generali € 0,87300

Utili di impresa € 0,66930

Prezzo a cad: € 7,36230

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.012

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a cad: € 5,07898

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.013

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79000

Spese generali € 1,01850

Utili di impresa € 0,78085

Prezzo a cad: € 8,58935

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.014

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a cad: € 8,69688

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.015

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a cad: € 11,04345

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.016

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,67000

Spese generali € 1,60050

Utili di impresa € 1,22705

Prezzo a cad: € 13,49755

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.018

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,52000

Spese generali € 2,32800

Utili di impresa € 1,78480

Prezzo a cad: € 19,63280

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.019

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,52000

Spese generali € 2,32800

Utili di impresa € 1,78480

Prezzo a cad: € 19,63280

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.020

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,43000

Spese generali € 2,76450

Utili di impresa € 2,11945

Prezzo a cad: € 23,31395

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.021

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,81500

Spese generali € 3,57225

Utili di impresa € 2,73873

Prezzo a cad: € 30,12598

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.022

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,13000

Spese generali € 4,21950

Utili di impresa € 3,23495

Prezzo a cad: € 35,58445

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.023

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,15000

Spese generali € 6,02250

Utili di impresa € 4,61725

Prezzo a cad: € 50,78975

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.024

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,41000

Spese generali € 7,71150

Utili di impresa € 5,91215

Prezzo a cad: € 65,03365

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.025

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,45000

Spese generali € 12,36750

Utili di impresa € 9,48175

Prezzo a cad: € 104,29925

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.026

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.027

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,76000

Spese generali € 15,71400

Utili di impresa € 12,04740

Prezzo a cad: € 132,52140

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.031

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - dimensioni interne 120x60x50 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.040.032

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - dimensioni interne 120x60x80 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.001

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,17500

Spese generali € 4,82625

Utili di impresa € 3,70013

Prezzo a cad: € 40,70138

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.002

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.18-21 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,11500

Spese generali € 5,56725

Utili di impresa € 4,26823

Prezzo a cad: € 46,95048

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.003

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,59500

Spese generali € 7,43925

Utili di impresa € 5,70343

Prezzo a cad: € 62,73768

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.004

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.21-27 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,92500

Spese generali € 8,23875

Utili di impresa € 6,31638

Prezzo a cad: € 69,48013

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.005

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,25500

Spese generali € 9,03825

Utili di impresa € 6,92933

Prezzo a cad: € 76,22258

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.006

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.26-32 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,95000

Spese generali € 10,04250

Utili di impresa € 7,69925

Prezzo a cad: € 84,69175

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.010

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,35400

Spese generali € 8,60310

Utili di impresa € 6,59571

Prezzo a cad: € 72,55281

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.012

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,23600

Spese generali € 10,68540

Utili di impresa € 8,19214

Prezzo a cad: € 90,11354

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.014

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,88900

Spese generali € 14,68335

Utili di impresa € 11,25724

Prezzo a cad: € 123,82959

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.016

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.33-43 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 146,09100

Spese generali € 21,91365

Utili di impresa € 16,80047

Prezzo a cad: € 184,80512

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.050

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,15200

Spese generali € 7,97280

Utili di impresa € 6,11248

Prezzo a cad: € 67,23728

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.051

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 104,66500

Spese generali € 15,69975

Utili di impresa € 12,03648

Prezzo a cm: € 132,40123

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.052

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,28550

Spese generali € 18,94283

Utili di impresa € 14,52283

Prezzo a cad: € 159,75116

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.053

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 372,25500

Spese generali € 55,83825

Utili di impresa € 42,80933

Prezzo a cad: € 470,90258

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.054

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,91700

Spese generali € 17,23755

Utili di impresa € 13,21546

Prezzo a cad: € 145,37001

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.055

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,83300

Spese generali € 19,47495

Utili di impresa € 14,93080

Prezzo a cad: € 164,23875

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.056

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,07150

Spese generali € 21,46073

Utili di impresa € 16,45322

Prezzo a cad: € 180,98545

Codice regionale: TOS18_PR.P12.044.057

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 414,79350

Spese generali € 62,21903

Utili di impresa € 47,70125

Prezzo a cad: € 524,71378

Codice regionale: TOS18_PR.P12.050.001

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.050.002

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 50x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.003

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.004

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.005

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.006

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.007

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a m: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.008

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m: € 5,69250

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.009

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_PR.P12.200.010

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,02800

Spese generali € 3,15420

Utili di impresa € 2,41822

Prezzo a cad: € 26,60042

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P15

| Capitolo: | MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.001

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,81150

Spese generali € 0,57173

Utili di impresa € 0,43832

Prezzo a m: € 4,82155

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.002

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72000

Spese generali € 0,85800

Utili di impresa € 0,65780

Prezzo a m: € 7,23580

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.003

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,06950

Spese generali € 1,36043

Utili di impresa € 1,04299

Prezzo a m: € 11,47292

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.004

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,38250

Spese generali € 2,15738

Utili di impresa € 1,65399

Prezzo a m: € 18,19386

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.005

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,08900

Spese generali € 3,46335

Utili di impresa € 2,65524

Prezzo a m: € 29,20759

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.006

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,30650

Spese generali € 5,59598

Utili di impresa € 4,29025

Prezzo a m: € 47,19272

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.007

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,44050

Spese generali € 9,21608

Utili di impresa € 7,06566

Prezzo a m: € 77,72223

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.008

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41150

Spese generali € 0,36173

Utili di impresa € 0,27732

Prezzo a m: € 3,05055

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.009

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,75070

Spese generali € 0,41261

Utili di impresa € 0,31633

Prezzo a m: € 3,47964

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.010

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,19230

Spese generali € 0,62885

Utili di impresa € 0,48211

Prezzo a m: € 5,30326

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.011

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,41300

Spese generali € 0,96195

Utili di impresa € 0,73750

Prezzo a m: € 8,11245

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.012

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,58750

Spese generali € 1,58813

Utili di impresa € 1,21756

Prezzo a m: € 13,39319

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.013

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,78050

Spese generali € 2,51708

Utili di impresa € 1,92976

Prezzo a m: € 21,22733

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.014

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,20300

Spese generali € 4,08045

Utili di impresa € 3,12835

Prezzo a m: € 34,41180

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.015

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m: € 55,66000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.016

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,60000

Spese generali € 10,89000

Utili di impresa € 8,34900

Prezzo a m: € 91,83900

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.020

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,44860

Spese generali € 0,36729

Utili di impresa € 0,28159

Prezzo a m: € 3,09748

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.021

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,14290

Spese generali € 0,47144

Utili di impresa € 0,36143

Prezzo a m: € 3,97577

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.022

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,03500

Spese generali € 0,75525

Utili di impresa € 0,57903

Prezzo a m: € 6,36928

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.023

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,70620

Spese generali € 1,15593

Utili di impresa € 0,88621

Prezzo a m: € 9,74834

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.024

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,46300

Spese generali € 1,86945

Utili di impresa € 1,43325

Prezzo a m: € 15,76570

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.025

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,19600

Spese generali € 3,02940

Utili di impresa € 2,32254

Prezzo a m: € 25,54794

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.026

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,12100

Spese generali € 4,96815

Utili di impresa € 3,80892

Prezzo a m: € 41,89807

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.027

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,70000

Spese generali € 7,75500

Utili di impresa € 5,94550

Prezzo a m: € 65,40050

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.028

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 86,42700

Spese generali € 12,96405

Utili di impresa € 9,93911

Prezzo a m: € 109,33016

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.029

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 176,93500

Spese generali € 26,54025

Utili di impresa € 20,34753

Prezzo a m: € 223,82278

Codice regionale: TOS18_PR.P15.050.030

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 225,11500

Spese generali € 33,76725

Utili di impresa € 25,88823

Prezzo a m: € 284,77048

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.001

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,73150

Spese generali € 0,10973

Utili di impresa € 0,08412

Prezzo a m: € 0,92535

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.002

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,97350

Spese generali € 0,14603

Utili di impresa € 0,11195

Prezzo a m: € 1,23148

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.003

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,26500

Spese generali € 0,18975

Utili di impresa € 0,14548

Prezzo a m: € 1,60023

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.004

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50400

Spese generali € 0,22560

Utili di impresa € 0,17296

Prezzo a m: € 1,90256

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.005

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,72490

Spese generali € 0,25874

Utili di impresa € 0,19836

Prezzo a m: € 2,18200

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.006

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,86590

Spese generali € 0,27989

Utili di impresa € 0,21458

Prezzo a m: € 2,36036

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.007

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,45810

Spese generali € 0,36872

Utili di impresa € 0,28268

Prezzo a m: € 3,10950

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.008

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,97550

Spese generali € 0,44633

Utili di impresa € 0,34218

Prezzo a m: € 3,76401

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.009

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,44510

Spese generali € 0,51677

Utili di impresa € 0,39619

Prezzo a m: € 4,35805

Codice regionale: TOS18_PR.P15.051.010

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,40500

Spese generali € 0,81075

Utili di impresa € 0,62158

Prezzo a m: € 6,83733

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.001

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56510

Spese generali € 0,23477

Utili di impresa € 0,17999

Prezzo a m: € 1,97985

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.002

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30300

Spese generali € 0,34545

Utili di impresa € 0,26485

Prezzo a m: € 2,91330

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.003

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,44510

Spese generali € 0,51677

Utili di impresa € 0,39619

Prezzo a m: € 4,35805

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.004

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,40500

Spese generali € 0,81075

Utili di impresa € 0,62158

Prezzo a m: € 6,83733

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.005

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,82300

Spese generali € 1,47345

Utili di impresa € 1,12965

Prezzo a m: € 12,42610

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.006

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,77210

Spese generali € 2,21582

Utili di impresa € 1,69879

Prezzo a m: € 18,68671

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.007

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,03690

Spese generali € 3,75554

Utili di impresa € 2,87924

Prezzo a m: € 31,67168

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.008

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,41700

Spese generali € 5,01255

Utili di impresa € 3,84296

Prezzo a m: € 42,27251

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.009

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,59610

Spese generali € 6,38942

Utili di impresa € 4,89855

Prezzo a m: € 53,88407

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.010

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 107,92000

Spese generali € 16,18800

Utili di impresa € 12,41080

Prezzo a m: € 136,51880

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.011

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 130,80000

Spese generali € 19,62000

Utili di impresa € 15,04200

Prezzo a m: € 165,46200

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.012

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,02000

Spese generali € 0,75300

Utili di impresa € 0,57730

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.013

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,94000

Spese generali € 1,04100

Utili di impresa € 0,79810

Prezzo a m: € 8,77910

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.014

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,39000

Spese generali € 1,85850

Utili di impresa € 1,42485

Prezzo a m: € 15,67335

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.015

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,69000

Spese generali € 2,95350

Utili di impresa € 2,26435

Prezzo a m: € 24,90785

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.016

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,96000

Spese generali € 4,64400

Utili di impresa € 3,56040

Prezzo a m: € 39,16440

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.017

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,69000

Spese generali € 7,00350

Utili di impresa € 5,36935

Prezzo a m: € 59,06285

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.018

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 81,20000

Spese generali € 12,18000

Utili di impresa € 9,33800

Prezzo a m: € 102,71800

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.019

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m: € 126,50000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.052.020

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m: € 151,80000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.001

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,36450

Spese generali € 0,05468

Utili di impresa € 0,04192

Prezzo a m: € 0,46109

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.002

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,44100

Spese generali € 0,06615

Utili di impresa € 0,05072

Prezzo a m: € 0,55787

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.003

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,57150

Spese generali € 0,08573

Utili di impresa € 0,06572

Prezzo a m: € 0,72295

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.004

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,67500

Spese generali € 0,10125

Utili di impresa € 0,07763

Prezzo a m: € 0,85388

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.005

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,96300

Spese generali € 0,14445

Utili di impresa € 0,11075

Prezzo a m: € 1,21820

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.006

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,19700

Spese generali € 0,17955

Utili di impresa € 0,13766

Prezzo a m: € 1,51421

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.007

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,49850

Spese generali € 0,22478

Utili di impresa € 0,17233

Prezzo a m: € 1,89560

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.008

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,27560

Spese generali € 0,34134

Utili di impresa € 0,26169

Prezzo a m: € 2,87863

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.009

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,37600

Spese generali € 0,35640

Utili di impresa € 0,27324

Prezzo a m: € 3,00564

Codice regionale: TOS18_PR.P15.055.010

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,38300

Spese generali € 0,65745

Utili di impresa € 0,50405

Prezzo a m: € 5,54450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.001

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a cad: € 0,74003

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.002

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,66150

Spese generali € 0,09923

Utili di impresa € 0,07607

Prezzo a cad: € 0,83680

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.003

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,69300

Spese generali € 0,10395

Utili di impresa € 0,07970

Prezzo a cad: € 0,87665

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.004

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,85500

Spese generali € 0,12825

Utili di impresa € 0,09833

Prezzo a cad: € 1,08158

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.005

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89100

Spese generali € 0,13365

Utili di impresa € 0,10247

Prezzo a cad: € 1,12712

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.006

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,08000

Spese generali € 0,16200

Utili di impresa € 0,12420

Prezzo a cad: € 1,36620

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.007

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,03400

Spese generali € 0,30510

Utili di impresa € 0,23391

Prezzo a cad: € 2,57301

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.008

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,17780

Spese generali € 0,47667

Utili di impresa € 0,36545

Prezzo a cad: € 4,01992

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.009

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,60550

Spese generali € 0,39083

Utili di impresa € 0,29963

Prezzo a cad: € 3,29596

Codice regionale: TOS18_PR.P15.057.010

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,76650

Spese generali € 0,56498

Utili di impresa € 0,43315

Prezzo a cad: € 4,76462

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.001

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,54450

Spese generali € 2,78168

Utili di impresa € 2,13262

Prezzo a m: € 23,45879

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.002

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,34750

Spese generali € 4,40213

Utili di impresa € 3,37496

Prezzo a m: € 37,12459

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.003

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,25250

Spese generali € 5,73788

Utili di impresa € 4,39904

Prezzo a m: € 48,38941

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.004

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,21600

Spese generali € 7,08240

Utili di impresa € 5,42984

Prezzo a m: € 59,72824

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.005

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,30150

Spese generali € 9,19523

Utili di impresa € 7,04967

Prezzo a m: € 77,54640

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.006

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 75,57550

Spese generali € 11,33633

Utili di impresa € 8,69118

Prezzo a m: € 95,60301

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.007

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 122,75250

Spese generali € 18,41288

Utili di impresa € 14,11654

Prezzo a m: € 155,28191

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.008

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 197,28800

Spese generali € 29,59320

Utili di impresa € 22,68812

Prezzo a m: € 249,56932

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.009

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 307,69700

Spese generali € 46,15455

Utili di impresa € 35,38516

Prezzo a m: € 389,23671

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.010

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,17900

Spese generali € 1,52685

Utili di impresa € 1,17059

Prezzo a m: € 12,87644

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.011

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,71050

Spese generali € 2,35658

Utili di impresa € 1,80671

Prezzo a m: € 19,87378

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.012

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,43350

Spese generali € 3,66503

Utili di impresa € 2,80985

Prezzo a m: € 30,90838

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.013

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,81800

Spese generali € 5,82270

Utili di impresa € 4,46407

Prezzo a m: € 49,10477

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.014

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,83400

Spese generali € 8,22510

Utili di impresa € 6,30591

Prezzo a m: € 69,36501

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.015

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,19200

Spese generali € 9,32880

Utili di impresa € 7,15208

Prezzo a m: € 78,67288

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.016

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 87,88000

Spese generali € 13,18200

Utili di impresa € 10,10620

Prezzo a m: € 111,16820

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.017

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,40700

Spese generali € 16,26105

Utili di impresa € 12,46681

Prezzo a m: € 137,13486

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.018

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 172,17200

Spese generali € 25,82580

Utili di impresa € 19,79978

Prezzo a m: € 217,79758

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.019

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 277,57600

Spese generali € 41,63640

Utili di impresa € 31,92124

Prezzo a m: € 351,13364

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.020

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 433,18600

Spese generali € 64,97790

Utili di impresa € 49,81639

Prezzo a m: € 547,98029

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.021

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a m: € 17,07750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.022

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,02000

Spese generali € 3,15300

Utili di impresa € 2,41730

Prezzo a m: € 26,59030

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.023

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,47000

Spese generali € 4,87050

Utili di impresa € 3,73405

Prezzo a m: € 41,07455

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.024

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,62000

Spese generali € 7,74300

Utili di impresa € 5,93630

Prezzo a m: € 65,29930

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.025

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,85000

Spese generali € 10,02750

Utili di impresa € 7,68775

Prezzo a m: € 84,56525

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.026

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m: € 107,52500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.027

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 107,24000

Spese generali € 16,08600

Utili di impresa € 12,33260

Prezzo a m: € 135,65860

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.028

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 132,05000

Spese generali € 19,80750

Utili di impresa € 15,18575

Prezzo a m: € 167,04325

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.029

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 209,81000

Spese generali € 31,47150

Utili di impresa € 24,12815

Prezzo a m: € 265,40965

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.030

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 338,47000

Spese generali € 50,77050

Utili di impresa € 38,92405

Prezzo a m: € 428,16455

Codice regionale: TOS18_PR.P15.060.031

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 529,13000

Spese generali € 79,36950

Utili di impresa € 60,84995

Prezzo a m: € 669,34945

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.001

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,25750

Spese generali € 1,23863

Utili di impresa € 0,94961

Prezzo a m: € 10,44574

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.002

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,28600

Spese generali € 1,69290

Utili di impresa € 1,29789

Prezzo a m: € 14,27679

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.003

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,93950

Spese generali € 2,99093

Utili di impresa € 2,29304

Prezzo a m: € 25,22347

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.004

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,21500

Spese generali € 4,23225

Utili di impresa € 3,24473

Prezzo a m: € 35,69198

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.005

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,26300

Spese generali € 6,48945

Utili di impresa € 4,97525

Prezzo a m: € 54,72770

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.006

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,21900

Spese generali € 10,38285

Utili di impresa € 7,96019

Prezzo a m: € 87,56204

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.007

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 109,09800

Spese generali € 16,36470

Utili di impresa € 12,54627

Prezzo a m: € 138,00897

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.008

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 161,76600

Spese generali € 24,26490

Utili di impresa € 18,60309

Prezzo a m: € 204,63399

Codice regionale: TOS18_PR.P15.061.009

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 225,72000

Spese generali € 33,85800

Utili di impresa € 25,95780

Prezzo a m: € 285,53580

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.001

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,42000

Spese generali € 0,21300

Utili di impresa € 0,16330

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.002

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30499

Spese generali € 0,79575

Utili di impresa € 0,61007

Prezzo a m: € 6,71081

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.003

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,96950

Spese generali € 1,19543

Utili di impresa € 0,91649

Prezzo a m: € 10,08142

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.004

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90239

Spese generali € 1,63536

Utili di impresa € 1,25377

Prezzo a m: € 13,79152

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.005

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,86950

Spese generali € 2,68043

Utili di impresa € 2,05499

Prezzo a m: € 22,60492

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.006

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,81622

Spese generali € 4,02243

Utili di impresa € 3,08387

Prezzo a m: € 33,92252

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.007

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,60899

Spese generali € 6,54135

Utili di impresa € 5,01503

Prezzo a m: € 55,16537

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.008

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 75,68550

Spese generali € 11,35283

Utili di impresa € 8,70383

Prezzo a m: € 95,74216

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.009

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 126,32400

Spese generali € 18,94860

Utili di impresa € 14,52726

Prezzo a m: € 159,79986

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.010

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 174,24000

Spese generali € 26,13600

Utili di impresa € 20,03760

Prezzo a m: € 220,41360

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.011

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,45050

Spese generali € 0,66758

Utili di impresa € 0,51181

Prezzo a m: € 5,62988

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.012

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,47100

Spese generali € 0,97065

Utili di impresa € 0,74417

Prezzo a m: € 8,18582

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.013

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,35550

Spese generali € 1,40333

Utili di impresa € 1,07588

Prezzo a m: € 11,83471

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.014

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,36500

Spese generali € 2,00475

Utili di impresa € 1,53698

Prezzo a m: € 16,90673

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.015

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,98800

Spese generali € 3,14820

Utili di impresa € 2,41362

Prezzo a m: € 26,54982

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.016

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,84800

Spese generali € 5,22720

Utili di impresa € 4,00752

Prezzo a m: € 44,08272

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.017

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,55900

Spese generali € 8,03385

Utili di impresa € 6,15929

Prezzo a m: € 67,75214

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.018

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 92,07000

Spese generali € 13,81050

Utili di impresa € 10,58805

Prezzo a m: € 116,46855

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.019

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 135,38250

Spese generali € 20,30738

Utili di impresa € 15,56899

Prezzo a m: € 171,25886

Codice regionale: TOS18_PR.P15.062.020

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 189,58500

Spese generali € 28,43775

Utili di impresa € 21,80228

Prezzo a m: € 239,82503

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.004

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 159,60000

Spese generali € 23,94000

Utili di impresa € 18,35400

Prezzo a m: € 201,89400

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.006

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 224,00000

Spese generali € 33,60000

Utili di impresa € 25,76000

Prezzo a m: € 283,36000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.008

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 330,40000

Spese generali € 49,56000

Utili di impresa € 37,99600

Prezzo a m: € 417,95600

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.012

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 499,20000

Spese generali € 74,88000

Utili di impresa € 57,40800

Prezzo a m: € 631,48800

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.014

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 823,68000

Spese generali € 123,55200

Utili di impresa € 94,72320

Prezzo a m: € 1.041,95520

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.016

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 950,20000

Spese generali € 142,53000

Utili di impresa € 109,27300

Prezzo a m: € 1.202,00300

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.020

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.245,57000

Spese generali € 186,83550

Utili di impresa € 143,24055

Prezzo a m: € 1.575,64605

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.021

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 74,67000

Spese generali € 11,20050

Utili di impresa € 8,58705

Prezzo a m: € 94,45755

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.022

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m: € 121,44000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.023

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 133,33000

Spese generali € 19,99950

Utili di impresa € 15,33295

Prezzo a m: € 168,66245

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.025

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 208,27000

Spese generali € 31,24050

Utili di impresa € 23,95105

Prezzo a m: € 263,46155

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.027

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 293,33000

Spese generali € 43,99950

Utili di impresa € 33,73295

Prezzo a m: € 371,06245

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.029

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 387,20000

Spese generali € 58,08000

Utili di impresa € 44,52800

Prezzo a m: € 489,80800

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.033

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 574,93000

Spese generali € 86,23950

Utili di impresa € 66,11695

Prezzo a m: € 727,28645

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.035

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 886,94000

Spese generali € 133,04100

Utili di impresa € 101,99810

Prezzo a m: € 1.121,97910

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.037

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.027,52000

Spese generali € 154,12800

Utili di impresa € 118,16480

Prezzo a m: € 1.299,81280

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.039

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.352,41000

Spese generali € 202,86150

Utili di impresa € 155,52715

Prezzo a m: € 1.710,79865

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.040

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a m: € 101,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.041

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m: € 131,56000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.042

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 144,00000

Spese generali € 21,60000

Utili di impresa € 16,56000

Prezzo a m: € 182,16000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.044

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 233,07000

Spese generali € 34,96050

Utili di impresa € 26,80305

Prezzo a m: € 294,83355

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.046

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 368,00000

Spese generali € 55,20000

Utili di impresa € 42,32000

Prezzo a m: € 465,52000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.048

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 466,13000

Spese generali € 69,91950

Utili di impresa € 53,60495

Prezzo a m: € 589,65445

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.052

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 715,73000

Spese generali € 107,35950

Utili di impresa € 82,30895

Prezzo a m: € 905,39845

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.054

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 957,23000

Spese generali € 143,58450

Utili di impresa € 110,08145

Prezzo a m: € 1.210,89595

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.056

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.113,43000

Spese generali € 167,01450

Utili di impresa € 128,04445

Prezzo a m: € 1.408,48895

Codice regionale: TOS18_PR.P15.064.058

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.471,12000

Spese generali € 220,66800

Utili di impresa € 169,17880

Prezzo a m: € 1.860,96680

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.002

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,74000

Spese generali € 1,16100

Utili di impresa € 0,89010

Prezzo a cad: € 9,79110

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.003

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,33000

Spese generali € 1,84950

Utili di impresa € 1,41795

Prezzo a cad: € 15,59745

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.004

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,04000

Spese generali € 2,10600

Utili di impresa € 1,61460

Prezzo a cad: € 17,76060

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.005

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,39500

Spese generali € 2,90925

Utili di impresa € 2,23043

Prezzo a cad: € 24,53468

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.006

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,24000

Spese generali € 4,53600

Utili di impresa € 3,47760

Prezzo a cad: € 38,25360

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.007

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,51500

Spese generali € 5,17725

Utili di impresa € 3,96923

Prezzo a cad: € 43,66148

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.008

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a cad: € 64,89450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.009

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,92500

Spese generali € 31,48875

Utili di impresa € 24,14138

Prezzo a cad: € 265,55513

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.010

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 239,85000

Spese generali € 35,97750

Utili di impresa € 27,58275

Prezzo a cad: € 303,41025

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.011

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 375,70500

Spese generali € 56,35575

Utili di impresa € 43,20608

Prezzo a cad: € 475,26683

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.012

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 527,17500

Spese generali € 79,07625

Utili di impresa € 60,62513

Prezzo a cad: € 666,87638

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.014

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,07500

Spese generali € 2,26125

Utili di impresa € 1,73363

Prezzo a cad: € 19,06988

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.015

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,90500

Spese generali € 3,43575

Utili di impresa € 2,63408

Prezzo a cad: € 28,97483

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.016

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,38000

Spese generali € 3,80700

Utili di impresa € 2,91870

Prezzo a cad: € 32,10570

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.017

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,96500

Spese generali € 5,24475

Utili di impresa € 4,02098

Prezzo a cad: € 44,23073

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.018

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,97000

Spese generali € 8,54550

Utili di impresa € 6,55155

Prezzo a cad: € 72,06705

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.019

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,02500

Spese generali € 9,75375

Utili di impresa € 7,47788

Prezzo a cad: € 82,25663

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.020

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,77500

Spese generali € 14,81625

Utili di impresa € 11,35913

Prezzo a cad: € 124,95038

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.021

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 393,75000

Spese generali € 59,06250

Utili di impresa € 45,28125

Prezzo a cad: € 498,09375

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.022

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,95500

Spese generali € 67,49325

Utili di impresa € 51,74483

Prezzo a cad: € 569,19308

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.023

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 639,31500

Spese generali € 95,89725

Utili di impresa € 73,52123

Prezzo a cad: € 808,73348

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.024

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 910,30500

Spese generali € 136,54575

Utili di impresa € 104,68508

Prezzo a cad: € 1.151,53583

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.026

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,88000

Spese generali € 3,13200

Utili di impresa € 2,40120

Prezzo a cad: € 26,41320

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.027

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,39500

Spese generali € 4,25925

Utili di impresa € 3,26543

Prezzo a cad: € 35,91968

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.028

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,73500

Spese generali € 4,61025

Utili di impresa € 3,53453

Prezzo a cad: € 38,87978

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.029

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,18500

Spese generali € 6,02775

Utili di impresa € 4,62128

Prezzo a cad: € 50,83403

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.030

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,38000

Spese generali € 13,25700

Utili di impresa € 10,16370

Prezzo a cad: € 111,80070

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.031

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,98000

Spese generali € 15,14700

Utili di impresa € 11,61270

Prezzo a cad: € 127,73970

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.032

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,48000

Spese generali € 23,92200

Utili di impresa € 18,34020

Prezzo a cad: € 201,74220

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.033

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 649,71000

Spese generali € 97,45650

Utili di impresa € 74,71665

Prezzo a cad: € 821,88315

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.034

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 742,50000

Spese generali € 111,37500

Utili di impresa € 85,38750

Prezzo a cad: € 939,26250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.035

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.282,32000

Spese generali € 192,34800

Utili di impresa € 147,46680

Prezzo a cad: € 1.622,13480

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.036

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.559,25000

Spese generali € 233,88750

Utili di impresa € 179,31375

Prezzo a cad: € 1.972,45125

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.038

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,87000

Spese generali € 3,28050

Utili di impresa € 2,51505

Prezzo a cad: € 27,66555

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.039

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a cad: € 37,79820

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.040

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,70500

Spese generali € 5,05575

Utili di impresa € 3,87608

Prezzo a cad: € 42,63683

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.041

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,90500

Spese generali € 7,48575

Utili di impresa € 5,73908

Prezzo a cad: € 63,12983

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.042

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,23500

Spese generali € 14,73525

Utili di impresa € 11,29703

Prezzo a cad: € 124,26728

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.043

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,27500

Spese generali € 16,84125

Utili di impresa € 12,91163

Prezzo a cad: € 142,02788

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.044

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 204,93000

Spese generali € 30,73950

Utili di impresa € 23,56695

Prezzo a cad: € 259,23645

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.045

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 711,45000

Spese generali € 106,71750

Utili di impresa € 81,81675

Prezzo a cad: € 899,98425

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.046

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 813,06000

Spese generali € 121,95900

Utili di impresa € 93,50190

Prezzo a cad: € 1.028,52090

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.047

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.511,01000

Spese generali € 226,65150

Utili di impresa € 173,76615

Prezzo a cad: € 1.911,42765

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.048

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.758,55500

Spese generali € 263,78325

Utili di impresa € 202,23383

Prezzo a cad: € 2.224,57208

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.050

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,66500

Spese generali € 5,64975

Utili di impresa € 4,33148

Prezzo a cad: € 47,64623

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.051

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,65000

Spese generali € 6,54750

Utili di impresa € 5,01975

Prezzo a cad: € 55,21725

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.052

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,58500

Spese generali € 8,18775

Utili di impresa € 6,27728

Prezzo a cad: € 69,05003

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.053

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 152,95500

Spese generali € 22,94325

Utili di impresa € 17,58983

Prezzo a cad: € 193,48808

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.054

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,64500

Spese generali € 38,34675

Utili di impresa € 29,39918

Prezzo a cad: € 323,39093

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.055

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 518,58000

Spese generali € 77,78700

Utili di impresa € 59,63670

Prezzo a cad: € 656,00370

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.056

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 718,83000

Spese generali € 107,82450

Utili di impresa € 82,66545

Prezzo a cad: € 909,31995

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.057

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,81500

Spese generali € 115,47225

Utili di impresa € 88,52873

Prezzo a cad: € 973,81598

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.059

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,66500

Spese generali € 5,64975

Utili di impresa € 4,33148

Prezzo a cad: € 47,64623

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.060

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,55000

Spese generali € 6,68250

Utili di impresa € 5,12325

Prezzo a cad: € 56,35575

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.061

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,98000

Spese generali € 9,74700

Utili di impresa € 7,47270

Prezzo a cad: € 82,19970

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.062

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,72500

Spese generali € 23,65875

Utili di impresa € 18,13838

Prezzo a cad: € 199,52213

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.063

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 271,66500

Spese generali € 40,74975

Utili di impresa € 31,24148

Prezzo a cad: € 343,65623

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.064

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 535,72500

Spese generali € 80,35875

Utili di impresa € 61,60838

Prezzo a cad: € 677,69213

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.065

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 717,25500

Spese generali € 107,58825

Utili di impresa € 82,48433

Prezzo a cad: € 907,32758

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.066

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 968,76000

Spese generali € 145,31400

Utili di impresa € 111,40740

Prezzo a cad: € 1.225,48140

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.067

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.068

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a cad: € 42,23835

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.069

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,61000

Spese generali € 5,79150

Utili di impresa € 4,44015

Prezzo a cad: € 48,84165

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.070

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,31500

Spese generali € 6,79725

Utili di impresa € 5,21123

Prezzo a cad: € 57,32348

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.071

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,65500

Spese generali € 16,59825

Utili di impresa € 12,72533

Prezzo a cad: € 139,97858

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.072

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,77000

Spese generali € 18,26550

Utili di impresa € 14,00355

Prezzo a cad: € 154,03905

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.073

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 334,12500

Spese generali € 50,11875

Utili di impresa € 38,42438

Prezzo a cad: € 422,66813

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.074

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 504,90000

Spese generali € 75,73500

Utili di impresa € 58,06350

Prezzo a cad: € 638,69850

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.075

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 660,82500

Spese generali € 99,12375

Utili di impresa € 75,99488

Prezzo a cad: € 835,94363

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.077

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,62500

Spese generali € 6,24375

Utili di impresa € 4,78688

Prezzo a cad: € 52,65563

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.078

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,22000

Spese generali € 7,53300

Utili di impresa € 5,77530

Prezzo a cad: € 63,52830

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.079

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,03000

Spese generali € 7,65450

Utili di impresa € 5,86845

Prezzo a cad: € 64,55295

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.080

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,55500

Spese generali € 8,63325

Utili di impresa € 6,61883

Prezzo a cad: € 72,80708

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.081

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,31000

Spese generali € 8,89650

Utili di impresa € 6,82065

Prezzo a cad: € 75,02715

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.082

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,47000

Spese generali € 9,22050

Utili di impresa € 7,06905

Prezzo a cad: € 77,75955

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.083

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,47000

Spese generali € 10,57050

Utili di impresa € 8,10405

Prezzo a cad: € 89,14455

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.084

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,62400

Spese generali € 17,19360

Utili di impresa € 13,18176

Prezzo a cad: € 144,99936

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.085

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,84600

Spese generali € 20,37690

Utili di impresa € 15,62229

Prezzo a cad: € 171,84519

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.086

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,89950

Spese generali € 30,58493

Utili di impresa € 23,44844

Prezzo a cad: € 257,93287

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.087

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 265,80600

Spese generali € 39,87090

Utili di impresa € 30,56769

Prezzo a cad: € 336,24459

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.089

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,76500

Spese generali € 14,96475

Utili di impresa € 11,47298

Prezzo a cad: € 126,20273

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.090

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,94000

Spese generali € 18,44100

Utili di impresa € 14,13810

Prezzo a cad: € 155,51910

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.091

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29500

Spese generali € 19,24425

Utili di impresa € 14,75393

Prezzo a cad: € 162,29318

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.092

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 160,38000

Spese generali € 24,05700

Utili di impresa € 18,44370

Prezzo a cad: € 202,88070

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.093

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 177,75000

Spese generali € 26,66250

Utili di impresa € 20,44125

Prezzo a cad: € 224,85375

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.094

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,13000

Spese generali € 30,46950

Utili di impresa € 23,35995

Prezzo a cad: € 256,95945

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.095

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 095 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,59000

Spese generali € 38,48850

Utili di impresa € 29,50785

Prezzo a cad: € 324,58635

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.096

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 096 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 844,60500

Spese generali € 126,69075

Utili di impresa € 97,12958

Prezzo a cad: € 1.068,42533

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.097

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 097 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 965,25000

Spese generali € 144,78750

Utili di impresa € 111,00375

Prezzo a cad: € 1.221,04125

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.098

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 098 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.576,71000

Spese generali € 236,50650

Utili di impresa € 181,32165

Prezzo a cad: € 1.994,53815

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.099

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 099 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.327,98500

Spese generali € 349,19775

Utili di impresa € 267,71828

Prezzo a cad: € 2.944,90103

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.101

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,99500

Spese generali € 2,09925

Utili di impresa € 1,60943

Prezzo a cad: € 17,70368

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.102

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,76000

Spese generali € 2,21400

Utili di impresa € 1,69740

Prezzo a cad: € 18,67140

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.103

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,21500

Spese generali € 4,23225

Utili di impresa € 3,24473

Prezzo a cad: € 35,69198

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.104

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,95000

Spese generali € 4,79250

Utili di impresa € 3,67425

Prezzo a cad: € 40,41675

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.105

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,25500

Spese generali € 6,33825

Utili di impresa € 4,85933

Prezzo a cad: € 53,45258

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.106

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,28500

Spese generali € 7,24275

Utili di impresa € 5,55278

Prezzo a cad: € 61,08053

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.107

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 107 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,43000

Spese generali € 8,46450

Utili di impresa € 6,48945

Prezzo a cad: € 71,38395

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.108

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 108 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,55000

Spese generali € 20,18250

Utili di impresa € 15,47325

Prezzo a cad: € 170,20575

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.109

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,72000

Spese generali € 23,05800

Utili di impresa € 17,67780

Prezzo a cad: € 194,45580

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.110

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 198,99000

Spese generali € 29,84850

Utili di impresa € 22,88385

Prezzo a cad: € 251,72235

Codice regionale: TOS18_PR.P15.065.111

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,94500

Spese generali € 41,99175

Utili di impresa € 32,19368

Prezzo a cad: € 354,13043

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.002

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,47000

Spese generali € 1,12050

Utili di impresa € 0,85905

Prezzo a cad: € 9,44955

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.003

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,77500

Spese generali € 1,31625

Utili di impresa € 1,00913

Prezzo a cad: € 11,10038

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.004

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,35050

Spese generali € 2,15258

Utili di impresa € 1,65031

Prezzo a cad: € 18,15338

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.005

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,31500

Spese generali € 4,09725

Utili di impresa € 3,14123

Prezzo a cad: € 34,55348

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.014

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,14000

Spese generali € 1,97100

Utili di impresa € 1,51110

Prezzo a cad: € 16,62210

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.015

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,93000

Spese generali € 2,38950

Utili di impresa € 1,83195

Prezzo a cad: € 20,15145

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.016

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,62500

Spese generali € 3,54375

Utili di impresa € 2,71688

Prezzo a cad: € 29,88563

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.017

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,01500

Spese generali € 5,85225

Utili di impresa € 4,48673

Prezzo a cad: € 49,35398

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.026

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,66000

Spese generali € 2,34900

Utili di impresa € 1,80090

Prezzo a cad: € 19,80990

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.027

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,28500

Spese generali € 3,19275

Utili di impresa € 2,44778

Prezzo a cad: € 26,92553

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.028

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,04000

Spese generali € 3,45600

Utili di impresa € 2,64960

Prezzo a cad: € 29,14560

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.038

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,42500

Spese generali € 2,46375

Utili di impresa € 1,88888

Prezzo a cad: € 20,77763

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.039

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,41000

Spese generali € 3,36150

Utili di impresa € 2,57715

Prezzo a cad: € 28,34865

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.040

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,72000

Spese generali € 4,15800

Utili di impresa € 3,18780

Prezzo a cad: € 35,06580

Codice regionale: TOS18_PR.P15.066.059

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,60000

Spese generali € 3,24000

Utili di impresa € 2,48400

Prezzo a cad: € 27,32400

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.001

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10500

Spese generali € 0,31575

Utili di impresa € 0,24208

Prezzo a cad: € 2,66283

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.002

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,34000

Spese generali € 0,65100

Utili di impresa € 0,49910

Prezzo a cad: € 5,49010

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.003

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,45000

Spese generali € 1,11750

Utili di impresa € 0,85675

Prezzo a cad: € 9,42425

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.004

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,56500

Spese generali € 3,08475

Utili di impresa € 2,36498

Prezzo a cad: € 26,01473

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.005

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,57800

Spese generali € 6,08670

Utili di impresa € 4,66647

Prezzo a cad: € 51,33117

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.006

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,11800

Spese generali € 12,46770

Utili di impresa € 9,55857

Prezzo a cad: € 105,14427

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.007

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,41400

Spese generali € 27,96210

Utili di impresa € 21,43761

Prezzo a cad: € 235,81371

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.014

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,41000

Spese generali € 0,81150

Utili di impresa € 0,62215

Prezzo a cad: € 6,84365

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.015

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,43500

Spese generali € 1,56525

Utili di impresa € 1,20003

Prezzo a cad: € 13,20028

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.016

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,92000

Spese generali € 3,73800

Utili di impresa € 2,86580

Prezzo a cad: € 31,52380

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.017

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,52000

Spese generali € 6,97800

Utili di impresa € 5,34980

Prezzo a cad: € 58,84780

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.019

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,21000

Spese generali € 16,68150

Utili di impresa € 12,78915

Prezzo a cad: € 140,68065

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.020

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,24600

Spese generali € 34,23690

Utili di impresa € 26,24829

Prezzo a cad: € 288,73119

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.025

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,79500

Spese generali € 0,71925

Utili di impresa € 0,55143

Prezzo a cad: € 6,06568

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.026

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,41500

Spese generali € 1,41225

Utili di impresa € 1,08273

Prezzo a cad: € 11,90998

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.027

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,66500

Spese generali € 2,49975

Utili di impresa € 1,91648

Prezzo a cad: € 21,08123

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.028

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,04500

Spese generali € 5,85675

Utili di impresa € 4,49018

Prezzo a cad: € 49,39193

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.029

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,52500

Spese generali € 11,62875

Utili di impresa € 8,91538

Prezzo a cad: € 98,06913

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.031

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 216,26500

Spese generali € 32,43975

Utili di impresa € 24,87048

Prezzo a cad: € 273,57523

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.032

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 427,49000

Spese generali € 64,12350

Utili di impresa € 49,16135

Prezzo a cad: € 540,77485

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.037

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,79500

Spese generali € 0,71925

Utili di impresa € 0,55143

Prezzo a cad: € 6,06568

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.038

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,41500

Spese generali € 1,41225

Utili di impresa € 1,08273

Prezzo a cad: € 11,90998

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.039

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,66500

Spese generali € 2,49975

Utili di impresa € 1,91648

Prezzo a cad: € 21,08123

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.040

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,04500

Spese generali € 5,85675

Utili di impresa € 4,49018

Prezzo a cad: € 49,39193

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.041

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,52500

Spese generali € 11,62875

Utili di impresa € 8,91538

Prezzo a cad: € 98,06913

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.043

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 216,26500

Spese generali € 32,43975

Utili di impresa € 24,87048

Prezzo a cad: € 273,57523

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.044

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 427,49000

Spese generali € 64,12350

Utili di impresa € 49,16135

Prezzo a cad: € 540,77485

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.076

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,52500

Spese generali € 1,12875

Utili di impresa € 0,86538

Prezzo a cad: € 9,51913

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.077

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,62000

Spese generali € 2,64300

Utili di impresa € 2,02630

Prezzo a cad: € 22,28930

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.078

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,48000

Spese generali € 3,82200

Utili di impresa € 2,93020

Prezzo a cad: € 32,23220

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.079

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,62500

Spese generali € 8,04375

Utili di impresa € 6,16688

Prezzo a cad: € 67,83563

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.080

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,19000

Spese generali € 15,92850

Utili di impresa € 12,21185

Prezzo a cad: € 134,33035

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.082

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,76500

Spese generali € 19,46475

Utili di impresa € 14,92298

Prezzo a cad: € 164,15273

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.083

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,18560

Spese generali € 38,42784

Utili di impresa € 29,46134

Prezzo a cad: € 324,07478

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.088

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,86800

Spese generali € 2,68020

Utili di impresa € 2,05482

Prezzo a cad: € 22,60302

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.089

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,59400

Spese generali € 4,13910

Utili di impresa € 3,17331

Prezzo a cad: € 34,90641

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.090

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,44400

Spese generali € 7,26660

Utili di impresa € 5,57106

Prezzo a cad: € 61,28166

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.091

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 181,52500

Spese generali € 27,22875

Utili di impresa € 20,87538

Prezzo a cad: € 229,62913

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.092

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 359,09000

Spese generali € 53,86350

Utili di impresa € 41,29535

Prezzo a cad: € 454,24885

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.094

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 717,40000

Spese generali € 107,61000

Utili di impresa € 82,50100

Prezzo a cad: € 907,51100

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.100

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,63500

Spese generali € 0,39525

Utili di impresa € 0,30303

Prezzo a cad: € 3,33328

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.101

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,13500

Spese generali € 0,92025

Utili di impresa € 0,70553

Prezzo a cad: € 7,76078

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.102

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79500

Spese generali € 1,01925

Utili di impresa € 0,78143

Prezzo a cad: € 8,59568

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.103

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,11000

Spese generali € 2,26650

Utili di impresa € 1,73765

Prezzo a cad: € 19,11415

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.104

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,97500

Spese generali € 4,49625

Utili di impresa € 3,44713

Prezzo a cad: € 37,91838

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.112

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,33000

Spese generali € 0,34950

Utili di impresa € 0,26795

Prezzo a cad: € 2,94745

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.113

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,95500

Spese generali € 0,59325

Utili di impresa € 0,45483

Prezzo a cad: € 5,00308

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.114

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,69500

Spese generali € 1,00425

Utili di impresa € 0,76993

Prezzo a cad: € 8,46918

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.115

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16500

Spese generali € 1,82475

Utili di impresa € 1,39898

Prezzo a cad: € 15,38873

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.116

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 116 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,03000

Spese generali € 3,90450

Utili di impresa € 2,99345

Prezzo a cad: € 32,92795

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.117

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 117 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,52000

Spese generali € 7,72800

Utili di impresa € 5,92480

Prezzo a cad: € 65,17280

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.118

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 118 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,27500

Spese generali € 18,49125

Utili di impresa € 14,17663

Prezzo a cad: € 155,94288

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.120

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 120 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,87400

Spese generali € 0,43110

Utili di impresa € 0,33051

Prezzo a cad: € 3,63561

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.121

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,45200

Spese generali € 0,66780

Utili di impresa € 0,51198

Prezzo a cad: € 5,63178

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.122

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,70600

Spese generali € 1,30590

Utili di impresa € 1,00119

Prezzo a cad: € 11,01309

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.123

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,31800

Spese generali € 2,74770

Utili di impresa € 2,10657

Prezzo a cad: € 23,17227

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.124

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,27400

Spese generali € 4,39110

Utili di impresa € 3,36651

Prezzo a cad: € 37,03161

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.125

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,05000

Spese generali € 8,25750

Utili di impresa € 6,33075

Prezzo a cad: € 69,63825

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.126

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,31886

Spese generali € 19,09783

Utili di impresa € 14,64167

Prezzo a cad: € 161,05836

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.130

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 130 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,41000

Spese generali € 15,06150

Utili di impresa € 11,54715

Prezzo a cad: € 127,01865

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.131

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,08000

Spese generali € 27,61200

Utili di impresa € 21,16920

Prezzo a cad: € 232,86120

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.132

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,51500

Spese generali € 33,82725

Utili di impresa € 25,93423

Prezzo a cad: € 285,27648

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.133

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,22500

Spese generali € 50,58375

Utili di impresa € 38,78088

Prezzo a cad: € 426,58963

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.134

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,98000

Spese generali € 67,49700

Utili di impresa € 51,74770

Prezzo a cad: € 569,22470

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.135

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.028,86500

Spese generali € 154,32975

Utili di impresa € 118,31948

Prezzo a cad: € 1.301,51423

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.140

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 140 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,95500

Spese generali € 0,59325

Utili di impresa € 0,45483

Prezzo a cad: € 5,00308

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.141

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76000

Spese generali € 1,16400

Utili di impresa € 0,89240

Prezzo a cad: € 9,81640

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.142

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,30500

Spese generali € 2,44575

Utili di impresa € 1,87508

Prezzo a cad: € 20,62583

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.143

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,03000

Spese generali € 3,90450

Utili di impresa € 2,99345

Prezzo a cad: € 32,92795

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.144

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,94000

Spese generali € 7,34100

Utili di impresa € 5,62810

Prezzo a cad: € 61,90910

Codice regionale: TOS18_PR.P15.067.145

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,16000

Spese generali € 14,27400

Utili di impresa € 10,94340

Prezzo a cad: € 120,37740

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.001

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,33000

Spese generali € 1,84950

Utili di impresa € 1,41795

Prezzo a cad: € 15,59745

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.002

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,04000

Spese generali € 2,10600

Utili di impresa € 1,61460

Prezzo a cad: € 17,76060

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.004

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,51500

Spese generali € 5,17725

Utili di impresa € 3,96923

Prezzo a cad: € 43,66148

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.005

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a cad: € 64,89450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.015

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,90500

Spese generali € 3,43575

Utili di impresa € 2,63408

Prezzo a cad: € 28,97483

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.016

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,38000

Spese generali € 3,80700

Utili di impresa € 2,91870

Prezzo a cad: € 32,10570

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.019

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,02500

Spese generali € 9,75375

Utili di impresa € 7,47788

Prezzo a cad: € 82,25663

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.020

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,77500

Spese generali € 14,81625

Utili di impresa € 11,35913

Prezzo a cad: € 124,95038

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.027

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,39500

Spese generali € 4,25925

Utili di impresa € 3,26543

Prezzo a cad: € 35,91968

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.028

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,73500

Spese generali € 4,61025

Utili di impresa € 3,53453

Prezzo a cad: € 38,87978

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.031

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,98000

Spese generali € 15,14700

Utili di impresa € 11,61270

Prezzo a cad: € 127,73970

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.032

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,48000

Spese generali € 23,92200

Utili di impresa € 18,34020

Prezzo a cad: € 201,74220

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.039

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a cad: € 37,79820

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.040

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,70500

Spese generali € 5,05575

Utili di impresa € 3,87608

Prezzo a cad: € 42,63683

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.043

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,27500

Spese generali € 16,84125

Utili di impresa € 12,91163

Prezzo a cad: € 142,02788

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.044

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 204,93000

Spese generali € 30,73950

Utili di impresa € 23,56695

Prezzo a cad: € 259,23645

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.077

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,62500

Spese generali € 6,24375

Utili di impresa € 4,78688

Prezzo a cad: € 52,65563

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.089

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,76500

Spese generali € 14,96475

Utili di impresa € 11,47298

Prezzo a cad: € 126,20273

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.090

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,94000

Spese generali € 18,44100

Utili di impresa € 14,13810

Prezzo a cad: € 155,51910

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.091

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29500

Spese generali € 19,24425

Utili di impresa € 14,75393

Prezzo a cad: € 162,29318

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.094

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,13000

Spese generali € 30,46950

Utili di impresa € 23,35995

Prezzo a cad: € 256,95945

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.101

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,99500

Spese generali € 2,09925

Utili di impresa € 1,60943

Prezzo a cad: € 17,70368

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.141

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a cad: € 42,23835

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.142

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,61000

Spese generali € 5,79150

Utili di impresa € 4,44015

Prezzo a cad: € 48,84165

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.144

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,65500

Spese generali € 16,59825

Utili di impresa € 12,72533

Prezzo a cad: € 139,97858

Codice regionale: TOS18_PR.P15.068.145

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,77000

Spese generali € 18,26550

Utili di impresa € 14,00355

Prezzo a cad: € 154,03905

Codice regionale: TOS18_PR.P15.069.008

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,47000

Spese generali € 1,12050

Utili di impresa € 0,85905

Prezzo a cad: € 9,44955

Codice regionale: TOS18_PR.P15.069.023

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,14000

Spese generali € 1,97100

Utili di impresa € 1,51110

Prezzo a cad: € 16,62210

Codice regionale: TOS18_PR.P15.069.035

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,66000

Spese generali € 2,34900

Utili di impresa € 1,80090

Prezzo a cad: € 19,80990

Codice regionale: TOS18_PR.P15.069.047

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,42500

Spese generali € 2,46375

Utili di impresa € 1,88888

Prezzo a cad: € 20,77763

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.001

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 629,25000

Spese generali € 94,38750

Utili di impresa € 72,36375

Prezzo a cad: € 796,00125

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.002

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 716,50350

Spese generali € 107,47553

Utili di impresa € 82,39790

Prezzo a cad: € 906,37693

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.003

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,60350

Spese generali € 115,44053

Utili di impresa € 88,50440

Prezzo a cad: € 973,54843

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.004

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,60350

Spese generali € 115,44053

Utili di impresa € 88,50440

Prezzo a cad: € 973,54843

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.005

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 672,00000

Spese generali € 100,80000

Utili di impresa € 77,28000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.006

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 737,92000

Spese generali € 110,68800

Utili di impresa € 84,86080

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.007

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,33700

Spese generali € 12,95055

Utili di impresa € 9,92876

Prezzo a cad: € 109,21631

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.008

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 442,30950

Spese generali € 66,34643

Utili di impresa € 50,86559

Prezzo a cad: € 559,52152

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.009

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.010

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 483,88950

Spese generali € 72,58343

Utili di impresa € 55,64729

Prezzo a cad: € 612,12022

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.011

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 493,78950

Spese generali € 74,06843

Utili di impresa € 56,78579

Prezzo a cad: € 624,64372

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.012

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,35950

Spese generali € 7,55393

Utili di impresa € 5,79134

Prezzo a cad: € 63,70477

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.013

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,16550

Spese generali € 36,62483

Utili di impresa € 28,07903

Prezzo a cad: € 308,86936

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.014

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,16550

Spese generali € 36,62483

Utili di impresa € 28,07903

Prezzo a cad: € 308,86936

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.015

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 273,86550

Spese generali € 41,07983

Utili di impresa € 31,49453

Prezzo a cad: € 346,43986

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.016

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 273,86550

Spese generali € 41,07983

Utili di impresa € 31,49453

Prezzo a cad: € 346,43986

Codice regionale: TOS18_PR.P15.070.017

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,53150

Spese generali € 6,07973

Utili di impresa € 4,66112

Prezzo a cad: € 51,27235

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.001

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.002

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.003

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.004

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.005

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,00000

Spese generali € 34,50000

Utili di impresa € 26,45000

Prezzo a cad: € 290,95000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.006

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a cad: € 166,98000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.007

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,60000

Spese generali € 21,39000

Utili di impresa € 16,39900

Prezzo a cad: € 180,38900

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.008

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,20000

Spese generali € 22,98000

Utili di impresa € 17,61800

Prezzo a cad: € 193,79800

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.009

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,80000

Spese generali € 24,57000

Utili di impresa € 18,83700

Prezzo a cad: € 207,20700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.071.010

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,40000

Spese generali € 26,16000

Utili di impresa € 20,05600

Prezzo a cad: € 220,61600

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.001

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1500 ≤ 10 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.812,50000

Spese generali € 421,87500

Utili di impresa € 323,43750

Prezzo a cad: € 3.557,81250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.002

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.166,17000

Spese generali € 774,92550

Utili di impresa € 594,10955

Prezzo a cad: € 6.535,20505

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.003

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.738,20000

Spese generali € 1.010,73000

Utili di impresa € 774,89300

Prezzo a cad: € 8.523,82300

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.004

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.877,80000

Spese generali € 431,67000

Utili di impresa € 330,94700

Prezzo a cad: € 3.640,41700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.005

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1600 ≤ 12 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.005,30000

Spese generali € 1.050,79500

Utili di impresa € 805,60950

Prezzo a cad: € 8.861,70450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.006

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.992,50000

Spese generali € 1.348,87500

Utili di impresa € 1.034,13750

Prezzo a cad: € 11.375,51250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.007

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10.071,30000

Spese generali € 1.510,69500

Utili di impresa € 1.158,19950

Prezzo a cad: € 12.740,19450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.008

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.719,80000

Spese generali € 1.007,97000

Utili di impresa € 772,77700

Prezzo a cad: € 8.500,54700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.009

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 1700 ≤ 13 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.480,00000

Spese generali € 522,00000

Utili di impresa € 400,20000

Prezzo a cad: € 4.402,20000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.010

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.160,00000

Spese generali € 774,00000

Utili di impresa € 593,40000

Prezzo a cad: € 6.527,40000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.011

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.051,30000

Spese generali € 1.657,69500

Utili di impresa € 1.270,89950

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.012

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.019,80000

Spese generali € 1.052,97000

Utili di impresa € 807,27700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.013

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 1800 ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.423,20000

Spese generali € 1.263,48000

Utili di impresa € 968,66800

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.014

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.031,60000

Spese generali € 1.654,74000

Utili di impresa € 1.268,63400

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.015

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.346,04000

Spese generali € 1.851,90600

Utili di impresa € 1.419,79460

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.016

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.890,50000

Spese generali € 1.033,57500

Utili di impresa € 792,40750

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.017

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - DN 2000 ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4.800,00000

Spese generali € 720,00000

Utili di impresa € 552,00000

Prezzo a cad: € 6.072,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.018

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.960,00000

Spese generali € 1.044,00000

Utili di impresa € 800,40000

Prezzo a cad: € 8.804,40000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.019

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9.240,00000

Spese generali € 1.386,00000

Utili di impresa € 1.062,60000

Prezzo a cad: € 11.688,60000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.020

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.584,36000

Spese generali € 1.137,65400

Utili di impresa € 872,20140

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.021

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - DN 2500 ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.215,00000

Spese generali € 1.082,25000

Utili di impresa € 829,72500

Prezzo a cad: € 9.126,97500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.022

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15.002,00000

Spese generali € 2.250,30000

Utili di impresa € 1.725,23000

Prezzo a cad: € 18.977,53000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.023

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36.504,44000

Spese generali € 5.475,66600

Utili di impresa € 4.198,01060

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.024

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.350,80000

Spese generali € 1.852,62000

Utili di impresa € 1.420,34200

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: TOS18_PR.P15.075.025

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,68000

Spese generali € 19,15200

Utili di impresa € 14,68320

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.001

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,28400

Spese generali € 0,64260

Utili di impresa € 0,49266

Prezzo a m²: € 5,41926

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.003

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,40000

Spese generali € 1,11000

Utili di impresa € 0,85100

Prezzo a m²: € 9,36100

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.005

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,26800

Spese generali € 0,64020

Utili di impresa € 0,49082

Prezzo a m²: € 5,39902

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.007

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,35000

Spese generali € 1,25250

Utili di impresa € 0,96025

Prezzo a m²: € 10,56275

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.009

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,28936

Spese generali € 1,39340

Utili di impresa € 1,06828

Prezzo a m²: € 11,75104

Codice regionale: TOS18_PR.P15.101.011

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,24800

Spese generali € 1,68720

Utili di impresa € 1,29352

Prezzo a m²: € 14,22872

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.001

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,83740

Spese generali € 0,12561

Utili di impresa € 0,09630

Prezzo a m: € 1,05931

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.002

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,26000

Spese generali € 0,18900

Utili di impresa € 0,14490

Prezzo a m: € 1,59390

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.003

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,57500

Spese generali € 0,23625

Utili di impresa € 0,18113

Prezzo a m: € 1,99238

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.004

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diametro esterno 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,73200

Spese generali € 0,40980

Utili di impresa € 0,31418

Prezzo a m: € 3,45598

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.005

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49750

Spese generali € 0,37463

Utili di impresa € 0,28721

Prezzo a m: € 3,15934

Codice regionale: TOS18_PR.P15.161.007

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Diametro esterno 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,38300

Spese generali € 0,65745

Utili di impresa € 0,50405

Prezzo a m: € 5,54450

Codice regionale: TOS18_PR.P15.162.001

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75-80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20200

Spese generali € 0,33030

Utili di impresa € 0,25323

Prezzo a ml: € 2,78553

Codice regionale: TOS18_PR.P15.162.002

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 100-110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a ml: € 3,26370

Codice regionale: TOS18_PR.P15.162.003

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,19600

Spese generali € 0,77940

Utili di impresa € 0,59754

Prezzo a ml: € 6,57294

Codice regionale: TOS18_PR.P15.162.005

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,14380

Spese generali € 1,67157

Utili di impresa € 1,28154

Prezzo a ml: € 14,09691

Codice regionale: TOS18_PR.P15.171.001

| Voce: | 171 - Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a cad: € 34,78750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.001

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-6 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,00000

Spese generali € 34,20000

Utili di impresa € 26,22000

Prezzo a cad: € 288,42000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.002

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 7-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,00000

Spese generali € 49,50000

Utili di impresa € 37,95000

Prezzo a cad: € 417,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.003

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 9-11 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 292,50000

Spese generali € 43,87500

Utili di impresa € 33,63750

Prezzo a cad: € 370,01250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.004

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 12-14 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 357,50000

Spese generali € 53,62500

Utili di impresa € 41,11250

Prezzo a cad: € 452,23750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.005

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per 15-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 474,50000

Spese generali € 71,17500

Utili di impresa € 54,56750

Prezzo a cad: € 600,24250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.006

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per 20-22 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 487,50000

Spese generali € 73,12500

Utili di impresa € 56,06250

Prezzo a cad: € 616,68750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.172.007

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per 25-27 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 682,50000

Spese generali € 102,37500

Utili di impresa € 78,48750

Prezzo a cad: € 863,36250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.174.001

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,00000

Spese generali € 35,25000

Utili di impresa € 27,02500

Prezzo a cad: € 297,27500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.174.003

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 8-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,00000

Spese generali € 49,50000

Utili di impresa € 37,95000

Prezzo a cad: € 417,45000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.174.004

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 16-20 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 456,50000

Spese generali € 68,47500

Utili di impresa € 52,49750

Prezzo a cad: € 577,47250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.176.003

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 17-40 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.200,00000

Spese generali € 180,00000

Utili di impresa € 138,00000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.176.004

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 31-70 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.000,00000

Spese generali € 300,00000

Utili di impresa € 230,00000

Prezzo a cad: € 2.530,00000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.177.001

| Voce: | 177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 18-36 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.188,00000

Spese generali € 178,20000

Utili di impresa € 136,62000

Prezzo a cad: € 1.502,82000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.178.003

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 5 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.034,00000

Spese generali € 155,10000

Utili di impresa € 118,91000

Prezzo a cad: € 1.308,01000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.178.004

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.469,00000

Spese generali € 220,35000

Utili di impresa € 168,93500

Prezzo a cad: € 1.858,28500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.200.001

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 3-7 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,50000

Spese generali € 10,72500

Utili di impresa € 8,22250

Prezzo a cad: € 90,44750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.200.002

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a cad: € 153,06500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.200.003

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,25000

Spese generali € 21,03750

Utili di impresa € 16,12875

Prezzo a cad: € 177,41625

Codice regionale: TOS18_PR.P15.200.004

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10-25 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 165,00000

Spese generali € 24,75000

Utili di impresa € 18,97500

Prezzo a cad: € 208,72500

Codice regionale: TOS18_PR.P15.201.002

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,00000

Spese generali € 27,30000

Utili di impresa € 20,93000

Prezzo a cad: € 230,23000

Codice regionale: TOS18_PR.P15.201.003

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 214,50000

Spese generali € 32,17500

Utili di impresa € 24,66750

Prezzo a cad: € 271,34250

Codice regionale: TOS18_PR.P15.205.001

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo aperto h.60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 213,40000

Spese generali € 32,01000

Utili di impresa € 24,54100

Prezzo a cad: € 269,95100

Codice regionale: TOS18_PR.P15.205.003

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo chiuso h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,50000

Spese generali € 34,12500

Utili di impresa € 26,16250

Prezzo a cad: € 287,78750

Codice regionale: TOS18_PR.P15.300.001

| Voce: | 300 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,10000

Spese generali € 17,41500

Utili di impresa € 13,35150

Prezzo a cad: € 146,86650

Codice regionale: TOS18_PR.P15.300.002

| Voce: | 300 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 167,85000

Spese generali € 25,17750

Utili di impresa € 19,30275

Prezzo a cad: € 212,33025

Codice regionale: TOS18_PR.P15.310.001

| Voce: | 310 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 70x70 o 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,25000

Spese generali € 16,53750

Utili di impresa € 12,67875

Prezzo a cad: € 139,46625

Codice regionale: TOS18_PR.P15.310.002

| Voce: | 310 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,15000

Spese generali € 30,02250

Utili di impresa € 23,01725

Prezzo a cad: € 253,18975

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.001

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,81383

Spese generali € 2,22207

Utili di impresa € 1,70359

Prezzo a cad: € 18,73949

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.002

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,07000

Spese generali € 2,56050

Utili di impresa € 1,96305

Prezzo a cad: € 21,59355

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.003

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,80000

Spese generali € 3,12000

Utili di impresa € 2,39200

Prezzo a cad: € 26,31200

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.004

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,72088

Spese generali € 10,00813

Utili di impresa € 7,67290

Prezzo a cad: € 84,40191

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.020

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,06000

Spese generali € 4,35900

Utili di impresa € 3,34190

Prezzo a cad: € 36,76090

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.021

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,99000

Spese generali € 4,64850

Utili di impresa € 3,56385

Prezzo a cad: € 39,20235

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.022

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,60000

Spese generali € 5,34000

Utili di impresa € 4,09400

Prezzo a cad: € 45,03400

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.030

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,87000

Spese generali € 5,08050

Utili di impresa € 3,89505

Prezzo a cad: € 42,84555

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.031

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,80000

Spese generali € 5,37000

Utili di impresa € 4,11700

Prezzo a cad: € 45,28700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.032

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,28000

Spese generali € 6,34200

Utili di impresa € 4,86220

Prezzo a cad: € 53,48420

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.033

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,26000

Spese generali € 29,28900

Utili di impresa € 22,45490

Prezzo a cad: € 247,00390

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.050

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,44850

Spese generali € 7,11728

Utili di impresa € 5,45658

Prezzo a cad: € 60,02235

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.051

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,33350

Spese generali € 9,65003

Utili di impresa € 7,39835

Prezzo a cad: € 81,38188

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.052

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,41550

Spese generali € 12,06233

Utili di impresa € 9,24778

Prezzo a cad: € 101,72561

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.054

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,80000

Spese generali € 11,97000

Utili di impresa € 9,17700

Prezzo a cad: € 100,94700

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.055

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,52900

Spese generali € 15,07935

Utili di impresa € 11,56084

Prezzo a cad: € 127,16919

Codice regionale: TOS18_PR.P15.400.056

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,10000

Spese generali € 11,86500

Utili di impresa € 9,09650

Prezzo a cad: € 100,06150

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P18

| Capitolo: | ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di Prestazione (DoP), gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.001

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a m²: € 2,35290

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.002

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,62500

Spese generali € 0,39375

Utili di impresa € 0,30188

Prezzo a m²: € 3,32063

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.003

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a m²: € 4,42750

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.004

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37500

Spese generali € 0,65625

Utili di impresa € 0,50313

Prezzo a m²: € 5,53438

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.005

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a m²: € 6,64125

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.006

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS18_PR.P18.015.007

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a m²: € 11,06875

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.001

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m²: € 2,97275

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.002

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a m²: € 3,95945

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.003

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,91500

Spese generali € 0,58725

Utili di impresa € 0,45023

Prezzo a m²: € 4,95248

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.004

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,70000

Spese generali € 0,70500

Utili di impresa € 0,54050

Prezzo a m²: € 5,94550

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.005

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,26500

Spese generali € 0,93975

Utili di impresa € 0,72048

Prezzo a m²: € 7,92523

Codice regionale: TOS18_PR.P18.016.006

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,83000

Spese generali € 1,17450

Utili di impresa € 0,90045

Prezzo a m²: € 9,90495

Codice regionale: TOS18_PR.P18.017.001

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,63200

Spese generali € 0,39480

Utili di impresa € 0,30268

Prezzo a m²: € 3,32948

Codice regionale: TOS18_PR.P18.017.002

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,53250

Spese generali € 0,52988

Utili di impresa € 0,40624

Prezzo a m²: € 4,46861

Codice regionale: TOS18_PR.P18.017.003

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,95250

Spese generali € 0,59288

Utili di impresa € 0,45454

Prezzo a m²: € 4,99991

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.001

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.002

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,30000

Spese generali € 0,94500

Utili di impresa € 0,72450

Prezzo a m²: € 7,96950

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.003

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.004

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.005

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.006

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,41385

Spese generali € 2,76208

Utili di impresa € 2,11759

Prezzo a m²: € 23,29352

Codice regionale: TOS18_PR.P18.019.007

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,04510

Spese generali € 3,45677

Utili di impresa € 2,65019

Prezzo a m²: € 29,15205

Codice regionale: TOS18_PR.P18.020.001

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,16450

Spese generali € 0,32468

Utili di impresa € 0,24892

Prezzo a m²: € 2,73809

Codice regionale: TOS18_PR.P18.020.002

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,27600

Spese generali € 0,49140

Utili di impresa € 0,37674

Prezzo a m²: € 4,14414

Codice regionale: TOS18_PR.P18.020.003

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,38200

Spese generali € 0,80730

Utili di impresa € 0,61893

Prezzo a m²: € 6,80823

Codice regionale: TOS18_PR.P18.020.004

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,94000

Spese generali € 1,64100

Utili di impresa € 1,25810

Prezzo a m²: € 13,83910

Codice regionale: TOS18_PR.P18.021.001

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - h 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,53000

Spese generali € 0,52950

Utili di impresa € 0,40595

Prezzo a m²: € 4,46545

Codice regionale: TOS18_PR.P18.021.002

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - h 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a m²: € 7,40025

Codice regionale: TOS18_PR.P18.021.003

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a m²: € 7,40025

Codice regionale: TOS18_PR.P18.022.001

| Voce: | 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,98600

Spese generali € 0,74790

Utili di impresa € 0,57339

Prezzo a m²: € 6,30729

Codice regionale: TOS18_PR.P18.022.002

| Voce: | 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,77200

Spese generali € 0,86580

Utili di impresa € 0,66378

Prezzo a m²: € 7,30158

Codice regionale: TOS18_PR.P18.023.001

| Voce: | 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a m²: € 7,11563

Codice regionale: TOS18_PR.P18.023.002

| Voce: | 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,34000

Spese generali € 1,25100

Utili di impresa € 0,95910

Prezzo a m²: € 10,55010

Codice regionale: TOS18_PR.P18.024.001

| Voce: | 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,57000

Spese generali € 2,33550

Utili di impresa € 1,79055

Prezzo a m²: € 19,69605

Codice regionale: TOS18_PR.P18.024.002

| Voce: | 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,10400

Spese generali € 2,86560

Utili di impresa € 2,19696

Prezzo a m²: € 24,16656

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.001

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,56000

Spese generali € 1,13400

Utili di impresa € 0,86940

Prezzo a m²: € 9,56340

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.002

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,77239

Spese generali € 0,86586

Utili di impresa € 0,66382

Prezzo a m²: € 7,30207

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.003

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,69899

Spese generali € 1,15485

Utili di impresa € 0,88538

Prezzo a m²: € 9,73922

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.004

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,62559

Spese generali € 1,44384

Utili di impresa € 1,10694

Prezzo a m²: € 12,17637

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.005

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,85320

Spese generali € 0,57798

Utili di impresa € 0,44312

Prezzo a m²: € 4,87430

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.010

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,03314

Spese generali € 1,50497

Utili di impresa € 1,15381

Prezzo a m²: € 12,69192

Codice regionale: TOS18_PR.P18.025.014

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,94667

Spese generali € 2,54200

Utili di impresa € 1,94887

Prezzo a m²: € 21,43754

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.001

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 30 kg/m3 spessore 40-50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.002

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 30 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,16000

Spese generali € 0,77400

Utili di impresa € 0,59340

Prezzo a m²: € 6,52740

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.003

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3 spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,58000

Spese generali € 1,28700

Utili di impresa € 0,98670

Prezzo a m²: € 10,85370

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.004

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3 spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,32000

Spese generali € 1,54800

Utili di impresa € 1,18680

Prezzo a m²: € 13,05480

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.010

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,72800

Spese generali € 1,15920

Utili di impresa € 0,88872

Prezzo a m²: € 9,77592

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.011

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - densità 50 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.012

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - densità 50 kg/m3 spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,23600

Spese generali € 2,88540

Utili di impresa € 2,21214

Prezzo a m²: € 24,33354

Codice regionale: TOS18_PR.P18.026.013

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - densità 50 kg/m3 spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,10000

Spese generali € 3,46500

Utili di impresa € 2,65650

Prezzo a m²: € 29,22150

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.001

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,88800

Spese generali € 1,03320

Utili di impresa € 0,79212

Prezzo a m²: € 8,71332

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.002

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a m²: € 8,50080

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.003

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,17200

Spese generali € 1,67580

Utili di impresa € 1,28478

Prezzo a m²: € 14,13258

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.004

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,44000

Spese generali € 2,01600

Utili di impresa € 1,54560

Prezzo a m²: € 17,00160

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.010

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.011

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS18_PR.P18.027.012

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a m²: € 4,93350

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.001

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,59200

Spese generali € 0,38880

Utili di impresa € 0,29808

Prezzo a m²: € 3,27888

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.002

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,11400

Spese generali € 0,46710

Utili di impresa € 0,35811

Prezzo a m²: € 3,93921

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.003

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,62400

Spese generali € 0,54360

Utili di impresa € 0,41676

Prezzo a m²: € 4,58436

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.004

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,18400

Spese generali € 0,77760

Utili di impresa € 0,59616

Prezzo a m²: € 6,55776

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.005

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,06400

Spese generali € 0,30960

Utili di impresa € 0,23736

Prezzo a m²: € 2,61096

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.014

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a m²: € 6,64125

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.018

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,51200

Spese generali € 1,57680

Utili di impresa € 1,20888

Prezzo a m²: € 13,29768

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.020

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,88600

Spese generali € 0,88290

Utili di impresa € 0,67689

Prezzo a m²: € 7,44579

Codice regionale: TOS18_PR.P18.030.024

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,72400

Spese generali € 1,75860

Utili di impresa € 1,34826

Prezzo a m²: € 14,83086

Codice regionale: TOS18_PR.P18.031.001

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a m²: € 5,23710

Codice regionale: TOS18_PR.P18.031.004

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52000

Spese generali € 1,27800

Utili di impresa € 0,97980

Prezzo a m²: € 10,77780

Codice regionale: TOS18_PR.P18.031.010

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,76000

Spese generali € 0,41400

Utili di impresa € 0,31740

Prezzo a m²: € 3,49140

Codice regionale: TOS18_PR.P18.031.014

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,22000

Spese generali € 0,78300

Utili di impresa € 0,60030

Prezzo a m²: € 6,60330

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.001

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 30 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m²: € 2,97275

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.002

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 30 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a m²: € 3,95945

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.003

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,91500

Spese generali € 0,58725

Utili di impresa € 0,45023

Prezzo a m²: € 4,95248

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.004

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,70000

Spese generali € 0,70500

Utili di impresa € 0,54050

Prezzo a m²: € 5,94550

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.005

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 30 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,26500

Spese generali € 0,93975

Utili di impresa € 0,72048

Prezzo a m²: € 7,92523

Codice regionale: TOS18_PR.P18.050.006

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 30 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,83000

Spese generali € 1,17450

Utili di impresa € 0,90045

Prezzo a m²: € 9,90495

Codice regionale: TOS18_PR.P18.051.001

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 35 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,47250

Spese generali € 0,82088

Utili di impresa € 0,62934

Prezzo a m²: € 6,92271

Codice regionale: TOS18_PR.P18.051.002

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 35 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,17000

Spese generali € 0,62550

Utili di impresa € 0,47955

Prezzo a m²: € 5,27505

Codice regionale: TOS18_PR.P18.051.003

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 35 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,21000

Spese generali € 0,78150

Utili di impresa € 0,59915

Prezzo a m²: € 6,59065

Codice regionale: TOS18_PR.P18.051.004

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 35 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,25500

Spese generali € 0,93825

Utili di impresa € 0,71933

Prezzo a m²: € 7,91258

Codice regionale: TOS18_PR.P18.051.005

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 35 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,34000

Spese generali € 1,25100

Utili di impresa € 0,95910

Prezzo a m²: € 10,55010

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.001

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,06800

Spese generali € 0,76020

Utili di impresa € 0,58282

Prezzo a m²: € 6,41102

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.003

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,90300

Spese generali € 1,18545

Utili di impresa € 0,90885

Prezzo a m²: € 9,99730

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.004

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,28900

Spese generali € 1,39335

Utili di impresa € 1,06824

Prezzo a m²: € 11,75059

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.005

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,73100

Spese generali € 1,60965

Utili di impresa € 1,23407

Prezzo a m²: € 13,57472

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.006

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,06300

Spese generali € 2,10945

Utili di impresa € 1,61725

Prezzo a m²: € 17,78970

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.007

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,16400

Spese generali € 2,57460

Utili di impresa € 1,97386

Prezzo a m²: € 21,71246

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.010

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,45800

Spese generali € 0,66870

Utili di impresa € 0,51267

Prezzo a m²: € 5,63937

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.011

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,61600

Spese generali € 0,84240

Utili di impresa € 0,64584

Prezzo a m²: € 7,10424

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.012

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,92500

Spese generali € 1,03875

Utili di impresa € 0,79638

Prezzo a m²: € 8,76013

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.013

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,15000

Spese generali € 1,22250

Utili di impresa € 0,93725

Prezzo a m²: € 10,30975

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.014

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,43800

Spese generali € 1,41570

Utili di impresa € 1,08537

Prezzo a m²: € 11,93907

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.015

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,10000

Spese generali € 1,81500

Utili di impresa € 1,39150

Prezzo a m²: € 15,30650

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.016

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,77500

Spese generali € 2,21625

Utili di impresa € 1,69913

Prezzo a m²: € 18,69038

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.017

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,11700

Spese generali € 0,76755

Utili di impresa € 0,58846

Prezzo a m²: € 6,47301

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.018

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,55200

Spese generali € 0,98280

Utili di impresa € 0,75348

Prezzo a m²: € 8,28828

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.019

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,02200

Spese generali € 1,20330

Utili di impresa € 0,92253

Prezzo a m²: € 10,14783

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.020

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,42200

Spese generali € 1,41330

Utili di impresa € 1,08353

Prezzo a m²: € 11,91883

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.021

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,83600

Spese generali € 1,62540

Utili di impresa € 1,24614

Prezzo a m²: € 13,70754

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.023

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,05800

Spese generali € 2,10870

Utili di impresa € 1,61667

Prezzo a m²: € 17,78337

Codice regionale: TOS18_PR.P18.052.025

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,89600

Spese generali € 2,53440

Utili di impresa € 1,94304

Prezzo a m²: € 21,37344

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.001

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,88000

Spese generali € 0,43200

Utili di impresa € 0,33120

Prezzo a m²: € 3,64320

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.002

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.003

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,89000

Spese generali € 0,73350

Utili di impresa € 0,56235

Prezzo a m²: € 6,18585

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.004

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,06000

Spese generali € 0,90900

Utili di impresa € 0,69690

Prezzo a m²: € 7,66590

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.005

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,68000

Spese generali € 0,70200

Utili di impresa € 0,53820

Prezzo a m²: € 5,92020

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.006

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,12000

Spese generali € 0,91800

Utili di impresa € 0,70380

Prezzo a m²: € 7,74180

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.007

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,56000

Spese generali € 1,13400

Utili di impresa € 0,86940

Prezzo a m²: € 9,56340

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.008

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,32000

Spese generali € 1,09800

Utili di impresa € 0,84180

Prezzo a m²: € 9,25980

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.009

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,06000

Spese generali € 1,35900

Utili di impresa € 1,04190

Prezzo a m²: € 11,46090

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.010

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,30000

Spese generali € 1,39500

Utili di impresa € 1,06950

Prezzo a m²: € 11,76450

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.011

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,18000

Spese generali € 1,82700

Utili di impresa € 1,40070

Prezzo a m²: € 15,40770

Codice regionale: TOS18_PR.P18.060.021

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.001

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,86000

Spese generali € 0,72900

Utili di impresa € 0,55890

Prezzo a m²: € 6,14790

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.002

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a m²: € 9,86700

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.003

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,72000

Spese generali € 1,45800

Utili di impresa € 1,11780

Prezzo a m²: € 12,29580

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.004

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,84000

Spese generali € 1,02600

Utili di impresa € 0,78660

Prezzo a m²: € 8,65260

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.006

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a m²: € 8,53875

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.010

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,32000

Spese generali € 0,19800

Utili di impresa € 0,15180

Prezzo a m²: € 1,66980

Codice regionale: TOS18_PR.P18.065.011

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,74000

Spese generali € 0,26100

Utili di impresa € 0,20010

Prezzo a m²: € 2,20110

Codice regionale: TOS18_PR.P18.070.001

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 20 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,08000

Spese generali € 0,61200

Utili di impresa € 0,46920

Prezzo a m²: € 5,16120

Codice regionale: TOS18_PR.P18.070.002

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 20 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,42000

Spese generali € 0,96300

Utili di impresa € 0,73830

Prezzo a m²: € 8,12130

Codice regionale: TOS18_PR.P18.070.003

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P18.070.004

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a m²: € 8,22250

Codice regionale: TOS18_PR.P18.070.005

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 30 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.001

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,72150

Spese generali € 0,10823

Utili di impresa € 0,08297

Prezzo a m²: € 0,91270

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.002

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,78000

Spese generali € 0,11700

Utili di impresa € 0,08970

Prezzo a m²: € 0,98670

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.003

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 315 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,38800

Spese generali € 0,50820

Utili di impresa € 0,38962

Prezzo a m²: € 4,28582

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.010

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Paraspigoli in PVC con rete per cappotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a m: € 0,80960

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.012

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74100

Spese generali € 0,11115

Utili di impresa € 0,08522

Prezzo a m: € 0,93737

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.020

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,05700

Spese generali € 0,30855

Utili di impresa € 0,23656

Prezzo a ml: € 2,60211

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.021

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,55200

Spese generali € 0,38280

Utili di impresa € 0,29348

Prezzo a ml: € 3,22828

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.022

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,17350

Spese generali € 0,47603

Utili di impresa € 0,36495

Prezzo a ml: € 4,01448

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.023

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a ml: € 4,55400

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.024

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,74200

Spese generali € 0,86130

Utili di impresa € 0,66033

Prezzo a ml: € 7,26363

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.025

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,22260

Spese generali € 1,08339

Utili di impresa € 0,83060

Prezzo a ml: € 9,13659

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.030

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16770

Spese generali € 0,02516

Utili di impresa € 0,01929

Prezzo a cad: € 0,21214

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.031

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,24570

Spese generali € 0,03686

Utili di impresa € 0,02826

Prezzo a cad: € 0,31081

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.032

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,32656

Spese generali € 0,04898

Utili di impresa € 0,03755

Prezzo a cad: € 0,41310

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.033

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a cad: € 0,74003

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.035

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - tassello a vite mm 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,04550

Spese generali € 0,00683

Utili di impresa € 0,00523

Prezzo a cad: € 0,05756

Codice regionale: TOS18_PR.P18.100.040

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - collante biologico traspirante per pannelli in sughero |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,45500

Spese generali € 0,06825

Utili di impresa € 0,05233

Prezzo a kg: € 0,57558

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P19

| Capitolo: | MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P19.010.001

| Voce: | 010 - Membrana bituminosa autotermoadesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l’impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -25° (EN 1109), spessore 2,5 mm (EN 1849-1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,32800

Spese generali € 1,24920

Utili di impresa € 0,95772

Prezzo a m²: € 10,53492

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.001

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.007

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,12226

Spese generali € 0,31834

Utili di impresa € 0,24406

Prezzo a m²: € 2,68466

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.008

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,21340

Spese generali € 0,33201

Utili di impresa € 0,25454

Prezzo a m²: € 2,79995

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.010

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,28750

Spese generali € 0,34313

Utili di impresa € 0,26306

Prezzo a m²: € 2,89369

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.012

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,22642

Spese generali € 0,33396

Utili di impresa € 0,25604

Prezzo a m²: € 2,81642

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.013

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,46078

Spese generali € 0,36912

Utili di impresa € 0,28299

Prezzo a m²: € 3,11289

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.014

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,60400

Spese generali € 0,39060

Utili di impresa € 0,29946

Prezzo a m²: € 3,29406

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.016

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,64500

Spese generali € 0,54675

Utili di impresa € 0,41918

Prezzo a m²: € 4,61093

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.017

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,39300

Spese generali € 0,50895

Utili di impresa € 0,39020

Prezzo a m²: € 4,29215

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.018

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,38266

Spese generali € 0,35740

Utili di impresa € 0,27401

Prezzo a m²: € 3,01406

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.019

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,36170

Spese generali € 0,65426

Utili di impresa € 0,50160

Prezzo a m²: € 5,51755

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.020

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,69000

Spese generali € 0,55350

Utili di impresa € 0,42435

Prezzo a m²: € 4,66785

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.024

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,63000

Spese generali € 0,54450

Utili di impresa € 0,41745

Prezzo a m²: € 4,59195

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.025

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,87200

Spese generali € 1,03080

Utili di impresa € 0,79028

Prezzo a m²: € 8,69308

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.026

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,82500

Spese generali € 0,57375

Utili di impresa € 0,43988

Prezzo a m²: € 4,83863

Codice regionale: TOS18_PR.P19.018.030

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,82500

Spese generali € 0,57375

Utili di impresa € 0,43988

Prezzo a m²: € 4,83863

Codice regionale: TOS18_PR.P19.019.001

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71250

Spese generali € 0,55688

Utili di impresa € 0,42694

Prezzo a m²: € 4,69631

Codice regionale: TOS18_PR.P19.019.002

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71250

Spese generali € 0,55688

Utili di impresa € 0,42694

Prezzo a m²: € 4,69631

Codice regionale: TOS18_PR.P19.019.003

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,75250

Spese generali € 0,86288

Utili di impresa € 0,66154

Prezzo a m²: € 7,27691

Codice regionale: TOS18_PR.P19.019.004

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,63000

Spese generali € 0,99450

Utili di impresa € 0,76245

Prezzo a m²: € 8,38695

Codice regionale: TOS18_PR.P19.019.005

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,77050

Spese generali € 1,61558

Utili di impresa € 1,23861

Prezzo a m²: € 13,62468

Codice regionale: TOS18_PR.P19.020.001

| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m² |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,18800

Spese generali € 0,17820

Utili di impresa € 0,13662

Prezzo a m²: € 1,50282

Codice regionale: TOS18_PR.P19.020.002

| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m² |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,61250

Spese generali € 0,24188

Utili di impresa € 0,18544

Prezzo a m²: € 2,03981

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.001

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,65240

Spese generali € 0,24786

Utili di impresa € 0,19003

Prezzo a kg: € 2,09029

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.002

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,79400

Spese generali € 0,26910

Utili di impresa € 0,20631

Prezzo a kg: € 2,26941

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.003

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,22400

Spese generali € 0,48360

Utili di impresa € 0,37076

Prezzo a kg: € 4,07836

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.005

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,59453

Spese generali € 0,68918

Utili di impresa € 0,52837

Prezzo a kg: € 5,81208

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.010

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Epossicatrame (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,72235

Spese generali € 1,45835

Utili di impresa € 1,11807

Prezzo a l: € 12,29877

Codice regionale: TOS18_PR.P19.021.015

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,32548

Spese generali € 0,94882

Utili di impresa € 0,72743

Prezzo a l: € 8,00173

Codice regionale: TOS18_PR.P19.030.001

| Voce: | 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,59000

Spese generali € 0,83850

Utili di impresa € 0,64285

Prezzo a m²: € 7,07135

Codice regionale: TOS18_PR.P19.030.002

| Voce: | 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,71550

Spese generali € 1,15733

Utili di impresa € 0,88728

Prezzo a m²: € 9,76011

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.001

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all’acqua, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,39100

Spese generali € 0,80865

Utili di impresa € 0,61997

Prezzo a m²: € 6,81962

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.002

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m), impermeabile all’acqua, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Utili di impresa € 0,17940

Prezzo a m²: € 1,97340

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.005

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,58250

Spese generali € 0,23738

Utili di impresa € 0,18199

Prezzo a m²: € 2,00186

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.006

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,14750

Spese generali € 0,17213

Utili di impresa € 0,13196

Prezzo a m²: € 1,45159

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.007

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,97500

Spese generali € 0,14625

Utili di impresa € 0,11213

Prezzo a m²: € 1,23338

Codice regionale: TOS18_PR.P19.050.008

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,84000

Spese generali € 0,12600

Utili di impresa € 0,09660

Prezzo a m²: € 1,06260

Codice regionale: TOS18_PR.P19.051.001

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,93330

Spese generali € 0,29000

Utili di impresa € 0,22233

Prezzo a m²: € 2,44562

Codice regionale: TOS18_PR.P19.051.002

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,81500

Spese generali € 0,27225

Utili di impresa € 0,20873

Prezzo a m²: € 2,29598

Codice regionale: TOS18_PR.P19.051.003

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,03500

Spese generali € 0,30525

Utili di impresa € 0,23403

Prezzo a m²: € 2,57428

Codice regionale: TOS18_PR.P19.052.001

| Voce: | 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all’acqua, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35800

Spese generali € 0,35370

Utili di impresa € 0,27117

Prezzo a m²: € 2,98287

Codice regionale: TOS18_PR.P19.052.002

| Voce: | 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,94500

Spese generali € 0,14175

Utili di impresa € 0,10868

Prezzo a m²: € 1,19543

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.001

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,08750

Spese generali € 0,46313

Utili di impresa € 0,35506

Prezzo a m²: € 3,90569

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.002

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,41100

Spese generali € 0,81165

Utili di impresa € 0,62227

Prezzo a m²: € 6,84492

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.010

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,64000

Spese generali € 0,39600

Utili di impresa € 0,30360

Prezzo a m²: € 3,33960

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.011

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,77400

Spese generali € 0,11610

Utili di impresa € 0,08901

Prezzo a m²: € 0,97911

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.020

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,11750

Spese generali € 0,16763

Utili di impresa € 0,12851

Prezzo a m²: € 1,41364

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.030

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,29600

Spese generali € 0,19440

Utili di impresa € 0,14904

Prezzo a m²: € 1,63944

Codice regionale: TOS18_PR.P19.060.040

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,16000

Spese generali € 1,22400

Utili di impresa € 0,93840

Prezzo a m²: € 10,32240

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.001

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56600

Spese generali € 0,23490

Utili di impresa € 0,18009

Prezzo a m²: € 1,98099

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.002

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56600

Spese generali € 0,23490

Utili di impresa € 0,18009

Prezzo a m²: € 1,98099

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.003

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,17000

Spese generali € 0,17550

Utili di impresa € 0,13455

Prezzo a m²: € 1,48005

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.004

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00800

Spese generali € 0,15120

Utili di impresa € 0,11592

Prezzo a m²: € 1,27512

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.005

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,02600

Spese generali € 0,15390

Utili di impresa € 0,11799

Prezzo a m²: € 1,29789

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.006

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,04250

Spese generali € 0,15638

Utili di impresa € 0,11989

Prezzo a m²: € 1,31876

Codice regionale: TOS18_PR.P19.065.007

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,45000

Spese generali € 0,36750

Utili di impresa € 0,28175

Prezzo a m²: € 3,09925

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P20

| Capitolo: | ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304, quelli in cls alla UNI EN 490. Le lastre e i rotoli in vetroresina sono conformi alla norma UNI EN 1013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.001

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tegola marsigliese (15 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.002

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,65700

Spese generali € 0,09855

Utili di impresa € 0,07556

Prezzo a cad: € 0,83111

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.003

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Aeratore Marsigliese |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a cad: € 7,21050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.004

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tegola portoghese (14 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.005

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,65700

Spese generali € 0,09855

Utili di impresa € 0,07556

Prezzo a cad: € 0,83111

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.006

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Aeratore Portoghese |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a cad: € 8,72850

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.007

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,08500

Spese generali € 0,16275

Utili di impresa € 0,12478

Prezzo a cad: € 1,37253

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.008

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,01500

Spese generali € 0,15225

Utili di impresa € 0,11673

Prezzo a cad: € 1,28398

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.009

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Coppo (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.010

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Colmo ad una via (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.011

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Colmo a tre vie (deviatore) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.012

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Coppo d'aerazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,49300

Spese generali € 5,17395

Utili di impresa € 3,96670

Prezzo a cad: € 43,63365

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.014

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,22500

Spese generali € 0,18375

Utili di impresa € 0,14088

Prezzo a cad: € 1,54963

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.015

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Coppo anticato (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,41400

Spese generali € 0,06210

Utili di impresa € 0,04761

Prezzo a cad: € 0,52371

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.016

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Colmo ad una via anticato (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,48500

Spese generali € 0,22275

Utili di impresa € 0,17078

Prezzo a cad: € 1,87853

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.017

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Colmo a tre vie anticato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a cad: € 9,86700

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.020

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,11000

Spese generali € 0,76650

Utili di impresa € 0,58765

Prezzo a cad: € 6,46415

Codice regionale: TOS18_PR.P20.001.021

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Coppo fatto a mano (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,28050

Spese generali € 0,49208

Utili di impresa € 0,37726

Prezzo a cad: € 4,14983

Codice regionale: TOS18_PR.P20.002.001

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tegola liscia (10 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,18465

Spese generali € 0,17770

Utili di impresa € 0,13623

Prezzo a cad: € 1,49858

Codice regionale: TOS18_PR.P20.002.002

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colmo (2,5 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a cad: € 3,08660

Codice regionale: TOS18_PR.P20.002.003

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tegola d'areazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,96500

Spese generali € 1,34475

Utili di impresa € 1,03098

Prezzo a cad: € 11,34073

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.001

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,17200

Spese generali € 2,42580

Utili di impresa € 1,85978

Prezzo a m²: € 20,45758

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.002

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,21200

Spese generali € 2,58180

Utili di impresa € 1,97938

Prezzo a m²: € 21,77318

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.003

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,64000

Spese generali € 2,49600

Utili di impresa € 1,91360

Prezzo a m²: € 21,04960

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.004

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,68000

Spese generali € 2,65200

Utili di impresa € 2,03320

Prezzo a m²: € 22,36520

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.006

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in alluminio preverniciato e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,01000

Spese generali € 3,90150

Utili di impresa € 2,99115

Prezzo a m²: € 32,90265

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.007

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,90000

Spese generali € 4,48500

Utili di impresa € 3,43850

Prezzo a m²: € 37,82350

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.008

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,09000

Spese generali € 4,06350

Utili di impresa € 3,11535

Prezzo a m²: € 34,26885

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.009

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,76000

Spese generali € 13,91400

Utili di impresa € 10,66740

Prezzo a m²: € 117,34140

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.010

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 94,71000

Spese generali € 14,20650

Utili di impresa € 10,89165

Prezzo a m²: € 119,80815

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.011

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 93,28000

Spese generali € 13,99200

Utili di impresa € 10,72720

Prezzo a m²: € 117,99920

Codice regionale: TOS18_PR.P20.005.012

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,23000

Spese generali € 14,28450

Utili di impresa € 10,95145

Prezzo a m²: € 120,46595

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.001

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,98000

Spese generali € 2,84700

Utili di impresa € 2,18270

Prezzo a m²: € 24,00970

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.002

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,02000

Spese generali € 3,00300

Utili di impresa € 2,30230

Prezzo a m²: € 25,32530

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.003

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,25000

Spese generali € 3,63750

Utili di impresa € 2,78875

Prezzo a m²: € 30,67625

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.004

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,48000

Spese generali € 3,82200

Utili di impresa € 2,93020

Prezzo a m²: € 32,23220

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.005

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in rame esterno + acciaio interno, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,23000

Spese generali € 14,28450

Utili di impresa € 10,95145

Prezzo a m²: € 120,46595

Codice regionale: TOS18_PR.P20.006.006

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in rame esterno + acciaio interno, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,18000

Spese generali € 14,57700

Utili di impresa € 11,17570

Prezzo a m²: € 122,93270

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.001

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.35-40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,16000

Spese generali € 2,57400

Utili di impresa € 1,97340

Prezzo a m²: € 21,70740

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.002

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,46000

Spese generali € 2,76900

Utili di impresa € 2,12290

Prezzo a m²: € 23,35190

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.003

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,68000

Spese generali € 2,65200

Utili di impresa € 2,03320

Prezzo a m²: € 22,36520

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.004

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,37500

Spese generali € 3,35625

Utili di impresa € 2,57313

Prezzo a m²: € 28,30438

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.005

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in alluminio preverniciato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,87500

Spese generali € 3,58125

Utili di impresa € 2,74563

Prezzo a m²: € 30,20188

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.006

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in alluminio preverniciato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.007

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in rame + acciaio, sp.35-40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 102,38000

Spese generali € 15,35700

Utili di impresa € 11,77370

Prezzo a m²: € 129,51070

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.008

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in rame + acciaio, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 99,78000

Spese generali € 14,96700

Utili di impresa € 11,47470

Prezzo a m²: € 126,22170

Codice regionale: TOS18_PR.P20.007.009

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in rame + acciaio, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 99,78000

Spese generali € 14,96700

Utili di impresa € 11,47470

Prezzo a m²: € 126,22170

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.001

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08800

Spese generali € 1,51320

Utili di impresa € 1,16012

Prezzo a m²: € 12,76132

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.002

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,81600

Spese generali € 1,62240

Utili di impresa € 1,24384

Prezzo a m²: € 13,68224

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.003

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,75200

Spese generali € 1,76280

Utili di impresa € 1,35148

Prezzo a m²: € 14,86628

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.004

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,84400

Spese generali € 1,92660

Utili di impresa € 1,47706

Prezzo a m²: € 16,24766

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.005

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,44400

Spese generali € 2,31660

Utili di impresa € 1,77606

Prezzo a m²: € 19,53666

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.006

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,62800

Spese generali € 2,64420

Utili di impresa € 2,02722

Prezzo a m²: € 22,29942

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.007

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,50000

Spese generali € 2,92500

Utili di impresa € 2,24250

Prezzo a m²: € 24,66750

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.008

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,55600

Spese generali € 1,58340

Utili di impresa € 1,21394

Prezzo a m²: € 13,35334

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.009

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,28400

Spese generali € 1,69260

Utili di impresa € 1,29766

Prezzo a m²: € 14,27426

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.010

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,16800

Spese generali € 1,82520

Utili di impresa € 1,39932

Prezzo a m²: € 15,39252

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.011

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,31200

Spese generali € 1,99680

Utili di impresa € 1,53088

Prezzo a m²: € 16,83968

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.012

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,91200

Spese generali € 2,38680

Utili di impresa € 1,82988

Prezzo a m²: € 20,12868

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.013

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,09600

Spese generali € 2,71440

Utili di impresa € 2,08104

Prezzo a m²: € 22,89144

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.014

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,96800

Spese generali € 2,99520

Utili di impresa € 2,29632

Prezzo a m²: € 25,25952

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.015

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,54400

Spese generali € 1,73160

Utili di impresa € 1,32756

Prezzo a m²: € 14,60316

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.016

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,32400

Spese generali € 1,84860

Utili di impresa € 1,41726

Prezzo a m²: € 15,58986

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.017

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,20800

Spese generali € 1,98120

Utili di impresa € 1,51892

Prezzo a m²: € 16,70812

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.018

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,35200

Spese generali € 2,15280

Utili di impresa € 1,65048

Prezzo a m²: € 18,15528

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.019

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,42000

Spese generali € 2,61300

Utili di impresa € 2,00330

Prezzo a m²: € 22,03630

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.020

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,60400

Spese generali € 2,94060

Utili di impresa € 2,25446

Prezzo a m²: € 24,79906

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.021

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,25000

Spese generali € 3,48750

Utili di impresa € 2,67375

Prezzo a m²: € 29,41125

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.022

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a m²: € 19,60750

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.023

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,70000

Spese generali € 2,50500

Utili di impresa € 1,92050

Prezzo a m²: € 21,12550

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.024

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,70000

Spese generali € 2,65500

Utili di impresa € 2,03550

Prezzo a m²: € 22,39050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.025

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a m²: € 23,71875

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.026

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,70000

Spese generali € 3,25500

Utili di impresa € 2,49550

Prezzo a m²: € 27,45050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.027

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,95000

Spese generali € 3,59250

Utili di impresa € 2,75425

Prezzo a m²: € 30,29675

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.028

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,50000

Spese generali € 3,97500

Utili di impresa € 3,04750

Prezzo a m²: € 33,52250

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.029

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.030

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,10000

Spese generali € 2,56500

Utili di impresa € 1,96650

Prezzo a m²: € 21,63150

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.031

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,10000

Spese generali € 2,71500

Utili di impresa € 2,08150

Prezzo a m²: € 22,89650

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.032

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,20000

Spese generali € 2,88000

Utili di impresa € 2,20800

Prezzo a m²: € 24,28800

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.033

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a m²: € 28,08300

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.034

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,40000

Spese generali € 3,66000

Utili di impresa € 2,80600

Prezzo a m²: € 30,86600

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.035

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,70000

Spese generali € 4,15500

Utili di impresa € 3,18550

Prezzo a m²: € 35,04050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.036

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,70000

Spese generali € 2,65500

Utili di impresa € 2,03550

Prezzo a m²: € 22,39050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.037

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a m²: € 23,71875

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.038

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,80000

Spese generali € 2,97000

Utili di impresa € 2,27700

Prezzo a m²: € 25,04700

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.039

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,90000

Spese generali € 3,13500

Utili di impresa € 2,40350

Prezzo a m²: € 26,43850

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.040

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,50000

Spese generali € 3,52500

Utili di impresa € 2,70250

Prezzo a m²: € 29,72750

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.041

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,60000

Spese generali € 3,84000

Utili di impresa € 2,94400

Prezzo a m²: € 32,38400

Codice regionale: TOS18_PR.P20.008.042

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,85000

Spese generali € 4,17750

Utili di impresa € 3,20275

Prezzo a m²: € 35,23025

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.001

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,84400

Spese generali € 1,92660

Utili di impresa € 1,47706

Prezzo a m²: € 16,24766

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.002

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,62400

Spese generali € 2,04360

Utili di impresa € 1,56676

Prezzo a m²: € 17,23436

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.003

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,50800

Spese generali € 2,17620

Utili di impresa € 1,66842

Prezzo a m²: € 18,35262

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.004

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,65200

Spese generali € 2,34780

Utili di impresa € 1,79998

Prezzo a m²: € 19,79978

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.005

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,20000

Spese generali € 2,73000

Utili di impresa € 2,09300

Prezzo a m²: € 23,02300

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.006

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,43600

Spese generali € 3,06540

Utili di impresa € 2,35014

Prezzo a m²: € 25,85154

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.007

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,30800

Spese generali € 3,34620

Utili di impresa € 2,56542

Prezzo a m²: € 28,21962

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.008

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,76250

Spese generali € 2,66438

Utili di impresa € 2,04269

Prezzo a m²: € 22,46956

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.009

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,51250

Spese generali € 2,77688

Utili di impresa € 2,12894

Prezzo a m²: € 23,41831

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.010

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,41250

Spese generali € 2,91188

Utili di impresa € 2,23244

Prezzo a m²: € 24,55681

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.011

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,38750

Spese generali € 3,05813

Utili di impresa € 2,34456

Prezzo a m²: € 25,79019

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.012

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,26250

Spese generali € 3,33938

Utili di impresa € 2,56019

Prezzo a m²: € 28,16206

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.013

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,61250

Spese generali € 3,54188

Utili di impresa € 2,71544

Prezzo a m²: € 29,86981

Codice regionale: TOS18_PR.P20.009.014

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,68750

Spese generali € 4,00313

Utili di impresa € 3,06906

Prezzo a m²: € 33,75969

Codice regionale: TOS18_PR.P20.010.001

| Voce: | 010 - Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A,applicazione di film plastico in PVC o altri film. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.001

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50450

Spese generali € 0,22568

Utili di impresa € 0,17302

Prezzo a m²: € 1,90319

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.002

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 3/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,02500

Spese generali € 0,30375

Utili di impresa € 0,23288

Prezzo a m²: € 2,56163

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.003

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 6/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,10200

Spese generali € 0,46530

Utili di impresa € 0,35673

Prezzo a m²: € 3,92403

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.004

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 6/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,99500

Spese generali € 0,59925

Utili di impresa € 0,45943

Prezzo a m²: € 5,05368

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.005

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 8/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,81250

Spese generali € 0,57188

Utili di impresa € 0,43844

Prezzo a m²: € 4,82281

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.006

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spessore 8/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,90000

Spese generali € 0,88500

Utili di impresa € 0,67850

Prezzo a m²: € 7,46350

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.007

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spessore 10/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a m²: € 7,21050

Codice regionale: TOS18_PR.P20.011.008

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - spessore 10/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_PR.P20.012.001

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,45850

Spese generali € 2,16878

Utili di impresa € 1,66273

Prezzo a m²: € 18,29000

Codice regionale: TOS18_PR.P20.012.004

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,60050

Spese generali € 2,49008

Utili di impresa € 1,90906

Prezzo a m²: € 20,99963

Codice regionale: TOS18_PR.P20.012.007

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,77600

Spese generali € 4,91640

Utili di impresa € 3,76924

Prezzo a m²: € 41,46164

Codice regionale: TOS18_PR.P20.012.011

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,80350

Spese generali € 4,17053

Utili di impresa € 3,19740

Prezzo a m²: € 35,17143

Codice regionale: TOS18_PR.P20.013.001

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,00600

Spese generali € 2,85090

Utili di impresa € 2,18569

Prezzo a m²: € 24,04259

Codice regionale: TOS18_PR.P20.013.004

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,25850

Spese generali € 3,18878

Utili di impresa € 2,44473

Prezzo a m²: € 26,89200

Codice regionale: TOS18_PR.P20.013.007

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,21250

Spese generali € 5,13188

Utili di impresa € 3,93444

Prezzo a m²: € 43,27881

Codice regionale: TOS18_PR.P20.013.011

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,31650

Spese generali € 4,39748

Utili di impresa € 3,37140

Prezzo a m²: € 37,08537

Codice regionale: TOS18_PR.P20.015.001

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,85650

Spese generali € 0,87848

Utili di impresa € 0,67350

Prezzo a cad: € 7,40847

Codice regionale: TOS18_PR.P20.015.002

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,56800

Spese generali € 1,28520

Utili di impresa € 0,98532

Prezzo a cad: € 10,83852

Codice regionale: TOS18_PR.P20.015.003

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in rame sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,25400

Spese generali € 4,23810

Utili di impresa € 3,24921

Prezzo a cad: € 35,74131

Codice regionale: TOS18_PR.P20.015.004

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,02150

Spese generali € 1,50323

Utili di impresa € 1,15247

Prezzo a cad: € 12,67720

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.001

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,03000

Spese generali € 0,90450

Utili di impresa € 0,69345

Prezzo a cad: € 7,62795

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.002

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a cad: € 11,13200

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.003

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,35000

Spese generali € 1,40250

Utili di impresa € 1,07525

Prezzo a cad: € 11,82775

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.011

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,68050

Spese generali € 0,55208

Utili di impresa € 0,42326

Prezzo a m: € 4,65583

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.021

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - viti autofilettanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: TOS18_PR.P20.016.022

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - rondelle |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33000

Spese generali € 0,04950

Utili di impresa € 0,03795

Prezzo a kg: € 0,41745

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.001

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,76000

Spese generali € 1,31400

Utili di impresa € 1,00740

Prezzo a m²: € 11,08140

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.002

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,02970

Spese generali € 0,75446

Utili di impresa € 0,57842

Prezzo a m²: € 6,36257

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.004

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,29250

Spese generali € 0,79388

Utili di impresa € 0,60864

Prezzo a m²: € 6,69501

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.005

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,05870

Spese generali € 0,45881

Utili di impresa € 0,35175

Prezzo a m²: € 3,86926

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.006

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,05870

Spese generali € 0,45881

Utili di impresa € 0,35175

Prezzo a m²: € 3,86926

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.007

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - colmo colore neutro (o anche detto translucido) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,10990

Spese generali € 0,61649

Utili di impresa € 0,47264

Prezzo a m: € 5,19902

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.009

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ondulata piana opaca |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,54100

Spese generali € 1,28115

Utili di impresa € 0,98222

Prezzo a m²: € 10,80437

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.011

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - grecata piana opaca |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,54100

Spese generali € 1,28115

Utili di impresa € 0,98222

Prezzo a m²: € 10,80437

Codice regionale: TOS18_PR.P20.021.012

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - colmo opaco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,30000

Spese generali € 1,99500

Utili di impresa € 1,52950

Prezzo a m: € 16,82450

Codice regionale: TOS18_PR.P20.022.001

| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viti autofilettanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: TOS18_PR.P20.022.002

| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rondelle |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,34310

Spese generali € 0,05147

Utili di impresa € 0,03946

Prezzo a kg: € 0,43402

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.001

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,65000

Spese generali € 0,69750

Utili di impresa € 0,53475

Prezzo a ml: € 5,88225

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.002

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Utili di impresa € 0,37950

Prezzo a ml: € 4,17450

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.003

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sottocolmo rigido metallico in alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,65550

Spese generali € 0,99833

Utili di impresa € 0,76538

Prezzo a ml: € 8,41921

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.004

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sottocolmo rigido in PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,09100

Spese generali € 1,21365

Utili di impresa € 0,93047

Prezzo a ml: € 10,23512

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.010

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Portalistello universale regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,70100

Spese generali € 0,10515

Utili di impresa € 0,08062

Prezzo a cad: € 0,88677

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.011

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Portalistello a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73500

Spese generali € 0,11025

Utili di impresa € 0,08453

Prezzo a cad: € 0,92978

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.015

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Gancio fermacolmo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.020

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,52100

Spese generali € 0,22815

Utili di impresa € 0,17492

Prezzo a ml: € 1,92407

Codice regionale: TOS18_PR.P20.023.021

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,72900

Spese generali € 0,10935

Utili di impresa € 0,08384

Prezzo a ml: € 0,92219

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P22

| Capitolo: | PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.001

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,15290

Spese generali € 0,02294

Utili di impresa € 0,01758

Prezzo a kg: € 0,19342

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.003

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68800

Spese generali € 0,10320

Utili di impresa € 0,07912

Prezzo a kg: € 0,87032

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.004

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,60720

Spese generali € 0,09108

Utili di impresa € 0,06983

Prezzo a kg: € 0,76811

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.008

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,28900

Spese generali € 0,04335

Utili di impresa € 0,03324

Prezzo a kg: € 0,36559

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.011

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,74200

Spese generali € 0,11130

Utili di impresa € 0,08533

Prezzo a kg: € 0,93863

Codice regionale: TOS18_PR.P22.030.012

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,79600

Spese generali € 0,86940

Utili di impresa € 0,66654

Prezzo a kg: € 7,33194

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.001

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - neoprenico per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,14250

Spese generali € 0,92138

Utili di impresa € 0,70639

Prezzo a kg: € 7,77026

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.002

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - poliuretanico a due componenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,35000

Spese generali € 0,65250

Utili di impresa € 0,50025

Prezzo a kg: € 5,50275

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.003

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - conduttivo poliuretanico a due componenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 13,27500

Spese generali € 1,99125

Utili di impresa € 1,52663

Prezzo a kg: € 16,79288

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.004

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,46680

Spese generali € 0,52002

Utili di impresa € 0,39868

Prezzo a kg: € 4,38550

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.005

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,00850

Spese generali € 0,30128

Utili di impresa € 0,23098

Prezzo a kg: € 2,54075

Codice regionale: TOS18_PR.P22.031.010

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - nastro biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,04563

Spese generali € 0,30684

Utili di impresa € 0,23525

Prezzo a m: € 2,58772

Codice regionale: TOS18_PR.P22.032.001

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - acrilico in dispersione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a kg: € 3,79500

Codice regionale: TOS18_PR.P22.032.002

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di resine sintetiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,56250

Spese generali € 0,53438

Utili di impresa € 0,40969

Prezzo a kg: € 4,50656

Codice regionale: TOS18_PR.P22.032.003

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - nastro biadesivo con supporto in PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,79180

Spese generali € 0,41877

Utili di impresa € 0,32106

Prezzo a m: € 3,53163

Codice regionale: TOS18_PR.P22.033.001

| Voce: | 033 - Adesivo per pavimenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - vinilico in dispersione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,12550

Spese generali € 0,31883

Utili di impresa € 0,24443

Prezzo a kg: € 2,68876

Codice regionale: TOS18_PR.P22.034.001

| Voce: | 034 - Primer |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,71000

Spese generali € 0,55650

Utili di impresa € 0,42665

Prezzo a kg: € 4,69315

Codice regionale: TOS18_PR.P22.040.001

| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - acido cloridrico |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 0,72072

Spese generali € 0,10811

Utili di impresa € 0,08288

Prezzo a l: € 0,91171

Codice regionale: TOS18_PR.P22.040.005

| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - cera per lucidatura pavimenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 8,17700

Spese generali € 1,22655

Utili di impresa € 0,94036

Prezzo a kg: € 10,34391

Codice regionale: TOS18_PR.P22.040.006

| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,01428

Spese generali € 0,45214

Utili di impresa € 0,34664

Prezzo a kg: € 3,81306

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.001

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.002

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.003

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,31000

Spese generali € 1,39650

Utili di impresa € 1,07065

Prezzo a m²: € 11,77715

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.004

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.005

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,26500

Spese generali € 1,23975

Utili di impresa € 0,95048

Prezzo a m²: € 10,45523

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.006

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.007

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Mosaico vetroso 2x2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,10000

Spese generali € 2,41500

Utili di impresa € 1,85150

Prezzo a m²: € 20,36650

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.009

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Maiolica cm 20x20 decorata a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,09000

Spese generali € 8,56350

Utili di impresa € 6,56535

Prezzo a m²: € 72,21885

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.011

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Klinker cm 6x24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,57000

Spese generali € 1,58550

Utili di impresa € 1,21555

Prezzo a m²: € 13,37105

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.012

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Klinker cm 20x20 e 12x24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,66700

Spese generali € 1,75005

Utili di impresa € 1,34171

Prezzo a m²: € 14,75876

Codice regionale: TOS18_PR.P22.043.013

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Klinker cm 25x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,16700

Spese generali € 2,12505

Utili di impresa € 1,62921

Prezzo a m²: € 17,92126

Codice regionale: TOS18_PR.P22.044.001

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS18_PR.P22.044.002

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS18_PR.P22.044.003

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS18_PR.P22.044.004

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,97630

Spese generali € 2,54645

Utili di impresa € 1,95227

Prezzo a m²: € 21,47502

Codice regionale: TOS18_PR.P22.044.005

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Zoccolino battiscopa cm 8x33 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,42495

Spese generali € 0,36374

Utili di impresa € 0,27887

Prezzo a m: € 3,06756

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.001

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21000

Spese generali € 1,08150

Utili di impresa € 0,82915

Prezzo a m²: € 9,12065

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.002

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.003

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.004

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,45000

Spese generali € 1,41750

Utili di impresa € 1,08675

Prezzo a m²: € 11,95425

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.008

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,24000

Spese generali € 1,38600

Utili di impresa € 1,06260

Prezzo a m²: € 11,68860

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.009

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a m²: € 12,75120

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.010

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,78000

Spese generali € 1,61700

Utili di impresa € 1,23970

Prezzo a m²: € 13,63670

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.011

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,62000

Spese generali € 1,74300

Utili di impresa € 1,33630

Prezzo a m²: € 14,69930

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.020

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,20000

Spese generali € 1,68000

Utili di impresa € 1,28800

Prezzo a m²: € 14,16800

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.021

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m²: € 14,87640

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.022

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,58000

Spese generali € 2,03700

Utili di impresa € 1,56170

Prezzo a m²: € 17,17870

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.030

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,68000

Spese generali € 1,30200

Utili di impresa € 0,99820

Prezzo a m²: € 10,98020

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.031

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a m²: € 12,75120

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.032

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,61000

Spese generali € 1,29150

Utili di impresa € 0,99015

Prezzo a m²: € 10,89165

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.033

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,59000

Spese generali € 1,43850

Utili di impresa € 1,10285

Prezzo a m²: € 12,13135

Codice regionale: TOS18_PR.P22.045.034

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m²: € 14,87640

Codice regionale: TOS18_PR.P22.046.001

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Utili di impresa € 0,94185

Prezzo a m²: € 10,36035

Codice regionale: TOS18_PR.P22.046.005

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,63000

Spese generali € 1,14450

Utili di impresa € 0,87745

Prezzo a m²: € 9,65195

Codice regionale: TOS18_PR.P22.046.006

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m²: € 10,09470

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.002

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,94300

Spese generali € 2,99145

Utili di impresa € 2,29345

Prezzo a m²: € 25,22790

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.003

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a m²: € 21,42910

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.004

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,48100

Spese generali € 2,92215

Utili di impresa € 2,24032

Prezzo a m²: € 24,64347

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.005

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,89100

Spese generali € 3,43365

Utili di impresa € 2,63247

Prezzo a m²: € 28,95712

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.006

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,72800

Spese generali € 3,70920

Utili di impresa € 2,84372

Prezzo a m²: € 31,28092

Codice regionale: TOS18_PR.P22.047.011

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,41800

Spese generali € 3,36270

Utili di impresa € 2,57807

Prezzo a m²: € 28,35877

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.001

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,80000

Spese generali € 3,42000

Utili di impresa € 2,62200

Prezzo a m²: € 28,84200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.002

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,76400

Spese generali € 1,61460

Utili di impresa € 1,23786

Prezzo a m²: € 13,61646

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.003

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,70000

Spese generali € 4,90500

Utili di impresa € 3,76050

Prezzo a m²: € 41,36550

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.010

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,60000

Spese generali € 3,69000

Utili di impresa € 2,82900

Prezzo a m²: € 31,11900

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.011

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a m²: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.012

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a m²: € 34,15500

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.014

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a m²: € 36,43200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.020

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,40000

Spese generali € 3,96000

Utili di impresa € 3,03600

Prezzo a m²: € 33,39600

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.021

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a m²: € 37,19100

Codice regionale: TOS18_PR.P22.048.022

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a m²: € 41,74500

Codice regionale: TOS18_PR.P22.049.001

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,66800

Spese generali € 1,15020

Utili di impresa € 0,88182

Prezzo a m²: € 9,70002

Codice regionale: TOS18_PR.P22.049.002

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,92800

Spese generali € 2,68920

Utili di impresa € 2,06172

Prezzo a m²: € 22,67892

Codice regionale: TOS18_PR.P22.049.003

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3,6-4 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,05500

Spese generali € 3,30825

Utili di impresa € 2,53633

Prezzo a m²: € 27,89958

Codice regionale: TOS18_PR.P22.050.001

| Voce: | 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,46000

Spese generali € 1,41900

Utili di impresa € 1,08790

Prezzo a m²: € 11,96690

Codice regionale: TOS18_PR.P22.050.003

| Voce: | 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3,6-4 mm colori uniti o marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,48000

Spese generali € 2,32200

Utili di impresa € 1,78020

Prezzo a m²: € 19,58220

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.001

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,07800

Spese generali € 1,81170

Utili di impresa € 1,38897

Prezzo a m²: € 15,27867

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.002

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,98800

Spese generali € 3,14820

Utili di impresa € 2,41362

Prezzo a m²: € 26,54982

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.003

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sestino estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,70400

Spese generali € 2,50560

Utili di impresa € 1,92096

Prezzo a m²: € 21,13056

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.004

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,10400

Spese generali € 2,41560

Utili di impresa € 1,85196

Prezzo a m²: € 20,37156

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.005

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,05600

Spese generali € 3,75840

Utili di impresa € 2,88144

Prezzo a m²: € 31,69584

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.006

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,60500

Spese generali € 2,49075

Utili di impresa € 1,90958

Prezzo a m²: € 21,00533

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.007

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,79700

Spese generali € 4,31955

Utili di impresa € 3,31166

Prezzo a m²: € 36,42821

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.008

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,50000

Spese generali € 2,92500

Utili di impresa € 2,24250

Prezzo a m²: € 24,66750

Codice regionale: TOS18_PR.P22.051.009

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sestino a pasta molle Anticato/antichizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,50000

Spese generali € 5,17500

Utili di impresa € 3,96750

Prezzo a m²: € 43,64250

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.001

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a m: € 1,64450

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.002

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a m: € 1,77100

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.003

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.004

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - profilo anche detto sguscia in PVC 35x35 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.005

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - profilo anche detto sguscia in PVC 40x40 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,25000

Spese generali € 0,48750

Utili di impresa € 0,37375

Prezzo a m: € 4,11125

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.010

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lattice elasticizzante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,27600

Spese generali € 0,49140

Utili di impresa € 0,37674

Prezzo a kg: € 4,14414

Codice regionale: TOS18_PR.P22.060.015

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,01182

Spese generali € 0,00177

Utili di impresa € 0,00136

Prezzo a cad: € 0,01495

Codice regionale: TOS18_PR.P22.061.001

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - premiscelati al quarzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,14820

Spese generali € 0,02223

Utili di impresa € 0,01704

Prezzo a kg: € 0,18747

Codice regionale: TOS18_PR.P22.061.002

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - premiscelati al quarzo e corindone |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,23370

Spese generali € 0,03506

Utili di impresa € 0,02688

Prezzo a kg: € 0,29563

Codice regionale: TOS18_PR.P22.061.003

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - premiscelati al quarzo con coloranti minerali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33535

Spese generali € 0,05030

Utili di impresa € 0,03857

Prezzo a kg: € 0,42422

Codice regionale: TOS18_PR.P22.061.004

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,26220

Spese generali € 0,03933

Utili di impresa € 0,03015

Prezzo a kg: € 0,33168

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.001

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m²: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.002

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,00000

Spese generali € 8,10000

Utili di impresa € 6,21000

Prezzo a m²: € 68,31000

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.003

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,00000

Spese generali € 12,15000

Utili di impresa € 9,31500

Prezzo a m²: € 102,46500

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.004

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,05600

Spese generali € 5,10840

Utili di impresa € 3,91644

Prezzo a m²: € 43,08084

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.005

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.2,7 mm nobile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,98800

Spese generali € 4,49820

Utili di impresa € 3,44862

Prezzo a m²: € 37,93482

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.010

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - prefinito multistrato con finitura iroko |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m²: € 91,08000

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.011

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - prefinito multistrato con finitura wengé |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m²: € 113,85000

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.020

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,17750

Spese generali € 1,07663

Utili di impresa € 0,82541

Prezzo a m²: € 9,07954

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.021

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,52000

Spese generali € 1,72800

Utili di impresa € 1,32480

Prezzo a m²: € 14,57280

Codice regionale: TOS18_PR.P22.070.022

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,47750

Spese generali € 2,02163

Utili di impresa € 1,54991

Prezzo a m²: € 17,04904

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.001

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 41,40000

Spese generali € 6,21000

Utili di impresa € 4,76100

Prezzo a ml: € 52,37100

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.002

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 25,80000

Spese generali € 3,87000

Utili di impresa € 2,96700

Prezzo a ml: € 32,63700

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.003

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a cad: € 36,43200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.004

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a cad: € 36,43200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.005

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a cad: € 28,08300

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.006

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a cad: € 28,08300

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.010

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,20000

Spese generali € 1,98000

Utili di impresa € 1,51800

Prezzo a ml: € 16,69800

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.011

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.012

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,56000

Spese generali € 1,58400

Utili di impresa € 1,21440

Prezzo a cad: € 13,35840

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.013

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,56000

Spese generali € 1,58400

Utili di impresa € 1,21440

Prezzo a cad: € 13,35840

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.014

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.015

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.020

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,80000

Spese generali € 2,07000

Utili di impresa € 1,58700

Prezzo a ml: € 17,45700

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.021

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.022

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a cad: € 13,96560

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.023

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a cad: € 13,96560

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.024

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.025

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.030

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a ml: € 42,50400

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.031

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.033

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88000

Spese generali € 4,03200

Utili di impresa € 3,09120

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.034

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88000

Spese generali € 4,03200

Utili di impresa € 3,09120

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.035

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS18_PR.P22.100.036

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P23

| Capitolo: | MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.001

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - standard (tipo A) spessori 9,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,74500

Spese generali € 0,26175

Utili di impresa € 0,20068

Prezzo a m²: € 2,20743

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.002

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - standard (tipo A) spess. 12,5mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,84300

Spese generali € 0,27645

Utili di impresa € 0,21195

Prezzo a m²: € 2,33140

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.003

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - standard (tipo A) spess. 15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a m²: € 2,84625

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.005

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,80000

Spese generali € 0,42000

Utili di impresa € 0,32200

Prezzo a m²: € 3,54200

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.006

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a m²: € 4,26938

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.010

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.011

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,23000

Spese generali € 0,93450

Utili di impresa € 0,71645

Prezzo a m²: € 7,88095

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.012

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25500

Spese generali € 0,78825

Utili di impresa € 0,60433

Prezzo a m²: € 6,64758

Codice regionale: TOS18_PR.P23.001.014

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,10000

Spese generali € 1,66500

Utili di impresa € 1,27650

Prezzo a m²: € 14,04150

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.001

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52000

Spese generali € 1,27800

Utili di impresa € 0,97980

Prezzo a m²: € 10,77780

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.002

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,96000

Spese generali € 1,49400

Utili di impresa € 1,14540

Prezzo a m²: € 12,59940

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.003

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,79000

Spese generali € 0,86850

Utili di impresa € 0,66585

Prezzo a m²: € 7,32435

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.004

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,70200

Spese generali € 1,00530

Utili di impresa € 0,77073

Prezzo a m²: € 8,47803

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.005

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,69800

Spese generali € 1,15470

Utili di impresa € 0,88527

Prezzo a m²: € 9,73797

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.006

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,13500

Spese generali € 1,07025

Utili di impresa € 0,82053

Prezzo a m²: € 9,02578

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.007

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,51000

Spese generali € 1,27650

Utili di impresa € 0,97865

Prezzo a m²: € 10,76515

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.008

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,91500

Spese generali € 1,48725

Utili di impresa € 1,14023

Prezzo a m²: € 12,54248

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.009

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,57200

Spese generali € 1,58580

Utili di impresa € 1,21578

Prezzo a m²: € 13,37358

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.010

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,30000

Spese generali € 1,84500

Utili di impresa € 1,41450

Prezzo a m²: € 15,55950

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.011

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,82500

Spese generali € 1,92375

Utili di impresa € 1,47488

Prezzo a m²: € 16,22363

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.012

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m²: € 10,09470

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.013

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,48000

Spese generali € 1,42200

Utili di impresa € 1,09020

Prezzo a m²: € 11,99220

Codice regionale: TOS18_PR.P23.002.014

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a m²: € 13,96560

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.001

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) dimensioni cm. 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,12200

Spese generali € 3,91830

Utili di impresa € 3,00403

Prezzo a m²: € 33,04433

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.002

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,07500

Spese generali € 2,26125

Utili di impresa € 1,73363

Prezzo a m²: € 19,06988

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.003

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,91000

Spese generali € 0,88650

Utili di impresa € 0,67965

Prezzo a m²: € 7,47615

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.004

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in gesso rivestito con finitura uniforme liscia EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,42500

Spese generali € 0,51375

Utili di impresa € 0,39388

Prezzo a m²: € 4,33263

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.005

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in gesso rivestito EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,16000

Spese generali € 0,77400

Utili di impresa € 0,59340

Prezzo a m²: € 6,52740

Codice regionale: TOS18_PR.P23.003.010

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,15000

Spese generali € 0,92250

Utili di impresa € 0,70725

Prezzo a m²: € 7,77975

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.001

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profilo a “C” mm 50x27x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74500

Spese generali € 0,11175

Utili di impresa € 0,08568

Prezzo a m: € 0,94243

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.002

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,56500

Spese generali € 0,08475

Utili di impresa € 0,06498

Prezzo a m: € 0,71473

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.003

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - gancio con molla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,17400

Spese generali € 0,02610

Utili di impresa € 0,02001

Prezzo a cad: € 0,22011

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.004

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pendino, lunghezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,20828

Spese generali € 0,03124

Utili di impresa € 0,02395

Prezzo a cad: € 0,26347

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.005

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16920

Spese generali € 0,02538

Utili di impresa € 0,01946

Prezzo a cad: € 0,21404

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.006

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,36900

Spese generali € 0,05535

Utili di impresa € 0,04244

Prezzo a cad: € 0,46679

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.007

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,13073

Spese generali € 0,01961

Utili di impresa € 0,01503

Prezzo a cad: € 0,16537

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.008

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Gancio dritto per profilo U a scatto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10380

Spese generali € 0,01557

Utili di impresa € 0,01194

Prezzo a cad: € 0,13131

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.009

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - clip fermapannelli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16225

Spese generali € 0,02434

Utili di impresa € 0,01866

Prezzo a cad: € 0,20525

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.015

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - profilo portante a T lungh. 3600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.016

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - profilo trasversale T lung. 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.017

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - profilo trasversale T lung. 600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.020

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - profilo perimetrale L31/31 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,50250

Spese generali € 0,07538

Utili di impresa € 0,05779

Prezzo a m: € 0,63566

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.023

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - profilo guida U 16x28x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,59900

Spese generali € 0,08985

Utili di impresa € 0,06889

Prezzo a m: € 0,75774

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.024

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - profilo guida U 50x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,79500

Spese generali € 0,11925

Utili di impresa € 0,09143

Prezzo a m: € 1,00568

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.025

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - profilo guida U 100x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,10500

Spese generali € 0,16575

Utili di impresa € 0,12708

Prezzo a m: € 1,39783

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.026

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - profilo guida U 150x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,69500

Spese generali € 0,25425

Utili di impresa € 0,19493

Prezzo a m: € 2,14418

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.030

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Profilo a C 100x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,85000

Spese generali € 0,42750

Utili di impresa € 0,32775

Prezzo a m: € 3,60525

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.031

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Profilo montante a C 48x15x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a m: € 0,94875

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.032

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Profilo montante a C 48x27x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,69660

Spese generali € 0,10449

Utili di impresa € 0,08011

Prezzo a m: € 0,88120

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.033

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Profilo montante a C 49-50x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,96500

Spese generali € 0,14475

Utili di impresa € 0,11098

Prezzo a m: € 1,22073

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.035

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,28000

Spese generali € 0,19200

Utili di impresa € 0,14720

Prezzo a m: € 1,61920

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.036

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Profilo montante a C 149-150x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,82250

Spese generali € 0,27338

Utili di impresa € 0,20959

Prezzo a m: € 2,30546

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.040

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Giunto ortogonale per D 13 a raso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,77805

Spese generali € 0,11671

Utili di impresa € 0,08948

Prezzo a m: € 0,98423

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.042

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Giunto ortogonale C 48-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,41015

Spese generali € 0,21152

Utili di impresa € 0,16217

Prezzo a m: € 1,78384

Codice regionale: TOS18_PR.P23.010.045

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Giunto lineare per profilo C 48-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,00726

Spese generali € 0,00109

Utili di impresa € 0,00083

Prezzo a m: € 0,00918

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.001

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tassello universale Ø.6x28 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02243

Spese generali € 0,00336

Utili di impresa € 0,00258

Prezzo a cad: € 0,02837

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.002

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tassello universale Ø.8x49 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,01815

Spese generali € 0,00272

Utili di impresa € 0,00209

Prezzo a cad: € 0,02296

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.010

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tassello metallico a battente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06900

Spese generali € 0,01035

Utili di impresa € 0,00794

Prezzo a cad: € 0,08729

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.020

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - viti autoperforanti 3,5x25mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00386

Spese generali € 0,00058

Utili di impresa € 0,00044

Prezzo a cad: € 0,00488

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.021

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - viti autoperforanti 3,5x35mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00489

Spese generali € 0,00073

Utili di impresa € 0,00056

Prezzo a cad: € 0,00619

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.022

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Viti autoperforanti 3,5x45mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00793

Spese generali € 0,00119

Utili di impresa € 0,00091

Prezzo a cad: € 0,01003

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.023

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - viti autoperforanti 3,9x25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00540

Spese generali € 0,00081

Utili di impresa € 0,00062

Prezzo a cad: € 0,00683

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.024

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - viti autoperforanti 3,9x35mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00676

Spese generali € 0,00101

Utili di impresa € 0,00078

Prezzo a cad: € 0,00855

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.026

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00445

Spese generali € 0,00067

Utili di impresa € 0,00051

Prezzo a cad: € 0,00563

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.027

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00563

Spese generali € 0,00084

Utili di impresa € 0,00065

Prezzo a cad: € 0,00712

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.028

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00692

Spese generali € 0,00104

Utili di impresa € 0,00080

Prezzo a cad: € 0,00875

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.029

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00912

Spese generali € 0,00137

Utili di impresa € 0,00105

Prezzo a cad: € 0,01154

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.050

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - viti di congiunzione 6x90/110 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,08003

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a cad: € 0,10124

Codice regionale: TOS18_PR.P23.011.060

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - viti TSP 6x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,03200

Spese generali € 0,00480

Utili di impresa € 0,00368

Prezzo a cad: € 0,04048

Codice regionale: TOS18_PR.P23.012.001

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nastro in carta microforato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,02770

Spese generali € 0,00416

Utili di impresa € 0,00319

Prezzo a m: € 0,03504

Codice regionale: TOS18_PR.P23.012.005

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - nastro in fibra di vetro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,03300

Spese generali € 0,00495

Utili di impresa € 0,00380

Prezzo a m: € 0,04175

Codice regionale: TOS18_PR.P23.012.006

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - nastro paraspigoli in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,28667

Spese generali € 0,04300

Utili di impresa € 0,03297

Prezzo a m: € 0,36264

Codice regionale: TOS18_PR.P23.012.010

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,10800

Spese generali € 0,01620

Utili di impresa € 0,01242

Prezzo a m: € 0,13662

Codice regionale: TOS18_PR.P23.012.014

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,15713

Spese generali € 0,02357

Utili di impresa € 0,01807

Prezzo a m: € 0,19877

Codice regionale: TOS18_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P25

| Capitolo: | VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673 ed impiegati secondo i criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697. Il vetro deve essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa disponibile la Dichiarazione di Prestazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS18_PR.P25.060.001

| Voce: | 060 - Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro spessore 4 mm +/- 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,36000

Spese generali € 1,70400

Utili di impresa € 1,30640

Prezzo a m²: € 14,37040

Codice regionale: TOS18_PR.P25.060.002

| Voce: | 060 - Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colorato, spessore 4 +/- 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,04000

Spese generali € 2,55600

Utili di impresa € 1,95960

Prezzo a m²: € 21,55560

Codice regionale: TOS18_PR.P25.061.001

| Voce: | 061 - Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - incolore, spessore 6 mm +1.4-0.,00 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a m²: € 15,81250

Codice regionale: TOS18_PR.P25.063.001

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a m²: € 12,65000

Codice regionale: TOS18_PR.P25.063.002

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a m²: € 15,18000

Codice regionale: TOS18_PR.P25.063.003

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a m²: € 18,97500

Codice regionale: TOS18_PR.P25.063.004

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000
