Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,56253

Prezzo a m³: € 12,09660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06455 (4,5 %)

Manodopera € 2,00410

Incidenza manodopera 16,57 %

Codice regionale: TOS17_01.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,09730

Prezzo a m³: € 15,30308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08166 (4,5 %)

Manodopera € 3,72120

Incidenza manodopera 24,32 %

Codice regionale: TOS17_01.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,08805

Prezzo a m³: € 111,43138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59459 (4,5 %)

Manodopera € 73,22700

Incidenza manodopera 65,71 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,49509

Prezzo a m³: € 4,42128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01049 (2 %)

Manodopera € 1,62842

Incidenza manodopera 36,83 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,37709

Prezzo a m³: € 19,45201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05766 (2,5 %)

Manodopera € 1,62842

Incidenza manodopera 8,37 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,24875

Prezzo a m³: € 5,37467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02549 (4 %)

Manodopera € 1,91542

Incidenza manodopera 35,64 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00242

Prezzo a m³: € 6,32806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03001 (4 %)

Manodopera € 2,20242

Incidenza manodopera 34,8 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,50975

Prezzo a m³: € 8,23484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03906 (4 %)

Manodopera € 2,77642

Incidenza manodopera 33,72 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,26342

Prezzo a m³: € 9,18823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04358 (4 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 33,34 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,03175

Prezzo a m³: € 13,95517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06619 (4 %)

Manodopera € 4,49842

Incidenza manodopera 32,23 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.004.002

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,78542

Prezzo a m³: € 14,90856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07071 (4 %)

Manodopera € 4,78542

Incidenza manodopera 32,1 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,13075

Prezzo a m³: € 20,40540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10888 (4,5 %)

Manodopera € 1,91542

Incidenza manodopera 9,39 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.005.002

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,88442

Prezzo a m³: € 21,35879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11397 (4,5 %)

Manodopera € 2,20242

Incidenza manodopera 10,31 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.006.001

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,39175

Prezzo a m³: € 23,26557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12414 (4,5 %)

Manodopera € 2,77642

Incidenza manodopera 11,93 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.006.002

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,14542

Prezzo a m³: € 24,21896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12923 (4,5 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 12,65 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.007.001

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,91375

Prezzo a m³: € 28,98590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15467 (4,5 %)

Manodopera € 4,49842

Incidenza manodopera 15,52 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.007.002

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,66742

Prezzo a m³: € 29,93929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15976 (4,5 %)

Manodopera € 4,78542

Incidenza manodopera 15,98 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00242

Prezzo a m³: € 6,32806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03001 (4 %)

Manodopera € 2,20242

Incidenza manodopera 34,8 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.008.002

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,75609

Prezzo a m³: € 7,28145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03454 (4 %)

Manodopera € 2,48942

Incidenza manodopera 34,19 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.009.001

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,26342

Prezzo a m³: € 9,18823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04358 (4 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 33,34 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,01709

Prezzo a m³: € 10,14162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04810 (4 %)

Manodopera € 3,35042

Incidenza manodopera 33,04 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.010.001

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,78542

Prezzo a m³: € 14,90856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07071 (4 %)

Manodopera € 4,78542

Incidenza manodopera 32,1 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.010.002

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,53909

Prezzo a m³: € 15,86195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07523 (4 %)

Manodopera € 5,07242

Incidenza manodopera 31,98 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,88442

Prezzo a m³: € 21,35879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11397 (4,5 %)

Manodopera € 2,20242

Incidenza manodopera 10,31 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,63809

Prezzo a m³: € 22,31218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11906 (4,5 %)

Manodopera € 2,48942

Incidenza manodopera 11,16 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,14542

Prezzo a m³: € 24,21896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12923 (4,5 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 12,65 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,20529

Prezzo a m³: € 11,64469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06214 (4,5 %)

Manodopera € 3,35042

Incidenza manodopera 28,77 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.013.001

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,66742

Prezzo a m³: € 29,93929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15976 (4,5 %)

Manodopera € 4,78542

Incidenza manodopera 15,98 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.013.002

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,42109

Prezzo a m³: € 30,89268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16484 (4,5 %)

Manodopera € 5,07242

Incidenza manodopera 16,42 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.014.001

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,59625

Prezzo a m³: € 91,83426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49002 (4,5 %)

Manodopera € 72,59625

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.014.002

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,13625

Prezzo a m³: € 138,05736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73667 (4,5 %)

Manodopera € 109,13625

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.016.001

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,09625

Prezzo a m³: € 108,91176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58115 (4,5 %)

Manodopera € 72,59626

Incidenza manodopera 66,66 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.016.002

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,63625

Prezzo a m³: € 155,13486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82779 (4,5 %)

Manodopera € 109,13626

Incidenza manodopera 70,35 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.018.001

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,50975

Prezzo a m³: € 8,23484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03906 (4 %)

Manodopera € 2,77642

Incidenza manodopera 33,72 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.018.002

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,26342

Prezzo a m³: € 9,18823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04358 (4 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 33,34 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.019.001

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,77075

Prezzo a m³: € 11,09500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05262 (4 %)

Manodopera € 3,63742

Incidenza manodopera 32,78 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.019.002

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,52442

Prezzo a m³: € 12,04839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05715 (4 %)

Manodopera € 3,92442

Incidenza manodopera 32,57 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.020.001

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,29275

Prezzo a m³: € 16,81533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07976 (4 %)

Manodopera € 5,35942

Incidenza manodopera 31,87 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.020.002

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,04642

Prezzo a m³: € 17,76872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08428 (4 %)

Manodopera € 5,64642

Incidenza manodopera 31,78 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,39175

Prezzo a m³: € 23,26557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12414 (4,5 %)

Manodopera € 2,77642

Incidenza manodopera 11,93 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,14542

Prezzo a m³: € 24,21896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12923 (4,5 %)

Manodopera € 3,06342

Incidenza manodopera 12,65 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,65275

Prezzo a m³: € 26,12573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13941 (4,5 %)

Manodopera € 3,63742

Incidenza manodopera 13,92 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 21,40642

Prezzo a m³: € 27,07912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14449 (4,5 %)

Manodopera € 3,92442

Incidenza manodopera 14,49 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.023.001

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 25,17475

Prezzo a m³: € 31,84606

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16993 (4,5 %)

Manodopera € 5,35942

Incidenza manodopera 16,83 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.023.002

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 25,92842

Prezzo a m³: € 32,79945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17502 (4,5 %)

Manodopera € 5,64642

Incidenza manodopera 17,21 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.028.001

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,97484

Prezzo a m³: € 3,76317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01785 (4 %)

Manodopera € 0,47484

Incidenza manodopera 12,62 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.028.003

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per trovanti superiori a mc.0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 26,37833

Prezzo a m³: € 33,36859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15827 (4 %)

Manodopera € 10,04500

Incidenza manodopera 30,1 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.029.002

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mt 1,50 a mt 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,78686

Prezzo a m²: € 14,91038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04420 (2,5 %)

Manodopera € 9,13500

Incidenza manodopera 61,27 %

Codice regionale: TOS17_01.A04.029.003

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da mt 3,00 a mt 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,24104

Prezzo a m²: € 18,01492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06408 (3 %)

Manodopera € 11,41875

Incidenza manodopera 63,38 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A05

| Capitolo: | RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A05.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,61515

Prezzo a m³: € 3,30816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00785 (2 %)

Manodopera € 0,45920

Incidenza manodopera 13,88 %

Codice regionale: TOS17_01.A05.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,08715

Prezzo a m³: € 22,88024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05426 (2 %)

Manodopera € 0,45920

Incidenza manodopera 2,01 %

Codice regionale: TOS17_01.A05.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 61,68000

Prezzo a m³: € 78,02520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18504 (2 %)

Manodopera € 54,81000

Incidenza manodopera 70,25 %

Codice regionale: TOS17_01.A05.001.004

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 63,53200

Prezzo a m³: € 80,36798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19060 (2 %)

Manodopera € 41,10750

Incidenza manodopera 51,15 %

Codice regionale: TOS17_01.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,96060

Prezzo a m³: € 7,54016

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01788 (2 %)

Manodopera € 1,83680

Incidenza manodopera 24,36 %

Codice regionale: TOS17_01.A05.002.002

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,53260

Prezzo a m³: € 25,97374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06160 (2 %)

Manodopera € 1,83680

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A06

| Capitolo: | VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.A06.011.001

| Voce: | 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore totale cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,07503

Prezzo a m²: € 31,71991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01881 (0,5 %)

Manodopera € 15,86493

Incidenza manodopera 50,02 %

Codice regionale: TOS17_01.A06.015.001

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,61130

Prezzo a m²: € 27,33829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03242 (1 %)

Manodopera € 9,98660

Incidenza manodopera 36,53 %

Codice regionale: TOS17_01.A06.015.002

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,19930

Prezzo a m²: € 34,40711

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04080 (1 %)

Manodopera € 10,58980

Incidenza manodopera 30,78 %

Codice regionale: TOS17_01.A06.015.003

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,35450

Prezzo a m²: € 38,39844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04553 (1 %)

Manodopera € 9,98660

Incidenza manodopera 26,01 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B02

| Capitolo: | CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B02.002.001

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,17437

Prezzo a m²: € 22,99057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04089 (1,5 %)

Manodopera € 14,71970

Incidenza manodopera 64,02 %

Codice regionale: TOS17_01.B02.002.002

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,40407

Prezzo a m²: € 28,34114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10082 (3 %)

Manodopera € 18,18940

Incidenza manodopera 64,18 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B03

| Capitolo: | ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08188

Prezzo a kg: € 1,36858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00243 (1,5 %)

Manodopera € 0,50138

Incidenza manodopera 36,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B03.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40906

Prezzo a kg: € 1,78245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00317 (1,5 %)

Manodopera € 0,75968

Incidenza manodopera 42,62 %

Codice regionale: TOS17_01.B03.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi di altezza fino a 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,62083

Prezzo a kg: € 3,31534

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01572 (4 %)

Manodopera € 1,81632

Incidenza manodopera 54,79 %

Codice regionale: TOS17_01.B03.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi di altezza oltre i 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,99238

Prezzo a kg: € 3,78536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02244 (5 %)

Manodopera € 2,17385

Incidenza manodopera 57,43 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,15145

Prezzo a m³: € 97,59658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11573 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,22 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,02645

Prezzo a m³: € 98,70346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11704 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,1 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,02645

Prezzo a m³: € 98,70346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11704 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,1 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,85145

Prezzo a m³: € 101,01208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11978 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,87 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,10145

Prezzo a m³: € 103,85833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12315 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,6 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,77645

Prezzo a m³: € 104,71221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12416 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,52 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,65145

Prezzo a m³: € 103,28908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12248 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,57645

Prezzo a m³: € 106,98921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12686 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,32 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,15145

Prezzo a m³: € 108,98158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12923 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,52645

Prezzo a m³: € 110,72096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13129 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,52645

Prezzo a m³: € 110,72096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13129 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,87645

Prezzo a m³: € 114,95871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13631 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,27645

Prezzo a m³: € 116,72971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13841 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,54 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,27645

Prezzo a m³: € 116,72971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13841 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,54 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,87645

Prezzo a m³: € 114,95871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13631 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,80145

Prezzo a m³: € 118,65883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14070 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,4 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,17645

Prezzo a m³: € 119,13321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14126 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,37 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,95145

Prezzo a m³: € 122,64358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14543 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,13 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,92645

Prezzo a m³: € 125,14196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14839 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,97 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,92645

Prezzo a m³: € 125,14196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14839 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,97 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00145

Prezzo a m³: € 127,76683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15150 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,35145

Prezzo a m³: € 118,08958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14003 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,27645

Prezzo a m³: € 121,78971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14441 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,19 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,20145

Prezzo a m³: € 125,48983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14880 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,95 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,70145

Prezzo a m³: € 131,18233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15555 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10145

Prezzo a m³: € 135,48333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16065 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,36 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,10145

Prezzo a m³: € 139,27833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16515 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,40145

Prezzo a m³: € 144,71783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17160 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,89 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,60145

Prezzo a m³: € 148,76583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17640 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,7 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,60145

Prezzo a m³: € 152,56083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18090 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,54 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,45145

Prezzo a m³: € 116,95108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13868 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,53 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,37645

Prezzo a m³: € 120,65121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14306 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 8,26 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,30145

Prezzo a m³: € 124,35133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14745 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,02 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.104.001

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,30850

Prezzo a m³: € 126,89025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15046 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 6,55 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.104.002

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,30850

Prezzo a m³: € 135,74525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16096 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.104.003

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,30850

Prezzo a m³: € 143,33525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16996 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,8 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.105.001

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,30850

Prezzo a m³: € 134,48025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15946 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 6,18 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.105.002

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,30850

Prezzo a m³: € 142,07025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16846 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.105.003

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,30850

Prezzo a m³: € 149,66025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17746 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,55 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.001

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,30850

Prezzo a m³: € 138,27525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16396 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.002

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,30850

Prezzo a m³: € 145,86525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.003

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,30850

Prezzo a m³: € 153,45525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.004

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,30850

Prezzo a m³: € 145,86525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.005

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,30850

Prezzo a m³: € 152,19025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18046 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.106.006

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,30850

Prezzo a m³: € 161,04525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19096 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,16 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.107.001

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,80850

Prezzo a m³: € 155,35275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18421 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.107.002

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,80850

Prezzo a m³: € 161,67775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19171 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,14 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.107.003

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,80850

Prezzo a m³: € 170,53275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20221 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,87 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.108.001

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,30850

Prezzo a m³: € 138,27525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16396 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.108.002

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,30850

Prezzo a m³: € 145,86525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.108.003

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,30850

Prezzo a m³: € 153,45525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.109.001

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,30850

Prezzo a m³: € 152,19025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18046 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.109.002

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,30850

Prezzo a m³: € 159,78025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18946 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.109.003

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,30850

Prezzo a m³: € 167,37025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19846 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,96 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.110.001

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,30850

Prezzo a m³: € 163,57525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19396 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.110.002

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,30850

Prezzo a m³: € 171,16525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.110.003

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,30850

Prezzo a m³: € 178,75525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21196 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,65 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.111.001

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,30850

Prezzo a m³: € 152,19025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18046 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.111.002

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,30850

Prezzo a m³: € 159,78025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18946 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.111.003

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,30850

Prezzo a m³: € 167,37025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19846 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,96 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.112.001

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,30850

Prezzo a m³: € 153,45525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.112.002

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,30850

Prezzo a m³: € 161,04525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19096 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,16 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.112.003

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,30850

Prezzo a m³: € 168,63525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19996 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.113.001

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,30850

Prezzo a m³: € 158,51525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18796 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.113.002

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,30850

Prezzo a m³: € 166,10525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19696 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.113.003

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,30850

Prezzo a m³: € 173,69525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20596 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,78 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.114.001

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,30850

Prezzo a m³: € 180,02025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21346 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,62 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.114.002

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 148,30850

Prezzo a m³: € 187,61025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22246 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,43 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.114.003

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 154,30850

Prezzo a m³: € 195,20025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23146 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,26 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.115.001

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,30850

Prezzo a m³: € 138,27525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16396 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.115.002

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,30850

Prezzo a m³: € 145,86525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.115.003

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,30850

Prezzo a m³: € 153,45525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.116.001

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,30850

Prezzo a m³: € 152,19025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18046 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.116.002

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,30850

Prezzo a m³: € 159,78025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18946 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.116.003

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,30850

Prezzo a m³: € 167,37025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19846 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,96 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.117.001

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,30850

Prezzo a m³: € 163,57525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19396 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.117.002

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,30850

Prezzo a m³: € 171,16525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.117.003

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,30850

Prezzo a m³: € 178,75525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21196 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,65 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.118.001

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,30850

Prezzo a m³: € 152,19025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18046 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.118.002

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,30850

Prezzo a m³: € 159,78025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18946 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.118.003

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,30850

Prezzo a m³: € 167,37025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19846 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 4,96 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.119.001

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,30850

Prezzo a m³: € 163,57525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19396 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.119.002

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,30850

Prezzo a m³: € 171,16525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.119.003

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,30850

Prezzo a m³: € 178,75525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21196 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,65 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.120.001

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,30850

Prezzo a m³: € 163,57525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19396 (1 %)

Manodopera € 8,30849

Incidenza manodopera 5,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.120.002

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,30850

Prezzo a m³: € 171,16525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20296 (1 %)

Manodopera € 8,30850

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.120.003

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,30850

Prezzo a m³: € 178,75525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21196 (1 %)

Manodopera € 8,30851

Incidenza manodopera 4,65 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.204.001

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,10145

Prezzo a m³: € 178,49333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21165 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.205.001

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,10145

Prezzo a m³: € 186,08333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22065 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 5,36 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.206.001

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 156,10145

Prezzo a m³: € 197,46833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23415 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 5,05 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.208.001

| Voce: | 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 195,10145

Prezzo a m³: € 246,80333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29265 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 4,04 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.215.001

| Voce: | 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 195,10145

Prezzo a m³: € 246,80333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29265 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 4,04 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.231.002

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,10145

Prezzo a m³: € 120,30333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14265 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,29 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.231.008

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,10145

Prezzo a m³: € 132,95333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15765 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.231.014

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,10145

Prezzo a m³: € 155,72333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,4 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 144,10145

Prezzo a m³: € 182,28833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21615 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 5,47 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,10145

Prezzo a m³: € 175,96333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20865 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 5,67 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.304.002

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,10145

Prezzo a m³: € 122,83333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14565 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,12 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.304.005

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,10145

Prezzo a m³: € 122,83333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14565 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,12 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.305.008

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,10145

Prezzo a m³: € 121,56833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14415 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.305.011

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,10145

Prezzo a m³: € 129,15833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15315 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,72 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.306.002

| Voce: | 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,10145

Prezzo a m³: € 130,42333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.308.002

| Voce: | 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,10145

Prezzo a m³: € 130,42333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.315.005

| Voce: | 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,10145

Prezzo a m³: € 130,42333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.324.002

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,40145

Prezzo a m³: € 123,21283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,09 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.324.004

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,70145

Prezzo a m³: € 127,38733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15105 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,83 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.325.002

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,10145

Prezzo a m³: € 124,09833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14715 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,03 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.325.004

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,10145

Prezzo a m³: € 130,42333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.326.002

| Voce: | 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,10145

Prezzo a m³: € 130,42333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.328.002

| Voce: | 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,80145

Prezzo a m³: € 137,63383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.335.002

| Voce: | 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,80145

Prezzo a m³: € 137,63383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.344.002

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,10145

Prezzo a m³: € 148,13333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17565 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,73 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.344.011

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,10145

Prezzo a m³: € 155,72333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18465 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,4 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.345.005

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,10145

Prezzo a m³: € 160,78333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19065 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 6,2 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.345.014

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,10145

Prezzo a m³: € 168,37333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19965 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 5,92 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.346.008

| Voce: | 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,40145

Prezzo a m³: € 153,57283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18210 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 6,49 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.348.005

| Voce: | 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,80145

Prezzo a m³: € 146,48883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17370 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.355.008

| Voce: | 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,40145

Prezzo a m³: € 153,57283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18210 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 6,49 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.364.002

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,70145

Prezzo a m³: € 132,44733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15705 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,53 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.364.008

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,10145

Prezzo a m³: € 140,54333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16665 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.365.005

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,70145

Prezzo a m³: € 137,50733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16305 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,25 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.365.011

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,10145

Prezzo a m³: € 145,60333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17265 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.366.005

| Voce: | 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,10145

Prezzo a m³: € 145,60333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17265 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.368.002

| Voce: | 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,10145

Prezzo a m³: € 140,54333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16665 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.375.005

| Voce: | 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,10145

Prezzo a m³: € 145,60333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17265 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,85 %

Codice regionale: TOS17_01.B04.900.008

| Voce: | 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,53063

Prezzo a m³: € 8,26125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00980 (1 %)

Manodopera € 6,48063

Incidenza manodopera 78,45 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B07

| Capitolo: | MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B07.001.002

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 335,90550

Prezzo a m³: € 424,92046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00772 (2 %)

Manodopera € 272,41001

Incidenza manodopera 64,11 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.001.003

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 338,36950

Prezzo a m³: € 428,03742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01511 (2 %)

Manodopera € 272,40999

Incidenza manodopera 63,64 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.002.002

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 414,31580

Prezzo a m³: € 524,10949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24295 (2 %)

Manodopera € 351,55000

Incidenza manodopera 67,08 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.002.003

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 411,19070

Prezzo a m³: € 520,15624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23357 (2 %)

Manodopera € 345,81001

Incidenza manodopera 66,48 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.003.001

| Voce: | 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su un solo paramento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 28,70000

Prezzo a m³: € 36,30550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08610 (2 %)

Manodopera € 28,70000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.004.002

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 311,43925

Prezzo a m³: € 393,97065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93432 (2 %)

Manodopera € 213,67101

Incidenza manodopera 54,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.004.003

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 313,59525

Prezzo a m³: € 396,69799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,94079 (2 %)

Manodopera € 213,67102

Incidenza manodopera 53,86 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.005.002

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 311,80895

Prezzo a m³: € 394,43832

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93543 (2 %)

Manodopera € 213,67099

Incidenza manodopera 54,17 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.005.003

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 314,02655

Prezzo a m³: € 397,24359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,94208 (2 %)

Manodopera € 213,67101

Incidenza manodopera 53,79 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.015.001

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,95797

Prezzo a m²: € 65,72683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15587 (2 %)

Manodopera € 40,75300

Incidenza manodopera 62 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.015.002

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,68693

Prezzo a m²: € 65,38397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15506 (2 %)

Manodopera € 40,75300

Incidenza manodopera 62,33 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.033.001

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,42723

Prezzo a m²: € 46,08044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10928 (2 %)

Manodopera € 22,81650

Incidenza manodopera 49,51 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.033.004

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,53981

Prezzo a m²: € 47,48786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11262 (2 %)

Manodopera € 22,81650

Incidenza manodopera 48,05 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.042.001

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,23208

Prezzo a m²: € 58,48359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13870 (2 %)

Manodopera € 34,69870

Incidenza manodopera 59,33 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.042.002

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,99039

Prezzo a m²: € 60,70784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14397 (2 %)

Manodopera € 34,69870

Incidenza manodopera 57,16 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.043.001

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,59190

Prezzo a m²: € 62,73375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14878 (2 %)

Manodopera € 34,69870

Incidenza manodopera 55,31 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.043.002

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,24994

Prezzo a m²: € 81,27617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19275 (2 %)

Manodopera € 42,07650

Incidenza manodopera 51,77 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.044.001

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,79770

Prezzo a m²: € 98,41408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23339 (2 %)

Manodopera € 60,76250

Incidenza manodopera 61,74 %

Codice regionale: TOS17_01.B07.044.002

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,46322

Prezzo a m²: € 89,13597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21139 (2 %)

Manodopera € 55,48650

Incidenza manodopera 62,25 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B08

| Capitolo: | SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,51695

Prezzo a m²: € 60,10895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21383 (3 %)

Manodopera € 27,87400

Incidenza manodopera 46,37 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,42895

Prezzo a m²: € 61,26263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21793 (3 %)

Manodopera € 27,87400

Incidenza manodopera 45,5 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.011.001

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,52201

Prezzo a m²: € 42,40534

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15085 (3 %)

Manodopera € 16,09900

Incidenza manodopera 37,96 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.011.002

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,66381

Prezzo a m²: € 43,84972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15599 (3 %)

Manodopera € 16,63280

Incidenza manodopera 37,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.012.001

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,66381

Prezzo a m²: € 43,84972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15599 (3 %)

Manodopera € 16,63280

Incidenza manodopera 37,93 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.012.002

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,47911

Prezzo a m²: € 47,41107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16866 (3 %)

Manodopera € 17,43350

Incidenza manodopera 36,77 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.013.001

| Voce: | 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,87911

Prezzo a m²: € 47,91707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17046 (3 %)

Manodopera € 17,43350

Incidenza manodopera 36,38 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.014.001

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,22201

Prezzo a m²: € 42,02584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14950 (3 %)

Manodopera € 16,09900

Incidenza manodopera 38,31 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.014.002

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,22201

Prezzo a m²: € 42,02584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14950 (3 %)

Manodopera € 16,09900

Incidenza manodopera 38,31 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.015.001

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,15581

Prezzo a m²: € 43,20710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15370 (3 %)

Manodopera € 16,63280

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.015.002

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,27511

Prezzo a m²: € 47,15301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16774 (3 %)

Manodopera € 17,43350

Incidenza manodopera 36,97 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.016.001

| Voce: | 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,57511

Prezzo a m²: € 47,53251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16909 (3 %)

Manodopera € 17,43350

Incidenza manodopera 36,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.017.001

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,77991

Prezzo a m²: € 51,58658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18351 (3 %)

Manodopera € 16,38600

Incidenza manodopera 31,76 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.017.002

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,61371

Prezzo a m²: € 52,64134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18726 (3 %)

Manodopera € 16,91980

Incidenza manodopera 32,14 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.017.003

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,61771

Prezzo a m²: € 53,91140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19178 (3 %)

Manodopera € 16,91980

Incidenza manodopera 31,38 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.017.004

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,22241

Prezzo a m²: € 55,94135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19900 (3 %)

Manodopera € 17,72050

Incidenza manodopera 31,68 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.021.001

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,88791

Prezzo a m²: € 47,92820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17050 (3 %)

Manodopera € 16,38600

Incidenza manodopera 34,19 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.021.002

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,67971

Prezzo a m²: € 50,19483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17856 (3 %)

Manodopera € 16,91980

Incidenza manodopera 33,71 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.021.003

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,79841

Prezzo a m²: € 54,13999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19259 (3 %)

Manodopera € 17,72050

Incidenza manodopera 32,73 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.021.004

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,25911

Prezzo a m²: € 57,25277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20367 (3 %)

Manodopera € 18,52120

Incidenza manodopera 32,35 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.021.005

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,01291

Prezzo a m²: € 62,00133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22056 (3 %)

Manodopera € 19,05500

Incidenza manodopera 30,73 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.031.001

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,01271

Prezzo a m²: € 43,02608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15306 (3 %)

Manodopera € 22,58480

Incidenza manodopera 52,49 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.031.002

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,67891

Prezzo a m²: € 51,45882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18306 (3 %)

Manodopera € 24,50100

Incidenza manodopera 47,61 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.032.001

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,64191

Prezzo a m²: € 45,08701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16039 (3 %)

Manodopera € 24,21400

Incidenza manodopera 53,71 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.032.002

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,02111

Prezzo a m²: € 53,15670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18909 (3 %)

Manodopera € 25,84320

Incidenza manodopera 48,62 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.037.001

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,72551

Prezzo a m²: € 52,78277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18776 (3 %)

Manodopera € 21,40750

Incidenza manodopera 40,56 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.037.004

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,28801

Prezzo a m²: € 47,16933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16780 (3 %)

Manodopera € 21,40750

Incidenza manodopera 45,38 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.051.001

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,44788

Prezzo a m²: € 104,29656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37102 (3 %)

Manodopera € 58,50310

Incidenza manodopera 56,09 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.051.002

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 111,83051

Prezzo a m²: € 141,46559

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50324 (3 %)

Manodopera € 79,91490

Incidenza manodopera 56,49 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.051.010

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,73338

Prezzo a m²: € 94,53773

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33630 (3 %)

Manodopera € 52,58237

Incidenza manodopera 55,62 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.051.011

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,05338

Prezzo a m²: € 97,47253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34674 (3 %)

Manodopera € 52,58237

Incidenza manodopera 53,95 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.052.001

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,45441

Prezzo a m²: € 108,09982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38454 (3 %)

Manodopera € 64,04210

Incidenza manodopera 59,24 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.052.002

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,92221

Prezzo a m²: € 128,93159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45865 (3 %)

Manodopera € 79,91491

Incidenza manodopera 61,98 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.052.010

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,40216

Prezzo a m²: € 105,50373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37531 (3 %)

Manodopera € 52,58236

Incidenza manodopera 49,84 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.052.011

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,72216

Prezzo a m²: € 108,43853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38575 (3 %)

Manodopera € 52,58236

Incidenza manodopera 48,49 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.100.001

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50802

Prezzo a m²: € 1,90764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00226 (1 %)

Manodopera € 0,73864

Incidenza manodopera 38,72 %

Codice regionale: TOS17_01.B08.100.002

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,08802

Prezzo a m²: € 2,64134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00313 (1 %)

Manodopera € 0,73864

Incidenza manodopera 27,96 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C01

| Capitolo: | MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C01.002.001

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,83449

Prezzo a m²: € 64,30563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15250 (2 %)

Manodopera € 37,62800

Incidenza manodopera 58,51 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.002.002

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,09321

Prezzo a m²: € 64,63291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15328 (2 %)

Manodopera € 37,62800

Incidenza manodopera 58,22 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.003.001

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,30049

Prezzo a m²: € 87,66512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20790 (2 %)

Manodopera € 56,09400

Incidenza manodopera 63,99 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.003.002

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,55921

Prezzo a m²: € 87,99240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20868 (2 %)

Manodopera € 56,09400

Incidenza manodopera 63,75 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.009.001

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,81945

Prezzo a m²: € 47,84160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11346 (2 %)

Manodopera € 27,93400

Incidenza manodopera 58,39 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.009.002

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,87505

Prezzo a m²: € 46,64694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11063 (2 %)

Manodopera € 27,93400

Incidenza manodopera 59,88 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.011.001

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,54669

Prezzo a m²: € 31,05157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07364 (2 %)

Manodopera € 18,32020

Incidenza manodopera 59 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.011.002

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,07449

Prezzo a m²: € 30,45423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07222 (2 %)

Manodopera € 18,32020

Incidenza manodopera 60,16 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.013.001

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,19233

Prezzo a m²: € 26,80829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06358 (2 %)

Manodopera € 18,03320

Incidenza manodopera 67,27 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.013.002

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,83818

Prezzo a m²: € 26,36029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06251 (2 %)

Manodopera € 18,03320

Incidenza manodopera 68,41 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.014.001

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,25704

Prezzo a m²: € 40,80516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09677 (2 %)

Manodopera € 24,07870

Incidenza manodopera 59,01 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.014.002

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,54874

Prezzo a m²: € 39,90916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09465 (2 %)

Manodopera € 24,07870

Incidenza manodopera 60,33 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.016.001

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento (M12) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,22270

Prezzo a m²: € 38,23172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09067 (2 %)

Manodopera € 24,27960

Incidenza manodopera 63,51 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.016.002

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,06870

Prezzo a m²: € 38,03691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09021 (2 %)

Manodopera € 24,27960

Incidenza manodopera 63,83 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.021.001

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,48698

Prezzo a m²: € 89,16602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21146 (2 %)

Manodopera € 52,94800

Incidenza manodopera 59,38 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.021.002

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,07038

Prezzo a m²: € 87,37402

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20721 (2 %)

Manodopera € 52,94800

Incidenza manodopera 60,6 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.022.001

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,17784

Prezzo a m²: € 50,82497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12053 (2 %)

Manodopera € 30,79435

Incidenza manodopera 60,59 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.022.002

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,35149

Prezzo a m²: € 49,77964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11805 (2 %)

Manodopera € 30,79435

Incidenza manodopera 61,86 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.023.001

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,96564

Prezzo a m²: € 39,17153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09290 (2 %)

Manodopera € 24,65270

Incidenza manodopera 62,94 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.023.002

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,25734

Prezzo a m²: € 38,27553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09077 (2 %)

Manodopera € 24,65270

Incidenza manodopera 64,41 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.024.001

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,78005

Prezzo a m²: € 52,85176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12534 (2 %)

Manodopera € 28,73760

Incidenza manodopera 54,37 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.024.002

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,48150

Prezzo a m²: € 51,20910

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12144 (2 %)

Manodopera € 28,73760

Incidenza manodopera 56,12 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.025.001

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,53392

Prezzo a m²: € 44,95041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10660 (2 %)

Manodopera € 28,08050

Incidenza manodopera 62,47 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.025.002

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,87920

Prezzo a m²: € 58,03719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13764 (2 %)

Manodopera € 33,64350

Incidenza manodopera 57,97 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.031.002

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,75533

Prezzo a m²: € 40,17050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09527 (2 %)

Manodopera € 22,02200

Incidenza manodopera 54,82 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.031.003

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,13761

Prezzo a m²: € 33,06408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07841 (2 %)

Manodopera € 19,27450

Incidenza manodopera 58,29 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.032.001

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,38691

Prezzo a m²: € 28,31944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06716 (2 %)

Manodopera € 16,10030

Incidenza manodopera 56,85 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.032.002

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,32841

Prezzo a m²: € 30,77544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07299 (2 %)

Manodopera € 16,38730

Incidenza manodopera 53,25 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.032.003

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,83273

Prezzo a m²: € 40,26840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09550 (2 %)

Manodopera € 19,99200

Incidenza manodopera 49,65 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.032.004

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,94423

Prezzo a m²: € 45,46944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10783 (2 %)

Manodopera € 21,29400

Incidenza manodopera 46,83 %

Codice regionale: TOS17_01.C01.032.005

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,55984

Prezzo a m²: € 52,57319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12468 (2 %)

Manodopera € 22,73950

Incidenza manodopera 43,25 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C02

| Capitolo: | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C02.001.001

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,26711

Prezzo a m²: € 40,81790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14520 (3 %)

Manodopera € 24,37160

Incidenza manodopera 59,71 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.001.002

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,54866

Prezzo a m²: € 56,35406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20047 (3 %)

Manodopera € 32,68010

Incidenza manodopera 57,99 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.001.003

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,19666

Prezzo a m²: € 73,61878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26188 (3 %)

Manodopera € 32,68011

Incidenza manodopera 44,39 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.002.001

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con singola lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,51695

Prezzo a m²: € 36,07394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12833 (3 %)

Manodopera € 24,37160

Incidenza manodopera 67,56 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.002.002

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con doppia lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,30992

Prezzo a m²: € 42,13705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14989 (3 %)

Manodopera € 27,14110

Incidenza manodopera 64,41 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.010.001

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,76298

Prezzo a m²: € 33,85517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12043 (3 %)

Manodopera € 22,15600

Incidenza manodopera 65,44 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.010.002

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,10265

Prezzo a m²: € 44,40485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15796 (3 %)

Manodopera € 24,37160

Incidenza manodopera 54,89 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.010.003

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,16399

Prezzo a m²: € 57,13244

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20324 (3 %)

Manodopera € 24,37160

Incidenza manodopera 42,66 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.011.001

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,53856

Prezzo a m²: € 43,69128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15542 (3 %)

Manodopera € 16,06310

Incidenza manodopera 36,77 %

Codice regionale: TOS17_01.C02.011.002

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,61356

Prezzo a m²: € 32,40115

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11526 (3 %)

Manodopera € 16,06310

Incidenza manodopera 49,58 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C03

| Capitolo: | COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.C03.011.001

| Voce: | 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.432,32107

Prezzo a m³: € 1.811,88616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,44544 (3 %)

Manodopera € 1.076,56967

Incidenza manodopera 59,42 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete sez. 8x8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 988,08826

Prezzo a m³: € 1.249,93165

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,44640 (3 %)

Manodopera € 742,62502

Incidenza manodopera 59,41 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,60150

Prezzo a m: € 15,94090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05671 (3 %)

Manodopera € 10,37250

Incidenza manodopera 65,07 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,10149

Prezzo a m²: € 38,07839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13546 (3 %)

Manodopera € 14,50787

Incidenza manodopera 38,1 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.021.002

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,91949

Prezzo a m²: € 35,31816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12564 (3 %)

Manodopera € 17,68587

Incidenza manodopera 50,08 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.021.003

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,04858

Prezzo a m²: € 25,36146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09022 (3 %)

Manodopera € 13,71337

Incidenza manodopera 54,07 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.021.004

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tegole portoghesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,84758

Prezzo a m²: € 25,10719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08931 (3 %)

Manodopera € 13,71336

Incidenza manodopera 54,62 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.022.003

| Voce: | 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegola liscia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,94113

Prezzo a m²: € 37,87553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13474 (3 %)

Manodopera € 16,09686

Incidenza manodopera 42,5 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.029.002

| Voce: | 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,23230

Prezzo a m²: € 21,79886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02585 (1 %)

Manodopera € 15,61582

Incidenza manodopera 71,64 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.031.004

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,98600

Prezzo a m²: € 49,31729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17544 (3 %)

Manodopera € 13,35250

Incidenza manodopera 27,07 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.031.007

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,94075

Prezzo a m²: € 82,15005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29223 (3 %)

Manodopera € 13,35250

Incidenza manodopera 16,25 %

Codice regionale: TOS17_01.C03.032.001

| Voce: | 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,37917

Prezzo a m²: € 18,18964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06471 (3 %)

Manodopera € 8,51900

Incidenza manodopera 46,83 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.D01

| Capitolo: | ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.D01.030.001

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,49087

Prezzo a m²: € 9,47595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02247 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 22 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.030.002

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,69587

Prezzo a m²: € 12,26528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02909 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 17 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.030.003

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore mm.40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,90087

Prezzo a m²: € 15,05460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03570 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.033.001

| Voce: | 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,52067

Prezzo a m²: € 8,24865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01956 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 25,27 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.034.001

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 6,78737

Prezzo a m/mm: € 8,58602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02036 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 24,28 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.034.002

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 9,22337

Prezzo a m/mm: € 11,66756

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02767 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 17,87 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.034.003

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 9,22337

Prezzo a m/mm: € 11,66756

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02767 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 17,87 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.036.001

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,51937

Prezzo a m²: € 23,42700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05556 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 8,9 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.036.002

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,75523

Prezzo a m²: € 27,52037

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06527 (2 %)

Manodopera € 1,60978

Incidenza manodopera 5,85 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.037.001

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Densità 20 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 6,06615

Prezzo a m²/cm: € 7,67368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01820 (2 %)

Manodopera € 3,03430

Incidenza manodopera 39,54 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.037.002

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Densità 25 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 7,01168

Prezzo a m²/cm: € 8,86977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02104 (2 %)

Manodopera € 3,03430

Incidenza manodopera 34,21 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.037.003

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Densità 30 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 7,45268

Prezzo a m²/cm: € 9,42763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02236 (2 %)

Manodopera € 3,03430

Incidenza manodopera 32,19 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.039.001

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con bordo liscio - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,92712

Prezzo a m²/cm: € 6,23281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01478 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 33,45 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.039.002

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con bordo battentato - spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,63837

Prezzo a m²/cm: € 5,86754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01392 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 35,53 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.039.003

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con bordo battentato - spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,45737

Prezzo a m²: € 6,90357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01637 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 30,2 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.039.004

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con bordo battentato - spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,28162

Prezzo a m²: € 7,94625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01884 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 26,23 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.039.005

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con bordo battentato - spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,10587

Prezzo a m²: € 8,98893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02132 (2 %)

Manodopera € 2,08462

Incidenza manodopera 23,19 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.046.001

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,88101

Prezzo a m²: € 9,96948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02364 (2 %)

Manodopera € 2,55946

Incidenza manodopera 25,67 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.046.002

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,70631

Prezzo a m²: € 11,01348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02612 (2 %)

Manodopera € 2,55946

Incidenza manodopera 23,24 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.048.001

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,55196

Prezzo a m²: € 10,81823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02566 (2 %)

Manodopera € 2,55946

Incidenza manodopera 23,66 %

Codice regionale: TOS17_01.D01.048.002

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,40271

Prezzo a m²: € 14,42443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03421 (2 %)

Manodopera € 2,55946

Incidenza manodopera 17,74 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.D05.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,93300

Prezzo a m²: € 17,62525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06270 (3 %)

Manodopera € 5,74000

Incidenza manodopera 32,57 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,11010

Prezzo a m²: € 8,99428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03200 (3 %)

Manodopera € 2,97610

Incidenza manodopera 33,09 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,54380

Prezzo a m²: € 14,60291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05195 (3 %)

Manodopera € 5,74000

Incidenza manodopera 39,31 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,09640

Prezzo a m²: € 7,71195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02743 (3 %)

Manodopera € 3,15700

Incidenza manodopera 40,94 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,27960

Prezzo a m²: € 16,79869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05976 (3 %)

Manodopera € 5,74000

Incidenza manodopera 34,17 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,89790

Prezzo a m²: € 6,19584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02204 (3 %)

Manodopera € 1,09060

Incidenza manodopera 17,6 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.006.001

| Voce: | 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,92340

Prezzo a m²: € 13,81810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04916 (3 %)

Manodopera € 1,20105

Incidenza manodopera 8,69 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.007.001

| Voce: | 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,73124

Prezzo a m²: € 4,72002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01679 (3 %)

Manodopera € 1,20105

Incidenza manodopera 25,45 %

Codice regionale: TOS17_01.D05.010.001

| Voce: | 010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani per lo spessore di 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,42670

Prezzo a m²: € 25,83978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03064 (1 %)

Manodopera € 1,08270

Incidenza manodopera 4,19 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E01

| Capitolo: | INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,60311

Prezzo a m²: € 22,26793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05281 (2 %)

Manodopera € 13,58980

Incidenza manodopera 61,03 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,96906

Prezzo a m²: € 21,46586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05091 (2 %)

Manodopera € 13,58980

Incidenza manodopera 63,31 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,52076

Prezzo a m²: € 22,16376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05256 (2 %)

Manodopera € 13,58980

Incidenza manodopera 61,32 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,19211

Prezzo a m²: € 24,27802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05758 (2 %)

Manodopera € 15,17880

Incidenza manodopera 62,52 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.002.002

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,55806

Prezzo a m²: € 23,47595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05567 (2 %)

Manodopera € 15,17880

Incidenza manodopera 64,66 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.002.003

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,10976

Prezzo a m²: € 24,17385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05733 (2 %)

Manodopera € 15,17880

Incidenza manodopera 62,79 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.003.001

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,71010

Prezzo a m²: € 16,07828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03813 (2 %)

Manodopera € 9,17100

Incidenza manodopera 57,04 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.003.002

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,07605

Prezzo a m²: € 15,27620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03623 (2 %)

Manodopera € 9,17100

Incidenza manodopera 60,03 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.003.003

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,62775

Prezzo a m²: € 15,97410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03788 (2 %)

Manodopera € 9,17100

Incidenza manodopera 57,41 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.004.001

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,29910

Prezzo a m²: € 18,08836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04290 (2 %)

Manodopera € 10,76000

Incidenza manodopera 59,49 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.004.002

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,66505

Prezzo a m²: € 17,28629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04100 (2 %)

Manodopera € 10,76000

Incidenza manodopera 62,25 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.004.003

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,21675

Prezzo a m²: € 17,98419

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04265 (2 %)

Manodopera € 10,76000

Incidenza manodopera 59,83 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.005.001

| Voce: | 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,75170

Prezzo a m²: € 8,54090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02026 (2 %)

Manodopera € 5,21330

Incidenza manodopera 61,04 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.006.001

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,98661

Prezzo a m²: € 25,28306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08994 (3 %)

Manodopera € 15,97330

Incidenza manodopera 63,18 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.006.002

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,35256

Prezzo a m²: € 24,48099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08709 (3 %)

Manodopera € 15,97330

Incidenza manodopera 65,25 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.006.003

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,90426

Prezzo a m²: € 25,17889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08957 (3 %)

Manodopera € 15,97330

Incidenza manodopera 63,44 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.007.001

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,57561

Prezzo a m²: € 27,29315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09709 (3 %)

Manodopera € 17,56230

Incidenza manodopera 64,35 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.007.002

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,94156

Prezzo a m²: € 26,49107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09424 (3 %)

Manodopera € 17,56230

Incidenza manodopera 66,3 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.007.003

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,49326

Prezzo a m²: € 27,18897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09672 (3 %)

Manodopera € 17,56230

Incidenza manodopera 64,59 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.008.001

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,80660

Prezzo a m²: € 18,73035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06663 (3 %)

Manodopera € 11,26750

Incidenza manodopera 60,16 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.008.002

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,17255

Prezzo a m²: € 17,92828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06378 (3 %)

Manodopera € 11,26750

Incidenza manodopera 62,85 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.008.003

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,72425

Prezzo a m²: € 18,62618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06626 (3 %)

Manodopera € 11,26750

Incidenza manodopera 60,49 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.009.001

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,39560

Prezzo a m²: € 20,74043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07378 (3 %)

Manodopera € 12,85650

Incidenza manodopera 61,99 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.009.002

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,76155

Prezzo a m²: € 19,93836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07093 (3 %)

Manodopera € 12,85650

Incidenza manodopera 64,48 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.009.003

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,31325

Prezzo a m²: € 20,63626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07341 (3 %)

Manodopera € 12,85650

Incidenza manodopera 62,3 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.010.001

| Voce: | 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,13520

Prezzo a m²: € 11,55603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04111 (3 %)

Manodopera € 7,59680

Incidenza manodopera 65,74 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.011.001

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,85560

Prezzo a m²: € 8,67233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02057 (2 %)

Manodopera € 3,71875

Incidenza manodopera 42,88 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.011.002

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,81731

Prezzo a m²: € 11,15390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02645 (2 %)

Manodopera € 5,20625

Incidenza manodopera 46,68 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.012.001

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,22680

Prezzo a m²: € 10,40690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02468 (2 %)

Manodopera € 4,51325

Incidenza manodopera 43,37 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.012.002

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,04866

Prezzo a m²: € 11,44655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02715 (2 %)

Manodopera € 6,00075

Incidenza manodopera 52,42 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.013.001

| Voce: | 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di gesso emidrato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,25880

Prezzo a m²: € 18,03738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04278 (2 %)

Manodopera € 13,01580

Incidenza manodopera 72,16 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.018.001

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,37450

Prezzo a m²: € 15,65374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03712 (2 %)

Manodopera € 8,73950

Incidenza manodopera 55,83 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.018.002

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da 6 a 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,47350

Prezzo a m²: € 22,10398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05242 (2 %)

Manodopera € 10,32850

Incidenza manodopera 46,73 %

Codice regionale: TOS17_01.E01.018.003

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da 11 a 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,57250

Prezzo a m²: € 28,55421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06772 (2 %)

Manodopera € 11,91750

Incidenza manodopera 41,74 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.001

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,94060

Prezzo a m²: € 11,30986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01341 (1 %)

Manodopera € 7,91400

Incidenza manodopera 69,97 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.002

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,52340

Prezzo a m²: € 13,31210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01579 (1 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 71,34 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.003

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,16140

Prezzo a m²: € 16,64917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01974 (1 %)

Manodopera € 12,13480

Incidenza manodopera 72,89 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.004

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,73640

Prezzo a m²: € 21,17155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02510 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 74,76 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.025

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,75780

Prezzo a m²: € 13,60862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01614 (1 %)

Manodopera € 7,91400

Incidenza manodopera 58,15 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.026

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,97860

Prezzo a m²: € 18,94793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02247 (1 %)

Manodopera € 12,13480

Incidenza manodopera 64,04 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.003.027

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,55360

Prezzo a m²: € 23,47030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02783 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 67,44 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,85263

Prezzo a m²: € 20,05357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02378 (1 %)

Manodopera € 13,43060

Incidenza manodopera 66,97 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.004.002

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,43543

Prezzo a m²: € 22,05581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02615 (1 %)

Manodopera € 15,01340

Incidenza manodopera 68,07 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,07343

Prezzo a m²: € 25,39288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03011 (1 %)

Manodopera € 17,65140

Incidenza manodopera 69,51 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,64843

Prezzo a m²: € 29,91526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03547 (1 %)

Manodopera € 21,34460

Incidenza manodopera 71,35 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,52340

Prezzo a m²: € 13,31210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01579 (1 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 71,34 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,10620

Prezzo a m²: € 15,31434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01816 (1 %)

Manodopera € 11,07960

Incidenza manodopera 72,35 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,74420

Prezzo a m²: € 18,65141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02212 (1 %)

Manodopera € 13,71760

Incidenza manodopera 73,55 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,05100

Prezzo a m²: € 13,97952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01658 (1 %)

Manodopera € 10,02440

Incidenza manodopera 71,71 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.015

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,34060

Prezzo a m²: € 15,61086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01851 (1 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 60,83 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.005.016

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,92340

Prezzo a m²: € 17,61310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02089 (1 %)

Manodopera € 11,07960

Incidenza manodopera 62,91 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,43543

Prezzo a m²: € 22,05581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02615 (1 %)

Manodopera € 15,01340

Incidenza manodopera 68,07 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.006.002

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,01823

Prezzo a m²: € 24,05805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02853 (1 %)

Manodopera € 16,59620

Incidenza manodopera 68,98 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.006.003

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,65623

Prezzo a m²: € 27,39512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03248 (1 %)

Manodopera € 19,23420

Incidenza manodopera 70,21 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.006.004

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,96303

Prezzo a m²: € 22,72323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02694 (1 %)

Manodopera € 15,54100

Incidenza manodopera 68,39 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.007.001

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,67600

Prezzo a m²: € 17,30014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02051 (1 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 54,89 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.007.015

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,49320

Prezzo a m²: € 19,59890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02324 (1 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 48,46 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,89483

Prezzo a m²: € 21,37195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02534 (1 %)

Manodopera € 11,32020

Incidenza manodopera 52,97 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.009.001

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,73120

Prezzo a m²: € 18,63497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02210 (1 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 56,62 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.009.002

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00720

Prezzo a m²: € 25,30911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03001 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 62,54 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.009.003

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,25880

Prezzo a m²: € 19,30238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02289 (1 %)

Manodopera € 11,07960

Incidenza manodopera 57,4 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.009.015

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,54840

Prezzo a m²: € 20,93373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02482 (1 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 50,41 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.009.016

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,82440

Prezzo a m²: € 27,60787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03274 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 57,33 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,64323

Prezzo a m²: € 27,37868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03246 (1 %)

Manodopera € 16,06860

Incidenza manodopera 58,69 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.010.002

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,91923

Prezzo a m²: € 34,05282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04038 (1 %)

Manodopera € 21,34460

Incidenza manodopera 62,68 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.010.003

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,17083

Prezzo a m²: € 28,04609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03326 (1 %)

Manodopera € 16,59620

Incidenza manodopera 59,17 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.012.001

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,34840

Prezzo a m²: € 6,76573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00802 (1 %)

Manodopera € 4,74840

Incidenza manodopera 70,18 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.012.002

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,34840

Prezzo a m²: € 6,76573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00802 (1 %)

Manodopera € 4,74840

Incidenza manodopera 70,18 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.013.001

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,94440

Prezzo a m²: € 29,02467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03442 (1 %)

Manodopera € 13,88600

Incidenza manodopera 47,84 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.013.002

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,52720

Prezzo a m²: € 31,02691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03679 (1 %)

Manodopera € 15,46880

Incidenza manodopera 49,86 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.013.003

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,16520

Prezzo a m²: € 34,36398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04075 (1 %)

Manodopera € 18,10680

Incidenza manodopera 52,69 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - listoni o listoncini posati a mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,85840

Prezzo a m²: € 39,03588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04629 (1 %)

Manodopera € 21,80000

Incidenza manodopera 55,85 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.014.001

| Voce: | 014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,18930

Prezzo a m²: € 11,62446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01378 (1 %)

Manodopera € 7,91400

Incidenza manodopera 68,08 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,15873

Prezzo a m: € 12,85079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01524 (1 %)

Manodopera € 6,33120

Incidenza manodopera 49,27 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,83273

Prezzo a m: € 7,37840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00875 (1 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 71,51 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ottone da 15X3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - plastica rigida da 25X25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - plastica elastica da 30X7mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - marmo da 20X10-15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,56742

Prezzo a m: € 4,51278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00535 (1 %)

Manodopera € 3,56130

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.017.001

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,01043

Prezzo a m²: € 26,57819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03152 (1 %)

Manodopera € 18,70660

Incidenza manodopera 70,38 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.017.002

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,64843

Prezzo a m²: € 29,91526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03547 (1 %)

Manodopera € 21,34460

Incidenza manodopera 71,35 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.017.003

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,37243

Prezzo a m²: € 23,24112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02756 (1 %)

Manodopera € 16,06860

Incidenza manodopera 69,14 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - massetti autobloccanti posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,80320

Prezzo a m²: € 17,46105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02070 (1 %)

Manodopera € 13,19000

Incidenza manodopera 75,54 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.018.002

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,16520

Prezzo a m²: € 14,12398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01675 (1 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 74,71 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.020.001

| Voce: | 020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,47024

Prezzo a m²: € 25,89485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09212 (3 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.021.001

| Voce: | 021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,49124

Prezzo a m²: € 38,57142

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13721 (3 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 25,85 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,22993

Prezzo a ml: € 102,75586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24369 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 5,93 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.002

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 55,22988

Prezzo a ml: € 69,86579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16569 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 8,72 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.003

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,57503

Prezzo a cad: € 48,79742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11573 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 12,49 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.004

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,57503

Prezzo a cad: € 48,79742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11573 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 12,49 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.005

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 49,22986

Prezzo a ml: € 62,27578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14769 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.006

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 49,22986

Prezzo a ml: € 62,27578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14769 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.007

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,71706

Prezzo a ml: € 95,78208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22715 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 6,36 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.008

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 49,71701

Prezzo a ml: € 62,89202

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14915 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 9,69 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.009

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,51692

Prezzo a cad: € 44,92891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10655 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 13,56 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.010

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,51692

Prezzo a cad: € 44,92891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10655 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 13,56 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.011

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 43,71700

Prezzo a ml: € 55,30200

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13115 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 11,02 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.025.012

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 43,71700

Prezzo a ml: € 55,30200

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13115 (2 %)

Manodopera € 6,09290

Incidenza manodopera 11,02 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.001

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,88604

Prezzo a ml: € 97,26084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23066 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 10,85 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.002

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 54,88604

Prezzo a ml: € 69,43084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16466 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 15,2 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.003

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,59767

Prezzo a cad: € 27,32105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06479 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 38,62 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.004

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,59767

Prezzo a cad: € 27,32105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06479 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 38,62 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.005

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 54,88604

Prezzo a ml: € 69,43084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16466 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 15,2 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.026.006

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 54,88604

Prezzo a ml: € 69,43084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16466 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 15,2 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 79,88604

Prezzo a ml: € 101,05584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23966 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 10,44 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 56,88604

Prezzo a ml: € 71,96084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17066 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,07767

Prezzo a cad: € 27,92825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06623 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 37,78 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,07767

Prezzo a cad: € 27,92825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06623 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 37,78 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.005

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 56,88604

Prezzo a ml: € 71,96084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17066 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.027.006

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 56,88604

Prezzo a ml: € 71,96084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17066 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.001

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 178,88604

Prezzo a ml: € 226,29084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53666 (2 %)

Manodopera € 10,55201

Incidenza manodopera 4,66 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.002

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 122,88604

Prezzo a ml: € 155,45084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36866 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 6,79 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.003

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,91767

Prezzo a cad: € 47,96585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11375 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 22 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.004

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,91767

Prezzo a cad: € 47,96585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11375 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 22 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.005

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 122,88604

Prezzo a ml: € 155,45084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36866 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 6,79 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.028.006

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 122,88604

Prezzo a ml: € 155,45084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36866 (2 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 6,79 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.030.001

| Voce: | 030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,65632

Prezzo a m²: € 8,42024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02995 (3 %)

Manodopera € 4,01800

Incidenza manodopera 47,72 %

Codice regionale: TOS17_01.E02.050.004

| Voce: | 050 - Trattamento per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - verniciatura dei pavimenti in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,24810

Prezzo a m²: € 10,43385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01237 (1 %)

Manodopera € 2,87000

Incidenza manodopera 27,51 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E03.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,15360

Prezzo a m²: € 19,16930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02273 (1 %)

Manodopera € 14,24520

Incidenza manodopera 74,31 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.013.005

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,73640

Prezzo a m²: € 21,17155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02510 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 74,76 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.008

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,15360

Prezzo a m²: € 19,16930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02273 (1 %)

Manodopera € 14,24520

Incidenza manodopera 74,31 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.009

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,73640

Prezzo a m²: € 21,17155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02510 (1 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 74,76 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.010

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,57080

Prezzo a m²: € 17,16706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02036 (1 %)

Manodopera € 12,66240

Incidenza manodopera 73,76 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.011

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,15360

Prezzo a m²: € 19,16930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02273 (1 %)

Manodopera € 14,24520

Incidenza manodopera 74,31 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.012

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - piastrelle di mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,37440

Prezzo a m²: € 24,50862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02906 (1 %)

Manodopera € 18,46600

Incidenza manodopera 75,34 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.030

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,97080

Prezzo a m²: € 21,46806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02546 (1 %)

Manodopera € 14,24520

Incidenza manodopera 66,36 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.031

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,34260

Prezzo a m²: € 24,46839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02901 (1 %)

Manodopera € 16,61700

Incidenza manodopera 67,91 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.014.035

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,38800

Prezzo a m²: € 19,46582

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02308 (1 %)

Manodopera € 12,66240

Incidenza manodopera 65,05 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,27620

Prezzo a m²: € 28,17939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03341 (1 %)

Manodopera € 21,36780

Incidenza manodopera 75,83 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.015.006

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,54000

Prezzo a m²: € 28,51310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03381 (1 %)

Manodopera € 21,63160

Incidenza manodopera 75,87 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.015.015

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,09340

Prezzo a m²: € 30,47815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03614 (1 %)

Manodopera € 21,36780

Incidenza manodopera 70,11 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.015.016

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,35720

Prezzo a m²: € 30,81186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03654 (1 %)

Manodopera € 21,63160

Incidenza manodopera 70,21 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,33963

Prezzo a m: € 4,22464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00501 (1 %)

Manodopera € 3,32388

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,27356

Prezzo a m: € 5,40605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00641 (1 %)

Manodopera € 4,27356

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In grés rosso normale h 7.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,59079

Prezzo a m: € 10,86734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01289 (1 %)

Manodopera € 8,54712

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,59079

Prezzo a m: € 10,86734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01289 (1 %)

Manodopera € 8,54712

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,59079

Prezzo a m: € 10,86734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01289 (1 %)

Manodopera € 8,54712

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,59079

Prezzo a m: € 10,86734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01289 (1 %)

Manodopera € 8,54712

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,65040

Prezzo a m²: € 31,18276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03698 (1 %)

Manodopera € 23,74200

Incidenza manodopera 76,14 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.020.001

| Voce: | 020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,31859

Prezzo a m²: € 20,64302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07343 (3 %)

Manodopera € 5,26205

Incidenza manodopera 25,49 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.021.001

| Voce: | 021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2,00 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,54684

Prezzo a ml: € 23,46175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08346 (3 %)

Manodopera € 6,64680

Incidenza manodopera 28,33 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.022.001

| Voce: | 022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,79859

Prezzo a m²: € 30,10522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10709 (3 %)

Manodopera € 5,26205

Incidenza manodopera 17,48 %

Codice regionale: TOS17_01.E03.023.001

| Voce: | 023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,64281

Prezzo a ml: € 14,72815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05239 (3 %)

Manodopera € 6,64680

Incidenza manodopera 45,13 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E04

| Capitolo: | ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E04.001.001

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,30350

Prezzo a cad: € 42,12892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09991 (2 %)

Manodopera € 33,23880

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.001.002

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,59183

Prezzo a cad: € 60,20366

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14278 (2 %)

Manodopera € 47,48400

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.002.001

| Voce: | 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,05190

Prezzo a cad: € 48,13565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11416 (2 %)

Manodopera € 37,98720

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.003.001

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portoncini |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,42610

Prezzo a m²: € 51,13901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12128 (2 %)

Manodopera € 40,36140

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.003.002

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - finestre e porte finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,67770

Prezzo a m²: € 45,13228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10703 (2 %)

Manodopera € 35,61300

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.003.003

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane alla fiorentina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,42610

Prezzo a m²: € 51,13901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21224 (3,5 %)

Manodopera € 40,36140

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.003.004

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,30350

Prezzo a m²: € 42,12892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17484 (3,5 %)

Manodopera € 33,23880

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.003.005

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - porte blindate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,29710

Prezzo a m²: € 66,15583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15689 (2 %)

Manodopera € 52,23240

Incidenza manodopera 78,95 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.004.001

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - porte in lamiera o rete con telaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,55510

Prezzo a m²: € 36,12220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08567 (2 %)

Manodopera € 28,49040

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.004.002

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,55510

Prezzo a m²: € 36,12220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08567 (2 %)

Manodopera € 28,49040

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS17_01.E04.004.003

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,30350

Prezzo a m²: € 42,12892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17484 (3,5 %)

Manodopera € 33,23880

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E05

| Capitolo: | MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.E05.001.001

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,43603

Prezzo a m²: € 14,46658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00858 (0,5 %)

Manodopera € 10,03653

Incidenza manodopera 69,38 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.001.002

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,63267

Prezzo a m²: € 2,06532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00122 (0,5 %)

Manodopera € 1,31579

Incidenza manodopera 63,71 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.002.001

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con rete Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,74650

Prezzo a m²: € 23,71432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01406 (0,5 %)

Manodopera € 13,44490

Incidenza manodopera 56,7 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.002.002

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con rete Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,49365

Prezzo a m²: € 24,65947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01462 (0,5 %)

Manodopera € 13,44490

Incidenza manodopera 54,52 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.002.003

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con rete Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,21960

Prezzo a m²: € 30,63779

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01816 (0,5 %)

Manodopera € 16,30510

Incidenza manodopera 53,22 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,01700

Prezzo a m²: € 29,11651

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01726 (0,5 %)

Manodopera € 11,01275

Incidenza manodopera 37,82 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.011.002

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,12288

Prezzo a m²: € 6,48044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00384 (0,5 %)

Manodopera € 2,07463

Incidenza manodopera 32,01 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.011.003

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,20800

Prezzo a m²: € 19,23812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01141 (0,5 %)

Manodopera € 11,01275

Incidenza manodopera 57,24 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.011.004

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,26903

Prezzo a m²: € 4,13532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00245 (0,5 %)

Manodopera € 1,81633

Incidenza manodopera 43,92 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.012.001

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,71305

Prezzo a m²: € 13,55201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00803 (0,5 %)

Manodopera € 10,29770

Incidenza manodopera 75,99 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.012.002

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,64380

Prezzo a m²: € 2,07940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00123 (0,5 %)

Manodopera € 1,43297

Incidenza manodopera 68,91 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.013.001

| Voce: | 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,51380

Prezzo a m²: € 13,29996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00789 (0,5 %)

Manodopera € 8,15255

Incidenza manodopera 61,3 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.021.001

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,19725

Prezzo a m²: € 4,04452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00240 (0,5 %)

Manodopera € 3,19725

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.021.002

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - esecuzione di CLS con verniculite |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,04180

Prezzo a m²: € 16,49788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00978 (0,5 %)

Manodopera € 0,71505

Incidenza manodopera 4,33 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.021.003

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,23280

Prezzo a m²: € 6,61949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00392 (0,5 %)

Manodopera € 0,71505

Incidenza manodopera 10,8 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.031.001

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rete 10x10 Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,49370

Prezzo a m²: € 4,41953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00262 (0,5 %)

Manodopera € 1,71710

Incidenza manodopera 38,85 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.031.002

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete 10x10 Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,24085

Prezzo a m²: € 5,36468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00318 (0,5 %)

Manodopera € 1,71710

Incidenza manodopera 32,01 %

Codice regionale: TOS17_01.E05.031.003

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rete 10x10 Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,82165

Prezzo a m²: € 8,62939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00512 (0,5 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 28,18 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F03

| Capitolo: | OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F03.001.001

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,77515

Prezzo a m²: € 9,83556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00583 (0,5 %)

Manodopera € 7,47765

Incidenza manodopera 76,03 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.001.002

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,16305

Prezzo a m²: € 10,32626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00612 (0,5 %)

Manodopera € 7,86555

Incidenza manodopera 76,17 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.001.003

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,30820

Prezzo a m²: € 13,03987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00773 (0,5 %)

Manodopera € 10,01070

Incidenza manodopera 76,77 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.002.001

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,30820

Prezzo a m²: € 13,03987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00773 (0,5 %)

Manodopera € 10,01070

Incidenza manodopera 76,77 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.002.002

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,73830

Prezzo a m²: € 14,84895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00880 (0,5 %)

Manodopera € 11,44080

Incidenza manodopera 77,05 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.002.003

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,30820

Prezzo a m²: € 13,03987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00773 (0,5 %)

Manodopera € 10,01070

Incidenza manodopera 76,77 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.002.005

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50777

Prezzo a m²: € 1,90732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00113 (0,5 %)

Manodopera € 0,74776

Incidenza manodopera 39,2 %

Codice regionale: TOS17_01.F03.002.006

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,77177

Prezzo a m²: € 0,97628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00058 (0,5 %)

Manodopera € 0,74776

Incidenza manodopera 76,59 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F04.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rasierato con una mano di bianco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,73590

Prezzo a m²: € 11,05091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01310 (1 %)

Manodopera € 8,62290

Incidenza manodopera 78,03 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.002.001

| Voce: | 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,80490

Prezzo a m²: € 6,07820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00721 (1 %)

Manodopera € 4,74840

Incidenza manodopera 78,12 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.004.002

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,31250

Prezzo a m²: € 5,45531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00323 (0,5 %)

Manodopera € 3,66570

Incidenza manodopera 67,2 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.004.003

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con idropittura a tempera murale fine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,69979

Prezzo a m²: € 3,41523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00202 (0,5 %)

Manodopera € 2,40210

Incidenza manodopera 70,33 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.004.004

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,51828

Prezzo a m²: € 5,71562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00339 (0,5 %)

Manodopera € 3,12273

Incidenza manodopera 54,63 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.005.001

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura idrorepellente traspirante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,30235

Prezzo a m²: € 6,70747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01591 (2 %)

Manodopera € 3,60315

Incidenza manodopera 53,72 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.005.003

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con pittura lavabile al quarzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,71460

Prezzo a m²: € 8,49397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02014 (2 %)

Manodopera € 5,88690

Incidenza manodopera 69,31 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.006.001

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,24675

Prezzo a m²: € 12,96214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03843 (2,5 %)

Manodopera € 8,40735

Incidenza manodopera 64,86 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.006.003

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane: tre mani di tinta a olio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,49930

Prezzo a m²: € 12,01661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03562 (2,5 %)

Manodopera € 8,26560

Incidenza manodopera 68,78 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.006.007

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,93610

Prezzo a cad: € 3,71417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01101 (2,5 %)

Manodopera € 1,29150

Incidenza manodopera 34,77 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.006.009

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70050

Prezzo a m²: € 9,74113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02888 (2,5 %)

Manodopera € 5,16600

Incidenza manodopera 53,03 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.007.001

| Voce: | 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con stucco emulsionato in acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,70720

Prezzo a m²: € 3,42461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (0,5 %)

Manodopera € 2,58300

Incidenza manodopera 75,42 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.009.002

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,09150

Prezzo a m²: € 3,91075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00232 (0,5 %)

Manodopera € 1,29150

Incidenza manodopera 33,02 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.009.003

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30240

Prezzo a m²: € 2,91254

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00173 (0,5 %)

Manodopera € 1,29150

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.009.004

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,81225

Prezzo a m²: € 8,61750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00511 (0,5 %)

Manodopera € 6,00525

Incidenza manodopera 69,69 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.010.001

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,70510

Prezzo a m²: € 7,21695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00428 (0,5 %)

Manodopera € 4,80420

Incidenza manodopera 66,57 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.010.002

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,47331

Prezzo a m²: € 6,92373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02052 (2,5 %)

Manodopera € 4,32378

Incidenza manodopera 62,45 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.010.003

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,78368

Prezzo a m²: € 7,31636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02169 (2,5 %)

Manodopera € 4,32378

Incidenza manodopera 59,1 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.010.004

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,78368

Prezzo a m²: € 7,31636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02169 (2,5 %)

Manodopera € 4,32378

Incidenza manodopera 59,1 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.010.006

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,93160

Prezzo a m²: € 4,97347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01474 (2,5 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 62,32 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.001

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,09960

Prezzo a m²: € 3,92099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00465 (1 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.002

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,09960

Prezzo a m²: € 3,92099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00465 (1 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.003

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,09960

Prezzo a m²: € 3,92099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00465 (1 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.004

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,87450

Prezzo a m²: € 4,90124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00581 (1 %)

Manodopera € 3,87450

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.007

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,81650

Prezzo a m²: € 3,56287

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01056 (2,5 %)

Manodopera € 2,32470

Incidenza manodopera 65,25 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.011.011

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,98485

Prezzo a m²: € 5,04083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01494 (2,5 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 61,49 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.001

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,41000

Prezzo a m²: € 5,57865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01654 (2,5 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 55,56 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.002

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,06420

Prezzo a m²: € 5,14121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01524 (2,5 %)

Manodopera € 3,09960

Incidenza manodopera 60,29 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.007

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,60190

Prezzo a m: € 3,29140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00976 (2,5 %)

Manodopera € 1,29150

Incidenza manodopera 39,24 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.010

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,79893

Prezzo a m²: € 7,33564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02175 (2,5 %)

Manodopera € 4,64940

Incidenza manodopera 63,38 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.011

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,66010

Prezzo a m²: € 7,16003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02123 (2,5 %)

Manodopera € 4,64940

Incidenza manodopera 64,94 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.012

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,62770

Prezzo a m²: € 7,11904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02110 (2,5 %)

Manodopera € 4,64940

Incidenza manodopera 65,31 %

Codice regionale: TOS17_01.F04.012.017

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,63114

Prezzo a m²: € 26,09839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07737 (2,5 %)

Manodopera € 16,94934

Incidenza manodopera 64,94 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F05

| Capitolo: | OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess. 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,54480

Prezzo a m: € 24,72417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11727 (4 %)

Manodopera € 11,73480

Incidenza manodopera 47,46 %

Codice regionale: TOS17_01.F05.006.002

| Voce: | 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,65710

Prezzo a m²: € 43,84123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20794 (4 %)

Manodopera € 23,46960

Incidenza manodopera 53,53 %

Codice regionale: TOS17_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F06

| Capitolo: | SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,73066

Prezzo a m: € 8,51428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01010 (1 %)

Manodopera € 4,27508

Incidenza manodopera 50,21 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,98476

Prezzo a m: € 8,83572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01048 (1 %)

Manodopera € 4,27508

Incidenza manodopera 48,38 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,04158

Prezzo a m: € 8,90759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01056 (1 %)

Manodopera € 4,02582

Incidenza manodopera 45,2 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,29253

Prezzo a m: € 9,22504

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01094 (1 %)

Manodopera € 4,02582

Incidenza manodopera 43,64 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,99244

Prezzo a m: € 11,37543

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01349 (1 %)

Manodopera € 4,65879

Incidenza manodopera 40,95 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,42029

Prezzo a m: € 10,65166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01263 (1 %)

Manodopera € 4,77359

Incidenza manodopera 44,82 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,88811

Prezzo a m: € 15,03845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01783 (1 %)

Manodopera € 5,96960

Incidenza manodopera 39,7 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,73090

Prezzo a m: € 16,10458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01910 (1 %)

Manodopera € 6,26912

Incidenza manodopera 38,93 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.009

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,71951

Prezzo a m: € 18,62017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02208 (1 %)

Manodopera € 7,76465

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,77740

Prezzo a m: € 21,22341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02517 (1 %)

Manodopera € 7,76465

Incidenza manodopera 36,59 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.021

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,22619

Prezzo a m: € 10,40612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02468 (2 %)

Manodopera € 5,77061

Incidenza manodopera 55,45 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.022

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,97880

Prezzo a m: € 11,35818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02694 (2 %)

Manodopera € 6,26912

Incidenza manodopera 55,19 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.023

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,28487

Prezzo a m: € 11,74536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02785 (2 %)

Manodopera € 6,26912

Incidenza manodopera 53,38 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.024

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,03135

Prezzo a m: € 13,95466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03309 (2 %)

Manodopera € 7,76465

Incidenza manodopera 55,64 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.025

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,11330

Prezzo a m: € 15,32332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03634 (2 %)

Manodopera € 7,76465

Incidenza manodopera 50,67 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.026

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,75986

Prezzo a m: € 16,14122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03828 (2 %)

Manodopera € 8,26316

Incidenza manodopera 51,19 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.027

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,18167

Prezzo a m: € 17,93981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04254 (2 %)

Manodopera € 8,26316

Incidenza manodopera 46,06 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.028

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,72494

Prezzo a m: € 18,62704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04417 (2 %)

Manodopera € 8,26316

Incidenza manodopera 44,36 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.029

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,21504

Prezzo a m: € 20,51202

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04865 (2 %)

Manodopera € 9,26018

Incidenza manodopera 45,15 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.030

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,26697

Prezzo a m: € 25,63772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06080 (2 %)

Manodopera € 11,25422

Incidenza manodopera 43,9 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.041

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,68623

Prezzo a m: € 5,92807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01406 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 41,03 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.042

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,94033

Prezzo a m: € 6,24951

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01482 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 38,92 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.043

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,24640

Prezzo a m: € 6,63670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01574 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 36,65 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.044

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,22160

Prezzo a m: € 7,87032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01866 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 30,9 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.045

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,45355

Prezzo a m: € 8,16373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01936 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 29,79 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.046

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60160

Prezzo a m: € 8,35102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01980 (2 %)

Manodopera € 2,43215

Incidenza manodopera 29,12 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.047

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,61771

Prezzo a m: € 10,90140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02585 (2 %)

Manodopera € 3,14720

Incidenza manodopera 28,87 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.048

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,88523

Prezzo a m: € 12,50481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02966 (2 %)

Manodopera € 3,14720

Incidenza manodopera 25,17 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.049

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,86261

Prezzo a m: € 15,00620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03559 (2 %)

Manodopera € 3,86225

Incidenza manodopera 25,74 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.001.050

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,27900

Prezzo a m: € 19,32794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04584 (2 %)

Manodopera € 3,86225

Incidenza manodopera 19,98 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.021

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,33782

Prezzo a m: € 15,60734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03701 (2 %)

Manodopera € 3,02724

Incidenza manodopera 19,4 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.022

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,86004

Prezzo a m: € 20,06295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04758 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 15,66 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.023

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,73552

Prezzo a m: € 26,23043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06221 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 11,98 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.024

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,79293

Prezzo a m: € 38,95305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09238 (2 %)

Manodopera € 3,92755

Incidenza manodopera 10,08 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.025

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,84703

Prezzo a m: € 60,52649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14354 (2 %)

Manodopera € 6,28408

Incidenza manodopera 10,38 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.026

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 68,03343

Prezzo a m: € 86,06228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20410 (2 %)

Manodopera € 5,55910

Incidenza manodopera 6,46 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.027

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 106,65767

Prezzo a m: € 134,92195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31997 (2 %)

Manodopera € 10,99714

Incidenza manodopera 8,15 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.053

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,85246

Prezzo a m: € 16,25836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03856 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 19,33 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.054

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,58769

Prezzo a m: € 20,98343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04976 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 14,97 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.055

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,32942

Prezzo a m: € 28,24671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06699 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 11,12 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.056

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,31083

Prezzo a m: € 42,13819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09993 (2 %)

Manodopera € 3,92755

Incidenza manodopera 9,32 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.057

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,16673

Prezzo a m: € 65,99091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15650 (2 %)

Manodopera € 6,28408

Incidenza manodopera 9,52 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.058

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 77,35760

Prezzo a m: € 97,85736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23207 (2 %)

Manodopera € 7,85510

Incidenza manodopera 8,03 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.059

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 118,37514

Prezzo a m: € 149,74455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35513 (2 %)

Manodopera € 10,99713

Incidenza manodopera 7,34 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.083

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,73729

Prezzo a m: € 17,37767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04121 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 18,08 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.084

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,94555

Prezzo a m: € 22,70112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05384 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 13,84 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.085

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,29869

Prezzo a m: € 30,73784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07290 (2 %)

Manodopera € 3,14204

Incidenza manodopera 10,22 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.086

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,89710

Prezzo a m: € 46,67483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11069 (2 %)

Manodopera € 3,92755

Incidenza manodopera 8,41 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.087

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,38063

Prezzo a m: € 73,85150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17514 (2 %)

Manodopera € 6,28408

Incidenza manodopera 8,51 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.088

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 85,44260

Prezzo a m: € 108,08489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25633 (2 %)

Manodopera € 7,85510

Incidenza manodopera 7,27 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.089

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 132,89349

Prezzo a m: € 168,11026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39868 (2 %)

Manodopera € 10,99713

Incidenza manodopera 6,54 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.090

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 234,80166

Prezzo a m: € 297,02410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70440 (2 %)

Manodopera € 12,56816

Incidenza manodopera 4,23 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.002.091

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 295,01970

Prezzo a m: € 373,19992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88506 (2 %)

Manodopera € 15,71019

Incidenza manodopera 4,21 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tubazioni diametro 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,80879

Prezzo a m: € 28,85312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08553 (2,5 %)

Manodopera € 9,72860

Incidenza manodopera 33,72 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tubazioni diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,86474

Prezzo a m: € 25,12890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07449 (2,5 %)

Manodopera € 12,01970

Incidenza manodopera 47,83 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tubazioni diametro 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,39554

Prezzo a m: € 48,57036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14398 (2,5 %)

Manodopera € 15,02585

Incidenza manodopera 30,94 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tubazioni diametro 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,69571

Prezzo a m: € 59,07007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17511 (2,5 %)

Manodopera € 18,46005

Incidenza manodopera 31,25 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tubazioni diametro 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,40151

Prezzo a m: € 73,87791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21901 (2,5 %)

Manodopera € 20,03610

Incidenza manodopera 27,12 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tubazioni diametro 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 74,11138

Prezzo a m: € 93,75090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27792 (2,5 %)

Manodopera € 21,75320

Incidenza manodopera 23,2 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,77050

Prezzo a cad: € 50,30968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08948 (1,5 %)

Manodopera € 27,61650

Incidenza manodopera 54,89 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,72220

Prezzo a cad: € 59,10358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10512 (1,5 %)

Manodopera € 32,36490

Incidenza manodopera 54,76 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.003

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,65610

Prezzo a cad: € 85,58497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15223 (1,5 %)

Manodopera € 40,49200

Incidenza manodopera 47,31 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.004

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,58560

Prezzo a cad: € 110,79578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19707 (1,5 %)

Manodopera € 53,79800

Incidenza manodopera 48,56 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.005

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,93540

Prezzo a cad: € 139,06828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24735 (1,5 %)

Manodopera € 64,15580

Incidenza manodopera 46,13 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.006

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 139,00160

Prezzo a cad: € 175,83702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31275 (1,5 %)

Manodopera € 75,08759

Incidenza manodopera 42,7 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.007

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,71940

Prezzo a cad: € 221,02004

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39312 (1,5 %)

Manodopera € 86,01941

Incidenza manodopera 38,92 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.010.008

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 234,59300

Prezzo a cad: € 296,76015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52783 (1,5 %)

Manodopera € 106,44801

Incidenza manodopera 35,87 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,51100

Prezzo a cad: € 70,22142

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12490 (1,5 %)

Manodopera € 28,04700

Incidenza manodopera 39,94 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,72040

Prezzo a cad: € 81,87131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14562 (1,5 %)

Manodopera € 32,79540

Incidenza manodopera 40,06 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,32900

Prezzo a cad: € 100,35119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17849 (1,5 %)

Manodopera € 40,49201

Incidenza manodopera 40,35 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,33900

Prezzo a cad: € 126,92884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22576 (1,5 %)

Manodopera € 53,79800

Incidenza manodopera 42,38 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,71030

Prezzo a cad: € 171,67353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30535 (1,5 %)

Manodopera € 64,15581

Incidenza manodopera 37,37 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 190,74160

Prezzo a cad: € 241,28812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42917 (1,5 %)

Manodopera € 75,08761

Incidenza manodopera 31,12 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 206,63660

Prezzo a cad: € 261,39530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46493 (1,5 %)

Manodopera € 89,80659

Incidenza manodopera 34,36 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 283,00300

Prezzo a cad: € 357,99880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63676 (1,5 %)

Manodopera € 106,44801

Incidenza manodopera 29,73 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.024.001

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 865,62008

Prezzo a cad: € 1.095,00940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,24608 (2,5 %)

Manodopera € 297,50004

Incidenza manodopera 27,17 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.024.002

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.040,39634

Prezzo a cad: € 1.316,10137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,90149 (2,5 %)

Manodopera € 297,49998

Incidenza manodopera 22,6 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.024.003

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.342,07260

Prezzo a cad: € 1.697,72184

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,03277 (2,5 %)

Manodopera € 369,00494

Incidenza manodopera 21,74 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.024.004

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.933,08386

Prezzo a cad: € 2.445,35108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,24906 (2,5 %)

Manodopera € 514,88505

Incidenza manodopera 21,06 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.304,86508

Prezzo a cad: € 1.650,65433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,89324 (2,5 %)

Manodopera € 514,88497

Incidenza manodopera 31,19 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.292,36508

Prezzo a cad: € 1.634,84183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,84637 (2,5 %)

Manodopera € 514,88493

Incidenza manodopera 31,49 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.730,97760

Prezzo a cad: € 2.189,68666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,49117 (2,5 %)

Manodopera € 586,38999

Incidenza manodopera 26,78 %

Codice regionale: TOS17_01.F06.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.084,58886

Prezzo a cad: € 2.637,00491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,81721 (2,5 %)

Manodopera € 586,38999

Incidenza manodopera 22,24 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,84660

Prezzo a m³: € 180,70095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96421 (4,5 %)

Manodopera € 140,89161

Incidenza manodopera 77,97 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,17450

Prezzo a m³: € 149,49074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79768 (4,5 %)

Manodopera € 116,62200

Incidenza manodopera 78,01 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,45715

Prezzo a m³: € 108,10329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57684 (4,5 %)

Manodopera € 84,43840

Incidenza manodopera 78,11 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.004

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,03991

Prezzo a m³: € 108,84049

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58077 (4,5 %)

Manodopera € 74,66516

Incidenza manodopera 68,6 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.005

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 176,42146

Prezzo a m³: € 223,17315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19084 (4,5 %)

Manodopera € 163,82956

Incidenza manodopera 73,41 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.001.006

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,20405

Prezzo a m³: € 158,38312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84513 (4,5 %)

Manodopera € 123,48080

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.002.001

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 300,05415

Prezzo a m³: € 379,56850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,02537 (4,5 %)

Manodopera € 295,47840

Incidenza manodopera 77,85 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.002.002

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 272,16395

Prezzo a m³: € 344,28740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83711 (4,5 %)

Manodopera € 268,04320

Incidenza manodopera 77,85 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.002.003

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 373,45615

Prezzo a m³: € 472,42203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,52083 (4,5 %)

Manodopera € 366,38639

Incidenza manodopera 77,55 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.002.004

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 331,08595

Prezzo a m³: € 418,82373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,23483 (4,5 %)

Manodopera € 324,60121

Incidenza manodopera 77,5 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 266,03325

Prezzo a m³: € 336,53206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,79572 (4,5 %)

Manodopera € 255,81700

Incidenza manodopera 76,02 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 296,31800

Prezzo a m³: € 374,84227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,00015 (4,5 %)

Manodopera € 286,09300

Incidenza manodopera 76,32 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in conglomerato cementizio non armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 346,09800

Prezzo a m³: € 437,81397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,33616 (4,5 %)

Manodopera € 335,76299

Incidenza manodopera 76,69 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.004

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 425,86898

Prezzo a m³: € 538,72426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,87462 (4,5 %)

Manodopera € 412,27000

Incidenza manodopera 76,53 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.005

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in muratura di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,04920

Prezzo a m³: € 125,29724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66858 (4,5 %)

Manodopera € 95,39420

Incidenza manodopera 76,13 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.006

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pareti di mattoni pieni per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,26827

Prezzo a m²: € 42,08436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22456 (4,5 %)

Manodopera € 31,66129

Incidenza manodopera 75,23 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.007

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in pareti di mattoni forati per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,95406

Prezzo a m²: € 37,89189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20219 (4,5 %)

Manodopera € 29,81556

Incidenza manodopera 78,69 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.004.008

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in tramezzi pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,01177

Prezzo a m²: € 34,16989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18233 (4,5 %)

Manodopera € 26,87327

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 570,60188

Prezzo a m³: € 721,81137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,85156 (4,5 %)

Manodopera € 518,38002

Incidenza manodopera 71,82 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 560,88388

Prezzo a m³: € 709,51810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,78597 (4,5 %)

Manodopera € 504,26196

Incidenza manodopera 71,07 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.005.003

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su murature di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 266,07481

Prezzo a m³: € 336,58464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,79600 (4,5 %)

Manodopera € 225,68741

Incidenza manodopera 67,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,93955

Prezzo a m²: € 89,73854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47884 (4,5 %)

Manodopera € 55,28195

Incidenza manodopera 61,6 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.006.002

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,39342

Prezzo a m²: € 76,39768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40766 (4,5 %)

Manodopera € 45,82039

Incidenza manodopera 59,98 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.006.003

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,19072

Prezzo a m²: € 64,75626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34554 (4,5 %)

Manodopera € 42,31322

Incidenza manodopera 65,34 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,77903

Prezzo a m²: € 2,25048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01201 (4,5 %)

Manodopera € 1,53975

Incidenza manodopera 68,42 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,02515

Prezzo a m²: € 2,56182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01367 (4,5 %)

Manodopera € 1,72647

Incidenza manodopera 67,39 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.007.003

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,49465

Prezzo a m²: € 1,89073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01009 (4,5 %)

Manodopera € 1,29975

Incidenza manodopera 68,74 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.007.004

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,04287

Prezzo a m²: € 25,35423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13529 (4,5 %)

Manodopera € 19,99087

Incidenza manodopera 78,85 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.007.005

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 382,49672

Prezzo a m³: € 483,85835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,58185 (4,5 %)

Manodopera € 307,92842

Incidenza manodopera 63,64 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,46444

Prezzo a m²: € 8,17752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04363 (4,5 %)

Manodopera € 6,43844

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.008.002

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,19074

Prezzo a m²: € 10,36129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05529 (4,5 %)

Manodopera € 8,16474

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.008.003

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,07350

Prezzo a m²: € 8,94798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04775 (4,5 %)

Manodopera € 7,04750

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.008.004

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - controsoffitti in rete metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,32324

Prezzo a m²: € 16,85390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08993 (4,5 %)

Manodopera € 13,29724

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.008.005

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in canniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,92364

Prezzo a m²: € 15,08340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08048 (4,5 %)

Manodopera € 11,89764

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.001

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,27668

Prezzo a m²: € 15,53000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05525 (3 %)

Manodopera € 11,50068

Incidenza manodopera 74,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.002

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,49440

Prezzo a m²: € 14,54042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05172 (3 %)

Manodopera € 9,84568

Incidenza manodopera 67,71 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.003

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06188

Prezzo a m²: € 3,87328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01378 (3 %)

Manodopera € 2,59332

Incidenza manodopera 66,95 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.004

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,34628

Prezzo a m: € 4,23304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01506 (3 %)

Manodopera € 3,32028

Incidenza manodopera 78,44 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.005

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35568

Prezzo a m²: € 2,97993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01060 (3 %)

Manodopera € 1,88561

Incidenza manodopera 63,28 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.006

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,95660

Prezzo a m²: € 2,47510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00880 (3 %)

Manodopera € 1,56905

Incidenza manodopera 63,39 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.009.007

| Voce: | 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,74001

Prezzo a m²: € 2,20112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00783 (3 %)

Manodopera € 1,44498

Incidenza manodopera 65,65 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.010.001

| Voce: | 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,55484

Prezzo a m²: € 9,55687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02266 (2 %)

Manodopera € 7,55484

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.010.002

| Voce: | 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,96084

Prezzo a m²: € 12,60046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02988 (2 %)

Manodopera € 9,96084

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.010.003

| Voce: | 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in carta da parati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,97559

Prezzo a m²: € 12,61912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02993 (2 %)

Manodopera € 7,90884

Incidenza manodopera 62,67 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.010.004

| Voce: | 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,57986

Prezzo a m²: € 5,79352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01374 (2 %)

Manodopera € 4,31185

Incidenza manodopera 74,43 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.011.001

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,16864

Prezzo a m²: € 11,59833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04126 (3 %)

Manodopera € 9,15824

Incidenza manodopera 78,96 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.011.002

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su soffitti con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,98324

Prezzo a m²: € 12,62880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04492 (3 %)

Manodopera € 9,97284

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.011.003

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,51084

Prezzo a m²: € 13,29621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04730 (3 %)

Manodopera € 10,50044

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.011.004

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su soffitti con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,27904

Prezzo a m²: € 14,26799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05076 (3 %)

Manodopera € 11,26864

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.021.001

| Voce: | 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi estensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,87680

Prezzo a m²: € 45,38415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21526 (4 %)

Manodopera € 35,87680

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.022.001

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,78940

Prezzo a m²: € 14,91359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07074 (4 %)

Manodopera € 11,78940

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.022.002

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,82700

Prezzo a m²: € 13,69616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06496 (4 %)

Manodopera € 10,82700

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.023.001

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,86460

Prezzo a m²: € 12,47872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05919 (4 %)

Manodopera € 9,86460

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.023.002

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,90220

Prezzo a m²: € 11,26128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05341 (4 %)

Manodopera € 8,90220

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.024.001

| Voce: | 024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,58640

Prezzo a m²: € 13,39180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06352 (4 %)

Manodopera € 10,58640

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.025.001

| Voce: | 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,52630

Prezzo a m: € 3,19577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01516 (4 %)

Manodopera € 2,52630

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.026.001

| Voce: | 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 331,86040

Prezzo a m³: € 419,80341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,99116 (4 %)

Manodopera € 331,86039

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.027.001

| Voce: | 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08520

Prezzo a kg: € 1,37278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00651 (4 %)

Manodopera € 1,05520

Incidenza manodopera 76,87 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.028.001

| Voce: | 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi area di sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,60244

Prezzo a m: € 17,20709

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08161 (4 %)

Manodopera € 11,60720

Incidenza manodopera 67,46 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.029.001

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,95233

Prezzo a cad: € 34,09470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16171 (4 %)

Manodopera € 26,84400

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.029.002

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,70450

Prezzo a cad: € 57,81619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27423 (4 %)

Manodopera € 45,54200

Incidenza manodopera 78,77 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.030.001

| Voce: | 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per gronde di qualsiasi materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,36017

Prezzo a m²: € 21,96061

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10416 (4 %)

Manodopera € 17,30600

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per manti rigidi o semirigidi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,81200

Prezzo a m²: € 6,08718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02887 (4 %)

Manodopera € 4,81200

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.032.001

| Voce: | 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,89664

Prezzo a m²: € 7,45925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03538 (4 %)

Manodopera € 5,87064

Incidenza manodopera 78,7 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per infissi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,07704

Prezzo a m²: € 17,80746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08446 (4 %)

Manodopera € 14,05104

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.033.002

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per infissi in metallo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,35488

Prezzo a m²: € 23,21892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11013 (4 %)

Manodopera € 17,95388

Incidenza manodopera 77,32 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.033.003

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,47008

Prezzo a m²: € 28,42465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13482 (4 %)

Manodopera € 21,76908

Incidenza manodopera 76,59 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.033.004

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per cancellate in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,89444

Prezzo a m²: € 15,04647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07137 (4 %)

Manodopera € 11,86844

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.034.001

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,52308

Prezzo a m²: € 4,45670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02114 (4 %)

Manodopera € 3,52308

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.034.002

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,52483

Prezzo a m²: € 6,98891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03315 (4 %)

Manodopera € 5,52483

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.001

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,93840

Prezzo a cad: € 22,69208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05382 (2 %)

Manodopera € 17,93840

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.002

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavello da cucina |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,21440

Prezzo a cad: € 29,36622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06964 (2 %)

Manodopera € 23,21440

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.003

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lavatoi, pilozzi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,15920

Prezzo a cad: € 28,03139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06648 (2 %)

Manodopera € 22,15920

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.004

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,26960

Prezzo a cad: € 30,70104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07281 (2 %)

Manodopera € 24,26960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.005

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - vaso alla turca |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,96280

Prezzo a cad: € 35,37294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08389 (2 %)

Manodopera € 27,96280

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.006

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piatto doccia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,32480

Prezzo a cad: € 32,03587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07597 (2 %)

Manodopera € 25,32480

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.035.007

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - orinatoio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,26960

Prezzo a cad: € 30,70104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07281 (2 %)

Manodopera € 24,26960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.036.001

| Voce: | 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa demolizione dei muri di supporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,22600

Prezzo a cad: € 67,33089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15968 (2 %)

Manodopera € 53,21040

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.037.001

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,71592

Prezzo a cad: € 4,70064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01115 (2 %)

Manodopera € 3,71280

Incidenza manodopera 78,99 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.037.002

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,40720

Prezzo a cad: € 20,75511

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04922 (2 %)

Manodopera € 16,40200

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.038.001

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in ferro o rame d. fino a 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,54260

Prezzo a m: € 0,68639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (2,5 %)

Manodopera € 0,52760

Incidenza manodopera 76,87 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.038.002

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,96315

Prezzo a m: € 1,21838

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00361 (2,5 %)

Manodopera € 0,79140

Incidenza manodopera 64,95 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.038.003

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in pvc di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,12030

Prezzo a m: € 0,15218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00045 (2,5 %)

Manodopera € 0,12030

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.038.004

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24060

Prezzo a m: € 0,30436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00090 (2,5 %)

Manodopera € 0,24060

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.039.001

| Voce: | 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,16220

Prezzo a m²: € 16,65018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04936 (2,5 %)

Manodopera € 12,51120

Incidenza manodopera 75,14 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.040.001

| Voce: | 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 323,98200

Prezzo a m³: € 409,83723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21493 (2,5 %)

Manodopera € 322,40399

Incidenza manodopera 78,67 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoncini o listelli incollati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 99,16417

Prezzo a m²: € 125,44267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37187 (2,5 %)

Manodopera € 99,11000

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoni o listelli inchiodati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 123,22417

Prezzo a m²: € 155,87857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46209 (2,5 %)

Manodopera € 123,16999

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.050.001

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,77355

Prezzo a m: € 18,68854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04432 (2 %)

Manodopera € 14,68765

Incidenza manodopera 78,59 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.050.002

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,13075

Prezzo a m: € 31,79040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07539 (2 %)

Manodopera € 24,94701

Incidenza manodopera 78,47 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.050.003

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,22345

Prezzo a m: € 58,47267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13867 (2 %)

Manodopera € 45,85858

Incidenza manodopera 78,43 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.050.004

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 146,03258

Prezzo a m: € 184,73121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43810 (2 %)

Manodopera € 144,67792

Incidenza manodopera 78,32 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.051.001

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,85961

Prezzo a m: € 17,53240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04158 (2 %)

Manodopera € 13,77501

Incidenza manodopera 78,57 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.051.002

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,90669

Prezzo a m: € 30,24196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07172 (2 %)

Manodopera € 23,72399

Incidenza manodopera 78,45 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.051.003

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,37473

Prezzo a m: € 52,33904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12412 (2 %)

Manodopera € 41,01245

Incidenza manodopera 78,36 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.051.004

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 131,14598

Prezzo a m: € 165,89967

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39344 (2 %)

Manodopera € 129,79653

Incidenza manodopera 78,24 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.052.001

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,02220

Prezzo a m: € 13,94309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03307 (2 %)

Manodopera € 10,93849

Incidenza manodopera 78,45 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.052.002

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,31734

Prezzo a m: € 24,43644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05795 (2 %)

Manodopera € 19,13750

Incidenza manodopera 78,32 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.052.003

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,65493

Prezzo a m: € 45,10349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10696 (2 %)

Manodopera € 35,29655

Incidenza manodopera 78,26 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.052.004

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 116,53708

Prezzo a m: € 147,41941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34961 (2 %)

Manodopera € 115,20063

Incidenza manodopera 78,14 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.053.001

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,93969

Prezzo a m: € 6,24871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01482 (2 %)

Manodopera € 4,85770

Incidenza manodopera 77,74 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.053.002

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30018

Prezzo a m: € 2,90973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00690 (2 %)

Manodopera € 2,12242

Incidenza manodopera 72,94 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.053.003

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,42046

Prezzo a m: € 15,71189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03726 (2 %)

Manodopera € 12,06417

Incidenza manodopera 76,78 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.053.004

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,49978

Prezzo a m: € 56,29222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13350 (2 %)

Manodopera € 43,16853

Incidenza manodopera 76,69 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.001

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vani di apertura, porte o finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,16914

Prezzo a m²: € 25,51396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06051 (2 %)

Manodopera € 19,45760

Incidenza manodopera 76,26 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.002

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per strutture singole quali travi e capriate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,94370

Prezzo a cad: € 32,81878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07783 (2 %)

Manodopera € 25,49320

Incidenza manodopera 77,68 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.003

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,01125

Prezzo a m²: € 30,37423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07203 (2 %)

Manodopera € 23,57700

Incidenza manodopera 77,62 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.004

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,37122

Prezzo a m²: € 28,29959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06711 (2 %)

Manodopera € 21,94780

Incidenza manodopera 77,56 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.005

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,20358

Prezzo a m²: € 25,55753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06061 (2 %)

Manodopera € 19,79100

Incidenza manodopera 77,44 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.006

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per solai in profilati metallici e laterizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,99923

Prezzo a m²: € 29,09403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06900 (2 %)

Manodopera € 22,76240

Incidenza manodopera 78,24 %

Codice regionale: TOS17_02.A03.060.007

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per solai in legno e laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,83127

Prezzo a m²: € 31,41155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07449 (2 %)

Manodopera € 24,39160

Incidenza manodopera 77,65 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,57340

Prezzo a m³: € 71,56535

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33944 (4 %)

Manodopera € 49,86120

Incidenza manodopera 69,67 %

Codice regionale: TOS17_02.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,72075

Prezzo a m³: € 99,58175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47232 (4 %)

Manodopera € 77,87700

Incidenza manodopera 78,2 %

Codice regionale: TOS17_02.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 66,38644

Prezzo a m³: € 83,97885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39832 (4 %)

Manodopera € 59,79229

Incidenza manodopera 71,2 %

Codice regionale: TOS17_02.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,24950

Prezzo a m³: € 101,51562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48150 (4 %)

Manodopera € 79,31200

Incidenza manodopera 78,13 %

Codice regionale: TOS17_02.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,54000

Prezzo a m³: € 147,42310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69924 (4 %)

Manodopera € 116,53999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 152,89300

Prezzo a m³: € 193,40965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91736 (4 %)

Manodopera € 152,89300

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.A07.001.001

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,13916

Prezzo a m³: € 59,63104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07071 (1 %)

Manodopera € 36,57316

Incidenza manodopera 61,33 %

Codice regionale: TOS17_02.A07.001.003

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,19169

Prezzo a m³: € 29,33748

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03479 (1 %)

Manodopera € 11,83586

Incidenza manodopera 40,34 %

Codice regionale: TOS17_02.A07.011.001

| Voce: | 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da demolizioni di qualsiasi genere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,68400

Prezzo a m³: € 42,61026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05053 (1 %)

Manodopera € 33,68400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B04.001.002

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,18075

Prezzo a m³: € 154,55865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18327 (1 %)

Manodopera € 88,80700

Incidenza manodopera 57,46 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.001.003

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,95875

Prezzo a m³: € 168,19282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19944 (1 %)

Manodopera € 96,02500

Incidenza manodopera 57,09 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.002.002

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,71537

Prezzo a m³: € 204,56995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24257 (1 %)

Manodopera € 117,08600

Incidenza manodopera 57,24 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.002.003

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 168,55936

Prezzo a m³: € 213,22760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25284 (1 %)

Manodopera € 118,49520

Incidenza manodopera 55,57 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.003.002

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 183,04076

Prezzo a m³: € 231,54657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27456 (1 %)

Manodopera € 137,69160

Incidenza manodopera 59,47 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.003.003

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 191,12649

Prezzo a m³: € 241,77501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28669 (1 %)

Manodopera € 140,80220

Incidenza manodopera 58,24 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.004.002

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 205,61416

Prezzo a m³: € 260,10192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30842 (1 %)

Manodopera € 160,26500

Incidenza manodopera 61,62 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.004.003

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 213,70849

Prezzo a m³: € 270,34124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32056 (1 %)

Manodopera € 163,38419

Incidenza manodopera 60,44 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.005.002

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 244,74596

Prezzo a m³: € 309,60364

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36712 (1 %)

Manodopera € 199,39679

Incidenza manodopera 64,4 %

Codice regionale: TOS17_02.B04.005.003

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 261,71669

Prezzo a m³: € 331,07161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39258 (1 %)

Manodopera € 211,39240

Incidenza manodopera 63,85 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B08

| Capitolo: | SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B08.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,07118

Prezzo a m²: € 50,69005

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12021 (2 %)

Manodopera € 28,58553

Incidenza manodopera 56,39 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,26498

Prezzo a m²: € 59,79021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14179 (2 %)

Manodopera € 31,02933

Incidenza manodopera 51,9 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.002.001

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,49162

Prezzo a m²: € 17,06690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04047 (2 %)

Manodopera € 4,79480

Incidenza manodopera 28,09 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.002.002

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,35202

Prezzo a m²: € 25,74530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06106 (2 %)

Manodopera € 6,90520

Incidenza manodopera 26,82 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.003.001

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,97201

Prezzo a m²: € 60,68460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14392 (2 %)

Manodopera € 27,19803

Incidenza manodopera 44,82 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.003.002

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,88914

Prezzo a m²: € 59,31476

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14067 (2 %)

Manodopera € 27,18325

Incidenza manodopera 45,83 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.004.001

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,45182

Prezzo a m²: € 29,66655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07036 (2 %)

Manodopera € 5,85000

Incidenza manodopera 19,72 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.004.002

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,43682

Prezzo a m²: € 28,38257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06731 (2 %)

Manodopera € 5,85000

Incidenza manodopera 20,61 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.011.001

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 89,10301

Prezzo a m²: € 112,71530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26731 (2 %)

Manodopera € 76,36686

Incidenza manodopera 67,75 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.011.002

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 118,96684

Prezzo a m²: € 150,49305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35690 (2 %)

Manodopera € 98,25986

Incidenza manodopera 65,29 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.011.005

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,77079

Prezzo a m²: € 107,23505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25431 (2 %)

Manodopera € 70,97372

Incidenza manodopera 66,19 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.011.006

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,12009

Prezzo a m²: € 95,02692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22536 (2 %)

Manodopera € 70,97373

Incidenza manodopera 74,69 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.011.007

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 76,06459

Prezzo a m²: € 96,22171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22819 (2 %)

Manodopera € 62,43072

Incidenza manodopera 64,88 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 911,97978

Prezzo a m³: € 1.153,65442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,73594 (2 %)

Manodopera € 609,46928

Incidenza manodopera 52,83 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.013.001

| Voce: | 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.279,36261

Prezzo a m³: € 1.618,39370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,83809 (2 %)

Manodopera € 875,51425

Incidenza manodopera 54,1 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.021.001

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,58213

Prezzo a cad: € 53,86639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12775 (2 %)

Manodopera € 42,31664

Incidenza manodopera 78,56 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.021.002

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,81698

Prezzo a cad: € 81,99348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19445 (2 %)

Manodopera € 64,39301

Incidenza manodopera 78,53 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.022.001

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,40713

Prezzo a cad: € 44,79002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10622 (2 %)

Manodopera € 35,14165

Incidenza manodopera 78,46 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.022.002

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,64198

Prezzo a cad: € 72,91710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17293 (2 %)

Manodopera € 57,21800

Incidenza manodopera 78,47 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.023.001

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,84213

Prezzo a cad: € 46,60529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11053 (2 %)

Manodopera € 36,57664

Incidenza manodopera 78,48 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.023.002

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,07698

Prezzo a cad: € 74,73238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17723 (2 %)

Manodopera € 58,65301

Incidenza manodopera 78,48 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.024.001

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,79713

Prezzo a cad: € 33,89837

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08039 (2 %)

Manodopera € 26,53164

Incidenza manodopera 78,27 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.024.002

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,72698

Prezzo a cad: € 56,57963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13418 (2 %)

Manodopera € 44,30300

Incidenza manodopera 78,3 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.025.001

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,34013

Prezzo a cad: € 66,21026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15702 (2 %)

Manodopera € 52,07464

Incidenza manodopera 78,65 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.025.002

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,03698

Prezzo a cad: € 103,77678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24611 (2 %)

Manodopera € 81,61301

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.031.001

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,32665

Prezzo a cad: € 15,59321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03698 (2 %)

Manodopera € 11,02782

Incidenza manodopera 70,72 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.031.002

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,94665

Prezzo a cad: € 17,64251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04184 (2 %)

Manodopera € 11,02782

Incidenza manodopera 62,51 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.031.003

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,81025

Prezzo a cad: € 14,93996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03543 (2 %)

Manodopera € 8,63041

Incidenza manodopera 57,77 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.031.004

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,37628

Prezzo a cad: € 18,18599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04313 (2 %)

Manodopera € 14,13950

Incidenza manodopera 77,75 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.032.001

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,65544

Prezzo a cad: € 29,92414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07097 (2 %)

Manodopera € 19,49779

Incidenza manodopera 65,16 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.032.002

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,71544

Prezzo a cad: € 36,32504

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08615 (2 %)

Manodopera € 19,49778

Incidenza manodopera 53,68 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.032.003

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,57094

Prezzo a cad: € 41,20224

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09771 (2 %)

Manodopera € 25,75678

Incidenza manodopera 62,51 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.032.004

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,05724

Prezzo a cad: € 40,55241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09617 (2 %)

Manodopera € 31,61300

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS17_02.B08.041.001

| Voce: | 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,61683

Prezzo a cad: € 7,10529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01685 (2 %)

Manodopera € 5,34986

Incidenza manodopera 75,29 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.B10.001.001

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 107,26972

Prezzo a m²: € 135,69619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48271 (3 %)

Manodopera € 71,71061

Incidenza manodopera 52,85 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.001.002

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,95559

Prezzo a m²: € 22,71382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08080 (3 %)

Manodopera € 11,07960

Incidenza manodopera 48,78 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.001.003

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,08254

Prezzo a m²: € 83,59441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29737 (3 %)

Manodopera € 44,27540

Incidenza manodopera 52,96 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.001.004

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,37279

Prezzo a m²: € 20,71158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07368 (3 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 45,85 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.001

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,51325

Prezzo a m²: € 19,62426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06981 (3 %)

Manodopera € 14,85700

Incidenza manodopera 75,71 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.002

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,97109

Prezzo a m²: € 6,28843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02237 (3 %)

Manodopera € 4,87900

Incidenza manodopera 77,59 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.003

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,41680

Prezzo a m: € 1,79225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00638 (3 %)

Manodopera € 1,14800

Incidenza manodopera 64,05 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.005

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,46645

Prezzo a m²: € 65,10506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23160 (3 %)

Manodopera € 37,31000

Incidenza manodopera 57,31 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.015

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,05200

Prezzo a m²: € 20,30578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07223 (3 %)

Manodopera € 14,06300

Incidenza manodopera 69,26 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.017

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,75260

Prezzo a m²: € 7,27704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02589 (3 %)

Manodopera € 4,87900

Incidenza manodopera 67,05 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.003.025

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,25400

Prezzo a m²: € 21,82631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07764 (3 %)

Manodopera € 14,35000

Incidenza manodopera 65,75 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.004.001

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 458,87645

Prezzo a m³: € 580,47871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,06494 (3 %)

Manodopera € 351,08339

Incidenza manodopera 60,48 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.004.002

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 488,36002

Prezzo a m³: € 617,77542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,19762 (3 %)

Manodopera € 434,71658

Incidenza manodopera 70,37 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.005.001

| Voce: | 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.138,01873

Prezzo a m³: € 1.439,59369

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,12108 (3 %)

Manodopera € 1.004,75563

Incidenza manodopera 69,79 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.006.001

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,41129

Prezzo a m²: € 54,91528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19535 (3 %)

Manodopera € 36,69996

Incidenza manodopera 66,83 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.006.002

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,31915

Prezzo a m²: € 6,72872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02394 (3 %)

Manodopera € 4,82332

Incidenza manodopera 71,68 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.007.001

| Voce: | 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,66615

Prezzo a m²: € 67,88768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24150 (3 %)

Manodopera € 46,65307

Incidenza manodopera 68,72 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 314,12074

Prezzo a m³: € 397,36274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,41354 (3 %)

Manodopera € 189,31696

Incidenza manodopera 47,64 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.010.012

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 259,72339

Prezzo a m³: € 328,55009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16876 (3 %)

Manodopera € 162,04590

Incidenza manodopera 49,32 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.010.013

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 227,89749

Prezzo a m³: € 288,29033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02554 (3 %)

Manodopera € 145,61363

Incidenza manodopera 50,51 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.010.014

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 208,03186

Prezzo a m³: € 263,16030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93614 (3 %)

Manodopera € 134,23983

Incidenza manodopera 51,01 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.011.001

| Voce: | 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.274,84562

Prezzo a m³: € 1.612,67971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,73681 (3 %)

Manodopera € 1.136,24058

Incidenza manodopera 70,46 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.012.001

| Voce: | 012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 342,97860

Prezzo a m³: € 433,86793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,54340 (3 %)

Manodopera € 210,45744

Incidenza manodopera 48,51 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.013.001

| Voce: | 013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 369,86560

Prezzo a m³: € 467,87998

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,66440 (3 %)

Manodopera € 237,34443

Incidenza manodopera 50,73 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.014.001

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 599,64657

Prezzo a m³: € 758,55291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,69841 (3 %)

Manodopera € 497,39960

Incidenza manodopera 65,57 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.014.002

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia espansiva |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 649,57137

Prezzo a m³: € 821,70778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,92307 (3 %)

Manodopera € 469,06350

Incidenza manodopera 57,08 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.014.003

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta reoplastica premiscelata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 548,66598

Prezzo a m³: € 694,06246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,46900 (3 %)

Manodopera € 459,93999

Incidenza manodopera 66,27 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.020.001

| Voce: | 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 270,19701

Prezzo a m²: € 341,79922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21589 (3 %)

Manodopera € 77,38700

Incidenza manodopera 22,64 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.021.001

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,64545

Prezzo a cad: € 8,40649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02990 (3 %)

Manodopera € 5,29490

Incidenza manodopera 62,99 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.021.002

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,23529

Prezzo a cad: € 10,41764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03706 (3 %)

Manodopera € 6,10950

Incidenza manodopera 58,65 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.021.003

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,01223

Prezzo a cad: € 12,66547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04506 (3 %)

Manodopera € 7,21110

Incidenza manodopera 56,94 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.022.001

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,39578

Prezzo a kg: € 5,56066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01978 (3 %)

Manodopera € 3,36794

Incidenza manodopera 60,57 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.022.002

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piedritti in profilati c.s. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,55970

Prezzo a kg: € 5,76802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02052 (3 %)

Manodopera € 3,52013

Incidenza manodopera 61,03 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.022.003

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,77341

Prezzo a m²: € 60,43336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21498 (3 %)

Manodopera € 40,10714

Incidenza manodopera 66,37 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.022.004

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,01395

Prezzo a kg: € 7,60764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02706 (3 %)

Manodopera € 3,32257

Incidenza manodopera 43,67 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.022.005

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 437,62684

Prezzo a m³: € 553,59796

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,96932 (3 %)

Manodopera € 313,33883

Incidenza manodopera 56,6 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.025.001

| Voce: | 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,85025

Prezzo a m²: € 56,73557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20183 (3 %)

Manodopera € 7,38640

Incidenza manodopera 13,02 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.027.001

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,15025

Prezzo a m²: € 91,27007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32468 (3 %)

Manodopera € 7,38640

Incidenza manodopera 8,09 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.027.002

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 87,19150

Prezzo a m²: € 110,29725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39236 (3 %)

Manodopera € 7,38640

Incidenza manodopera 6,7 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.030.001

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,11535

Prezzo a m: € 60,86592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21652 (3 %)

Manodopera € 8,44160

Incidenza manodopera 13,87 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.030.002

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,87604

Prezzo a m: € 88,39319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31444 (3 %)

Manodopera € 13,40104

Incidenza manodopera 15,16 %

Codice regionale: TOS17_02.B10.035.001

| Voce: | 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,81886

Prezzo a cad: € 3,56586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01268 (3 %)

Manodopera € 2,14389

Incidenza manodopera 60,12 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.C01

| Capitolo: | MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.C01.031.001

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,62102

Prezzo a m²: € 33,67559

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03993 (1 %)

Manodopera € 17,83498

Incidenza manodopera 52,96 %

Codice regionale: TOS17_02.C01.031.002

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,60770

Prezzo a m²: € 33,65874

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03991 (1 %)

Manodopera € 17,83498

Incidenza manodopera 52,99 %

Codice regionale: TOS17_02.C01.032.001

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,57182

Prezzo a m²: € 32,34835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03836 (1 %)

Manodopera € 22,05578

Incidenza manodopera 68,18 %

Codice regionale: TOS17_02.C01.032.002

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,68785

Prezzo a m²: € 32,49513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03853 (1 %)

Manodopera € 22,12964

Incidenza manodopera 68,1 %

Codice regionale: TOS17_02.C01.034.001

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 107,91342

Prezzo a m²: € 136,51048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16187 (1 %)

Manodopera € 84,26821

Incidenza manodopera 61,73 %

Codice regionale: TOS17_02.C01.034.002

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,70466

Prezzo a m²: € 94,50139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11206 (1 %)

Manodopera € 64,22258

Incidenza manodopera 67,96 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.C03

| Capitolo: | COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.C03.012.001

| Voce: | 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 96,22173

Prezzo a m²: € 121,72048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43300 (3 %)

Manodopera € 69,69687

Incidenza manodopera 57,26 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,68223

Prezzo a m²: € 29,95802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10657 (3 %)

Manodopera € 23,37026

Incidenza manodopera 78,01 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,07583

Prezzo a m²: € 36,78093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13084 (3 %)

Manodopera € 28,76387

Incidenza manodopera 78,2 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.021.003

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,33383

Prezzo a m²: € 28,25230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10050 (3 %)

Manodopera € 22,02187

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.001

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,81375

Prezzo a m²: € 12,41439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04416 (3 %)

Manodopera € 8,23938

Incidenza manodopera 66,37 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.002

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,31475

Prezzo a m²: € 15,57816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05542 (3 %)

Manodopera € 9,18477

Incidenza manodopera 58,96 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.003

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,81575

Prezzo a m²: € 18,74192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06667 (3 %)

Manodopera € 10,13016

Incidenza manodopera 54,05 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.011

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,88791

Prezzo a m²: € 11,24320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04000 (3 %)

Manodopera € 8,23938

Incidenza manodopera 73,28 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.012

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,46307

Prezzo a m²: € 13,23578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04708 (3 %)

Manodopera € 9,18477

Incidenza manodopera 69,39 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.013

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,03822

Prezzo a m²: € 15,22835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05417 (3 %)

Manodopera € 10,13016

Incidenza manodopera 66,52 %

Codice regionale: TOS17_02.C03.050.100

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - senza sostituzione di tegole |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,74840

Prezzo a m²: € 6,00673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02137 (3 %)

Manodopera € 4,74840

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.D06

| Capitolo: | RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.D06.001.001

| Voce: | 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per pareti poste fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,05541

Prezzo a m²: € 46,87509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11117 (2 %)

Manodopera € 35,33850

Incidenza manodopera 75,39 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.002.001

| Voce: | 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,47738

Prezzo a m²: € 49,93889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11843 (2 %)

Manodopera € 35,44930

Incidenza manodopera 70,99 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.011.001

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per interventi su murature in mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,85377

Prezzo a cm: € 9,93501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02356 (2 %)

Manodopera € 2,64326

Incidenza manodopera 26,61 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.011.002

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,85377

Prezzo a cm: € 9,93501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02356 (2 %)

Manodopera € 2,64326

Incidenza manodopera 26,61 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.012.001

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per murature di sp. fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,64006

Prezzo a m: € 9,66467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02292 (2 %)

Manodopera € 6,13270

Incidenza manodopera 63,45 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.012.002

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,90160

Prezzo a m: € 16,32052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03870 (2 %)

Manodopera € 10,81580

Incidenza manodopera 66,27 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,44060

Prezzo a m²: € 60,01235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14232 (2 %)

Manodopera € 29,32052

Incidenza manodopera 48,86 %

Codice regionale: TOS17_02.D06.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,36880

Prezzo a m²: € 48,53653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11511 (2 %)

Manodopera € 19,82372

Incidenza manodopera 40,84 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.E06

| Capitolo: | FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.E06.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 112,90441

Prezzo a m²: € 142,82408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67743 (4 %)

Manodopera € 93,57455

Incidenza manodopera 65,52 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 150,30214

Prezzo a m²: € 190,13220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90181 (4 %)

Manodopera € 120,36579

Incidenza manodopera 63,31 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.001.003

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 223,59501

Prezzo a m²: € 282,84769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,34157 (4 %)

Manodopera € 176,08001

Incidenza manodopera 62,25 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.001.004

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 289,44326

Prezzo a m²: € 366,14572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,73666 (4 %)

Manodopera € 229,85255

Incidenza manodopera 62,78 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.002.001

| Voce: | 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,16895

Prezzo a m²: € 87,49872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41501 (4 %)

Manodopera € 67,07682

Incidenza manodopera 76,66 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.005.001

| Voce: | 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,56965

Prezzo a m²: € 47,52561

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22542 (4 %)

Manodopera € 36,74698

Incidenza manodopera 77,32 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.006.001

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,75322

Prezzo a m²: € 31,31282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14852 (4 %)

Manodopera € 23,60930

Incidenza manodopera 75,4 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.006.002

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,80842

Prezzo a m²: € 32,64765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15485 (4 %)

Manodopera € 24,66450

Incidenza manodopera 75,55 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.006.003

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,83545

Prezzo a m²: € 31,41684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14901 (4 %)

Manodopera € 23,64624

Incidenza manodopera 75,27 %

Codice regionale: TOS17_02.E06.006.004

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,89065

Prezzo a m²: € 32,75167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15534 (4 %)

Manodopera € 24,70144

Incidenza manodopera 75,42 %

Codice regionale: TOS17_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_02.F04.004.001

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,86271

Prezzo a m²: € 16,27133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05788 (3 %)

Manodopera € 12,70020

Incidenza manodopera 78,05 %

Codice regionale: TOS17_02.F04.004.002

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per asportazione di verniciature o encausti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,61231

Prezzo a m²: € 21,01458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07476 (3 %)

Manodopera € 16,38480

Incidenza manodopera 77,97 %

Codice regionale: TOS17_02.F04.004.003

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,15023

Prezzo a m²: € 19,16504

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06818 (3 %)

Manodopera € 14,94980

Incidenza manodopera 78,01 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.A03

| Capitolo: | ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.A03.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore superiore a cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 230,50400

Prezzo a m³: € 291,58756

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03727 (3 %)

Manodopera € 230,37400

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.002.001

| Voce: | 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a due o più teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,55200

Prezzo a m³: € 185,38828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65948 (3 %)

Manodopera € 146,42200

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.003.001

| Voce: | 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 371,41600

Prezzo a m³: € 469,84124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,67137 (3 %)

Manodopera € 369,49198

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.004.001

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di mattoni pieni ad una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,00844

Prezzo a m²: € 29,10568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10354 (3 %)

Manodopera € 22,97724

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.004.002

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di mattoni pieni posti per coltello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,41916

Prezzo a m²: € 19,50524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06939 (3 %)

Manodopera € 15,39836

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.004.003

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,72092

Prezzo a m²: € 16,09196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05724 (3 %)

Manodopera € 12,71052

Incidenza manodopera 78,99 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.011.001

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 351,14200

Prezzo a m³: € 444,19463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,58014 (3 %)

Manodopera € 345,43200

Incidenza manodopera 77,77 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.011.002

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,29200

Prezzo a m³: € 607,56938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,16131 (3 %)

Manodopera € 474,58198

Incidenza manodopera 78,11 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.012.001

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 413,18200

Prezzo a m³: € 522,67523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,85932 (3 %)

Manodopera € 407,47202

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.012.002

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 634,17200

Prezzo a m³: € 802,22758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,85377 (3 %)

Manodopera € 628,46204

Incidenza manodopera 78,34 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.021.001

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di calce aerea cadente o fatiscente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,04210

Prezzo a m²: € 10,17326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03619 (3 %)

Manodopera € 8,03430

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.021.002

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,78210

Prezzo a m²: € 17,43436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06202 (3 %)

Manodopera € 13,77430

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.021.004

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,08710

Prezzo a m²: € 22,88018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08139 (3 %)

Manodopera € 18,07930

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.022.001

| Voce: | 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle di ceramica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,26676

Prezzo a m²: € 15,51745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05520 (3 %)

Manodopera € 12,26026

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 491,27440

Prezzo a m³: € 621,46212

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,31610 (4,5 %)

Manodopera € 489,67642

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.032.001

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di spessore fino a 22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,91672

Prezzo a m²: € 69,46965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37069 (4,5 %)

Manodopera € 54,28952

Incidenza manodopera 78,15 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.032.002

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,38532

Prezzo a m²: € 92,83243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49535 (4,5 %)

Manodopera € 72,51492

Incidenza manodopera 78,11 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,70147

Prezzo a m²: € 33,77736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18023 (4,5 %)

Manodopera € 26,64947

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.034.001

| Voce: | 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da travi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 184,93084

Prezzo a m³: € 233,93751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24828 (4,5 %)

Manodopera € 184,66000

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.035.001

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con voltine in mattoni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,18814

Prezzo a m²: € 38,18800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20377 (4,5 %)

Manodopera € 30,09384

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.035.002

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavelloni in laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,72504

Prezzo a m²: € 26,21718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13989 (4,5 %)

Manodopera € 20,68984

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,91460

Prezzo a m²: € 34,04697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18167 (4,5 %)

Manodopera € 26,90420

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,63948

Prezzo a m²: € 17,25394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09207 (4,5 %)

Manodopera € 13,63168

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.045.001

| Voce: | 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,07704

Prezzo a m²: € 24,13246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12877 (4,5 %)

Manodopera € 19,06924

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.046.001

| Voce: | 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore complessivo di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,35304

Prezzo a m²: € 30,80660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16438 (4,5 %)

Manodopera € 24,34524

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.047.001

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,74604

Prezzo a m²: € 49,01374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26154 (4,5 %)

Manodopera € 38,73824

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.047.002

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,53212

Prezzo a m²: € 85,42813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45584 (4,5 %)

Manodopera € 67,51912

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.047.011

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 105,46552

Prezzo a m²: € 133,41388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71189 (4,5 %)

Manodopera € 104,59313

Incidenza manodopera 78,4 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.047.012

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 131,21300

Prezzo a m²: € 165,98444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88569 (4,5 %)

Manodopera € 129,90312

Incidenza manodopera 78,26 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.049.001

| Voce: | 049 - Rimozione di massetto in cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino allo spessore di 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,74280

Prezzo a m²: € 23,70964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12651 (4,5 %)

Manodopera € 18,73240

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.051.001

| Voce: | 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,69524

Prezzo a m²: € 24,91448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13294 (4,5 %)

Manodopera € 19,64324

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.052.052

| Voce: | 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,61380

Prezzo a m²: € 29,87146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15939 (4,5 %)

Manodopera € 23,53580

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.053.001

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da piccola orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,53834

Prezzo a m²: € 39,89600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21288 (4,5 %)

Manodopera € 31,43434

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.053.002

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - costituito da piccola e media orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,52344

Prezzo a m²: € 52,52715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28028 (4,5 %)

Manodopera € 41,39344

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS17_03.A03.054.001

| Voce: | 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di media e grossa orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 272,23932

Prezzo a m³: € 344,38274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83762 (4,5 %)

Manodopera € 271,71932

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.A04

| Capitolo: | SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,24000

Prezzo a m³: € 121,74360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28872 (2 %)

Manodopera € 96,24000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.002.003

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,48800

Prezzo a m³: € 146,09232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34646 (2 %)

Manodopera € 115,48800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.004.003

| Voce: | 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,57800

Prezzo a m³: € 191,74617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45473 (2 %)

Manodopera € 151,57799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,45800

Prezzo a m³: € 130,87437

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62075 (4 %)

Manodopera € 103,45800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,51800

Prezzo a m³: € 161,31027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76511 (4 %)

Manodopera € 127,51799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.011.003

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 152,78100

Prezzo a m³: € 193,26797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91669 (4 %)

Manodopera € 152,78100

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,54800

Prezzo a m³: € 176,52822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83729 (4 %)

Manodopera € 139,54799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 163,60800

Prezzo a m³: € 206,96412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,98165 (4 %)

Manodopera € 163,60799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.012.003

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 187,66800

Prezzo a m³: € 237,40002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12601 (4 %)

Manodopera € 187,66799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,02920

Prezzo a m³: € 177,13694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84018 (4 %)

Manodopera € 140,02920

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 167,93880

Prezzo a m³: € 212,44258

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00763 (4 %)

Manodopera € 167,93879

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.021.003

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 199,69800

Prezzo a m³: € 252,61797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19819 (4 %)

Manodopera € 199,69799

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 166,73580

Prezzo a m³: € 210,92079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00041 (4 %)

Manodopera € 166,73580

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 196,81080

Prezzo a m³: € 248,96566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,18086 (4 %)

Manodopera € 196,81079

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.A04.022.003

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 227,12640

Prezzo a m³: € 287,31490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,36276 (4 %)

Manodopera € 227,12639

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.B10.001.001

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte . |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,33886

Prezzo a cad: € 73,79866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26252 (3 %)

Manodopera € 56,48514

Incidenza manodopera 76,54 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.001.002

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,33852

Prezzo a cad: € 23,19822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08252 (3 %)

Manodopera € 16,64328

Incidenza manodopera 71,74 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.002.001

| Voce: | 002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,38041

Prezzo a ml: € 39,69622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14121 (3 %)

Manodopera € 30,59542

Incidenza manodopera 77,07 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.003.001

| Voce: | 003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,97340

Prezzo a m²: € 3,76135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01338 (3 %)

Manodopera € 2,87000

Incidenza manodopera 76,3 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.004.001

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,16875

Prezzo a cad: € 12,86347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04576 (3 %)

Manodopera € 7,91400

Incidenza manodopera 61,52 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.004.002

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,39575

Prezzo a cad: € 51,10062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18178 (3 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 10,32 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.004.003

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,89575

Prezzo a cad: € 9,98812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03553 (3 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 52,82 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.005.001

| Voce: | 005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 70,90833

Prezzo a ml: € 89,69904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31909 (3 %)

Manodopera € 67,78368

Incidenza manodopera 75,57 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.006.001

| Voce: | 006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,30343

Prezzo a cad: € 13,03383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04637 (3 %)

Manodopera € 6,94300

Incidenza manodopera 53,27 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.007.001

| Voce: | 007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,93540

Prezzo a ml: € 75,81828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26971 (3 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 20,88 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.008.001

| Voce: | 008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,91651

Prezzo a m²: € 23,92939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08512 (3 %)

Manodopera € 15,82800

Incidenza manodopera 66,14 %

Codice regionale: TOS17_03.B10.009.001

| Voce: | 009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 552,08813

Prezzo a m³: € 698,39148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,48440 (3 %)

Manodopera € 422,08001

Incidenza manodopera 60,44 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E01

| Capitolo: | INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,40703

Prezzo a m²: € 58,70489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13922 (2 %)

Manodopera € 39,80200

Incidenza manodopera 67,8 %

Codice regionale: TOS17_03.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,97107

Prezzo a m²: € 69,53840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16491 (2 %)

Manodopera € 52,20999

Incidenza manodopera 75,08 %

Codice regionale: TOS17_03.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,15478

Prezzo a m²: € 48,26580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11446 (2 %)

Manodopera € 31,65600

Incidenza manodopera 65,59 %

Codice regionale: TOS17_03.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,58175

Prezzo a m²: € 74,10591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17575 (2 %)

Manodopera € 47,94800

Incidenza manodopera 64,7 %

Codice regionale: TOS17_03.E01.005.001

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,81303

Prezzo a m²: € 61,74848

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14644 (2 %)

Manodopera € 42,20800

Incidenza manodopera 68,35 %

Codice regionale: TOS17_03.E01.005.002

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,55303

Prezzo a m²: € 69,00958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16366 (2 %)

Manodopera € 47,94800

Incidenza manodopera 69,48 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E02.002.001

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,64843

Prezzo a m²: € 72,92526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08647 (1 %)

Manodopera € 48,59196

Incidenza manodopera 66,63 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.002.002

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,97543

Prezzo a m²: € 87,25392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10346 (1 %)

Manodopera € 59,14396

Incidenza manodopera 67,78 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.002.003

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,47643

Prezzo a m²: € 92,94768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11021 (1 %)

Manodopera € 64,41995

Incidenza manodopera 69,31 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.002.004

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,44759

Prezzo a m²: € 99,23620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11767 (1 %)

Manodopera € 59,14396

Incidenza manodopera 59,6 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.003.001

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre” |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,78284

Prezzo a m²: € 89,54029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10617 (1 %)

Manodopera € 42,73560

Incidenza manodopera 47,73 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.003.002

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e levigati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,77134

Prezzo a m²: € 99,64575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11816 (1 %)

Manodopera € 48,01160

Incidenza manodopera 48,18 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.004.001

| Voce: | 004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,38971

Prezzo a m²: € 24,52798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02908 (1 %)

Manodopera € 16,97759

Incidenza manodopera 69,22 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.005.001

| Voce: | 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,52466

Prezzo a m²: € 90,47869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10729 (1 %)

Manodopera € 57,21316

Incidenza manodopera 63,23 %

Codice regionale: TOS17_03.E02.008.001

| Voce: | 008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 227,97688

Prezzo a m²: € 288,39075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34197 (1 %)

Manodopera € 203,12601

Incidenza manodopera 70,43 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E06

| Capitolo: | FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.E06.021.001

| Voce: | 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,19518

Prezzo a m²: € 35,66691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16917 (4 %)

Manodopera € 25,96413

Incidenza manodopera 72,8 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F01

| Capitolo: | OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F01.001.001

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 792,14169

Prezzo a m²: € 1.002,05923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59411 (0,5 %)

Manodopera € 557,06717

Incidenza manodopera 55,59 %

Codice regionale: TOS17_03.F01.001.002

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 761,43813

Prezzo a m²: € 963,21923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57108 (0,5 %)

Manodopera € 557,06725

Incidenza manodopera 57,83 %

Codice regionale: TOS17_03.F01.001.003

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 791,80717

Prezzo a m²: € 1.001,63607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59386 (0,5 %)

Manodopera € 581,02705

Incidenza manodopera 58,01 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F10

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F10.001.001

| Voce: | 001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,24585

Prezzo a m²: € 26,87600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07967 (2,5 %)

Manodopera € 19,93700

Incidenza manodopera 74,18 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.002.001

| Voce: | 002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,18475

Prezzo a m²: € 10,35371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03069 (2,5 %)

Manodopera € 7,56250

Incidenza manodopera 73,04 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.003.001

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,04500

Prezzo a m²: € 12,70693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03767 (2,5 %)

Manodopera € 10,04500

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.003.002

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,48000

Prezzo a m²: € 14,52220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04305 (2,5 %)

Manodopera € 11,48000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.003.003

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,82390

Prezzo a m²: € 27,60723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08184 (2,5 %)

Manodopera € 19,16200

Incidenza manodopera 69,41 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.004.001

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,09951

Prezzo a m²: € 43,13588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12787 (2,5 %)

Manodopera € 30,79900

Incidenza manodopera 71,4 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.004.002

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,26177

Prezzo a m²: € 39,54614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11723 (2,5 %)

Manodopera € 30,18000

Incidenza manodopera 76,32 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.005.002

| Voce: | 005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,31123

Prezzo a m²: € 124,36371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36867 (2,5 %)

Manodopera € 98,13001

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.010.001

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,44016

Prezzo a m²: € 33,44680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09915 (2,5 %)

Manodopera € 22,84314

Incidenza manodopera 68,3 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.010.002

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,81626

Prezzo a m²: € 28,86257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08556 (2,5 %)

Manodopera € 21,23800

Incidenza manodopera 73,58 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.011.001

| Voce: | 011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,84185

Prezzo a m²: € 17,50994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05191 (2,5 %)

Manodopera € 11,19300

Incidenza manodopera 63,92 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.012.001

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su intonaco esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,18788

Prezzo a m²: € 15,41766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04570 (2,5 %)

Manodopera € 11,19300

Incidenza manodopera 72,6 %

Codice regionale: TOS17_03.F10.012.002

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,41148

Prezzo a m²: € 8,11052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02404 (2,5 %)

Manodopera € 5,74000

Incidenza manodopera 70,77 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F11

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F11.001.001

| Voce: | 001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,99103

Prezzo a m²: € 63,23865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14997 (2 %)

Manodopera € 47,39800

Incidenza manodopera 74,95 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F12

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F12.002.001

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,90140

Prezzo a m²: € 55,53527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16463 (2,5 %)

Manodopera € 37,81700

Incidenza manodopera 68,1 %

Codice regionale: TOS17_03.F12.002.002

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,33330

Prezzo a m²: € 66,20162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19625 (2,5 %)

Manodopera € 46,42700

Incidenza manodopera 70,13 %

Codice regionale: TOS17_03.F12.002.003

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,37232

Prezzo a m²: € 72,57598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21515 (2,5 %)

Manodopera € 49,29699

Incidenza manodopera 67,92 %

Codice regionale: TOS17_03.F12.005.001

| Voce: | 005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,49888

Prezzo a m²: € 104,36108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30937 (2,5 %)

Manodopera € 79,14000

Incidenza manodopera 75,83 %

Codice regionale: TOS17_03.F12.007.001

| Voce: | 007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,79185

Prezzo a m²: € 22,50669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06672 (2,5 %)

Manodopera € 17,49500

Incidenza manodopera 77,73 %

Codice regionale: TOS17_03.F12.009.001

| Voce: | 009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 62,00532

Prezzo a m²: € 78,43673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23252 (2,5 %)

Manodopera € 55,54400

Incidenza manodopera 70,81 %

Codice regionale: TOS17_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F13

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_03.F13.006.001

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,11789

Prezzo a m²: € 53,27913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12635 (2 %)

Manodopera € 40,45500

Incidenza manodopera 75,93 %

Codice regionale: TOS17_03.F13.006.002

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,67917

Prezzo a m²: € 62,84415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14904 (2 %)

Manodopera € 47,39800

Incidenza manodopera 75,42 %

Codice regionale: TOS17_03.F13.009.001

| Voce: | 009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,48459

Prezzo a m²: € 19,58801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05807 (2,5 %)

Manodopera € 12,10000

Incidenza manodopera 61,77 %

Codice regionale: TOS17_03.F13.020.001

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,99145

Prezzo a m²: € 17,69918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02099 (1 %)

Manodopera € 12,10000

Incidenza manodopera 68,36 %

Codice regionale: TOS17_03.F13.020.002

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,71219

Prezzo a m²: € 28,73092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03407 (1 %)

Manodopera € 18,15000

Incidenza manodopera 63,17 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,14493

Prezzo a m²: € 2,71333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00643 (2 %)

Manodopera € 0,50440

Incidenza manodopera 18,59 %

Codice regionale: TOS17_04.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per quantita' superiori a 5000 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,22904

Prezzo a m³: € 2,81973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00669 (2 %)

Manodopera € 0,98058

Incidenza manodopera 34,78 %

Codice regionale: TOS17_04.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,26717

Prezzo a m³: € 4,13297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01960 (4 %)

Manodopera € 1,79384

Incidenza manodopera 43,4 %

Codice regionale: TOS17_04.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,57899

Prezzo a m³: € 10,85243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05791 (4,5 %)

Manodopera € 2,42696

Incidenza manodopera 22,36 %

Codice regionale: TOS17_04.A04.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,94583

Prezzo a m³: € 1,19647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00567 (4 %)

Manodopera € 0,72008

Incidenza manodopera 60,18 %

Codice regionale: TOS17_04.A04.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,50670

Prezzo a m³: € 1,90598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00904 (4 %)

Manodopera € 1,05520

Incidenza manodopera 55,36 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A05

| Capitolo: | RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A05.005.001

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,57422

Prezzo a m²: € 0,72639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00258 (3 %)

Manodopera € 0,24108

Incidenza manodopera 33,19 %

Codice regionale: TOS17_04.A05.005.002

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,60649

Prezzo a m²: € 0,76721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00273 (3 %)

Manodopera € 0,25830

Incidenza manodopera 33,67 %

Codice regionale: TOS17_04.A05.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,90428

Prezzo a m³: € 3,67392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01307 (3 %)

Manodopera € 1,48570

Incidenza manodopera 40,44 %

Codice regionale: TOS17_04.A05.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,35428

Prezzo a m³: € 16,89317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06009 (3 %)

Manodopera € 1,48570

Incidenza manodopera 8,79 %

Codice regionale: TOS17_04.A05.008.001

| Voce: | 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore minimo 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,31240

Prezzo a m²: € 2,92518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01041 (3 %)

Manodopera € 0,68588

Incidenza manodopera 23,45 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.A07.002.001

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,47655

Prezzo a m³: € 3,13284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00371 (1 %)

Manodopera € 0,76820

Incidenza manodopera 24,52 %

Codice regionale: TOS17_04.A07.002.002

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,85345

Prezzo a m³: € 16,25961

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01928 (1 %)

Manodopera € 0,76820

Incidenza manodopera 4,72 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.B03

| Capitolo: | ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.B03.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40906

Prezzo a kg: € 1,78245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00317 (1,5 %)

Manodopera € 0,75968

Incidenza manodopera 42,62 %

Codice regionale: TOS17_04.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,55097

Prezzo a kg: € 1,96198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00349 (1,5 %)

Manodopera € 0,91982

Incidenza manodopera 46,88 %

Codice regionale: TOS17_04.B03.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,92680

Prezzo a kg: € 1,17240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00139 (1 %)

Manodopera € 0,32120

Incidenza manodopera 27,4 %

Codice regionale: TOS17_04.B03.001.015

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,94280

Prezzo a kg: € 1,19264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00141 (1 %)

Manodopera € 0,32120

Incidenza manodopera 26,93 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.B12

| Capitolo: | CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.B12.001.001

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,64468

Prezzo a m³: € 23,58552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02797 (1 %)

Manodopera € 1,55530

Incidenza manodopera 6,59 %

Codice regionale: TOS17_04.B12.001.002

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,62251

Prezzo a m³: € 48,85748

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05793 (1 %)

Manodopera € 6,10778

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS17_04.B12.002.001

| Voce: | 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,96633

Prezzo a m³: € 25,25741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05990 (2 %)

Manodopera € 1,00450

Incidenza manodopera 3,98 %

Codice regionale: TOS17_04.B12.003.001

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,63018

Prezzo a m³: € 3,32718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00789 (2 %)

Manodopera € 0,49821

Incidenza manodopera 14,97 %

Codice regionale: TOS17_04.B12.003.002

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,58352

Prezzo a m³: € 12,12315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02875 (2 %)

Manodopera € 1,91678

Incidenza manodopera 15,81 %

Codice regionale: TOS17_04.B12.003.003

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,62359

Prezzo a m³: € 19,76384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04687 (2 %)

Manodopera € 3,67934

Incidenza manodopera 18,62 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E02.001.001

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,00522

Prezzo a m²: € 13,92160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04952 (3 %)

Manodopera € 0,55821

Incidenza manodopera 4,01 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.001.002

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,04864

Prezzo a m²: € 1,32653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00472 (3 %)

Manodopera € 0,04205

Incidenza manodopera 3,17 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.002.001

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,19530

Prezzo a m²: € 9,10205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03238 (3 %)

Manodopera € 0,43167

Incidenza manodopera 4,74 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.002.002

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,11641

Prezzo a m²: € 1,41226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00502 (3 %)

Manodopera € 0,05045

Incidenza manodopera 3,57 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.003.001

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,54401

Prezzo a m²: € 4,48317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01595 (3 %)

Manodopera € 0,37467

Incidenza manodopera 8,36 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.003.002

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,52625

Prezzo a m²: € 1,93070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00687 (3 %)

Manodopera € 0,15136

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.003.003

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37186

Prezzo a m²: € 5,53041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01967 (3 %)

Manodopera € 0,30206

Incidenza manodopera 5,46 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.003.004

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,27998

Prezzo a m²: € 1,61918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (3 %)

Manodopera € 0,10932

Incidenza manodopera 6,75 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.008.001

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,68680

Prezzo a m²: € 8,45880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03009 (3 %)

Manodopera € 0,31908

Incidenza manodopera 3,77 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.008.005

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 6,81680

Prezzo a %: € 8,62325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01023 (1 %)

Manodopera € 0,31908

Incidenza manodopera 3,7 %

Codice regionale: TOS17_04.E02.009.001

| Voce: | 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,25756

Prezzo a m²: € 9,18081

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03266 (3 %)

Manodopera € 0,32749

Incidenza manodopera 3,57 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E06

| Capitolo: | FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E06.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,31226

Prezzo a m: € 11,78001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02095 (1,5 %)

Manodopera € 6,00725

Incidenza manodopera 51 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,96914

Prezzo a m: € 17,67096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03143 (1,5 %)

Manodopera € 6,60872

Incidenza manodopera 37,4 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,64506

Prezzo a m: € 24,85100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04420 (1,5 %)

Manodopera € 15,14212

Incidenza manodopera 60,93 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diritto cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,17680

Prezzo a m: € 12,87366

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02290 (1,5 %)

Manodopera € 5,41634

Incidenza manodopera 42,07 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,40169

Prezzo a m: € 22,01313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03915 (1,5 %)

Manodopera € 9,65561

Incidenza manodopera 43,86 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.015.001

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,98067

Prezzo a m: € 15,15555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01797 (1 %)

Manodopera € 8,14600

Incidenza manodopera 53,75 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.015.002

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,90420

Prezzo a m: € 18,85382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02236 (1 %)

Manodopera € 9,77520

Incidenza manodopera 51,85 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,62397

Prezzo a m²: € 51,38932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06094 (1 %)

Manodopera € 28,51100

Incidenza manodopera 55,48 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,59590

Prezzo a m²: € 58,94381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06989 (1 %)

Manodopera € 34,82160

Incidenza manodopera 59,08 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,60704

Prezzo a m²: € 81,72791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09691 (1 %)

Manodopera € 47,48401

Incidenza manodopera 58,1 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,78879

Prezzo a m: € 18,70781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03327 (1,5 %)

Manodopera € 5,90384

Incidenza manodopera 31,56 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,11875

Prezzo a m: € 25,45022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03018 (1 %)

Manodopera € 11,17985

Incidenza manodopera 43,93 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.020.001

| Voce: | 020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,69100

Prezzo a m²: € 27,43912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03254 (1 %)

Manodopera € 9,38000

Incidenza manodopera 34,18 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - plinto dimensioni 100*100*h100 palo H mt. 10 chiusino ghisa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,13394

Prezzo a cad: € 206,36443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24470 (1 %)

Manodopera € 13,96594

Incidenza manodopera 6,77 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.028.001

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,03510

Prezzo a m²: € 20,28440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02405 (1 %)

Manodopera € 11,99560

Incidenza manodopera 59,14 %

Codice regionale: TOS17_04.E06.028.002

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,20950

Prezzo a m²: € 48,33502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05731 (1 %)

Manodopera € 23,74200

Incidenza manodopera 49,12 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E07.001.001

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,22796

Prezzo a m: € 0,28836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00034 (1 %)

Manodopera € 0,13190

Incidenza manodopera 45,74 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.001.002

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24325

Prezzo a m: € 0,30772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00036 (1 %)

Manodopera € 0,13190

Incidenza manodopera 42,86 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.001.003

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,27681

Prezzo a m: € 0,35017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00042 (1 %)

Manodopera € 0,13190

Incidenza manodopera 37,67 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.001.004

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,33599

Prezzo a m²: € 2,95503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00350 (1 %)

Manodopera € 1,49838

Incidenza manodopera 50,71 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.003.001

| Voce: | 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,96350

Prezzo a m²: € 45,49383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05395 (1 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 11,6 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,86874

Prezzo a cad: € 25,13396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02980 (1 %)

Manodopera € 15,84183

Incidenza manodopera 63,03 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,77080

Prezzo a cad: € 6,03506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00716 (1 %)

Manodopera € 4,22080

Incidenza manodopera 69,94 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,77080

Prezzo a cad: € 6,03506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00716 (1 %)

Manodopera € 4,22080

Incidenza manodopera 69,94 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,77080

Prezzo a cad: € 6,03506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00716 (1 %)

Manodopera € 4,22080

Incidenza manodopera 69,94 %

Codice regionale: TOS17_04.E07.005.010

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,11040

Prezzo a cad: € 2,66966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00317 (1 %)

Manodopera € 2,11040

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E08.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,07313

Prezzo a m: € 43,10251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10222 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 25,56 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,32313

Prezzo a m: € 49,74376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11797 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 22,15 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,35313

Prezzo a m: € 61,16671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14506 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 18,01 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 67,98813

Prezzo a m: € 86,00498

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20396 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 12,81 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 97,37313

Prezzo a m: € 123,17701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29212 (2 %)

Manodopera € 13,88600

Incidenza manodopera 11,27 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,44313

Prezzo a m: € 122,00056

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28933 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 9,03 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W8 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 127,62813

Prezzo a m: € 161,44958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38288 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 6,82 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W7 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 159,21813

Prezzo a m: € 201,41093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47765 (2 %)

Manodopera € 13,88599

Incidenza manodopera 6,89 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,54813

Prezzo a m: € 122,13338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28964 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 9,02 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W6 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 138,96813

Prezzo a m: € 175,79468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41690 (2 %)

Manodopera € 11,01600

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS17_04.E08.005.003

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 170,76813

Prezzo a m: € 216,02168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51230 (2 %)

Manodopera € 13,88600

Incidenza manodopera 6,43 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.E09.001.001

| Voce: | 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,37335

Prezzo a m²: € 0,47229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00028 (0,5 %)

Manodopera € 0,30135

Incidenza manodopera 63,81 %

Codice regionale: TOS17_04.E09.011.001

| Voce: | 011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,32056

Prezzo a m²: € 2,93551

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00174 (0,5 %)

Manodopera € 1,49731

Incidenza manodopera 51,01 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F06

| Capitolo: | FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F06.002.003

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,19662

Prezzo a m: € 67,29373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07979 (1 %)

Manodopera € 14,49271

Incidenza manodopera 21,54 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.002.008

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 159,82212

Prezzo a m: € 202,17499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71920 (3 %)

Manodopera € 13,05771

Incidenza manodopera 6,46 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.008.001

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. est. 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,78930

Prezzo a m: € 18,70846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06655 (3 %)

Manodopera € 4,99760

Incidenza manodopera 26,71 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.008.002

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. est. 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,63810

Prezzo a m: € 24,84220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08837 (3 %)

Manodopera € 4,99760

Incidenza manodopera 20,12 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.008.003

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. est. 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,94430

Prezzo a m: € 35,34954

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12575 (3 %)

Manodopera € 5,47880

Incidenza manodopera 15,5 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.008.004

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. est. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,86930

Prezzo a m: € 51,69966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18391 (3 %)

Manodopera € 5,47880

Incidenza manodopera 10,6 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.023.001

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,28094

Prezzo a cad: € 53,48539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19026 (3 %)

Manodopera € 13,96594

Incidenza manodopera 26,11 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.023.002

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,09394

Prezzo a cad: € 57,04383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06764 (1 %)

Manodopera € 13,96594

Incidenza manodopera 24,48 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.023.004

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,12394

Prezzo a cad: € 165,87178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59006 (3 %)

Manodopera € 13,96594

Incidenza manodopera 8,42 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.025.001

| Voce: | 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,63680

Prezzo a cad: € 57,73055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20537 (3 %)

Manodopera € 9,49680

Incidenza manodopera 16,45 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.031.001

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,71086

Prezzo a cad: € 100,83423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35870 (3 %)

Manodopera € 39,59732

Incidenza manodopera 39,27 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.031.010

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,53576

Prezzo a cad: € 119,58774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42541 (3 %)

Manodopera € 39,61948

Incidenza manodopera 33,13 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.040.001

| Voce: | 040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni circa 30x100 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,52394

Prezzo a m: € 66,44278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23636 (3 %)

Manodopera € 13,96594

Incidenza manodopera 21,02 %

Codice regionale: TOS17_04.F06.053.001

| Voce: | 053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,16736

Prezzo a cad: € 226,64671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80625 (3 %)

Manodopera € 74,44107

Incidenza manodopera 32,84 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F07.001.002

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,43793

Prezzo a m: € 87,83898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31247 (3 %)

Manodopera € 22,16993

Incidenza manodopera 25,24 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.001.003

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - normale senza coperchio 74x47x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,65592

Prezzo a m: € 47,63473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16945 (3 %)

Manodopera € 17,24517

Incidenza manodopera 36,2 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.002.001

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,01240

Prezzo a m: € 16,46069

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05856 (3 %)

Manodopera € 7,38640

Incidenza manodopera 44,87 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.002.002

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,03600

Prezzo a cad: € 16,49054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05866 (3 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 31,99 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.003.002

| Voce: | 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,10480

Prezzo a m: € 45,67257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16247 (3 %)

Manodopera € 12,13480

Incidenza manodopera 26,57 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.006.001

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,83560

Prezzo a m: € 11,17703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01325 (1 %)

Manodopera € 3,16560

Incidenza manodopera 28,32 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.006.002

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,71260

Prezzo a m: € 7,22644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02571 (3 %)

Manodopera € 3,16560

Incidenza manodopera 43,81 %

Codice regionale: TOS17_04.F07.007.001

| Voce: | 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,93671

Prezzo a m²: € 11,30493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01341 (1 %)

Manodopera € 2,95805

Incidenza manodopera 26,17 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F08

| Capitolo: | CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.F08.012.001

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,44025

Prezzo a m: € 5,61692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00666 (1 %)

Manodopera € 1,77625

Incidenza manodopera 31,62 %

Codice regionale: TOS17_04.F08.012.002

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,51485

Prezzo a m: € 6,97629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00827 (1 %)

Manodopera € 1,97925

Incidenza manodopera 28,37 %

Codice regionale: TOS17_04.F08.012.003

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,99570

Prezzo a m: € 7,58456

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00899 (1 %)

Manodopera € 2,21270

Incidenza manodopera 29,17 %

Codice regionale: TOS17_04.F08.012.004

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,70200

Prezzo a m: € 11,00803

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01305 (1 %)

Manodopera € 2,63900

Incidenza manodopera 23,97 %

Codice regionale: TOS17_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.G01

| Capitolo: | SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_04.G01.001.001

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 720,94077

Prezzo a m: € 911,99008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,32564 (4 %)

Manodopera € 118,60167

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.001.002

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 989,03739

Prezzo a m: € 1.251,13229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,93422 (4 %)

Manodopera € 157,48640

Incidenza manodopera 12,59 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.001.003

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.297,23793

Prezzo a m: € 1.641,00598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,78343 (4 %)

Manodopera € 200,84272

Incidenza manodopera 12,24 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.001.004

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.645,49361

Prezzo a m: € 2.081,54942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,87296 (4 %)

Manodopera € 248,65502

Incidenza manodopera 11,95 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.001.005

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.033,40488

Prezzo a m: € 2.572,25717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,20043 (4 %)

Manodopera € 300,87023

Incidenza manodopera 11,7 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.002.001

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 666,37504

Prezzo a m: € 842,96443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,99825 (4 %)

Manodopera € 110,69379

Incidenza manodopera 13,13 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.002.002

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 959,25780

Prezzo a m: € 1.213,46111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,75555 (4 %)

Manodopera € 154,35347

Incidenza manodopera 12,72 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.002.003

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.217,06534

Prezzo a m: € 1.539,58766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,30239 (4 %)

Manodopera € 190,09581

Incidenza manodopera 12,35 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.002.004

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.617,79645

Prezzo a m: € 2.046,51251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,70678 (4 %)

Manodopera € 244,90595

Incidenza manodopera 11,97 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.002.005

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.928,19968

Prezzo a m: € 2.439,17260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,56920 (4 %)

Manodopera € 287,32770

Incidenza manodopera 11,78 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.004.001

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 587,95844

Prezzo a m: € 743,76743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,52775 (4 %)

Manodopera € 96,07474

Incidenza manodopera 12,92 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.004.002

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 830,68192

Prezzo a m: € 1.050,81263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,98409 (4 %)

Manodopera € 132,13654

Incidenza manodopera 12,57 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.004.003

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.113,54269

Prezzo a m: € 1.408,63150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,68126 (4 %)

Manodopera € 172,68357

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.004.004

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.436,39186

Prezzo a m: € 1.817,03571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,61835 (4 %)

Manodopera € 217,65962

Incidenza manodopera 11,98 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.004.005

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.799,57098

Prezzo a m: € 2.276,45729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,79743 (4 %)

Manodopera € 267,12246

Incidenza manodopera 11,73 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.005.001

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 759,98626

Prezzo a m: € 961,38262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,55992 (4 %)

Manodopera € 201,14874

Incidenza manodopera 20,92 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.005.002

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.022,64150

Prezzo a m: € 1.293,64150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,13585 (4 %)

Manodopera € 239,69806

Incidenza manodopera 18,53 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.005.003

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.321,49019

Prezzo a m: € 1.671,68509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,92894 (4 %)

Manodopera € 282,01394

Incidenza manodopera 16,87 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.005.004

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.660,40172

Prezzo a m: € 2.100,40818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,96241 (4 %)

Manodopera € 328,78676

Incidenza manodopera 15,65 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.005.005

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.039,33889

Prezzo a m: € 2.579,76370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,23603 (4 %)

Manodopera € 380,00280

Incidenza manodopera 14,73 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.006.001

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 562,40371

Prezzo a m: € 711,44069

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,37442 (4 %)

Manodopera € 92,52009

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.006.002

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 799,02144

Prezzo a m: € 1.010,76212

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,79413 (4 %)

Manodopera € 127,91255

Incidenza manodopera 12,66 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.006.003

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.075,33094

Prezzo a m: € 1.360,29363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,45199 (4 %)

Manodopera € 167,71087

Incidenza manodopera 12,33 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.006.004

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.392,14113

Prezzo a m: € 1.761,05854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,35285 (4 %)

Manodopera € 212,02493

Incidenza manodopera 12,04 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.006.005

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.748,64311

Prezzo a m: € 2.212,03353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,49186 (4 %)

Manodopera € 260,74500

Incidenza manodopera 11,79 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.009.001

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 801,77744

Prezzo a m: € 1.014,24846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,81066 (4 %)

Manodopera € 207,29453

Incidenza manodopera 20,44 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.009.002

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.058,86933

Prezzo a m: € 1.339,46970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,35322 (4 %)

Manodopera € 244,80845

Incidenza manodopera 18,28 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.009.003

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.361,80317

Prezzo a m: € 1.722,68100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,17082 (4 %)

Manodopera € 287,53424

Incidenza manodopera 16,69 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.009.004

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.707,24184

Prezzo a m: € 2.159,66093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,24345 (4 %)

Manodopera € 335,02604

Incidenza manodopera 15,51 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.009.005

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.097,95571

Prezzo a m: € 2.653,91397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,58773 (4 %)

Manodopera € 387,57176

Incidenza manodopera 14,6 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.011.001

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 752,46388

Prezzo a m: € 951,86681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,51478 (4 %)

Manodopera € 129,93420

Incidenza manodopera 13,65 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.011.002

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 797,70844

Prezzo a m: € 1.009,10117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,78625 (4 %)

Manodopera € 149,28996

Incidenza manodopera 14,79 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.011.003

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 847,46478

Prezzo a m: € 1.072,04295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,08479 (4 %)

Manodopera € 170,62668

Incidenza manodopera 15,92 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.011.004

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 901,62549

Prezzo a m: € 1.140,55625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,40975 (4 %)

Manodopera € 193,90483

Incidenza manodopera 17 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.011.005

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 958,83432

Prezzo a m: € 1.212,92542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,75301 (4 %)

Manodopera € 218,54514

Incidenza manodopera 18,02 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.012.001

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 706,46283

Prezzo a m: € 893,67548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,23878 (4 %)

Manodopera € 123,29013

Incidenza manodopera 13,8 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.012.002

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 749,48748

Prezzo a m: € 948,10166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,49692 (4 %)

Manodopera € 141,66544

Incidenza manodopera 14,94 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.012.003

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 837,87990

Prezzo a m: € 1.059,91807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,02728 (4 %)

Manodopera € 182,33124

Incidenza manodopera 17,2 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.012.004

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 848,85729

Prezzo a m: € 1.073,80448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,09314 (4 %)

Manodopera € 184,27988

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.012.005

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 904,01541

Prezzo a m: € 1.143,57950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,42409 (4 %)

Manodopera € 208,01814

Incidenza manodopera 18,19 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.014.001

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 628,67128

Prezzo a m: € 795,26917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,77203 (4 %)

Manodopera € 109,47166

Incidenza manodopera 13,77 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.014.002

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 670,48311

Prezzo a m: € 848,16114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,02290 (4 %)

Manodopera € 127,31738

Incidenza manodopera 15,01 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.014.003

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 716,80674

Prezzo a m: € 906,76053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,30084 (4 %)

Manodopera € 147,14393

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.014.004

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 769,54086

Prezzo a m: € 973,46919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,61725 (4 %)

Manodopera € 169,79454

Incidenza manodopera 17,44 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.014.005

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 821,86408

Prezzo a m: € 1.039,65806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,93118 (4 %)

Manodopera € 192,27790

Incidenza manodopera 18,49 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.015.001

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 699,06060

Prezzo a m: € 884,31165

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,19436 (4 %)

Manodopera € 180,03250

Incidenza manodopera 20,36 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.015.002

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 739,39392

Prezzo a m: € 935,33330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,43636 (4 %)

Manodopera € 196,21001

Incidenza manodopera 20,98 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.015.003

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 780,22497

Prezzo a m: € 986,98459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,68135 (4 %)

Manodopera € 213,62423

Incidenza manodopera 21,64 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.015.004

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 825,56782

Prezzo a m: € 1.044,34330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,95341 (4 %)

Manodopera € 233,01941

Incidenza manodopera 22,31 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.015.005

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 875,31503

Prezzo a m: € 1.107,27352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,25189 (4 %)

Manodopera € 254,35601

Incidenza manodopera 22,97 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.016.001

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 607,41386

Prezzo a m: € 768,37853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,64448 (4 %)

Manodopera € 105,92259

Incidenza manodopera 13,79 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.016.002

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 648,11118

Prezzo a m: € 819,86064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,88867 (4 %)

Manodopera € 123,27802

Incidenza manodopera 15,04 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.016.003

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 693,32028

Prezzo a m: € 877,05016

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,15992 (4 %)

Manodopera € 142,61432

Incidenza manodopera 16,26 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.016.004

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 742,93375

Prezzo a m: € 939,81120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,45760 (4 %)

Manodopera € 163,89208

Incidenza manodopera 17,44 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.016.005

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 795,89426

Prezzo a m: € 1.006,80624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,77537 (4 %)

Manodopera € 186,65966

Incidenza manodopera 18,54 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.019.001

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 725,83481

Prezzo a m: € 918,18103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,35501 (4 %)

Manodopera € 184,13772

Incidenza manodopera 20,05 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.019.002

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 763,36689

Prezzo a m: € 965,65911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,58020 (4 %)

Manodopera € 200,10069

Incidenza manodopera 20,72 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.019.003

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 804,87579

Prezzo a m: € 1.018,16788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,82925 (4 %)

Manodopera € 217,80932

Incidenza manodopera 21,39 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.019.004

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 851,85899

Prezzo a m: € 1.077,60163

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,11115 (4 %)

Manodopera € 237,92991

Incidenza manodopera 22,08 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.019.005

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 896,24962

Prezzo a m: € 1.133,75577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,37750 (4 %)

Manodopera € 252,55011

Incidenza manodopera 22,28 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.021.001

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.208,53546

Prezzo a m: € 2.793,79735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,25121 (4 %)

Manodopera € 374,51161

Incidenza manodopera 13,41 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.021.002

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.784,10528

Prezzo a m: € 3.521,89317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,70463 (4 %)

Manodopera € 459,83704

Incidenza manodopera 13,06 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.021.003

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.408,60682

Prezzo a m: € 4.311,88763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,45164 (4 %)

Manodopera € 555,04558

Incidenza manodopera 12,87 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.021.004

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.035,96623

Prezzo a m: € 5.105,49728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,21580 (4 %)

Manodopera € 673,11795

Incidenza manodopera 13,18 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.022.001

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.119,55657

Prezzo a m: € 2.681,23906

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,71734 (4 %)

Manodopera € 362,49065

Incidenza manodopera 13,52 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.022.002

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.678,46088

Prezzo a m: € 3.388,25301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,07077 (4 %)

Manodopera € 445,24050

Incidenza manodopera 13,14 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.022.003

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.292,78868

Prezzo a m: € 4.165,37768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,75673 (4 %)

Manodopera € 539,98123

Incidenza manodopera 12,96 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.022.004

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.906,66311

Prezzo a m: € 4.941,92884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,43998 (4 %)

Manodopera € 656,49670

Incidenza manodopera 13,28 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.024.001

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.060,01514

Prezzo a m: € 2.605,91915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,36009 (4 %)

Manodopera € 353,95027

Incidenza manodopera 13,58 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.024.002

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.578,71913

Prezzo a m: € 3.262,07969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,47231 (4 %)

Manodopera € 431,05512

Incidenza manodopera 13,21 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.024.003

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.166,28639

Prezzo a m: € 4.005,35228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,99772 (4 %)

Manodopera € 521,88819

Incidenza manodopera 13,03 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.024.004

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.756,80598

Prezzo a m: € 4.752,35956

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,54084 (4 %)

Manodopera € 636,26491

Incidenza manodopera 13,39 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.025.001

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.118,37210

Prezzo a m: € 2.679,74071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,71023 (4 %)

Manodopera € 420,03408

Incidenza manodopera 15,67 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.025.002

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.664,68144

Prezzo a m: € 3.370,82202

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,98809 (4 %)

Manodopera € 501,69158

Incidenza manodopera 14,88 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.025.003

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.258,40310

Prezzo a m: € 4.121,87992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,55042 (4 %)

Manodopera € 592,98065

Incidenza manodopera 14,39 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.025.004

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.851,98550

Prezzo a m: € 4.872,76166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,11191 (4 %)

Manodopera € 706,77897

Incidenza manodopera 14,5 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.026.001

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.012,95742

Prezzo a m: € 2.546,39113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,07774 (4 %)

Manodopera € 346,87373

Incidenza manodopera 13,62 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.026.002

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.371,19962

Prezzo a m: € 2.999,56751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,22720 (4 %)

Manodopera € 427,32289

Incidenza manodopera 14,25 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.026.003

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.765,93065

Prezzo a m: € 3.498,90227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,59558 (4 %)

Manodopera € 519,79937

Incidenza manodopera 14,86 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.026.004

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.223,64034

Prezzo a m: € 4.077,90503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,34184 (4 %)

Manodopera € 633,02380

Incidenza manodopera 15,52 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.029.001

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.166,75960

Prezzo a m: € 2.740,95089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,00056 (4 %)

Manodopera € 426,44152

Incidenza manodopera 15,56 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.029.002

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.541,19255

Prezzo a m: € 3.214,60858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,24716 (4 %)

Manodopera € 448,38293

Incidenza manodopera 13,95 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.029.003

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.934,62551

Prezzo a m: € 3.712,30127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,60775 (4 %)

Manodopera € 470,32407

Incidenza manodopera 12,67 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.029.004

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.262,95881

Prezzo a m: € 4.127,64289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,57775 (4 %)

Manodopera € 492,62097

Incidenza manodopera 11,93 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.031.001

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.979,86244

Prezzo a m: € 2.504,52599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,87917 (4 %)

Manodopera € 431,59995

Incidenza manodopera 17,23 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.031.002

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.200,77230

Prezzo a m: € 2.783,97696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,20463 (4 %)

Manodopera € 401,19502

Incidenza manodopera 14,41 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.031.003

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.646,39029

Prezzo a m: € 3.347,68372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,87834 (4 %)

Manodopera € 473,10337

Incidenza manodopera 14,13 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.031.004

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.067,39396

Prezzo a m: € 3.880,25336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,40436 (4 %)

Manodopera € 552,74908

Incidenza manodopera 14,25 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.032.001

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.924,89898

Prezzo a m: € 2.434,99720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,54939 (4 %)

Manodopera € 421,33998

Incidenza manodopera 17,3 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.032.002

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.152,04191

Prezzo a m: € 2.722,33302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,91225 (4 %)

Manodopera € 392,06550

Incidenza manodopera 14,4 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.032.003

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.607,00782

Prezzo a m: € 3.297,86489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,64205 (4 %)

Manodopera € 469,83956

Incidenza manodopera 14,25 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.032.004

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.028,01149

Prezzo a m: € 3.830,43453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,16807 (4 %)

Manodopera € 549,48503

Incidenza manodopera 14,35 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.034.001

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.852,18018

Prezzo a m: € 2.343,00792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,11308 (4 %)

Manodopera € 411,41157

Incidenza manodopera 17,56 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.034.002

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.071,13246

Prezzo a m: € 2.619,98257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,42679 (4 %)

Manodopera € 380,68216

Incidenza manodopera 14,53 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.034.003

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.515,75084

Prezzo a m: € 3.182,42482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,09451 (4 %)

Manodopera € 452,19170

Incidenza manodopera 14,21 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.034.004

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.930,71162

Prezzo a m: € 3.707,35020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,58427 (4 %)

Manodopera € 530,91776

Incidenza manodopera 14,32 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.035.001

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.956,45001

Prezzo a m: € 2.474,90926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,73870 (4 %)

Manodopera € 499,33027

Incidenza manodopera 20,18 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.035.002

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.173,07976

Prezzo a m: € 2.748,94589

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,03848 (4 %)

Manodopera € 467,60202

Incidenza manodopera 17,01 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.035.003

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.612,27770

Prezzo a m: € 3.304,53129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,67367 (4 %)

Manodopera € 537,08250

Incidenza manodopera 16,25 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.035.004

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.026,54508

Prezzo a m: € 3.828,57953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,15927 (4 %)

Manodopera € 614,41083

Incidenza manodopera 16,05 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.036.001

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.829,67140

Prezzo a m: € 2.314,53432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,97803 (4 %)

Manodopera € 407,53973

Incidenza manodopera 17,61 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.036.002

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.047,26778

Prezzo a m: € 2.589,79374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,28361 (4 %)

Manodopera € 376,23047

Incidenza manodopera 14,53 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.036.003

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.491,01289

Prezzo a m: € 3.151,13130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,94608 (4 %)

Manodopera € 447,33933

Incidenza manodopera 14,2 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.036.004

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.904,85969

Prezzo a m: € 3.674,64751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,42916 (4 %)

Manodopera € 525,57491

Incidenza manodopera 14,3 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.039.001

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.310,31708

Prezzo a m: € 2.922,55110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,86190 (4 %)

Manodopera € 543,35807

Incidenza manodopera 18,59 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.039.002

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.558,85794

Prezzo a m: € 3.236,95530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,35315 (4 %)

Manodopera € 575,43419

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.039.003

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.834,16992

Prezzo a m: € 3.585,22495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,00502 (4 %)

Manodopera € 610,88612

Incidenza manodopera 17,04 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.039.004

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.051,70933

Prezzo a m: € 3.860,41230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,31026 (4 %)

Manodopera € 650,23897

Incidenza manodopera 16,84 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.041.001

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.027,97805

Prezzo a m: € 3.830,39223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,16787 (4 %)

Manodopera € 758,27709

Incidenza manodopera 19,8 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.041.002

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.565,30190

Prezzo a m: € 4.510,10691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,39181 (4 %)

Manodopera € 897,70566

Incidenza manodopera 19,9 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.041.003

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.393,35850

Prezzo a m: € 5.557,59850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,36015 (4 %)

Manodopera € 1.056,88740

Incidenza manodopera 19,02 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.041.004

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.004,97333

Prezzo a m: € 6.331,29126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,02984 (4 %)

Manodopera € 1.202,63827

Incidenza manodopera 19 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.041.005

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.633,33518

Prezzo a m: € 7.126,16900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,80001 (4 %)

Manodopera € 1.350,09904

Incidenza manodopera 18,95 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.042.001

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.917,39183

Prezzo a m: € 3.690,50067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,50435 (4 %)

Manodopera € 743,89717

Incidenza manodopera 20,16 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.042.002

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.460,03708

Prezzo a m: € 4.376,94691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,76022 (4 %)

Manodopera € 881,99770

Incidenza manodopera 20,15 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.042.003

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.257,57939

Prezzo a m: € 5.385,83793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,54548 (4 %)

Manodopera € 1.039,69346

Incidenza manodopera 19,3 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.042.004

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.857,73991

Prezzo a m: € 6.145,04099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,14644 (4 %)

Manodopera € 1.184,06767

Incidenza manodopera 19,27 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.042.005

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.471,54668

Prezzo a m: € 6.921,50655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,82928 (4 %)

Manodopera € 1.329,99379

Incidenza manodopera 19,22 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.044.001

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.837,05691

Prezzo a m: € 3.588,87699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,02234 (4 %)

Manodopera € 732,53250

Incidenza manodopera 20,41 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.044.002

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.348,00033

Prezzo a m: € 4.235,22042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,08800 (4 %)

Manodopera € 869,07824

Incidenza manodopera 20,52 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.044.003

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.149,50731

Prezzo a m: € 5.249,12675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,89704 (4 %)

Manodopera € 1.025,22952

Incidenza manodopera 19,53 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.044.004

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.735,00274

Prezzo a m: € 5.989,77847

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,41002 (4 %)

Manodopera € 1.168,06850

Incidenza manodopera 19,5 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.044.005

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.333,66938

Prezzo a m: € 6.747,09176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,00202 (4 %)

Manodopera € 1.311,87686

Incidenza manodopera 19,44 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.045.001

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.932,53005

Prezzo a m: € 3.709,65051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,59518 (4 %)

Manodopera € 791,65166

Incidenza manodopera 21,34 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.045.002

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.453,82179

Prezzo a m: € 4.369,08457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,72293 (4 %)

Manodopera € 929,01855

Incidenza manodopera 21,26 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.045.003

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.264,56214

Prezzo a m: € 5.394,67111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,58737 (4 %)

Manodopera € 1.086,07137

Incidenza manodopera 20,13 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.045.004

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.856,94002

Prezzo a m: € 6.144,02912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,14164 (4 %)

Manodopera € 1.229,54372

Incidenza manodopera 20,01 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.045.005

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.465,77569

Prezzo a m: € 6.914,20625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,79465 (4 %)

Manodopera € 1.374,75993

Incidenza manodopera 19,88 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.046.001

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.780,33336

Prezzo a m: € 3.517,12170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,68200 (4 %)

Manodopera € 725,24843

Incidenza manodopera 20,62 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.046.002

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.286,81507

Prezzo a m: € 4.157,82106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,72089 (4 %)

Manodopera € 861,19991

Incidenza manodopera 20,71 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.046.003

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.081,91933

Prezzo a m: € 5.163,62795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,49152 (4 %)

Manodopera € 1.016,67703

Incidenza manodopera 19,69 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.046.004

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.659,64507

Prezzo a m: € 5.894,45102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,95787 (4 %)

Manodopera € 1.158,68579

Incidenza manodopera 19,66 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.046.005

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.252,65809

Prezzo a m: € 6.644,61248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,51595 (4 %)

Manodopera € 1.302,36199

Incidenza manodopera 19,6 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.049.001

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.028,46771

Prezzo a m: € 3.831,01165

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,17081 (4 %)

Manodopera € 804,62086

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.049.002

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.322,94568

Prezzo a m: € 4.203,52628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,93767 (4 %)

Manodopera € 826,58939

Incidenza manodopera 19,66 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.049.003

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.828,68175

Prezzo a m: € 4.843,28242

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,97209 (4 %)

Manodopera € 866,13776

Incidenza manodopera 17,88 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.049.004

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.157,78568

Prezzo a m: € 5.259,59889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,94671 (4 %)

Manodopera € 893,34918

Incidenza manodopera 16,99 %

Codice regionale: TOS17_04.G01.049.005

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.502,53641

Prezzo a m: € 5.695,70856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,01522 (4 %)

Manodopera € 922,30837

Incidenza manodopera 16,19 %

Codice regionale: TOS17_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.A03.001.001

| Voce: | 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,32257

Prezzo a m²: € 2,93805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00697 (2 %)

Manodopera € 0,94968

Incidenza manodopera 32,32 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.002.001

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,44658

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,56492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00134 (2 %)

Manodopera € 0,07682

Incidenza manodopera 13,6 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.002.002

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,39062

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,49413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00117 (2 %)

Manodopera € 0,06720

Incidenza manodopera 13,6 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.003.001

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51405

Prezzo a m: € 4,44527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01054 (2 %)

Manodopera € 2,37420

Incidenza manodopera 53,41 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.003.002

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,71350

Prezzo a m: € 14,81758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03514 (2 %)

Manodopera € 7,91400

Incidenza manodopera 53,41 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51438

Prezzo a m: € 4,44569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01054 (2 %)

Manodopera € 2,35340

Incidenza manodopera 52,94 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sega diamantata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,55325

Prezzo a m: € 3,22986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00766 (2 %)

Manodopera € 1,72200

Incidenza manodopera 53,31 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con scalpello meccanico semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,39779

Prezzo a m: € 1,76820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00419 (2 %)

Manodopera € 0,96084

Incidenza manodopera 54,34 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sottofondo in scampoli di pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 28,02320

Prezzo a m³: € 35,44935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08407 (2 %)

Manodopera € 10,53000

Incidenza manodopera 29,7 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sottofondo in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 46,13122

Prezzo a m³: € 58,35600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13839 (2 %)

Manodopera € 16,57900

Incidenza manodopera 28,41 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,37784

Prezzo a m³: € 62,46296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14813 (2 %)

Manodopera € 17,46870

Incidenza manodopera 27,97 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 25 cm di larghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,70488

Prezzo a m: € 5,95167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01411 (2 %)

Manodopera € 1,65228

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,12346

Prezzo a m: € 7,74618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01837 (2 %)

Manodopera € 2,15498

Incidenza manodopera 27,82 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra o in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,35424

Prezzo a m²: € 19,42311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04606 (2 %)

Manodopera € 5,03779

Incidenza manodopera 25,94 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.009.001

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cubetti di porfido. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,09896

Prezzo a m²: € 6,45018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01530 (2 %)

Manodopera € 1,77944

Incidenza manodopera 27,59 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.009.002

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,77807

Prezzo a m²: € 17,42925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04133 (2 %)

Manodopera € 4,73744

Incidenza manodopera 27,18 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.009.005

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,37204

Prezzo a m²: € 19,44563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02306 (1 %)

Manodopera € 13,68978

Incidenza manodopera 70,4 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.009.006

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,97604

Prezzo a m²: € 22,73969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02696 (1 %)

Manodopera € 13,50523

Incidenza manodopera 59,39 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.010.001

| Voce: | 010 - Pulizia del piano di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spazzatrice stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06369

Prezzo a m²: € 0,08057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,02870

Incidenza manodopera 35,62 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.015.001

| Voce: | 015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,88375

Prezzo a ml: € 9,97294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02365 (2 %)

Manodopera € 5,73560

Incidenza manodopera 57,51 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.020.001

| Voce: | 020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,37784

Prezzo a m³: € 62,46296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07407 (1 %)

Manodopera € 17,46870

Incidenza manodopera 27,97 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.050.001

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,43075

Prezzo a m²: € 6,86990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00815 (1 %)

Manodopera € 4,69239

Incidenza manodopera 68,3 %

Codice regionale: TOS17_05.A03.050.002

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,04717

Prezzo a m²: € 32,94966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03907 (1 %)

Manodopera € 19,76368

Incidenza manodopera 59,98 %

Codice regionale: TOS17_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.A09

| Capitolo: | RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.A09.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,20450

Prezzo a m³: € 21,76369

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05161 (2 %)

Manodopera € 10,62453

Incidenza manodopera 48,82 %

Codice regionale: TOS17_05.A09.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,76666

Prezzo a m³: € 30,06482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07130 (2 %)

Manodopera € 11,19048

Incidenza manodopera 37,22 %

Codice regionale: TOS17_05.A09.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,75975

Prezzo a m³: € 17,40608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04128 (2 %)

Manodopera € 10,57000

Incidenza manodopera 60,73 %

Codice regionale: TOS17_05.A09.010.001

| Voce: | 010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale inerte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,30200

Prezzo a m³: € 43,39203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10291 (2 %)

Manodopera € 13,19000

Incidenza manodopera 30,4 %

Codice regionale: TOS17_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di piccole attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E02.001.001

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici, compresa spruzzatura di emulsione bituminosa e costipazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con conglomerato bitumonoso a freddo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,84088

Prezzo a m²: € 37,74872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08952 (2 %)

Manodopera € 13,79557

Incidenza manodopera 36,55 %

Codice regionale: TOS17_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E07.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di segnale esistente compreso sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,40683

Prezzo a cad: € 15,69463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03722 (2 %)

Manodopera € 9,43580

Incidenza manodopera 60,12 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.001.002

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnale installato su sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,00570

Prezzo a cad: € 11,39221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02702 (2 %)

Manodopera € 6,13530

Incidenza manodopera 53,86 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.001.003

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,25040

Prezzo a cad: € 34,47176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08175 (2 %)

Manodopera € 21,50960

Incidenza manodopera 62,4 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.001.004

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di segnale installato su portale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,44524

Prezzo a cad: € 65,07823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15434 (2 %)

Manodopera € 35,34920

Incidenza manodopera 54,32 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.010.001

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strisce di 12/15 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,66704

Prezzo a m: € 0,84380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00200 (2 %)

Manodopera € 0,52760

Incidenza manodopera 62,53 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.010.002

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per le zebrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,33408

Prezzo a m²: € 1,68760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00400 (2 %)

Manodopera € 1,05520

Incidenza manodopera 62,53 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.020.001

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,48767

Prezzo a m: € 0,61690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00073 (1 %)

Manodopera € 0,34062

Incidenza manodopera 55,22 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.020.002

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,50235

Prezzo a m: € 0,63547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00075 (1 %)

Manodopera € 0,34062

Incidenza manodopera 53,6 %

Codice regionale: TOS17_05.E07.020.003

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,38651

Prezzo a m²: € 4,28393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00508 (1 %)

Manodopera € 2,76045

Incidenza manodopera 64,44 %

Codice regionale: TOS17_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_05.E08.001.001

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barriera metallica per bordo laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,69769

Prezzo a m: € 22,38758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05309 (2 %)

Manodopera € 12,33792

Incidenza manodopera 55,11 %

Codice regionale: TOS17_05.E08.001.002

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barriera metallica per spartitraffico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,90134

Prezzo a m: € 23,91019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05670 (2 %)

Manodopera € 13,19050

Incidenza manodopera 55,17 %

Codice regionale: TOS17_05.E08.001.003

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,36610

Prezzo a m: € 32,08812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07610 (2 %)

Manodopera € 17,49636

Incidenza manodopera 54,53 %

Codice regionale: TOS17_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I01

| Capitolo: | IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,78213

Prezzo a m: € 8,57939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02035 (2 %)

Manodopera € 3,35513

Incidenza manodopera 39,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,65807

Prezzo a m: € 8,42246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01997 (2 %)

Manodopera € 4,50182

Incidenza manodopera 53,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,38401

Prezzo a m: € 11,87077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02815 (2 %)

Manodopera € 6,71026

Incidenza manodopera 56,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,20668

Prezzo a m: € 15,44145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03662 (2 %)

Manodopera € 8,23918

Incidenza manodopera 53,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,79590

Prezzo a m: € 22,51181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05339 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 41,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,47661

Prezzo a m: € 29,69791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07043 (2 %)

Manodopera € 10,10786

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,71991

Prezzo a m: € 37,59569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08916 (2 %)

Manodopera € 10,74491

Incidenza manodopera 28,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,44890

Prezzo a m: € 5,62786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01335 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 52,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,64513

Prezzo a m: € 5,87609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01394 (2 %)

Manodopera € 3,35513

Incidenza manodopera 57,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.003

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,12236

Prezzo a m: € 7,74479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01837 (2 %)

Manodopera € 3,73736

Incidenza manodopera 48,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.004

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,44682

Prezzo a m: € 10,68523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02534 (2 %)

Manodopera € 4,50182

Incidenza manodopera 42,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.005

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,02130

Prezzo a m: € 15,20694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03606 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 39,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.006

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,23890

Prezzo a m: € 20,54221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04872 (2 %)

Manodopera € 7,21990

Incidenza manodopera 35,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.002.007

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,20635

Prezzo a m: € 29,35603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06962 (2 %)

Manodopera € 8,70635

Incidenza manodopera 29,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,58290

Prezzo a m: € 5,79737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01375 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 51,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,50100

Prezzo a m: € 8,22377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01950 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 51,64 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,60440

Prezzo a m: € 12,14957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02881 (2 %)

Manodopera € 5,09640

Incidenza manodopera 41,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,33580

Prezzo a m: € 14,33979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03401 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,00580

Prezzo a m: € 26,57234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06302 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 22,38 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,90580

Prezzo a m: € 32,77084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07772 (2 %)

Manodopera € 5,94580

Incidenza manodopera 18,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.007

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,89520

Prezzo a m: € 50,46743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11969 (2 %)

Manodopera € 6,79520

Incidenza manodopera 13,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.003.008

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 65,87520

Prezzo a m: € 83,33213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19763 (2 %)

Manodopera € 6,79520

Incidenza manodopera 8,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,03540

Prezzo a cad: € 146,78478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34811 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 38,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 137,88220

Prezzo a cad: € 174,42098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41365 (2 %)

Manodopera € 74,74720

Incidenza manodopera 42,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,46068

Prezzo a cad: € 142,26276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33738 (2 %)

Manodopera € 48,58568

Incidenza manodopera 34,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.005

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,13360

Prezzo a cad: € 139,31900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33040 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 26,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.007

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,32040

Prezzo a cad: € 426,71031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01196 (2 %)

Manodopera € 56,06039

Incidenza manodopera 13,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.008

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 354,72720

Prezzo a cad: € 448,72991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,06418 (2 %)

Manodopera € 74,74718

Incidenza manodopera 16,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.009

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,39540

Prezzo a cad: € 214,28518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50819 (2 %)

Manodopera € 56,06041

Incidenza manodopera 26,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.010

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,72720

Prezzo a cad: € 608,11991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,44218 (2 %)

Manodopera € 74,74718

Incidenza manodopera 12,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.004.015

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,21540

Prezzo a cad: € 284,89748

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67565 (2 %)

Manodopera € 56,06039

Incidenza manodopera 19,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.005.001

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,20860

Prezzo a cad: € 91,34388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21663 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 40,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.005.002

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tubo in polipropilene Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,53560

Prezzo a cad: € 87,96253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20861 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 42,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.005.003

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con tubo in multistrato Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,99860

Prezzo a cad: € 87,28323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20700 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.006.002

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,86800

Prezzo a cad: € 55,49302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13160 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 67,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.006.003

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,29660

Prezzo a cad: € 56,03520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13289 (2 %)

Manodopera € 37,37360

Incidenza manodopera 66,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.006.005

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,98252

Prezzo a cad: € 89,79289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21295 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 62,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.006.006

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,21090

Prezzo a cad: € 88,81679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21063 (2 %)

Manodopera € 56,06040

Incidenza manodopera 63,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.001

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,89370

Prezzo a m: € 8,72053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02068 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 34,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.002

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,91565

Prezzo a m: € 11,27830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02675 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 28,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.003

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,84240

Prezzo a m: € 14,98064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03553 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 22,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.004

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,06705

Prezzo a m: € 19,05982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04520 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 17,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.005

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,38025

Prezzo a m: € 24,51602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05814 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 14,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.006

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,57535

Prezzo a m: € 29,82282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07073 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 12,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.007

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,39125

Prezzo a m: € 38,44493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09117 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 9,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.008

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,35080

Prezzo a m: € 44,71876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10605 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 9,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.009

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,15250

Prezzo a m: € 58,38291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13846 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 7,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.010

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,02910

Prezzo a m: € 67,08181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15909 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 6,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.011

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,30914

Prezzo a m: € 10,51106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02493 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 28,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.012

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,93117

Prezzo a m: € 13,82793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03279 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 23,03 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.013

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,02640

Prezzo a m: € 26,59840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06308 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 12,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.014

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,24152

Prezzo a m: € 23,07552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05472 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 14,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.015

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,55491

Prezzo a m: € 29,79696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07066 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 12,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.016

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,97235

Prezzo a m: € 36,65002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08692 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 9,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.017

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,88710

Prezzo a m: € 47,92718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11366 (2 %)

Manodopera € 3,82230

Incidenza manodopera 7,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.018

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,79980

Prezzo a m: € 55,40675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13140 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.019

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,42572

Prezzo a m: € 72,64354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17228 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 5,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.020

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,27842

Prezzo a m: € 83,84220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19884 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 5,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.021

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,60962

Prezzo a m: € 13,42117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03183 (2 %)

Manodopera € 2,97290

Incidenza manodopera 22,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.022

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,14165

Prezzo a m: € 17,88919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 17,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.023

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,79216

Prezzo a m: € 25,03708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05938 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 13,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.024

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,48048

Prezzo a m: € 30,96781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07344 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 10,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.025

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,13187

Prezzo a m: € 40,64682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09640 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 8,88 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.026

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,70883

Prezzo a m: € 51,49667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12213 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 7,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.027

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,16374

Prezzo a m: € 65,98713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15649 (2 %)

Manodopera € 3,82230

Incidenza manodopera 5,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.028

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,26300

Prezzo a m: € 78,76270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18679 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 5,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.029

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 79,77756

Prezzo a m: € 100,91861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23933 (2 %)

Manodopera € 4,24700

Incidenza manodopera 4,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.007.030

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 95,16882

Prezzo a m: € 120,38856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28551 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 3,88 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.001

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90340

Prezzo a m: € 13,79280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03271 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 67,74 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.002

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,05786

Prezzo a m: € 15,25319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03617 (2 %)

Manodopera € 10,10786

Incidenza manodopera 66,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.003

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,74630

Prezzo a m: € 18,65407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04424 (2 %)

Manodopera € 12,31630

Incidenza manodopera 66,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.004

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,23076

Prezzo a m: € 20,53191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04869 (2 %)

Manodopera € 13,08076

Incidenza manodopera 63,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.005

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,69944

Prezzo a m: € 23,65479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05610 (2 %)

Manodopera € 14,94944

Incidenza manodopera 63,2 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.006

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,03812

Prezzo a m: € 27,87822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06611 (2 %)

Manodopera € 16,81812

Incidenza manodopera 60,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.007

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,48680

Prezzo a m: € 33,50580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07946 (2 %)

Manodopera € 18,68680

Incidenza manodopera 55,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.008.008

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,22796

Prezzo a m: € 36,97337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08768 (2 %)

Manodopera € 19,87596

Incidenza manodopera 53,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,81418

Prezzo a m: € 12,41494

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02944 (2 %)

Manodopera € 8,23918

Incidenza manodopera 66,37 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.002

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,46972

Prezzo a m: € 11,97920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02841 (2 %)

Manodopera € 7,47472

Incidenza manodopera 62,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.003

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,23458

Prezzo a m: € 18,00674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04270 (2 %)

Manodopera € 11,21208

Incidenza manodopera 62,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.004

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,12090

Prezzo a m: € 17,86294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04236 (2 %)

Manodopera € 9,34340

Incidenza manodopera 52,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.005

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,36154

Prezzo a m: € 21,96235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05208 (2 %)

Manodopera € 11,97654

Incidenza manodopera 54,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.009.006

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,31358

Prezzo a m: € 33,28668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07894 (2 %)

Manodopera € 16,45108

Incidenza manodopera 49,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,98460

Prezzo a cad: € 22,75052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05395 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.002

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,03460

Prezzo a cad: € 22,81377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05410 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.003

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,13460

Prezzo a cad: € 22,94027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05440 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 64,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.004

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,43460

Prezzo a cad: € 24,58477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05830 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 59,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.005

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,68460

Prezzo a cad: € 24,90102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05905 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 59,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.006

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,23460

Prezzo a cad: € 28,12677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06670 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 52,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.007

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,68460

Prezzo a cad: € 28,69602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06805 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.008

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,48460

Prezzo a cad: € 30,97302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07345 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 47,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.009

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,23460

Prezzo a cad: € 35,71677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08470 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 41,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.010

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,38460

Prezzo a cad: € 40,96652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09715 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 35,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.011

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,78460

Prezzo a cad: € 54,12252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12835 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 27,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.015.012

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,13460

Prezzo a cad: € 92,51527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21940 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 15,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,37460

Prezzo a cad: € 32,09887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07612 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 45,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.002

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,38460

Prezzo a cad: € 28,31652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06715 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.003

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,68460

Prezzo a cad: € 28,69602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06805 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 51,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.004

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,13460

Prezzo a cad: € 33,06027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07840 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.005

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88460

Prezzo a cad: € 34,00902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08065 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 43,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.006

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,88460

Prezzo a cad: € 41,59902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09865 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 35,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.007

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,63460

Prezzo a cad: € 42,54777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10090 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.008

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,13460

Prezzo a cad: € 50,77027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12040 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 28,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.009

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,38460

Prezzo a cad: € 63,73652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15115 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 23,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.010

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,38460

Prezzo a cad: € 96,62652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22915 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 15,22 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.011

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,38460

Prezzo a cad: € 171,26152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40615 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.016.012

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 362,20660

Prezzo a cad: € 458,19135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08662 (2 %)

Manodopera € 14,70959

Incidenza manodopera 3,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,31960

Prezzo a cad: € 33,29429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07896 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.003

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,05960

Prezzo a cad: € 32,96539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07818 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 44,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.004

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,80960

Prezzo a cad: € 35,17914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08343 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 41,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80960

Prezzo a cad: € 36,44414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08643 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 40,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.006

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,55960

Prezzo a cad: € 44,98289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10668 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.007

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,05960

Prezzo a cad: € 45,61539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10818 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 32,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.008

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,05960

Prezzo a cad: € 57,00039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 25,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.009

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,05960

Prezzo a cad: € 69,65039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 21,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.010

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,05960

Prezzo a cad: € 107,60039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25518 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 13,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.011

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 161,05960

Prezzo a cad: € 203,74039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48318 (2 %)

Manodopera € 14,70961

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS17_06.I01.017.012

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 347,91560

Prezzo a cad: € 440,11323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04375 (2 %)

Manodopera € 14,70960

Incidenza manodopera 3,34 %

Codice regionale: TOS17_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I04

| Capitolo: | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I04.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacità l 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.019,01000

Prezzo a cad: € 1.289,04765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,05703 (2 %)

Manodopera € 165,36006

Incidenza manodopera 12,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.006.001

| Voce: | 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,94800

Prezzo a cad: € 35,35422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08384 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 23,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.246,74000

Prezzo a cad: € 1.577,12610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74022 (2 %)

Manodopera € 41,33994

Incidenza manodopera 2,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.247,80000

Prezzo a cad: € 4.108,46700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,74340 (2 %)

Manodopera € 826,79981

Incidenza manodopera 20,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41900

Prezzo a m: € 3,06004

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00726 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 67,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,87660

Prezzo a m: € 3,63890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 56,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,43000

Prezzo a m: € 3,07395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00729 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 67,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,86320

Prezzo a m: € 3,62195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00859 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 68,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,87640

Prezzo a m: € 3,63865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 68,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00840

Prezzo a m: € 3,80563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00903 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 65,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,43500

Prezzo a m: € 4,34528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01031 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 66,6 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,59760

Prezzo a m: € 4,55096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01079 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 63,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.009

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,08690

Prezzo a m: € 5,16993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01226 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 63,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.010

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,44570

Prezzo a m: € 5,62381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01334 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 58,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.011

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,50020

Prezzo a m: € 6,95775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01650 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 59,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.012

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,61000

Prezzo a m: € 12,15665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02883 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 40,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.013

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,05420

Prezzo a m: € 16,51356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03916 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 32,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.011.014

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,01700

Prezzo a m: € 20,26151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04805 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 30,6 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 0,35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,31920

Prezzo a m²: € 11,78879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02796 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 56,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.014.001

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,69100

Prezzo a m²: € 10,99412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02607 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 18,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.014.002

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,89640

Prezzo a m²: € 12,51895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02969 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 19,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.014.003

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,12580

Prezzo a m²: € 17,86914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04238 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 16,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.014.004

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,72600

Prezzo a m²: € 19,89339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04718 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 20,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.014.005

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore mm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,77680

Prezzo a m²: € 22,48765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05333 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 22,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.021.001

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni elemento H = 430/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,49875

Prezzo a cad: € 18,34092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04350 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 22,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.021.002

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni elemento H = 580/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,21875

Prezzo a cad: € 19,25172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04566 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 21,47 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.021.003

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni elemento H = 680/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,26375

Prezzo a cad: € 19,30864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04579 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 21,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.021.004

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni elemento H = 780/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,65875

Prezzo a cad: € 21,07332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04998 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 19,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.021.005

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per ogni elemento H = 880/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,74875

Prezzo a cad: € 21,18717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05025 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 19,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.001

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.002

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.003

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67200

Prezzo a m²: € 27,41508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06502 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 45,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.004

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,51700

Prezzo a m²: € 29,74901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07055 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 41,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.005

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,27680

Prezzo a m²: € 28,18015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06683 (2 %)

Manodopera € 11,16180

Incidenza manodopera 39,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.025.006

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,45000

Prezzo a cad: € 27,13425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06435 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 38,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.001

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,15842

Prezzo a cad: € 241,81540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57348 (2 %)

Manodopera € 49,60799

Incidenza manodopera 20,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.002

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 199,95842

Prezzo a cad: € 252,94740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59988 (2 %)

Manodopera € 49,60799

Incidenza manodopera 19,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.003

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 249,50842

Prezzo a cad: € 315,62815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74853 (2 %)

Manodopera € 49,60800

Incidenza manodopera 15,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.004

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 231,59242

Prezzo a cad: € 292,96441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69478 (2 %)

Manodopera € 53,74201

Incidenza manodopera 18,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.005

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 249,19242

Prezzo a cad: € 315,22841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74758 (2 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 17,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.006

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,69242

Prezzo a cad: € 350,01591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83008 (2 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.007

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 324,24242

Prezzo a cad: € 410,16666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,97273 (2 %)

Manodopera € 63,34200

Incidenza manodopera 15,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.026.008

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,94242

Prezzo a cad: € 431,29216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02283 (2 %)

Manodopera € 63,34198

Incidenza manodopera 14,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.031.001

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2” x 3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,98720

Prezzo a cad: € 53,11381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12596 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 6,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.031.002

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4” x 1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,61700

Prezzo a cad: € 76,68051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18185 (2 %)

Manodopera € 4,51700

Incidenza manodopera 5,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.031.003

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1” x 1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,41080

Prezzo a cad: € 148,52466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35223 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 3,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.031.004

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 151,80100

Prezzo a cad: € 192,02827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45540 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 3,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.032.001

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,00700

Prezzo a cad: € 18,98386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04502 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 10,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.032.002

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,91040

Prezzo a cad: € 21,39166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05073 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 11,6 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.032.003

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,97380

Prezzo a cad: € 49,30186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11692 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 5,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.032.004

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,29400

Prezzo a cad: € 59,82691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14188 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 6,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.033.001

| Voce: | 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,15500

Prezzo a cad: € 81,15608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19247 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 12,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.001

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - PN6 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,17400

Prezzo a cad: € 55,88011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13252 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 7,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.002

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,56080

Prezzo a cad: € 58,89941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13968 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 8,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.003

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,14100

Prezzo a cad: € 63,42837

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15042 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.004

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - PN6 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,93800

Prezzo a cad: € 85,94157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20381 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 9,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.005

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,88500

Prezzo a cad: € 199,72453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47366 (2 %)

Manodopera € 10,33501

Incidenza manodopera 5,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.006

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - PN6 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,21900

Prezzo a cad: € 227,97704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54066 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 6,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.034.007

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - PN6 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 435,25300

Prezzo a cad: € 550,59505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,30576 (2 %)

Manodopera € 18,60301

Incidenza manodopera 3,38 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.001

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,37100

Prezzo a cad: € 6,79432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01611 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 30,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.002

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,52780

Prezzo a cad: € 9,52267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02258 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 30,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.003

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,17600

Prezzo a cad: € 14,13764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03353 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 29,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.004

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,64100

Prezzo a cad: € 22,31587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05292 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 27,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.005

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,15300

Prezzo a cad: € 31,81855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07546 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 25,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.035.006

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,94800

Prezzo a cad: € 45,47422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10784 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 22,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.036.001

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,47000

Prezzo a cad: € 125,82955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29841 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 16,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.036.002

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,80400

Prezzo a cad: € 183,17706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43441 (2 %)

Manodopera € 24,80401

Incidenza manodopera 13,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.001

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,18040

Prezzo a cad: € 50,82821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12054 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 4,88 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.002

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,60720

Prezzo a cad: € 55,16311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13082 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 6 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.003

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,28400

Prezzo a cad: € 63,60926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15085 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 6,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.004

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,77420

Prezzo a cad: € 85,73436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20332 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.005

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,74120

Prezzo a cad: € 109,72762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26022 (2 %)

Manodopera € 7,44120

Incidenza manodopera 6,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.006

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,58500

Prezzo a cad: € 148,74503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35276 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 6,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.007

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 305,97100

Prezzo a cad: € 387,05332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91791 (2 %)

Manodopera € 22,73698

Incidenza manodopera 5,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.008

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 533,28600

Prezzo a cad: € 674,60679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,59986 (2 %)

Manodopera € 26,87101

Incidenza manodopera 3,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.009

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 792,27200

Prezzo a cad: € 1.002,22408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,37682 (2 %)

Manodopera € 33,07199

Incidenza manodopera 3,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.010

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.031,38500

Prezzo a cad: € 1.304,70203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,09416 (2 %)

Manodopera € 41,34001

Incidenza manodopera 3,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.037.011

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.156,24200

Prezzo a cad: € 1.462,64613

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,46873 (2 %)

Manodopera € 53,74201

Incidenza manodopera 3,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.001

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,53400

Prezzo a cad: € 47,48051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11260 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.002

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,37420

Prezzo a cad: € 59,92836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14212 (2 %)

Manodopera € 5,37420

Incidenza manodopera 8,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.003

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,85500

Prezzo a cad: € 71,92158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17057 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 11,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.004

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,98900

Prezzo a cad: € 77,15109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18297 (2 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 16,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.005

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,12300

Prezzo a cad: € 82,38060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19537 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 20,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.006

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,31000

Prezzo a cad: € 92,73715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21993 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 22,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.007

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,18100

Prezzo a cad: € 107,75397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25554 (2 %)

Manodopera € 26,87101

Incidenza manodopera 24,94 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.008

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,60100

Prezzo a cad: € 147,50027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34980 (2 %)

Manodopera € 31,00500

Incidenza manodopera 21,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.009

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,57700

Prezzo a cad: € 201,86491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47873 (2 %)

Manodopera € 41,34000

Incidenza manodopera 20,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.038.010

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 201,48900

Prezzo a cad: € 254,88359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60447 (2 %)

Manodopera € 51,67500

Incidenza manodopera 20,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.039.001

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attacco radiale d. 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,16900

Prezzo a cad: € 17,92379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04251 (2 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 23,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.039.002

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,00080

Prezzo a cad: € 35,42101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08400 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 14,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.039.003

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,91100

Prezzo a cad: € 32,77742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07773 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 18,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.039.004

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,18780

Prezzo a cad: € 45,77757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10856 (2 %)

Manodopera € 7,02780

Incidenza manodopera 15,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.001

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,34380

Prezzo a cad: € 266,08491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63103 (2 %)

Manodopera € 2,89381

Incidenza manodopera 1,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.002

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 211,58400

Prezzo a cad: € 267,65376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63475 (2 %)

Manodopera € 4,13399

Incidenza manodopera 1,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.003

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,83800

Prezzo a cad: € 288,21507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68351 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 2,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.004

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,37200

Prezzo a cad: € 323,04558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76612 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 3,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.005

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 313,84600

Prezzo a cad: € 397,01519

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,94154 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 4,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.006

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,55000

Prezzo a cad: € 466,21575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10565 (2 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 4,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.007

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 475,38400

Prezzo a cad: € 601,36076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,42615 (2 %)

Manodopera € 24,80403

Incidenza manodopera 4,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.040.008

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4') |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 621,46500

Prezzo a cad: € 786,15323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,86440 (2 %)

Manodopera € 31,00502

Incidenza manodopera 3,94 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.001

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.657,15650

Prezzo a cad: € 2.096,30297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97147 (2 %)

Manodopera € 124,02001

Incidenza manodopera 5,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.002

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.657,15650

Prezzo a cad: € 2.096,30297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97147 (2 %)

Manodopera € 124,02001

Incidenza manodopera 5,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.003

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.812,15370

Prezzo a cad: € 2.292,37443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,43646 (2 %)

Manodopera € 144,69009

Incidenza manodopera 6,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.004

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.812,15370

Prezzo a cad: € 2.292,37443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,43646 (2 %)

Manodopera € 144,69009

Incidenza manodopera 6,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.005

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.922,15700

Prezzo a cad: € 2.431,52861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,76647 (2 %)

Manodopera € 165,35999

Incidenza manodopera 6,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.006

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.108,96320

Prezzo a cad: € 2.667,83845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,32689 (2 %)

Manodopera € 165,36010

Incidenza manodopera 6,2 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.051.007

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.395,82400

Prezzo a cad: € 3.030,71736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,18747 (2 %)

Manodopera € 206,70008

Incidenza manodopera 6,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.001

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 580,82470

Prezzo a cad: € 734,74325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,74247 (2 %)

Manodopera € 165,35999

Incidenza manodopera 22,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.002

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 640,17000

Prezzo a cad: € 809,81505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,92051 (2 %)

Manodopera € 165,36002

Incidenza manodopera 20,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.003

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 684,00900

Prezzo a cad: € 865,27139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,05203 (2 %)

Manodopera € 206,70001

Incidenza manodopera 23,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.004

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 822,81000

Prezzo a cad: € 1.040,85465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,46843 (2 %)

Manodopera € 248,04003

Incidenza manodopera 23,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.005

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 923,50720

Prezzo a cad: € 1.168,23661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,77052 (2 %)

Manodopera € 289,38004

Incidenza manodopera 24,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.053.006

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 964,84720

Prezzo a cad: € 1.220,53171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,89454 (2 %)

Manodopera € 330,72003

Incidenza manodopera 27,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.001

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,46340

Prezzo a m: € 9,44120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02239 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 48,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.002

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,73140

Prezzo a m: € 9,78022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02319 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 46,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.003

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,26820

Prezzo a m: € 10,45927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02480 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 43,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.004

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,12020

Prezzo a m: € 11,53705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02736 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 39,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.005

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,45120

Prezzo a m: € 13,22077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03135 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 37,52 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.006

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,50080

Prezzo a m: € 14,54851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03450 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 34,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.007

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,72340

Prezzo a m: € 12,30010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02917 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 36,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.008

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,36140

Prezzo a m: € 13,10717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03108 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 34,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.009

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,96220

Prezzo a m: € 13,86718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03289 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 32,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.010

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,28620

Prezzo a m: € 15,54204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03686 (2 %)

Manodopera € 4,54740

Incidenza manodopera 29,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.011

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,42120

Prezzo a m: € 18,24282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04326 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 27,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.054.012

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,85280

Prezzo a m: € 22,58379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05356 (2 %)

Manodopera € 4,96080

Incidenza manodopera 21,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.055.001

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,90800

Prezzo a kg: € 10,00362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02372 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.055.002

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,49460

Prezzo a kg: € 9,48067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02248 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 17,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.001

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro collare mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,43450

Prezzo a cad: € 60,00464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14230 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 10,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.002

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con diametro collare mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,06320

Prezzo a cad: € 67,12495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15919 (2 %)

Manodopera € 6,20100

Incidenza manodopera 9,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.003

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con diametro collare mm 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,91820

Prezzo a cad: € 82,12152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19475 (2 %)

Manodopera € 7,44120

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.004

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con diametro collare mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,12620

Prezzo a cad: € 82,38464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19538 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 10,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.005

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con diametro collare mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,24000

Prezzo a cad: € 98,97360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23472 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.006

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con diametro collare mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,86270

Prezzo a cad: € 125,06132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29659 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 6,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.007

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con diametro collare mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,41670

Prezzo a cad: € 168,77213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40025 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.056.008

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con diametro collare mm 600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,01950

Prezzo a cad: € 220,13467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52206 (2 %)

Manodopera € 10,33499

Incidenza manodopera 4,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.001

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,96480

Prezzo a cad: € 183,38047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43489 (2 %)

Manodopera € 29,76480

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.002

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,12560

Prezzo a cad: € 206,35388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48938 (2 %)

Manodopera € 34,72560

Incidenza manodopera 16,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.003

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,32560

Prezzo a cad: € 287,56688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68198 (2 %)

Manodopera € 34,72560

Incidenza manodopera 12,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.004

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 248,03280

Prezzo a cad: € 313,76149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74410 (2 %)

Manodopera € 38,03279

Incidenza manodopera 12,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.005

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,19360

Prezzo a cad: € 359,50490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85258 (2 %)

Manodopera € 42,99359

Incidenza manodopera 11,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.057.006

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,27500

Prezzo a cad: € 388,70288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92183 (2 %)

Manodopera € 51,67502

Incidenza manodopera 13,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.001

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56150

Prezzo a m: € 1,97530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00468 (2 %)

Manodopera € 1,03350

Incidenza manodopera 52,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.002

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92660

Prezzo a m: € 2,43715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00578 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 50,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.003

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,98600

Prezzo a m: € 2,51229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00596 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 49,37 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.004

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,55060

Prezzo a m: € 3,22651

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00765 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 51,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.005

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66100

Prezzo a m: € 3,36617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00798 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 49,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.006

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48150

Prezzo a m: € 4,40410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01044 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 46,93 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.007

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,17090

Prezzo a m: € 5,27619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01251 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 47,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.008

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,10984

Prezzo a m: € 6,46395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01533 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 44,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.009

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,86580

Prezzo a m: € 12,48024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02960 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 23,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.010

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,33540

Prezzo a m: € 8,01428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01901 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 36,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.011

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,14720

Prezzo a m: € 12,83621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03044 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 25,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.012

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30280

Prezzo a m: € 2,91304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00691 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 42,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.013

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,94060

Prezzo a m: € 3,71986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00882 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 44,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.014

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,03960

Prezzo a m: € 3,84509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00912 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 43,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.015

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,92310

Prezzo a m: € 4,96272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01177 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 41,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.016

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,56420

Prezzo a m: € 5,77371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01369 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 42,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.017

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,41920

Prezzo a m: € 6,85529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01626 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 42,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.018

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,10230

Prezzo a m: € 7,71941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01831 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 37,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.019

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,96756

Prezzo a m: € 8,81396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02090 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 37,52 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.020

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,02700

Prezzo a m: € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02708 (2 %)

Manodopera € 3,72060

Incidenza manodopera 32,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.022

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,90320

Prezzo a m: € 6,20255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01471 (2 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 20 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.023

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,79180

Prezzo a m: € 7,32663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01738 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 22,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.024

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,14160

Prezzo a m: € 7,76912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01842 (2 %)

Manodopera € 1,65360

Incidenza manodopera 21,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.025

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,78020

Prezzo a m: € 9,84195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02334 (2 %)

Manodopera € 2,06700

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.026

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,35970

Prezzo a m: € 11,84002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02808 (2 %)

Manodopera € 2,48040

Incidenza manodopera 20,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.027

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,20140

Prezzo a m: € 14,16977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03360 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 20,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.028

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,98800

Prezzo a m: € 15,16482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03596 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 19,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.029

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,72896

Prezzo a m: € 17,36713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04119 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 19,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.063.030

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,72620

Prezzo a m: € 24,95364

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05918 (2 %)

Manodopera € 3,72060

Incidenza manodopera 14,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.001

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,86460

Prezzo a m: € 74,46372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17659 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.002

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 65,17960

Prezzo a m: € 82,45219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19554 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 22,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.003

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 71,82710

Prezzo a m: € 90,86128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21548 (2 %)

Manodopera € 18,84960

Incidenza manodopera 20,75 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.004

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 82,44250

Prezzo a m: € 104,28976

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24733 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 20,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.005

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 90,03750

Prezzo a m: € 113,89744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27011 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 18,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.006

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,17500

Prezzo a cad: € 57,14638

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13553 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 37,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.007

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,80500

Prezzo a cad: € 64,26833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15242 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 33,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.008

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,85500

Prezzo a cad: € 74,45158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17657 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 28,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.009

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,07500

Prezzo a cad: € 78,52488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18623 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 27,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.010

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,90500

Prezzo a cad: € 84,63483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20072 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.011

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,10500

Prezzo a cad: € 83,62283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19832 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.012

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,17500

Prezzo a cad: € 98,89138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23453 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 21,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.013

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,27500

Prezzo a cad: € 119,25788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28283 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.014

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,69500

Prezzo a cad: € 122,31918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29009 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.015

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,32500

Prezzo a cad: € 129,44113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30698 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 16,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.016

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,58500

Prezzo a cad: € 95,61503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22676 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 22,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.017

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,08500

Prezzo a cad: € 120,28253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28526 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 17,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.018

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,45500

Prezzo a cad: € 235,86558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55937 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 9,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.019

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,75500

Prezzo a cad: € 257,75008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61127 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.020

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,72500

Prezzo a cad: € 291,86713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69218 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 7,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.021

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,27500

Prezzo a cad: € 322,92288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76583 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 6,63 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.022

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 282,64500

Prezzo a cad: € 357,54593

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84794 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 5,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.023

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,38500

Prezzo a cad: € 181,38203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43016 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 11,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.024

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 154,65500

Prezzo a cad: € 195,63858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46397 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 10,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.025

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,14500

Prezzo a cad: € 213,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50744 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.026

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,84500

Prezzo a cad: € 233,82893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55454 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 9,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.027

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 199,73500

Prezzo a cad: € 252,66478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59921 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.028

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,68500

Prezzo a cad: € 242,48153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57506 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.029

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 206,17500

Prezzo a cad: € 260,81138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61853 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.030

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 224,68500

Prezzo a cad: € 284,22653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67406 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 7,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.031

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,21500

Prezzo a cad: € 310,19698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73565 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 6,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.032

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 264,13500

Prezzo a cad: € 334,13078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79241 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 6,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.033

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,98500

Prezzo a cad: € 180,87603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42896 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 11,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.034

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,06500

Prezzo a cad: € 198,68723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47120 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 10,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.035

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,77500

Prezzo a cad: € 221,09038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52433 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 9,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.036

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,30500

Prezzo a cad: € 247,06083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58592 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.037

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 215,83500

Prezzo a cad: € 273,03128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64751 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.038

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,68500

Prezzo a cad: € 242,48153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57506 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.039

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,60500

Prezzo a cad: € 266,41533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63182 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.040

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,55500

Prezzo a cad: € 297,97708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70667 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 7,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.041

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,73500

Prezzo a cad: € 333,62478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79121 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.042

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 292,71500

Prezzo a cad: € 370,28448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87815 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 5,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.043

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,46680

Prezzo a cad: € 3,12050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00740 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 27,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.044

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,27680

Prezzo a cad: € 4,14515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00983 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 20,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.045

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,48680

Prezzo a cad: € 5,67580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01346 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 15,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.046

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,09680

Prezzo a cad: € 7,71245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01829 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 11,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.064.047

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,10680

Prezzo a cad: € 10,25510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02432 (2 %)

Manodopera € 0,85680

Incidenza manodopera 8,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.065.001

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,10400

Prezzo a cad: € 126,63156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30031 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 20,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.065.002

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.065.003

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.065.004

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 117,50400

Prezzo a cad: € 148,64256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35251 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 17,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.001

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,04750

Prezzo a cad: € 38,01009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09014 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 24,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.002

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,54650

Prezzo a cad: € 41,17132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09764 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 22,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.003

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,54450

Prezzo a cad: € 47,49379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11263 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 19,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.004

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,29300

Prezzo a cad: € 52,23565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12388 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 18,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.005

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,66030

Prezzo a cad: € 57,76028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13698 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 16,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.006

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,78800

Prezzo a cad: € 68,04182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16136 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.007

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,11690

Prezzo a cad: € 44,42288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10535 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 27 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.008

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,86540

Prezzo a cad: € 49,16473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11660 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 24,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.009

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,11290

Prezzo a cad: € 57,06782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13534 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 21,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.010

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,72970

Prezzo a cad: € 64,17307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15219 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 18,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.011

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,72770

Prezzo a cad: € 70,49554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16718 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.012

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,72370

Prezzo a cad: € 83,14048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19717 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 14,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.013

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,54210

Prezzo a cad: € 55,08076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13063 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.014

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,54010

Prezzo a cad: € 61,40323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14562 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 25,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.015

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,53810

Prezzo a cad: € 67,72570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16061 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 22,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.016

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,40440

Prezzo a cad: € 76,41157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18121 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 20,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.017

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,65190

Prezzo a cad: € 84,31465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19996 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 18,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.018

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,14690

Prezzo a cad: € 100,12083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23744 (2 %)

Manodopera € 15,42240

Incidenza manodopera 15,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.019

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,86100

Prezzo a cad: € 63,07417

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14958 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 28,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.020

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,72730

Prezzo a cad: € 71,76003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17018 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 25,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.021

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,97480

Prezzo a cad: € 79,66312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18892 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 22,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.022

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,85300

Prezzo a cad: € 88,36405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20956 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 20,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.023

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,71930

Prezzo a cad: € 97,04991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23016 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 18,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.024

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,71330

Prezzo a cad: € 116,01732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27514 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 15,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.025

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,79870

Prezzo a cad: € 71,85036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17040 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 28,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.026

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,29570

Prezzo a cad: € 81,33406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19289 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.027

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,54320

Prezzo a cad: € 89,23715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21163 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 23,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.028

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,28970

Prezzo a cad: € 100,30147

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23787 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 20,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.029

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,91840

Prezzo a cad: € 107,42178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25476 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 19,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.030

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,78070

Prezzo a cad: € 128,75259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30534 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 15,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.031

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,78320

Prezzo a cad: € 83,21575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19735 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 25,74 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.032

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,14850

Prezzo a cad: € 95,06285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22545 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 22,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.033

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,14450

Prezzo a cad: € 107,70779

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25543 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 19,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.034

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,14050

Prezzo a cad: € 120,35273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28542 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 17,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.035

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,63750

Prezzo a cad: € 129,83644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30791 (2 %)

Manodopera € 21,42000

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.036

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,72920

Prezzo a cad: € 253,92244

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60219 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.037

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,65430

Prezzo a cad: € 76,72769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18196 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 12,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.038

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,71970

Prezzo a cad: € 95,78542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22716 (2 %)

Manodopera € 11,99520

Incidenza manodopera 12,52 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.039

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,02310

Prezzo a cad: € 115,14422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27307 (2 %)

Manodopera € 15,42241

Incidenza manodopera 13,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.040

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,83900

Prezzo a cad: € 132,62134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31452 (2 %)

Manodopera € 17,99280

Incidenza manodopera 13,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.041

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,77470

Prezzo a cad: € 147,72000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35032 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 13,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.042

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 137,62350

Prezzo a cad: € 174,09373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41287 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 12,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.043

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16800

Prezzo a cad: € 15,39252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03650 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.044

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,96800

Prezzo a cad: € 17,66952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04190 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 48,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.045

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16800

Prezzo a cad: € 15,39252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03650 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.046

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,16800

Prezzo a cad: € 19,18752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04550 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 44,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.066.047

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,56800

Prezzo a cad: € 22,22352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05270 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 38,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.001

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,95440

Prezzo a cad: € 26,50732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06286 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 25,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.002

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,05440

Prezzo a cad: € 29,16382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06916 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 23,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.003

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,68440

Prezzo a cad: € 32,49077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07705 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 21,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.004

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,95440

Prezzo a cad: € 30,30232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07186 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 22,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.005

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,03440

Prezzo a cad: € 34,19852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08110 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 20,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.006

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,18440

Prezzo a cad: € 38,18327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09055 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 17,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.007

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,25440

Prezzo a cad: € 42,06682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09976 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 16,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.008

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,03440

Prezzo a cad: € 34,19852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08110 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 20,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.009

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,00440

Prezzo a cad: € 39,22057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09301 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 17,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.010

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,68440

Prezzo a cad: € 43,87577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10405 (2 %)

Manodopera € 6,85440

Incidenza manodopera 15,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.011

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,91800

Prezzo a cad: € 50,49627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11975 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 16,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.012

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,91800

Prezzo a cad: € 50,49627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11975 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 16,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.013

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,79800

Prezzo a cad: € 56,66947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13439 (2 %)

Manodopera € 8,56800

Incidenza manodopera 15,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.014

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,45480

Prezzo a cad: € 63,82532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15136 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 14,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.067.015

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,00480

Prezzo a cad: € 146,74607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34801 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 6,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.001

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,00220

Prezzo a cad: € 218,84778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51901 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 9,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.002

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,89240

Prezzo a cad: € 189,61389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44968 (2 %)

Manodopera € 20,56321

Incidenza manodopera 10,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.003

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,00220

Prezzo a cad: € 218,84778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51901 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 9,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.004

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,99220

Prezzo a cad: € 250,46013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59398 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.005

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,98220

Prezzo a cad: € 282,07248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66895 (2 %)

Manodopera € 20,56320

Incidenza manodopera 7,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.006

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,61950

Prezzo a cad: € 186,73867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44286 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 11,47 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.007

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,48970

Prezzo a cad: € 220,72947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52347 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 9,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.008

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,20280

Prezzo a cad: € 262,11154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62161 (2 %)

Manodopera € 22,27681

Incidenza manodopera 8,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.009

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,19080

Prezzo a cad: € 300,04636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71157 (2 %)

Manodopera € 22,27679

Incidenza manodopera 7,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.010

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 267,17880

Prezzo a cad: € 337,98118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80154 (2 %)

Manodopera € 22,27681

Incidenza manodopera 6,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.011

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,50120

Prezzo a cad: € 222,00902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52650 (2 %)

Manodopera € 20,56321

Incidenza manodopera 9,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.012

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 208,84500

Prezzo a cad: € 264,18893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62654 (2 %)

Manodopera € 21,41999

Incidenza manodopera 8,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.013

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 247,18680

Prezzo a cad: € 312,69130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74156 (2 %)

Manodopera € 22,27678

Incidenza manodopera 7,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.014

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 282,41080

Prezzo a cad: € 357,24966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84723 (2 %)

Manodopera € 23,13359

Incidenza manodopera 6,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.015

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 318,87240

Prezzo a cad: € 403,37359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95662 (2 %)

Manodopera € 23,99040

Incidenza manodopera 5,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.016

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 357,84490

Prezzo a cad: € 452,67380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07353 (2 %)

Manodopera € 24,84722

Incidenza manodopera 5,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.017

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 248,82900

Prezzo a cad: € 314,76869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74649 (2 %)

Manodopera € 21,42001

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.018

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 287,80150

Prezzo a cad: € 364,06890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86340 (2 %)

Manodopera € 22,27679

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.019

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 328,64230

Prezzo a cad: € 415,73251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,98593 (2 %)

Manodopera € 23,13360

Incidenza manodopera 5,56 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.020

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 370,73260

Prezzo a cad: € 468,97674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,11220 (2 %)

Manodopera € 23,99041

Incidenza manodopera 5,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.021

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 425,31790

Prezzo a cad: € 538,02714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27595 (2 %)

Manodopera € 24,84722

Incidenza manodopera 4,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.022

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 613,10400

Prezzo a cad: € 775,57656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83931 (2 %)

Manodopera € 25,70400

Incidenza manodopera 3,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.023

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 425,78200

Prezzo a cad: € 538,61423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27735 (2 %)

Manodopera € 26,56079

Incidenza manodopera 4,93 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.024

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 478,48710

Prezzo a cad: € 605,28618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,43546 (2 %)

Manodopera € 27,41759

Incidenza manodopera 4,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.025

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 550,56540

Prezzo a cad: € 696,46523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65170 (2 %)

Manodopera € 28,27440

Incidenza manodopera 4,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.026

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 694,49590

Prezzo a cad: € 878,53731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,08349 (2 %)

Manodopera € 29,13124

Incidenza manodopera 3,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.068.027

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 754,07920

Prezzo a cad: € 953,91019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,26224 (2 %)

Manodopera € 29,98798

Incidenza manodopera 3,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.001

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,12500

Prezzo a cad: € 111,47813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26438 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 9,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.002

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,12500

Prezzo a cad: € 111,47813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26438 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 9,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.003

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 89,36520

Prezzo a cad: € 113,04698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26810 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 10,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.004

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,25520

Prezzo a cad: € 129,35283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30677 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 8,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.005

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,25200

Prezzo a cad: € 241,93378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57376 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 5,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.006

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 202,11200

Prezzo a cad: € 255,67168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60634 (2 %)

Manodopera € 12,40199

Incidenza manodopera 4,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.007

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,53200

Prezzo a cad: € 142,35298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33760 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.008

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,53200

Prezzo a cad: € 142,35298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33760 (2 %)

Manodopera € 12,40201

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.009

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,18560

Prezzo a cad: € 144,44478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34256 (2 %)

Manodopera € 14,05560

Incidenza manodopera 9,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.010

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,18560

Prezzo a cad: € 144,44478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34256 (2 %)

Manodopera € 14,05560

Incidenza manodopera 9,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.011

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,29920

Prezzo a cad: € 328,01349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77790 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 4,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.012

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 272,01920

Prezzo a cad: € 344,10429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81606 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 4,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.013

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,42900

Prezzo a cad: € 168,78769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40029 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 8,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.014

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,42900

Prezzo a cad: € 168,78769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40029 (2 %)

Manodopera € 14,46900

Incidenza manodopera 8,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.015

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,25580

Prezzo a cad: € 169,83359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40277 (2 %)

Manodopera € 15,29581

Incidenza manodopera 9,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.016

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,25580

Prezzo a cad: € 169,83359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40277 (2 %)

Manodopera € 15,29581

Incidenza manodopera 9,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.017

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,16600

Prezzo a cad: € 388,56499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92150 (2 %)

Manodopera € 16,53600

Incidenza manodopera 4,26 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.018

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 323,06600

Prezzo a cad: € 408,67849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96920 (2 %)

Manodopera € 16,53599

Incidenza manodopera 4,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.019

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,29240

Prezzo a cad: € 181,26489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42988 (2 %)

Manodopera € 14,88241

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.020

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,29240

Prezzo a cad: € 181,26489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42988 (2 %)

Manodopera € 14,88241

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.021

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,11920

Prezzo a cad: € 182,31079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43236 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 8,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.022

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,11920

Prezzo a cad: € 182,31079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43236 (2 %)

Manodopera € 15,70919

Incidenza manodopera 8,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.023

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 368,11280

Prezzo a cad: € 465,66269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10434 (2 %)

Manodopera € 17,36279

Incidenza manodopera 3,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.069.024

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 388,09280

Prezzo a cad: € 490,93739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16428 (2 %)

Manodopera € 17,36279

Incidenza manodopera 3,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.070.001

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 234,18767

Prezzo a cad: € 296,24740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70256 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 20,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.070.002

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 234,18767

Prezzo a cad: € 296,24740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70256 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 20,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.070.003

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,18767

Prezzo a cad: € 310,16240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73556 (2 %)

Manodopera € 59,97601

Incidenza manodopera 19,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.070.004

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 287,30567

Prezzo a cad: € 363,44167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86192 (2 %)

Manodopera € 68,54401

Incidenza manodopera 18,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.001

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,05234

Prezzo a cad: € 304,93121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72316 (2 %)

Manodopera € 68,54399

Incidenza manodopera 22,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.002

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,05234

Prezzo a cad: € 304,93121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72316 (2 %)

Manodopera € 68,54399

Incidenza manodopera 22,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.003

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 257,74314

Prezzo a cad: € 326,04507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77323 (2 %)

Manodopera € 73,68478

Incidenza manodopera 22,6 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.004

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 289,09314

Prezzo a cad: € 365,70282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86728 (2 %)

Manodopera € 73,68480

Incidenza manodopera 20,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.005

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 308,73394

Prezzo a cad: € 390,54843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92620 (2 %)

Manodopera € 78,82560

Incidenza manodopera 20,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.006

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 346,98394

Prezzo a cad: € 438,93468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04095 (2 %)

Manodopera € 78,82560

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.007

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 365,71114

Prezzo a cad: € 462,62459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,09713 (2 %)

Manodopera € 82,25280

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.008

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 388,31554

Prezzo a cad: € 491,21916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16495 (2 %)

Manodopera € 89,10720

Incidenza manodopera 18,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.071.009

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 447,70634

Prezzo a cad: € 566,34852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,34312 (2 %)

Manodopera € 94,24798

Incidenza manodopera 16,64 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.001

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,20234

Prezzo a cad: € 327,89096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77761 (2 %)

Manodopera € 68,54400

Incidenza manodopera 20,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.002

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 259,20234

Prezzo a cad: € 327,89096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77761 (2 %)

Manodopera € 68,54400

Incidenza manodopera 20,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.003

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 276,44314

Prezzo a cad: € 349,70057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82933 (2 %)

Manodopera € 73,68481

Incidenza manodopera 21,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.004

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 312,19314

Prezzo a cad: € 394,92432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93658 (2 %)

Manodopera € 73,68478

Incidenza manodopera 18,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.005

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,68394

Prezzo a cad: € 427,17018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01305 (2 %)

Manodopera € 78,82559

Incidenza manodopera 18,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.072.006

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 375,76114

Prezzo a cad: € 475,33784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12728 (2 %)

Manodopera € 82,25279

Incidenza manodopera 17,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.001

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,03206

Prezzo a m: € 7,63056

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01810 (2 %)

Manodopera € 1,91115

Incidenza manodopera 25,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.002

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,77797

Prezzo a m: € 8,57414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02033 (2 %)

Manodopera € 1,91115

Incidenza manodopera 22,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.003

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,29296

Prezzo a m: € 10,49059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02488 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 24,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.004

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,20201

Prezzo a m: € 11,64054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02761 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 21,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.005

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,71699

Prezzo a m: € 13,55699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03215 (2 %)

Manodopera € 3,18525

Incidenza manodopera 23,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.006

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,29236

Prezzo a m: € 18,07984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04288 (2 %)

Manodopera € 4,88405

Incidenza manodopera 27,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.007

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,68957

Prezzo a m: € 23,64231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05607 (2 %)

Manodopera € 4,88405

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.008

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,15408

Prezzo a m: € 29,28991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06946 (2 %)

Manodopera € 5,30875

Incidenza manodopera 18,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.009

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,57661

Prezzo a m: € 37,41441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08873 (2 %)

Manodopera € 6,15815

Incidenza manodopera 16,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.010

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,93478

Prezzo a m: € 45,45749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10780 (2 %)

Manodopera € 7,85695

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.011

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,19507

Prezzo a m: € 58,43677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13859 (2 %)

Manodopera € 9,55575

Incidenza manodopera 16,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.012

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,14627

Prezzo a m: € 9,04003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02144 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 28,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.013

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,79411

Prezzo a m: € 9,85955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02338 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 25,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.014

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,83092

Prezzo a m: € 12,43612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02949 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 29,03 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.015

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,84276

Prezzo a m: € 13,71609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03253 (2 %)

Manodopera € 3,60995

Incidenza manodopera 26,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.075.016

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,86071

Prezzo a m: € 16,26880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03858 (2 %)

Manodopera € 4,67170

Incidenza manodopera 28,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.001

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,68610

Prezzo a kg: € 7,19292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01706 (2 %)

Manodopera € 3,39760

Incidenza manodopera 47,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.002

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,72170

Prezzo a kg: € 5,97295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01417 (2 %)

Manodopera € 2,54820

Incidenza manodopera 42,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.003

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,56180

Prezzo a kg: € 4,50568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01069 (2 %)

Manodopera € 1,69880

Incidenza manodopera 37,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.004

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.005

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.006

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,13710

Prezzo a kg: € 3,96843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00941 (2 %)

Manodopera € 1,27410

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.007

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,92475

Prezzo a kg: € 3,69981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00877 (2 %)

Manodopera € 1,06175

Incidenza manodopera 28,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.008

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,66993

Prezzo a kg: € 3,37746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00801 (2 %)

Manodopera € 0,80693

Incidenza manodopera 23,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.076.009

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,71240

Prezzo a kg: € 3,43119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00814 (2 %)

Manodopera € 0,84940

Incidenza manodopera 24,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.004

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,41440

Prezzo a cad: € 37,20922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08824 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.005

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,21440

Prezzo a cad: € 39,48622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09364 (2 %)

Manodopera € 6,61440

Incidenza manodopera 16,75 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.006

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,06800

Prezzo a cad: € 45,62602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10820 (2 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 18,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.007

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,77520

Prezzo a cad: € 60,43563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14333 (2 %)

Manodopera € 11,57520

Incidenza manodopera 19,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.008

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,08240

Prezzo a cad: € 76,00424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18025 (2 %)

Manodopera € 14,88240

Incidenza manodopera 19,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.009

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,16280

Prezzo a cad: € 88,75594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21049 (2 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 19,56 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.010

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,04320

Prezzo a cad: € 117,69965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27913 (2 %)

Manodopera € 19,84320

Incidenza manodopera 16,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.011

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,90080

Prezzo a cad: € 184,56451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43770 (2 %)

Manodopera € 46,30079

Incidenza manodopera 25,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I04.078.012

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,07600

Prezzo a cad: € 221,47114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52523 (2 %)

Manodopera € 57,87599

Incidenza manodopera 26,13 %

Codice regionale: TOS17_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I05

| Capitolo: | IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.001

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - punto luce a semplice interruzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,40094

Prezzo a cad: € 27,07219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06420 (2 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.002

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - punto luce ad interruzione bipolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,56607

Prezzo a cad: € 31,07608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07370 (2 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 44,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.003

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,61071

Prezzo a cad: € 48,84255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11583 (2 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 49,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.004

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,46460

Prezzo a cad: € 52,45272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12439 (2 %)

Manodopera € 21,08340

Incidenza manodopera 40,2 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.011

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - punto presa 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,87958

Prezzo a cad: € 23,88267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05664 (2 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 38,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.012

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,35042

Prezzo a cad: € 30,80328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07305 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 33,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.013

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,14458

Prezzo a cad: € 29,27789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06943 (2 %)

Manodopera € 9,83892

Incidenza manodopera 33,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.014

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,02714

Prezzo a cad: € 89,84933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21308 (2 %)

Manodopera € 20,00856

Incidenza manodopera 22,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.020

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,75117

Prezzo a cad: € 74,32022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17625 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 13,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.021

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,51321

Prezzo a cad: € 14,56421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03454 (2 %)

Manodopera € 7,27584

Incidenza manodopera 49,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.002.023

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,05425

Prezzo a cad: € 31,69363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07516 (2 %)

Manodopera € 9,42480

Incidenza manodopera 29,74 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.002

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,46382

Prezzo a cad: € 205,51673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48739 (2 %)

Manodopera € 22,61952

Incidenza manodopera 11,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.005

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,36947

Prezzo a cad: € 140,88238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33411 (2 %)

Manodopera € 37,69920

Incidenza manodopera 26,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.030

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,35093

Prezzo a cad: € 18,15393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03229 (1,5 %)

Manodopera € 4,81093

Incidenza manodopera 26,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.031

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,66922

Prezzo a cad: € 23,61656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04201 (1,5 %)

Manodopera € 6,44742

Incidenza manodopera 27,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.032

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,51627

Prezzo a cad: € 37,33808

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06641 (1,5 %)

Manodopera € 6,97007

Incidenza manodopera 18,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.033

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,98443

Prezzo a cad: € 51,84531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09221 (1,5 %)

Manodopera € 7,48843

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.034

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,43550

Prezzo a cad: € 30,91091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05498 (1,5 %)

Manodopera € 9,53190

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.035

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,82712

Prezzo a cad: € 41,52631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07386 (1,5 %)

Manodopera € 12,89912

Incidenza manodopera 31,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.036

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,34730

Prezzo a cad: € 61,15933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10878 (1,5 %)

Manodopera € 13,89730

Incidenza manodopera 22,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.037

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,52504

Prezzo a cad: € 84,15418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14968 (1,5 %)

Manodopera € 14,39424

Incidenza manodopera 17,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.038

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,06690

Prezzo a cad: € 51,94963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09240 (1,5 %)

Manodopera € 9,53190

Incidenza manodopera 18,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.039

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,16579

Prezzo a cad: € 74,84473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13312 (1,5 %)

Manodopera € 12,89912

Incidenza manodopera 17,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.040

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,51821

Prezzo a cad: € 106,91553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19017 (1,5 %)

Manodopera € 13,89730

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.041

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 118,79424

Prezzo a cad: € 150,27471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26729 (1,5 %)

Manodopera € 14,39424

Incidenza manodopera 9,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.042

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,70951

Prezzo a cad: € 353,83253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62935 (1,5 %)

Manodopera € 32,13001

Incidenza manodopera 9,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.043

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,25664

Prezzo a cad: € 443,07465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78808 (1,5 %)

Manodopera € 42,84000

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.044

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 469,19779

Prezzo a cad: € 593,53520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05570 (1,5 %)

Manodopera € 53,54999

Incidenza manodopera 9,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.045

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 625,42952

Prezzo a cad: € 791,16834

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,40722 (1,5 %)

Manodopera € 64,26004

Incidenza manodopera 8,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.046

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,63338

Prezzo a cad: € 323,37623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57518 (1,5 %)

Manodopera € 24,03322

Incidenza manodopera 7,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.047

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 387,15227

Prezzo a cad: € 489,74762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87109 (1,5 %)

Manodopera € 34,63613

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.048

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 654,45842

Prezzo a cad: € 827,88990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47253 (1,5 %)

Manodopera € 45,00343

Incidenza manodopera 5,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.049

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,37467

Prezzo a cad: € 417,92396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74334 (1,5 %)

Manodopera € 25,00142

Incidenza manodopera 5,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.050

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,80050

Prezzo a cad: € 467,79763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83205 (1,5 %)

Manodopera € 35,57863

Incidenza manodopera 7,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.051

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 464,94007

Prezzo a cad: € 588,14919

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04612 (1,5 %)

Manodopera € 44,17230

Incidenza manodopera 7,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.052

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.606,64738

Prezzo a cad: € 3.297,40894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,86496 (1,5 %)

Manodopera € 149,94011

Incidenza manodopera 4,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.053

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.949,65352

Prezzo a cad: € 3.731,31170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,63672 (1,5 %)

Manodopera € 171,36012

Incidenza manodopera 4,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.054

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.955,69620

Prezzo a cad: € 3.738,95569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,65032 (1,5 %)

Manodopera € 160,64984

Incidenza manodopera 4,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.055

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.230,34138

Prezzo a cad: € 4.086,38185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,26827 (1,5 %)

Manodopera € 187,73451

Incidenza manodopera 4,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.070

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 975,10000

Prezzo a cad: € 1.233,50150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,19398 (1,5 %)

Manodopera € 85,68000

Incidenza manodopera 6,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.003.071

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.214,71000

Prezzo a cad: € 1.536,60815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,73310 (1,5 %)

Manodopera € 96,39005

Incidenza manodopera 6,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.004.001

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 908,37429

Prezzo a cad: € 1.149,09348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,72512 (2 %)

Manodopera € 248,03999

Incidenza manodopera 21,59 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.004.002

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 376,32285

Prezzo a cad: € 476,04840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12897 (2 %)

Manodopera € 82,67999

Incidenza manodopera 17,37 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.004.003

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.353,81298

Prezzo a cad: € 1.712,57342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,06144 (2 %)

Manodopera € 226,65002

Incidenza manodopera 13,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.006.001

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,49828

Prezzo a m: € 4,42532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01049 (2 %)

Manodopera € 2,89380

Incidenza manodopera 65,39 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.006.002

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,11328

Prezzo a m: € 5,20329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01234 (2 %)

Manodopera € 3,30720

Incidenza manodopera 63,56 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.006.003

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,98538

Prezzo a m: € 6,30650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01496 (2 %)

Manodopera € 3,92730

Incidenza manodopera 62,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.007.001

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,29886

Prezzo a m: € 2,90806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00690 (2 %)

Manodopera € 1,41372

Incidenza manodopera 48,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.007.002

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,06202

Prezzo a m: € 5,13846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01219 (2 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 41,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.008.001

| Voce: | 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,35337

Prezzo a cad: € 29,54201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07006 (2 %)

Manodopera € 12,85200

Incidenza manodopera 43,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.009.001

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 70,58993

Prezzo a a corpo: € 89,29626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21177 (2 %)

Manodopera € 53,55000

Incidenza manodopera 59,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.009.002

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 86,97990

Prezzo a a corpo: € 110,02958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26094 (2 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 58,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.009.003

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 101,38448

Prezzo a a corpo: € 128,25137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30415 (2 %)

Manodopera € 74,97001

Incidenza manodopera 58,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.009.010

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,52790

Prezzo a cad: € 12,05279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02144 (1,5 %)

Manodopera € 3,12250

Incidenza manodopera 25,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.009.011

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,42840

Prezzo a cad: € 61,26193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10896 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 10,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.001

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,10907

Prezzo a m: € 5,19797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01233 (2 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.002

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,63596

Prezzo a m: € 2,06949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00491 (2 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 43,47 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.003

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,72679

Prezzo a m: € 3,44939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00818 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.007

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,79008

Prezzo a m: € 2,26445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00403 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 47,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.008

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,38193

Prezzo a m: € 3,01314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00536 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 41,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.009

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,13982

Prezzo a m: € 3,97187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00706 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.010

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,16926

Prezzo a m: € 6,53911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01163 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 27,52 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.011

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,69459

Prezzo a m: € 8,46866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01506 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 23,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.012

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,76803

Prezzo a m: € 11,09155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01973 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 19,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.013

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,88871

Prezzo a m: € 13,77422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02450 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 16,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.014

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,11597

Prezzo a m: € 16,59170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02951 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.015

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,89291

Prezzo a m: € 20,10452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03576 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 13,21 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.016

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,16807

Prezzo a m: € 24,24760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04313 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.017

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,94525

Prezzo a m: € 30,29074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05388 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.020

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,06113

Prezzo a m: € 1,34233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00239 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 54,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.021

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,14647

Prezzo a m: € 2,71529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00483 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 39,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.024

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,83493

Prezzo a m: € 4,85118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 30,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.029

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,33854

Prezzo a m: € 1,69325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00301 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 53,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.030

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,72305

Prezzo a m: € 2,17966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00388 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 49,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.031

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,23776

Prezzo a m: € 2,83077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00503 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 43,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.032

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51614

Prezzo a m: € 4,44791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00791 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.033

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,00921

Prezzo a m: € 6,33666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01127 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 25,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.034

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,05873

Prezzo a m: € 8,92929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01588 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 20,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.041

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62750

Prezzo a m: € 2,05879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00366 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 52,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.042

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,07711

Prezzo a m: € 2,62754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00467 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.043

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,35864

Prezzo a m: € 4,24867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00756 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.044

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,29755

Prezzo a m: € 5,43639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00967 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 29,94 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.045

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,24740

Prezzo a m: € 7,90295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01406 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 22,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.046

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,76624

Prezzo a m: € 11,08929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01972 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 17,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.047

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,82785

Prezzo a m: € 16,22723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02886 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 13,2 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.053

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92801

Prezzo a m: € 2,43893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00434 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 50,94 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.054

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49501

Prezzo a m: € 3,15619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00561 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 46,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.055

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,93582

Prezzo a m: € 4,97881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00886 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.056

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,07318

Prezzo a m: € 6,41757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01141 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 28,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.057

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,30534

Prezzo a m: € 9,24126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01644 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 21,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.058

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,47816

Prezzo a m: € 13,25487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02358 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 16,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.010.059

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,55649

Prezzo a m: € 19,67895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03500 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 11,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.001

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,34408

Prezzo a m: € 6,76026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01603 (2 %)

Manodopera € 1,83624

Incidenza manodopera 27,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.002

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,06602

Prezzo a m: € 11,46851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02720 (2 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 18,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.003

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,30160

Prezzo a m: € 1,64653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00390 (2 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 44,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.010

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,54109

Prezzo a m: € 3,21448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00572 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 38,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.011

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,33664

Prezzo a m: € 4,22085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00751 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.012

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,24085

Prezzo a m: € 5,36467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00954 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 30,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.014

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,87897

Prezzo a m: € 8,70190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01548 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 22,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.016

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,21999

Prezzo a m: € 14,19328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02524 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 16,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.017

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,39569

Prezzo a m: € 16,94555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03014 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.018

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,30613

Prezzo a m: € 20,62726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03669 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 12,88 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.019

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,81476

Prezzo a m: € 25,06567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04458 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.020

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,87130

Prezzo a m: € 31,46219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05596 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.023

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,71637

Prezzo a m: € 2,17121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00386 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 41,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.024

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,23043

Prezzo a m: € 2,82150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00502 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 37,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.025

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,84090

Prezzo a m: € 3,59374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00639 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.026

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02989

Prezzo a m: € 5,09781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00907 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 28,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.031

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62689

Prezzo a m: € 2,05802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00366 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 43,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.032

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10347

Prezzo a m: € 2,66088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00473 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 40,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.033

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,77205

Prezzo a m: € 3,50665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00624 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 35,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.034

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,64565

Prezzo a m: € 4,61175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00820 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 31,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.035

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,20769

Prezzo a m: € 6,58772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01172 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 24,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.036

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,42029

Prezzo a m: € 9,38666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01670 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 19,17 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.040

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,02132

Prezzo a m: € 2,55697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00455 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 41,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.041

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,62723

Prezzo a m: € 3,32344

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00591 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 37,38 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.042

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48834

Prezzo a m: € 4,41275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00785 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 33,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.043

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,51377

Prezzo a m: € 5,70992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01016 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 28,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.044

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,54337

Prezzo a m: € 8,27736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01472 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 21,74 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.045

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,19477

Prezzo a m: € 11,63138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02069 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 16,94 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.046

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,40782

Prezzo a m: € 16,96089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03017 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 12,63 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.051

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 5 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,39567

Prezzo a m: € 3,03052

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00539 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 40,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.052

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,12596

Prezzo a m: € 3,95433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00703 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 36,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.053

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,06512

Prezzo a m: € 5,14237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00915 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 31,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.054

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,29767

Prezzo a m: € 6,70155

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01192 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 26,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.055

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,79489

Prezzo a m: € 9,86053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01754 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 19,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.056

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,31177

Prezzo a m: € 14,30938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02545 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 14,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.057

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,10233

Prezzo a m: € 20,36944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03623 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 11,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.011.063

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 10 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,99394

Prezzo a m: € 5,05233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00899 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,22 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.012.001

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,55881

Prezzo a m: € 0,70689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (2 %)

Manodopera € 0,38556

Incidenza manodopera 54,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.012.002

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,12348

Prezzo a m: € 2,68620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00637 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 46,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.012.003

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,07373

Prezzo a m: € 1,35827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00322 (2 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 53,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.001

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,25132

Prezzo a m: € 1,58291

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 67,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.002

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40876

Prezzo a m: € 1,78208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00423 (2 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 69,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.003

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58834

Prezzo a m: € 3,27425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00777 (2 %)

Manodopera € 1,60650

Incidenza manodopera 49,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.005

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,25028

Prezzo a m: € 1,58160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00281 (1,5 %)

Manodopera € 1,15668

Incidenza manodopera 73,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.006

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,64004

Prezzo a m: € 2,07465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00369 (1,5 %)

Manodopera € 1,32804

Incidenza manodopera 64,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.013.007

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,20534

Prezzo a m: € 2,78975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00496 (1,5 %)

Manodopera € 1,41372

Incidenza manodopera 50,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.001

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,76088

Prezzo a m: € 26,26252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06228 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 39,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.002

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,15082

Prezzo a m: € 59,64579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14145 (2 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 29,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.003

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,80442

Prezzo a m: € 61,73760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14641 (2 %)

Manodopera € 19,01640

Incidenza manodopera 30,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.007

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 150 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,10138

Prezzo a m: € 31,75325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05648 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 38,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.008

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 200 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,09339

Prezzo a m: € 38,06814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06771 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 35,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.009

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 300 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,71462

Prezzo a m: € 46,44399

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08261 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 31,69 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.010

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 400 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,52454

Prezzo a m: € 53,79354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09568 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 29,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.015

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 100 x 75 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,30017

Prezzo a m: € 28,20972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05018 (1,5 %)

Manodopera € 10,74840

Incidenza manodopera 38,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.016

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 150 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,43838

Prezzo a m: € 33,44455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05949 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 36,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.017

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 200 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,88931

Prezzo a m: € 37,80997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06725 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 31,93 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.018

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 300 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,25274

Prezzo a m: € 48,38972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08607 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 30,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.015.019

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 400 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,43339

Prezzo a m: € 54,94324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09773 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 29,19 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.016.001

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,60270

Prezzo a m: € 14,67742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03481 (2 %)

Manodopera € 6,08328

Incidenza manodopera 41,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.016.005

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,26153

Prezzo a m: € 19,30584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04578 (2 %)

Manodopera € 7,15428

Incidenza manodopera 37,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.016.006

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,94697

Prezzo a m: € 20,17292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04784 (2 %)

Manodopera € 7,83972

Incidenza manodopera 38,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.017.001

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,48072

Prezzo a m: € 29,70311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07044 (2 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 34,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.017.004

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,03497

Prezzo a m: € 32,93424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07810 (2 %)

Manodopera € 10,11500

Incidenza manodopera 30,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.017.005

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,17020

Prezzo a m: € 48,28530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11451 (2 %)

Manodopera € 15,70920

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.018.001

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 25 x 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,92865

Prezzo a m: € 6,23474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01479 (2 %)

Manodopera € 3,42720

Incidenza manodopera 54,97 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.018.002

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 100 x 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,06705

Prezzo a m: € 21,58982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05120 (2 %)

Manodopera € 7,92540

Incidenza manodopera 36,71 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.018.003

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 100 x 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,72403

Prezzo a m: € 26,21590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06217 (2 %)

Manodopera € 8,99640

Incidenza manodopera 34,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.019.001

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,88440

Prezzo a m: € 4,91377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01165 (2 %)

Manodopera € 3,64140

Incidenza manodopera 74,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.019.002

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,07960

Prezzo a m: € 6,42569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01524 (2 %)

Manodopera € 4,71240

Incidenza manodopera 73,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.019.003

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,92512

Prezzo a m: € 11,29028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02678 (2 %)

Manodopera € 6,42600

Incidenza manodopera 56,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.020.004

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,82515

Prezzo a cad: € 76,94381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18248 (2 %)

Manodopera € 42,84000

Incidenza manodopera 55,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.020.005

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,71688

Prezzo a cad: € 109,69685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26015 (2 %)

Manodopera € 64,26000

Incidenza manodopera 58,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.020.006

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,22288

Prezzo a cad: € 104,01194

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24667 (2 %)

Manodopera € 59,97600

Incidenza manodopera 57,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.021.001

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.194,87547

Prezzo a a corpo: € 1.511,51747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,58463 (2 %)

Manodopera € 453,30001

Incidenza manodopera 29,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.021.002

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.184,17692

Prezzo a a corpo: € 1.497,98380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,55253 (2 %)

Manodopera € 407,97005

Incidenza manodopera 27,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.021.003

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.506,35179

Prezzo a a corpo: € 1.905,53502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,51906 (2 %)

Manodopera € 453,29991

Incidenza manodopera 23,79 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.022.001

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 2.160,23179

Prezzo a a corpo: € 2.732,69322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,48070 (2 %)

Manodopera € 543,96007

Incidenza manodopera 19,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.022.002

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.632,94641

Prezzo a a corpo: € 2.065,67721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,89884 (2 %)

Manodopera € 498,62990

Incidenza manodopera 24,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.025.001

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lampada SAP da 250W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 271,42050

Prezzo a cad: € 343,34693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81426 (2 %)

Manodopera € 33,99749

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.025.002

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,21100

Prezzo a cad: € 300,07192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71163 (2 %)

Manodopera € 33,99749

Incidenza manodopera 11,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.026.001

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - h indicativa = 4000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 253,54800

Prezzo a cad: € 320,73822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76064 (2 %)

Manodopera € 104,25901

Incidenza manodopera 32,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.026.002

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - h. indicativa = 8000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 390,04800

Prezzo a cad: € 493,41072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17014 (2 %)

Manodopera € 104,25902

Incidenza manodopera 21,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.026.100

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,91668

Prezzo a cad: € 46,69960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05538 (1 %)

Manodopera € 23,14046

Incidenza manodopera 49,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.001

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,85800

Prezzo a m: € 1,08537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00257 (2 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 51,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.002

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,55793

Prezzo a m: € 1,97078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00467 (2 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 45,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.003

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,37229

Prezzo a m: € 5,53095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01312 (2 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 26,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.004

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74743

Prezzo a m: € 0,94550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (1,5 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 58,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.006

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,36231

Prezzo a m: € 1,72332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00307 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 52,2 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.008

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,46681

Prezzo a m: € 3,12051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00555 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 39,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.009

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,36151

Prezzo a m: € 4,25231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00756 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.011

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,76319

Prezzo a m: € 7,29043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01297 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 24,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.012

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,55892

Prezzo a m: € 9,56203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01701 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 20,61 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.013

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,87038

Prezzo a m: € 12,48603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02221 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.014

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,56500

Prezzo a m: € 15,89473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02827 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 14,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.015

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,62636

Prezzo a m: € 19,76735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03516 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 12,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.016

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,31991

Prezzo a m: € 24,43968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04347 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 10,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.017

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,16371

Prezzo a m: € 29,30210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05212 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.030.018

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,59091

Prezzo a m: € 37,43250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06658 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.001

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,66192

Prezzo a m: € 0,83733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00149 (1,5 %)

Manodopera € 0,55692

Incidenza manodopera 66,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.002

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,89418

Prezzo a m: € 1,13114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00201 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 64,38 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.003

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,16634

Prezzo a m: € 1,47542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00262 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 60,98 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.004

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,46370

Prezzo a m: € 1,85158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 57,84 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.005

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,17791

Prezzo a m: € 2,75506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00490 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 45,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.006

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,88414

Prezzo a m: € 3,64844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00649 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 39,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.007

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,81549

Prezzo a m: € 4,82659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00858 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 33,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.008

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,85599

Prezzo a m: € 6,14282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01093 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 29,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.009

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,39371

Prezzo a m: € 8,08805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01439 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 24,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.010

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,33569

Prezzo a m: € 10,54464

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01876 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 20,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.011

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,56006

Prezzo a m: € 13,35848

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02376 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 17,32 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.012

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,38215

Prezzo a m: € 16,92841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03011 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 14,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.013

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,25794

Prezzo a m: € 20,56629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03658 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 12,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.014

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,34394

Prezzo a m: € 24,47008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04352 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 11,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.031.015

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,60539

Prezzo a m: € 31,12581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05536 (1,5 %)

Manodopera € 2,99880

Incidenza manodopera 9,63 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.001

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,94016

Prezzo a cad: € 29,01930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05162 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 47,58 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.002

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,81042

Prezzo a cad: € 54,15518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09632 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 44,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.004

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,97250

Prezzo a cad: € 34,12021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06069 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 40,47 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.005

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,13763

Prezzo a cad: € 38,12410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06781 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 36,22 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.006

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,21666

Prezzo a cad: € 15,45407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02749 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 53,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.007

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,28780

Prezzo a cad: € 14,27907

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02540 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 57,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.008

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,35135

Prezzo a cad: € 13,09446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02329 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 63,14 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.009

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,37856

Prezzo a cad: € 28,30887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05035 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 48,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.010

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,14482

Prezzo a cad: € 44,45819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07908 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 31,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.020

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,12617

Prezzo a cad: € 54,55460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09703 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 25,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.021

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,31789

Prezzo a cad: € 28,23213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05022 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 48,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.022

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,46324

Prezzo a cad: € 105,58100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18779 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 22,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.023

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,27281

Prezzo a cad: € 52,21010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09286 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 46,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.024

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,97300

Prezzo a cad: € 26,53084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04719 (1,5 %)

Manodopera € 12,40200

Incidenza manodopera 46,75 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.030

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,85975

Prezzo a cad: € 79,51758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14143 (1,5 %)

Manodopera € 13,64220

Incidenza manodopera 17,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.031

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,90451

Prezzo a cad: € 36,56420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06504 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 37,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.032

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,31451

Prezzo a cad: € 38,34785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06821 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 36,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.033

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,85392

Prezzo a cad: € 75,71521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13467 (1,5 %)

Manodopera € 24,10122

Incidenza manodopera 31,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.034

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 103,65020

Prezzo a cad: € 131,11750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23321 (1,5 %)

Manodopera € 34,39489

Incidenza manodopera 26,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.035

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,35203

Prezzo a cad: € 35,86531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06379 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.036

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,77495

Prezzo a cad: € 23,75031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04224 (1,5 %)

Manodopera € 8,26800

Incidenza manodopera 34,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.037

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,72217

Prezzo a cad: € 80,60854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14337 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 17,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.032.038

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,71093

Prezzo a cad: € 117,27932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20860 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 11,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.001

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,14157

Prezzo a cad: € 26,74408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04757 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 34,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.002

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,10581

Prezzo a cad: € 35,55384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06324 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 40,93 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.003

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,96269

Prezzo a cad: € 27,78280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04942 (1,5 %)

Manodopera € 9,83892

Incidenza manodopera 35,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.004

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,89450

Prezzo a cad: € 26,43154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04701 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.005

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,84506

Prezzo a cad: € 35,22400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06265 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 41,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.006

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,73134

Prezzo a cad: € 31,28515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05565 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 46,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.007

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,09439

Prezzo a cad: € 45,65940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08121 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 31,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.008

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,80009

Prezzo a cad: € 33,90211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06030 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 40,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.009

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,32758

Prezzo a cad: € 52,27938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09299 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 17,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.010

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,29182

Prezzo a cad: € 61,08915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10866 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 23,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.012

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,93697

Prezzo a cad: € 8,77527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01561 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 50,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.013

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,00497

Prezzo a cad: € 11,39129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02026 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 39,07 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.014

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,01397

Prezzo a cad: € 8,87267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01578 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 50,16 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.015

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,01253

Prezzo a cad: € 31,64085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05628 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 45,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.016

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,92629

Prezzo a cad: € 40,38675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07183 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 36,03 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.017

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,84937

Prezzo a cad: € 36,49445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06491 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 39,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.018

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,77562

Prezzo a cad: € 50,31616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08950 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 28,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.019

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,89450

Prezzo a cad: € 26,43154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04701 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.020

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,39778

Prezzo a cad: € 76,40319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13590 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.021

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,90678

Prezzo a cad: € 26,44708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04704 (1,5 %)

Manodopera € 14,55168

Incidenza manodopera 55,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.022

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 188,13184

Prezzo a cad: € 237,98678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42330 (1,5 %)

Manodopera € 41,33999

Incidenza manodopera 17,37 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.023

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,74554

Prezzo a cad: € 298,21811

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53043 (1,5 %)

Manodopera € 53,74200

Incidenza manodopera 18,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.024

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,71813

Prezzo a cad: € 11,02843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01962 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 37,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.025

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,32600

Prezzo a cad: € 39,62739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07048 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 10,43 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.026

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,14300

Prezzo a cad: € 86,20090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15332 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.027

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,09605

Prezzo a cad: € 8,97650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01597 (1,5 %)

Manodopera € 4,13400

Incidenza manodopera 46,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.028

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,86849

Prezzo a cad: € 79,52864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14145 (1,5 %)

Manodopera € 10,55500

Incidenza manodopera 13,27 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.029

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,72695

Prezzo a cad: € 135,00959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24014 (1,5 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 10,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.030

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,77229

Prezzo a cad: € 88,26195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15699 (1,5 %)

Manodopera € 14,77700

Incidenza manodopera 16,74 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.031

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,15501

Prezzo a cad: € 139,34609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24785 (1,5 %)

Manodopera € 21,11000

Incidenza manodopera 15,15 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.032

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09970 (1,5 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.033

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,31065

Prezzo a cad: € 56,05297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09970 (1,5 %)

Manodopera € 5,27750

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.034

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,68505

Prezzo a cad: € 61,58659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10954 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 10,28 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.035

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,40585

Prezzo a cad: € 96,65340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17191 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.036

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,78750

Prezzo a cad: € 65,51119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11652 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.037

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,55368

Prezzo a cad: € 100,63541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17900 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 6,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.038

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 138,45120

Prezzo a cad: € 175,14077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31152 (1,5 %)

Manodopera € 6,33300

Incidenza manodopera 3,62 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.080

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 424,59824

Prezzo a cad: € 537,11677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95535 (1,5 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.081

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,08206

Prezzo a cad: € 180,99881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32193 (1,5 %)

Manodopera € 16,88800

Incidenza manodopera 9,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.082

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 621,28395

Prezzo a cad: € 785,92420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,39789 (1,5 %)

Manodopera € 42,22001

Incidenza manodopera 5,37 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.083

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,36512

Prezzo a cad: € 249,66688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44407 (1,5 %)

Manodopera € 16,88799

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.033.084

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29535

Prezzo a cad: € 162,29362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28866 (1,5 %)

Manodopera € 12,66599

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.001

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,73034

Prezzo a m: € 18,63388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03314 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 48,81 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.002

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,95221

Prezzo a m: € 20,17954

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03589 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 51,22 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.003

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,35083

Prezzo a m: € 24,47880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04354 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 49,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.004

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,05357

Prezzo a m: € 27,89776

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04962 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 48,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.005

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,16875

Prezzo a m: € 33,10347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05888 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 44,46 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.006

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,17445

Prezzo a m: € 40,70067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07239 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 39,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.034.007

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,97413

Prezzo a m: € 46,77227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08319 (1,5 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 37,12 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.035.001

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,73491

Prezzo a m: € 19,90465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03540 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 51,92 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.035.002

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,18093

Prezzo a m: € 24,26388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04316 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 49,75 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.035.003

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,64070

Prezzo a m: € 27,37548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04869 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 48,93 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.035.004

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,15831

Prezzo a m: € 31,82526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05661 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 46,24 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.001

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,15776

Prezzo a m: € 28,02957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04985 (1,5 %)

Manodopera € 10,33500

Incidenza manodopera 36,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.002

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,61956

Prezzo a m: € 31,14374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05539 (1,5 %)

Manodopera € 12,07128

Incidenza manodopera 38,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.003

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,82127

Prezzo a m: € 35,19391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06260 (1,5 %)

Manodopera € 13,39416

Incidenza manodopera 38,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.004

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,17916

Prezzo a m: € 43,23664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07690 (1,5 %)

Manodopera € 14,71704

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.005

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,36393

Prezzo a m: € 48,53038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08632 (1,5 %)

Manodopera € 16,03992

Incidenza manodopera 33,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.006

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,08467

Prezzo a m: € 58,29710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10369 (1,5 %)

Manodopera € 17,36280

Incidenza manodopera 29,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.036.007

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 60,19641

Prezzo a m: € 76,14846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13544 (1,5 %)

Manodopera € 18,68568

Incidenza manodopera 24,54 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.001

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50344

Prezzo a m: € 5,69685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01013 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 21,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.002

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza 100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30323

Prezzo a m: € 6,70859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01193 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 18,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.003

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza 150mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,78879

Prezzo a m: € 8,58782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01527 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.004

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza 200mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,08080

Prezzo a m: € 10,22222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01818 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 12,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.005

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza 300mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,02282

Prezzo a m: € 12,67887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02255 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.006

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza 400mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,59455

Prezzo a m: € 13,40211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02384 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.007

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza 500mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,45084

Prezzo a m: € 14,48531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02576 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 8,56 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.037.008

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Larghezza 600mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,37880

Prezzo a m: € 16,92418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03010 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 7,33 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.038.001

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - H=50 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,83526

Prezzo a m: € 9,91160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01763 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 12,51 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.038.002

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - H=100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,89182

Prezzo a m: € 13,77815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02451 (1,5 %)

Manodopera € 1,24020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.040.004

| Voce: | 040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,01325

Prezzo a m: € 1,28176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00228 (1,5 %)

Manodopera € 0,64260

Incidenza manodopera 50,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.041.005

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,27562

Prezzo a cad: € 48,41866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08612 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 28,52 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.041.006

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,01374

Prezzo a cad: € 12,66738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02253 (1,5 %)

Manodopera € 7,05074

Incidenza manodopera 55,66 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.042.010

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,87000

Prezzo a cad: € 122,54055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21796 (1,5 %)

Manodopera € 20,67001

Incidenza manodopera 16,87 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.042.080

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,04475

Prezzo a cad: € 186,01161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33085 (1,5 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 11,11 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.042.100

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,12000

Prezzo a cad: € 119,06180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14118 (1 %)

Manodopera € 20,67000

Incidenza manodopera 17,36 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.042.101

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,04600

Prezzo a cad: € 161,97819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19207 (1 %)

Manodopera € 33,79600

Incidenza manodopera 20,86 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.002

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,57050

Prezzo a m: € 9,57668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01703 (1,5 %)

Manodopera € 7,28280

Incidenza manodopera 76,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.003

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,44580

Prezzo a m: € 11,94894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02125 (1,5 %)

Manodopera € 8,99640

Incidenza manodopera 75,29 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.004

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,11164

Prezzo a m: € 2,67123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00475 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 40,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.005

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,71094

Prezzo a m: € 3,42934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00610 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,23 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.007

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,27974

Prezzo a m: € 1,61887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00288 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 55,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.008

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,68735

Prezzo a m: € 2,13450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00380 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 50,18 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.009

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66516

Prezzo a m: € 3,37143

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00600 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 36,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.010

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,49398

Prezzo a m: € 4,41988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00786 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 32,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.012

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56765

Prezzo a m: € 1,98308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00353 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 54,01 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.013

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,04246

Prezzo a m: € 2,58371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 48,08 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.014

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,31149

Prezzo a m: € 4,18903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00745 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 34,77 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.015

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,27749

Prezzo a m: € 5,41102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00962 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 30,09 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.017

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,86816

Prezzo a m: € 2,36322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00420 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 52,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.018

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,46141

Prezzo a m: € 3,11368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00554 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 46,78 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.019

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,97199

Prezzo a m: € 5,02457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00894 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 32,4 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.050.020

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,08814

Prezzo a m: € 6,43650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01145 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 27,95 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.005

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,94485

Prezzo a m: € 3,72524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00663 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 33,35 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.006

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,93606

Prezzo a m: € 4,97912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00886 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.007

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,17867

Prezzo a m: € 6,55102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01165 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 24,85 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.008

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,59895

Prezzo a m: € 8,34767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01485 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 21,55 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.009

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,51048

Prezzo a m: € 10,76576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01915 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 18,3 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.010

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,96155

Prezzo a m: € 13,86636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02466 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 15,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.011

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,71215

Prezzo a m: € 17,34587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03085 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 13,34 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.012

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,17691

Prezzo a m: € 21,72879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03865 (1,5 %)

Manodopera € 2,48472

Incidenza manodopera 11,44 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.013

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,71860

Prezzo a m: € 26,20903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04662 (1,5 %)

Manodopera € 2,65608

Incidenza manodopera 10,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.014

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,66087

Prezzo a m: € 31,19600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05549 (1,5 %)

Manodopera € 2,82744

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.017

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,92677

Prezzo a m: € 2,43737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00434 (1,5 %)

Manodopera € 0,72828

Incidenza manodopera 29,88 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.018

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,56158

Prezzo a m: € 3,24040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.019

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,93804

Prezzo a m: € 3,71662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00661 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 28,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.020

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,61990

Prezzo a m: € 4,57917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00814 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,13 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.021

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30032

Prezzo a m: € 6,70490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01193 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 21,72 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.022

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,16466

Prezzo a m: € 9,06330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01612 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 17,96 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.030

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,47548

Prezzo a m: € 3,13148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00557 (1,5 %)

Manodopera € 0,89964

Incidenza manodopera 28,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.031

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,19620

Prezzo a m: € 4,04319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00719 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 26,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.032

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,85854

Prezzo a m: € 4,88105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00868 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 25,45 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.033

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,70247

Prezzo a m: € 5,94862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01058 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 24,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.034

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,81195

Prezzo a m: € 8,61711

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01533 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 18,89 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.035

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,29117

Prezzo a m: € 11,75333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 15,31 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.045

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,93660

Prezzo a m: € 3,71480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00661 (1,5 %)

Manodopera € 1,07100

Incidenza manodopera 28,83 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.046

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,53808

Prezzo a m: € 4,47567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00796 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.047

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,65086

Prezzo a m: € 5,88334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01046 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 24,76 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.048

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72040

Prezzo a m: € 7,23631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01287 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 22,5 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.049

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - 4 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,45803

Prezzo a m: € 10,69941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01903 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 16,82 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.050

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - 4 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,61584

Prezzo a m: € 14,69403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02614 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 13,41 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.051

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 4 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,90412

Prezzo a m: € 21,38371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03803 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 10,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.060

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,62406

Prezzo a m: € 4,58444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00815 (1,5 %)

Manodopera € 1,24236

Incidenza manodopera 27,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.061

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,51935

Prezzo a m: € 5,71697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01017 (1,5 %)

Manodopera € 1,45656

Incidenza manodopera 25,48 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.062

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,61960

Prezzo a m: € 7,10879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01264 (1,5 %)

Manodopera € 1,62792

Incidenza manodopera 22,9 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.063

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,91382

Prezzo a m: € 8,74598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01556 (1,5 %)

Manodopera € 1,79928

Incidenza manodopera 20,57 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.064

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - 5 G 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,34796

Prezzo a m: € 13,09017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02328 (1,5 %)

Manodopera € 1,97064

Incidenza manodopera 15,05 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.065

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - 5 G 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,12128

Prezzo a m: € 17,86342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03177 (1,5 %)

Manodopera € 2,14200

Incidenza manodopera 11,99 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.051.066

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,52200

Prezzo a m: € 25,96033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04617 (1,5 %)

Manodopera € 2,31336

Incidenza manodopera 8,91 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.001

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,61264

Prezzo a cad: € 7,09999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01263 (1,5 %)

Manodopera € 4,45060

Incidenza manodopera 62,68 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.002

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,12886

Prezzo a cad: € 27,99301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04979 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 32,49 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.003

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,71137

Prezzo a cad: € 50,23488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08935 (1,5 %)

Manodopera € 9,09480

Incidenza manodopera 18,1 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.030

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,89812

Prezzo a cad: € 70,71112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12577 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 19,53 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.031

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,64681

Prezzo a cad: € 66,59822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11846 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 20,73 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.060.032

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,19106

Prezzo a cad: € 44,51669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07918 (1,5 %)

Manodopera € 13,80756

Incidenza manodopera 31,02 %

Codice regionale: TOS17_06.I05.061.050

| Voce: | 061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 119,41385

Prezzo a cad: € 151,05852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26868 (1,5 %)

Manodopera € 4,64420

Incidenza manodopera 3,07 %

Codice regionale: TOS17_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.E09

| Capitolo: | LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.E09.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici inferiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,53804

Prezzo a m²: € 0,68062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00161 (2 %)

Manodopera € 0,44576

Incidenza manodopera 65,49 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.001.002

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per superfici superiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,23489

Prezzo a m²: € 0,29713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00070 (2 %)

Manodopera € 0,15173

Incidenza manodopera 51,06 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi con mezzi manuali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,19000

Prezzo a m³: € 43,25035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10257 (2 %)

Manodopera € 15,12000

Incidenza manodopera 34,96 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.004.001

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,70750

Prezzo a m³: € 29,98999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07112 (2 %)

Manodopera € 12,45750

Incidenza manodopera 41,54 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.004.002

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - meccanico e manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,40791

Prezzo a m³: € 25,81601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06122 (2 %)

Manodopera € 4,36625

Incidenza manodopera 16,91 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.005.001

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,08243

Prezzo a m²: € 0,10427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,03344

Incidenza manodopera 32,07 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.005.002

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06780

Prezzo a m²: € 0,08577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00020 (2 %)

Manodopera € 0,03780

Incidenza manodopera 44,07 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,05437

Prezzo a m²: € 1,33377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00316 (2 %)

Manodopera € 0,21344

Incidenza manodopera 16 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,28114

Prezzo a m²: € 2,88564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00684 (2 %)

Manodopera € 1,38026

Incidenza manodopera 47,83 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici fino a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,30837

Prezzo a m²: € 9,24509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02193 (2 %)

Manodopera € 2,22945

Incidenza manodopera 24,11 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di prato fiorito. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,08735

Prezzo a m²: € 2,64050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00626 (2 %)

Manodopera € 1,79560

Incidenza manodopera 68 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.013.001

| Voce: | 013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,59967

Prezzo a m²: € 0,75858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00180 (2 %)

Manodopera € 0,33440

Incidenza manodopera 44,08 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.015.001

| Voce: | 015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici fino a 2.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09395

Prezzo a m²: € 0,11885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00028 (2 %)

Manodopera € 0,07008

Incidenza manodopera 58,97 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.020.001

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,34661

Prezzo a m³: € 45,97846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10904 (2 %)

Manodopera € 36,34661

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.020.002

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,52000

Prezzo a m³: € 68,96780

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16356 (2 %)

Manodopera € 54,52000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.020.003

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,22848

Prezzo a m³: € 7,87903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01869 (2 %)

Manodopera € 5,06240

Incidenza manodopera 64,25 %

Codice regionale: TOS17_09.E09.020.004

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,57826

Prezzo a m³: € 8,32150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01973 (2 %)

Manodopera € 5,24560

Incidenza manodopera 63,04 %

Codice regionale: TOS17_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V01

| Capitolo: | MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V01.001.001

| Voce: | 001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,94049

Prezzo a m²: € 1,18972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00282 (2 %)

Manodopera € 0,64034

Incidenza manodopera 53,82 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.002.001

| Voce: | 002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezze diverse |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71300

Prezzo a m²: € 4,69695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01114 (2 %)

Manodopera € 2,58800

Incidenza manodopera 55,1 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.005.001

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,66065

Prezzo a m²: € 0,83573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00198 (2 %)

Manodopera € 0,33440

Incidenza manodopera 40,01 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.005.002

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,70954

Prezzo a m²: € 0,89757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00213 (2 %)

Manodopera € 0,38936

Incidenza manodopera 43,38 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.005.003

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,89897

Prezzo a m²: € 1,13720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,37152

Incidenza manodopera 32,67 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.008.001

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,90192

Prezzo a m²: € 1,14093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00271 (2 %)

Manodopera € 0,56750

Incidenza manodopera 49,74 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.008.002

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,07520

Prezzo a m²: € 1,36012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00323 (2 %)

Manodopera € 0,72464

Incidenza manodopera 53,28 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.010.001

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piccole superfici fino a 300 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09630

Prezzo a m²: € 0,12182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00029 (2 %)

Manodopera € 0,08626

Incidenza manodopera 70,81 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.010.002

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici fra 300 e 1500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,07532

Prezzo a m²: € 0,09528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00023 (2 %)

Manodopera € 0,06630

Incidenza manodopera 69,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.010.003

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,03849

Prezzo a m²: € 0,04870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00012 (2 %)

Manodopera € 0,03450

Incidenza manodopera 70,84 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.010.004

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per superfici superiori a 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,02207

Prezzo a m²: € 0,02792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00007 (2 %)

Manodopera € 0,01887

Incidenza manodopera 67,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.015.001

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,17567

Prezzo a m²: € 0,22222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00053 (2 %)

Manodopera € 0,11864

Incidenza manodopera 53,39 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.015.002

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza la raccolta dei materiali di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09589

Prezzo a m²: € 0,12130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00029 (2 %)

Manodopera € 0,08386

Incidenza manodopera 69,14 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.020.001

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza raccolta dei residui |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,04458

Prezzo a m²: € 0,05640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00013 (2 %)

Manodopera € 0,02867

Incidenza manodopera 50,84 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.020.002

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20085

Prezzo a m²: € 0,25407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00060 (2 %)

Manodopera € 0,16320

Incidenza manodopera 64,23 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.020.003

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,29167

Prezzo a m²: € 0,36897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00088 (2 %)

Manodopera € 0,22390

Incidenza manodopera 60,68 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.022.001

| Voce: | 022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,95576

Prezzo a m²: € 1,20904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00287 (2 %)

Manodopera € 0,79240

Incidenza manodopera 65,54 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.024.001

| Voce: | 024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,49019

Prezzo a m²: € 3,15009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00747 (2 %)

Manodopera € 1,41440

Incidenza manodopera 44,9 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.026.001

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20142

Prezzo a m²: € 0,25480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00060 (2 %)

Manodopera € 0,12608

Incidenza manodopera 49,48 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.026.002

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,10071

Prezzo a m²: € 0,12740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (2 %)

Manodopera € 0,06304

Incidenza manodopera 49,48 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.028.001

| Voce: | 028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per un fronte fino a di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,26370

Prezzo a ml: € 0,33358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00079 (2 %)

Manodopera € 0,15120

Incidenza manodopera 45,33 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.030.001

| Voce: | 030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una prof. di cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,45360

Prezzo a m²: € 0,57380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00136 (2 %)

Manodopera € 0,45360

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_09.V01.032.001

| Voce: | 032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad una profondità minima di cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20960

Prezzo a m²: € 1,53014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00363 (2 %)

Manodopera € 1,20960

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V02

| Capitolo: | MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V02.001.001

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,50526

Prezzo a cad: € 27,20416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09677 (3 %)

Manodopera € 12,27587

Incidenza manodopera 45,12 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.001.002

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,25854

Prezzo a cad: € 40,80706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14516 (3 %)

Manodopera € 18,41400

Incidenza manodopera 45,12 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.001

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,24367

Prezzo a cad: € 102,77324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36560 (3 %)

Manodopera € 34,50683

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.002

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,48709

Prezzo a cad: € 205,54617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73119 (3 %)

Manodopera € 69,01315

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.003

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 208,38461

Prezzo a cad: € 263,60653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93773 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.004

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,48076

Prezzo a cad: € 329,50816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17216 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.006

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,49230

Prezzo a cad: € 123,32776

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43872 (3 %)

Manodopera € 41,40800

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.007

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,48709

Prezzo a cad: € 205,54617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73119 (3 %)

Manodopera € 69,01315

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.008

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 208,38461

Prezzo a cad: € 263,60653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93773 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.009

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,48076

Prezzo a cad: € 329,50816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17216 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.003.010

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 541,85322

Prezzo a cad: € 685,44432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,43834 (3 %)

Manodopera € 277,40802

Incidenza manodopera 40,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.001

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,86538

Prezzo a cad: € 154,15971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54839 (3 %)

Manodopera € 51,76000

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.002

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 194,98461

Prezzo a cad: € 246,65553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87743 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.003

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,48076

Prezzo a cad: € 329,50816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17216 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.004

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 416,76922

Prezzo a cad: € 527,21306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,87546 (3 %)

Manodopera € 165,63200

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.006

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 139,27512

Prezzo a cad: € 176,18302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62674 (3 %)

Manodopera € 59,15444

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.007

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 194,98461

Prezzo a cad: € 246,65553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87743 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.008

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,48076

Prezzo a cad: € 329,50816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17216 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.009

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 416,76922

Prezzo a cad: € 527,21306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,87546 (3 %)

Manodopera € 165,63200

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.005.010

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 677,31652

Prezzo a cad: € 856,80540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,04792 (3 %)

Manodopera € 346,76003

Incidenza manodopera 40,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.001

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,89658

Prezzo a cad: € 7,45918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02653 (3 %)

Manodopera € 5,04743

Incidenza manodopera 67,67 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.002

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,33349

Prezzo a cad: € 10,54186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03750 (3 %)

Manodopera € 7,04012

Incidenza manodopera 66,78 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.003

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,53350

Prezzo a cad: € 19,64988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06990 (3 %)

Manodopera € 10,70080

Incidenza manodopera 54,46 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.004

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,93800

Prezzo a cad: € 11,30657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04022 (3 %)

Manodopera € 6,68800

Incidenza manodopera 59,15 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.005

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,43964

Prezzo a cad: € 20,79614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07398 (3 %)

Manodopera € 12,16012

Incidenza manodopera 58,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.007.006

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,16759

Prezzo a cad: € 29,30700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10425 (3 %)

Manodopera € 15,11295

Incidenza manodopera 51,57 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.009.001

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 108,32489

Prezzo a cad: € 137,03099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48746 (3 %)

Manodopera € 46,00895

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.009.002

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 148,84657

Prezzo a cad: € 188,29091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66981 (3 %)

Manodopera € 59,15443

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.009.003

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,30603

Prezzo a cad: € 162,30713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57738 (3 %)

Manodopera € 62,29341

Incidenza manodopera 38,38 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.009.004

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,53641

Prezzo a cad: € 220,78856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78541 (3 %)

Manodopera € 80,09145

Incidenza manodopera 36,28 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.011.001

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,24367

Prezzo a cad: € 102,77324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36560 (3 %)

Manodopera € 34,50683

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.011.002

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 130,24038

Prezzo a cad: € 164,75408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58608 (3 %)

Manodopera € 51,76000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.011.003

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,14830

Prezzo a cad: € 141,86760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50467 (3 %)

Manodopera € 56,06400

Incidenza manodopera 39,52 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.011.004

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 155,05108

Prezzo a cad: € 196,13962

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69773 (3 %)

Manodopera € 71,33875

Incidenza manodopera 36,37 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.013.001

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,24367

Prezzo a cad: € 102,77324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36560 (3 %)

Manodopera € 34,50683

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.013.002

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 108,32489

Prezzo a cad: € 137,03099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48746 (3 %)

Manodopera € 46,00895

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.015.001

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 139,27512

Prezzo a cad: € 176,18302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62674 (3 %)

Manodopera € 59,15444

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.015.002

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,48709

Prezzo a cad: € 205,54617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73119 (3 %)

Manodopera € 69,01315

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.017.001

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parco o giardino |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,07678

Prezzo a cad: € 53,22712

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18935 (3 %)

Manodopera € 10,70080

Incidenza manodopera 20,1 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.017.002

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,00947

Prezzo a cad: € 65,79198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23404 (3 %)

Manodopera € 13,37600

Incidenza manodopera 20,33 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.017.003

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,75066

Prezzo a cad: € 99,61958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35438 (3 %)

Manodopera € 20,57831

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.001

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,77643

Prezzo a cad: € 27,54719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09799 (3 %)

Manodopera € 10,70080

Incidenza manodopera 38,85 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.002

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,38038

Prezzo a cad: € 71,32118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25371 (3 %)

Manodopera € 29,57721

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.003

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,76077

Prezzo a cad: € 142,64237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50742 (3 %)

Manodopera € 59,15443

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.004

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,86461

Prezzo a cad: € 199,69873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71039 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.005

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,33076

Prezzo a cad: € 249,62341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88799 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.007

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,22054

Prezzo a cad: € 34,43399

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12249 (3 %)

Manodopera € 13,37600

Incidenza manodopera 38,85 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.008

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,77692

Prezzo a cad: € 83,20781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29600 (3 %)

Manodopera € 34,50684

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.020.009

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,55384

Prezzo a cad: € 166,41560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59199 (3 %)

Manodopera € 69,01317

Incidenza manodopera 41,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.001

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,86538

Prezzo a cad: € 154,15971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54839 (3 %)

Manodopera € 51,76000

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.002

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 194,98461

Prezzo a cad: € 246,65553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87743 (3 %)

Manodopera € 82,81600

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.003

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,48076

Prezzo a cad: € 329,50816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17216 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.004

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 347,30779

Prezzo a cad: € 439,34435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56289 (3 %)

Manodopera € 138,02684

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.006

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,48709

Prezzo a cad: € 205,54617

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73119 (3 %)

Manodopera € 69,01315

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.007

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 243,73076

Prezzo a cad: € 308,31941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,09679 (3 %)

Manodopera € 103,52000

Incidenza manodopera 33,58 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.008

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 347,30779

Prezzo a cad: € 439,34435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56289 (3 %)

Manodopera € 138,02684

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.009

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 520,96152

Prezzo a cad: € 659,01632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,34433 (3 %)

Manodopera € 207,03999

Incidenza manodopera 31,42 %

Codice regionale: TOS17_09.V02.021.010

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 677,31652

Prezzo a cad: € 856,80540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,04792 (3 %)

Manodopera € 346,76003

Incidenza manodopera 40,47 %

Codice regionale: TOS17_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V03

| Capitolo: | OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V03.001.001

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di siepi e cespugli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,74480

Prezzo a cad: € 0,94217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00223 (2 %)

Manodopera € 0,73280

Incidenza manodopera 77,78 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.001.002

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,51096

Prezzo a m²: € 5,70636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01353 (2 %)

Manodopera € 4,48096

Incidenza manodopera 78,53 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.001.003

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05560

Prezzo a m²: € 10,19033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02417 (2 %)

Manodopera € 8,02560

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensione del vaso da 16 - 24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,65400

Prezzo a m²: € 10,94731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02596 (2 %)

Manodopera € 4,14080

Incidenza manodopera 37,82 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.001

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,72520

Prezzo a cad: € 19,89238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04718 (2 %)

Manodopera € 11,03520

Incidenza manodopera 55,47 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.002

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,15458

Prezzo a cad: € 43,20554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10246 (2 %)

Manodopera € 21,30000

Incidenza manodopera 49,3 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.003

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,11200

Prezzo a cad: € 29,23668

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06934 (2 %)

Manodopera € 16,72000

Incidenza manodopera 57,19 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.004

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,82373

Prezzo a cad: € 85,79701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20347 (2 %)

Manodopera € 38,82000

Incidenza manodopera 45,25 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.005

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,71000

Prezzo a cad: € 80,59315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19113 (2 %)

Manodopera € 16,72000

Incidenza manodopera 20,75 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.006

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,21631

Prezzo a cad: € 143,21863

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33965 (2 %)

Manodopera € 28,19441

Incidenza manodopera 19,69 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.007

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,41200

Prezzo a cad: € 82,74618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19624 (2 %)

Manodopera € 16,72000

Incidenza manodopera 20,21 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.005.008

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,01458

Prezzo a cad: € 146,75844

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34804 (2 %)

Manodopera € 29,66000

Incidenza manodopera 20,21 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.008.001

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,13200

Prezzo a cad: € 2,69698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00640 (2 %)

Manodopera € 1,83200

Incidenza manodopera 67,93 %

Codice regionale: TOS17_09.V03.008.002

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,83029

Prezzo a cad: € 6,11031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01449 (2 %)

Manodopera € 2,74800

Incidenza manodopera 44,97 %

Codice regionale: TOS17_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V06

| Capitolo: | ARREDO DEL VERDE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_09.V06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,19612

Prezzo a m: € 21,75309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05159 (2 %)

Manodopera € 8,36000

Incidenza manodopera 38,43 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,13440

Prezzo a m: € 21,67502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05140 (2 %)

Manodopera € 9,19600

Incidenza manodopera 42,43 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,58786

Prezzo a cad: € 17,18865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04076 (2 %)

Manodopera € 6,68800

Incidenza manodopera 38,91 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,60214

Prezzo a m: € 21,00171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02490 (1 %)

Manodopera € 10,55200

Incidenza manodopera 50,24 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.020.002

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,45521

Prezzo a m²: € 20,81584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02468 (1 %)

Manodopera € 8,61000

Incidenza manodopera 41,36 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.020.003

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,12000

Prezzo a m²: € 6,47680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00768 (1 %)

Manodopera € 2,87000

Incidenza manodopera 44,31 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,69850

Prezzo a cad: € 18,59360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02205 (1 %)

Manodopera € 5,27600

Incidenza manodopera 28,38 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.025.050

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,42420

Prezzo a cad: € 22,04161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02614 (1 %)

Manodopera € 13,91950

Incidenza manodopera 63,15 %

Codice regionale: TOS17_09.V06.025.051

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,44304

Prezzo a m: € 22,06545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02616 (1 %)

Manodopera € 11,36978

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS17_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_12.B07

| Capitolo: | PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.001

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,11240

Prezzo a m²: € 83,63218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49584 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 12,38 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.002

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,24204

Prezzo a m²: € 92,65118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54932 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 11,17 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.003

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,93137

Prezzo a m²: € 104,90818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62199 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 9,87 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.004

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,15509

Prezzo a m²: € 95,07119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56366 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 10,89 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.005

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,58671

Prezzo a m²: € 107,00219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63440 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.006

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,55983

Prezzo a m²: € 117,08819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69420 (5 %)

Manodopera € 10,35101

Incidenza manodopera 8,84 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.001.007

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,89422

Prezzo a m²: € 128,89619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76421 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 8,03 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.001

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 55,03898

Prezzo a m²: € 69,62431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41279 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 44,6 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.002

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,36668

Prezzo a m²: € 80,15885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47525 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 38,74 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.003

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,93161

Prezzo a m²: € 90,99348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53949 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 34,13 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.004

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,37222

Prezzo a m²: € 82,69586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49029 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 37,55 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.005

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,05691

Prezzo a m²: € 91,15199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54043 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 34,07 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.006

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,59155

Prezzo a m²: € 74,11831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43944 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 41,9 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.007

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,91309

Prezzo a m²: € 87,17505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51685 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 35,62 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.008

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,58546

Prezzo a m²: € 95,61560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56689 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 32,48 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.009

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,22700

Prezzo a m²: € 88,83716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52670 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.010

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,44989

Prezzo a m²: € 99,23911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58837 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 31,29 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.011

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,07661

Prezzo a m²: € 72,20191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42807 (5 %)

Manodopera € 27,94770

Incidenza manodopera 38,71 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.012

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,48435

Prezzo a m²: € 89,16270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52863 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 34,83 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.013

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,26164

Prezzo a m²: € 99,00098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58696 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 31,37 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.014

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,28570

Prezzo a m²: € 92,70641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54964 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 33,5 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.005.015

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,91627

Prezzo a m²: € 103,62408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61437 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 29,97 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.010.001

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,72124

Prezzo a m²: € 102,11237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60541 (5 %)

Manodopera € 20,70200

Incidenza manodopera 20,27 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.010.002

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,73705

Prezzo a m²: € 117,31237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69553 (5 %)

Manodopera € 20,70200

Incidenza manodopera 17,65 %

Codice regionale: TOS17_12.B07.010.003

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 345,06907

Prezzo a m²: € 436,51237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,58802 (5 %)

Manodopera € 20,70199

Incidenza manodopera 4,74 %

Codice regionale: TOS17_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_12.B08

| Capitolo: | SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.001

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,07555

Prezzo a m²: € 79,79057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47307 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 11,68 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,26527

Prezzo a m²: € 80,03057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47449 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 11,64 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.003

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,19808

Prezzo a m²: € 88,80057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52649 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 10,49 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.004

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,60519

Prezzo a m²: € 100,70057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59704 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 9,25 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,77685

Prezzo a m²: € 90,79772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53833 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 10,26 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.006

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,50017

Prezzo a m²: € 103,09772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61125 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 9,04 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.007

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,92693

Prezzo a m²: € 115,02257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68195 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 8,1 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.008

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 100,65025

Prezzo a m²: € 127,32257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75488 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 7,32 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.009

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 100,78306

Prezzo a m²: € 127,49057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75587 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 7,31 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.010

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,47871

Prezzo a m²: € 138,49057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82109 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 6,73 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.011

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 119,75657

Prezzo a m²: € 151,49207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89817 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 6,15 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.012

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 129,13958

Prezzo a m²: € 163,36157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96855 (5 %)

Manodopera € 9,31591

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.013

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 130,45697

Prezzo a m²: € 165,02807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,97843 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 5,65 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.014

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 151,65262

Prezzo a m²: € 191,84057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13739 (5 %)

Manodopera € 9,31589

Incidenza manodopera 4,86 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.015

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,91507

Prezzo a m²: € 83,38257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49436 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 11,17 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.016

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,06053

Prezzo a m²: € 84,83157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50295 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 10,98 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.017

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,33784

Prezzo a m²: € 95,30237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56503 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.018

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,76740

Prezzo a m²: € 108,49577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64326 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.019

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 76,91744

Prezzo a m²: € 97,30057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57688 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 9,57 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.020

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 87,66306

Prezzo a m²: € 110,89377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65747 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 8,4 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.021

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,11839

Prezzo a m²: € 124,11977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73589 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 7,51 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.022

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 108,86401

Prezzo a m²: € 137,71297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81648 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.023

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,32567

Prezzo a m²: € 138,29697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81994 (5 %)

Manodopera € 9,31591

Incidenza manodopera 6,74 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.024

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 118,96993

Prezzo a m²: € 150,49697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89227 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 6,19 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.025

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 126,87001

Prezzo a m²: € 160,49057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95153 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 5,8 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.026

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 138,59857

Prezzo a m²: € 175,32718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03949 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 5,9 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.027

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 143,95161

Prezzo a m²: € 182,09879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07964 (5 %)

Manodopera € 10,35101

Incidenza manodopera 5,68 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.001.028

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 167,52220

Prezzo a m²: € 211,91559

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,25642 (5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 4,88 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.001

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,89352

Prezzo a m²: € 74,50030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44170 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 41,68 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.002

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,49847

Prezzo a m²: € 87,91557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52124 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 35,32 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.003

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,09916

Prezzo a m²: € 98,79544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58574 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 31,43 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.004

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,80435

Prezzo a m²: € 78,18250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46353 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 39,72 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.005

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,24199

Prezzo a m²: € 98,97612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58681 (5 %)

Manodopera € 31,05301

Incidenza manodopera 31,37 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.006

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,88280

Prezzo a m²: € 109,90674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65162 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 28,25 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.007

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,41178

Prezzo a m²: € 87,80590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52059 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 35,37 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.008

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,23374

Prezzo a m²: € 106,55568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63175 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 29,14 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.005.009

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,52052

Prezzo a m²: € 120,83346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71640 (5 %)

Manodopera € 31,05300

Incidenza manodopera 25,7 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.001

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,87001

Prezzo a m²: € 84,59057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50153 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 11,01 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.002

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,47871

Prezzo a m²: € 95,48057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56609 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 9,76 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.003

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 140mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,08740

Prezzo a m²: € 106,37057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63066 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 8,76 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.004

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,60914

Prezzo a m²: € 117,15057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69457 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 7,95 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.005

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore 180mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,56567

Prezzo a m²: € 128,48057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76174 (5 %)

Manodopera € 9,31589

Incidenza manodopera 7,25 %

Codice regionale: TOS17_12.B08.010.006

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,91349

Prezzo a m²: € 139,04057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82435 (5 %)

Manodopera € 9,31590

Incidenza manodopera 6,7 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R01

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.001

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno di 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 61,38817

Prezzo a ml: € 77,65603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13812 (1,5 %)

Manodopera € 9,77791

Incidenza manodopera 12,59 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.002

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 89,00887

Prezzo a ml: € 112,59623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20027 (1,5 %)

Manodopera € 11,35023

Incidenza manodopera 10,08 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.003

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 124,06848

Prezzo a ml: € 156,94662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27915 (1,5 %)

Manodopera € 13,24193

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.004

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 165,57809

Prezzo a ml: € 209,45628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37255 (1,5 %)

Manodopera € 15,13364

Incidenza manodopera 7,23 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.005

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno di 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 240,44435

Prezzo a ml: € 304,16210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54100 (1,5 %)

Manodopera € 18,15988

Incidenza manodopera 5,97 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.006

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno di 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 297,69397

Prezzo a ml: € 376,58288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66981 (1,5 %)

Manodopera € 22,69966

Incidenza manodopera 6,03 %

Codice regionale: TOS17_14.R01.001.007

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno di 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 416,05636

Prezzo a ml: € 526,31129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93613 (1,5 %)

Manodopera € 28,89117

Incidenza manodopera 5,49 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R02

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.001

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 32,80179

Prezzo a ml: € 41,49426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07380 (1,5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 24,95 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.002

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,26429

Prezzo a ml: € 44,60932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07934 (1,5 %)

Manodopera € 10,35100

Incidenza manodopera 23,2 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.003

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,60503

Prezzo a ml: € 56,42537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10036 (1,5 %)

Manodopera € 11,83016

Incidenza manodopera 20,97 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.004

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 54,11946

Prezzo a ml: € 68,46112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12177 (1,5 %)

Manodopera € 12,74001

Incidenza manodopera 18,61 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.005

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,54443

Prezzo a ml: € 103,15370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18347 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 14,6 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.006

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 124,79733

Prezzo a ml: € 157,86862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28079 (1,5 %)

Manodopera € 20,70201

Incidenza manodopera 13,11 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.001.007

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 170,71616

Prezzo a ml: € 215,95594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38411 (1,5 %)

Manodopera € 23,65929

Incidenza manodopera 10,96 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.001

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diamentro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,55257

Prezzo a ml: € 44,97400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07999 (1,5 %)

Manodopera € 11,50100

Incidenza manodopera 25,57 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.002

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diamentro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,01507

Prezzo a ml: € 48,08906

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08553 (1,5 %)

Manodopera € 11,50099

Incidenza manodopera 23,92 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.003

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diamentro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 47,74701

Prezzo a ml: € 60,39997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10743 (1,5 %)

Manodopera € 13,14370

Incidenza manodopera 21,76 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.004

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diamentro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,21687

Prezzo a ml: € 72,37934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12874 (1,5 %)

Manodopera € 14,03492

Incidenza manodopera 19,39 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.005

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diamentro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,49672

Prezzo a ml: € 108,15335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19237 (1,5 %)

Manodopera € 16,56160

Incidenza manodopera 15,31 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.006

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diamentro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,59318

Prezzo a ml: € 163,93537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29158 (1,5 %)

Manodopera € 22,38093

Incidenza manodopera 13,65 %

Codice regionale: TOS17_14.R02.002.007

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diamentro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 172,73044

Prezzo a ml: € 218,50400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38864 (1,5 %)

Manodopera € 24,35487

Incidenza manodopera 11,15 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R04

| Capitolo: | MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.001

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,18610

Prezzo a m: € 34,39042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06117 (1,5 %)

Manodopera € 11,83016

Incidenza manodopera 34,4 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.002

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,44151

Prezzo a m: € 38,50851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06849 (1,5 %)

Manodopera € 12,73898

Incidenza manodopera 33,08 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.003

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,02658

Prezzo a m: € 43,04362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07656 (1,5 %)

Manodopera € 13,80099

Incidenza manodopera 32,06 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.004

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,84570

Prezzo a m: € 49,13981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08740 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 30,64 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.005

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,36036

Prezzo a m: € 54,85086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09756 (1,5 %)

Manodopera € 16,56160

Incidenza manodopera 30,19 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.006

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,62181

Prezzo a m: € 60,24158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10715 (1,5 %)

Manodopera € 17,25098

Incidenza manodopera 28,64 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.001.007

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,63300

Prezzo a m: € 65,31574

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11617 (1,5 %)

Manodopera € 17,61844

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.001

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,28300

Prezzo a m: € 43,36799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07714 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 34,72 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.002

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,85256

Prezzo a m: € 49,14849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08742 (1,5 %)

Manodopera € 16,56160

Incidenza manodopera 33,7 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.003

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,14808

Prezzo a m: € 55,84732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09933 (1,5 %)

Manodopera € 18,40097

Incidenza manodopera 32,95 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.004

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,09034

Prezzo a m: € 60,83428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10820 (1,5 %)

Manodopera € 19,25700

Incidenza manodopera 31,65 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.005

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,29115

Prezzo a m: € 62,35330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11091 (1,5 %)

Manodopera € 19,25700

Incidenza manodopera 30,88 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.006

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,03573

Prezzo a m: € 65,82520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11708 (1,5 %)

Manodopera € 19,25700

Incidenza manodopera 29,25 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.002.007

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 56,24735

Prezzo a m: € 71,15290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12656 (1,5 %)

Manodopera € 19,71555

Incidenza manodopera 27,71 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.001

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,53888

Prezzo a m: € 56,34168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10021 (1,5 %)

Manodopera € 19,71658

Incidenza manodopera 34,99 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.002

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,85137

Prezzo a m: € 59,26699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10542 (1,5 %)

Manodopera € 20,19687

Incidenza manodopera 34,08 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.003

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,21111

Prezzo a m: € 62,25206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11073 (1,5 %)

Manodopera € 20,70200

Incidenza manodopera 33,26 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.004

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,66810

Prezzo a m: € 67,89015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12075 (1,5 %)

Manodopera € 21,79196

Incidenza manodopera 32,1 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.005

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 56,16256

Prezzo a m: € 71,04564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12637 (1,5 %)

Manodopera € 22,37990

Incidenza manodopera 31,5 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.006

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,58358

Prezzo a m: € 75,37323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13406 (1,5 %)

Manodopera € 22,68732

Incidenza manodopera 30,1 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.003.007

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 63,47862

Prezzo a m: € 80,30046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14283 (1,5 %)

Manodopera € 23,00199

Incidenza manodopera 28,64 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.001

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,95275

Prezzo a m: € 42,95023

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07639 (1,5 %)

Manodopera € 14,90544

Incidenza manodopera 34,7 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.002

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,03051

Prezzo a m: € 46,84359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08332 (1,5 %)

Manodopera € 15,73352

Incidenza manodopera 33,59 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.003

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,10085

Prezzo a m: € 50,72757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09023 (1,5 %)

Manodopera € 16,56160

Incidenza manodopera 32,65 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.004

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,61507

Prezzo a m: € 53,90806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09588 (1,5 %)

Manodopera € 16,76862

Incidenza manodopera 31,11 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.005

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,18242

Prezzo a m: € 57,15576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10166 (1,5 %)

Manodopera € 17,38968

Incidenza manodopera 30,43 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.006

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,38251

Prezzo a m: € 61,20388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10886 (1,5 %)

Manodopera € 17,59670

Incidenza manodopera 28,75 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.004.007

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,04068

Prezzo a m: € 65,83147

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11709 (1,5 %)

Manodopera € 17,80372

Incidenza manodopera 27,04 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.001

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,64409

Prezzo a m: € 52,67978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09370 (1,5 %)

Manodopera € 18,40097

Incidenza manodopera 34,93 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.002

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,82221

Prezzo a m: € 55,43510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09860 (1,5 %)

Manodopera € 18,82019

Incidenza manodopera 33,95 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.003

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,03391

Prezzo a m: € 58,23289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10358 (1,5 %)

Manodopera € 19,25804

Incidenza manodopera 33,07 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.004

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,10158

Prezzo a m: € 62,11350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11048 (1,5 %)

Manodopera € 19,71658

Incidenza manodopera 31,74 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.005

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,35918

Prezzo a m: € 64,96936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11556 (1,5 %)

Manodopera € 20,19687

Incidenza manodopera 31,09 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.006

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,21521

Prezzo a m: € 69,84724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12423 (1,5 %)

Manodopera € 20,70200

Incidenza manodopera 29,64 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.005.007

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,58398

Prezzo a m: € 75,37374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13406 (1,5 %)

Manodopera € 21,23197

Incidenza manodopera 28,17 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.001

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,70712

Prezzo a m: € 59,08451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10509 (1,5 %)

Manodopera € 20,70200

Incidenza manodopera 35,04 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.002

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,13122

Prezzo a m: € 62,15099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11055 (1,5 %)

Manodopera € 21,23301

Incidenza manodopera 34,16 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.003

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,60939

Prezzo a m: € 65,28588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11612 (1,5 %)

Manodopera € 21,79196

Incidenza manodopera 33,38 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.004

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,96403

Prezzo a m: € 69,52950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12367 (1,5 %)

Manodopera € 22,38093

Incidenza manodopera 32,19 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.005

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,53138

Prezzo a m: € 72,77720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12945 (1,5 %)

Manodopera € 23,00199

Incidenza manodopera 31,61 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.006

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,72222

Prezzo a m: € 78,07861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13887 (1,5 %)

Manodopera € 23,65928

Incidenza manodopera 30,3 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.006.007

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,45540

Prezzo a m: € 84,06608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14952 (1,5 %)

Manodopera € 24,35487

Incidenza manodopera 28,97 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.010.001

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,05750

Prezzo a kg: € 1,33774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00397 (2,5 %)

Manodopera € 0,50750

Incidenza manodopera 37,94 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.010.002

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,12750

Prezzo a kg: € 2,69129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00798 (2,5 %)

Manodopera € 1,52250

Incidenza manodopera 56,57 %

Codice regionale: TOS17_14.R04.010.003

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,27420

Prezzo a kg: € 1,61186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00478 (2,5 %)

Manodopera € 0,50750

Incidenza manodopera 31,49 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R05

| Capitolo: | DIAFRAMMI CONTINUI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R05.001.001

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diaframma spessore 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,54744

Prezzo a m²: € 132,25251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23523 (1,5 %)

Manodopera € 21,18614

Incidenza manodopera 16,02 %

Codice regionale: TOS17_14.R05.001.002

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diaframma spessore 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 115,28762

Prezzo a m²: € 145,83884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25940 (1,5 %)

Manodopera € 21,91708

Incidenza manodopera 15,03 %

Codice regionale: TOS17_14.R05.001.003

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diaframma spessore 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 140,73532

Prezzo a m²: € 178,03018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31665 (1,5 %)

Manodopera € 23,11200

Incidenza manodopera 12,98 %

Codice regionale: TOS17_14.R05.001.004

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diaframma spessore 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 164,96809

Prezzo a m²: € 208,68463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37118 (1,5 %)

Manodopera € 24,44676

Incidenza manodopera 11,71 %

Codice regionale: TOS17_14.R05.001.005

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diaframma spessore 120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 192,79889

Prezzo a m²: € 243,89060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43380 (1,5 %)

Manodopera € 28,24924

Incidenza manodopera 11,58 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R06

| Capitolo: | DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R06.001.001

| Voce: | 001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - della lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,65293

Prezzo a m²: € 26,12596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02323 (0,75 %)

Manodopera € 9,20620

Incidenza manodopera 35,24 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R07

| Capitolo: | TIRANTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R07.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 63,20159

Prezzo a ml: € 79,95002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14220 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 18,83 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,46704

Prezzo a ml: € 86,61081

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15405 (1,5 %)

Manodopera € 16,56160

Incidenza manodopera 19,12 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 72,01959

Prezzo a ml: € 91,10478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16204 (1,5 %)

Manodopera € 17,25346

Incidenza manodopera 18,94 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per tiranti fino a 75 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,58520

Prezzo a ml: € 96,88028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17232 (1,5 %)

Manodopera € 18,40201

Incidenza manodopera 18,99 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.001.005

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Per tiranti fino a 90 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,50468

Prezzo a ml: € 103,10343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18339 (1,5 %)

Manodopera € 19,25700

Incidenza manodopera 18,68 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.002.001

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 58,85240

Prezzo a ml: € 74,44829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13242 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 20,22 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.002.002

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,35240

Prezzo a ml: € 92,79079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16504 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS17_14.R07.002.003

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,35240

Prezzo a ml: € 92,79079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16504 (1,5 %)

Manodopera € 15,05553

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R08

| Capitolo: | GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R08.001.001

| Voce: | 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,26839

Prezzo a m³: € 106,59951

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37921 (3 %)

Manodopera € 34,28200

Incidenza manodopera 32,16 %

Codice regionale: TOS17_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R09

| Capitolo: | MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_14.R09.012.003

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2.51 m a 3.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 240,90768

Prezzo a m: € 304,74821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08408 (3 %)

Manodopera € 16,76517

Incidenza manodopera 5,5 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.012.005

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3.51 m a 4.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 331,15768

Prezzo a m: € 418,91446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,49021 (3 %)

Manodopera € 16,76517

Incidenza manodopera 4 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.012.007

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4.51 m a 5.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 430,90768

Prezzo a m: € 545,09821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,93908 (3 %)

Manodopera € 16,76515

Incidenza manodopera 3,08 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.012.008

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 497,40768

Prezzo a m: € 629,22071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,23833 (3 %)

Manodopera € 16,76515

Incidenza manodopera 2,66 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.021.003

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 109,04981

Prezzo a ml: € 137,94801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49072 (3 %)

Manodopera € 27,01836

Incidenza manodopera 19,59 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.021.004

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 114,51231

Prezzo a ml: € 144,85807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17177 (1 %)

Manodopera € 27,01836

Incidenza manodopera 18,65 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.021.005

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 119,26231

Prezzo a ml: € 150,86682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53668 (3 %)

Manodopera € 27,01836

Incidenza manodopera 17,91 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.021.006

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 123,15731

Prezzo a ml: € 155,79399

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55421 (3 %)

Manodopera € 27,01835

Incidenza manodopera 17,34 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.031.001

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 96,35869

Prezzo a m²: € 121,89375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43361 (3 %)

Manodopera € 53,94920

Incidenza manodopera 44,26 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.031.002

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 114,62316

Prezzo a m²: € 144,99830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51580 (3 %)

Manodopera € 56,39300

Incidenza manodopera 38,89 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.031.003

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 135,86943

Prezzo a m²: € 171,87482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61141 (3 %)

Manodopera € 57,78160

Incidenza manodopera 33,62 %

Codice regionale: TOS17_14.R09.031.004

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 173,64069

Prezzo a m²: € 219,65548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78138 (3 %)

Manodopera € 59,17020

Incidenza manodopera 26,94 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A03.001.001

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su superfici a media intensità vegetativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,12645

Prezzo a m²: € 0,15996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00038 (2 %)

Manodopera € 0,07682

Incidenza manodopera 48,02 %

Codice regionale: TOS17_16.A03.001.002

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici ad alta intensità vegetativa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20479

Prezzo a m²: € 0,25906

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00061 (2 %)

Manodopera € 0,10552

Incidenza manodopera 40,73 %

Codice regionale: TOS17_16.A03.005.001

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,44517

Prezzo a cad: € 54,95814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13034 (2 %)

Manodopera € 29,57500

Incidenza manodopera 53,81 %

Codice regionale: TOS17_16.A03.005.002

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,50700

Prezzo a cad: € 89,19136

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21152 (2 %)

Manodopera € 52,64000

Incidenza manodopera 59,02 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su piano orizzontale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,46948

Prezzo a m²: € 3,12389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00741 (2 %)

Manodopera € 0,52760

Incidenza manodopera 16,89 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,80505

Prezzo a m²: € 3,54838

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00842 (2 %)

Manodopera € 0,68588

Incidenza manodopera 19,33 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,24283

Prezzo a m³: € 1,57218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00373 (2 %)

Manodopera € 0,65950

Incidenza manodopera 41,95 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,88283

Prezzo a m³: € 4,91178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01165 (2 %)

Manodopera € 0,65950

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,32237

Prezzo a m³: € 1,67280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00793 (4 %)

Manodopera € 0,70171

Incidenza manodopera 41,95 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,37477

Prezzo a m: € 5,53409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02625 (4 %)

Manodopera € 2,32144

Incidenza manodopera 41,95 %

Codice regionale: TOS17_16.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,76833

Prezzo a m²: € 4,76694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01131 (2 %)

Manodopera € 1,43500

Incidenza manodopera 30,1 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A05

| Capitolo: | RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.A05.001.001

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,79998

Prezzo a m³: € 3,54197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01260 (3 %)

Manodopera € 1,48837

Incidenza manodopera 42,02 %

Codice regionale: TOS17_16.A05.001.002

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,50391

Prezzo a m³: € 4,43245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01577 (3 %)

Manodopera € 1,69041

Incidenza manodopera 38,14 %

Codice regionale: TOS17_16.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,02599

Prezzo a m³: € 2,56288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00912 (3 %)

Manodopera € 1,00378

Incidenza manodopera 39,17 %

Codice regionale: TOS17_16.A05.011.001

| Voce: | 011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20914

Prezzo a m²: € 1,52956

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00363 (2 %)

Manodopera € 0,45920

Incidenza manodopera 30,02 %

Codice regionale: TOS17_16.A05.051.001

| Voce: | 051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,50900

Prezzo a m²: € 0,64389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00153 (2 %)

Manodopera € 0,28700

Incidenza manodopera 44,57 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,15145

Prezzo a m³: € 97,59658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11573 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,22 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,02645

Prezzo a m³: € 98,70346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11704 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,1 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,02645

Prezzo a m³: € 98,70346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11704 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 10,1 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,85145

Prezzo a m³: € 101,01208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11978 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,87 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,10145

Prezzo a m³: € 103,85833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12315 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,6 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,77645

Prezzo a m³: € 104,71221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12416 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,52 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,65145

Prezzo a m³: € 103,28908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12248 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,57645

Prezzo a m³: € 106,98921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12686 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,32 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,10145

Prezzo a m³: € 108,91833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12915 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,15145

Prezzo a m³: € 108,98158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12923 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9,15 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,52645

Prezzo a m³: € 110,72096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13129 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,52645

Prezzo a m³: € 110,72096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13129 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 9 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,87645

Prezzo a m³: € 114,95871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13631 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,27645

Prezzo a m³: € 116,72971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13841 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,54 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,27645

Prezzo a m³: € 116,72971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13841 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,54 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,87645

Prezzo a m³: € 114,95871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13631 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,67 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,80145

Prezzo a m³: € 118,65883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14070 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,4 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,17645

Prezzo a m³: € 119,13321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14126 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,37 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,95145

Prezzo a m³: € 122,64358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14543 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,13 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,92645

Prezzo a m³: € 125,14196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14839 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,97 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,92645

Prezzo a m³: € 125,14196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14839 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,97 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,35145

Prezzo a m³: € 126,94458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15053 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00145

Prezzo a m³: € 127,76683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15150 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,35145

Prezzo a m³: € 118,08958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14003 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,27645

Prezzo a m³: € 121,78971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14441 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,19 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,20145

Prezzo a m³: € 125,48983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14880 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,95 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00145

Prezzo a m³: € 135,35683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16050 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,90145

Prezzo a m³: € 137,76033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16335 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,24 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,40145

Prezzo a m³: € 125,74283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14910 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,93 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,20145

Prezzo a m³: € 130,54983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15480 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 7,64 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,85145

Prezzo a m³: € 114,92708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13628 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,68 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,70145

Prezzo a m³: € 131,18233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15555 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10145

Prezzo a m³: € 135,48333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16065 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,36 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,10145

Prezzo a m³: € 139,27833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16515 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,40145

Prezzo a m³: € 144,71783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17160 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,89 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,60145

Prezzo a m³: € 148,76583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17640 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,7 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,60145

Prezzo a m³: € 152,56083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18090 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 6,54 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,45145

Prezzo a m³: € 116,95108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13868 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,53 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,37645

Prezzo a m³: € 120,65121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14306 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 8,26 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,30145

Prezzo a m³: € 124,35133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14745 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,02 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,50145

Prezzo a m³: € 123,33933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14625 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,72645

Prezzo a m³: € 129,94896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15409 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,67 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,15145

Prezzo a m³: € 131,75158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15623 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.204.002

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,10145

Prezzo a m³: € 178,49333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21165 (1 %)

Manodopera € 9,97019

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.205.005

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,10145

Prezzo a m³: € 186,08333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22065 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 5,36 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.206.002

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 156,10145

Prezzo a m³: € 197,46833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23415 (1 %)

Manodopera € 9,97020

Incidenza manodopera 5,05 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 144,10145

Prezzo a m³: € 182,28833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21615 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 5,47 %

Codice regionale: TOS17_16.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,10145

Prezzo a m³: € 175,96333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20865 (1 %)

Manodopera € 9,97021

Incidenza manodopera 5,67 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.B11

| Capitolo: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.B11.011.001

| Voce: | 011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi dello spessore fino a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,88833

Prezzo a m²: € 46,66374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11067 (2 %)

Manodopera € 1,43500

Incidenza manodopera 3,08 %

Codice regionale: TOS17_16.B11.015.002

| Voce: | 015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 30,73633

Prezzo a m³: € 38,88146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09221 (2 %)

Manodopera € 1,43500

Incidenza manodopera 3,69 %

Codice regionale: TOS17_16.B11.016.002

| Voce: | 016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,63233

Prezzo a m³: € 46,33990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10990 (2 %)

Manodopera € 2,00900

Incidenza manodopera 4,34 %

Codice regionale: TOS17_16.B11.020.001

| Voce: | 020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,68867

Prezzo a m³: € 14,78616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03507 (2 %)

Manodopera € 2,87000

Incidenza manodopera 19,41 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.D05.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,18567

Prezzo a m²: € 15,41488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03656 (2 %)

Manodopera € 4,42360

Incidenza manodopera 28,7 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E03.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,10405

Prezzo a m²: € 5,19162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01231 (2 %)

Manodopera € 2,75040

Incidenza manodopera 52,98 %

Codice regionale: TOS17_16.E03.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,88955

Prezzo a m²: € 4,92028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01167 (2 %)

Manodopera € 2,75040

Incidenza manodopera 55,9 %

Codice regionale: TOS17_16.E03.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,20097

Prezzo a m²: € 4,04922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00960 (2 %)

Manodopera € 2,21180

Incidenza manodopera 54,62 %

Codice regionale: TOS17_16.E03.018.004

| Voce: | 018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,42233

Prezzo a m²: € 15,71425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03727 (2 %)

Manodopera € 1,19200

Incidenza manodopera 7,59 %

Codice regionale: TOS17_16.E03.019.001

| Voce: | 019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,27444

Prezzo a m²: € 10,46717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02482 (2 %)

Manodopera € 3,89170

Incidenza manodopera 37,18 %

Codice regionale: TOS17_16.E03.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,06533

Prezzo a m²: € 6,40765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01520 (2 %)

Manodopera € 1,76600

Incidenza manodopera 27,56 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E08

| Capitolo: | RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E08.001.001

| Voce: | 001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,51558

Prezzo a m: € 39,86721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09455 (2 %)

Manodopera € 21,67800

Incidenza manodopera 54,38 %

Codice regionale: TOS17_16.E08.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,01864

Prezzo a m: € 11,40859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02706 (2 %)

Manodopera € 5,33340

Incidenza manodopera 46,75 %

Codice regionale: TOS17_16.E08.012.003

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,64007

Prezzo a m: € 21,04969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04992 (2 %)

Manodopera € 8,28163

Incidenza manodopera 39,34 %

Codice regionale: TOS17_16.E08.051.001

| Voce: | 051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,03062

Prezzo a cad: € 146,77873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34809 (2 %)

Manodopera € 91,66408

Incidenza manodopera 62,45 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.E09.030.001

| Voce: | 030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,41401

Prezzo a m²: € 0,52372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00124 (2 %)

Manodopera € 0,24060

Incidenza manodopera 45,94 %

Codice regionale: TOS17_16.E09.051.001

| Voce: | 051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,06687

Prezzo a m²: € 2,61459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00620 (2 %)

Manodopera € 1,08390

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS17_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_16.F07.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,57750

Prezzo a m³: € 18,44054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04373 (2 %)

Manodopera € 0,43050

Incidenza manodopera 2,33 %

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N05

| Capitolo: | NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.012

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Prezzo a ml: € 7,13000

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.013

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a ml: € 9,66000

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.014

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a cad: € 16,10000

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.015

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Prezzo a ml: € 3,05900

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.016

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Prezzo a ml: € 4,15150

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.017

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a cad: € 6,90000

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.018

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Prezzo a ml: € 0,71300

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.019

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a ml: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.002.020

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a cad: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.030

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.031

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.032

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.033

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Prezzo a m²: € 9,25750

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.034

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Prezzo a m²: € 3,96750

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.035

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.036

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.037

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.038

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.039

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.040

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.041

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Prezzo a m: € 2,07000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.042

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.043

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.044

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.045

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.046

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.047

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.048

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.049

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.050

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.051

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Prezzo a m²: € 12,07500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.052

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.053

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.054

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.055

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.056

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Prezzo a m: € 2,44950

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.057

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.058

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.059

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.060

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.061

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.062

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.063

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a m²: € 9,66000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.064

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.065

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.066

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.067

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.068

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.069

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.070

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.071

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.072

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.073

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.074

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.075

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.076

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.077

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.078

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Prezzo a m²: € 1,79400

Codice regionale: TOS17_17.N05.003.079

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Prezzo a m²: € 1,56400

Codice regionale: TOS17_17.N05.004.001

| Voce: | 004 - Trabattelli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.050

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.051

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.060

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Prezzo a m²: € 32,20000

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.061

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Prezzo a m²: € 10,92500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.062

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.064

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a m²: € 40,25000

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.065

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Prezzo a m²: € 14,37500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.066

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Prezzo a m²: € 5,08300

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.067

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Prezzo a m²: € 29,32500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.068

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Prezzo a m²: € 7,47500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.069

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Prezzo a m²: € 7,93500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.070

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.071

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: TOS17_17.N05.007.072

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a m²: € 4,76100

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.003

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Prezzo a mensile: € 322,00000

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.004

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Prezzo a mensile: € 552,00000

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.005

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Prezzo a cad: € 1,49500

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.006

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Puntelli in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Prezzo a m³: € 21,85000

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.007

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pannelli per casseforme metallici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Prezzo a m²: € 14,72000

Codice regionale: TOS17_17.N05.008.008

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pannelli per casseforme in legno composito |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Prezzo a m²: € 0,23000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.001

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.002

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.003

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.004

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.005

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.006

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.007

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.008

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.009

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.010

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.011

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Prezzo a m²: € 13,22500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.012

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.013

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Prezzo a m²: € 18,40000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.014

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a m²: € 8,05000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.015

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a m²: € 23,00000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.016

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Prezzo a m²: € 10,35000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.017

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.018

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.019

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.020

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.021

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.022

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.023

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.024

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Prezzo a m²: € 2,30000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.025

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.026

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.027

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Prezzo a m³: € 1,03500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.028

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.029

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a cad: € 2,41500

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.030

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Prezzo a cad: € 0,46000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.031

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.032

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a cad: € 23,00000

Codice regionale: TOS17_17.N05.009.033

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N06

| Capitolo: | NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.001

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 290,00000

Spese generali € 43,50000

Prezzo a cad: € 333,50000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.002

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 380,00000

Spese generali € 57,00000

Prezzo a cad: € 437,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.003

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 550,00000

Spese generali € 82,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.004

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Prezzo a cad: € 483,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.005

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Prezzo a cad: € 391,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.010

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.011

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.012

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.013

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.004.014

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS17_17.N06.005.001

| Voce: | 005 - WC chimici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Prezzo a cad: € 55,20000

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N07

| Capitolo: | NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.N07.002.008

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,00000

Spese generali € 3,45000

Prezzo a cad: € 26,45000

Codice regionale: TOS17_17.N07.002.015

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Prezzo a cad: € 28,75000

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P03

| Capitolo: | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.010

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Prezzo a cad: € 6,72750

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.011

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,38250

Spese generali € 0,95738

Prezzo a cad: € 7,33988

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.012

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.013

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,96600

Spese generali € 0,14490

Prezzo a cad: € 1,11090

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.014

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,85000

Spese generali € 1,32750

Prezzo a cad: € 10,17750

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.015

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77000

Spese generali € 0,86550

Prezzo a cad: € 6,63550

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.016

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,41400

Spese generali € 1,11210

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.017

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 3,44250

Spese generali € 0,51638

Prezzo a paio: € 3,95888

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.018

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 1,89000

Spese generali € 0,28350

Prezzo a paio: € 2,17350

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.019

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 19,84500

Spese generali € 2,97675

Prezzo a paio: € 22,82175

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.020

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,34000

Spese generali € 1,70100

Prezzo a cad: € 13,04100

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.021

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,04750

Spese generali € 3,00713

Prezzo a cad: € 23,05463

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.022

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,38940

Spese generali € 2,30841

Prezzo a cad: € 17,69781

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.023

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,79500

Spese generali € 0,11925

Prezzo a cad: € 0,91425

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.024

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611 |

Prezzo senza S. G. e Util. a paio: € 20,04750

Spese generali € 3,00713

Prezzo a paio: € 23,05463

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.027

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,58000

Spese generali € 0,53700

Prezzo a cad: € 4,11700

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.028

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,10000

Spese generali € 1,21500

Prezzo a cad: € 9,31500

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.029

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN166 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,24200

Spese generali € 0,33630

Prezzo a cad: € 2,57830

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.030

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,46450

Spese generali € 0,21968

Prezzo a cad: € 1,68418

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.032

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,41500

Spese generali € 2,61225

Prezzo a cad: € 20,02725

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.033

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,81475

Spese generali € 0,42221

Prezzo a cad: € 3,23696

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.034

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,00800

Spese generali € 0,15120

Prezzo a cad: € 1,15920

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.035

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06069

Spese generali € 0,00910

Prezzo a cad: € 0,06979

Codice regionale: TOS17_17.P03.001.036

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,64800

Spese generali € 0,54720

Prezzo a cad: € 4,19520

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.024

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,21250

Spese generali € 2,58188

Prezzo a cad: € 19,79438

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.025

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Prezzo a cad: € 25,35750

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.026

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,50593

Spese generali € 0,07589

Prezzo a cad: € 0,58182

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.029

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,28400

Spese generali € 3,64260

Prezzo a cad: € 27,92660

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.030

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,15600

Spese generali € 2,87340

Prezzo a cad: € 22,02940

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.031

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,50000

Spese generali € 8,92500

Prezzo a cad: € 68,42500

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.034

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi EN 345 categoria di protezione S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,09500

Spese generali € 1,96425

Prezzo a cad: € 15,05925

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.035

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,12250

Spese generali € 3,91838

Prezzo a cad: € 30,04088

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.036

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,06000

Spese generali € 3,15900

Prezzo a cad: € 24,21900

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.037

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.040

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354-355-362. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Prezzo a cad: € 34,50000

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.041

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354-362. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,75000

Spese generali € 7,76250

Prezzo a cad: € 59,51250

Codice regionale: TOS17_17.P03.002.042

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 224,85000

Spese generali € 33,72750

Prezzo a cad: € 258,57750

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P05

| Capitolo: | PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.001

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,76450

Spese generali € 0,11468

Prezzo a m: € 0,87918

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.002

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,95700

Spese generali € 0,14355

Prezzo a m: € 1,10055

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.003

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,14950

Spese generali € 0,17243

Prezzo a m: € 1,32193

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.004

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Prezzo a cad: € 36,22500

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.007

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a ml: € 41,74500

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.008

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a ml: € 86,02000

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.009

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a ml: € 86,02000

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.010

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS17_17.P05.001.011

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P06

| Capitolo: | PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P06.006.001

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,61000

Spese generali € 1,14150

Prezzo a cad: € 8,75150

Codice regionale: TOS17_17.P06.006.002

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,72000

Spese generali € 1,45800

Prezzo a cad: € 11,17800

Codice regionale: TOS17_17.P06.006.003

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,58000

Spese generali € 2,18700

Prezzo a cad: € 16,76700

Codice regionale: TOS17_17.P06.006.004

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,70000

Spese generali € 4,45500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_17.P06.006.005

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,12000

Spese generali € 6,31800

Prezzo a cad: € 48,43800

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P07

| Capitolo: | PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.001

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,44800

Spese generali € 0,81720

Prezzo a cad: € 6,26520

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.002

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,90830

Spese generali € 1,78625

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.003

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,50000

Spese generali € 6,22500

Prezzo a cad: € 47,72500

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.004

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.005

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,10277

Spese generali € 20,11542

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.007

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Prezzo a cad: € 21,99375

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.009

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Prezzo a cad: € 4,31250

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.010

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30400

Spese generali € 0,19560

Prezzo a cad: € 1,49960

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.011

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,93600

Spese generali € 0,44040

Prezzo a cad: € 3,37640

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.012

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,26481

Spese generali € 0,18972

Prezzo a cad: € 1,45453

Codice regionale: TOS17_17.P07.002.013

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,80000

Spese generali € 0,87000

Prezzo a cad: € 6,67000

Codice regionale: TOS17_17.P07.003.001

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Prezzo a cad: € 74,75000

Codice regionale: TOS17_17.P07.003.002

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,57842

Spese generali € 4,13676

Prezzo a cad: € 31,71518

Codice regionale: TOS17_17.P07.003.003

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,80000

Spese generali € 1,02000

Prezzo a cad: € 7,82000

Codice regionale: TOS17_17.P07.003.004

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,15889

Spese generali € 19,07383

Prezzo a cad: € 146,23272

Codice regionale: TOS17_17.P07.004.001

| Voce: | 004 - Mezzi antincendio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.S07

| Capitolo: | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.S07.006.002

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75889

Spese generali € 5,36383

Prezzo a cad: € 41,12272

Codice regionale: TOS17_17.S07.006.004

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS17_17.S07.006.005

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS17_17.S07.006.006

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS17_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.S08

| Capitolo: | MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_17.S08.002.001

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ognuno: € 23,71542

Spese generali € 3,55731

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: TOS17_17.S08.002.002

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS17_17.S08.002.003

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,85771

Spese generali € 1,77866

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: TOS17_17.S08.003.001

| Voce: | 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,66798

Spese generali € 4,15020

Prezzo a ora: € 31,81818

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W01

| Capitolo: | SONDAGGI GEOGNOSTICI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W01.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca ed individuazione propedeutiche ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS17_18.W01.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 800,00000

Spese generali € 120,00000

Utili di impresa € 92,00000

Prezzo a a corpo: € 1.012,00000

Codice regionale: TOS17_18.W01.003.001

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,00000

Spese generali € 8,85000

Utili di impresa € 6,78500

Prezzo a ml: € 74,63500

Codice regionale: TOS17_18.W01.003.002

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_18.W01.003.003

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 94,00000

Spese generali € 14,10000

Utili di impresa € 10,81000

Prezzo a ml: € 118,91000

Codice regionale: TOS17_18.W01.003.004

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a ml: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_18.W01.004.001

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a ml: € 82,22500

Codice regionale: TOS17_18.W01.004.002

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 79,00000

Spese generali € 11,85000

Utili di impresa € 9,08500

Prezzo a ml: € 99,93500

Codice regionale: TOS17_18.W01.004.003

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a ml: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_18.W01.004.004

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a ml: € 170,77500

Codice regionale: TOS17_18.W01.005.001

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,00000

Spese generali € 10,95000

Utili di impresa € 8,39500

Prezzo a ml: € 92,34500

Codice regionale: TOS17_18.W01.005.002

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a ml: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_18.W01.005.003

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a ml: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_18.W01.005.004

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a ml: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_18.W01.006.001

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - T2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_18.W01.006.002

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - T6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W01.006.003

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - T6S |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W01.007.001

| Voce: | 007 - Sovrapprezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_18.W01.008.001

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a ml: € 94,87500

Codice regionale: TOS17_18.W01.008.002

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a ml: € 110,05500

Codice regionale: TOS17_18.W01.008.003

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a ml: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_18.W01.008.004

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a ml: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_18.W01.009.001

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a ml: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_18.W01.009.002

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a ml: € 121,44000

Codice regionale: TOS17_18.W01.009.003

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a ml: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_18.W01.009.004

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a ml: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_18.W01.010.001

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a ml: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_18.W01.010.002

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a ml: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W01.010.003

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a ml: € 177,10000

Codice regionale: TOS17_18.W01.010.004

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a ml: € 215,05000

Codice regionale: TOS17_18.W01.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W01.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rivestimento diametro 206 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_18.W01.012.001

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_18.W01.012.002

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ml: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_18.W01.013.001

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a ml: € 53,13000

Codice regionale: TOS17_18.W01.013.002

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a ml: € 65,78000

Codice regionale: TOS17_18.W01.014.001

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: TOS17_18.W01.014.002

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a ml: € 82,22500

Codice regionale: TOS17_18.W01.015.001

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - inclinati rispetto alla verticale con inclinazione massima di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18.W01.015.002

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - orizzontali o suborizzontali con inclinazione massima rispetto all'orizzontale di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W01.016.001

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: TOS17_18.W01.016.002

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a cad: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_18.W01.016.003

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.001

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.002

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.003

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.011

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.012

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W01.017.013

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_18.W01.019.001

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W01.019.002

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W01.019.003

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W01.020.001

| Voce: | 020 - Prelievo di campione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_18.W01.021.001

| Voce: | 021 - Riempimento di fori di sondaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_18.W01.023.001

| Voce: | 023 - Fornitura di cassette catalogatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a cad: € 21,50500

Codice regionale: TOS17_18.W01.024.001

| Voce: | 024 - Fotografie a colori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_18.W01.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura di perforazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W02

| Capitolo: | PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W02.001.001

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: TOS17_18.W02.001.002

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a cad: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_18.W02.002.001

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS17_18.W02.002.002

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_18.W02.003.001

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 450,00000

Spese generali € 67,50000

Utili di impresa € 51,75000

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: TOS17_18.W02.003.002

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 650,00000

Spese generali € 97,50000

Utili di impresa € 74,75000

Prezzo a cad: € 822,25000

Codice regionale: TOS17_18.W02.004.001

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_18.W02.004.002

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: TOS17_18.W02.005.001

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a cad: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_18.W02.005.002

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a ora: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W02.006.001

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a cad: € 354,20000

Codice regionale: TOS17_18.W02.006.002

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a ora: € 215,05000

Codice regionale: TOS17_18.W02.007.001

| Voce: | 007 - Rilievo della falda acquifera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a cad: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W03

| Capitolo: | STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W03.001.001

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W03.001.002

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_18.W03.002.001

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_18.W03.002.002

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_18.W03.003.001

| Voce: | 003 - Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l’esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cella piezometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a cad: € 379,50000

Codice regionale: TOS17_18.W03.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_18.W03.005.002

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Utili di impresa € 5,52000

Prezzo a ml: € 60,72000

Codice regionale: TOS17_18.W03.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,30000

Spese generali € 0,94500

Utili di impresa € 0,72450

Prezzo a ml: € 7,96950

Codice regionale: TOS17_18.W03.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_18.W03.007.002

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a ml: € 35,42000

Codice regionale: TOS17_18.W03.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS17_18.W03.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W04

| Capitolo: | MISURE GEOTECNICHE - MG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W04.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freatimetrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a cad: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18.W04.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W05

| Capitolo: | PROVE PENETROMETRICHE -PP |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W05.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca e individuazione propedeutiche alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a a corpo: € 126,50000

Codice regionale: TOS17_18.W05.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a a corpo: € 101,20000

Codice regionale: TOS17_18.W05.003.001

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_18.W05.003.002

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,60000

Spese generali € 1,44000

Utili di impresa € 1,10400

Prezzo a ml: € 12,14400

Codice regionale: TOS17_18.W05.004.001

| Voce: | 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso del rivestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a ml: € 6,83100

Codice regionale: TOS17_18.W05.005.001

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18.W05.005.002

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W05.005.003

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W05.006.001

| Voce: | 006 - Prova di dissipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a ora: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_18.W05.007.001

| Voce: | 007 - Prelievo di campioni indisturbati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a profondità compatibili con la litologia, compresa la realizzazione del preforo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W05.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,70000

Spese generali € 0,40500

Utili di impresa € 0,31050

Prezzo a ml: € 3,41550

Codice regionale: TOS17_18.W05.010.001

| Voce: | 010 - Tubo di protezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC con tappo a vite |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W05.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la prova penetrometrica DPSH per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,00000

Spese generali € 4,80000

Utili di impresa € 3,68000

Prezzo a cad: € 40,48000

Codice regionale: TOS17_18.W05.025.002

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,50000

Spese generali € 6,07500

Utili di impresa € 4,65750

Prezzo a cad: € 51,23250

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W06

| Capitolo: | PROVE IN SITO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W06.001.001

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,00000

Spese generali € 19,20000

Utili di impresa € 14,72000

Prezzo a cad: € 161,92000

Codice regionale: TOS17_18.W06.001.002

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,00000

Spese generali € 21,60000

Utili di impresa € 16,56000

Prezzo a cad: € 182,16000

Codice regionale: TOS17_18.W06.002.001

| Voce: | 002 - Determinazione della densità naturale e secca in sito (Standard: ASTM D1556) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con volumometro a sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W08

| Capitolo: | INDAGINI GEOFISICHE -IG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W08.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a ml: € 1,53065

Codice regionale: TOS17_18.W08.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,07000

Spese generali € 0,16050

Utili di impresa € 0,12305

Prezzo a ml: € 1,35355

Codice regionale: TOS17_18.W08.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_18.W08.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a ml: € 1,07525

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.013

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m con e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.014

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.015

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.016

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.017

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.018

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.019

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.020

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.021

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.022

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.023

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.024

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.025

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.026

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.027

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.028

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.029

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.030

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.031

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.032

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.033

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.034

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,15000

Spese generali € 0,77250

Utili di impresa € 0,59225

Prezzo a ml: € 6,51475

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.035

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a ml: € 5,57865

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.036

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,04000

Spese generali € 0,60600

Utili di impresa € 0,46460

Prezzo a ml: € 5,11060

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.037

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.038

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.039

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a ml: € 3,52935

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.040

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.041

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS17_18.W08.002.042

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,06000

Spese generali € 0,30900

Utili di impresa € 0,23690

Prezzo a ml: € 2,60590

Codice regionale: TOS17_18.W08.003.001

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_18.W08.003.002

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_18.W08.003.003

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_18.W08.003.004

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alle prove a rifrazione per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: TOS17_18.W08.003.005

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a giorno: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS17_18.W08.004.001

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Utili di impresa € 2,53575

Prezzo a ml: € 27,89325

Codice regionale: TOS17_18.W08.004.002

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W08.004.004

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18.W08.004.005

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W08.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,02000

Spese generali € 5,40300

Utili di impresa € 4,14230

Prezzo a ml: € 45,56530

Codice regionale: TOS17_18.W08.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,37000

Spese generali € 6,50550

Utili di impresa € 4,98755

Prezzo a m: € 54,86305

Codice regionale: TOS17_18.W08.005.003

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a ml: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_18.W08.005.004

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: TOS17_18.W08.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni verticali e una lunghezza minima stendimento 48 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a cad: € 379,50000

Codice regionale: TOS17_18.W08.007.001

| Voce: | 007 - Misure di rumore a stazione singola (HVSR) mediante l’utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,00000

Spese generali € 24,30000

Utili di impresa € 18,63000

Prezzo a cad: € 204,93000

Codice regionale: TOS17_18.W08.008.001

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lunghezza minima stendimento 48 m.Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 404,25000

Spese generali € 60,63750

Utili di impresa € 46,48875

Prezzo a cad: € 511,37625

Codice regionale: TOS17_18.W08.008.002

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,75000

Spese generali € 71,66250

Utili di impresa € 54,94125

Prezzo a cad: € 604,35375

Codice regionale: TOS17_18.W08.009.001

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,75000

Spese generali € 71,66250

Utili di impresa € 54,94125

Prezzo a cad: € 604,35375

Codice regionale: TOS17_18.W08.009.003

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 551,25000

Spese generali € 82,68750

Utili di impresa € 63,39375

Prezzo a cad: € 697,33125

Codice regionale: TOS17_18.W08.010.001

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS17_18.W08.010.002

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,21000

Spese generali € 0,33150

Utili di impresa € 0,25415

Prezzo a ml: € 2,79565

Codice regionale: TOS17_18.W08.010.003

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,88000

Spese generali € 0,88200

Utili di impresa € 0,67620

Prezzo a ml: € 7,43820

Codice regionale: TOS17_18.W08.010.004

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS17_18.W08.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo alle indagini di Prospezione con georadar dalla superficie, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ulteriori registrazioni oltre la prima |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ml: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_18.W08.021.001

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ml: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_18.W08.021.002

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,62000

Spese generali € 0,99300

Utili di impresa € 0,76130

Prezzo a ml: € 8,37430

Codice regionale: TOS17_18.W08.021.003

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_18.W08.021.004

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P, per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a giorno: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS17_18.W08.022.001

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_18.W08.022.002

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,58000

Spese generali € 3,08700

Utili di impresa € 2,36670

Prezzo a ml: € 26,03370

Codice regionale: TOS17_18.W08.022.003

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_18.W08.022.004

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,64000

Spese generali € 2,64600

Utili di impresa € 2,02860

Prezzo a ml: € 22,31460

Codice regionale: TOS17_18.W08.023.001

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: TOS17_18.W08.023.002

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 23,52000

Spese generali € 3,52800

Utili di impresa € 2,70480

Prezzo a ml: € 29,75280

Codice regionale: TOS17_18.W08.023.003

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W08.023.004

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,58000

Spese generali € 3,08700

Utili di impresa € 2,36670

Prezzo a ml: € 26,03370

Codice regionale: TOS17_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W09

| Capitolo: | PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_18.W09.001.001

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a cad: € 16,19200

Codice regionale: TOS17_18.W09.001.002

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a cad: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_18.W09.001.003

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a cad: € 12,80813

Codice regionale: TOS17_18.W09.001.004

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a cad: € 2,84625

Codice regionale: TOS17_18.W09.001.005

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Fotografia del campione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_18.W09.002.001

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,85000

Spese generali € 3,57750

Utili di impresa € 2,74275

Prezzo a cad: € 30,17025

Codice regionale: TOS17_18.W09.002.002

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sovrapprezzo alla preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM - per ogni kg oltre 5kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Utili di impresa € 0,56925

Prezzo a cad: € 6,26175

Codice regionale: TOS17_18.W09.002.003

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a cad: € 2,27700

Codice regionale: TOS17_18.W09.002.004

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a cad: € 48,07000

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.001

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.002

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Determinazione del peso di volume naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a cad: € 11,13200

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.003

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,40000

Spese generali € 6,96000

Utili di impresa € 5,33600

Prezzo a cad: € 58,69600

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.004

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Determinazione del limite di ritiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,25000

Spese generali € 7,08750

Utili di impresa € 5,43375

Prezzo a cad: € 59,77125

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.005

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Determinazione della densità relativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,00000

Spese generali € 10,20000

Utili di impresa € 7,82000

Prezzo a cad: € 86,02000

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.006

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Classificazione delle terre per uso stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a cad: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.007

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Determinazione del peso specifico dei grani |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,40000

Spese generali € 4,86000

Utili di impresa € 3,72600

Prezzo a cad: € 40,98600

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.008

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,70000

Spese generali € 4,45500

Utili di impresa € 3,41550

Prezzo a cad: € 37,57050

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.009

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,21000

Spese generali € 4,98150

Utili di impresa € 3,81915

Prezzo a cad: € 42,01065

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.010

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,21000

Spese generali € 4,98150

Utili di impresa € 3,81915

Prezzo a cad: € 42,01065

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.011

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,36000

Spese generali € 6,80400

Utili di impresa € 5,21640

Prezzo a cad: € 57,38040

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.012

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4'', comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,56000

Spese generali € 21,38400

Utili di impresa € 16,39440

Prezzo a cad: € 180,33840

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.013

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,56000

Spese generali € 21,38400

Utili di impresa € 16,39440

Prezzo a cad: € 180,33840

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.014

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,09000

Spese generali € 22,96350

Utili di impresa € 17,60535

Prezzo a cad: € 193,65885

Codice regionale: TOS17_18.W09.003.015

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,09000

Spese generali € 22,96350

Utili di impresa € 17,60535

Prezzo a cad: € 193,65885

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.001

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,15000

Spese generali € 5,87250

Utili di impresa € 4,50225

Prezzo a cad: € 49,52475

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.002

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,00000

Spese generali € 26,25000

Utili di impresa € 20,12500

Prezzo a cad: € 221,37500

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.003

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 336,00000

Spese generali € 50,40000

Utili di impresa € 38,64000

Prezzo a cad: € 425,04000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.004

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 310,50000

Spese generali € 46,57500

Utili di impresa € 35,70750

Prezzo a cad: € 392,78250

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.005

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,60000

Spese generali € 12,69000

Utili di impresa € 9,72900

Prezzo a cad: € 107,01900

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.006

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,00000

Spese generali € 26,10000

Utili di impresa € 20,01000

Prezzo a cad: € 220,11000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.007

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,00000

Spese generali € 55,35000

Utili di impresa € 42,43500

Prezzo a cad: € 466,78500

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.008

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 409,50000

Spese generali € 61,42500

Utili di impresa € 47,09250

Prezzo a cad: € 518,01750

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.009

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,01500

Spese generali € 22,05225

Utili di impresa € 16,90673

Prezzo a cad: € 185,97398

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.010

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a cad: € 15,18000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.011

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Supplemento alla voce 009 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.012

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,01500

Spese generali € 22,05225

Utili di impresa € 16,90673

Prezzo a cad: € 185,97398

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.013

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Supplemento alla voce 012 per ogni ciclo di scarico e ricarico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,39000

Spese generali € 2,30850

Utili di impresa € 1,76985

Prezzo a cad: € 19,46835

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.014

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova di permeabilità a carico costante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,54500

Spese generali € 11,48175

Utili di impresa € 8,80268

Prezzo a cad: € 96,82943

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.015

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova di permeabilità a carico variabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a cad: € 110,43450

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.016

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.017

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.018

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Prova di colonna risonante (RC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.019

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a cad: € 442,75000

Codice regionale: TOS17_18.W09.004.020

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Prova triassiale ciclica (TXC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_20

| Tipologia: | OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_20.M01

| Capitolo: | SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_20.M01.001.001

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,18083

Prezzo a m³: € 12,87875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01527 (1 %)

Manodopera € 1,43500

Incidenza manodopera 11,14 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.001.002

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,66617

Prezzo a Tn: € 9,69770

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01150 (1 %)

Manodopera € 0,28700

Incidenza manodopera 2,96 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.001.003

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,26617

Prezzo a Tn: € 14,25170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01690 (1 %)

Manodopera € 0,28700

Incidenza manodopera 2,01 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.001.004

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,69925

Prezzo a Tn: € 14,79955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01755 (1 %)

Manodopera € 0,43050

Incidenza manodopera 2,91 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.001.005

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 14,29925

Prezzo a Tn: € 18,08855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02145 (1 %)

Manodopera € 0,43050

Incidenza manodopera 2,38 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.002.001

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 21,79293

Prezzo a Tn: € 27,56806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03269 (1 %)

Manodopera € 0,22960

Incidenza manodopera 0,83 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.002.002

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 25,39293

Prezzo a Tn: € 32,12206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03809 (1 %)

Manodopera € 0,22960

Incidenza manodopera 0,71 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.002.003

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 26,04293

Prezzo a Tn: € 32,94431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03906 (1 %)

Manodopera € 0,22960

Incidenza manodopera 0,7 %

Codice regionale: TOS17_20.M01.002.004

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 28,64293

Prezzo a Tn: € 36,23331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04296 (1 %)

Manodopera € 0,22960

Incidenza manodopera 0,63 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L01

| Capitolo: | INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.001

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.721,23876

Prezzo a ettaro: € 5.972,36703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,70465 (2,5 %)

Manodopera € 3.491,87996

Incidenza manodopera 58,47 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.002

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.695,19001

Prezzo a ettaro: € 5.939,41536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,60696 (2,5 %)

Manodopera € 3.601,84975

Incidenza manodopera 60,64 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.003

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.974,89432

Prezzo a ettaro: € 6.293,24131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,65585 (2,5 %)

Manodopera € 3.721,31190

Incidenza manodopera 59,13 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.004

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.333,66500

Prezzo a ettaro: € 5.482,08623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,25124 (2,5 %)

Manodopera € 3.855,88017

Incidenza manodopera 70,34 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.005

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.747,22500

Prezzo a ettaro: € 6.005,23963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,80209 (2,5 %)

Manodopera € 4.269,99982

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.006

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.733,10500

Prezzo a ettaro: € 7.252,37783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,49914 (2,5 %)

Manodopera € 3.855,87970

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.007

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.335,37252

Prezzo a ettaro: € 9.279,24624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,50765 (2,5 %)

Manodopera € 4.784,35987

Incidenza manodopera 51,56 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.008

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.608,52941

Prezzo a ettaro: € 7.094,78971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,03199 (2,5 %)

Manodopera € 4.154,25124

Incidenza manodopera 58,55 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.009

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.525,85582

Prezzo a ettaro: € 6.990,20761

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,72196 (2,5 %)

Manodopera € 4.247,90233

Incidenza manodopera 60,77 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.010

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.900,52959

Prezzo a ettaro: € 7.464,16993

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,12699 (2,5 %)

Manodopera € 4.421,21296

Incidenza manodopera 59,23 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.011

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.105,11820

Prezzo a ettaro: € 6.457,97452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,14419 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,80871

Incidenza manodopera 70,17 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.012

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.577,46260

Prezzo a ettaro: € 7.055,49019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,91548 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,79292

Incidenza manodopera 70,93 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.013

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.703,97840

Prezzo a ettaro: € 8.480,53268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,13992 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,80840

Incidenza manodopera 53,44 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.001.014

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.534,56904

Prezzo a ettaro: € 10.796,22984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,00463 (2,5 %)

Manodopera € 5.592,59712

Incidenza manodopera 51,8 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.001

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.429,55138

Prezzo a ettaro: € 6.868,38250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,36082 (2,5 %)

Manodopera € 3.939,63208

Incidenza manodopera 57,36 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.002

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.348,11563

Prezzo a ettaro: € 6.765,36628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,05543 (2,5 %)

Manodopera € 4.049,60212

Incidenza manodopera 59,86 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.003

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.900,79502

Prezzo a ettaro: € 8.729,50570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,87798 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,30001

Incidenza manodopera 57,33 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.004

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.789,58500

Prezzo a ettaro: € 11.118,82503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,96094 (2,5 %)

Manodopera € 5.512,35987

Incidenza manodopera 49,58 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.005

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.421,26338

Prezzo a ettaro: € 8.122,89818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,07974 (2,5 %)

Manodopera € 4.668,01189

Incidenza manodopera 57,47 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.006

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.261,57511

Prezzo a ettaro: € 7.920,89251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,48091 (2,5 %)

Manodopera € 4.752,43095

Incidenza manodopera 60 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.007

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.184,16089

Prezzo a ettaro: € 10.352,96353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,69060 (2,5 %)

Manodopera € 5.941,92088

Incidenza manodopera 57,39 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.002.008

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.196,00680

Prezzo a ettaro: € 12.897,94860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,23503 (2,5 %)

Manodopera € 6.424,33664

Incidenza manodopera 49,81 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.001

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.240,09470

Prezzo a ettaro: € 7.893,71979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,36014 (1 %)

Manodopera € 4.452,00823

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.002

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.095,27795

Prezzo a ettaro: € 7.710,52660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,85729 (2,5 %)

Manodopera € 4.561,97778

Incidenza manodopera 59,17 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.003

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.809,67976

Prezzo a ettaro: € 9.879,24489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,28630 (2,5 %)

Manodopera € 5.538,94782

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.004

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.427,50544

Prezzo a ettaro: € 9.395,79438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,85315 (2,5 %)

Manodopera € 5.304,09693

Incidenza manodopera 56,45 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.005

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.191,82584

Prezzo a ettaro: € 9.097,65969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,96935 (2,5 %)

Manodopera € 5.390,36246

Incidenza manodopera 59,25 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.003.006

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.278,47731

Prezzo a ettaro: € 11.737,27379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 34,79429 (2,5 %)

Manodopera € 6.587,05547

Incidenza manodopera 56,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.001

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.615,55072

Prezzo a ettaro: € 4.573,67166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,55832 (2,5 %)

Manodopera € 2.749,43985

Incidenza manodopera 60,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.002

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.646,55072

Prezzo a ettaro: € 4.612,88666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,67457 (2,5 %)

Manodopera € 2.849,98392

Incidenza manodopera 61,78 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.003

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.175,61032

Prezzo a ettaro: € 5.282,14705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,65854 (2,5 %)

Manodopera € 3.181,32783

Incidenza manodopera 60,23 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.004

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.340,96000

Prezzo a ettaro: € 5.491,31440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,27860 (2,5 %)

Manodopera € 3.904,00000

Incidenza manodopera 71,09 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.005

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.193,76000

Prezzo a ettaro: € 5.305,10640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,72660 (2,5 %)

Manodopera € 2.957,43979

Incidenza manodopera 55,75 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.006

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.681,42142

Prezzo a ettaro: € 5.921,99810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,55533 (2,5 %)

Manodopera € 3.562,42770

Incidenza manodopera 60,16 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.007

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.701,00265

Prezzo a ettaro: € 5.946,76835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,62876 (2,5 %)

Manodopera € 3.677,90971

Incidenza manodopera 61,85 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.008

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.396,71036

Prezzo a ettaro: € 6.826,83860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,23766 (2,5 %)

Manodopera € 4.115,12751

Incidenza manodopera 60,28 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.009

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.573,60679

Prezzo a ettaro: € 7.050,61259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,90103 (2,5 %)

Manodopera € 5.005,54857

Incidenza manodopera 70,99 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.004.010

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.387,67479

Prezzo a ettaro: € 6.815,40861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,20378 (2,5 %)

Manodopera € 3.809,92450

Incidenza manodopera 55,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.001

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.980,66032

Prezzo a ettaro: € 5.035,53530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,92748 (2,5 %)

Manodopera € 2.980,23977

Incidenza manodopera 59,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.002

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.983,11032

Prezzo a ettaro: € 5.038,63455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,93666 (2,5 %)

Manodopera € 3.080,78391

Incidenza manodopera 61,14 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.003

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.952,78144

Prezzo a ettaro: € 6.265,26852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,57293 (2,5 %)

Manodopera € 3.689,08784

Incidenza manodopera 58,88 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.004

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.940,32000

Prezzo a ettaro: € 7.514,50480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,27620 (2,5 %)

Manodopera € 3.904,00016

Incidenza manodopera 51,95 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.005

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.156,79412

Prezzo a ettaro: € 6.523,34457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,33798 (2,5 %)

Manodopera € 3.862,92895

Incidenza manodopera 59,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.006

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.137,85701

Prezzo a ettaro: € 6.499,38912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,26696 (2,5 %)

Manodopera € 3.977,48835

Incidenza manodopera 61,2 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.007

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.405,61978

Prezzo a ettaro: € 8.103,10902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,02107 (2,5 %)

Manodopera € 4.774,29187

Incidenza manodopera 58,92 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.005.008

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.498,20464

Prezzo a ettaro: € 9.485,22887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,11827 (2,5 %)

Manodopera € 4.926,99875

Incidenza manodopera 51,94 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.001

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.491,81376

Prezzo a ettaro: € 5.682,14441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,84430 (2,5 %)

Manodopera € 3.303,36011

Incidenza manodopera 58,14 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.002

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.454,29376

Prezzo a ettaro: € 5.634,68161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,70360 (2,5 %)

Manodopera € 3.403,90384

Incidenza manodopera 60,41 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.003

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.447,34488

Prezzo a ettaro: € 6.890,89127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,42754 (2,5 %)

Manodopera € 4.012,20766

Incidenza manodopera 58,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.004

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.818,37272

Prezzo a ettaro: € 7.360,24149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,81890 (2,5 %)

Manodopera € 4.281,13893

Incidenza manodopera 58,17 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.005

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.749,04924

Prezzo a ettaro: € 7.272,54729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,55893 (2,5 %)

Manodopera € 4.396,62065

Incidenza manodopera 60,46 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.006.006

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.049,25877

Prezzo a ettaro: € 8.917,31234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,43472 (2,5 %)

Manodopera € 5.194,80973

Incidenza manodopera 58,26 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.007.001

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.391,95072

Prezzo a ettaro: € 3.025,81766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,96982 (2,5 %)

Manodopera € 1.743,99990

Incidenza manodopera 57,64 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.007.002

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.636,63840

Prezzo a ettaro: € 3.335,34758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,88739 (2,5 %)

Manodopera € 1.928,64006

Incidenza manodopera 57,82 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.008.001

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.560,30144

Prezzo a ettaro: € 4.503,78132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,35113 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,55993

Incidenza manodopera 55,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.008.002

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.484,46144

Prezzo a ettaro: € 4.407,84372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,06673 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,56017

Incidenza manodopera 56,32 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.009.001

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.331,41292

Prezzo a ettaro: € 5.479,23734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,24280 (2,5 %)

Manodopera € 2.970,00964

Incidenza manodopera 54,2 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.009.002

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.979,02488

Prezzo a ettaro: € 5.033,46647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,92134 (2,5 %)

Manodopera € 2.805,67988

Incidenza manodopera 55,74 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.001

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.913,41530

Prezzo a ettaro: € 6.215,47035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,42531 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,79023

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.002

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.983,60495

Prezzo a ettaro: € 6.304,26026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,68852 (2,5 %)

Manodopera € 3.582,06366

Incidenza manodopera 56,82 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.003

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.739,22188

Prezzo a ettaro: € 8.525,11567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,27208 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,79644

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.004

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.589,73834

Prezzo a ettaro: € 8.336,01900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,71152 (2,5 %)

Manodopera € 4.792,01054

Incidenza manodopera 57,49 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.005

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.565,99210

Prezzo a ettaro: € 12.100,98001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 35,87247 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,49013

Incidenza manodopera 50,28 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.006

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,49985

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.010.010

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.388,45527

Prezzo a ettaro: € 8.081,39591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,95671 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,72719

Incidenza manodopera 58,2 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.001

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.402,09284

Prezzo a ettaro: € 6.833,64744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,25785 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,69905

Incidenza manodopera 49,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.002

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.323,18046

Prezzo a ettaro: € 9.263,82328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,46193 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,03998

Incidenza manodopera 57,42 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.003

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.697,48375

Prezzo a ettaro: € 7.207,31694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,36556 (2,5 %)

Manodopera € 3.978,66382

Incidenza manodopera 55,2 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.004

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.729,74876

Prezzo a ettaro: € 9.778,13218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,98656 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,03638

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.005

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.509,51330

Prezzo a ettaro: € 9.499,53432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,16067 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,09052

Incidenza manodopera 56,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.006

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 11.229,83050

Prezzo a ettaro: € 14.205,73558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 42,11186 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,69078

Incidenza manodopera 49,33 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.011.007

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,44722

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.001

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.958,86479

Prezzo a ettaro: € 7.537,96396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,34574 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,18430

Incidenza manodopera 48,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.002

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.766,13204

Prezzo a ettaro: € 9.824,15704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,12300 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,92698

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.003

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.298,16679

Prezzo a ettaro: € 7.967,18099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,61813 (2,5 %)

Manodopera € 4.325,52358

Incidenza manodopera 54,29 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.004

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.154,26028

Prezzo a ettaro: € 10.315,13925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,57848 (2,5 %)

Manodopera € 5.861,99667

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.005

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.934,02482

Prezzo a ettaro: € 10.036,54140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,75259 (2,5 %)

Manodopera € 5.669,05008

Incidenza manodopera 56,48 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.012.006

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,69503

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.001

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.614,58478

Prezzo a ettaro: € 9.632,44975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,55469 (2,5 %)

Manodopera € 4.551,04161

Incidenza manodopera 47,25 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.002

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.224,64281

Prezzo a ettaro: € 12.934,17315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,34241 (2,5 %)

Manodopera € 7.295,19054

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.003

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.551,93821

Prezzo a ettaro: € 9.553,20183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,31977 (2,5 %)

Manodopera € 5.179,48236

Incidenza manodopera 54,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.004

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.735,93614

Prezzo a ettaro: € 13.580,95922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 40,25976 (2,5 %)

Manodopera € 7.659,98830

Incidenza manodopera 56,4 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.005

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.525,34908

Prezzo a ettaro: € 13.314,56659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,47006 (2,5 %)

Manodopera € 7.462,99299

Incidenza manodopera 56,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.006

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 13.709,83636

Prezzo a ettaro: € 17.342,94300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 51,41189 (2,5 %)

Manodopera € 7.878,43421

Incidenza manodopera 45,43 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.013.007

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.045,95720

Prezzo a ettaro: € 5.118,13586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,13787 (2 %)

Manodopera € 639,82226

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.001

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.652,02316

Prezzo a ettaro: € 10.944,80930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,44509 (2,5 %)

Manodopera € 4.971,19149

Incidenza manodopera 45,42 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.002

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.381,01343

Prezzo a ettaro: € 15.661,98199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 46,42880 (2,5 %)

Manodopera € 8.701,99923

Incidenza manodopera 55,56 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.003

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.979,69581

Prezzo a ettaro: € 11.359,31520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,67386 (2,5 %)

Manodopera € 5.972,68249

Incidenza manodopera 52,58 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.004

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.999,99758

Prezzo a ettaro: € 16.444,99694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,74999 (2,5 %)

Manodopera € 9.137,10835

Incidenza manodopera 55,56 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.005

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.789,41052

Prezzo a ettaro: € 16.178,60431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 47,96029 (2,5 %)

Manodopera € 8.940,11392

Incidenza manodopera 55,26 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.006

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 17.002,36937

Prezzo a ettaro: € 21.507,99725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 63,75889 (2,5 %)

Manodopera € 9.489,41657

Incidenza manodopera 44,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.014.007

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.521,80400

Prezzo a ettaro: € 5.720,08206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,56541 (2 %)

Manodopera € 725,54093

Incidenza manodopera 12,68 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.001

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.849,68369

Prezzo a ettaro: € 12.459,84987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 36,93631 (2,5 %)

Manodopera € 5.456,22931

Incidenza manodopera 43,79 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.002

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 14.941,51702

Prezzo a ettaro: € 18.901,01903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 56,03069 (2,5 %)

Manodopera € 10.372,57116

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.003

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.407,45341

Prezzo a ettaro: € 13.165,42856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,02795 (2,5 %)

Manodopera € 6.765,88225

Incidenza manodopera 51,39 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.004

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.688,57054

Prezzo a ettaro: € 19.846,04173

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 58,83214 (2,5 %)

Manodopera € 10.891,18818

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.005

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.477,98348

Prezzo a ettaro: € 19.579,64910

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 58,04244 (2,5 %)

Manodopera € 10.694,19288

Incidenza manodopera 54,62 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.015.006

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.069,44200

Prezzo a ettaro: € 6.412,84413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,20833 (2 %)

Manodopera € 824,19155

Incidenza manodopera 12,85 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.001

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.913,41530

Prezzo a ettaro: € 6.215,47035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,42531 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,79023

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.002

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.418,45587

Prezzo a ettaro: € 8.119,34667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,06921 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,72671

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.003

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,49985

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.004

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.739,22188

Prezzo a ettaro: € 8.525,11567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,27208 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,79644

Incidenza manodopera 57,93 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.005

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.589,73834

Prezzo a ettaro: € 8.336,01900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,71152 (2,5 %)

Manodopera € 4.792,01054

Incidenza manodopera 57,49 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.016.006

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.692,39210

Prezzo a ettaro: € 10.995,87601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,59647 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,48992

Incidenza manodopera 55,33 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.001

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.402,09284

Prezzo a ettaro: € 6.833,64744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,25785 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,69905

Incidenza manodopera 49,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.002

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.361,57896

Prezzo a ettaro: € 9.312,39739

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,60592 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,04024

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.003

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,44722

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.004

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.729,74876

Prezzo a ettaro: € 9.778,13218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,98656 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,03638

Incidenza manodopera 57,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.005

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.509,51330

Prezzo a ettaro: € 9.499,53432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,16067 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,09052

Incidenza manodopera 56,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.017.006

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.137,83050

Prezzo a ettaro: € 12.824,35558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,01686 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,69085

Incidenza manodopera 54,64 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.018.001

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.958,86479

Prezzo a ettaro: € 7.537,96396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,34574 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,18430

Incidenza manodopera 48,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.018.002

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.766,13204

Prezzo a ettaro: € 9.824,15704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,12300 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,92698

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.018.003

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,69503

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.018.004

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.154,26028

Prezzo a ettaro: € 10.315,13925

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,57848 (2,5 %)

Manodopera € 5.861,99667

Incidenza manodopera 56,83 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.018.005

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.934,02482

Prezzo a ettaro: € 10.036,54140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,75259 (2,5 %)

Manodopera € 5.669,05008

Incidenza manodopera 56,48 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.019.001

| Voce: | 019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.433,90625

Prezzo a ettaro: € 1.813,89141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,37715 (2,5 %)

Manodopera € 1.178,24999

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS17_22.L01.020.001

| Voce: | 020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 19,94936

Prezzo a Tn: € 25,23595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07481 (2,5 %)

Manodopera € 7,46100

Incidenza manodopera 29,56 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L02

| Capitolo: | RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L02.001.001

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 613,24168

Prezzo a ettaro: € 775,75073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83973 (2 %)

Manodopera € 386,61004

Incidenza manodopera 49,84 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.001.002

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 817,98320

Prezzo a ettaro: € 1.034,74875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,45395 (2 %)

Manodopera € 547,19004

Incidenza manodopera 52,88 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.001.003

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.307,03184

Prezzo a ettaro: € 1.653,39528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,92110 (2 %)

Manodopera € 936,18002

Incidenza manodopera 56,62 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.002.001

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.249,31310

Prezzo a ettaro: € 1.580,38107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74794 (2 %)

Manodopera € 1.171,02998

Incidenza manodopera 74,1 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.002.002

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.303,15308

Prezzo a ettaro: € 1.648,48865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,90946 (2 %)

Manodopera € 1.218,16008

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.002.003

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.448,88972

Prezzo a ettaro: € 1.832,84550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,34667 (2 %)

Manodopera € 1.354,94991

Incidenza manodopera 73,93 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 931,03992

Prezzo a ettaro: € 1.177,76550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,79312 (2 %)

Manodopera € 198,96004

Incidenza manodopera 16,89 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.004.001

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 410,81920

Prezzo a ettaro: € 519,68629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23246 (2 %)

Manodopera € 165,79999

Incidenza manodopera 31,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.004.002

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 534,06496

Prezzo a ettaro: € 675,59217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,60219 (2 %)

Manodopera € 215,53998

Incidenza manodopera 31,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.005.001

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 281,41344

Prezzo a ettaro: € 355,98800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84424 (2 %)

Manodopera € 116,05999

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.005.002

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 402,01920

Prezzo a ettaro: € 508,55429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,20606 (2 %)

Manodopera € 165,79999

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.006.001

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 100,50480

Prezzo a ettaro: € 127,13857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30151 (2 %)

Manodopera € 41,45000

Incidenza manodopera 32,6 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.006.002

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 204,40960

Prezzo a ettaro: € 258,57814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61323 (2 %)

Manodopera € 82,90000

Incidenza manodopera 32,06 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,35648

Prezzo a ml: € 27,01595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06407 (2 %)

Manodopera € 11,29320

Incidenza manodopera 41,8 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.008.001

| Voce: | 008 - Formazione di piazzola |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,90510

Prezzo a ml: € 7,46995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01772 (2 %)

Manodopera € 5,90510

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.009.001

| Voce: | 009 - Fertilizzazione di fondo andante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di letame, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 346,68456

Prezzo a ettaro: € 438,55597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04005 (2 %)

Manodopera € 198,95999

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.010.001

| Voce: | 010 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 288,90380

Prezzo a ettaro: € 365,46331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86671 (2 %)

Manodopera € 165,80000

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.011.001

| Voce: | 011 - Interramento calcare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 288,90380

Prezzo a ettaro: € 365,46331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86671 (2 %)

Manodopera € 165,80000

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.012.001

| Voce: | 012 - Livellamento del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 412,19237

Prezzo a ettaro: € 521,42335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23658 (2 %)

Manodopera € 174,36600

Incidenza manodopera 33,44 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.013.001

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 407,81000

Prezzo a ettaro: € 515,87965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22343 (2 %)

Manodopera € 407,80998

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.013.002

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 513,84060

Prezzo a ettaro: € 650,00836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,54152 (2 %)

Manodopera € 513,84058

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.001

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35650

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.002

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,29910

Prezzo a cad: € 4,17336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00990 (2 %)

Manodopera € 3,29910

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.003

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,61330

Prezzo a cad: € 4,57082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01084 (2 %)

Manodopera € 3,61330

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.004

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,84895

Prezzo a cad: € 4,86892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01155 (2 %)

Manodopera € 3,84895

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.005

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,12875

Prezzo a cad: € 5,22286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01239 (2 %)

Manodopera € 4,12874

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.014.006

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34562

Prezzo a cad: € 0,43721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00104 (2 %)

Manodopera € 0,34562

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.015.001

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93361

Prezzo a cad: € 1,18102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00350 (2,5 %)

Manodopera € 0,49740

Incidenza manodopera 42,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.015.002

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,36618

Prezzo a cad: € 1,72822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00512 (2,5 %)

Manodopera € 0,72786

Incidenza manodopera 42,12 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.016.001

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58815

Prezzo a cad: € 0,74401

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00176 (2 %)

Manodopera € 0,52660

Incidenza manodopera 70,78 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.016.002

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,07195

Prezzo a cad: € 1,35601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00322 (2 %)

Manodopera € 0,89184

Incidenza manodopera 65,77 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.016.003

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,24902

Prezzo a cad: € 1,58001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,00884

Incidenza manodopera 63,85 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.016.004

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,24902

Prezzo a cad: € 1,58001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00375 (2 %)

Manodopera € 1,00884

Incidenza manodopera 63,85 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.016.005

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,37509

Prezzo a cad: € 1,73949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00413 (2 %)

Manodopera € 1,10426

Incidenza manodopera 63,48 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.017.001

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 321,63000

Prezzo a ettaro: € 406,86195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96489 (2 %)

Manodopera € 321,62999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.017.002

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 352,13000

Prezzo a ettaro: € 445,44445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05639 (2 %)

Manodopera € 352,12998

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.018.001

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.018.002

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,73151

Prezzo a cad: € 2,19036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00519 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 63,25 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.019.001

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,28441

Prezzo a cad: € 2,88978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 1,23740

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.019.003

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,23941

Prezzo a cad: € 9,15785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02172 (2 %)

Manodopera € 1,53320

Incidenza manodopera 16,74 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.019.004

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,53941

Prezzo a cad: € 10,80235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02562 (2 %)

Manodopera € 1,53320

Incidenza manodopera 14,19 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.020.001

| Voce: | 020 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.021.001

| Voce: | 021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,68352

Prezzo a cad: € 4,65966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01105 (2 %)

Manodopera € 2,11395

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.022.001

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 182,22228

Prezzo a ettaro: € 230,51118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54667 (2 %)

Manodopera € 99,48000

Incidenza manodopera 43,16 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.022.002

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 236,59728

Prezzo a ettaro: € 299,29556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70979 (2 %)

Manodopera € 99,48001

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.022.003

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86581

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.022.004

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,53992

Prezzo a cad: € 0,68299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00162 (2 %)

Manodopera € 0,46899

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.023.001

| Voce: | 023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86840

Prezzo a cad: € 1,09853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00326 (2,5 %)

Manodopera € 0,78111

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.025.001

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 386,79228

Prezzo a ettaro: € 489,29223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16038 (2 %)

Manodopera € 312,06002

Incidenza manodopera 63,78 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.025.002

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 193,56114

Prezzo a ettaro: € 244,85484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58068 (2 %)

Manodopera € 156,03000

Incidenza manodopera 63,72 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.025.003

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 398,91428

Prezzo a ettaro: € 504,62656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19674 (2 %)

Manodopera € 312,06000

Incidenza manodopera 61,84 %

Codice regionale: TOS17_22.L02.025.004

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 201,92114

Prezzo a ettaro: € 255,43024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60576 (2 %)

Manodopera € 156,03000

Incidenza manodopera 61,09 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L03

| Capitolo: | MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L03.001.001

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04230

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.001.002

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82780

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.002.001

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73260

Prezzo a cad: € 0,92674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00220 (2 %)

Manodopera € 0,60950

Incidenza manodopera 65,77 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.002.002

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,88050

Prezzo a cad: € 1,11384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00264 (2 %)

Manodopera € 0,75740

Incidenza manodopera 68 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.003.001

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.003.002

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,53151

Prezzo a cad: € 3,20236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00759 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 43,26 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,28441

Prezzo a cad: € 2,88978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 1,23740

Incidenza manodopera 42,82 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,92521

Prezzo a cad: € 8,76039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02078 (2 %)

Manodopera € 1,21900

Incidenza manodopera 13,91 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,22521

Prezzo a cad: € 10,40489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02468 (2 %)

Manodopera € 1,21900

Incidenza manodopera 11,72 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.005.001

| Voce: | 005 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.006.001

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 244,08228

Prezzo a ettaro: € 308,76408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73225 (2 %)

Manodopera € 99,47999

Incidenza manodopera 32,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.006.002

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 236,59728

Prezzo a ettaro: € 299,29556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70979 (2 %)

Manodopera € 99,48001

Incidenza manodopera 33,24 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.006.003

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86581

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.006.004

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59593

Prezzo a cad: € 0,75386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00179 (2 %)

Manodopera € 0,51765

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.007.001

| Voce: | 007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04230

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 491,04990

Prezzo a ettaro: € 621,17812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47315 (2 %)

Manodopera € 457,49998

Incidenza manodopera 73,65 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.010.001

| Voce: | 010 - Diradamento delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.356,35000

Prezzo a ettaro: € 1.715,78275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,08631 (2,5 %)

Manodopera € 1.219,99995

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,80956

Prezzo a cad: € 16,20410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04804 (2,5 %)

Manodopera € 10,52570

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,67813

Prezzo a cad: € 36,27783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10754 (2,5 %)

Manodopera € 23,56500

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,23750

Prezzo a cad: € 48,37044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14339 (2,5 %)

Manodopera € 31,42000

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.887,24384

Prezzo a ettaro: € 2.387,36346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,07716 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,88010

Incidenza manodopera 55,7 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.418,74590

Prezzo a ettaro: € 1.794,71356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,32030 (2,5 %)

Manodopera € 967,73001

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.013.001

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.887,24384

Prezzo a ettaro: € 2.387,36346

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,07716 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,88010

Incidenza manodopera 55,7 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.013.002

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.418,74590

Prezzo a ettaro: € 1.794,71356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,32030 (2,5 %)

Manodopera € 967,73001

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.014.001

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro inferiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,15291

Prezzo a cad: € 65,97343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19557 (2,5 %)

Manodopera € 28,51400

Incidenza manodopera 43,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.014.002

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,53667

Prezzo a cad: € 93,02389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27576 (2,5 %)

Manodopera € 42,64300

Incidenza manodopera 45,84 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.014.003

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro superiore a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,52101

Prezzo a cad: € 138,54407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41070 (2,5 %)

Manodopera € 63,22500

Incidenza manodopera 45,64 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.015.001

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,86531

Prezzo a cad: € 11,21461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01330 (1 %)

Manodopera € 5,62900

Incidenza manodopera 50,19 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.015.002

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,14636

Prezzo a cad: € 24,22015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07180 (2,5 %)

Manodopera € 14,77150

Incidenza manodopera 60,99 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.015.003

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,41354

Prezzo a cad: € 48,59313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14405 (2,5 %)

Manodopera € 23,03760

Incidenza manodopera 47,41 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.015.004

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,91180

Prezzo a cad: € 70,72843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20967 (2,5 %)

Manodopera € 32,85900

Incidenza manodopera 46,46 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.016.001

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,80790

Prezzo a cad: € 33,91199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10053 (2,5 %)

Manodopera € 17,64250

Incidenza manodopera 52,02 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.016.002

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,51019

Prezzo a cad: € 57,57039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17066 (2,5 %)

Manodopera € 26,40600

Incidenza manodopera 45,87 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.016.003

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,40810

Prezzo a cad: € 82,74124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24528 (2,5 %)

Manodopera € 31,24450

Incidenza manodopera 37,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.017.001

| Voce: | 017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,24610

Prezzo a cad: € 2,84132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00674 (2 %)

Manodopera € 2,24610

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.001

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,38732

Prezzo a cad: € 8,07995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01916 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 30,4 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.002

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,43732

Prezzo a cad: € 13,20320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03131 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 18,6 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.003

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,38732

Prezzo a cad: € 35,90995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08516 (2 %)

Manodopera € 2,45640

Incidenza manodopera 6,84 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.004

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,53522

Prezzo a cad: € 46,21705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10961 (2 %)

Manodopera € 2,60430

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.005

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,53522

Prezzo a cad: € 47,48205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11261 (2 %)

Manodopera € 2,60430

Incidenza manodopera 5,48 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.006

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,82492

Prezzo a cad: € 68,08852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16147 (2 %)

Manodopera € 3,37090

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.018.007

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - piante con altezza tra 200-250 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,28553

Prezzo a cad: € 26,92620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06386 (2 %)

Manodopera € 4,33910

Incidenza manodopera 16,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.019.001

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,33151

Prezzo a cad: € 5,47936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01299 (2 %)

Manodopera € 1,38530

Incidenza manodopera 25,28 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.019.002

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,99552

Prezzo a cad: € 11,37933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02699 (2 %)

Manodopera € 3,09400

Incidenza manodopera 27,19 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.020.001

| Voce: | 020 - Messa in opera di tubi forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,94150

Prezzo a cad: € 3,72100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00882 (2 %)

Manodopera € 0,73950

Incidenza manodopera 19,87 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.021.001

| Voce: | 021 - Irrigazione di soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.022.001

| Voce: | 022 - Lavorazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,64530

Prezzo a cad: € 2,08130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00494 (2 %)

Manodopera € 1,64530

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.023.001

| Voce: | 023 - Concimazioni localizzate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,61541

Prezzo a cad: € 2,04350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00485 (2 %)

Manodopera € 1,24610

Incidenza manodopera 60,98 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.024.001

| Voce: | 024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82780

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L03.030.001

| Voce: | 030 - Selvicoltura ad albero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,00457

Prezzo a cad: € 30,36577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09002 (2,5 %)

Manodopera € 16,14500

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L04

| Capitolo: | INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L04.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.392,35140

Prezzo a chilometri: € 10.616,32452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,17705 (2 %)

Manodopera € 5.895,75034

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 6.801,40300

Prezzo a chilometri: € 8.603,77480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,40421 (2 %)

Manodopera € 6.005,50020

Incidenza manodopera 69,8 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.948,20300

Prezzo a chilometri: € 11.319,47680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,84461 (2 %)

Manodopera € 6.745,00003

Incidenza manodopera 59,59 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.065,45440

Prezzo a chilometri: € 15.262,79982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 36,19636 (2 %)

Manodopera € 9.401,73969

Incidenza manodopera 61,6 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7.977,98140

Prezzo a chilometri: € 10.092,14647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,93394 (2 %)

Manodopera € 5.895,75022

Incidenza manodopera 58,42 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.623,86140

Prezzo a chilometri: € 10.909,18467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,87158 (2 %)

Manodopera € 6.413,39948

Incidenza manodopera 58,79 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.491,59140

Prezzo a chilometri: € 12.006,86312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,47477 (2 %)

Manodopera € 7.152,90020

Incidenza manodopera 59,57 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.260,23640

Prezzo a chilometri: € 12.979,19905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,78071 (2 %)

Manodopera € 8.594,92555

Incidenza manodopera 66,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.214,63640

Prezzo a chilometri: € 12.921,51505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,64391 (2 %)

Manodopera € 8.594,92534

Incidenza manodopera 66,52 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 16.499,33040

Prezzo a chilometri: € 20.871,65296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 49,49799 (2 %)

Manodopera € 10.755,41949

Incidenza manodopera 51,53 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,14500

Prezzo a cad: € 239,26843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56744 (2 %)

Manodopera € 177,48001

Incidenza manodopera 74,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,56500

Prezzo a cad: € 227,14973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53870 (2 %)

Manodopera € 147,90001

Incidenza manodopera 65,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di tabella monitoria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,45010

Prezzo a cad: € 24,60438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05835 (2 %)

Manodopera € 15,55500

Incidenza manodopera 63,22 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.007.001

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,89751

Prezzo a ml: € 4,93036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01169 (2 %)

Manodopera € 2,41050

Incidenza manodopera 48,89 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.007.002

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59474

Prezzo a ml: € 4,54735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01078 (2 %)

Manodopera € 2,34007

Incidenza manodopera 51,46 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,89938

Prezzo a ml: € 37,82271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08970 (2 %)

Manodopera € 24,84180

Incidenza manodopera 65,68 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,89725

Prezzo a ml: € 3,66502

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01086 (2,5 %)

Manodopera € 1,64442

Incidenza manodopera 44,87 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,01276

Prezzo a ml: € 3,81114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01130 (2,5 %)

Manodopera € 1,74760

Incidenza manodopera 45,86 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,16098

Prezzo a ml: € 3,99864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01185 (2,5 %)

Manodopera € 1,94637

Incidenza manodopera 48,68 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,83540

Prezzo a ml: € 3,58678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01063 (2,5 %)

Manodopera € 1,61503

Incidenza manodopera 45,03 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,83026

Prezzo a ml: € 3,58028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01061 (2,5 %)

Manodopera € 1,54492

Incidenza manodopera 43,15 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,90482

Prezzo a ml: € 3,67460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01089 (2,5 %)

Manodopera € 1,62245

Incidenza manodopera 44,15 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.007

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,04689

Prezzo a ml: € 3,85432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01143 (2,5 %)

Manodopera € 1,75134

Incidenza manodopera 45,44 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.008

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,13582

Prezzo a ml: € 3,96681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01176 (2,5 %)

Manodopera € 1,68257

Incidenza manodopera 42,42 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.009

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,24620

Prezzo a ml: € 4,10645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01217 (2,5 %)

Manodopera € 1,79694

Incidenza manodopera 43,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.009.010

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59050

Prezzo a ml: € 4,54198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01346 (2,5 %)

Manodopera € 2,12723

Incidenza manodopera 46,83 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.001

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,58998

Prezzo a ml: € 0,74632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00221 (2,5 %)

Manodopera € 0,46046

Incidenza manodopera 61,7 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.002

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,51136

Prezzo a ml: € 0,64687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00192 (2,5 %)

Manodopera € 0,39533

Incidenza manodopera 61,11 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,54055

Prezzo a ml: € 0,68380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (2,5 %)

Manodopera € 0,34031

Incidenza manodopera 49,77 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,56984

Prezzo a ml: € 0,72085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00214 (2,5 %)

Manodopera € 0,39794

Incidenza manodopera 55,2 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.005

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,09646

Prezzo a ml: € 3,91702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01161 (2,5 %)

Manodopera € 1,50340

Incidenza manodopera 38,38 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.006

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84611

Prezzo a ml: € 1,07034

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00317 (2,5 %)

Manodopera € 0,47796

Incidenza manodopera 44,66 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.007

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84330

Prezzo a ml: € 1,06678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00316 (2,5 %)

Manodopera € 0,54259

Incidenza manodopera 50,86 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.008

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30079

Prezzo a ml: € 1,64550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00488 (2,5 %)

Manodopera € 0,92262

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.009

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,06380

Prezzo a ml: € 0,08071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,03866

Incidenza manodopera 47,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.010

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60% |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08427

Prezzo a ml: € 0,10661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 51,33 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13475

Prezzo a ml: € 0,17046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00040 (2 %)

Manodopera € 0,09362

Incidenza manodopera 54,92 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.011.001

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,14807

Prezzo a ml: € 0,18731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00044 (2 %)

Manodopera € 0,09338

Incidenza manodopera 49,85 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.011.002

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.011.003

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08427

Prezzo a ml: € 0,10661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00025 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 51,33 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.011.004

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.012.001

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,32033

Prezzo a ml: € 2,93521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00696 (2 %)

Manodopera € 1,39881

Incidenza manodopera 47,66 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.012.002

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,63704

Prezzo a ml: € 5,86586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01391 (2 %)

Manodopera € 2,87509

Incidenza manodopera 49,01 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.013.001

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,09357

Prezzo a ml: € 3,91336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00928 (2 %)

Manodopera € 1,86498

Incidenza manodopera 47,66 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.013.002

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq). |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,18281

Prezzo a ml: € 7,82126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01855 (2 %)

Manodopera € 3,83345

Incidenza manodopera 49,01 %

Codice regionale: TOS17_22.L04.014.001

| Voce: | 014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 809,39046

Prezzo a cad: € 1.023,87893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,42817 (2 %)

Manodopera € 263,26200

Incidenza manodopera 25,71 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L05

| Capitolo: | RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L05.001.001

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.346,74972

Prezzo a ettaro: € 2.968,63840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,80031 (2,5 %)

Manodopera € 2.116,45987

Incidenza manodopera 71,29 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.001.002

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 765,21161

Prezzo a ettaro: € 967,99269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,86954 (2,5 %)

Manodopera € 527,29998

Incidenza manodopera 54,47 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.002.001

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Alberi con diametro < cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,90480

Prezzo a cad: € 154,20957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45714 (2,5 %)

Manodopera € 87,20170

Incidenza manodopera 56,55 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.002.002

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 240,34425

Prezzo a cad: € 304,03548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90129 (2,5 %)

Manodopera € 173,31391

Incidenza manodopera 57 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.002.003

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Alberi con diametro > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 281,72451

Prezzo a cad: € 356,38151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05647 (2,5 %)

Manodopera € 203,16002

Incidenza manodopera 57,01 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.003.001

| Voce: | 003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,79126

Prezzo a cad: € 9,85595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02922 (2,5 %)

Manodopera € 6,59820

Incidenza manodopera 66,95 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.004.001

| Voce: | 004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,41470

Prezzo a cad: € 4,31960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01281 (2,5 %)

Manodopera € 3,14200

Incidenza manodopera 72,74 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,72810

Prezzo a cad: € 2,18605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00518 (2 %)

Manodopera € 1,72810

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,65560

Prezzo a cad: € 7,15433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01697 (2 %)

Manodopera € 5,65560

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.006.001

| Voce: | 006 - Potatura di formazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,43881

Prezzo a cad: € 5,61510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01665 (2,5 %)

Manodopera € 3,92750

Incidenza manodopera 69,95 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.007.001

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.007.002

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.008.001

| Voce: | 008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35650

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,45620

Prezzo a cad: € 4,37209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01037 (2 %)

Manodopera € 3,45620

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.010.001

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,10974

Prezzo a cad: € 52,00382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15416 (2,5 %)

Manodopera € 36,39400

Incidenza manodopera 69,98 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.010.002

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,66461

Prezzo a cad: € 78,00573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23124 (2,5 %)

Manodopera € 54,59100

Incidenza manodopera 69,98 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.010.003

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,43476

Prezzo a cad: € 118,19497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35038 (2,5 %)

Manodopera € 79,42000

Incidenza manodopera 67,19 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,99513

Prezzo a cad: € 63,24384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18748 (2,5 %)

Manodopera € 37,00300

Incidenza manodopera 58,51 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,98632

Prezzo a cad: € 82,20769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24370 (2,5 %)

Manodopera € 51,14200

Incidenza manodopera 62,21 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,76982

Prezzo a cad: € 123,67882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36664 (2,5 %)

Manodopera € 82,56201

Incidenza manodopera 66,76 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.012.001

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura manuale di buche 50x60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,30900

Prezzo a cad: € 4,18588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00993 (2 %)

Manodopera € 3,30900

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.012.002

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa fornitura piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,09718

Prezzo a cad: € 1,38793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (2 %)

Manodopera € 0,88175

Incidenza manodopera 63,53 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.013.001

| Voce: | 013 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89881

Prezzo a cad: € 1,13699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00270 (2 %)

Manodopera € 0,62740

Incidenza manodopera 55,18 %

Codice regionale: TOS17_22.L05.014.001

| Voce: | 014 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,06536

Prezzo a cad: € 1,34769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00320 (2 %)

Manodopera € 0,76512

Incidenza manodopera 56,77 %

Codice regionale: TOS17_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L06

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.001

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,84540

Prezzo a m³: € 4,86443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01154 (2 %)

Manodopera € 3,84540

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.002

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,98325

Prezzo a Tn: € 12,62881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02995 (2 %)

Manodopera € 9,98325

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.003

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,24087

Prezzo a Tn: € 6,62970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01572 (2 %)

Manodopera € 2,82330

Incidenza manodopera 42,59 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.004

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50910

Prezzo a Tn: € 6,96901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01653 (2 %)

Manodopera € 2,48700

Incidenza manodopera 35,69 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.005

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 467,76304

Prezzo a ettaro: € 591,72025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,40329 (2 %)

Manodopera € 369,28000

Incidenza manodopera 62,41 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.001.006

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 233,88152

Prezzo a ettaro: € 295,86012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70164 (2 %)

Manodopera € 184,64000

Incidenza manodopera 62,41 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 2,88904

Prezzo a chilometri: € 3,65463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00867 (2 %)

Manodopera € 1,65800

Incidenza manodopera 45,37 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8,30433

Prezzo a chilometri: € 10,50497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02491 (2 %)

Manodopera € 4,14500

Incidenza manodopera 39,46 %

Codice regionale: TOS17_22.L06.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,01504

Prezzo a chilometri: € 3,81402

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00905 (2 %)

Manodopera € 1,65800

Incidenza manodopera 43,47 %

Codice regionale: TOS17_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T01

| Capitolo: | SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T01.001.001

| Voce: | 001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 435,35785

Prezzo a ettaro: € 550,72768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,30607 (2 %)

Manodopera € 383,69098

Incidenza manodopera 69,67 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.002.001

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 58,96868

Prezzo a ettaro: € 74,59539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17691 (2 %)

Manodopera € 32,97600

Incidenza manodopera 44,21 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.002.002

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 81,90095

Prezzo a ettaro: € 103,60470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24570 (2 %)

Manodopera € 45,80000

Incidenza manodopera 44,21 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.002.003

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - copertura vegetale superiore al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 163,10672

Prezzo a ettaro: € 206,33000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48932 (2 %)

Manodopera € 64,12000

Incidenza manodopera 31,08 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.003.001

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,46174

Prezzo a cad: € 15,76410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04673 (2,5 %)

Manodopera € 9,05080

Incidenza manodopera 57,41 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.003.002

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,73920

Prezzo a cad: € 19,91008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05902 (2,5 %)

Manodopera € 10,73624

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.004.001

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,51062

Prezzo a cad: € 15,82594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04691 (2,5 %)

Manodopera € 9,09592

Incidenza manodopera 57,47 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.004.002

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,91442

Prezzo a cad: € 12,54175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03718 (2,5 %)

Manodopera € 7,07640

Incidenza manodopera 56,42 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.004.003

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,28785

Prezzo a cad: € 15,54413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04608 (2,5 %)

Manodopera € 8,47304

Incidenza manodopera 54,51 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.001

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.869,37114

Prezzo a ettaro: € 2.364,75449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,01014 (2,5 %)

Manodopera € 1.540,55999

Incidenza manodopera 65,15 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.002

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.567,12484

Prezzo a ettaro: € 1.982,41292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,87672 (2,5 %)

Manodopera € 1.300,51997

Incidenza manodopera 65,6 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.003

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.712,55989

Prezzo a ettaro: € 2.166,38825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,42210 (2,5 %)

Manodopera € 1.394,87998

Incidenza manodopera 64,39 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.004

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.445,94608

Prezzo a ettaro: € 3.094,12179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,17230 (2,5 %)

Manodopera € 1.894,72013

Incidenza manodopera 61,24 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.005

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.702,16798

Prezzo a ettaro: € 3.418,24249

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,13313 (2,5 %)

Manodopera € 1.927,59992

Incidenza manodopera 56,39 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.005.006

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - frutteti con impianto a tendone. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.621,63636

Prezzo a ettaro: € 3.316,37000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,83114 (2,5 %)

Manodopera € 2.028,47993

Incidenza manodopera 61,17 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.006.001

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 168,93000

Prezzo a ettaro: € 213,69645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50679 (2 %)

Manodopera € 91,60000

Incidenza manodopera 42,86 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.006.002

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 425,95532

Prezzo a ettaro: € 538,83348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27787 (2 %)

Manodopera € 201,52000

Incidenza manodopera 37,4 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.001

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,96583

Prezzo a m: € 2,48677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00590 (2 %)

Manodopera € 1,05120

Incidenza manodopera 42,27 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.002

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,68277

Prezzo a m: € 3,39371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00805 (2 %)

Manodopera € 1,40160

Incidenza manodopera 41,3 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.003

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,56072

Prezzo a m: € 7,03431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01668 (2 %)

Manodopera € 2,88344

Incidenza manodopera 40,99 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.004

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,09053

Prezzo a m: € 3,90952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00927 (2 %)

Manodopera € 1,65312

Incidenza manodopera 42,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.005

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,94031

Prezzo a m: € 4,98449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01182 (2 %)

Manodopera € 2,04976

Incidenza manodopera 41,12 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.006

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,46570

Prezzo a m: € 3,11911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00740 (2 %)

Manodopera € 1,31872

Incidenza manodopera 42,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.007.007

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,11321

Prezzo a m: € 3,93822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00934 (2 %)

Manodopera € 1,62376

Incidenza manodopera 41,23 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.001

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,80638

Prezzo a m: € 66,80007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15842 (2 %)

Manodopera € 50,78664

Incidenza manodopera 76,03 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.002

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 129,95219

Prezzo a m: € 164,38952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38986 (2 %)

Manodopera € 127,40717

Incidenza manodopera 77,5 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.003

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 499,72748

Prezzo a m: € 632,15526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,24877 (3 %)

Manodopera € 494,72578

Incidenza manodopera 78,26 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.004

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,11266

Prezzo a m: € 68,45251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16234 (2 %)

Manodopera € 51,95936

Incidenza manodopera 75,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.005

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 134,89495

Prezzo a m: € 170,64211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40468 (2 %)

Manodopera € 131,04268

Incidenza manodopera 76,79 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.006

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 497,66432

Prezzo a m: € 629,54536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,23949 (3 %)

Manodopera € 493,39598

Incidenza manodopera 78,37 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.007

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,55352

Prezzo a m: € 67,74521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16066 (2 %)

Manodopera € 51,52464

Incidenza manodopera 76,06 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.008

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 139,73514

Prezzo a m: € 176,76496

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41921 (2 %)

Manodopera € 134,65453

Incidenza manodopera 76,18 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.008.009

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 507,84410

Prezzo a m: € 642,42279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,28530 (3 %)

Manodopera € 500,72661

Incidenza manodopera 77,94 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.009.001

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - muretto di altezza media fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,01756

Prezzo a m²: € 62,00721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14705 (2 %)

Manodopera € 48,05960

Incidenza manodopera 77,51 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.009.002

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 126,83274

Prezzo a m²: € 160,44342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38050 (2 %)

Manodopera € 125,39581

Incidenza manodopera 78,16 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.009.003

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 492,38290

Prezzo a m²: € 622,86437

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,21572 (3 %)

Manodopera € 489,98803

Incidenza manodopera 78,67 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.010.001

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,18460

Prezzo a m: € 5,29352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01255 (2 %)

Manodopera € 2,58800

Incidenza manodopera 48,89 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.010.003

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 192,75547

Prezzo a m²: € 243,83567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57827 (2 %)

Manodopera € 189,31021

Incidenza manodopera 77,64 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.011.001

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,30070

Prezzo a m: € 0,38039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00090 (2 %)

Manodopera € 0,18320

Incidenza manodopera 48,16 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.011.002

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,46111

Prezzo a m: € 0,58330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00138 (2 %)

Manodopera € 0,27480

Incidenza manodopera 47,11 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.011.003

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62088

Prezzo a m: € 0,78541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00186 (2 %)

Manodopera € 0,27480

Incidenza manodopera 34,99 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.012.001

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,61035

Prezzo a m³: € 2,03710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00483 (2 %)

Manodopera € 0,62288

Incidenza manodopera 30,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.012.002

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,23065

Prezzo a m³: € 2,82178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00669 (2 %)

Manodopera € 0,80608

Incidenza manodopera 28,57 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.012.003

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,65728

Prezzo a m: € 2,09646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00497 (2 %)

Manodopera € 0,73280

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.013.001

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,97349

Prezzo a m: € 15,14646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03592 (2 %)

Manodopera € 2,99728

Incidenza manodopera 19,79 %

Codice regionale: TOS17_24.T01.013.002

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,07414

Prezzo a m: € 29,18878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06922 (2 %)

Manodopera € 4,90240

Incidenza manodopera 16,8 %

Codice regionale: TOS17_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T02

| Capitolo: | LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.001

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 235,13364

Prezzo a ettaro: € 297,44405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70540 (2 %)

Manodopera € 82,44001

Incidenza manodopera 27,72 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.002

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 418,01536

Prezzo a ettaro: € 528,78943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,25405 (2 %)

Manodopera € 146,56002

Incidenza manodopera 27,72 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.003

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 287,38556

Prezzo a ettaro: € 363,54273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86216 (2 %)

Manodopera € 100,76001

Incidenza manodopera 27,72 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.004

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 522,51920

Prezzo a ettaro: € 660,98679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56756 (2 %)

Manodopera € 183,20002

Incidenza manodopera 27,72 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.005

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 951,91992

Prezzo a ettaro: € 1.204,17870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,85576 (2 %)

Manodopera € 219,84004

Incidenza manodopera 18,26 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.006

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 124,32576

Prezzo a ettaro: € 157,27209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37298 (2 %)

Manodopera € 54,96001

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.007

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 207,20960

Prezzo a ettaro: € 262,12014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62163 (2 %)

Manodopera € 91,60001

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.009

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 423,45996

Prezzo a ettaro: € 535,67685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27038 (2 %)

Manodopera € 109,91998

Incidenza manodopera 20,52 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.010

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 310,81440

Prezzo a ettaro: € 393,18022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93244 (2 %)

Manodopera € 137,40001

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.011

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 428,21920

Prezzo a ettaro: € 541,69729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,28466 (2 %)

Manodopera € 183,20002

Incidenza manodopera 33,82 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.001.012

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.453,15890

Prezzo a ettaro: € 13.223,24601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,35948 (2 %)

Manodopera € 3.114,39973

Incidenza manodopera 23,55 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.002.001

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,03662

Prezzo a m³: € 2,57633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00611 (2 %)

Manodopera € 0,78776

Incidenza manodopera 30,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.002.002

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,07862

Prezzo a m³: € 3,89445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00924 (2 %)

Manodopera € 1,19080

Incidenza manodopera 30,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.002.003

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,46859

Prezzo a m³: € 3,12277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00741 (2 %)

Manodopera € 1,31904

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,92002

Prezzo a m³: € 2,42882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (2 %)

Manodopera € 1,02592

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.003.002

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,84574

Prezzo a m³: € 3,59986

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00854 (2 %)

Manodopera € 1,52056

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.003.003

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,77533

Prezzo a m³: € 4,77579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01133 (2 %)

Manodopera € 2,16176

Incidenza manodopera 45,26 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.004.001

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 562,93328

Prezzo a ettaro: € 712,11060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,68880 (2 %)

Manodopera € 146,55998

Incidenza manodopera 20,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.004.002

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 703,66660

Prezzo a ettaro: € 890,13825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,11100 (2 %)

Manodopera € 183,19998

Incidenza manodopera 20,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.004.003

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con raccogli sassi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 507,86304

Prezzo a ettaro: € 642,44675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,52359 (2 %)

Manodopera € 219,84001

Incidenza manodopera 34,22 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.005.001

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pietrame disposto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 445,62986

Prezzo a ettaro: € 563,72178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,33689 (2 %)

Manodopera € 122,74399

Incidenza manodopera 21,77 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.005.002

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 532,09536

Prezzo a ettaro: € 673,10063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,59629 (2 %)

Manodopera € 146,55999

Incidenza manodopera 21,77 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,73833

Prezzo a m³: € 69,24399

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16421 (2 %)

Manodopera € 18,32000

Incidenza manodopera 26,46 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.007.001

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 657,83609

Prezzo a ettaro: € 832,16266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,97351 (2 %)

Manodopera € 290,96692

Incidenza manodopera 34,97 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.007.002

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con livellatrice semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 620,54419

Prezzo a ettaro: € 784,98840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,86163 (2 %)

Manodopera € 232,54002

Incidenza manodopera 29,62 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità di scavo fino a 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,40385

Prezzo a m³: € 4,30587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01021 (2 %)

Manodopera € 1,57918

Incidenza manodopera 36,68 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.008.002

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità di scavo oltre 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,05747

Prezzo a m³: € 5,13270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01217 (2 %)

Manodopera € 1,83200

Incidenza manodopera 35,69 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,77149

Prezzo a ml: € 27,54094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06531 (2 %)

Manodopera € 5,40928

Incidenza manodopera 19,64 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,28578

Prezzo a ml: € 28,19152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06686 (2 %)

Manodopera € 5,68408

Incidenza manodopera 20,16 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,76579

Prezzo a ml: € 28,79872

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06830 (2 %)

Manodopera € 5,94056

Incidenza manodopera 20,63 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,48402

Prezzo a ml: € 19,58728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04645 (2 %)

Manodopera € 4,69920

Incidenza manodopera 23,99 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,21088

Prezzo a ml: € 16,71176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03963 (2 %)

Manodopera € 4,88240

Incidenza manodopera 29,22 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,58802

Prezzo a ml: € 17,18885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04076 (2 %)

Manodopera € 5,08392

Incidenza manodopera 29,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.009.012

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,24431

Prezzo a cad: € 9,16406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02173 (2 %)

Manodopera € 6,57440

Incidenza manodopera 71,74 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,43584

Prezzo a m: € 4,34634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01031 (2 %)

Manodopera € 0,49818

Incidenza manodopera 11,46 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,09356

Prezzo a m: € 5,17835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01228 (2 %)

Manodopera € 0,84748

Incidenza manodopera 16,37 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.011.001

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 104,85480

Prezzo a ettaro: € 132,64132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31456 (2 %)

Manodopera € 45,80000

Incidenza manodopera 34,53 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.011.002

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 110,00480

Prezzo a ettaro: € 139,15607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33001 (2 %)

Manodopera € 45,80001

Incidenza manodopera 32,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.011.003

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 63,93288

Prezzo a ettaro: € 80,87509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19180 (2 %)

Manodopera € 27,48000

Incidenza manodopera 33,98 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.011.004

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 106,55480

Prezzo a ettaro: € 134,79182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31966 (2 %)

Manodopera € 45,80000

Incidenza manodopera 33,98 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.012.001

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spandiletame |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 120,67980

Prezzo a ettaro: € 152,65995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36204 (2 %)

Manodopera € 45,80000

Incidenza manodopera 30 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.012.003

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 47,05557

Prezzo a ettaro: € 59,52530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14117 (2 %)

Manodopera € 27,48000

Incidenza manodopera 46,17 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.012.004

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 78,42595

Prezzo a ettaro: € 99,20883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23528 (2 %)

Manodopera € 45,80000

Incidenza manodopera 46,17 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.013.001

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per volumi di 4-6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 25,80030

Prezzo a ettaro: € 32,63738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11610 (3 %)

Manodopera € 14,65600

Incidenza manodopera 44,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.013.002

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per volumi oltre 6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 46,42192

Prezzo a ettaro: € 58,72373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20890 (3 %)

Manodopera € 18,32000

Incidenza manodopera 31,2 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.014.001

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per larghezze fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,06757

Prezzo a m: € 0,08548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (3 %)

Manodopera € 0,03664

Incidenza manodopera 42,86 %

Codice regionale: TOS17_24.T02.014.002

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per larghezze oltre 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,13514

Prezzo a m: € 0,17096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00061 (3 %)

Manodopera € 0,07328

Incidenza manodopera 42,86 %

Codice regionale: TOS17_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T03

| Capitolo: | IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T03.001.001

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 126,15576

Prezzo a ettaro: € 159,58704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37847 (2 %)

Manodopera € 54,96001

Incidenza manodopera 34,44 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.001.002

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 131,57032

Prezzo a ettaro: € 166,43645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39471 (2 %)

Manodopera € 65,95201

Incidenza manodopera 39,63 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.001

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vigneti con interfila fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 100,32000

Prezzo a ettaro: € 126,90480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22572 (1,5 %)

Manodopera € 100,32000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.002

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per vigneti con interfila oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 86,94400

Prezzo a ettaro: € 109,98416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19562 (1,5 %)

Manodopera € 86,94400

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.003

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 100,32000

Prezzo a ettaro: € 126,90480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22572 (1,5 %)

Manodopera € 100,32000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.004

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 66,88000

Prezzo a ettaro: € 84,60320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15048 (1,5 %)

Manodopera € 66,88000

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.005

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 117,04000

Prezzo a ettaro: € 148,05560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26334 (1,5 %)

Manodopera € 117,03999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.002.006

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 200,64000

Prezzo a ettaro: € 253,80960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45144 (1,5 %)

Manodopera € 200,63999

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.003.001

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a fila singola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,25080

Prezzo a m: € 0,31726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00056 (1,5 %)

Manodopera € 0,25080

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.003.002

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a fila multipla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,33440

Prezzo a m: € 0,42302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00075 (1,5 %)

Manodopera € 0,33440

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.004.001

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianti con interfila fino a 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 24,18779

Prezzo a ettaro: € 30,59755

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10885 (3 %)

Manodopera € 13,74000

Incidenza manodopera 44,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.004.002

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per impianti con interfila oltre 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 29,02534

Prezzo a ettaro: € 36,71706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13061 (3 %)

Manodopera € 16,48800

Incidenza manodopera 44,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.004.003

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per impianti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 47,55050

Prezzo a ettaro: € 60,15139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21398 (3 %)

Manodopera € 23,81600

Incidenza manodopera 39,59 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,67903

Prezzo a cad: € 7,18398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01704 (2 %)

Manodopera € 4,37040

Incidenza manodopera 60,84 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.002

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,68847

Prezzo a cad: € 0,87092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00207 (2 %)

Manodopera € 0,48560

Incidenza manodopera 55,76 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.003

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,03271

Prezzo a cad: € 1,30638

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00310 (2 %)

Manodopera € 0,72840

Incidenza manodopera 55,76 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.005

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,30097

Prezzo a cad: € 10,50073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02490 (2 %)

Manodopera € 6,45392

Incidenza manodopera 61,46 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.006

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,31004

Prezzo a cad: € 7,98220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01420 (1,5 %)

Manodopera € 4,85600

Incidenza manodopera 60,84 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.007

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10,64700

Prezzo a chilometri: € 13,46846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02396 (1,5 %)

Manodopera € 10,58400

Incidenza manodopera 78,58 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.008

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 30,33000

Prezzo a chilometri: € 38,36745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09099 (2 %)

Manodopera € 30,24000

Incidenza manodopera 78,82 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.009

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34776

Prezzo a cad: € 0,43992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00078 (1,5 %)

Manodopera € 0,34776

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.005.010

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,45360

Prezzo a cad: € 0,57380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00102 (1,5 %)

Manodopera € 0,45360

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.001

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,27216

Prezzo a cad: € 0,34428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00061 (1,5 %)

Manodopera € 0,27216

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.002

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06407

Prezzo a cad: € 0,08105

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,04856

Incidenza manodopera 59,91 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.005

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,28520

Prezzo a cad: € 1,62578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00289 (1,5 %)

Manodopera € 1,28520

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.006

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 542,28456

Prezzo a ettaro: € 685,98997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22014 (1,5 %)

Manodopera € 401,27999

Incidenza manodopera 58,5 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.007

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 632,66532

Prezzo a ettaro: € 800,32163

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,42350 (1,5 %)

Manodopera € 468,15998

Incidenza manodopera 58,5 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.011

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,51200

Prezzo a cad: € 1,91268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00340 (1,5 %)

Manodopera € 1,51200

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.015

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,75600

Prezzo a cad: € 0,95634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00170 (1,5 %)

Manodopera € 0,75600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.006.016

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,04895

Prezzo a cad: € 0,06192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00015 (2 %)

Manodopera € 0,03344

Incidenza manodopera 54 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.007.001

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di vite. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,83159

Prezzo a cad: € 1,05196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00187 (1,5 %)

Manodopera € 0,74745

Incidenza manodopera 71,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.007.002

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,28891

Prezzo a cad: € 1,63047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00290 (1,5 %)

Manodopera € 1,16270

Incidenza manodopera 71,31 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tutori di altezza fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,45724

Prezzo a cad: € 0,57841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00103 (1,5 %)

Manodopera € 0,45360

Incidenza manodopera 78,42 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.008.002

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tutori di altezza oltre 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,61026

Prezzo a cad: € 0,77198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00137 (1,5 %)

Manodopera € 0,60480

Incidenza manodopera 78,34 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.008.003

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in vigneti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,17820

Prezzo a cad: € 0,22542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00040 (1,5 %)

Manodopera € 0,15120

Incidenza manodopera 67,07 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.001

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60480

Prezzo a cad: € 0,76507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00136 (1,5 %)

Manodopera € 0,60480

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.002

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,90720

Prezzo a cad: € 1,14761

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00204 (1,5 %)

Manodopera € 0,90720

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.003

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,22680

Prezzo a cad: € 0,28690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00051 (1,5 %)

Manodopera € 0,22680

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.004

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,47010

Prezzo a cad: € 0,59468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00141 (2 %)

Manodopera € 0,33440

Incidenza manodopera 56,23 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.005

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 130,66076

Prezzo a ettaro: € 165,28586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39198 (2 %)

Manodopera € 103,52001

Incidenza manodopera 62,63 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.006

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 136,68684

Prezzo a ettaro: € 172,90885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41006 (2 %)

Manodopera € 106,83201

Incidenza manodopera 61,79 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.009.008

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02268

Prezzo a cad: € 0,02869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00005 (1,5 %)

Manodopera € 0,02268

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.010.001

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39766

Prezzo a cad: € 0,50304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00119 (2 %)

Manodopera € 0,38900

Incidenza manodopera 77,33 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.010.002

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,96817

Prezzo a cad: € 2,48973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00590 (2 %)

Manodopera € 1,74528

Incidenza manodopera 70,1 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.011.001

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,91464

Prezzo a cad: € 1,15702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00206 (1,5 %)

Manodopera € 0,83050

Incidenza manodopera 71,78 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.011.002

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,74854

Prezzo a cad: € 0,94690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00168 (1,5 %)

Manodopera € 0,66440

Incidenza manodopera 70,17 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.011.003

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,57758

Prezzo a cad: € 1,99564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00355 (1,5 %)

Manodopera € 1,32880

Incidenza manodopera 66,59 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,30584

Prezzo a cad: € 2,91689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00692 (2 %)

Manodopera € 1,76128

Incidenza manodopera 60,38 %

Codice regionale: TOS17_24.T03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,87144

Prezzo a cad: € 4,89737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01161 (2 %)

Manodopera € 3,04160

Incidenza manodopera 62,11 %

Codice regionale: TOS17_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T32

| Capitolo: | RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T32.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.580,12140

Prezzo a chilometri: € 10.853,85357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,74036 (2 %)

Manodopera € 6.083,51980

Incidenza manodopera 56,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.502,40300

Prezzo a chilometri: € 10.755,53980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,50721 (2 %)

Manodopera € 6.207,99970

Incidenza manodopera 57,72 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.167,20300

Prezzo a chilometri: € 11.596,51180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,50161 (2 %)

Manodopera € 6.963,99989

Incidenza manodopera 60,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.384,83440

Prezzo a chilometri: € 15.666,81552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 37,15450 (2 %)

Manodopera € 9.721,11960

Incidenza manodopera 62,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.165,75140

Prezzo a chilometri: € 10.329,67552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,49725 (2 %)

Manodopera € 6.083,51985

Incidenza manodopera 58,89 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.808,06140

Prezzo a chilometri: € 11.142,19767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,42418 (2 %)

Manodopera € 6.597,60054

Incidenza manodopera 59,21 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.692,29140

Prezzo a chilometri: € 12.260,74862

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,07687 (2 %)

Manodopera € 7.353,59977

Incidenza manodopera 59,98 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.500,67140

Prezzo a chilometri: € 13.283,34932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,50201 (2 %)

Manodopera € 8.835,36003

Incidenza manodopera 66,51 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.455,07140

Prezzo a chilometri: € 13.225,66532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,36521 (2 %)

Manodopera € 8.835,35943

Incidenza manodopera 66,8 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 16.079,97040

Prezzo a chilometri: € 20.341,16256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,23991 (2 %)

Manodopera € 10.815,04016

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 193,10500

Prezzo a cad: € 244,27783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57932 (2 %)

Manodopera € 181,44000

Incidenza manodopera 74,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T32.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,86500

Prezzo a cad: € 231,32423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54860 (2 %)

Manodopera € 151,19999

Incidenza manodopera 65,36 %

Codice regionale: TOS17_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T40

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.001

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,93120

Prezzo a m³: € 4,97297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01179 (2 %)

Manodopera € 3,93120

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.002

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 432,75724

Prezzo a ettaro: € 547,43791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,29827 (2 %)

Manodopera € 206,10003

Incidenza manodopera 37,65 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.003

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,68930

Prezzo a m³: € 2,13696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00507 (2 %)

Manodopera € 0,91600

Incidenza manodopera 42,86 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.004

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 67,13280

Prezzo a Tn: € 84,92299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20140 (2 %)

Manodopera € 67,13280

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.005

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,47030

Prezzo a cad: € 3,12493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00741 (2 %)

Manodopera € 1,67200

Incidenza manodopera 53,51 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.011

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,20600

Prezzo a Tn: € 12,91059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03062 (2 %)

Manodopera € 10,20600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.012

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,43343

Prezzo a Tn: € 5,60829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01330 (2 %)

Manodopera € 3,00960

Incidenza manodopera 53,66 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.013

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,77010

Prezzo a Tn: € 7,29917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01731 (2 %)

Manodopera € 2,74800

Incidenza manodopera 37,65 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.014

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carico di letame eseguito con pala meccanica |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 2,53288

Prezzo a Tn: € 3,20409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00760 (2 %)

Manodopera € 1,46560

Incidenza manodopera 45,74 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.021

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 486,96304

Prezzo a ettaro: € 616,00825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,46089 (2 %)

Manodopera € 388,48000

Incidenza manodopera 63,06 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.022

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 243,48152

Prezzo a ettaro: € 308,00412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73044 (2 %)

Manodopera € 194,24000

Incidenza manodopera 63,06 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.001.023

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 61,76301

Prezzo a ettaro: € 78,13021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18529 (2 %)

Manodopera € 45,14400

Incidenza manodopera 57,78 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,06304

Prezzo a chilometri: € 3,87474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00919 (2 %)

Manodopera € 1,83200

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8,73933

Prezzo a chilometri: € 11,05525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02622 (2 %)

Manodopera € 4,58000

Incidenza manodopera 41,43 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,53080

Prezzo a chilometri: € 4,46646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01059 (2 %)

Manodopera € 2,56480

Incidenza manodopera 57,42 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.002.004

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 82,06226

Prezzo a chilometri: € 103,80876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24619 (2 %)

Manodopera € 31,14400

Incidenza manodopera 30 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.002.005

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,17219

Prezzo a chilometri: € 5,27782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01252 (2 %)

Manodopera € 1,83200

Incidenza manodopera 34,71 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.003.001

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 32,16190

Prezzo a chilometri: € 40,68480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09649 (2 %)

Manodopera € 19,23600

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.003.002

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,59456

Prezzo a chilometri: € 5,81211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01378 (2 %)

Manodopera € 2,74800

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.003.003

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di legna, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,59456

Prezzo a chilometri: € 5,81211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01378 (2 %)

Manodopera € 2,74800

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.003.004

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,59456

Prezzo a chilometri: € 5,81211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01378 (2 %)

Manodopera € 2,74800

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.004.001

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,22522

Prezzo a chilometri: € 1,54990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00368 (2 %)

Manodopera € 0,73280

Incidenza manodopera 47,28 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.004.002

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,45432

Prezzo a chilometri: € 1,83971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00436 (2 %)

Manodopera € 0,64120

Incidenza manodopera 34,85 %

Codice regionale: TOS17_24.T40.004.003

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con motoagricola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,26100

Prezzo a chilometri: € 1,59517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00378 (2 %)

Manodopera € 0,91600

Incidenza manodopera 57,42 %

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N01

| Capitolo: | MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.001

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.002

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.004

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,22920

Spese generali € 0,63438

Utili di impresa € 0,48636

Prezzo a ora: € 5,34994

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.005

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.006

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.008

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,45830

Spese generali € 0,96875

Utili di impresa € 0,74270

Prezzo a ora: € 8,16975

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.009

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.010

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.012

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33330

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54162

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.013

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.014

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.016

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,62500

Spese generali € 1,59375

Utili di impresa € 1,22188

Prezzo a ora: € 13,44063

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.017

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.018

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,16667

Spese generali € 2,12500

Utili di impresa € 1,62917

Prezzo a ora: € 17,92084

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.020

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,66667

Spese generali € 1,75000

Utili di impresa € 1,34167

Prezzo a ora: € 14,75834

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.021

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.022

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.024

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.025

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.026

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.028

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.029

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.030

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.032

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.033

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.034

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.035

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.038

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.040

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,37500

Spese generali € 2,15625

Utili di impresa € 1,65313

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.041

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.042

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,25000

Spese generali € 3,18750

Utili di impresa € 2,44375

Prezzo a ora: € 26,88125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.043

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.044

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,93750

Spese generali € 1,94063

Utili di impresa € 1,48781

Prezzo a ora: € 16,36594

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.045

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.046

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,50000

Spese generali € 3,22500

Utili di impresa € 2,47250

Prezzo a ora: € 27,19750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.047

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,21250

Spese generali € 2,58188

Utili di impresa € 1,97944

Prezzo a ora: € 21,77381

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.050

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 53,75000

Spese generali € 8,06250

Utili di impresa € 6,18125

Prezzo a ora: € 67,99375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.051

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,58333

Spese generali € 5,93750

Utili di impresa € 4,55208

Prezzo a ora: € 50,07291

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.052

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,91666

Spese generali € 4,93750

Utili di impresa € 3,78542

Prezzo a ora: € 41,63957

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.085

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.086

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,37500

Spese generali € 2,30625

Utili di impresa € 1,76813

Prezzo a ora: € 19,44938

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.087

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.089

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,62500

Spese generali € 3,09375

Utili di impresa € 2,37188

Prezzo a ora: € 26,09063

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.090

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.091

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,37500

Spese generali € 1,85625

Utili di impresa € 1,42313

Prezzo a ora: € 15,65438

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.092

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,28571

Spese generali € 5,89286

Utili di impresa € 4,51786

Prezzo a ora: € 49,69642

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.093

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a ora: € 34,78750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.094

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,91667

Spese generali € 3,43750

Utili di impresa € 2,63542

Prezzo a ora: € 28,98959

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.200

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 200 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.201

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,25000

Spese generali € 2,43750

Utili di impresa € 1,86875

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.202

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,33333

Spese generali € 2,00000

Utili di impresa € 1,53333

Prezzo a ora: € 16,86666

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.203

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.204

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.205

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,66667

Spese generali € 2,50000

Utili di impresa € 1,91667

Prezzo a ora: € 21,08334

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.206

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 206 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,75000

Spese generali € 5,06250

Utili di impresa € 3,88125

Prezzo a ora: € 42,69375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.207

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 207 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,75000

Spese generali € 5,06250

Utili di impresa € 3,88125

Prezzo a ora: € 42,69375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.208

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,91667

Spese generali € 4,18750

Utili di impresa € 3,21042

Prezzo a ora: € 35,31459

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.212

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,41667

Spese generali € 6,81250

Utili di impresa € 5,22292

Prezzo a ora: € 57,45209

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.214

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,33333

Spese generali € 5,00000

Utili di impresa € 3,83333

Prezzo a ora: € 42,16666

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.215

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,25000

Spese generali € 3,93750

Utili di impresa € 3,01875

Prezzo a ora: € 33,20625

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.250

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 250 - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 39,71917

Spese generali € 5,95788

Utili di impresa € 4,56770

Prezzo a ora: € 50,24475

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.300

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,21000

Spese generali € 1,98150

Utili di impresa € 1,51915

Prezzo a ora: € 16,71065

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.305

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 305 - Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,43000

Spese generali € 2,16450

Utili di impresa € 1,65945

Prezzo a ora: € 18,25395

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.901

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.902

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.903

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.911

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.912

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS17_AT.N01.001.913

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,56500

Spese generali € 3,53475

Utili di impresa € 2,70998

Prezzo a ora: € 29,80973

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.001

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.002

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.003

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,58750

Spese generali € 0,38813

Utili di impresa € 0,29756

Prezzo a ora: € 3,27319

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.004

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.005

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.006

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.010

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,62500

Spese generali € 1,29375

Utili di impresa € 0,99188

Prezzo a ora: € 10,91063

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.011

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,37500

Spese generali € 1,10625

Utili di impresa € 0,84813

Prezzo a ora: € 9,32938

Codice regionale: TOS17_AT.N01.002.012

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,06250

Spese generali € 0,75938

Utili di impresa € 0,58219

Prezzo a ora: € 6,40406

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.017

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.018

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.020

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.024

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,54167

Spese generali € 2,03125

Utili di impresa € 1,55729

Prezzo a ora: € 17,13021

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.025

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62500

Spese generali € 2,34375

Utili di impresa € 1,79688

Prezzo a ora: € 19,76563

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.048

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.049

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.050

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a ora: € 2,21375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.060

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.061

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.062

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.003.063

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a ora: € 11,06875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.001

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,06000

Spese generali € 1,95900

Utili di impresa € 1,50190

Prezzo a ora: € 16,52090

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.002

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,38000

Spese generali € 1,85700

Utili di impresa € 1,42370

Prezzo a ora: € 15,66070

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.011

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.012

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,63000

Spese generali € 0,54450

Utili di impresa € 0,41745

Prezzo a ora: € 4,59195

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.022

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.024

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,48000

Spese generali € 0,37200

Utili di impresa € 0,28520

Prezzo a ora: € 3,13720

Codice regionale: TOS17_AT.N01.004.032

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,42000

Spese generali € 0,51300

Utili di impresa € 0,39330

Prezzo a ora: € 4,32630

Codice regionale: TOS17_AT.N01.005.001

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS17_AT.N01.005.010

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.001

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.002

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.004

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.005

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.006

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.008

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,45830

Spese generali € 0,21875

Utili di impresa € 0,16770

Prezzo a ora: € 1,84475

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.009

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.010

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.012

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.013

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.014

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.016

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,08330

Spese generali € 0,31250

Utili di impresa € 0,23958

Prezzo a ora: € 2,63537

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.017

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.018

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.020

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.021

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.022

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.024

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33330

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21662

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.025

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.026

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,51250

Spese generali € 0,82688

Utili di impresa € 0,63394

Prezzo a ora: € 6,97331

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.028

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,77600

Spese generali € 0,56640

Utili di impresa € 0,43424

Prezzo a ora: € 4,77664

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.029

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.030

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a ora: € 12,01750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.032

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.033

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.034

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,78750

Spese generali € 1,46813

Utili di impresa € 1,12556

Prezzo a ora: € 12,38119

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.036

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.037

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.038

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,91250

Spese generali € 1,63688

Utili di impresa € 1,25494

Prezzo a ora: € 13,80431

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.040

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,67500

Spese generali € 1,45125

Utili di impresa € 1,11263

Prezzo a ora: € 12,23888

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.041

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.042

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,48750

Spese generali € 1,87313

Utili di impresa € 1,43606

Prezzo a ora: € 15,79669

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.044

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,13750

Spese generali € 1,67063

Utili di impresa € 1,28081

Prezzo a ora: € 14,08894

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.045

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.046

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.008.048

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.001

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.002

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.004

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,29170

Spese generali € 0,34376

Utili di impresa € 0,26355

Prezzo a ora: € 2,89900

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.005

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.006

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.008

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,55200

Spese generali € 0,53280

Utili di impresa € 0,40848

Prezzo a ora: € 4,49328

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.009

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.010

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.012

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,95830

Spese generali € 0,44375

Utili di impresa € 0,34020

Prezzo a ora: € 3,74225

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.013

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.014

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.016

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,70830

Spese generali € 0,55625

Utili di impresa € 0,42645

Prezzo a ora: € 4,69100

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.017

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.018

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.020

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.009.023

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33333

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54166

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.001

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.002

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.004

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.005

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.006

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,71428

Spese generali € 1,00714

Utili di impresa € 0,77214

Prezzo a ora: € 8,49356

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.008

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,83333

Spese generali € 0,72500

Utili di impresa € 0,55583

Prezzo a ora: € 6,11416

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.009

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.010

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,71428

Spese generali € 0,85714

Utili di impresa € 0,65714

Prezzo a ora: € 7,22856

Codice regionale: TOS17_AT.N01.010.011

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16666

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27082

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.009

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.010

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.012

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.013

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.015

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.020

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Troncatrice da banco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.030

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS17_AT.N01.011.041

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,33330

Spese generali € 0,05000

Utili di impresa € 0,03833

Prezzo a ora: € 0,42162

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.005

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.006

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.008

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.009

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.013

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a ora: € 17,26725

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.014

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,38393

Spese generali € 1,70759

Utili di impresa € 1,30915

Prezzo a ora: € 14,40067

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.015

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,85416

Spese generali € 1,32812

Utili di impresa € 1,01823

Prezzo a ora: € 11,20051

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.016

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a ora: € 17,26725

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.017

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,71428

Spese generali € 1,60714

Utili di impresa € 1,23214

Prezzo a ora: € 13,55356

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.018

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,90625

Spese generali € 1,03594

Utili di impresa € 0,79422

Prezzo a ora: € 8,73641

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.026

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.027

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,57143

Spese generali € 0,53571

Utili di impresa € 0,41071

Prezzo a ora: € 4,51786

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.028

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.032

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.033

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.034

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,88542

Spese generali € 0,13281

Utili di impresa € 0,10182

Prezzo a ora: € 1,12006

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.038

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.039

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.040

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.044

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.045

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.046

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.050

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.051

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.052

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.056

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.057

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,73780

Spese generali € 0,86067

Utili di impresa € 0,65985

Prezzo a ora: € 7,25832

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.058

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,17300

Spese generali € 0,62595

Utili di impresa € 0,47990

Prezzo a ora: € 5,27885

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.059

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.060

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.061

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.062

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,75000

Spese generali € 1,46250

Utili di impresa € 1,12125

Prezzo a ora: € 12,33375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.063

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.064

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.065

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.066

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.067

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.068

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.069

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.070

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.071

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.072

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.073

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.080

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,82500

Spese generali € 1,02375

Utili di impresa € 0,78488

Prezzo a ora: € 8,63363

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.081

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS17_AT.N01.015.082

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,91400

Spese generali € 0,73710

Utili di impresa € 0,56511

Prezzo a ora: € 6,21621

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.001

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.002

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.003

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,56000

Spese generali € 0,68400

Utili di impresa € 0,52440

Prezzo a ora: € 5,76840

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.010

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,01000

Spese generali € 0,00150

Utili di impresa € 0,00115

Prezzo a ora: € 0,01265

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.020

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 86,99000

Spese generali € 13,04850

Utili di impresa € 10,00385

Prezzo a ora: € 110,04235

Codice regionale: TOS17_AT.N01.017.025

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 59,75000

Spese generali € 8,96250

Utili di impresa € 6,87125

Prezzo a ora: € 75,58375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.018.001

| Voce: | 018 - Attrezzature manuali per le operazioni agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS17_AT.N01.030.001

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore per l'operazione richiesta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.030.002

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore per l'operazione richiesta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 160,00000

Spese generali € 24,00000

Utili di impresa € 18,40000

Prezzo a ora: € 202,40000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.030.003

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore per l'operazione richiesta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 450,00000

Spese generali € 67,50000

Utili di impresa € 51,75000

Prezzo a ora: € 569,25000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.050.001

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1,5 kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS17_AT.N01.050.002

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1,5 Kw - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.001

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.005

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,74375

Spese generali € 0,11156

Utili di impresa € 0,08553

Prezzo a ora: € 0,94084

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.018

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.019

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.020

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.031

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,93750

Spese generali € 0,89063

Utili di impresa € 0,68281

Prezzo a ora: € 7,51094

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.032

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.033

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.041

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - sabbiatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.042

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.043

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - sabbiatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54170

Spese generali € 0,08126

Utili di impresa € 0,06230

Prezzo a ora: € 0,68525

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.048

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Piegaferri combinata - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.049

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Piegaferri combinata - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.050

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Piegaferri combinata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.051

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.052

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.053

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.054

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.055

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.056

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.057

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.058

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.060.059

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.001

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.003

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.009

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.010

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.011

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,87500

Spese generali € 0,13125

Utili di impresa € 0,10063

Prezzo a ora: € 1,10688

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.031

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.032

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.033

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.034

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ora: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.040

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a ora: € 6,64125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.041

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.042

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.051

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a mm: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.052

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a mm: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.065.053

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a mm: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.005

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.006

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.007

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.010

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.011

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.012

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS17_AT.N01.070.013

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS17_AT.N01.071.001

| Voce: | 071 - Accessori per saldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,47000

Spese generali € 0,22050

Utili di impresa € 0,16905

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.001

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.002

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.003

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.004

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.005

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.072.006

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.001

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.002

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.004

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.005

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,50000

Spese generali € 2,77500

Utili di impresa € 2,12750

Prezzo a ora: € 23,40250

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.006

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.008

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_AT.N01.073.010

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,33875

Spese generali € 2,60081

Utili di impresa € 1,99396

Prezzo a ora: € 21,93352

Codice regionale: TOS17_AT.N01.074.001

| Voce: | 074 - Silos |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.911

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,59000

Spese generali € 0,23850

Utili di impresa € 0,18285

Prezzo a ora: € 2,01135

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.912

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,61000

Spese generali € 0,24150

Utili di impresa € 0,18515

Prezzo a ora: € 2,03665

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.913

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,83000

Spese generali € 0,72450

Utili di impresa € 0,55545

Prezzo a ora: € 6,10995

Codice regionale: TOS17_AT.N01.100.914

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,99000

Spese generali € 0,44850

Utili di impresa € 0,34385

Prezzo a ora: € 3,78235

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.901

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.902

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.911

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,82000

Spese generali € 0,12300

Utili di impresa € 0,09430

Prezzo a ora: € 1,03730

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.912

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a ora: € 1,15115

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.913

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,73000

Spese generali € 0,40950

Utili di impresa € 0,31395

Prezzo a ora: € 3,45345

Codice regionale: TOS17_AT.N01.101.914

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N02

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.001

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.002

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.003

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72920

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19886

Prezzo a ora: € 2,18744

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.005

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.006

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.007

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.009

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.010

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_AT.N02.007.011

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.005

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.006

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,80000

Spese generali € 6,27000

Utili di impresa € 4,80700

Prezzo a ora: € 52,87700

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.008

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,41000

Spese generali € 6,06150

Utili di impresa € 4,64715

Prezzo a ora: € 51,11865

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.009

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.010

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 47,84000

Spese generali € 7,17600

Utili di impresa € 5,50160

Prezzo a ora: € 60,51760

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.012

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 51,54000

Spese generali € 7,73100

Utili di impresa € 5,92710

Prezzo a ora: € 65,19810

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.013

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ora: € 63,25000

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.014

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 55,00000

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a ora: € 69,57500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.016

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 50,17000

Spese generali € 7,52550

Utili di impresa € 5,76955

Prezzo a ora: € 63,46505

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.017

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 59,41000

Spese generali € 8,91150

Utili di impresa € 6,83215

Prezzo a ora: € 75,15365

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.018

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a ora: € 88,55000

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.019

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 55,00000

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a ora: € 69,57500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.020

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a ora: € 8,69688

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.021

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,00000

Spese generali € 6,45000

Utili di impresa € 4,94500

Prezzo a ora: € 54,39500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.022

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Utili di impresa € 5,52000

Prezzo a ora: € 60,72000

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.024

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67857

Spese generali € 4,15179

Utili di impresa € 3,18304

Prezzo a ora: € 35,01339

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.026

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.027

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.028

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,49038

Spese generali € 0,97356

Utili di impresa € 0,74639

Prezzo a ora: € 8,21033

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.031

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,95192

Spese generali € 1,49279

Utili di impresa € 1,14447

Prezzo a ora: € 12,58918

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.032

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,27885

Spese generali € 2,14183

Utili di impresa € 1,64207

Prezzo a ora: € 18,06275

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.041

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Utili di impresa € 2,19938

Prezzo a ora: € 24,19313

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.042

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.043

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,81731

Spese generali € 1,62260

Utili di impresa € 1,24399

Prezzo a ora: € 13,68390

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.044

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,27885

Spese generali € 2,14183

Utili di impresa € 1,64207

Prezzo a ora: € 18,06275

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.045

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,91666

Spese generali € 4,93750

Utili di impresa € 3,78542

Prezzo a ora: € 41,63957

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.051

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a ora: € 2,97275

Codice regionale: TOS17_AT.N02.014.052

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a ora: € 2,97275

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.001

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a ora: € 11,06875

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.002

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,12500

Spese generali € 1,21875

Utili di impresa € 0,93438

Prezzo a ora: € 10,27813

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.003

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,37500

Spese generali € 0,95625

Utili di impresa € 0,73313

Prezzo a ora: € 8,06438

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.004

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.005

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,37500

Spese generali € 1,40625

Utili di impresa € 1,07813

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.006

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,96875

Spese generali € 1,19531

Utili di impresa € 0,91641

Prezzo a ora: € 10,08047

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.009

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - vangatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,84000

Spese generali € 2,67600

Utili di impresa € 2,05160

Prezzo a ora: € 22,56760

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.010

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cippatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.011

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - cippatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.012

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - cippatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,53125

Spese generali € 0,07969

Utili di impresa € 0,06109

Prezzo a ora: € 0,67203

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.015

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,20000

Spese generali € 2,13000

Utili di impresa € 1,63300

Prezzo a ora: € 17,96300

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.016

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - trivella idraulica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.017

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - trivella idraulica - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.018

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - trivella idraulica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.019

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,81250

Spese generali € 1,77188

Utili di impresa € 1,35844

Prezzo a ora: € 14,94281

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.020

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cme - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,68750

Spese generali € 1,60313

Utili di impresa € 1,22906

Prezzo a ora: € 13,51969

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.021

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.022

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pinza per tronchi - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.023

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pinza per tronchi - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.024

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pinza per tronchi - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,47500

Spese generali € 0,37125

Utili di impresa € 0,28463

Prezzo a ora: € 3,13088

Codice regionale: TOS17_AT.N02.020.025

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,22000

Spese generali € 4,83300

Utili di impresa € 3,70530

Prezzo a ora: € 40,75830

Codice regionale: TOS17_AT.N02.021.001

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,25000

Spese generali € 4,68750

Utili di impresa € 3,59375

Prezzo a ora: € 39,53125

Codice regionale: TOS17_AT.N02.021.002

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 28,12500

Spese generali € 4,21875

Utili di impresa € 3,23438

Prezzo a ora: € 35,57813

Codice regionale: TOS17_AT.N02.021.003

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.001

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,38000

Spese generali € 0,20700

Utili di impresa € 0,15870

Prezzo a ora: € 1,74570

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.002

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ora: € 2,78300

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.003

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Aratro monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,40000

Spese generali € 0,66000

Utili di impresa € 0,50600

Prezzo a ora: € 5,56600

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.006

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.007

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,81000

Spese generali € 0,72150

Utili di impresa € 0,55315

Prezzo a ora: € 6,08465

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.021

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.022

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,72000

Spese generali € 0,10800

Utili di impresa € 0,08280

Prezzo a ora: € 0,91080

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.041

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,43000

Spese generali € 0,51450

Utili di impresa € 0,39445

Prezzo a ora: € 4,33895

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.042

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a ora: € 3,61790

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.043

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,71000

Spese generali € 0,10650

Utili di impresa € 0,08165

Prezzo a ora: € 0,89815

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.061

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,17000

Spese generali € 3,47550

Utili di impresa € 2,66455

Prezzo a ora: € 29,31005

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.071

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.072

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.073

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.075

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Posadreni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,97000

Spese generali € 1,49550

Utili di impresa € 1,14655

Prezzo a ora: € 12,61205

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.081

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Raccogli sassi trainata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a ora: € 3,95945

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.082

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Frantuma sassi portata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,32000

Spese generali € 4,09800

Utili di impresa € 3,14180

Prezzo a ora: € 34,55980

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.101

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,41000

Spese generali € 1,11150

Utili di impresa € 0,85215

Prezzo a ora: € 9,37365

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.102

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a ora: € 4,30100

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.103

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.121

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ora: € 1,60655

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.122

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,36000

Spese generali € 0,35400

Utili di impresa € 0,27140

Prezzo a ora: € 2,98540

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.123

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Pianta pali idraulico o meccanico portato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,92000

Spese generali € 0,73800

Utili di impresa € 0,56580

Prezzo a ora: € 6,22380

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.124

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,89000

Spese generali € 0,43350

Utili di impresa € 0,33235

Prezzo a ora: € 3,65585

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.125

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Botte trainata da 5-10 hl |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,53000

Spese generali € 0,37950

Utili di impresa € 0,29095

Prezzo a ora: € 3,20045

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.126

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,23000

Spese generali € 1,08450

Utili di impresa € 0,83145

Prezzo a ora: € 9,14595

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.127

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 127 - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,01000

Spese generali € 0,30150

Utili di impresa € 0,23115

Prezzo a ora: € 2,54265

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.128

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 128 - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,08000

Spese generali € 1,36200

Utili di impresa € 1,04420

Prezzo a ora: € 11,48620

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.131

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,76000

Spese generali € 0,11400

Utili di impresa € 0,08740

Prezzo a ora: € 0,96140

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.181

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 181 - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS17_AT.N02.022.201

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,47000

Spese generali € 0,67050

Utili di impresa € 0,51405

Prezzo a ora: € 5,65455

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.001

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,17000

Spese generali € 0,02550

Utili di impresa € 0,01955

Prezzo a ora: € 0,21505

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.002

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,11000

Spese generali € 0,01650

Utili di impresa € 0,01265

Prezzo a ora: € 0,13915

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.010

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.015

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91000

Spese generali € 0,43650

Utili di impresa € 0,33465

Prezzo a ora: € 3,68115

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.016

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,09000

Spese generali € 0,46350

Utili di impresa € 0,35535

Prezzo a ora: € 3,90885

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.017

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,62000

Spese generali € 0,54300

Utili di impresa € 0,41630

Prezzo a ora: € 4,57930

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.018

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a ora: € 4,70580

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.020

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,99000

Spese generali € 0,89850

Utili di impresa € 0,68885

Prezzo a ora: € 7,57735

Codice regionale: TOS17_AT.N02.023.021

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,92000

Spese generali € 1,33800

Utili di impresa € 1,02580

Prezzo a ora: € 11,28380

Codice regionale: TOS17_AT.N02.100.001

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT.N02.100.011

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Utili di impresa € 0,92575

Prezzo a ora: € 10,18325

Codice regionale: TOS17_AT.N02.100.012

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,32000

Spese generali € 2,89800

Utili di impresa € 2,22180

Prezzo a ora: € 24,43980

Codice regionale: TOS17_AT.N02.100.013

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 28,98000

Spese generali € 4,34700

Utili di impresa € 3,33270

Prezzo a ora: € 36,65970

Codice regionale: TOS17_AT.N02.101.001

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,55000

Spese generali € 0,68250

Utili di impresa € 0,52325

Prezzo a ora: € 5,75575

Codice regionale: TOS17_AT.N02.101.002

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a ora: € 13,81380

Codice regionale: TOS17_AT.N02.101.003

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,38000

Spese generali € 2,45700

Utili di impresa € 1,88370

Prezzo a ora: € 20,72070

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N06

| Capitolo: | MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.001

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.002

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.004

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.005

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,37500

Spese generali € 2,15625

Utili di impresa € 1,65313

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.006

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.008

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,87500

Spese generali € 1,18125

Utili di impresa € 0,90563

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.009

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a ora: € 20,24000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.010

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.012

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,62500

Spese generali € 2,19375

Utili di impresa € 1,68188

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.020

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,66660

Spese generali € 1,74999

Utili di impresa € 1,34166

Prezzo a ora: € 14,75825

Codice regionale: TOS17_AT.N06.004.021

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,16670

Spese generali € 2,12501

Utili di impresa € 1,62917

Prezzo a ora: € 17,92088

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.001

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,15625

Spese generali € 0,62344

Utili di impresa € 0,47797

Prezzo a ora: € 5,25766

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.002

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.004

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.005

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.006

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.008

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.009

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.010

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.012

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.013

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.014

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.016

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.017

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ora: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.018

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.020

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,62500

Spese generali € 2,19375

Utili di impresa € 1,68188

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.025

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.026

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.028

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.029

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.030

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.031

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.032

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a ora: € 78,11375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.033

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a ora: € 78,11375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.034

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a ora: € 78,11375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.035

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 71,25000

Spese generali € 10,68750

Utili di impresa € 8,19375

Prezzo a ora: € 90,13125

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.036

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 71,25000

Spese generali € 10,68750

Utili di impresa € 8,19375

Prezzo a ora: € 90,13125

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.037

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 71,25000

Spese generali € 10,68750

Utili di impresa € 8,19375

Prezzo a ora: € 90,13125

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.038

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a ora: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.039

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a ora: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.006.040

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a ora: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.001

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.002

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.003

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.004

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.005

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.006

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.007

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.008

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.009

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.010

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,83333

Spese generali € 0,87500

Utili di impresa € 0,67083

Prezzo a ora: € 7,37916

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.011

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,41667

Spese generali € 0,81250

Utili di impresa € 0,62292

Prezzo a ora: € 6,85209

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.012

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.013

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,16667

Spese generali € 1,37500

Utili di impresa € 1,05417

Prezzo a ora: € 11,59584

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.014

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33333

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54166

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.015

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,91667

Spese generali € 1,18750

Utili di impresa € 0,91042

Prezzo a ora: € 10,01459

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.016

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,58333

Spese generali € 2,18750

Utili di impresa € 1,67708

Prezzo a ora: € 18,44791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.017

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,75000

Spese generali € 2,06250

Utili di impresa € 1,58125

Prezzo a ora: € 17,39375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.016.018

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.001

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.002

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91667

Spese generali € 0,43750

Utili di impresa € 0,33542

Prezzo a ora: € 3,68959

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.003

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.004

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.005

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.006

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.007

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.008

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.009

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.010

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.011

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.012

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.013

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.014

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.015

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.016

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.017

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS17_AT.N06.017.018

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.001

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.003

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,26760

Spese generali € 3,04014

Utili di impresa € 2,33077

Prezzo a ora: € 25,63851

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.004

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a ora: € 27,83000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.006

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a ora: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.007

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a ora: € 34,78750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.009

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,58000

Spese generali € 5,78700

Utili di impresa € 4,43670

Prezzo a ora: € 48,80370

Codice regionale: TOS17_AT.N06.018.010

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 49,58000

Spese generali € 7,43700

Utili di impresa € 5,70170

Prezzo a ora: € 62,71870

Codice regionale: TOS17_AT.N06.019.003

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_AT.N06.019.004

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a ora: € 32,25750

Codice regionale: TOS17_AT.N06.020.001

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS17_AT.N06.020.002

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: TOS17_AT.N06.020.003

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,28000

Spese generali € 0,04200

Utili di impresa € 0,03220

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: TOS17_AT.N06.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per macchine elevatrici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT.N06.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N08

| Capitolo: | ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.002

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a ora: € 37,79820

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.003

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,53000

Spese generali € 9,67950

Utili di impresa € 7,42095

Prezzo a ora: € 81,63045

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.004

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 77,03000

Spese generali € 11,55450

Utili di impresa € 8,85845

Prezzo a ora: € 97,44295

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.005

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 97,86333

Spese generali € 14,67950

Utili di impresa € 11,25428

Prezzo a ora: € 123,79711

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.006

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 83,76000

Spese generali € 12,56400

Utili di impresa € 9,63240

Prezzo a ora: € 105,95640

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.007

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 107,80000

Spese generali € 16,17000

Utili di impresa € 12,39700

Prezzo a ora: € 136,36700

Codice regionale: TOS17_AT.N08.001.008

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 131,84000

Spese generali € 19,77600

Utili di impresa € 15,16160

Prezzo a ora: € 166,77760

Codice regionale: TOS17_AT.N08.010.001

| Voce: | 010 - Macchinari per iniezioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,16667

Spese generali € 4,37500

Utili di impresa € 3,35417

Prezzo a ora: € 36,89584

Codice regionale: TOS17_AT.N08.020.001

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,66667

Spese generali € 0,25000

Utili di impresa € 0,19167

Prezzo a ora: € 2,10834

Codice regionale: TOS17_AT.N08.020.005

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS17_AT.N08.020.010

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS17_AT.N08.020.015

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS17_AT.N08.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT.N08.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a ora: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N09

| Capitolo: | IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.007

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 8000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.008

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 8000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.009

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 8000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.010

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 10000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.011

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 10000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.012

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 10000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.013

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 12000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.014

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 12000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.015

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 12000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.016

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 16000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.017

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 16000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.018

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 16000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.019

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 18000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.020

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 18000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.021

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - di 18000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS17_AT.N09.004.022

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - di 20000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,09000

Spese generali € 3,01350

Utili di impresa € 2,31035

Prezzo a ora: € 25,41385

Codice regionale: TOS17_AT.N09.006.001

| Voce: | 006 - Cisterna termica montata su autocarro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacita' 10000 l - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a ora: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_AT.N09.007.001

| Voce: | 007 - Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainato - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N09.008.004

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,98000

Spese generali € 3,59700

Utili di impresa € 2,75770

Prezzo a ora: € 30,33470

Codice regionale: TOS17_AT.N09.008.005

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,29167

Spese generali € 3,34375

Utili di impresa € 2,56354

Prezzo a ora: € 28,19896

Codice regionale: TOS17_AT.N09.008.006

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a ora: € 42,23835

Codice regionale: TOS17_AT.N09.008.007

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a ora: € 42,23835

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.005

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.006

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.007

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.008

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 2500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.009

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.010

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.011

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.012

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.013

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 4000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.014

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 4000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.015

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 4000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.016

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 7500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.017

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 7500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.018

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 8500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,90000

Spese generali € 2,68500

Utili di impresa € 2,05850

Prezzo a ora: € 22,64350

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.019

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 8500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS17_AT.N09.009.020

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 8500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS17_AT.N09.010.001

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 128,34333

Spese generali € 19,25150

Utili di impresa € 14,75948

Prezzo a ora: € 162,35431

Codice regionale: TOS17_AT.N09.010.003

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 115,84333

Spese generali € 17,37650

Utili di impresa € 13,32198

Prezzo a ora: € 146,54181

Codice regionale: TOS17_AT.N09.010.004

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 105,42667

Spese generali € 15,81400

Utili di impresa € 12,12407

Prezzo a ora: € 133,36474

Codice regionale: TOS17_AT.N09.010.005

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 96,67667

Spese generali € 14,50150

Utili di impresa € 11,11782

Prezzo a ora: € 122,29599

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.002

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.003

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.004

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,18750

Spese generali € 0,47813

Utili di impresa € 0,36656

Prezzo a ora: € 4,03219

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.008

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.009

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.010

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS17_AT.N09.011.012

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a mm: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_AT.N09.012.001

| Voce: | 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,43000

Spese generali € 0,06450

Utili di impresa € 0,04945

Prezzo a ora: € 0,54395

Codice regionale: TOS17_AT.N09.013.001

| Voce: | 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N09.020.001

| Voce: | 020 - Scarificatrice manuale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lavoro 200mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_AT.N09.025.001

| Voce: | 025 - Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a ora: € 4,56665

Codice regionale: TOS17_AT.N09.030.001

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS17_AT.N09.030.002

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS17_AT.N09.030.003

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,82000

Spese generali € 0,57300

Utili di impresa € 0,43930

Prezzo a ora: € 4,83230

Codice regionale: TOS17_AT.N09.030.010

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,85000

Spese generali € 0,72750

Utili di impresa € 0,55775

Prezzo a ora: € 6,13525

Codice regionale: TOS17_AT.N09.040.001

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_AT.N09.040.002

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 24,79166

Spese generali € 3,71875

Utili di impresa € 2,85104

Prezzo a ora: € 31,36145

Codice regionale: TOS17_AT.N09.045.001

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS17_AT.N09.045.002

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS17_AT.N09.050.001

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a ora: € 94,87500

Codice regionale: TOS17_AT.N09.050.002

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 62,50000

Spese generali € 9,37500

Utili di impresa € 7,18750

Prezzo a ora: € 79,06250

Codice regionale: TOS17_AT.N09.063.001

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 137,68000

Spese generali € 20,65200

Utili di impresa € 15,83320

Prezzo a ora: € 174,16520

Codice regionale: TOS17_AT.N09.063.002

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 137,68000

Spese generali € 20,65200

Utili di impresa € 15,83320

Prezzo a ora: € 174,16520

Codice regionale: TOS17_AT.N09.063.003

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 136,37000

Spese generali € 20,45550

Utili di impresa € 15,68255

Prezzo a ora: € 172,50805

Codice regionale: TOS17_AT.N09.063.004

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 136,37000

Spese generali € 20,45550

Utili di impresa € 15,68255

Prezzo a ora: € 172,50805

Codice regionale: TOS17_AT.N09.065.001

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 103,08000

Spese generali € 15,46200

Utili di impresa € 11,85420

Prezzo a ora: € 130,39620

Codice regionale: TOS17_AT.N09.065.002

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h ( nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 56,25000

Spese generali € 8,43750

Utili di impresa € 6,46875

Prezzo a ora: € 71,15625

Codice regionale: TOS17_AT.N09.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,20000

Spese generali € 1,53000

Utili di impresa € 1,17300

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N10

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N10.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS17_AT.N10.001.005

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS17_AT.N10.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Utili di impresa € 0,92575

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: TOS17_AT.N10.002.005

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Utili di impresa € 0,39675

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: TOS17_AT.N10.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.003.002

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS17_AT.N10.003.003

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS17_AT.N10.003.010

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.006

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.007

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.008

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Utili di impresa € 1,32825

Prezzo a m²: € 14,61075

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.009

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Utili di impresa € 0,56925

Prezzo a m²: € 6,26175

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.010

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.004.011

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.003

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.004

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.005

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.006

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.010

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.005.011

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.003

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.004

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Utili di impresa € 0,83490

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.005

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Utili di impresa € 2,12520

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.006

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Utili di impresa € 0,91080

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.010

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Utili di impresa € 0,24495

Prezzo a m: € 2,69445

Codice regionale: TOS17_AT.N10.006.011

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.006

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.007

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.008

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.009

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.010

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.007.011

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.008.002

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_AT.N10.008.003

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.008.010

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS17_AT.N10.009.005

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS17_AT.N10.009.006

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS17_AT.N10.009.010

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS17_AT.N10.010.001

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: TOS17_AT.N10.010.002

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Utili di impresa € 0,37950

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: TOS17_AT.N10.010.010

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - schermatura 35 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_AT.N10.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - schermatura 90 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.004

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.005

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a m²: € 12,01750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.006

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a m²: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.007

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a m²: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.010

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.011

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Utili di impresa € 0,50830

Prezzo a m²: € 5,59130

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.020

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a m²: € 32,25750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.021

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a m²: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.022

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m²: € 8,72850

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.030

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a m²: € 34,78750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.031

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.012.032

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a m²: € 5,23710

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.003

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Utili di impresa € 3,66850

Prezzo a cad: € 40,35350

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.004

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,90000

Spese generali € 4,78500

Utili di impresa € 3,66850

Prezzo a cad: € 40,35350

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.005

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.006

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.010

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS17_AT.N10.013.011

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.004

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Utili di impresa € 0,71300

Prezzo a m: € 7,84300

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.005

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.006

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.007

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Utili di impresa € 0,30590

Prezzo a m: € 3,36490

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.008

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a m: € 4,56665

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.009

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.010

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Utili di impresa € 0,07130

Prezzo a m: € 0,78430

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.011

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.014.012

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.001

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 390,00000

Spese generali € 58,50000

Utili di impresa € 44,85000

Prezzo a cad: € 493,35000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.002

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.003

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.004

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.005

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.015.006

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.021.001

| Voce: | 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nolo minimo 5 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a giornaliero: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_AT.N10.022.001

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Utili di impresa € 0,17940

Prezzo a m²: € 1,97340

Codice regionale: TOS17_AT.N10.022.002

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Utili di impresa € 0,15640

Prezzo a m²: € 1,72040

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.001

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per metro di tubo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,22000

Spese generali € 0,03300

Utili di impresa € 0,02530

Prezzo a m: € 0,27830

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.002

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.003

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - basetta piana |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10000

Spese generali € 0,01500

Utili di impresa € 0,01150

Prezzo a cad: € 0,12650

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.004

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ruota in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,14000

Spese generali € 0,47100

Utili di impresa € 0,36110

Prezzo a cad: € 3,97210

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.005

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ruota gommata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a cad: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.006

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spinotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,08000

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a cad: € 0,10120

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.007

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vitone ancoraggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34000

Spese generali € 0,05100

Utili di impresa € 0,03910

Prezzo a cad: € 0,43010

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.008

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - giunto a perno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39000

Spese generali € 0,05850

Utili di impresa € 0,04485

Prezzo a cad: € 0,49335

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.009

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - giunto orientabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.010

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - coprigiunto in polipropilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a cad: € 0,18975

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.011

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a m²: € 0,18975

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.012

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.013

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.014

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tavola metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.015

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tavola metallica con botola |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.016

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - ferma piede |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a cad: € 0,59455

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.017

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - corrente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,21000

Spese generali € 0,03150

Utili di impresa € 0,02415

Prezzo a m: € 0,26565

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.018

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - diagonale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,24000

Spese generali € 0,03600

Utili di impresa € 0,02760

Prezzo a cad: € 0,30360

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.019

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - parapetto laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,54000

Spese generali € 0,23100

Utili di impresa € 0,17710

Prezzo a cad: € 1,94810

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.020

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - parapetto doppio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,68000

Spese generali € 0,10200

Utili di impresa € 0,07820

Prezzo a cad: € 0,86020

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.021

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - scaletta |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.022

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - parasassi con sostegni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.023

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - lamiera metallica ondulata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.023.025

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.024.004

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo Metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a mensile: € 354,20000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.024.008

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Modulo Metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a mensile: € 607,20000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.025.001

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a cad: € 1,64450

Codice regionale: TOS17_AT.N10.025.002

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a m³: € 24,03500

Codice regionale: TOS17_AT.N10.026.001

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a m²: € 16,19200

Codice regionale: TOS17_AT.N10.026.002

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legno composito |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Utili di impresa € 0,02300

Prezzo a m²: € 0,25300

Codice regionale: TOS17_AT.N10.027.001

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,10000

Spese generali € 0,91500

Utili di impresa € 0,70150

Prezzo a m²: € 7,71650

Codice regionale: TOS17_AT.N10.027.002

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_AT.N10.027.003

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,20000

Spese generali € 1,83000

Utili di impresa € 1,40300

Prezzo a m²: € 15,43300

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N11

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N11.001.001

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS17_AT.N11.001.002

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m²: € 19,48100

Codice regionale: TOS17_AT.N11.001.003

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS17_AT.N11.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS17_AT.N11.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a m²: € 1,53065

Codice regionale: TOS17_AT.N11.002.001

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS17_AT.N11.002.002

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.002.003

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS17_AT.N11.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS17_AT.N11.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.001

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.002

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.003

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.004

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.005

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.006

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_AT.N11.003.010

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.001

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.002

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.003

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.004

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.005

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.006

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS17_AT.N11.004.010

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m²: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.005.001

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_AT.N11.005.002

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_AT.N11.005.010

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a m³: € 1,13850

Codice regionale: TOS17_AT.N11.009.001

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS17_AT.N11.009.002

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a cad: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_AT.N11.009.010

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Utili di impresa € 0,04600

Prezzo a cad: € 0,50600

Codice regionale: TOS17_AT.N11.010.001

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.010.002

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_AT.N11.010.010

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N20

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N20.001.001

| Voce: | 001 - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N30

| Capitolo: | MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_AT.N30.001.004

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 400,00000

Spese generali € 60,00000

Utili di impresa € 46,00000

Prezzo a ora: € 506,00000

Codice regionale: TOS17_AT.N30.001.008

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 320,00000

Spese generali € 48,00000

Utili di impresa € 36,80000

Prezzo a ora: € 404,80000

Codice regionale: TOS17_AT.N30.001.012

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, compreso il comandante e compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a ora: € 948,75000

Codice regionale: TOS17_AT.N30.002.004

| Voce: | 002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a ora: € 316,25000

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.200

| Capitolo: | Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.200.001.003

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,48000

Spese generali € 0,07200

Utili di impresa € 0,05520

Prezzo a m: € 0,60720

Codice regionale: TOS17_PR.200.001.015

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,37000

Spese generali € 0,05550

Utili di impresa € 0,04255

Prezzo a m: € 0,46805

Codice regionale: TOS17_PR.200.003.001

| Voce: | 003 - Miscela chimica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,18707

Spese generali € 0,77806

Utili di impresa € 0,59651

Prezzo a l: € 6,56164

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P01

| Capitolo: | INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.003

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pietrisco 3/8 (risetta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a Tn: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.004

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a Tn: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.005

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a Tn: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.006

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sasso 08/12 (uno) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.007

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sasso 12/22 (due) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.008

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sasso 22/30 (tre) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.009

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sasso 40/70 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.010

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Sasso 80/100 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.011

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - pietrisco 25/40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,05250

Spese generali € 1,35788

Utili di impresa € 1,04104

Prezzo a Tn: € 11,45141

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.012

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,60500

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Prezzo a Tn: € 12,15033

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.013

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - pietrisco 60/71 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.014

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - pietrisco 50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.015

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tout venant |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a Tn: € 7,40025

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.041

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Stabilizzato di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 8,07500

Spese generali € 1,21125

Utili di impresa € 0,92863

Prezzo a Tn: € 10,21488

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.042

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbione o sciabbione |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,60000

Spese generali € 0,69000

Utili di impresa € 0,52900

Prezzo a Tn: € 5,81900

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.043

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.061

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,60000

Spese generali € 0,69000

Utili di impresa € 0,52900

Prezzo a Tn: € 5,81900

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.070

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,12056

Spese generali € 0,01808

Utili di impresa € 0,01386

Prezzo a kg: € 0,15251

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.071

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,12056

Spese generali € 0,01808

Utili di impresa € 0,01386

Prezzo a kg: € 0,15251

Codice regionale: TOS17_PR.P01.002.080

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a Tn: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.001

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Granulato 00/80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a Tn: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.002

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Granulato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a Tn: € 9,10800

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.003

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sabbia 0/6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a Tn: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.004

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Stabilizzato 00/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.005

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Stabilizzato 15/35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.006

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Stabilizzato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a Tn: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.003.007

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a Tn: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_PR.P01.004.003

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 220,18000

Spese generali € 33,02700

Utili di impresa € 25,32070

Prezzo a m³: € 278,52770

Codice regionale: TOS17_PR.P01.004.012

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.005.001

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - grezzo per muratura |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a Tn: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.005.011

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a Tn: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.006.001

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,80000

Spese generali € 1,02000

Utili di impresa € 0,78200

Prezzo a Tn: € 8,60200

Codice regionale: TOS17_PR.P01.006.002

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,40000

Spese generali € 1,56000

Utili di impresa € 1,19600

Prezzo a Tn: € 13,15600

Codice regionale: TOS17_PR.P01.006.003

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,40000

Spese generali € 1,56000

Utili di impresa € 1,19600

Prezzo a Tn: € 13,15600

Codice regionale: TOS17_PR.P01.006.004

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a Tn: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_PR.P01.007.001

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.007.002

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS17_PR.P01.007.003

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a Tn: € 49,33500

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P02

| Capitolo: | LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.001

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a Tn: € 111,32000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.002

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a Tn: € 101,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.003

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a Tn: € 111,32000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.004

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a Tn: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.005

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a Tn: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.006

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a Tn: € 94,87500

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.007

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a Tn: € 110,05500

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.010

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 170,00000

Spese generali € 25,50000

Utili di impresa € 19,55000

Prezzo a Tn: € 215,05000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.004.012

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 120,20000

Spese generali € 18,03000

Utili di impresa € 13,82300

Prezzo a Tn: € 152,05300

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.001

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - HL merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.002

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - HL in sacchi da 25 Kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,70000

Spese generali € 13,60500

Utili di impresa € 10,43050

Prezzo a Tn: € 114,73550

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.010

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 840,00000

Spese generali € 126,00000

Utili di impresa € 96,60000

Prezzo a Tn: € 1.062,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.011

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 206,63000

Spese generali € 30,99450

Utili di impresa € 23,76245

Prezzo a Tn: € 261,38695

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.012

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 217,60000

Spese generali € 32,64000

Utili di impresa € 25,02400

Prezzo a Tn: € 275,26400

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.013

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 606,66667

Spese generali € 91,00000

Utili di impresa € 69,76667

Prezzo a Tn: € 767,43334

Codice regionale: TOS17_PR.P02.005.014

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a Tn: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.006.001

| Voce: | 006 - Gesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a pronta |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 113,80000

Spese generali € 17,07000

Utili di impresa € 13,08700

Prezzo a Tn: € 143,95700

Codice regionale: TOS17_PR.P02.006.002

| Voce: | 006 - Gesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scagliola |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a Tn: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P02.008.001

| Voce: | 008 - Velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 158,07000

Spese generali € 23,71050

Utili di impresa € 18,17805

Prezzo a Tn: € 199,95855

Codice regionale: TOS17_PR.P02.009.001

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a Tn: € 88,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P02.009.010

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 59,48250

Spese generali € 8,92238

Utili di impresa € 6,84049

Prezzo a Tn: € 75,24536

Codice regionale: TOS17_PR.P02.009.011

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 53,00000

Spese generali € 7,95000

Utili di impresa € 6,09500

Prezzo a Tn: € 67,04500

Codice regionale: TOS17_PR.P02.010.001

| Voce: | 010 - Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 82,20000

Spese generali € 12,33000

Utili di impresa € 9,45300

Prezzo a Tn: € 103,98300

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P03

| Capitolo: | ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P03.001.001

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,13813

Spese generali € 0,17072

Utili di impresa € 0,13088

Prezzo a kg: € 1,43973

Codice regionale: TOS17_PR.P03.001.002

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,67167

Spese generali € 0,25075

Utili di impresa € 0,19224

Prezzo a kg: € 2,11466

Codice regionale: TOS17_PR.P03.002.001

| Voce: | 002 - Additivo ritentore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per getti subacquei di calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Utili di impresa € 0,30590

Prezzo a kg: € 3,36490

Codice regionale: TOS17_PR.P03.003.001

| Voce: | 003 - Additivo aerante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,44000

Spese generali € 0,21600

Utili di impresa € 0,16560

Prezzo a kg: € 1,82160

Codice regionale: TOS17_PR.P03.004.001

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,38750

Spese generali € 0,20813

Utili di impresa € 0,15956

Prezzo a kg: € 1,75519

Codice regionale: TOS17_PR.P03.004.002

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,07100

Spese generali € 0,16065

Utili di impresa € 0,12317

Prezzo a kg: € 1,35482

Codice regionale: TOS17_PR.P03.005.001

| Voce: | 005 - Additivo accelerante di indurimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,04412

Spese generali € 0,15662

Utili di impresa € 0,12007

Prezzo a kg: € 1,32081

Codice regionale: TOS17_PR.P03.006.001

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08936

Spese generali € 0,16340

Utili di impresa € 0,12528

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: TOS17_PR.P03.006.002

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,08936

Spese generali € 0,16340

Utili di impresa € 0,12528

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: TOS17_PR.P03.006.003

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,63889

Spese generali € 0,24583

Utili di impresa € 0,18847

Prezzo a kg: € 2,07320

Codice regionale: TOS17_PR.P03.007.001

| Voce: | 007 - Additivo resistente all'acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,34400

Spese generali € 0,20160

Utili di impresa € 0,15456

Prezzo a kg: € 1,70016

Codice regionale: TOS17_PR.P03.008.001

| Voce: | 008 - Additivo espansivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,63000

Spese generali € 0,09450

Utili di impresa € 0,07245

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: TOS17_PR.P03.009.001

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per casseformi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,34125

Spese generali € 0,50119

Utili di impresa € 0,38424

Prezzo a l: € 4,22668

Codice regionale: TOS17_PR.P03.009.002

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per casseformi metalliche |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,51780

Spese generali € 0,52767

Utili di impresa € 0,40455

Prezzo a l: € 4,45002

Codice regionale: TOS17_PR.P03.010.001

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di acciaio UNI 14889-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a kg: € 1,77100

Codice regionale: TOS17_PR.P03.010.003

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a kg: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_PR.P03.025.004

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,82000

Spese generali € 0,27300

Utili di impresa € 0,20930

Prezzo a kg: € 2,30230

Codice regionale: TOS17_PR.P03.025.006

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a kg: € 2,83360

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P04

| Capitolo: | ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P04.001.001

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,13940

Spese generali € 0,02091

Utili di impresa € 0,01603

Prezzo a cad: € 0,17634

Codice regionale: TOS17_PR.P04.001.002

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.020

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,68421

Spese generali € 5,05263

Utili di impresa € 3,87368

Prezzo a m³: € 42,61053

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.021

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,13330

Spese generali € 5,12000

Utili di impresa € 3,92533

Prezzo a m³: € 43,17862

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.022

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,22857

Spese generali € 6,03429

Utili di impresa € 4,62629

Prezzo a m³: € 50,88914

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.023

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,10526

Spese generali € 6,31579

Utili di impresa € 4,84210

Prezzo a m³: € 53,26315

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.030

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,68421

Spese generali € 5,05263

Utili di impresa € 3,87368

Prezzo a m³: € 42,61053

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.031

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,13330

Spese generali € 5,12000

Utili di impresa € 3,92533

Prezzo a m³: € 43,17862

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.032

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,22857

Spese generali € 6,03429

Utili di impresa € 4,62629

Prezzo a m³: € 50,88914

Codice regionale: TOS17_PR.P04.002.033

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,10526

Spese generali € 6,31579

Utili di impresa € 4,84210

Prezzo a m³: € 53,26315

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.001

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 39,29825

Spese generali € 5,89474

Utili di impresa € 4,51930

Prezzo a m³: € 49,71229

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.002

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.003

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,30827

Spese generali € 6,49624

Utili di impresa € 4,98045

Prezzo a m³: € 54,78496

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.004

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 58,89051

Spese generali € 8,83358

Utili di impresa € 6,77241

Prezzo a m³: € 74,49650

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.005

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.010

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m³: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.011

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,98635

Spese generali € 5,84795

Utili di impresa € 4,48343

Prezzo a m³: € 49,31773

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.012

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,30827

Spese generali € 6,49624

Utili di impresa € 4,98045

Prezzo a m³: € 54,78496

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.013

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,28793

Spese generali € 8,89319

Utili di impresa € 6,81811

Prezzo a m³: € 74,99923

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.014

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ad incastro - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,47368

Spese generali € 8,92105

Utili di impresa € 6,83947

Prezzo a m³: € 75,23421

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.021

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Per muratura armata - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 51,87368

Spese generali € 7,78105

Utili di impresa € 5,96547

Prezzo a m³: € 65,62021

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.022

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Per muratura armata - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 50,52632

Spese generali € 7,57895

Utili di impresa € 5,81053

Prezzo a m³: € 63,91579

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.023

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Per muratura armata - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,84211

Spese generali € 12,12632

Utili di impresa € 9,29684

Prezzo a m³: € 102,26527

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.030

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato – spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,59998

Spese generali € 16,59000

Utili di impresa € 12,71900

Prezzo a m³: € 139,90897

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.031

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato – spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,59438

Spese generali € 16,28916

Utili di impresa € 12,48835

Prezzo a m³: € 137,37189

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.032

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato – spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,78772

Spese generali € 16,46816

Utili di impresa € 12,62559

Prezzo a m³: € 138,88147

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.033

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato – spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,72966

Spese generali € 16,30945

Utili di impresa € 12,50391

Prezzo a m³: € 137,54302

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.034

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - rettificato – spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,27750

Spese generali € 16,99163

Utili di impresa € 13,02691

Prezzo a m³: € 143,29604

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.040

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 196,49123

Spese generali € 29,47368

Utili di impresa € 22,59649

Prezzo a m³: € 248,56141

Codice regionale: TOS17_PR.P04.003.041

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 197,89474

Spese generali € 29,68421

Utili di impresa € 22,75790

Prezzo a m³: € 250,33685

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.010

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 12 cm (tramezza) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,71930

Spese generali € 7,15790

Utili di impresa € 5,48772

Prezzo a m³: € 60,36491

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.011

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,12000

Spese generali € 5,56800

Utili di impresa € 4,26880

Prezzo a m³: € 46,95680

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.012

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,12000

Spese generali € 5,56800

Utili di impresa € 4,26880

Prezzo a m³: € 46,95680

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.013

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,56140

Spese generali € 4,88421

Utili di impresa € 3,74456

Prezzo a m³: € 41,19017

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.014

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 44,17767

Spese generali € 6,62665

Utili di impresa € 5,08043

Prezzo a m³: € 55,88475

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.015

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,86657

Spese generali € 12,42999

Utili di impresa € 9,52966

Prezzo a m³: € 104,82621

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.016

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,44000

Spese generali € 10,41600

Utili di impresa € 7,98560

Prezzo a m³: € 87,84160

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.020

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Ad incastro - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,71930

Spese generali € 7,15790

Utili di impresa € 5,48772

Prezzo a m³: € 60,36491

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.021

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ad incastro - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,25837

Spese generali € 10,38876

Utili di impresa € 7,96471

Prezzo a m³: € 87,61184

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.022

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,15966

Spese generali € 8,87395

Utili di impresa € 6,80336

Prezzo a m³: € 74,83697

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.023

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,56140

Spese generali € 4,88421

Utili di impresa € 3,74456

Prezzo a m³: € 41,19017

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.024

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 66,88722

Spese generali € 10,03308

Utili di impresa € 7,69203

Prezzo a m³: € 84,61233

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.025

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,14681

Spese generali € 10,07202

Utili di impresa € 7,72188

Prezzo a m³: € 84,94071

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.030

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato - spessore 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,25461

Spese generali € 15,63819

Utili di impresa € 11,98928

Prezzo a m³: € 131,88208

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.031

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato - spessore 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,42785

Spese generali € 16,26418

Utili di impresa € 12,46920

Prezzo a m³: € 137,16123

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.032

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato - spessore 38 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,33312

Spese generali € 15,64997

Utili di impresa € 11,99831

Prezzo a m³: € 131,98140

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.033

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato - spessore 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,63205

Spese generali € 16,29481

Utili di impresa € 12,49269

Prezzo a m³: € 137,41954

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.040

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,13333

Spese generali € 20,72000

Utili di impresa € 15,88533

Prezzo a m³: € 174,73866

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.041

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,40000

Spese generali € 22,56000

Utili di impresa € 17,29600

Prezzo a m³: € 190,25600

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.042

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,81563

Spese generali € 29,22234

Utili di impresa € 22,40380

Prezzo a m³: € 246,44177

Codice regionale: TOS17_PR.P04.004.043

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 192,77108

Spese generali € 28,91566

Utili di impresa € 22,16867

Prezzo a m³: € 243,85542

Codice regionale: TOS17_PR.P04.007.001

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 55,90062

Spese generali € 8,38509

Utili di impresa € 6,42857

Prezzo a m³: € 70,71428

Codice regionale: TOS17_PR.P04.007.002

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,05410

Spese generali € 8,10812

Utili di impresa € 6,21622

Prezzo a m³: € 68,37844

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.001

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm (foratella) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,60000

Spese generali € 3,69000

Utili di impresa € 2,82900

Prezzo a m³: € 31,11900

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.002

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,25003

Spese generali € 10,68750

Utili di impresa € 8,19375

Prezzo a m³: € 90,13129

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.003

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,05885

Spese generali € 5,55883

Utili di impresa € 4,26177

Prezzo a m³: € 46,87945

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.005

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 20 cm (forato) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 31,89519

Spese generali € 4,78428

Utili di impresa € 3,66795

Prezzo a m³: € 40,34742

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.006

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 26,24000

Spese generali € 3,93600

Utili di impresa € 3,01760

Prezzo a m³: € 33,19360

Codice regionale: TOS17_PR.P04.009.007

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,99999

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a m³: € 69,57499

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.001

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,80000

Spese generali € 0,12000

Utili di impresa € 0,09200

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.002

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.004

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,37364

Spese generali € 0,05605

Utili di impresa € 0,04297

Prezzo a cad: € 0,47265

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.005

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,53615

Spese generali € 0,08042

Utili di impresa € 0,06166

Prezzo a cad: € 0,67823

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.006

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60000

Spese generali € 0,09000

Utili di impresa € 0,06900

Prezzo a cad: € 0,75900

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.010

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a cad: € 1,20175

Codice regionale: TOS17_PR.P04.010.011

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.001

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solaio a travetti h cm. 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.002

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solaio a travetti h cm. 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.003

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solaio a travetti h cm. 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,67600

Spese generali € 0,10140

Utili di impresa € 0,07774

Prezzo a cad: € 0,85514

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.004

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio a travetti h cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,46740

Spese generali € 0,07011

Utili di impresa € 0,05375

Prezzo a cad: € 0,59126

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.005

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio a travetti h cm. 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,87600

Spese generali € 0,13140

Utili di impresa € 0,10074

Prezzo a cad: € 1,10814

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.010

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - per solaio a travetti h cm. 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60680

Spese generali € 0,09102

Utili di impresa € 0,06978

Prezzo a cad: € 0,76760

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.020

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,57400

Spese generali € 0,08610

Utili di impresa € 0,06601

Prezzo a cad: € 0,72611

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.021

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,57400

Spese generali € 0,08610

Utili di impresa € 0,06601

Prezzo a cad: € 0,72611

Codice regionale: TOS17_PR.P04.012.022

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86920

Spese generali € 0,13038

Utili di impresa € 0,09996

Prezzo a cad: € 1,09954

Codice regionale: TOS17_PR.P04.020.010

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 45,50000

Spese generali € 6,82500

Utili di impresa € 5,23250

Prezzo a m³: € 57,55750

Codice regionale: TOS17_PR.P04.020.011

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,28814

Spese generali € 6,19322

Utili di impresa € 4,74814

Prezzo a m³: € 52,22950

Codice regionale: TOS17_PR.P04.021.010

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 73,79167

Spese generali € 11,06875

Utili di impresa € 8,48604

Prezzo a m³: € 93,34646

Codice regionale: TOS17_PR.P04.021.011

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,18644

Spese generali € 10,67797

Utili di impresa € 8,18644

Prezzo a m³: € 90,05085

Codice regionale: TOS17_PR.P04.023.001

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,91667

Spese generali € 13,03750

Utili di impresa € 9,99542

Prezzo a m³: € 109,94959

Codice regionale: TOS17_PR.P04.023.003

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.025.002

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,50000

Spese generali € 13,12500

Utili di impresa € 10,06250

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: TOS17_PR.P04.025.003

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.026.001

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 57,12000

Spese generali € 8,56800

Utili di impresa € 6,56880

Prezzo a m³: € 72,25680

Codice regionale: TOS17_PR.P04.026.002

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 59,26666

Spese generali € 8,89000

Utili di impresa € 6,81567

Prezzo a m³: € 74,97232

Codice regionale: TOS17_PR.P04.027.001

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,48000

Spese generali € 10,12200

Utili di impresa € 7,76020

Prezzo a m³: € 85,36220

Codice regionale: TOS17_PR.P04.027.002

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,46666

Spese generali € 10,57000

Utili di impresa € 8,10367

Prezzo a m³: € 89,14032

Codice regionale: TOS17_PR.P04.030.001

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m³: € 79,69500

Codice regionale: TOS17_PR.P04.030.002

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,83333

Spese generali € 7,17500

Utili di impresa € 5,50083

Prezzo a m³: € 60,50916

Codice regionale: TOS17_PR.P04.030.003

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,20513

Spese generali € 6,03077

Utili di impresa € 4,62359

Prezzo a m³: € 50,85949

Codice regionale: TOS17_PR.P04.030.004

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,04167

Spese generali € 5,55625

Utili di impresa € 4,25979

Prezzo a m³: € 46,85771

Codice regionale: TOS17_PR.P04.030.005

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,96300

Spese generali € 10,19445

Utili di impresa € 7,81575

Prezzo a m³: € 85,97320

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.001

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,99999

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77499

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.002

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,99999

Spese generali € 21,30000

Utili di impresa € 16,33000

Prezzo a m³: € 179,62999

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.003

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,80000

Spese generali € 13,02000

Utili di impresa € 9,98200

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.004

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.005

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.031.006

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,75000

Spese generali € 12,86250

Utili di impresa € 9,86125

Prezzo a m³: € 108,47375

Codice regionale: TOS17_PR.P04.032.001

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 65,62500

Spese generali € 9,84375

Utili di impresa € 7,54688

Prezzo a m³: € 83,01563

Codice regionale: TOS17_PR.P04.032.002

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.032.003

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,00000

Spese generali € 7,35000

Utili di impresa € 5,63500

Prezzo a m³: € 61,98500

Codice regionale: TOS17_PR.P04.032.004

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,28000

Spese generali € 7,39200

Utili di impresa € 5,66720

Prezzo a m³: € 62,33920

Codice regionale: TOS17_PR.P04.032.005

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,26666

Spese generali € 7,84000

Utili di impresa € 6,01067

Prezzo a m³: € 66,11732

Codice regionale: TOS17_PR.P04.033.001

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,75000

Spese generali € 10,76250

Utili di impresa € 8,25125

Prezzo a m³: € 90,76375

Codice regionale: TOS17_PR.P04.033.002

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,33333

Spese generali € 11,90000

Utili di impresa € 9,12333

Prezzo a m³: € 100,35666

Codice regionale: TOS17_PR.P04.033.003

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 68,20513

Spese generali € 10,23077

Utili di impresa € 7,84359

Prezzo a m³: € 86,27949

Codice regionale: TOS17_PR.P04.033.004

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - colore naturale spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,48000

Spese generali € 10,12200

Utili di impresa € 7,76020

Prezzo a m³: € 85,36220

Codice regionale: TOS17_PR.P04.040.001

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 42,35897

Spese generali € 6,35385

Utili di impresa € 4,87128

Prezzo a m³: € 53,58410

Codice regionale: TOS17_PR.P04.040.002

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,41667

Spese generali € 6,21250

Utili di impresa € 4,76292

Prezzo a m³: € 52,39209

Codice regionale: TOS17_PR.P04.040.003

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,89831

Spese generali € 6,58475

Utili di impresa € 5,04831

Prezzo a m³: € 55,53136

Codice regionale: TOS17_PR.P04.043.001

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,00000

Spese generali € 7,35000

Utili di impresa € 5,63500

Prezzo a m³: € 61,98500

Codice regionale: TOS17_PR.P04.043.002

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,28000

Spese generali € 7,39200

Utili di impresa € 5,66720

Prezzo a m³: € 62,33920

Codice regionale: TOS17_PR.P04.043.003

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,26666

Spese generali € 7,84000

Utili di impresa € 6,01067

Prezzo a m³: € 66,11732

Codice regionale: TOS17_PR.P04.044.001

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS17_PR.P04.044.002

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 57,12000

Spese generali € 8,56800

Utili di impresa € 6,56880

Prezzo a m³: € 72,25680

Codice regionale: TOS17_PR.P04.044.003

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 61,13333

Spese generali € 9,17000

Utili di impresa € 7,03033

Prezzo a m³: € 77,33366

Codice regionale: TOS17_PR.P04.050.001

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,10256

Spese generali € 13,51538

Utili di impresa € 10,36179

Prezzo a m³: € 113,97974

Codice regionale: TOS17_PR.P04.050.002

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,66667

Spese generali € 11,20000

Utili di impresa € 8,58667

Prezzo a m³: € 94,45334

Codice regionale: TOS17_PR.P04.051.001

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,51282

Spese generali € 15,07692

Utili di impresa € 11,55897

Prezzo a m³: € 127,14872

Codice regionale: TOS17_PR.P04.051.002

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,83333

Spese generali € 14,52500

Utili di impresa € 11,13583

Prezzo a m³: € 122,49416

Codice regionale: TOS17_PR.P04.051.003

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,08475

Spese generali € 15,16271

Utili di impresa € 11,62475

Prezzo a m³: € 127,87221

Codice regionale: TOS17_PR.P04.052.001

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,10256

Spese generali € 17,71538

Utili di impresa € 13,58179

Prezzo a m³: € 149,39974

Codice regionale: TOS17_PR.P04.052.002

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,20833

Spese generali € 17,28125

Utili di impresa € 13,24896

Prezzo a m³: € 145,73854

Codice regionale: TOS17_PR.P04.052.003

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,86441

Spese generali € 16,47966

Utili di impresa € 12,63441

Prezzo a m³: € 138,97848

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P05

| Capitolo: | MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.001

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a m²: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.002

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a m²: € 65,78000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.020

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,93000

Spese generali € 7,78950

Utili di impresa € 5,97195

Prezzo a m²: € 65,69145

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.021

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,98700

Spese generali € 8,69805

Utili di impresa € 6,66851

Prezzo a m²: € 73,35356

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.022

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,16100

Spese generali € 9,62415

Utili di impresa € 7,37852

Prezzo a m²: € 81,16367

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.023

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,21800

Spese generali € 10,53270

Utili di impresa € 8,07507

Prezzo a m²: € 88,82577

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.024

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,15300

Spese generali € 9,47295

Utili di impresa € 7,26260

Prezzo a m²: € 79,88855

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.025

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,34500

Spese generali € 10,40175

Utili di impresa € 7,97468

Prezzo a m²: € 87,72143

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.026

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,50100

Spese generali € 11,32515

Utili di impresa € 8,68262

Prezzo a m²: € 95,50877

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.027

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,66600

Spese generali € 12,24990

Utili di impresa € 9,39159

Prezzo a m²: € 103,30749

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.028

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,94400

Spese generali € 9,74160

Utili di impresa € 7,46856

Prezzo a m²: € 82,15416

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.029

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,87500

Spese generali € 10,63125

Utili di impresa € 8,15063

Prezzo a m²: € 89,65688

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.030

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,04900

Spese generali € 11,55735

Utili di impresa € 8,86064

Prezzo a m²: € 97,46699

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.031

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,20500

Spese generali € 12,48075

Utili di impresa € 9,56858

Prezzo a m²: € 105,25433

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.032

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 64,94400

Spese generali € 9,74160

Utili di impresa € 7,46856

Prezzo a m²: € 82,15416

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.033

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,00100

Spese generali € 10,65015

Utili di impresa € 8,16512

Prezzo a m²: € 89,81627

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.034

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,17500

Spese generali € 11,57625

Utili di impresa € 8,87513

Prezzo a m²: € 97,62638

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.035

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,23200

Spese generali € 12,48480

Utili di impresa € 9,57168

Prezzo a m²: € 105,28848

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.036

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,19900

Spese generali € 12,02985

Utili di impresa € 9,22289

Prezzo a m²: € 101,45174

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.037

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,29200

Spese generali € 12,94380

Utili di impresa € 9,92358

Prezzo a m²: € 109,15938

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.038

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,45700

Spese generali € 13,86855

Utili di impresa € 10,63256

Prezzo a m²: € 116,95811

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.039

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,61300

Spese generali € 14,79195

Utili di impresa € 11,34050

Prezzo a m²: € 124,74545

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.040

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,37300

Spese generali € 12,95595

Utili di impresa € 9,93290

Prezzo a m²: € 109,26185

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.041

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,45700

Spese generali € 13,86855

Utili di impresa € 10,63256

Prezzo a m²: € 116,95811

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.042

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,61300

Spese generali € 14,79195

Utili di impresa € 11,34050

Prezzo a m²: € 124,74545

Codice regionale: TOS17_PR.P05.001.043

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,78700

Spese generali € 15,71805

Utili di impresa € 12,05051

Prezzo a m²: € 132,55556

Codice regionale: TOS17_PR.P05.002.001

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre sp. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 142,80000

Spese generali € 21,42000

Utili di impresa € 16,42200

Prezzo a m²: € 180,64200

Codice regionale: TOS17_PR.P05.002.002

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre sp. 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 218,40000

Spese generali € 32,76000

Utili di impresa € 25,11600

Prezzo a m²: € 276,27600

Codice regionale: TOS17_PR.P05.003.001

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastrico comune h.11/18 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m²: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.003.005

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Cordonato rettilineo h.23/27cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a ml: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.004.001

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cubetti 4/6, 6/8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 309,32000

Spese generali € 46,39800

Utili di impresa € 35,57180

Prezzo a Tn: € 391,28980

Codice regionale: TOS17_PR.P05.004.002

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Cubetti 8/10, 10/12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 225,00000

Spese generali € 33,75000

Utili di impresa € 25,87500

Prezzo a Tn: € 284,62500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.004.004

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 12,32000

Spese generali € 1,84800

Utili di impresa € 1,41680

Prezzo a Tn: € 15,58480

Codice regionale: TOS17_PR.P05.004.005

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,24000

Spese generali € 6,78600

Utili di impresa € 5,20260

Prezzo a m²: € 57,22860

Codice regionale: TOS17_PR.P05.004.008

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,50000

Spese generali € 5,02500

Utili di impresa € 3,85250

Prezzo a ml: € 42,37750

Codice regionale: TOS17_PR.P05.005.001

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m²: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.005.002

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre spessore 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m²: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.001

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a m²: € 63,75600

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.002

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.003

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.004

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 278,25000

Spese generali € 41,73750

Utili di impresa € 31,99875

Prezzo a m²: € 351,98625

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.005

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.006

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,75000

Spese generali € 11,81250

Utili di impresa € 9,05625

Prezzo a m²: € 99,61875

Codice regionale: TOS17_PR.P05.006.007

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.001

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.002

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.003

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.004

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m²: € 79,69500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.005

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pietra serena, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m²: € 70,84000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.007.006

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pietra serena, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,50000

Spese generali € 10,57500

Utili di impresa € 8,10750

Prezzo a m²: € 89,18250

Codice regionale: TOS17_PR.P05.008.001

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS17_PR.P05.008.002

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,80000

Spese generali € 8,82000

Utili di impresa € 6,76200

Prezzo a m²: € 74,38200

Codice regionale: TOS17_PR.P05.008.003

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS17_PR.P05.008.004

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,25000

Spese generali € 16,53750

Utili di impresa € 12,67875

Prezzo a m²: € 139,46625

Codice regionale: TOS17_PR.P05.008.005

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.001

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m²: € 79,69500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.002

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,50000

Spese generali € 11,02500

Utili di impresa € 8,45250

Prezzo a m²: € 92,97750

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.003

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.004

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 189,00000

Spese generali € 28,35000

Utili di impresa € 21,73500

Prezzo a m²: € 239,08500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.005

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.006

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.007

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.008

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,50000

Spese generali € 9,22500

Utili di impresa € 7,07250

Prezzo a m²: € 77,79750

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.009

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m²: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.010

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m²: € 130,16850

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.011

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m²: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.012

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.013

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.014

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.015

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.016

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 155,40000

Spese generali € 23,31000

Utili di impresa € 17,87100

Prezzo a m²: € 196,58100

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.017

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.010.018

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m²: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.021.001

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco grezzo sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.021.002

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,00000

Spese generali € 5,10000

Utili di impresa € 3,91000

Prezzo a m²: € 43,01000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.021.003

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco grezzo sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.021.004

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: TOS17_PR.P05.030.010

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,80000

Spese generali € 7,47000

Utili di impresa € 5,72700

Prezzo a m²: € 62,99700

Codice regionale: TOS17_PR.P05.030.011

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a ml: € 42,50400

Codice regionale: TOS17_PR.P05.030.012

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a m²: € 72,10500

Codice regionale: TOS17_PR.P05.030.013

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,60000

Spese generali € 5,49000

Utili di impresa € 4,20900

Prezzo a ml: € 46,29900

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P06

| Capitolo: | ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.001

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,62900

Spese generali € 0,09435

Utili di impresa € 0,07234

Prezzo a kg: € 0,79569

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.002

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55200

Spese generali € 0,08280

Utili di impresa € 0,06348

Prezzo a kg: € 0,69828

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.003

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.060

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - da Ø 12 a Ø 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,51850

Spese generali € 0,07778

Utili di impresa € 0,05963

Prezzo a kg: € 0,65590

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.061

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - da Ø 20 a Ø 26 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,51000

Spese generali € 0,07650

Utili di impresa € 0,05865

Prezzo a kg: € 0,64515

Codice regionale: TOS17_PR.P06.001.065

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,56400

Spese generali € 0,08460

Utili di impresa € 0,06486

Prezzo a kg: € 0,71346

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.001

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,56100

Spese generali € 0,08415

Utili di impresa € 0,06452

Prezzo a kg: € 0,70967

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.002

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,56100

Spese generali € 0,08415

Utili di impresa € 0,06452

Prezzo a kg: € 0,70967

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.003

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,56100

Spese generali € 0,08415

Utili di impresa € 0,06452

Prezzo a kg: € 0,70967

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.004

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55250

Spese generali € 0,08288

Utili di impresa € 0,06354

Prezzo a kg: € 0,69891

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.005

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55250

Spese generali € 0,08288

Utili di impresa € 0,06354

Prezzo a kg: € 0,69891

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.006

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55250

Spese generali € 0,08288

Utili di impresa € 0,06354

Prezzo a kg: € 0,69891

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.007

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,54400

Spese generali € 0,08160

Utili di impresa € 0,06256

Prezzo a kg: € 0,68816

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.008

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,54400

Spese generali € 0,08160

Utili di impresa € 0,06256

Prezzo a kg: € 0,68816

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.009

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,54400

Spese generali € 0,08160

Utili di impresa € 0,06256

Prezzo a kg: € 0,68816

Codice regionale: TOS17_PR.P06.002.010

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,54400

Spese generali € 0,08160

Utili di impresa € 0,06256

Prezzo a kg: € 0,68816

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.001

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.002

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.003

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53760

Spese generali € 0,08064

Utili di impresa € 0,06182

Prezzo a kg: € 0,68006

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.004

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.005

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.006

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,53550

Spese generali € 0,08033

Utili di impresa € 0,06158

Prezzo a kg: € 0,67741

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.007

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.008

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.009

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS17_PR.P06.003.010

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,52700

Spese generali € 0,07905

Utili di impresa € 0,06061

Prezzo a kg: € 0,66666

Codice regionale: TOS17_PR.P06.004.001

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Staffe |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS17_PR.P06.004.002

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sagomato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS17_PR.P06.004.003

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in barre dritte a misura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS17_PR.P06.004.004

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89000

Spese generali € 0,13350

Utili di impresa € 0,10235

Prezzo a kg: € 1,12585

Codice regionale: TOS17_PR.P06.005.001

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 80 a mm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,57120

Spese generali € 0,08568

Utili di impresa € 0,06569

Prezzo a kg: € 0,72257

Codice regionale: TOS17_PR.P06.005.002

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 140 a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS17_PR.P06.005.003

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS17_PR.P06.005.004

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fino a 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,60180

Spese generali € 0,09027

Utili di impresa € 0,06921

Prezzo a kg: € 0,76128

Codice regionale: TOS17_PR.P06.006.001

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69700

Spese generali € 0,10455

Utili di impresa € 0,08016

Prezzo a kg: € 0,88171

Codice regionale: TOS17_PR.P06.006.002

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,71036

Spese generali € 0,10655

Utili di impresa € 0,08169

Prezzo a kg: € 0,89861

Codice regionale: TOS17_PR.P06.007.001

| Voce: | 007 - Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75650

Spese generali € 0,11348

Utili di impresa € 0,08700

Prezzo a kg: € 0,95697

Codice regionale: TOS17_PR.P06.008.001

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS17_PR.P06.008.002

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 50 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS17_PR.P06.009.003

| Voce: | 009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,32515

Spese generali € 0,19877

Utili di impresa € 0,15239

Prezzo a kg: € 1,67631

Codice regionale: TOS17_PR.P06.010.001

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per armatura principale, nero, senza saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: TOS17_PR.P06.010.002

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55000

Spese generali € 0,08250

Utili di impresa € 0,06325

Prezzo a kg: € 0,69575

Codice regionale: TOS17_PR.P06.012.001

| Voce: | 012 - Profilati angolari con lati uguali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,73185

Spese generali € 0,10978

Utili di impresa € 0,08416

Prezzo a kg: € 0,92579

Codice regionale: TOS17_PR.P06.013.001

| Voce: | 013 - Profilati piatti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66470

Spese generali € 0,09971

Utili di impresa € 0,07644

Prezzo a kg: € 0,84085

Codice regionale: TOS17_PR.P06.014.001

| Voce: | 014 - Profilati tondi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS17_PR.P06.015.001

| Voce: | 015 - Profilati quadri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76500

Spese generali € 0,11475

Utili di impresa € 0,08798

Prezzo a kg: € 0,96773

Codice regionale: TOS17_PR.P06.020.001

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - quadri e rettangolari |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,99000

Spese generali € 0,14850

Utili di impresa € 0,11385

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: TOS17_PR.P06.020.002

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - quadri e rettangolari zincati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS17_PR.P06.030.001

| Voce: | 030 - Palancole metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a kg: € 1,77100

Codice regionale: TOS17_PR.P06.040.001

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a ml: € 21,50500

Codice regionale: TOS17_PR.P06.040.002

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: TOS17_PR.P06.040.003

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: TOS17_PR.P06.120.001

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS17_PR.P06.120.002

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS17_PR.P06.120.003

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,61200

Spese generali € 0,09180

Utili di impresa € 0,07038

Prezzo a kg: € 0,77418

Codice regionale: TOS17_PR.P06.121.001

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS17_PR.P06.121.002

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS17_PR.P06.121.003

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89250

Spese generali € 0,13388

Utili di impresa € 0,10264

Prezzo a kg: € 1,12901

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P07

| Capitolo: | MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P07.001.001

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,35900

Spese generali € 0,50385

Utili di impresa € 0,38629

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: TOS17_PR.P07.001.002

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,23700

Spese generali € 0,63555

Utili di impresa € 0,48726

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: TOS17_PR.P07.003.001

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nera, sp. 15/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,72250

Spese generali € 0,10838

Utili di impresa € 0,08309

Prezzo a kg: € 0,91396

Codice regionale: TOS17_PR.P07.003.002

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - nera, sp. 20/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,70125

Spese generali € 0,10519

Utili di impresa € 0,08064

Prezzo a kg: € 0,88708

Codice regionale: TOS17_PR.P07.003.003

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68000

Spese generali € 0,10200

Utili di impresa € 0,07820

Prezzo a kg: € 0,86020

Codice regionale: TOS17_PR.P07.004.001

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS17_PR.P07.004.002

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS17_PR.P07.004.003

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a kg: € 0,94875

Codice regionale: TOS17_PR.P07.004.004

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,12000

Spese generali € 0,16800

Utili di impresa € 0,12880

Prezzo a kg: € 1,41680

Codice regionale: TOS17_PR.P07.004.005

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,94000

Spese generali € 0,14100

Utili di impresa € 0,10810

Prezzo a kg: € 1,18910

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.001

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.010

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,64000

Spese generali € 0,39600

Utili di impresa € 0,30360

Prezzo a ml: € 3,33960

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.012

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,72000

Spese generali € 0,25800

Utili di impresa € 0,19780

Prezzo a ml: € 2,17580

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.013

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,90000

Spese generali € 0,43500

Utili di impresa € 0,33350

Prezzo a ml: € 3,66850

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.014

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,08000

Spese generali € 0,46200

Utili di impresa € 0,35420

Prezzo a ml: € 3,89620

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.015

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,77000

Spese generali € 0,41550

Utili di impresa € 0,31855

Prezzo a ml: € 3,50405

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.017

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,59014

Spese generali € 0,53852

Utili di impresa € 0,41287

Prezzo a ml: € 4,54153

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.021

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,20184

Spese generali € 1,83028

Utili di impresa € 1,40321

Prezzo a ml: € 15,43533

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.026

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a ml: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.027

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a ml: € 12,75120

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.029

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a ml: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_PR.P07.011.030

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,80000

Spese generali € 0,42000

Utili di impresa € 0,32200

Prezzo a ml: € 3,54200

Codice regionale: TOS17_PR.P07.018.001

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,68660

Spese generali € 1,60299

Utili di impresa € 1,22896

Prezzo a cad: € 13,51855

Codice regionale: TOS17_PR.P07.018.002

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,67000

Spese generali € 0,85050

Utili di impresa € 0,65205

Prezzo a cad: € 7,17255

Codice regionale: TOS17_PR.P07.018.004

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a cad: € 9,74050

Codice regionale: TOS17_PR.P07.018.005

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - saetta plastificata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,47320

Spese generali € 0,37098

Utili di impresa € 0,28442

Prezzo a cad: € 3,12860

Codice regionale: TOS17_PR.P07.018.007

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - saetta zincata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,02940

Spese generali € 0,45441

Utili di impresa € 0,34838

Prezzo a cad: € 3,83219

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.001

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,15780

Spese generali € 2,27367

Utili di impresa € 1,74315

Prezzo a cad: € 19,17462

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.002

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,99720

Spese generali € 2,84958

Utili di impresa € 2,18468

Prezzo a cad: € 24,03146

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.003

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,78700

Spese generali € 3,56805

Utili di impresa € 2,73551

Prezzo a cad: € 30,09056

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.010

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Piantana per pannello h.1,20 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,92280

Spese generali € 1,03842

Utili di impresa € 0,79612

Prezzo a cad: € 8,75734

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.011

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Piantana per pannello h.1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,55000

Spese generali € 1,28250

Utili di impresa € 0,98325

Prezzo a cad: € 10,81575

Codice regionale: TOS17_PR.P07.019.012

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Piantana per pannello h.2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,95000

Spese generali € 1,79250

Utili di impresa € 1,37425

Prezzo a cad: € 15,11675

Codice regionale: TOS17_PR.P07.020.001

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.020.002

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,10000

Spese generali € 2,86500

Utili di impresa € 2,19650

Prezzo a m: € 24,16150

Codice regionale: TOS17_PR.P07.020.003

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,13000

Spese generali € 4,06950

Utili di impresa € 3,11995

Prezzo a m: € 34,31945

Codice regionale: TOS17_PR.P07.020.004

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,61000

Spese generali € 5,49150

Utili di impresa € 4,21015

Prezzo a m: € 46,31165

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.001

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiodi fino a 20/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.002

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiodi 21-24/100-150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a kg: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.011

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03122

Spese generali € 0,00468

Utili di impresa € 0,00359

Prezzo a ml: € 0,03949

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.012

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,04560

Spese generali € 0,00684

Utili di impresa € 0,00524

Prezzo a ml: € 0,05768

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.013

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,07139

Spese generali € 0,01071

Utili di impresa € 0,00821

Prezzo a ml: € 0,09031

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.014

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Filo zincato in rotoli Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,05250

Spese generali € 0,00788

Utili di impresa € 0,00604

Prezzo a m: € 0,06641

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.015

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Filo metallico plastificato Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,07474

Spese generali € 0,01121

Utili di impresa € 0,00860

Prezzo a ml: € 0,09455

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.020

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03945

Spese generali € 0,00592

Utili di impresa € 0,00454

Prezzo a ml: € 0,04990

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.021

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03853

Spese generali € 0,00578

Utili di impresa € 0,00443

Prezzo a ml: € 0,04874

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.022

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03756

Spese generali € 0,00563

Utili di impresa € 0,00432

Prezzo a ml: € 0,04751

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.024

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,05000

Spese generali € 0,00750

Utili di impresa € 0,00575

Prezzo a ml: € 0,06325

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.025

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08000

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a ml: € 0,10120

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.026

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,10000

Spese generali € 0,01500

Utili di impresa € 0,01150

Prezzo a ml: € 0,12650

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.028

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,04464

Spese generali € 0,00670

Utili di impresa € 0,00513

Prezzo a ml: € 0,05647

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.029

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,29412

Spese generali € 0,04412

Utili di impresa € 0,03382

Prezzo a ml: € 0,37206

Codice regionale: TOS17_PR.P07.021.040

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,11143

Spese generali € 0,01671

Utili di impresa € 0,01281

Prezzo a ml: € 0,14096

Codice regionale: TOS17_PR.P07.022.001

| Voce: | 022 - Accessori e minuteria metallica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viti autoperforanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02731

Spese generali € 0,00410

Utili di impresa € 0,00314

Prezzo a cad: € 0,03455

Codice regionale: TOS17_PR.P07.023.001

| Voce: | 023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,07400

Spese generali € 0,01110

Utili di impresa € 0,00851

Prezzo a cad: € 0,09361

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.001

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,16000

Spese generali € 3,02400

Utili di impresa € 2,31840

Prezzo a cad: € 25,50240

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.002

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a cad: € 42,50400

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.003

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a cad: € 63,75600

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.004

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,72000

Spese generali € 10,45800

Utili di impresa € 8,01780

Prezzo a cad: € 88,19580

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.005

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,08000

Spese generali € 14,11200

Utili di impresa € 10,81920

Prezzo a cad: € 119,01120

Codice regionale: TOS17_PR.P07.111.006

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,00000

Spese generali € 34,20000

Utili di impresa € 26,22000

Prezzo a cad: € 288,42000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.112.001

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,68000

Spese generali € 6,55200

Utili di impresa € 5,02320

Prezzo a cad: € 55,25520

Codice regionale: TOS17_PR.P07.112.002

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,52000

Spese generali € 9,82800

Utili di impresa € 7,53480

Prezzo a cad: € 82,88280

Codice regionale: TOS17_PR.P07.112.003

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,68000

Spese generali € 12,85200

Utili di impresa € 9,85320

Prezzo a cad: € 108,38520

Codice regionale: TOS17_PR.P07.112.004

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,76000

Spese generali € 19,76400

Utili di impresa € 15,15240

Prezzo a cad: € 166,67640

Codice regionale: TOS17_PR.P07.112.005

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 190,32000

Spese generali € 28,54800

Utili di impresa € 21,88680

Prezzo a cad: € 240,75480

Codice regionale: TOS17_PR.P07.113.001

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni esterne 410x410 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,78250

Spese generali € 4,31738

Utili di impresa € 3,30999

Prezzo a cad: € 36,40986

Codice regionale: TOS17_PR.P07.113.010

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana, dimensioni esterne 500x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,79000

Spese generali € 6,56850

Utili di impresa € 5,03585

Prezzo a cad: € 55,39435

Codice regionale: TOS17_PR.P07.113.011

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piana, dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,40000

Spese generali € 5,76000

Utili di impresa € 4,41600

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.001

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,60000

Spese generali € 4,44000

Utili di impresa € 3,40400

Prezzo a cad: € 37,44400

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.002

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,20000

Spese generali € 7,08000

Utili di impresa € 5,42800

Prezzo a cad: € 59,70800

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.003

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per canala in cls dimensioni esterne 750x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,28000

Spese generali € 4,39200

Utili di impresa € 3,36720

Prezzo a cad: € 37,03920

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.004

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,26000

Spese generali € 6,03900

Utili di impresa € 4,62990

Prezzo a cad: € 50,92890

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.005

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per canala in cls dimensioni esterne 750x400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,90000

Spese generali € 8,23500

Utili di impresa € 6,31350

Prezzo a cad: € 69,44850

Codice regionale: TOS17_PR.P07.114.006

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per canala in cls dimensioni esterne 750x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,05000

Spese generali € 9,60750

Utili di impresa € 7,36575

Prezzo a cad: € 81,02325

Codice regionale: TOS17_PR.P07.115.001

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,72000

Spese generali € 13,60800

Utili di impresa € 10,43280

Prezzo a cad: € 114,76080

Codice regionale: TOS17_PR.P07.115.002

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,51000

Spese generali € 16,72650

Utili di impresa € 12,82365

Prezzo a cad: € 141,06015

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.001

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,24000

Spese generali € 1,38600

Utili di impresa € 1,06260

Prezzo a cad: € 11,68860

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.002

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,28000

Spese generali € 2,14200

Utili di impresa € 1,64220

Prezzo a cad: € 18,06420

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.003

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,17600

Spese generali € 3,32640

Utili di impresa € 2,55024

Prezzo a cad: € 28,05264

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.004

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,96000

Spese generali € 5,54400

Utili di impresa € 4,25040

Prezzo a cad: € 46,75440

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.005

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,80000

Spese generali € 8,82000

Utili di impresa € 6,76200

Prezzo a cad: € 74,38200

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.006

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,40000

Spese generali € 10,71000

Utili di impresa € 8,21100

Prezzo a cad: € 90,32100

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.007

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 164,80000

Spese generali € 24,72000

Utili di impresa € 18,95200

Prezzo a cad: € 208,47200

Codice regionale: TOS17_PR.P07.118.008

| Voce: | 118 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 265,60000

Spese generali € 39,84000

Utili di impresa € 30,54400

Prezzo a cad: € 335,98400

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.001

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a cad: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.002

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,50000

Spese generali € 3,82500

Utili di impresa € 2,93250

Prezzo a cad: € 32,25750

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.003

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,40000

Spese generali € 5,61000

Utili di impresa € 4,30100

Prezzo a cad: € 47,31100

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.004

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,84000

Spese generali € 9,57600

Utili di impresa € 7,34160

Prezzo a cad: € 80,75760

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.005

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 87,36000

Spese generali € 13,10400

Utili di impresa € 10,04640

Prezzo a cad: € 110,51040

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.006

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,98000

Spese generali € 20,09700

Utili di impresa € 15,40770

Prezzo a cad: € 169,48470

Codice regionale: TOS17_PR.P07.119.007

| Voce: | 119 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,96000

Spese generali € 27,14400

Utili di impresa € 20,81040

Prezzo a cad: € 228,91440

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.002

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a cad: € 118,40400

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.020

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - d. 800, telaio 1000x1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,00000

Spese generali € 38,10000

Utili di impresa € 29,21000

Prezzo a cad: € 321,31000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.030

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a cad: € 85,00800

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.031

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,40000

Spese generali € 13,86000

Utili di impresa € 10,62600

Prezzo a cad: € 116,88600

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.032

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.033

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a cad: € 181,71725

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.034

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 221,00000

Spese generali € 33,15000

Utili di impresa € 25,41500

Prezzo a cad: € 279,56500

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.035

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,50000

Spese generali € 39,52500

Utili di impresa € 30,30250

Prezzo a cad: € 333,32750

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.036

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,65000

Spese generali € 41,94750

Utili di impresa € 32,15975

Prezzo a cad: € 353,75725

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.037

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,25000

Spese generali € 21,03750

Utili di impresa € 16,12875

Prezzo a cad: € 177,41625

Codice regionale: TOS17_PR.P07.120.038

| Voce: | 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 268,95000

Spese generali € 40,34250

Utili di impresa € 30,92925

Prezzo a cad: € 340,22175

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.001

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.002

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,10000

Spese generali € 2,41500

Utili di impresa € 1,85150

Prezzo a ml: € 20,36650

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.003

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,03000

Spese generali € 2,55450

Utili di impresa € 1,95845

Prezzo a ml: € 21,54295

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.004

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 34,30000

Spese generali € 5,14500

Utili di impresa € 3,94450

Prezzo a ml: € 43,38950

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.005

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,49000

Spese generali € 5,32350

Utili di impresa € 4,08135

Prezzo a ml: € 44,89485

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.006

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,00000

Spese generali € 3,60000

Utili di impresa € 2,76000

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.007

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,04000

Spese generali € 3,90600

Utili di impresa € 2,99460

Prezzo a ml: € 32,94060

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.008

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,64000

Spese generali € 4,44600

Utili di impresa € 3,40860

Prezzo a ml: € 37,49460

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.009

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,96000

Spese generali € 7,64400

Utili di impresa € 5,86040

Prezzo a ml: € 64,46440

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.010

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,39000

Spese generali € 7,85850

Utili di impresa € 6,02485

Prezzo a ml: € 66,27335

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.011

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,00000

Spese generali € 4,65000

Utili di impresa € 3,56500

Prezzo a ml: € 39,21500

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.012

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a ml: € 53,13000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.013

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,25000

Spese generali € 6,33750

Utili di impresa € 4,85875

Prezzo a ml: € 53,44625

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.014

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 69,16000

Spese generali € 10,37400

Utili di impresa € 7,95340

Prezzo a ml: € 87,48740

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.015

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,27000

Spese generali € 11,29050

Utili di impresa € 8,65605

Prezzo a ml: € 95,21655

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.017

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 89,60000

Spese generali € 13,44000

Utili di impresa € 10,30400

Prezzo a ml: € 113,34400

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.018

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,07350

Spese generali € 10,21103

Utili di impresa € 7,82845

Prezzo a ml: € 86,11298

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.019

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 90,86550

Spese generali € 13,62983

Utili di impresa € 10,44953

Prezzo a ml: € 114,94486

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.020

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a ml: € 181,71725

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.030

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,17265

Spese generali € 0,92590

Utili di impresa € 0,70985

Prezzo a ml: € 7,80840

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.031

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,44500

Spese generali € 2,46675

Utili di impresa € 1,89118

Prezzo a ml: € 20,80293

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.032

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,36000

Spese generali € 3,65400

Utili di impresa € 2,80140

Prezzo a ml: € 30,81540

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.033

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.034

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,69970

Spese generali € 19,45496

Utili di impresa € 14,91547

Prezzo a ml: € 164,07012

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.036

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,62000

Spese generali € 1,74300

Utili di impresa € 1,33630

Prezzo a ml: € 14,69930

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.037

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,25000

Spese generali € 3,03750

Utili di impresa € 2,32875

Prezzo a ml: € 25,61625

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.038

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,73000

Spese generali € 4,30950

Utili di impresa € 3,30395

Prezzo a ml: € 36,34345

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.039

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,85000

Spese generali € 6,72750

Utili di impresa € 5,15775

Prezzo a ml: € 56,73525

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.040

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 161,32188

Spese generali € 24,19828

Utili di impresa € 18,55202

Prezzo a ml: € 204,07218

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.042

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 19,95500

Spese generali € 2,99325

Utili di impresa € 2,29483

Prezzo a ml: € 25,24308

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.043

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.044

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 49,50000

Spese generali € 7,42500

Utili di impresa € 5,69250

Prezzo a ml: € 62,61750

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.045

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 60,12500

Spese generali € 9,01875

Utili di impresa € 6,91438

Prezzo a ml: € 76,05813

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.046

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 208,88790

Spese generali € 31,33319

Utili di impresa € 24,02211

Prezzo a ml: € 264,24319

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.049

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 254,41000

Spese generali € 38,16150

Utili di impresa € 29,25715

Prezzo a ml: € 321,82865

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.050

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,90650

Spese generali € 11,53598

Utili di impresa € 8,84425

Prezzo a ml: € 97,28672

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.051

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 89,66100

Spese generali € 13,44915

Utili di impresa € 10,31102

Prezzo a ml: € 113,42117

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.053

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,22000

Spese generali € 19,38300

Utili di impresa € 14,86030

Prezzo a ml: € 163,46330

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.060

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,40550

Spese generali € 5,61083

Utili di impresa € 4,30163

Prezzo a ml: € 47,31796

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.061

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 45,63350

Spese generali € 6,84503

Utili di impresa € 5,24785

Prezzo a ml: € 57,72638

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.062

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 113,81500

Spese generali € 17,07225

Utili di impresa € 13,08873

Prezzo a ml: € 143,97598

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.063

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 286,26000

Spese generali € 42,93900

Utili di impresa € 32,91990

Prezzo a ml: € 362,11890

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.067

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 130,65000

Spese generali € 19,59750

Utili di impresa € 15,02475

Prezzo a ml: € 165,27225

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.068

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 234,10043

Spese generali € 35,11506

Utili di impresa € 26,92155

Prezzo a ml: € 296,13704

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.069

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 415,09000

Spese generali € 62,26350

Utili di impresa € 47,73535

Prezzo a ml: € 525,08885

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.072

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 101,73350

Spese generali € 15,26003

Utili di impresa € 11,69935

Prezzo a ml: € 128,69288

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.073

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,91000

Spese generali € 21,58650

Utili di impresa € 16,54965

Prezzo a ml: € 182,04615

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.074

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 468,65000

Spese generali € 70,29750

Utili di impresa € 53,89475

Prezzo a ml: € 592,84225

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.075

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 696,28000

Spese generali € 104,44200

Utili di impresa € 80,07220

Prezzo a ml: € 880,79420

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.079

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 870,35000

Spese generali € 130,55250

Utili di impresa € 100,09025

Prezzo a ml: € 1.100,99275

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.080

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.312,22000

Spese generali € 196,83300

Utili di impresa € 150,90530

Prezzo a ml: € 1.659,95830

Codice regionale: TOS17_PR.P07.130.081

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.566,63000

Spese generali € 234,99450

Utili di impresa € 180,16245

Prezzo a ml: € 1.981,78695

Codice regionale: TOS17_PR.P07.201.001

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 5/10 e 10/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a kg: € 6,95750

Codice regionale: TOS17_PR.P07.201.002

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a kg: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P08

| Capitolo: | LEGNAMI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.001

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 181,81818

Spese generali € 27,27273

Utili di impresa € 20,90909

Prezzo a m³: € 230,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.002

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 190,00000

Spese generali € 28,50000

Utili di impresa € 21,85000

Prezzo a m³: € 240,35000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.003

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 218,00000

Spese generali € 32,70000

Utili di impresa € 25,07000

Prezzo a m³: € 275,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.004

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tavole da ponteggio mm 50 prismate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 215,00000

Spese generali € 32,25000

Utili di impresa € 24,72500

Prezzo a m³: € 271,97500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.005

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 197,62846

Spese generali € 29,64427

Utili di impresa € 22,72727

Prezzo a m³: € 250,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.007

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 371,54150

Spese generali € 55,73123

Utili di impresa € 42,72727

Prezzo a m³: € 470,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.008

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 252,96443

Spese generali € 37,94466

Utili di impresa € 29,09091

Prezzo a m³: € 320,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.010

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 243,47826

Spese generali € 36,52174

Utili di impresa € 28,00000

Prezzo a m³: € 308,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.011

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 300,39526

Spese generali € 45,05929

Utili di impresa € 34,54545

Prezzo a m³: € 380,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.020

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a m³: € 253,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.021

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.030

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 268,77470

Spese generali € 40,31621

Utili di impresa € 30,90909

Prezzo a m³: € 340,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.031

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a m³: € 442,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.038

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.039

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 252,96443

Spese generali € 37,94466

Utili di impresa € 29,09091

Prezzo a m³: € 320,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.040

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 221,34387

Spese generali € 33,20158

Utili di impresa € 25,45455

Prezzo a m³: € 280,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.041

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 221,34387

Spese generali € 33,20158

Utili di impresa € 25,45455

Prezzo a m³: € 280,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.042

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.043

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.044

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.045

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.046

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 332,01581

Spese generali € 49,80237

Utili di impresa € 38,18182

Prezzo a m³: € 420,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.055

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.060

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,99605

Spese generali € 1,04941

Utili di impresa € 0,80455

Prezzo a m²: € 8,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.061

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,49881

Spese generali € 1,27482

Utili di impresa € 0,97736

Prezzo a m²: € 10,75099

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.062

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,56088

Spese generali € 1,73413

Utili di impresa € 1,32950

Prezzo a m²: € 14,62451

Codice regionale: TOS17_PR.P08.020.063

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,81056

Spese generali € 2,07158

Utili di impresa € 1,58821

Prezzo a m²: € 17,47036

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.010

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 612,41388

Spese generali € 91,86208

Utili di impresa € 70,42760

Prezzo a m³: € 774,70356

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.011

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 687,40334

Spese generali € 103,11050

Utili di impresa € 79,05138

Prezzo a m³: € 869,56523

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.020

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 400,00000

Spese generali € 60,00000

Utili di impresa € 46,00000

Prezzo a m³: € 506,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.021

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.022

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a m³: € 607,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.023

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 520,00000

Spese generali € 78,00000

Utili di impresa € 59,80000

Prezzo a m³: € 657,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.030

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 475,00000

Spese generali € 71,25000

Utili di impresa € 54,62500

Prezzo a m³: € 600,87500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.031

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 555,00000

Spese generali € 83,25000

Utili di impresa € 63,82500

Prezzo a m³: € 702,07500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.032

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 610,00000

Spese generali € 91,50000

Utili di impresa € 70,15000

Prezzo a m³: € 771,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.033

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 645,00000

Spese generali € 96,75000

Utili di impresa € 74,17500

Prezzo a m³: € 815,92500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.040

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 360,00000

Spese generali € 54,00000

Utili di impresa € 41,40000

Prezzo a m³: € 455,40000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.041

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 410,00000

Spese generali € 61,50000

Utili di impresa € 47,15000

Prezzo a m³: € 518,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.021.042

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 670,00000

Spese generali € 100,50000

Utili di impresa € 77,05000

Prezzo a m³: € 847,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.010

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 518,67706

Spese generali € 77,80156

Utili di impresa € 59,64786

Prezzo a m³: € 656,12648

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.011

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 549,92266

Spese generali € 82,48840

Utili di impresa € 63,24111

Prezzo a m³: € 695,65216

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.020

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 720,00000

Spese generali € 108,00000

Utili di impresa € 82,80000

Prezzo a m³: € 910,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.021

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 810,00000

Spese generali € 121,50000

Utili di impresa € 93,15000

Prezzo a m³: € 1.024,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.022

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a m³: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.023

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.080,00000

Spese generali € 162,00000

Utili di impresa € 124,20000

Prezzo a m³: € 1.366,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.030

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,00000

Spese generali € 70,50000

Utili di impresa € 54,05000

Prezzo a m³: € 594,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.031

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.032

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 540,00000

Spese generali € 81,00000

Utili di impresa € 62,10000

Prezzo a m³: € 683,10000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.033

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 580,00000

Spese generali € 87,00000

Utili di impresa € 66,70000

Prezzo a m³: € 733,70000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.040

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.022.041

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 550,00000

Spese generali € 82,50000

Utili di impresa € 63,25000

Prezzo a m³: € 695,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.001

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.002

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi CE EN 14080 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 457,00000

Spese generali € 68,55000

Utili di impresa € 52,55500

Prezzo a m³: € 578,10500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.003

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - travi CE EN 14080 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a m³: € 607,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.010

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.011

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.012

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.013

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.014

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.023.015

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.001

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - qualità non a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 671,93676

Spese generali € 100,79051

Utili di impresa € 77,27273

Prezzo a m³: € 850,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.002

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - qualità non a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 505,92885

Spese generali € 75,88933

Utili di impresa € 58,18182

Prezzo a m³: € 640,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.003

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - qualità non a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,35573

Spese generali € 70,55336

Utili di impresa € 54,09091

Prezzo a m³: € 595,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.004

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - qualità non a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 470,35573

Spese generali € 70,55336

Utili di impresa € 54,09091

Prezzo a m³: € 595,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.005

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - qualità non a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.006

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - qualità non a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.007

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - qualità non a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.008

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - qualità non a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.009

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - qualità non a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.010

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - qualità non a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.011

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - qualità non a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.012

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - qualità non a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 486,16601

Spese generali € 72,92490

Utili di impresa € 55,90909

Prezzo a m³: € 615,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.013

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - qualità non a vista, 240-250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.014

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - qualità non a vista, 280-300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 434,78261

Spese generali € 65,21739

Utili di impresa € 50,00000

Prezzo a m³: € 550,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.019

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - qualità a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 719,36759

Spese generali € 107,90514

Utili di impresa € 82,72727

Prezzo a m³: € 910,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.020

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - qualità a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 553,35968

Spese generali € 83,00395

Utili di impresa € 63,63636

Prezzo a m³: € 700,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.021

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - qualità a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.022

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - qualità a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.023

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - qualità a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.024

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - qualità a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.025

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - qualità a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.026

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - qualità a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 537,54941

Spese generali € 80,63241

Utili di impresa € 61,81818

Prezzo a m³: € 680,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.027

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - qualità a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.028

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - qualità a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.029

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - qualità a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.030

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - qualità a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 521,73913

Spese generali € 78,26087

Utili di impresa € 60,00000

Prezzo a m³: € 660,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.031

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - qualità a vista, 250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.024.032

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - qualità a vista, 300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 482,21344

Spese generali € 72,33202

Utili di impresa € 55,45455

Prezzo a m³: € 610,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.001

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - puntelli tondi per armature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 220,00000

Spese generali € 33,00000

Utili di impresa € 25,30000

Prezzo a m³: € 278,30000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.007

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ml: € 1,13850

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.008

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a ml: € 1,39150

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.009

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a ml: € 1,64450

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.010

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ml: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.011

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a ml: € 2,27700

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.012

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ml: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.013

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.014

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.015

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a ml: € 1,77100

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.016

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ml: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.017

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ml: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.018

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ml: € 1,60655

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.019

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,77000

Spese generali € 0,26550

Utili di impresa € 0,20355

Prezzo a ml: € 2,23905

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.020

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,36363

Spese generali € 0,35454

Utili di impresa € 0,27182

Prezzo a ml: € 2,98999

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.022

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,08000

Spese generali € 0,31200

Utili di impresa € 0,23920

Prezzo a ml: € 2,63120

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.023

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Palo di acacia appuntito, diametro di 10-12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,36000

Spese generali € 0,35400

Utili di impresa € 0,27140

Prezzo a ml: € 2,98540

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.031

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a ml: € 2,27700

Codice regionale: TOS17_PR.P08.025.032

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_PR.P08.050.001

| Voce: | 050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 50x100/150/200/300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a m²: € 15,81250

Codice regionale: TOS17_PR.P08.101.003

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rovere da refilare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 781,14015

Spese generali € 117,17102

Utili di impresa € 89,83112

Prezzo a m³: € 988,14229

Codice regionale: TOS17_PR.P08.101.005

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.400,00000

Spese generali € 210,00000

Utili di impresa € 161,00000

Prezzo a m³: € 1.771,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.101.006

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 632,41107

Spese generali € 94,86166

Utili di impresa € 72,72727

Prezzo a m³: € 800,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.102.001

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pino di Svezia segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 316,20553

Spese generali € 47,43083

Utili di impresa € 36,36364

Prezzo a m³: € 400,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.102.011

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - douglas fine segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.185,77075

Spese generali € 177,86561

Utili di impresa € 136,36364

Prezzo a m³: € 1.500,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.001

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a m²: € 4,30100

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.002

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,11000

Spese generali € 1,06650

Utili di impresa € 0,81765

Prezzo a m²: € 8,99415

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.004

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,65000

Spese generali € 1,14750

Utili di impresa € 0,87975

Prezzo a m²: € 9,67725

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.007

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,68613

Spese generali € 1,45292

Utili di impresa € 1,11390

Prezzo a m²: € 12,25295

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.008

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,31161

Spese generali € 0,94674

Utili di impresa € 0,72584

Prezzo a m²: € 7,98419

Codice regionale: TOS17_PR.P08.112.011

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,12386

Spese generali € 1,21858

Utili di impresa € 0,93424

Prezzo a m²: € 10,27668

Codice regionale: TOS17_PR.P08.113.002

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - OSB/3 sp. 12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a m²: € 3,26370

Codice regionale: TOS17_PR.P08.113.003

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - OSB/3 sp. 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,22000

Spese generali € 0,48300

Utili di impresa € 0,37030

Prezzo a m²: € 4,07330

Codice regionale: TOS17_PR.P08.113.004

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - OSB/3 sp. 18 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,87000

Spese generali € 0,58050

Utili di impresa € 0,44505

Prezzo a m²: € 4,89555

Codice regionale: TOS17_PR.P08.113.005

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - OSB/3 sp. 22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,73000

Spese generali € 0,70950

Utili di impresa € 0,54395

Prezzo a m²: € 5,98345

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P09

| Capitolo: | MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.001

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,67575

Prezzo a m³: € 100,78982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23903 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 36,64 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.002

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,16575

Prezzo a m³: € 111,52967

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26450 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 33,11 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.003

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,30575

Prezzo a m³: € 116,76677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27692 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 31,63 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.003.006

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 65,78575

Prezzo a m³: € 83,21897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19736 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 44,38 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.001

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,41575

Prezzo a m³: € 101,72592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24125 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 36,31 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.002

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,43575

Prezzo a m³: € 111,87122

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26531 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 33,01 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.004.003

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,42575

Prezzo a m³: € 89,08857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21128 (2 %)

Manodopera € 36,93200

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.010.001

| Voce: | 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 357,88400

Prezzo a m³: € 452,72326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07365 (2 %)

Manodopera € 32,58399

Incidenza manodopera 7,2 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.012.001

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10214

Spese generali € 0,01532

Utili di impresa € 0,01175

Prezzo a kg: € 0,12921

Codice regionale: TOS17_PR.P09.012.002

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di finitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,21516

Spese generali € 0,03227

Utili di impresa € 0,02474

Prezzo a kg: € 0,27218

Codice regionale: TOS17_PR.P09.012.003

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Bio rinzaffo risanante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Utili di impresa € 0,02300

Prezzo a kg: € 0,25300

Codice regionale: TOS17_PR.P09.012.004

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di fondo deumidificante – |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,35560

Spese generali € 0,05334

Utili di impresa € 0,04089

Prezzo a kg: € 0,44983

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.002

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07599

Spese generali € 0,01140

Utili di impresa € 0,00874

Prezzo a kg: € 0,09613

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.003

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,08360

Spese generali € 0,01254

Utili di impresa € 0,00961

Prezzo a kg: € 0,10575

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.004

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,15520

Spese generali € 0,02328

Utili di impresa € 0,01785

Prezzo a kg: € 0,19633

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.006

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,39446

Spese generali € 0,05917

Utili di impresa € 0,04536

Prezzo a kg: € 0,49899

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.007

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07782

Spese generali € 0,01167

Utili di impresa € 0,00895

Prezzo a kg: € 0,09844

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.008

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06373

Spese generali € 0,00956

Utili di impresa € 0,00733

Prezzo a kg: € 0,08062

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.009

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita’. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,39900

Spese generali € 0,05985

Utili di impresa € 0,04589

Prezzo a kg: € 0,50474

Codice regionale: TOS17_PR.P09.013.010

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fonoassorbente a base di fibre minerali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,75500

Spese generali € 0,26325

Utili di impresa € 0,20183

Prezzo a kg: € 2,22008

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.001

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06058

Spese generali € 0,00909

Utili di impresa € 0,00697

Prezzo a kg: € 0,07663

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.002

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,03697

Spese generali € 0,00555

Utili di impresa € 0,00425

Prezzo a kg: € 0,04677

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.003

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,04313

Spese generali € 0,00647

Utili di impresa € 0,00496

Prezzo a kg: € 0,05456

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.012

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05104

Spese generali € 0,00766

Utili di impresa € 0,00587

Prezzo a kg: € 0,06457

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.013

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05588

Spese generali € 0,00838

Utili di impresa € 0,00643

Prezzo a kg: € 0,07069

Codice regionale: TOS17_PR.P09.014.020

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,20400

Spese generali € 0,03060

Utili di impresa € 0,02346

Prezzo a kg: € 0,25806

Codice regionale: TOS17_PR.P09.015.001

| Voce: | 015 - Malta premiscelate per ancoraggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33088

Spese generali € 0,04963

Utili di impresa € 0,03805

Prezzo a kg: € 0,41856

Codice regionale: TOS17_PR.P09.016.001

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,40447

Spese generali € 0,06067

Utili di impresa € 0,04651

Prezzo a kg: € 0,51165

Codice regionale: TOS17_PR.P09.016.002

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,44200

Spese generali € 0,06630

Utili di impresa € 0,05083

Prezzo a kg: € 0,55913

Codice regionale: TOS17_PR.P09.016.003

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,48400

Spese generali € 0,07260

Utili di impresa € 0,05566

Prezzo a kg: € 0,61226

Codice regionale: TOS17_PR.P09.020.001

| Voce: | 020 - Malta premiscelata per rasatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,34450

Spese generali € 0,05168

Utili di impresa € 0,03962

Prezzo a kg: € 0,43579

Codice regionale: TOS17_PR.P09.050.001

| Voce: | 050 - Boiacca di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per iniezione micropali |

Prezzo senza S. G. e Util. a quintali: € 7,27100

Spese generali € 1,09065

Utili di impresa € 0,83617

Prezzo a quintali: € 9,19782

Codice regionale: TOS17_PR.P09.051.001

| Voce: | 051 - Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2 e UNI EN 459-1:2015) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,27500

Spese generali € 0,04125

Utili di impresa € 0,03163

Prezzo a kg: € 0,34788

Codice regionale: TOS17_PR.P09.060.001

| Voce: | 060 - Miscela per encausto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 290,90000

Spese generali € 43,63500

Utili di impresa € 33,45350

Prezzo a m³: € 367,98850

Codice regionale: TOS17_PR.P09.061.001

| Voce: | 061 - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a kg: € 1,15115

Codice regionale: TOS17_PR.P09.102.002

| Voce: | 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,72898

Prezzo a m³: € 127,42215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30219 (2 %)

Manodopera € 66,31060

Incidenza manodopera 52,04 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.103.001

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,19698

Prezzo a m³: € 129,27917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30659 (2 %)

Manodopera € 67,77860

Incidenza manodopera 52,43 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.103.002

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,85289

Prezzo a m³: € 133,90391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31756 (2 %)

Manodopera € 70,35921

Incidenza manodopera 52,54 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.105.001

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,48118

Prezzo a m³: € 147,34869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34944 (2 %)

Manodopera € 77,95975

Incidenza manodopera 52,91 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.105.002

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,57114

Prezzo a m³: € 157,58249

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37371 (2 %)

Manodopera € 81,94665

Incidenza manodopera 52 %

Codice regionale: TOS17_PR.P09.106.002

| Voce: | 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,90430

Prezzo a m³: € 161,79894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38371 (2 %)

Manodopera € 85,27980

Incidenza manodopera 52,71 %

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P10

| Capitolo: | CALCESTRUZZO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P10.004.003

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.004.004

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a m³: € 80,96000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.004.005

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,00000

Spese generali € 10,05000

Utili di impresa € 7,70500

Prezzo a m³: € 84,75500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.005.003

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,05000

Spese generali € 10,05750

Utili di impresa € 7,71075

Prezzo a m³: € 84,81825

Codice regionale: TOS17_PR.P10.005.004

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS17_PR.P10.005.005

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS17_PR.P10.006.003

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,75000

Spese generali € 10,46250

Utili di impresa € 8,02125

Prezzo a m³: € 88,23375

Codice regionale: TOS17_PR.P10.006.004

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m³: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.006.005

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,67500

Spese generali € 10,90125

Utili di impresa € 8,35763

Prezzo a m³: € 91,93388

Codice regionale: TOS17_PR.P10.007.003

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,55000

Spese generali € 10,73250

Utili di impresa € 8,22825

Prezzo a m³: € 90,51075

Codice regionale: TOS17_PR.P10.007.004

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,47500

Spese generali € 11,17125

Utili di impresa € 8,56463

Prezzo a m³: € 94,21088

Codice regionale: TOS17_PR.P10.007.005

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.113

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.114

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.115

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.123

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,05000

Spese generali € 11,40750

Utili di impresa € 8,74575

Prezzo a m³: € 96,20325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.124

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.125

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.423

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.424

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.425

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.433

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.434

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.008.435

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.113

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.114

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.115

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.123

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.124

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.125

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.133

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.134

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,70000

Spese generali € 12,55500

Utili di impresa € 9,62550

Prezzo a m³: € 105,88050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.135

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,07500

Spese generali € 12,61125

Utili di impresa € 9,66863

Prezzo a m³: € 106,35488

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.213

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,35000

Spese generali € 12,35250

Utili di impresa € 9,47025

Prezzo a m³: € 104,17275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.214

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,27500

Spese generali € 12,79125

Utili di impresa € 9,80663

Prezzo a m³: € 107,87288

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.215

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.423

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.424

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.425

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.433

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a m³: € 118,40400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.434

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.435

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.513

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,25000

Spese generali € 12,48750

Utili di impresa € 9,57375

Prezzo a m³: € 105,31125

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.514

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,17500

Spese generali € 12,92625

Utili di impresa € 9,91013

Prezzo a m³: € 109,01138

Codice regionale: TOS17_PR.P10.009.515

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,10000

Spese generali € 13,36500

Utili di impresa € 10,24650

Prezzo a m³: € 112,71150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.113

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.114

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.115

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.123

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.124

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.125

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.133

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.134

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.135

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.143

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.144

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.145

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.213

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.214

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.215

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.223

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.224

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.225

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.313

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.314

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.315

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.413

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.414

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.415

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.423

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.424

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.425

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.433

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,30000

Spese generali € 15,04500

Utili di impresa € 11,53450

Prezzo a m³: € 126,87950

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.434

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m³: € 130,29500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.435

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,50000

Spese generali € 15,97500

Utili di impresa € 12,24750

Prezzo a m³: € 134,72250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.513

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,32500

Spese generali € 13,39875

Utili di impresa € 10,27238

Prezzo a m³: € 112,99613

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.514

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.515

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.523

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.524

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.010.525

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.113

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.114

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.115

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.123

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.124

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.125

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.133

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.134

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.135

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.143

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.144

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.145

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.213

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.214

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.215

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.223

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.224

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.225

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.233

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.234

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.235

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.313

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.314

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.315

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.323

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.324

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.325

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.333

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.334

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.335

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.413

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.414

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.415

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.423

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.424

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.425

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.433

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,30000

Spese generali € 15,64500

Utili di impresa € 11,99450

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.434

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.435

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.443

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,30000

Spese generali € 15,64500

Utili di impresa € 11,99450

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.444

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.445

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.513

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,37500

Spese generali € 14,00625

Utili di impresa € 10,73813

Prezzo a m³: € 118,11938

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.514

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.515

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.523

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.524

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.525

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.533

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.534

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS17_PR.P10.011.535

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS17_PR.P10.050.001

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m³: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.050.002

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m³: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.104.001

| Voce: | 104 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.105.001

| Voce: | 105 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.106.001

| Voce: | 106 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,76000

Spese generali € 18,86400

Utili di impresa € 14,46240

Prezzo a m³: € 159,08640

Codice regionale: TOS17_PR.P10.107.001

| Voce: | 107 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,86000

Spese generali € 19,02900

Utili di impresa € 14,58890

Prezzo a m³: € 160,47790

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.111

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.112

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,00000

Spese generali € 14,85000

Utili di impresa € 11,38500

Prezzo a m³: € 125,23500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.113

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.121

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.122

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,00000

Spese generali € 14,85000

Utili di impresa € 11,38500

Prezzo a m³: € 125,23500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.123

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.421

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.422

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.423

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.431

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.432

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.108.433

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.111

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.112

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.113

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.121

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.122

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.123

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.131

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.132

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.133

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.211

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.212

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.213

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.421

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.422

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.423

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.431

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.432

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.433

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.511

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.512

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.109.513

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.111

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.112

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.113

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.121

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.122

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.123

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.131

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.132

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.133

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.141

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.142

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.143

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.211

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,00000

Spese generali € 16,35000

Utili di impresa € 12,53500

Prezzo a m³: € 137,88500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.212

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.213

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.221

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.222

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.223

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.311

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.312

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.313

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.411

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.412

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.413

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.421

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.422

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.423

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.431

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.432

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.433

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.511

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,00000

Spese generali € 16,35000

Utili di impresa € 12,53500

Prezzo a m³: € 137,88500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.512

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.513

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.521

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.522

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.110.523

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.111

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.112

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.113

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.121

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.122

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.123

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.131

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.132

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.133

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.141

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.142

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.143

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,50000

Spese generali € 18,97500

Utili di impresa € 14,54750

Prezzo a m³: € 160,02250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.211

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.212

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.213

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.221

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.222

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.223

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.231

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.232

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.233

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.311

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.312

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.313

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.321

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.322

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.323

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.331

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.332

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.333

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.411

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.412

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.413

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.421

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.422

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.423

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.431

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.432

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.433

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.441

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.442

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.443

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,00000

Spese generali € 21,90000

Utili di impresa € 16,79000

Prezzo a m³: € 184,69000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.511

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.512

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.513

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.521

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.522

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.523

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.531

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.532

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.111.533

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.112.001

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fibre di acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a kg: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.112.002

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fibre sintetiche strutturali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a kg: € 17,71000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.112.010

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fumi di silice |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.113

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.114

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.115

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.123

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.124

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.205.125

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.113

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.114

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.115

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.123

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.124

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.125

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.133

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.134

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,00000

Spese generali € 21,90000

Utili di impresa € 16,79000

Prezzo a m³: € 184,69000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.135

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00000

Spese generali € 22,65000

Utili di impresa € 17,36500

Prezzo a m³: € 191,01500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.223

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.224

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.225

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.513

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.514

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.207.515

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.208.001

| Voce: | 208 - Calcestruzzo premiscelato alleggerito strutturale fibrorinforzato con resistenza caratteristica LC25/28 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe di esposizione ambientale XC1- massa volumica 1500 kg/mc, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,23333

Spese generali € 0,03500

Utili di impresa € 0,02683

Prezzo a kg: € 0,29516

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.033

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.034

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.035

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.036

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.037

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.043

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.044

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.045

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.046

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.047

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.053

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.054

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,08250

Spese generali € 12,16238

Utili di impresa € 9,32449

Prezzo a m³: € 102,56936

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.055

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,18500

Spese generali € 11,72775

Utili di impresa € 8,99128

Prezzo a m³: € 98,90403

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.056

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,04500

Spese generali € 11,55675

Utili di impresa € 8,86018

Prezzo a m³: € 97,46193

Codice regionale: TOS17_PR.P10.221.057

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.035

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.036

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.037

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.038

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.045

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.046

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.047

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.048

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.055

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,90000

Spese generali € 16,48500

Utili di impresa € 12,63850

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.056

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,00000

Spese generali € 20,85000

Utili di impresa € 15,98500

Prezzo a m³: € 175,83500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.057

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.222.058

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,00000

Spese generali € 20,10000

Utili di impresa € 15,41000

Prezzo a m³: € 169,51000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.113

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.114

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.115

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.123

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.124

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.305.125

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.113

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.114

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.115

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.123

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.124

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.125

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m³: € 121,44000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.133

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.134

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.135

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.213

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.214

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.215

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.513

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.514

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.306.515

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.113

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.114

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,00000

Spese generali € 12,90000

Utili di impresa € 9,89000

Prezzo a m³: € 108,79000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.115

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.123

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.124

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,00000

Spese generali € 12,90000

Utili di impresa € 9,89000

Prezzo a m³: € 108,79000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.315.125

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.113

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.114

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.115

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.123

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.124

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.125

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.133

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.134

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.135

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.213

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.214

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.215

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.513

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.514

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.316.515

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.113

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.114

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.115

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.123

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.124

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.325.125

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.113

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,30000

Spese generali € 13,09500

Utili di impresa € 10,03950

Prezzo a m³: € 110,43450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.114

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,60000

Spese generali € 13,59000

Utili di impresa € 10,41900

Prezzo a m³: € 114,60900

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.115

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,60000

Spese generali € 14,04000

Utili di impresa € 10,76400

Prezzo a m³: € 118,40400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.123

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.124

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.125

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.133

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.134

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.135

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.213

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.214

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.215

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,50000

Spese generali € 15,22500

Utili di impresa € 11,67250

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.513

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.514

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,70000

Spese generali € 14,80500

Utili di impresa € 11,35050

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: TOS17_PR.P10.326.515

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,50000

Spese generali € 15,22500

Utili di impresa € 11,67250

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.113

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.114

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.115

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.123

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.124

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.335.125

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.113

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.114

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.115

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.123

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.124

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.125

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.133

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.134

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.135

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.213

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.214

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.215

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.513

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.514

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.336.515

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.113

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.114

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.115

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.123

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.124

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.345.125

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.113

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.114

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.115

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.123

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.124

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.125

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.133

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.134

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.135

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,00000

Spese generali € 21,15000

Utili di impresa € 16,21500

Prezzo a m³: € 178,36500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.213

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.214

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.215

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,50000

Spese generali € 16,27500

Utili di impresa € 12,47750

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.513

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.514

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,70000

Spese generali € 15,85500

Utili di impresa € 12,15550

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: TOS17_PR.P10.346.515

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,50000

Spese generali € 16,27500

Utili di impresa € 12,47750

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.113

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.114

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.115

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.123

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.124

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.355.125

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.113

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.114

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.115

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.123

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.124

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.125

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.133

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.134

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.135

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.213

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.214

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.215

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.513

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.514

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,30000

Spese generali € 16,69500

Utili di impresa € 12,79950

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.356.515

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,10000

Spese generali € 17,11500

Utili di impresa € 13,12150

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.113

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,30000

Spese generali € 13,69500

Utili di impresa € 10,49950

Prezzo a m³: € 115,49450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.114

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,60000

Spese generali € 14,19000

Utili di impresa € 10,87900

Prezzo a m³: € 119,66900

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.115

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.123

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,30000

Spese generali € 13,69500

Utili di impresa € 10,49950

Prezzo a m³: € 115,49450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.124

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,60000

Spese generali € 14,19000

Utili di impresa € 10,87900

Prezzo a m³: € 119,66900

Codice regionale: TOS17_PR.P10.365.125

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.113

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.114

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.115

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.123

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.124

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.125

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.133

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.134

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.135

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.213

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.214

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.215

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.513

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,60000

Spese generali € 14,64000

Utili di impresa € 11,22400

Prezzo a m³: € 123,46400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.514

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,00000

Spese generali € 15,15000

Utili di impresa € 11,61500

Prezzo a m³: € 127,76500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.366.515

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.113

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,30000

Spese generali € 14,29500

Utili di impresa € 10,95950

Prezzo a m³: € 120,55450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.114

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,60000

Spese generali € 14,79000

Utili di impresa € 11,33900

Prezzo a m³: € 124,72900

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.115

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.123

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,30000

Spese generali € 14,29500

Utili di impresa € 10,95950

Prezzo a m³: € 120,55450

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.124

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,60000

Spese generali € 14,79000

Utili di impresa € 11,33900

Prezzo a m³: € 124,72900

Codice regionale: TOS17_PR.P10.375.125

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.113

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.114

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.115

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.123

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.124

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.125

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.133

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.134

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.135

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.213

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.214

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.215

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.513

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,60000

Spese generali € 15,24000

Utili di impresa € 11,68400

Prezzo a m³: € 128,52400

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.514

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.376.515

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.390.001

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.390.002

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.900.005

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.900.006

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P10.900.007

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.900.008

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a minuti: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a minuti: € 1,26500

Codice regionale: TOS17_PR.P10.900.009

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P11

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P11.002.003

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 213,75000

Spese generali € 32,06250

Utili di impresa € 24,58125

Prezzo a m: € 270,39375

Codice regionale: TOS17_PR.P11.002.005

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 304,00000

Spese generali € 45,60000

Utili di impresa € 34,96000

Prezzo a m: € 384,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P11.002.007

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 403,75000

Spese generali € 60,56250

Utili di impresa € 46,43125

Prezzo a m: € 510,74375

Codice regionale: TOS17_PR.P11.002.008

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 470,25000

Spese generali € 70,53750

Utili di impresa € 54,07875

Prezzo a m: € 594,86625

Codice regionale: TOS17_PR.P11.101.001

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,15000

Spese generali € 0,32250

Utili di impresa € 0,24725

Prezzo a m: € 2,71975

Codice regionale: TOS17_PR.P11.101.002

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m: € 2,97275

Codice regionale: TOS17_PR.P11.101.003

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_PR.P11.102.001

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS17_PR.P11.102.002

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS17_PR.P11.102.003

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_PR.P11.111.001

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m²: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_PR.P11.111.002

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a m²: € 17,26725

Codice regionale: TOS17_PR.P11.111.003

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,60000

Spese generali € 2,19000

Utili di impresa € 1,67900

Prezzo a m²: € 18,46900

Codice regionale: TOS17_PR.P11.111.004

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a m²: € 19,60750

Codice regionale: TOS17_PR.P11.111.005

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,20000

Spese generali € 2,58000

Utili di impresa € 1,97800

Prezzo a m²: € 21,75800

Codice regionale: TOS17_PR.P11.115.001

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a m²: € 20,87250

Codice regionale: TOS17_PR.P11.115.002

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_PR.P11.115.003

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a m²: € 22,13750

Codice regionale: TOS17_PR.P11.115.004

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P11.115.005

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,80000

Spese generali € 2,82000

Utili di impresa € 2,16200

Prezzo a m²: € 23,78200

Codice regionale: TOS17_PR.P11.150.001

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a 2 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_PR.P11.150.002

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a 3 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a ml: € 27,95650

Codice regionale: TOS17_PR.P11.150.003

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a 4 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,20000

Spese generali € 3,63000

Utili di impresa € 2,78300

Prezzo a ml: € 30,61300

Codice regionale: TOS17_PR.P11.150.004

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a 5 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,35000

Spese generali € 3,95250

Utili di impresa € 3,03025

Prezzo a ml: € 33,33275

Codice regionale: TOS17_PR.P11.150.005

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a 6 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,50000

Spese generali € 4,42500

Utili di impresa € 3,39250

Prezzo a ml: € 37,31750

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P12

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.001

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 435,96000

Spese generali € 65,39400

Utili di impresa € 50,13540

Prezzo a cad: € 551,48940

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.002

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 564,90000

Spese generali € 84,73500

Utili di impresa € 64,96350

Prezzo a cad: € 714,59850

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.003

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.004

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 426,72000

Spese generali € 64,00800

Utili di impresa € 49,07280

Prezzo a cad: € 539,80080

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.005

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.006

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 791,70000

Spese generali € 118,75500

Utili di impresa € 91,04550

Prezzo a cad: € 1.001,50050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.001.007

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 672,00000

Spese generali € 100,80000

Utili di impresa € 77,28000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.001

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 454,02000

Spese generali € 68,10300

Utili di impresa € 52,21230

Prezzo a cad: € 574,33530

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.002

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 603,12000

Spese generali € 90,46800

Utili di impresa € 69,35880

Prezzo a cad: € 762,94680

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.003

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.004

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 444,78000

Spese generali € 66,71700

Utili di impresa € 51,14970

Prezzo a cad: € 562,64670

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.005

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 616,14000

Spese generali € 92,42100

Utili di impresa € 70,85610

Prezzo a cad: € 779,41710

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.006

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 867,30000

Spese generali € 130,09500

Utili di impresa € 99,73950

Prezzo a cad: € 1.097,13450

Codice regionale: TOS17_PR.P12.002.007

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.186,77000

Spese generali € 178,01550

Utili di impresa € 136,47855

Prezzo a cad: € 1.501,26405

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.001

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,00000

Spese generali € 31,35000

Utili di impresa € 24,03500

Prezzo a cad: € 264,38500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.002

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 239,25000

Spese generali € 35,88750

Utili di impresa € 27,51375

Prezzo a cad: € 302,65125

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.003

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 301,12500

Spese generali € 45,16875

Utili di impresa € 34,62938

Prezzo a cad: € 380,92313

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.004

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 318,75000

Spese generali € 47,81250

Utili di impresa € 36,65625

Prezzo a cad: € 403,21875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.005

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 398,75000

Spese generali € 59,81250

Utili di impresa € 45,85625

Prezzo a cad: € 504,41875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.006

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 518,10000

Spese generali € 77,71500

Utili di impresa € 59,58150

Prezzo a cad: € 655,39650

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.007

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 592,35000

Spese generali € 88,85250

Utili di impresa € 68,12025

Prezzo a cad: € 749,32275

Codice regionale: TOS17_PR.P12.003.008

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 770,00000

Spese generali € 115,50000

Utili di impresa € 88,55000

Prezzo a cad: € 974,05000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.001

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 269,50000

Spese generali € 40,42500

Utili di impresa € 30,99250

Prezzo a cad: € 340,91750

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.002

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,75000

Spese generali € 42,71250

Utili di impresa € 32,74625

Prezzo a cad: € 360,20875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.003

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 376,00000

Spese generali € 56,40000

Utili di impresa € 43,24000

Prezzo a cad: € 475,64000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.004

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Utili di impresa € 39,10000

Prezzo a cad: € 430,10000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.005

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 450,50000

Spese generali € 67,57500

Utili di impresa € 51,80750

Prezzo a cad: € 569,88250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.006

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 592,35000

Spese generali € 88,85250

Utili di impresa € 68,12025

Prezzo a cad: € 749,32275

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.007

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 667,60000

Spese generali € 100,14000

Utili di impresa € 76,77400

Prezzo a cad: € 844,51400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.004.008

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 891,00000

Spese generali € 133,65000

Utili di impresa € 102,46500

Prezzo a cad: € 1.127,11500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.001

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 433,86000

Spese generali € 65,07900

Utili di impresa € 49,89390

Prezzo a cad: € 548,83290

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.002

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 595,14000

Spese generali € 89,27100

Utili di impresa € 68,44110

Prezzo a cad: € 752,85210

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.003

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 791,70000

Spese generali € 118,75500

Utili di impresa € 91,04550

Prezzo a cad: € 1.001,50050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.004

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.200,00000

Spese generali € 180,00000

Utili di impresa € 138,00000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.005

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.800,00000

Spese generali € 270,00000

Utili di impresa € 207,00000

Prezzo a cad: € 2.277,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.006

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.007

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 640,00000

Spese generali € 96,00000

Utili di impresa € 73,60000

Prezzo a cad: € 809,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.008

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 960,00000

Spese generali € 144,00000

Utili di impresa € 110,40000

Prezzo a cad: € 1.214,40000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.009

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.280,00000

Spese generali € 192,00000

Utili di impresa € 147,20000

Prezzo a cad: € 1.619,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.005.010

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.920,00000

Spese generali € 288,00000

Utili di impresa € 220,80000

Prezzo a cad: € 2.428,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.001

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 443,56000

Spese generali € 66,53400

Utili di impresa € 51,00940

Prezzo a cad: € 561,10340

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.002

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 634,62000

Spese generali € 95,19300

Utili di impresa € 72,98130

Prezzo a cad: € 802,79430

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.003

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.210,00000

Spese generali € 181,50000

Utili di impresa € 139,15000

Prezzo a cad: € 1.530,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.004

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.470,00000

Spese generali € 220,50000

Utili di impresa € 169,05000

Prezzo a cad: € 1.859,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.005

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.804,50000

Spese generali € 270,67500

Utili di impresa € 207,51750

Prezzo a cad: € 2.282,69250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.006

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 552,00000

Spese generali € 82,80000

Utili di impresa € 63,48000

Prezzo a cad: € 698,28000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.007

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 698,09000

Spese generali € 104,71350

Utili di impresa € 80,28035

Prezzo a cad: € 883,08385

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.008

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 976,77000

Spese generali € 146,51550

Utili di impresa € 112,32855

Prezzo a cad: € 1.235,61405

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.009

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.352,00000

Spese generali € 202,80000

Utili di impresa € 155,48000

Prezzo a cad: € 1.710,28000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.006.010

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.788,96000

Spese generali € 268,34400

Utili di impresa € 205,73040

Prezzo a cad: € 2.263,03440

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.001

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79000

Spese generali € 1,01850

Utili di impresa € 0,78085

Prezzo a cad: € 8,58935

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.002

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,65230

Spese generali € 1,14785

Utili di impresa € 0,88001

Prezzo a cad: € 9,68016

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.003

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,03410

Spese generali € 1,80512

Utili di impresa € 1,38392

Prezzo a cad: € 15,22314

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.004

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,31660

Spese generali € 2,59749

Utili di impresa € 1,99141

Prezzo a cad: € 21,90550

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.005

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,67210

Spese generali € 4,15082

Utili di impresa € 3,18229

Prezzo a cad: € 35,00521

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.006

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,18500

Spese generali € 6,32775

Utili di impresa € 4,85128

Prezzo a cad: € 53,36403

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.007

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,02000

Spese generali € 9,60300

Utili di impresa € 7,36230

Prezzo a cad: € 80,98530

Codice regionale: TOS17_PR.P12.007.008

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,15000

Spese generali € 14,27250

Utili di impresa € 10,94225

Prezzo a cad: € 120,36475

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.001

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a cad: € 27,95650

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.002

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,22000

Spese generali € 3,78300

Utili di impresa € 2,90030

Prezzo a cad: € 31,90330

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.003

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,31700

Spese generali € 3,79755

Utili di impresa € 2,91146

Prezzo a cad: € 32,02601

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.004

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,07000

Spese generali € 4,51050

Utili di impresa € 3,45805

Prezzo a cad: € 38,03855

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.005

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,44700

Spese generali € 8,01705

Utili di impresa € 6,14641

Prezzo a cad: € 67,61046

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.006

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,92500

Spese generali € 14,08875

Utili di impresa € 10,80138

Prezzo a cad: € 118,81513

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.007

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a cad: € 116,56975

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.008

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,56000

Spese generali € 21,53400

Utili di impresa € 16,50940

Prezzo a cad: € 181,60340

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.011

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni esterne 180x180x100 sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 373,45000

Spese generali € 56,01750

Utili di impresa € 42,94675

Prezzo a cad: € 472,41425

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.012

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 267,65000

Spese generali € 40,14750

Utili di impresa € 30,77975

Prezzo a cad: € 338,57725

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.013

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni esterne 150x150x100 sp15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 242,50000

Spese generali € 36,37500

Utili di impresa € 27,88750

Prezzo a cad: € 306,76250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.020

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni esterne 120x60x50 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a cad: € 139,78250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.008.021

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni esterne 120x60x80 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a cad: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.001

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77500

Spese generali € 0,86625

Utili di impresa € 0,66413

Prezzo a cad: € 7,30538

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.002

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno cm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,33500

Spese generali € 0,80025

Utili di impresa € 0,61353

Prezzo a cad: € 6,74878

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.003

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno cm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,95400

Spese generali € 1,19310

Utili di impresa € 0,91471

Prezzo a cad: € 10,06181

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.004

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro interno cm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,18500

Spese generali € 1,52775

Utili di impresa € 1,17128

Prezzo a cad: € 12,88403

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.005

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro interno cm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,12500

Spese generali € 1,81875

Utili di impresa € 1,39438

Prezzo a cad: € 15,33813

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.006

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro interno cm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,49000

Spese generali € 2,47350

Utili di impresa € 1,89635

Prezzo a cad: € 20,85985

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.007

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro interno cm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,28000

Spese generali € 3,49200

Utili di impresa € 2,67720

Prezzo a cad: € 29,44920

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.008

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diametro interno cm. 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,34500

Spese generali € 5,60175

Utili di impresa € 4,29468

Prezzo a cad: € 47,24143

Codice regionale: TOS17_PR.P12.009.009

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diametro interno cm. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS17_PR.P12.010.001

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,80200

Spese generali € 0,87030

Utili di impresa € 0,66723

Prezzo a cad: € 7,33953

Codice regionale: TOS17_PR.P12.010.002

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,08600

Spese generali € 1,06290

Utili di impresa € 0,81489

Prezzo a cad: € 8,96379

Codice regionale: TOS17_PR.P12.010.003

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - ad un petto – cm 25x8x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,90000

Spese generali € 0,28500

Utili di impresa € 0,21850

Prezzo a cad: € 2,40350

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.002

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,87000

Spese generali € 0,28050

Utili di impresa € 0,21505

Prezzo a cad: € 2,36555

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.003

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,83000

Spese generali € 0,72450

Utili di impresa € 0,55545

Prezzo a cad: € 6,10995

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.006

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,65000

Spese generali € 0,39750

Utili di impresa € 0,30475

Prezzo a cad: € 3,35225

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.007

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,77500

Spese generali € 0,86625

Utili di impresa € 0,66413

Prezzo a cad: € 7,30538

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.010

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,64000

Spese generali € 1,74600

Utili di impresa € 1,33860

Prezzo a cad: € 14,72460

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.011

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m: € 10,09470

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.012

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a cad: € 5,06000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.011.013

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.012.001

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dritto dim. 12x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a m: € 7,21050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.012.002

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,90000

Spese generali € 2,83500

Utili di impresa € 2,17350

Prezzo a cad: € 23,90850

Codice regionale: TOS17_PR.P12.012.003

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dim. 15x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.012.004

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,30000

Spese generali € 3,34500

Utili di impresa € 2,56450

Prezzo a cad: € 28,20950

Codice regionale: TOS17_PR.P12.013.001

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a m: € 24,03500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.013.002

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,50000

Spese generali € 2,17500

Utili di impresa € 1,66750

Prezzo a m: € 18,34250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.001

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,82500

Spese generali € 3,27375

Utili di impresa € 2,50988

Prezzo a m: € 27,60863

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.002

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,95000

Spese generali € 5,09250

Utili di impresa € 3,90425

Prezzo a m: € 42,94675

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.003

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,60000

Spese generali € 2,64000

Utili di impresa € 2,02400

Prezzo a cad: € 22,26400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.004

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,81300

Spese generali € 0,42195

Utili di impresa € 0,32350

Prezzo a m: € 3,55845

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.005

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76000

Spese generali € 1,16400

Utili di impresa € 0,89240

Prezzo a cad: € 9,81640

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.006

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.10-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,32000

Spese generali € 0,79800

Utili di impresa € 0,61180

Prezzo a cad: € 6,72980

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.008

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,75000

Spese generali € 1,91250

Utili di impresa € 1,46625

Prezzo a cad: € 16,12875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.009

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.20-23 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a Tn: € 9,74050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.010

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,57000

Spese generali € 1,58550

Utili di impresa € 1,21555

Prezzo a cad: € 13,37105

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.015

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,15000

Spese generali € 5,72250

Utili di impresa € 4,38725

Prezzo a cad: € 48,25975

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.020

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,50000

Spese generali € 3,37500

Utili di impresa € 2,58750

Prezzo a cad: € 28,46250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.021

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.18-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.022

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a cad: € 41,74500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.023

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,60000

Spese generali € 10,29000

Utili di impresa € 7,88900

Prezzo a cad: € 86,77900

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.030

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali dimensioni interne circa 10x100xh.10-15 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,03000

Spese generali € 6,60450

Utili di impresa € 5,06345

Prezzo a cad: € 55,69795

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.031

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,88493

Spese generali € 11,53274

Utili di impresa € 8,84177

Prezzo a cad: € 97,25944

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.032

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,90000

Spese generali € 7,03500

Utili di impresa € 5,39350

Prezzo a cad: € 59,32850

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.033

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,86105

Spese generali € 14,52916

Utili di impresa € 11,13902

Prezzo a cad: € 122,52923

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.034

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,55000

Spese generali € 8,03250

Utili di impresa € 6,15825

Prezzo a cad: € 67,74075

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.035

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.30cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,54963

Spese generali € 15,98244

Utili di impresa € 12,25321

Prezzo a cad: € 134,78528

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.036

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,80000

Spese generali € 10,92000

Utili di impresa € 8,37200

Prezzo a cad: € 92,09200

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.037

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a cad: € 123,97000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.050

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,70000

Spese generali € 7,45500

Utili di impresa € 5,71550

Prezzo a cad: € 62,87050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.051

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,10000

Spese generali € 8,71500

Utili di impresa € 6,68150

Prezzo a cad: € 73,49650

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.052

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,90000

Spese generali € 10,33500

Utili di impresa € 7,92350

Prezzo a cad: € 87,15850

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.054

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a cad: € 85,00800

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.055

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,55000

Spese generali € 10,13250

Utili di impresa € 7,76825

Prezzo a cad: € 85,45075

Codice regionale: TOS17_PR.P12.014.056

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,50000

Spese generali € 12,07500

Utili di impresa € 9,25750

Prezzo a cad: € 101,83250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.015.001

| Voce: | 015 - Coperchio per canaletta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Utili di impresa € 3,62250

Prezzo a cad: € 39,84750

Codice regionale: TOS17_PR.P12.016.001

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,37000

Spese generali € 3,05550

Utili di impresa € 2,34255

Prezzo a m: € 25,76805

Codice regionale: TOS17_PR.P12.016.002

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,00500

Spese generali € 2,40075

Utili di impresa € 1,84058

Prezzo a m: € 20,24633

Codice regionale: TOS17_PR.P12.016.003

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a m: € 11,04345

Codice regionale: TOS17_PR.P12.017.001

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per cordonato smussato 8x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,04500

Spese generali € 0,45675

Utili di impresa € 0,35018

Prezzo a cad: € 3,85193

Codice regionale: TOS17_PR.P12.017.002

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per cordonato smussato 12x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a cad: € 5,57865

Codice regionale: TOS17_PR.P12.017.003

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per cordonato smussato 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,41000

Spese generali € 0,66150

Utili di impresa € 0,50715

Prezzo a cad: € 5,57865

Codice regionale: TOS17_PR.P12.018.001

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 23x23 cm (30 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,39500

Spese generali € 0,50925

Utili di impresa € 0,39043

Prezzo a cad: € 4,29468

Codice regionale: TOS17_PR.P12.018.002

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 33x33 cm (40 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,88000

Spese generali € 0,58200

Utili di impresa € 0,44620

Prezzo a cad: € 4,90820

Codice regionale: TOS17_PR.P12.018.003

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 40x40 cm (50 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,85000

Spese generali € 0,72750

Utili di impresa € 0,55775

Prezzo a cad: € 6,13525

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.008

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 180,86300

Spese generali € 27,12945

Utili di impresa € 20,79925

Prezzo a m: € 228,79170

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.009

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lunghezza 200 cm d. 300 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m: € 16,44500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.010

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lunghezza 200 cm d. 400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a m: € 21,50500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.011

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - lunghezza 200 cm d. 500 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m: € 26,56500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.012

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - lunghezza 200 cm d. 600 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m: € 35,42000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.013

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - lunghezza 200 cm d. 800 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,00000

Spese generali € 6,90000

Utili di impresa € 5,29000

Prezzo a m: € 58,19000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.014

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - lunghezza 200 cm d. 1000 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a m: € 88,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.019.015

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - lunghezza 200 cm d. 1200 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.001

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.002

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a cad: € 5,07898

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.003

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,91700

Spese generali € 0,88755

Utili di impresa € 0,68046

Prezzo a cad: € 7,48501

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.004

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a cad: € 11,04345

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.005

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,61700

Spese generali € 2,34255

Utili di impresa € 1,79596

Prezzo a cad: € 19,75551

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.006

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,81500

Spese generali € 3,57225

Utili di impresa € 2,73873

Prezzo a cad: € 30,12598

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.007

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,89000

Spese generali € 5,38350

Utili di impresa € 4,12735

Prezzo a cad: € 45,40085

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.008

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,65000

Spese generali € 8,49750

Utili di impresa € 6,51475

Prezzo a cad: € 71,66225

Codice regionale: TOS17_PR.P12.020.010

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS17_PR.P12.021.001

| Voce: | 021 - Pozzetto di cacciata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 70x70x60-70 cm, sp. circa 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 237,23260

Spese generali € 35,58489

Utili di impresa € 27,28175

Prezzo a cad: € 300,09924

Codice regionale: TOS17_PR.P12.022.001

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 190,00000

Spese generali € 28,50000

Utili di impresa € 21,85000

Prezzo a m: € 240,35000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.022.002

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 216,00000

Spese generali € 32,40000

Utili di impresa € 24,84000

Prezzo a m: € 273,24000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.022.003

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 256,00000

Spese generali € 38,40000

Utili di impresa € 29,44000

Prezzo a m: € 323,84000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.022.004

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300 x 200 - spessore parete cm 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 533,00000

Spese generali € 79,95000

Utili di impresa € 61,29500

Prezzo a m: € 674,24500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.023.001

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,30500

Spese generali € 1,69575

Utili di impresa € 1,30008

Prezzo a m: € 14,30083

Codice regionale: TOS17_PR.P12.023.002

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,43000

Spese generali € 2,01450

Utili di impresa € 1,54445

Prezzo a m: € 16,98895

Codice regionale: TOS17_PR.P12.023.003

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,32000

Spese generali € 2,44800

Utili di impresa € 1,87680

Prezzo a m: € 20,64480

Codice regionale: TOS17_PR.P12.023.004

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,60000

Spese generali € 5,94000

Utili di impresa € 4,55400

Prezzo a m: € 50,09400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.024.001

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,60000

Spese generali € 8,64000

Utili di impresa € 6,62400

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.024.002

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,80000

Spese generali € 17,22000

Utili di impresa € 13,20200

Prezzo a cad: € 145,22200

Codice regionale: TOS17_PR.P12.024.003

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,40000

Spese generali € 22,56000

Utili di impresa € 17,29600

Prezzo a cad: € 190,25600

Codice regionale: TOS17_PR.P12.024.004

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,75000

Spese generali € 15,26250

Utili di impresa € 11,70125

Prezzo a cad: € 128,71375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.025.001

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a cad: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.025.002

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a cad: € 172,04000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.025.003

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,40000

Spese generali € 27,36000

Utili di impresa € 20,97600

Prezzo a cad: € 230,73600

Codice regionale: TOS17_PR.P12.025.004

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,25000

Spese generali € 24,33750

Utili di impresa € 18,65875

Prezzo a cad: € 205,24625

Codice regionale: TOS17_PR.P12.028.001

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta senza chiusino) con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 60x60xh60 per pali di altezza 3/5 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.028.002

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta senza chiusino) con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,84000

Spese generali € 13,62600

Utili di impresa € 10,44660

Prezzo a cad: € 114,91260

Codice regionale: TOS17_PR.P12.028.003

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta senza chiusino) con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,97000

Spese generali € 14,69550

Utili di impresa € 11,26655

Prezzo a cad: € 123,93205

Codice regionale: TOS17_PR.P12.030.002

| Voce: | 030 - Lapide carrabile in cls (soletta senza chiusino) con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per pozzetto dimensione esterna 120x120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,75000

Spese generali € 11,96250

Utili di impresa € 9,17125

Prezzo a cad: € 100,88375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.030.003

| Voce: | 030 - Lapide carrabile in cls (soletta senza chiusino) con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per pozzetto dimensione esterna 150x150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,75000

Spese generali € 18,56250

Utili di impresa € 14,23125

Prezzo a cad: € 156,54375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.030.004

| Voce: | 030 - Lapide carrabile in cls (soletta senza chiusino) con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per pozzetto dimensione esterna 180x180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,00000

Spese generali € 31,35000

Utili di impresa € 24,03500

Prezzo a cad: € 264,38500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.030.005

| Voce: | 030 - Lapide carrabile in cls (soletta senza chiusino) con luce circolare o quadrata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per pozzetto dimensione esterna 200x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 386,75000

Spese generali € 58,01250

Utili di impresa € 44,47625

Prezzo a cad: € 489,23875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.001

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,39720

Spese generali € 0,50958

Utili di impresa € 0,39068

Prezzo a cad: € 4,29746

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.002

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,11600

Spese generali € 0,61740

Utili di impresa € 0,47334

Prezzo a cad: € 5,20674

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.003

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 40x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,36000

Spese generali € 2,75400

Utili di impresa € 2,11140

Prezzo a cad: € 23,22540

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.004

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,13200

Spese generali € 0,91980

Utili di impresa € 0,70518

Prezzo a cad: € 7,75698

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.005

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,28000

Spese generali € 0,94200

Utili di impresa € 0,72220

Prezzo a cad: € 7,94420

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.006

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,21830

Spese generali € 1,38275

Utili di impresa € 1,06010

Prezzo a cad: € 11,66115

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.007

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,46000

Spese generali € 2,61900

Utili di impresa € 2,00790

Prezzo a cad: € 22,08690

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.008

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pedonali dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,13000

Spese generali € 4,21950

Utili di impresa € 3,23495

Prezzo a cad: € 35,58445

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.009

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - pedonali dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,77000

Spese generali € 5,96550

Utili di impresa € 4,57355

Prezzo a cad: € 50,30905

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.010

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,60000

Spese generali € 3,24000

Utili di impresa € 2,48400

Prezzo a cad: € 27,32400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.012

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.013

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,34000

Spese generali € 3,20100

Utili di impresa € 2,45410

Prezzo a cad: € 26,99510

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.014

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a cad: € 34,78750

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.015

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,68000

Spese generali € 6,40200

Utili di impresa € 4,90820

Prezzo a cad: € 53,99020

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.016

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,26000

Spese generali € 8,43900

Utili di impresa € 6,46990

Prezzo a cad: € 71,16890

Codice regionale: TOS17_PR.P12.031.017

| Voce: | 031 - Chiusini in cemento con botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,60000

Spese generali € 11,64000

Utili di impresa € 8,92400

Prezzo a cad: € 98,16400

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.001

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,46200

Spese generali € 0,66930

Utili di impresa € 0,51313

Prezzo a cad: € 5,64443

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.002

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,33500

Spese generali € 0,80025

Utili di impresa € 0,61353

Prezzo a cad: € 6,74878

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.003

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,27500

Spese generali € 1,09125

Utili di impresa € 0,83663

Prezzo a cad: € 9,20288

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.004

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,70000

Spese generali € 1,45500

Utili di impresa € 1,11550

Prezzo a cad: € 12,27050

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.005

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,49000

Spese generali € 2,47350

Utili di impresa € 1,89635

Prezzo a cad: € 20,85985

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.006

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.015

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,34000

Spese generali € 3,20100

Utili di impresa € 2,45410

Prezzo a cad: € 26,99510

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.016

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,25000

Spese generali € 3,63750

Utili di impresa € 2,78875

Prezzo a cad: € 30,67625

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.017

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,74000

Spese generali € 6,11100

Utili di impresa € 4,68510

Prezzo a cad: € 51,53610

Codice regionale: TOS17_PR.P12.032.018

| Voce: | 032 - Chiusini in cemento con botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - carrabili dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,56000

Spese generali € 6,98400

Utili di impresa € 5,35440

Prezzo a cad: € 58,89840

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.001

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.002

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,73500

Spese generali € 1,16025

Utili di impresa € 0,88953

Prezzo a cad: € 9,78478

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.003

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,54000

Spese generali € 1,58100

Utili di impresa € 1,21210

Prezzo a cad: € 13,33310

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.004

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,03500

Spese generali € 1,95525

Utili di impresa € 1,49903

Prezzo a cad: € 16,48928

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.005

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75000

Spese generali € 5,36250

Utili di impresa € 4,11125

Prezzo a cad: € 45,22375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.006

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,16000

Spese generali € 4,07400

Utili di impresa € 3,12340

Prezzo a cad: € 34,35740

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.007

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,50000

Spese generali € 12,67500

Utili di impresa € 9,71750

Prezzo a cad: € 106,89250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.008

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,65000

Spese generali € 8,49750

Utili di impresa € 6,51475

Prezzo a cad: € 71,66225

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.009

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,14000

Spese generali € 9,02100

Utili di impresa € 6,91610

Prezzo a cad: € 76,07710

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.010

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,66000

Spese generali € 11,34900

Utili di impresa € 8,70090

Prezzo a cad: € 95,70990

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.011

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,82000

Spese generali € 0,87300

Utili di impresa € 0,66930

Prezzo a cad: € 7,36230

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.012

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a cad: € 5,07898

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.013

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79000

Spese generali € 1,01850

Utili di impresa € 0,78085

Prezzo a cad: € 8,58935

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.014

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a cad: € 8,69688

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.015

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a cad: € 11,04345

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.016

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,67000

Spese generali € 1,60050

Utili di impresa € 1,22705

Prezzo a cad: € 13,49755

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.018

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,52000

Spese generali € 2,32800

Utili di impresa € 1,78480

Prezzo a cad: € 19,63280

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.019

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,52000

Spese generali € 2,32800

Utili di impresa € 1,78480

Prezzo a cad: € 19,63280

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.020

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,43000

Spese generali € 2,76450

Utili di impresa € 2,11945

Prezzo a cad: € 23,31395

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.021

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,81500

Spese generali € 3,57225

Utili di impresa € 2,73873

Prezzo a cad: € 30,12598

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.022

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,13000

Spese generali € 4,21950

Utili di impresa € 3,23495

Prezzo a cad: € 35,58445

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.023

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,15000

Spese generali € 6,02250

Utili di impresa € 4,61725

Prezzo a cad: € 50,78975

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.024

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,41000

Spese generali € 7,71150

Utili di impresa € 5,91215

Prezzo a cad: € 65,03365

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.025

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,45000

Spese generali € 12,36750

Utili di impresa € 9,48175

Prezzo a cad: € 104,29925

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.026

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.027

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,76000

Spese generali € 15,71400

Utili di impresa € 12,04740

Prezzo a cad: € 132,52140

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.031

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - dimensioni interne 120x60x50 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.040.032

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - dimensioni interne 120x60x80 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.001

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,17500

Spese generali € 4,82625

Utili di impresa € 3,70013

Prezzo a cad: € 40,70138

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.002

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.18-21 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,11500

Spese generali € 5,56725

Utili di impresa € 4,26823

Prezzo a cad: € 46,95048

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.003

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,59500

Spese generali € 7,43925

Utili di impresa € 5,70343

Prezzo a cad: € 62,73768

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.004

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.21-27 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,92500

Spese generali € 8,23875

Utili di impresa € 6,31638

Prezzo a cad: € 69,48013

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.005

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,25500

Spese generali € 9,03825

Utili di impresa € 6,92933

Prezzo a cad: € 76,22258

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.006

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.26-32 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,95000

Spese generali € 10,04250

Utili di impresa € 7,69925

Prezzo a cad: € 84,69175

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.010

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,35400

Spese generali € 8,60310

Utili di impresa € 6,59571

Prezzo a cad: € 72,55281

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.012

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,23600

Spese generali € 10,68540

Utili di impresa € 8,19214

Prezzo a cad: € 90,11354

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.014

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,88900

Spese generali € 14,68335

Utili di impresa € 11,25724

Prezzo a cad: € 123,82959

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.016

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.33-43 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 146,09100

Spese generali € 21,91365

Utili di impresa € 16,80047

Prezzo a cad: € 184,80512

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.050

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,15200

Spese generali € 7,97280

Utili di impresa € 6,11248

Prezzo a cad: € 67,23728

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.051

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 104,66500

Spese generali € 15,69975

Utili di impresa € 12,03648

Prezzo a cm: € 132,40123

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.052

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,28550

Spese generali € 18,94283

Utili di impresa € 14,52283

Prezzo a cad: € 159,75116

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.053

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 372,25500

Spese generali € 55,83825

Utili di impresa € 42,80933

Prezzo a cad: € 470,90258

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.054

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,91700

Spese generali € 17,23755

Utili di impresa € 13,21546

Prezzo a cad: € 145,37001

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.055

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,83300

Spese generali € 19,47495

Utili di impresa € 14,93080

Prezzo a cad: € 164,23875

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.056

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,07150

Spese generali € 21,46073

Utili di impresa € 16,45322

Prezzo a cad: € 180,98545

Codice regionale: TOS17_PR.P12.044.057

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 414,79350

Spese generali € 62,21903

Utili di impresa € 47,70125

Prezzo a cad: € 524,71378

Codice regionale: TOS17_PR.P12.050.001

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.050.002

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 50x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,00000

Spese generali € 9,60000

Utili di impresa € 7,36000

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.003

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.004

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.005

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.006

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.007

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a m: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.008

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m: € 5,69250

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.009

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_PR.P12.200.010

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,02800

Spese generali € 3,15420

Utili di impresa € 2,41822

Prezzo a cad: € 26,60042

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P15

| Capitolo: | MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.001

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,81150

Spese generali € 0,57173

Utili di impresa € 0,43832

Prezzo a m: € 4,82155

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.002

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72000

Spese generali € 0,85800

Utili di impresa € 0,65780

Prezzo a m: € 7,23580

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.003

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,06950

Spese generali € 1,36043

Utili di impresa € 1,04299

Prezzo a m: € 11,47292

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.004

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,38250

Spese generali € 2,15738

Utili di impresa € 1,65399

Prezzo a m: € 18,19386

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.005

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,08900

Spese generali € 3,46335

Utili di impresa € 2,65524

Prezzo a m: € 29,20759

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.006

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,30650

Spese generali € 5,59598

Utili di impresa € 4,29025

Prezzo a m: € 47,19272

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.007

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,44050

Spese generali € 9,21608

Utili di impresa € 7,06566

Prezzo a m: € 77,72223

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.008

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41150

Spese generali € 0,36173

Utili di impresa € 0,27732

Prezzo a m: € 3,05055

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.009

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,75070

Spese generali € 0,41261

Utili di impresa € 0,31633

Prezzo a m: € 3,47964

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.010

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,19230

Spese generali € 0,62885

Utili di impresa € 0,48211

Prezzo a m: € 5,30326

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.011

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,41300

Spese generali € 0,96195

Utili di impresa € 0,73750

Prezzo a m: € 8,11245

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.012

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,58750

Spese generali € 1,58813

Utili di impresa € 1,21756

Prezzo a m: € 13,39319

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.013

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,78050

Spese generali € 2,51708

Utili di impresa € 1,92976

Prezzo a m: € 21,22733

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.014

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,20300

Spese generali € 4,08045

Utili di impresa € 3,12835

Prezzo a m: € 34,41180

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.015

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m: € 55,66000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.016

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,60000

Spese generali € 10,89000

Utili di impresa € 8,34900

Prezzo a m: € 91,83900

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.020

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,44860

Spese generali € 0,36729

Utili di impresa € 0,28159

Prezzo a m: € 3,09748

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.021

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,14290

Spese generali € 0,47144

Utili di impresa € 0,36143

Prezzo a m: € 3,97577

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.022

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,03500

Spese generali € 0,75525

Utili di impresa € 0,57903

Prezzo a m: € 6,36928

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.023

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,70620

Spese generali € 1,15593

Utili di impresa € 0,88621

Prezzo a m: € 9,74834

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.024

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,46300

Spese generali € 1,86945

Utili di impresa € 1,43325

Prezzo a m: € 15,76570

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.025

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,19600

Spese generali € 3,02940

Utili di impresa € 2,32254

Prezzo a m: € 25,54794

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.026

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,12100

Spese generali € 4,96815

Utili di impresa € 3,80892

Prezzo a m: € 41,89807

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.027

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,70000

Spese generali € 7,75500

Utili di impresa € 5,94550

Prezzo a m: € 65,40050

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.028

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 86,42700

Spese generali € 12,96405

Utili di impresa € 9,93911

Prezzo a m: € 109,33016

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.029

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 176,93500

Spese generali € 26,54025

Utili di impresa € 20,34753

Prezzo a m: € 223,82278

Codice regionale: TOS17_PR.P15.050.030

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 225,11500

Spese generali € 33,76725

Utili di impresa € 25,88823

Prezzo a m: € 284,77048

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.001

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,73150

Spese generali € 0,10973

Utili di impresa € 0,08412

Prezzo a m: € 0,92535

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.002

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,97350

Spese generali € 0,14603

Utili di impresa € 0,11195

Prezzo a m: € 1,23148

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.003

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,26500

Spese generali € 0,18975

Utili di impresa € 0,14548

Prezzo a m: € 1,60023

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.004

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50400

Spese generali € 0,22560

Utili di impresa € 0,17296

Prezzo a m: € 1,90256

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.005

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,72490

Spese generali € 0,25874

Utili di impresa € 0,19836

Prezzo a m: € 2,18200

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.006

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,86590

Spese generali € 0,27989

Utili di impresa € 0,21458

Prezzo a m: € 2,36036

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.007

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,45810

Spese generali € 0,36872

Utili di impresa € 0,28268

Prezzo a m: € 3,10950

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.008

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,97550

Spese generali € 0,44633

Utili di impresa € 0,34218

Prezzo a m: € 3,76401

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.009

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,44510

Spese generali € 0,51677

Utili di impresa € 0,39619

Prezzo a m: € 4,35805

Codice regionale: TOS17_PR.P15.051.010

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,40500

Spese generali € 0,81075

Utili di impresa € 0,62158

Prezzo a m: € 6,83733

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.001

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56510

Spese generali € 0,23477

Utili di impresa € 0,17999

Prezzo a m: € 1,97985

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.002

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30300

Spese generali € 0,34545

Utili di impresa € 0,26485

Prezzo a m: € 2,91330

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.003

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,44510

Spese generali € 0,51677

Utili di impresa € 0,39619

Prezzo a m: € 4,35805

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.004

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,40500

Spese generali € 0,81075

Utili di impresa € 0,62158

Prezzo a m: € 6,83733

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.005

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,82300

Spese generali € 1,47345

Utili di impresa € 1,12965

Prezzo a m: € 12,42610

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.006

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,77210

Spese generali € 2,21582

Utili di impresa € 1,69879

Prezzo a m: € 18,68671

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.007

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,03690

Spese generali € 3,75554

Utili di impresa € 2,87924

Prezzo a m: € 31,67168

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.008

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,41700

Spese generali € 5,01255

Utili di impresa € 3,84296

Prezzo a m: € 42,27251

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.009

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,59610

Spese generali € 6,38942

Utili di impresa € 4,89855

Prezzo a m: € 53,88407

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.010

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 107,92000

Spese generali € 16,18800

Utili di impresa € 12,41080

Prezzo a m: € 136,51880

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.011

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 130,80000

Spese generali € 19,62000

Utili di impresa € 15,04200

Prezzo a m: € 165,46200

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.012

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,02000

Spese generali € 0,75300

Utili di impresa € 0,57730

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.013

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,94000

Spese generali € 1,04100

Utili di impresa € 0,79810

Prezzo a m: € 8,77910

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.014

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,39000

Spese generali € 1,85850

Utili di impresa € 1,42485

Prezzo a m: € 15,67335

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.015

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,69000

Spese generali € 2,95350

Utili di impresa € 2,26435

Prezzo a m: € 24,90785

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.016

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,96000

Spese generali € 4,64400

Utili di impresa € 3,56040

Prezzo a m: € 39,16440

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.017

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,69000

Spese generali € 7,00350

Utili di impresa € 5,36935

Prezzo a m: € 59,06285

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.018

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 81,20000

Spese generali € 12,18000

Utili di impresa € 9,33800

Prezzo a m: € 102,71800

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.019

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m: € 126,50000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.052.020

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.001

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,36450

Spese generali € 0,05468

Utili di impresa € 0,04192

Prezzo a m: € 0,46109

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.002

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,44100

Spese generali € 0,06615

Utili di impresa € 0,05072

Prezzo a m: € 0,55787

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.003

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,57150

Spese generali € 0,08573

Utili di impresa € 0,06572

Prezzo a m: € 0,72295

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.004

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,67500

Spese generali € 0,10125

Utili di impresa € 0,07763

Prezzo a m: € 0,85388

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.005

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,96300

Spese generali € 0,14445

Utili di impresa € 0,11075

Prezzo a m: € 1,21820

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.006

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,19700

Spese generali € 0,17955

Utili di impresa € 0,13766

Prezzo a m: € 1,51421

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.007

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,49850

Spese generali € 0,22478

Utili di impresa € 0,17233

Prezzo a m: € 1,89560

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.008

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,27560

Spese generali € 0,34134

Utili di impresa € 0,26169

Prezzo a m: € 2,87863

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.009

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,37600

Spese generali € 0,35640

Utili di impresa € 0,27324

Prezzo a m: € 3,00564

Codice regionale: TOS17_PR.P15.055.010

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,38300

Spese generali € 0,65745

Utili di impresa € 0,50405

Prezzo a m: € 5,54450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.001

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a cad: € 0,74003

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.002

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,66150

Spese generali € 0,09923

Utili di impresa € 0,07607

Prezzo a cad: € 0,83680

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.003

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,69300

Spese generali € 0,10395

Utili di impresa € 0,07970

Prezzo a cad: € 0,87665

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.004

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,85500

Spese generali € 0,12825

Utili di impresa € 0,09833

Prezzo a cad: € 1,08158

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.005

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89100

Spese generali € 0,13365

Utili di impresa € 0,10247

Prezzo a cad: € 1,12712

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.006

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,08000

Spese generali € 0,16200

Utili di impresa € 0,12420

Prezzo a cad: € 1,36620

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.007

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,03400

Spese generali € 0,30510

Utili di impresa € 0,23391

Prezzo a cad: € 2,57301

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.008

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,17780

Spese generali € 0,47667

Utili di impresa € 0,36545

Prezzo a cad: € 4,01992

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.009

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,60550

Spese generali € 0,39083

Utili di impresa € 0,29963

Prezzo a cad: € 3,29596

Codice regionale: TOS17_PR.P15.057.010

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,76650

Spese generali € 0,56498

Utili di impresa € 0,43315

Prezzo a cad: € 4,76462

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.001

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,54450

Spese generali € 2,78168

Utili di impresa € 2,13262

Prezzo a m: € 23,45879

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.002

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,34750

Spese generali € 4,40213

Utili di impresa € 3,37496

Prezzo a m: € 37,12459

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.003

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,25250

Spese generali € 5,73788

Utili di impresa € 4,39904

Prezzo a m: € 48,38941

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.004

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,21600

Spese generali € 7,08240

Utili di impresa € 5,42984

Prezzo a m: € 59,72824

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.005

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,30150

Spese generali € 9,19523

Utili di impresa € 7,04967

Prezzo a m: € 77,54640

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.006

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 75,57550

Spese generali € 11,33633

Utili di impresa € 8,69118

Prezzo a m: € 95,60301

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.007

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 122,75250

Spese generali € 18,41288

Utili di impresa € 14,11654

Prezzo a m: € 155,28191

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.008

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 197,28800

Spese generali € 29,59320

Utili di impresa € 22,68812

Prezzo a m: € 249,56932

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.009

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 307,69700

Spese generali € 46,15455

Utili di impresa € 35,38516

Prezzo a m: € 389,23671

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.010

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,17900

Spese generali € 1,52685

Utili di impresa € 1,17059

Prezzo a m: € 12,87644

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.011

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,71050

Spese generali € 2,35658

Utili di impresa € 1,80671

Prezzo a m: € 19,87378

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.012

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,43350

Spese generali € 3,66503

Utili di impresa € 2,80985

Prezzo a m: € 30,90838

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.013

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,81800

Spese generali € 5,82270

Utili di impresa € 4,46407

Prezzo a m: € 49,10477

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.014

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,83400

Spese generali € 8,22510

Utili di impresa € 6,30591

Prezzo a m: € 69,36501

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.015

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,19200

Spese generali € 9,32880

Utili di impresa € 7,15208

Prezzo a m: € 78,67288

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.016

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 87,88000

Spese generali € 13,18200

Utili di impresa € 10,10620

Prezzo a m: € 111,16820

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.017

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,40700

Spese generali € 16,26105

Utili di impresa € 12,46681

Prezzo a m: € 137,13486

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.018

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 172,17200

Spese generali € 25,82580

Utili di impresa € 19,79978

Prezzo a m: € 217,79758

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.019

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 277,57600

Spese generali € 41,63640

Utili di impresa € 31,92124

Prezzo a m: € 351,13364

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.020

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 433,18600

Spese generali € 64,97790

Utili di impresa € 49,81639

Prezzo a m: € 547,98029

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.021

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a m: € 17,07750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.022

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,02000

Spese generali € 3,15300

Utili di impresa € 2,41730

Prezzo a m: € 26,59030

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.023

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,47000

Spese generali € 4,87050

Utili di impresa € 3,73405

Prezzo a m: € 41,07455

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.024

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,62000

Spese generali € 7,74300

Utili di impresa € 5,93630

Prezzo a m: € 65,29930

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.025

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,85000

Spese generali € 10,02750

Utili di impresa € 7,68775

Prezzo a m: € 84,56525

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.026

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m: € 107,52500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.027

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 107,24000

Spese generali € 16,08600

Utili di impresa € 12,33260

Prezzo a m: € 135,65860

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.028

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 132,05000

Spese generali € 19,80750

Utili di impresa € 15,18575

Prezzo a m: € 167,04325

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.029

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 209,81000

Spese generali € 31,47150

Utili di impresa € 24,12815

Prezzo a m: € 265,40965

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.030

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 338,47000

Spese generali € 50,77050

Utili di impresa € 38,92405

Prezzo a m: € 428,16455

Codice regionale: TOS17_PR.P15.060.031

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 529,13000

Spese generali € 79,36950

Utili di impresa € 60,84995

Prezzo a m: € 669,34945

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.001

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,25750

Spese generali € 1,23863

Utili di impresa € 0,94961

Prezzo a m: € 10,44574

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.002

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,28600

Spese generali € 1,69290

Utili di impresa € 1,29789

Prezzo a m: € 14,27679

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.003

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,93950

Spese generali € 2,99093

Utili di impresa € 2,29304

Prezzo a m: € 25,22347

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.004

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,21500

Spese generali € 4,23225

Utili di impresa € 3,24473

Prezzo a m: € 35,69198

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.005

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,26300

Spese generali € 6,48945

Utili di impresa € 4,97525

Prezzo a m: € 54,72770

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.006

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,21900

Spese generali € 10,38285

Utili di impresa € 7,96019

Prezzo a m: € 87,56204

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.007

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 109,09800

Spese generali € 16,36470

Utili di impresa € 12,54627

Prezzo a m: € 138,00897

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.008

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 161,76600

Spese generali € 24,26490

Utili di impresa € 18,60309

Prezzo a m: € 204,63399

Codice regionale: TOS17_PR.P15.061.009

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 225,72000

Spese generali € 33,85800

Utili di impresa € 25,95780

Prezzo a m: € 285,53580

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.001

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,42000

Spese generali € 0,21300

Utili di impresa € 0,16330

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.002

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,30499

Spese generali € 0,79575

Utili di impresa € 0,61007

Prezzo a m: € 6,71081

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.003

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,96950

Spese generali € 1,19543

Utili di impresa € 0,91649

Prezzo a m: € 10,08142

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.004

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90239

Spese generali € 1,63536

Utili di impresa € 1,25377

Prezzo a m: € 13,79152

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.005

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,86950

Spese generali € 2,68043

Utili di impresa € 2,05499

Prezzo a m: € 22,60492

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.006

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,81622

Spese generali € 4,02243

Utili di impresa € 3,08387

Prezzo a m: € 33,92252

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.007

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,60899

Spese generali € 6,54135

Utili di impresa € 5,01503

Prezzo a m: € 55,16537

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.008

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 75,68550

Spese generali € 11,35283

Utili di impresa € 8,70383

Prezzo a m: € 95,74216

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.009

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 126,32400

Spese generali € 18,94860

Utili di impresa € 14,52726

Prezzo a m: € 159,79986

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.010

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 174,24000

Spese generali € 26,13600

Utili di impresa € 20,03760

Prezzo a m: € 220,41360

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.011

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,45050

Spese generali € 0,66758

Utili di impresa € 0,51181

Prezzo a m: € 5,62988

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.012

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,47100

Spese generali € 0,97065

Utili di impresa € 0,74417

Prezzo a m: € 8,18582

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.013

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,35550

Spese generali € 1,40333

Utili di impresa € 1,07588

Prezzo a m: € 11,83471

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.014

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,36500

Spese generali € 2,00475

Utili di impresa € 1,53698

Prezzo a m: € 16,90673

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.015

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,98800

Spese generali € 3,14820

Utili di impresa € 2,41362

Prezzo a m: € 26,54982

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.016

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,84800

Spese generali € 5,22720

Utili di impresa € 4,00752

Prezzo a m: € 44,08272

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.017

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,55900

Spese generali € 8,03385

Utili di impresa € 6,15929

Prezzo a m: € 67,75214

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.018

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 92,07000

Spese generali € 13,81050

Utili di impresa € 10,58805

Prezzo a m: € 116,46855

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.019

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 135,38250

Spese generali € 20,30738

Utili di impresa € 15,56899

Prezzo a m: € 171,25886

Codice regionale: TOS17_PR.P15.062.020

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 189,58500

Spese generali € 28,43775

Utili di impresa € 21,80228

Prezzo a m: € 239,82503

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.004

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 159,60000

Spese generali € 23,94000

Utili di impresa € 18,35400

Prezzo a m: € 201,89400

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.006

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 224,00000

Spese generali € 33,60000

Utili di impresa € 25,76000

Prezzo a m: € 283,36000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.008

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 330,40000

Spese generali € 49,56000

Utili di impresa € 37,99600

Prezzo a m: € 417,95600

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.012

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 499,20000

Spese generali € 74,88000

Utili di impresa € 57,40800

Prezzo a m: € 631,48800

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.014

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 823,68000

Spese generali € 123,55200

Utili di impresa € 94,72320

Prezzo a m: € 1.041,95520

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.016

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 950,20000

Spese generali € 142,53000

Utili di impresa € 109,27300

Prezzo a m: € 1.202,00300

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.020

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.245,57000

Spese generali € 186,83550

Utili di impresa € 143,24055

Prezzo a m: € 1.575,64605

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.021

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 74,67000

Spese generali € 11,20050

Utili di impresa € 8,58705

Prezzo a m: € 94,45755

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.022

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m: € 121,44000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.023

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 133,33000

Spese generali € 19,99950

Utili di impresa € 15,33295

Prezzo a m: € 168,66245

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.025

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 208,27000

Spese generali € 31,24050

Utili di impresa € 23,95105

Prezzo a m: € 263,46155

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.027

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 293,33000

Spese generali € 43,99950

Utili di impresa € 33,73295

Prezzo a m: € 371,06245

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.029

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 387,20000

Spese generali € 58,08000

Utili di impresa € 44,52800

Prezzo a m: € 489,80800

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.033

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 574,93000

Spese generali € 86,23950

Utili di impresa € 66,11695

Prezzo a m: € 727,28645

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.035

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 886,94000

Spese generali € 133,04100

Utili di impresa € 101,99810

Prezzo a m: € 1.121,97910

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.037

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.027,52000

Spese generali € 154,12800

Utili di impresa € 118,16480

Prezzo a m: € 1.299,81280

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.039

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.352,41000

Spese generali € 202,86150

Utili di impresa € 155,52715

Prezzo a m: € 1.710,79865

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.040

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a m: € 101,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.041

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m: € 131,56000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.042

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 144,00000

Spese generali € 21,60000

Utili di impresa € 16,56000

Prezzo a m: € 182,16000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.044

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 233,07000

Spese generali € 34,96050

Utili di impresa € 26,80305

Prezzo a m: € 294,83355

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.046

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 368,00000

Spese generali € 55,20000

Utili di impresa € 42,32000

Prezzo a m: € 465,52000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.048

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 466,13000

Spese generali € 69,91950

Utili di impresa € 53,60495

Prezzo a m: € 589,65445

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.052

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 715,73000

Spese generali € 107,35950

Utili di impresa € 82,30895

Prezzo a m: € 905,39845

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.054

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 957,23000

Spese generali € 143,58450

Utili di impresa € 110,08145

Prezzo a m: € 1.210,89595

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.056

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.113,43000

Spese generali € 167,01450

Utili di impresa € 128,04445

Prezzo a m: € 1.408,48895

Codice regionale: TOS17_PR.P15.064.058

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizone elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.471,12000

Spese generali € 220,66800

Utili di impresa € 169,17880

Prezzo a m: € 1.860,96680

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.002

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,74000

Spese generali € 1,16100

Utili di impresa € 0,89010

Prezzo a cad: € 9,79110

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.003

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,33000

Spese generali € 1,84950

Utili di impresa € 1,41795

Prezzo a cad: € 15,59745

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.004

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,04000

Spese generali € 2,10600

Utili di impresa € 1,61460

Prezzo a cad: € 17,76060

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.005

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,39500

Spese generali € 2,90925

Utili di impresa € 2,23043

Prezzo a cad: € 24,53468

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.006

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,24000

Spese generali € 4,53600

Utili di impresa € 3,47760

Prezzo a cad: € 38,25360

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.007

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,51500

Spese generali € 5,17725

Utili di impresa € 3,96923

Prezzo a cad: € 43,66148

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.008

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a cad: € 64,89450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.009

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,92500

Spese generali € 31,48875

Utili di impresa € 24,14138

Prezzo a cad: € 265,55513

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.010

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 239,85000

Spese generali € 35,97750

Utili di impresa € 27,58275

Prezzo a cad: € 303,41025

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.011

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 375,70500

Spese generali € 56,35575

Utili di impresa € 43,20608

Prezzo a cad: € 475,26683

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.012

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 527,17500

Spese generali € 79,07625

Utili di impresa € 60,62513

Prezzo a cad: € 666,87638

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.014

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,07500

Spese generali € 2,26125

Utili di impresa € 1,73363

Prezzo a cad: € 19,06988

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.015

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,90500

Spese generali € 3,43575

Utili di impresa € 2,63408

Prezzo a cad: € 28,97483

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.016

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,38000

Spese generali € 3,80700

Utili di impresa € 2,91870

Prezzo a cad: € 32,10570

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.017

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,96500

Spese generali € 5,24475

Utili di impresa € 4,02098

Prezzo a cad: € 44,23073

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.018

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,97000

Spese generali € 8,54550

Utili di impresa € 6,55155

Prezzo a cad: € 72,06705

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.019

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,02500

Spese generali € 9,75375

Utili di impresa € 7,47788

Prezzo a cad: € 82,25663

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.020

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,77500

Spese generali € 14,81625

Utili di impresa € 11,35913

Prezzo a cad: € 124,95038

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.021

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 393,75000

Spese generali € 59,06250

Utili di impresa € 45,28125

Prezzo a cad: € 498,09375

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.022

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,95500

Spese generali € 67,49325

Utili di impresa € 51,74483

Prezzo a cad: € 569,19308

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.023

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 639,31500

Spese generali € 95,89725

Utili di impresa € 73,52123

Prezzo a cad: € 808,73348

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.024

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 910,30500

Spese generali € 136,54575

Utili di impresa € 104,68508

Prezzo a cad: € 1.151,53583

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.026

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,88000

Spese generali € 3,13200

Utili di impresa € 2,40120

Prezzo a cad: € 26,41320

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.027

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,39500

Spese generali € 4,25925

Utili di impresa € 3,26543

Prezzo a cad: € 35,91968

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.028

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,73500

Spese generali € 4,61025

Utili di impresa € 3,53453

Prezzo a cad: € 38,87978

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.029

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,18500

Spese generali € 6,02775

Utili di impresa € 4,62128

Prezzo a cad: € 50,83403

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.030

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,38000

Spese generali € 13,25700

Utili di impresa € 10,16370

Prezzo a cad: € 111,80070

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.031

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,98000

Spese generali € 15,14700

Utili di impresa € 11,61270

Prezzo a cad: € 127,73970

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.032

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,48000

Spese generali € 23,92200

Utili di impresa € 18,34020

Prezzo a cad: € 201,74220

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.033

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 649,71000

Spese generali € 97,45650

Utili di impresa € 74,71665

Prezzo a cad: € 821,88315

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.034

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 742,50000

Spese generali € 111,37500

Utili di impresa € 85,38750

Prezzo a cad: € 939,26250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.035

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.282,32000

Spese generali € 192,34800

Utili di impresa € 147,46680

Prezzo a cad: € 1.622,13480

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.036

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.559,25000

Spese generali € 233,88750

Utili di impresa € 179,31375

Prezzo a cad: € 1.972,45125

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.038

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,87000

Spese generali € 3,28050

Utili di impresa € 2,51505

Prezzo a cad: € 27,66555

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.039

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a cad: € 37,79820

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.040

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,70500

Spese generali € 5,05575

Utili di impresa € 3,87608

Prezzo a cad: € 42,63683

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.041

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,90500

Spese generali € 7,48575

Utili di impresa € 5,73908

Prezzo a cad: € 63,12983

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.042

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,23500

Spese generali € 14,73525

Utili di impresa € 11,29703

Prezzo a cad: € 124,26728

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.043

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,27500

Spese generali € 16,84125

Utili di impresa € 12,91163

Prezzo a cad: € 142,02788

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.044

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 204,93000

Spese generali € 30,73950

Utili di impresa € 23,56695

Prezzo a cad: € 259,23645

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.045

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 711,45000

Spese generali € 106,71750

Utili di impresa € 81,81675

Prezzo a cad: € 899,98425

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.046

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 813,06000

Spese generali € 121,95900

Utili di impresa € 93,50190

Prezzo a cad: € 1.028,52090

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.047

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.511,01000

Spese generali € 226,65150

Utili di impresa € 173,76615

Prezzo a cad: € 1.911,42765

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.048

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.758,55500

Spese generali € 263,78325

Utili di impresa € 202,23383

Prezzo a cad: € 2.224,57208

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.050

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,66500

Spese generali € 5,64975

Utili di impresa € 4,33148

Prezzo a cad: € 47,64623

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.051

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,65000

Spese generali € 6,54750

Utili di impresa € 5,01975

Prezzo a cad: € 55,21725

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.052

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,58500

Spese generali € 8,18775

Utili di impresa € 6,27728

Prezzo a cad: € 69,05003

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.053

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 152,95500

Spese generali € 22,94325

Utili di impresa € 17,58983

Prezzo a cad: € 193,48808

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.054

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,64500

Spese generali € 38,34675

Utili di impresa € 29,39918

Prezzo a cad: € 323,39093

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.055

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 518,58000

Spese generali € 77,78700

Utili di impresa € 59,63670

Prezzo a cad: € 656,00370

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.056

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 718,83000

Spese generali € 107,82450

Utili di impresa € 82,66545

Prezzo a cad: € 909,31995

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.057

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,81500

Spese generali € 115,47225

Utili di impresa € 88,52873

Prezzo a cad: € 973,81598

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.059

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,66500

Spese generali € 5,64975

Utili di impresa € 4,33148

Prezzo a cad: € 47,64623

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.060

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,55000

Spese generali € 6,68250

Utili di impresa € 5,12325

Prezzo a cad: € 56,35575

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.061

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,98000

Spese generali € 9,74700

Utili di impresa € 7,47270

Prezzo a cad: € 82,19970

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.062

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,72500

Spese generali € 23,65875

Utili di impresa € 18,13838

Prezzo a cad: € 199,52213

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.063

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 271,66500

Spese generali € 40,74975

Utili di impresa € 31,24148

Prezzo a cad: € 343,65623

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.064

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 535,72500

Spese generali € 80,35875

Utili di impresa € 61,60838

Prezzo a cad: € 677,69213

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.065

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 717,25500

Spese generali € 107,58825

Utili di impresa € 82,48433

Prezzo a cad: € 907,32758

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.066

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 968,76000

Spese generali € 145,31400

Utili di impresa € 111,40740

Prezzo a cad: € 1.225,48140

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.067

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.068

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a cad: € 42,23835

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.069

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,61000

Spese generali € 5,79150

Utili di impresa € 4,44015

Prezzo a cad: € 48,84165

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.070

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,31500

Spese generali € 6,79725

Utili di impresa € 5,21123

Prezzo a cad: € 57,32348

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.071

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,65500

Spese generali € 16,59825

Utili di impresa € 12,72533

Prezzo a cad: € 139,97858

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.072

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,77000

Spese generali € 18,26550

Utili di impresa € 14,00355

Prezzo a cad: € 154,03905

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.073

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 334,12500

Spese generali € 50,11875

Utili di impresa € 38,42438

Prezzo a cad: € 422,66813

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.074

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 504,90000

Spese generali € 75,73500

Utili di impresa € 58,06350

Prezzo a cad: € 638,69850

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.075

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 660,82500

Spese generali € 99,12375

Utili di impresa € 75,99488

Prezzo a cad: € 835,94363

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.077

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,62500

Spese generali € 6,24375

Utili di impresa € 4,78688

Prezzo a cad: € 52,65563

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.078

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,22000

Spese generali € 7,53300

Utili di impresa € 5,77530

Prezzo a cad: € 63,52830

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.079

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,03000

Spese generali € 7,65450

Utili di impresa € 5,86845

Prezzo a cad: € 64,55295

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.080

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,55500

Spese generali € 8,63325

Utili di impresa € 6,61883

Prezzo a cad: € 72,80708

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.081

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,31000

Spese generali € 8,89650

Utili di impresa € 6,82065

Prezzo a cad: € 75,02715

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.082

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,47000

Spese generali € 9,22050

Utili di impresa € 7,06905

Prezzo a cad: € 77,75955

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.083

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,47000

Spese generali € 10,57050

Utili di impresa € 8,10405

Prezzo a cad: € 89,14455

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.084

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 114,62400

Spese generali € 17,19360

Utili di impresa € 13,18176

Prezzo a cad: € 144,99936

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.085

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,84600

Spese generali € 20,37690

Utili di impresa € 15,62229

Prezzo a cad: € 171,84519

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.086

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,89950

Spese generali € 30,58493

Utili di impresa € 23,44844

Prezzo a cad: € 257,93287

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.087

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 265,80600

Spese generali € 39,87090

Utili di impresa € 30,56769

Prezzo a cad: € 336,24459

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.089

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,76500

Spese generali € 14,96475

Utili di impresa € 11,47298

Prezzo a cad: € 126,20273

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.090

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,94000

Spese generali € 18,44100

Utili di impresa € 14,13810

Prezzo a cad: € 155,51910

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.091

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29500

Spese generali € 19,24425

Utili di impresa € 14,75393

Prezzo a cad: € 162,29318

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.092

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 160,38000

Spese generali € 24,05700

Utili di impresa € 18,44370

Prezzo a cad: € 202,88070

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.093

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 177,75000

Spese generali € 26,66250

Utili di impresa € 20,44125

Prezzo a cad: € 224,85375

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.094

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,13000

Spese generali € 30,46950

Utili di impresa € 23,35995

Prezzo a cad: € 256,95945

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.095

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 095 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,59000

Spese generali € 38,48850

Utili di impresa € 29,50785

Prezzo a cad: € 324,58635

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.096

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 096 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 844,60500

Spese generali € 126,69075

Utili di impresa € 97,12958

Prezzo a cad: € 1.068,42533

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.097

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 097 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 965,25000

Spese generali € 144,78750

Utili di impresa € 111,00375

Prezzo a cad: € 1.221,04125

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.098

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 098 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.576,71000

Spese generali € 236,50650

Utili di impresa € 181,32165

Prezzo a cad: € 1.994,53815

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.099

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 099 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.327,98500

Spese generali € 349,19775

Utili di impresa € 267,71828

Prezzo a cad: € 2.944,90103

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.101

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,99500

Spese generali € 2,09925

Utili di impresa € 1,60943

Prezzo a cad: € 17,70368

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.102

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,76000

Spese generali € 2,21400

Utili di impresa € 1,69740

Prezzo a cad: € 18,67140

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.103

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,21500

Spese generali € 4,23225

Utili di impresa € 3,24473

Prezzo a cad: € 35,69198

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.104

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,95000

Spese generali € 4,79250

Utili di impresa € 3,67425

Prezzo a cad: € 40,41675

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.105

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,25500

Spese generali € 6,33825

Utili di impresa € 4,85933

Prezzo a cad: € 53,45258

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.106

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,28500

Spese generali € 7,24275

Utili di impresa € 5,55278

Prezzo a cad: € 61,08053

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.107

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 107 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,43000

Spese generali € 8,46450

Utili di impresa € 6,48945

Prezzo a cad: € 71,38395

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.108

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 108 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,55000

Spese generali € 20,18250

Utili di impresa € 15,47325

Prezzo a cad: € 170,20575

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.109

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,72000

Spese generali € 23,05800

Utili di impresa € 17,67780

Prezzo a cad: € 194,45580

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.110

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 198,99000

Spese generali € 29,84850

Utili di impresa € 22,88385

Prezzo a cad: € 251,72235

Codice regionale: TOS17_PR.P15.065.111

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,94500

Spese generali € 41,99175

Utili di impresa € 32,19368

Prezzo a cad: € 354,13043

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.002

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,47000

Spese generali € 1,12050

Utili di impresa € 0,85905

Prezzo a cad: € 9,44955

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.003

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,77500

Spese generali € 1,31625

Utili di impresa € 1,00913

Prezzo a cad: € 11,10038

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.004

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,35050

Spese generali € 2,15258

Utili di impresa € 1,65031

Prezzo a cad: € 18,15338

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.005

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,31500

Spese generali € 4,09725

Utili di impresa € 3,14123

Prezzo a cad: € 34,55348

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.014

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,14000

Spese generali € 1,97100

Utili di impresa € 1,51110

Prezzo a cad: € 16,62210

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.015

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,93000

Spese generali € 2,38950

Utili di impresa € 1,83195

Prezzo a cad: € 20,15145

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.016

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,62500

Spese generali € 3,54375

Utili di impresa € 2,71688

Prezzo a cad: € 29,88563

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.017

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,01500

Spese generali € 5,85225

Utili di impresa € 4,48673

Prezzo a cad: € 49,35398

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.026

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,66000

Spese generali € 2,34900

Utili di impresa € 1,80090

Prezzo a cad: € 19,80990

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.027

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,28500

Spese generali € 3,19275

Utili di impresa € 2,44778

Prezzo a cad: € 26,92553

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.028

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,04000

Spese generali € 3,45600

Utili di impresa € 2,64960

Prezzo a cad: € 29,14560

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.038

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,42500

Spese generali € 2,46375

Utili di impresa € 1,88888

Prezzo a cad: € 20,77763

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.039

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,41000

Spese generali € 3,36150

Utili di impresa € 2,57715

Prezzo a cad: € 28,34865

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.040

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,72000

Spese generali € 4,15800

Utili di impresa € 3,18780

Prezzo a cad: € 35,06580

Codice regionale: TOS17_PR.P15.066.059

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,60000

Spese generali € 3,24000

Utili di impresa € 2,48400

Prezzo a cad: € 27,32400

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.001

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10500

Spese generali € 0,31575

Utili di impresa € 0,24208

Prezzo a cad: € 2,66283

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.002

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,34000

Spese generali € 0,65100

Utili di impresa € 0,49910

Prezzo a cad: € 5,49010

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.003

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,45000

Spese generali € 1,11750

Utili di impresa € 0,85675

Prezzo a cad: € 9,42425

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.004

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,56500

Spese generali € 3,08475

Utili di impresa € 2,36498

Prezzo a cad: € 26,01473

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.005

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,57800

Spese generali € 6,08670

Utili di impresa € 4,66647

Prezzo a cad: € 51,33117

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.006

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,11800

Spese generali € 12,46770

Utili di impresa € 9,55857

Prezzo a cad: € 105,14427

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.007

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,41400

Spese generali € 27,96210

Utili di impresa € 21,43761

Prezzo a cad: € 235,81371

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.014

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,41000

Spese generali € 0,81150

Utili di impresa € 0,62215

Prezzo a cad: € 6,84365

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.015

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,43500

Spese generali € 1,56525

Utili di impresa € 1,20003

Prezzo a cad: € 13,20028

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.016

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,92000

Spese generali € 3,73800

Utili di impresa € 2,86580

Prezzo a cad: € 31,52380

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.017

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,52000

Spese generali € 6,97800

Utili di impresa € 5,34980

Prezzo a cad: € 58,84780

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.019

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,21000

Spese generali € 16,68150

Utili di impresa € 12,78915

Prezzo a cad: € 140,68065

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.020

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,24600

Spese generali € 34,23690

Utili di impresa € 26,24829

Prezzo a cad: € 288,73119

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.025

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,79500

Spese generali € 0,71925

Utili di impresa € 0,55143

Prezzo a cad: € 6,06568

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.026

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,41500

Spese generali € 1,41225

Utili di impresa € 1,08273

Prezzo a cad: € 11,90998

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.027

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,66500

Spese generali € 2,49975

Utili di impresa € 1,91648

Prezzo a cad: € 21,08123

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.028

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,04500

Spese generali € 5,85675

Utili di impresa € 4,49018

Prezzo a cad: € 49,39193

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.029

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,52500

Spese generali € 11,62875

Utili di impresa € 8,91538

Prezzo a cad: € 98,06913

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.031

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 216,26500

Spese generali € 32,43975

Utili di impresa € 24,87048

Prezzo a cad: € 273,57523

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.032

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 427,49000

Spese generali € 64,12350

Utili di impresa € 49,16135

Prezzo a cad: € 540,77485

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.037

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,79500

Spese generali € 0,71925

Utili di impresa € 0,55143

Prezzo a cad: € 6,06568

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.038

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,41500

Spese generali € 1,41225

Utili di impresa € 1,08273

Prezzo a cad: € 11,90998

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.039

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,66500

Spese generali € 2,49975

Utili di impresa € 1,91648

Prezzo a cad: € 21,08123

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.040

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,04500

Spese generali € 5,85675

Utili di impresa € 4,49018

Prezzo a cad: € 49,39193

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.041

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,52500

Spese generali € 11,62875

Utili di impresa € 8,91538

Prezzo a cad: € 98,06913

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.043

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 216,26500

Spese generali € 32,43975

Utili di impresa € 24,87048

Prezzo a cad: € 273,57523

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.044

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 427,49000

Spese generali € 64,12350

Utili di impresa € 49,16135

Prezzo a cad: € 540,77485

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.076

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,52500

Spese generali € 1,12875

Utili di impresa € 0,86538

Prezzo a cad: € 9,51913

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.077

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,62000

Spese generali € 2,64300

Utili di impresa € 2,02630

Prezzo a cad: € 22,28930

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.078

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,48000

Spese generali € 3,82200

Utili di impresa € 2,93020

Prezzo a cad: € 32,23220

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.079

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,62500

Spese generali € 8,04375

Utili di impresa € 6,16688

Prezzo a cad: € 67,83563

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.080

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,19000

Spese generali € 15,92850

Utili di impresa € 12,21185

Prezzo a cad: € 134,33035

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.082

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,76500

Spese generali € 19,46475

Utili di impresa € 14,92298

Prezzo a cad: € 164,15273

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.083

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,18560

Spese generali € 38,42784

Utili di impresa € 29,46134

Prezzo a cad: € 324,07478

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.088

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,86800

Spese generali € 2,68020

Utili di impresa € 2,05482

Prezzo a cad: € 22,60302

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.089

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,59400

Spese generali € 4,13910

Utili di impresa € 3,17331

Prezzo a cad: € 34,90641

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.090

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,44400

Spese generali € 7,26660

Utili di impresa € 5,57106

Prezzo a cad: € 61,28166

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.091

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 181,52500

Spese generali € 27,22875

Utili di impresa € 20,87538

Prezzo a cad: € 229,62913

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.092

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 359,09000

Spese generali € 53,86350

Utili di impresa € 41,29535

Prezzo a cad: € 454,24885

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.094

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 717,40000

Spese generali € 107,61000

Utili di impresa € 82,50100

Prezzo a cad: € 907,51100

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.100

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,63500

Spese generali € 0,39525

Utili di impresa € 0,30303

Prezzo a cad: € 3,33328

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.101

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,13500

Spese generali € 0,92025

Utili di impresa € 0,70553

Prezzo a cad: € 7,76078

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.102

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79500

Spese generali € 1,01925

Utili di impresa € 0,78143

Prezzo a cad: € 8,59568

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.103

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,11000

Spese generali € 2,26650

Utili di impresa € 1,73765

Prezzo a cad: € 19,11415

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.104

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,97500

Spese generali € 4,49625

Utili di impresa € 3,44713

Prezzo a cad: € 37,91838

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.112

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,33000

Spese generali € 0,34950

Utili di impresa € 0,26795

Prezzo a cad: € 2,94745

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.113

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,95500

Spese generali € 0,59325

Utili di impresa € 0,45483

Prezzo a cad: € 5,00308

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.114

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,69500

Spese generali € 1,00425

Utili di impresa € 0,76993

Prezzo a cad: € 8,46918

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.115

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16500

Spese generali € 1,82475

Utili di impresa € 1,39898

Prezzo a cad: € 15,38873

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.116

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 116 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,03000

Spese generali € 3,90450

Utili di impresa € 2,99345

Prezzo a cad: € 32,92795

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.117

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 117 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,52000

Spese generali € 7,72800

Utili di impresa € 5,92480

Prezzo a cad: € 65,17280

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.118

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 118 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,27500

Spese generali € 18,49125

Utili di impresa € 14,17663

Prezzo a cad: € 155,94288

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.120

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 120 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,87400

Spese generali € 0,43110

Utili di impresa € 0,33051

Prezzo a cad: € 3,63561

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.121

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,45200

Spese generali € 0,66780

Utili di impresa € 0,51198

Prezzo a cad: € 5,63178

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.122

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,70600

Spese generali € 1,30590

Utili di impresa € 1,00119

Prezzo a cad: € 11,01309

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.123

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,31800

Spese generali € 2,74770

Utili di impresa € 2,10657

Prezzo a cad: € 23,17227

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.124

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,27400

Spese generali € 4,39110

Utili di impresa € 3,36651

Prezzo a cad: € 37,03161

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.125

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,05000

Spese generali € 8,25750

Utili di impresa € 6,33075

Prezzo a cad: € 69,63825

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.126

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,31886

Spese generali € 19,09783

Utili di impresa € 14,64167

Prezzo a cad: € 161,05836

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.130

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 130 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,41000

Spese generali € 15,06150

Utili di impresa € 11,54715

Prezzo a cad: € 127,01865

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.131

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,08000

Spese generali € 27,61200

Utili di impresa € 21,16920

Prezzo a cad: € 232,86120

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.132

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,51500

Spese generali € 33,82725

Utili di impresa € 25,93423

Prezzo a cad: € 285,27648

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.133

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,22500

Spese generali € 50,58375

Utili di impresa € 38,78088

Prezzo a cad: € 426,58963

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.134

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,98000

Spese generali € 67,49700

Utili di impresa € 51,74770

Prezzo a cad: € 569,22470

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.135

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.028,86500

Spese generali € 154,32975

Utili di impresa € 118,31948

Prezzo a cad: € 1.301,51423

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.140

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 140 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,95500

Spese generali € 0,59325

Utili di impresa € 0,45483

Prezzo a cad: € 5,00308

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.141

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76000

Spese generali € 1,16400

Utili di impresa € 0,89240

Prezzo a cad: € 9,81640

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.142

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,30500

Spese generali € 2,44575

Utili di impresa € 1,87508

Prezzo a cad: € 20,62583

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.143

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,03000

Spese generali € 3,90450

Utili di impresa € 2,99345

Prezzo a cad: € 32,92795

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.144

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,94000

Spese generali € 7,34100

Utili di impresa € 5,62810

Prezzo a cad: € 61,90910

Codice regionale: TOS17_PR.P15.067.145

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,16000

Spese generali € 14,27400

Utili di impresa € 10,94340

Prezzo a cad: € 120,37740

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.001

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,33000

Spese generali € 1,84950

Utili di impresa € 1,41795

Prezzo a cad: € 15,59745

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.002

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,04000

Spese generali € 2,10600

Utili di impresa € 1,61460

Prezzo a cad: € 17,76060

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.004

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,51500

Spese generali € 5,17725

Utili di impresa € 3,96923

Prezzo a cad: € 43,66148

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.005

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a cad: € 64,89450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.015

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,90500

Spese generali € 3,43575

Utili di impresa € 2,63408

Prezzo a cad: € 28,97483

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.016

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,38000

Spese generali € 3,80700

Utili di impresa € 2,91870

Prezzo a cad: € 32,10570

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.019

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,02500

Spese generali € 9,75375

Utili di impresa € 7,47788

Prezzo a cad: € 82,25663

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.020

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,77500

Spese generali € 14,81625

Utili di impresa € 11,35913

Prezzo a cad: € 124,95038

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.027

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,39500

Spese generali € 4,25925

Utili di impresa € 3,26543

Prezzo a cad: € 35,91968

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.028

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,73500

Spese generali € 4,61025

Utili di impresa € 3,53453

Prezzo a cad: € 38,87978

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.031

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,98000

Spese generali € 15,14700

Utili di impresa € 11,61270

Prezzo a cad: € 127,73970

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.032

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 159,48000

Spese generali € 23,92200

Utili di impresa € 18,34020

Prezzo a cad: € 201,74220

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.039

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a cad: € 37,79820

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.040

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,70500

Spese generali € 5,05575

Utili di impresa € 3,87608

Prezzo a cad: € 42,63683

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.043

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,27500

Spese generali € 16,84125

Utili di impresa € 12,91163

Prezzo a cad: € 142,02788

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.044

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 204,93000

Spese generali € 30,73950

Utili di impresa € 23,56695

Prezzo a cad: € 259,23645

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.077

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,62500

Spese generali € 6,24375

Utili di impresa € 4,78688

Prezzo a cad: € 52,65563

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.089

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,76500

Spese generali € 14,96475

Utili di impresa € 11,47298

Prezzo a cad: € 126,20273

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.090

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,94000

Spese generali € 18,44100

Utili di impresa € 14,13810

Prezzo a cad: € 155,51910

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.091

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,29500

Spese generali € 19,24425

Utili di impresa € 14,75393

Prezzo a cad: € 162,29318

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.094

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 203,13000

Spese generali € 30,46950

Utili di impresa € 23,35995

Prezzo a cad: € 256,95945

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.101

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,99500

Spese generali € 2,09925

Utili di impresa € 1,60943

Prezzo a cad: € 17,70368

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.141

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a cad: € 42,23835

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.142

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,61000

Spese generali € 5,79150

Utili di impresa € 4,44015

Prezzo a cad: € 48,84165

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.144

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,65500

Spese generali € 16,59825

Utili di impresa € 12,72533

Prezzo a cad: € 139,97858

Codice regionale: TOS17_PR.P15.068.145

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,77000

Spese generali € 18,26550

Utili di impresa € 14,00355

Prezzo a cad: € 154,03905

Codice regionale: TOS17_PR.P15.069.008

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,47000

Spese generali € 1,12050

Utili di impresa € 0,85905

Prezzo a cad: € 9,44955

Codice regionale: TOS17_PR.P15.069.023

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,14000

Spese generali € 1,97100

Utili di impresa € 1,51110

Prezzo a cad: € 16,62210

Codice regionale: TOS17_PR.P15.069.035

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,66000

Spese generali € 2,34900

Utili di impresa € 1,80090

Prezzo a cad: € 19,80990

Codice regionale: TOS17_PR.P15.069.047

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,42500

Spese generali € 2,46375

Utili di impresa € 1,88888

Prezzo a cad: € 20,77763

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.001

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 629,25000

Spese generali € 94,38750

Utili di impresa € 72,36375

Prezzo a cad: € 796,00125

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.002

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 716,50350

Spese generali € 107,47553

Utili di impresa € 82,39790

Prezzo a cad: € 906,37693

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.003

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,60350

Spese generali € 115,44053

Utili di impresa € 88,50440

Prezzo a cad: € 973,54843

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.004

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 769,60350

Spese generali € 115,44053

Utili di impresa € 88,50440

Prezzo a cad: € 973,54843

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.005

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 672,00000

Spese generali € 100,80000

Utili di impresa € 77,28000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.006

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 737,92000

Spese generali € 110,68800

Utili di impresa € 84,86080

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.007

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,33700

Spese generali € 12,95055

Utili di impresa € 9,92876

Prezzo a cad: € 109,21631

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.008

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 442,30950

Spese generali € 66,34643

Utili di impresa € 50,86559

Prezzo a cad: € 559,52152

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.009

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.010

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 483,88950

Spese generali € 72,58343

Utili di impresa € 55,64729

Prezzo a cad: € 612,12022

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.011

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 493,78950

Spese generali € 74,06843

Utili di impresa € 56,78579

Prezzo a cad: € 624,64372

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.012

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,35950

Spese generali € 7,55393

Utili di impresa € 5,79134

Prezzo a cad: € 63,70477

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.013

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,16550

Spese generali € 36,62483

Utili di impresa € 28,07903

Prezzo a cad: € 308,86936

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.014

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,16550

Spese generali € 36,62483

Utili di impresa € 28,07903

Prezzo a cad: € 308,86936

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.015

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 273,86550

Spese generali € 41,07983

Utili di impresa € 31,49453

Prezzo a cad: € 346,43986

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.016

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 273,86550

Spese generali € 41,07983

Utili di impresa € 31,49453

Prezzo a cad: € 346,43986

Codice regionale: TOS17_PR.P15.070.017

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,53150

Spese generali € 6,07973

Utili di impresa € 4,66112

Prezzo a cad: € 51,27235

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.001

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.002

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.003

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.004

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.005

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,00000

Spese generali € 34,50000

Utili di impresa € 26,45000

Prezzo a cad: € 290,95000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.006

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a cad: € 166,98000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.007

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,60000

Spese generali € 21,39000

Utili di impresa € 16,39900

Prezzo a cad: € 180,38900

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.008

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,20000

Spese generali € 22,98000

Utili di impresa € 17,61800

Prezzo a cad: € 193,79800

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.009

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,80000

Spese generali € 24,57000

Utili di impresa € 18,83700

Prezzo a cad: € 207,20700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.071.010

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,40000

Spese generali € 26,16000

Utili di impresa € 20,05600

Prezzo a cad: € 220,61600

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.001

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1500 ≤ 10 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.812,50000

Spese generali € 421,87500

Utili di impresa € 323,43750

Prezzo a cad: € 3.557,81250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.002

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.166,17000

Spese generali € 774,92550

Utili di impresa € 594,10955

Prezzo a cad: € 6.535,20505

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.003

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.738,20000

Spese generali € 1.010,73000

Utili di impresa € 774,89300

Prezzo a cad: € 8.523,82300

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.004

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.877,80000

Spese generali € 431,67000

Utili di impresa € 330,94700

Prezzo a cad: € 3.640,41700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.005

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1600 ≤ 12 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.005,30000

Spese generali € 1.050,79500

Utili di impresa € 805,60950

Prezzo a cad: € 8.861,70450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.006

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.992,50000

Spese generali € 1.348,87500

Utili di impresa € 1.034,13750

Prezzo a cad: € 11.375,51250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.007

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10.071,30000

Spese generali € 1.510,69500

Utili di impresa € 1.158,19950

Prezzo a cad: € 12.740,19450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.008

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.719,80000

Spese generali € 1.007,97000

Utili di impresa € 772,77700

Prezzo a cad: € 8.500,54700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.009

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 1700 ≤ 13 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.480,00000

Spese generali € 522,00000

Utili di impresa € 400,20000

Prezzo a cad: € 4.402,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.010

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.160,00000

Spese generali € 774,00000

Utili di impresa € 593,40000

Prezzo a cad: € 6.527,40000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.011

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.051,30000

Spese generali € 1.657,69500

Utili di impresa € 1.270,89950

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.012

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.019,80000

Spese generali € 1.052,97000

Utili di impresa € 807,27700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.013

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 1800 ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.423,20000

Spese generali € 1.263,48000

Utili di impresa € 968,66800

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.014

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.031,60000

Spese generali € 1.654,74000

Utili di impresa € 1.268,63400

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.015

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.346,04000

Spese generali € 1.851,90600

Utili di impresa € 1.419,79460

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.016

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.890,50000

Spese generali € 1.033,57500

Utili di impresa € 792,40750

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.017

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - DN 2000 ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4.800,00000

Spese generali € 720,00000

Utili di impresa € 552,00000

Prezzo a cad: € 6.072,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.018

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.960,00000

Spese generali € 1.044,00000

Utili di impresa € 800,40000

Prezzo a cad: € 8.804,40000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.019

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9.240,00000

Spese generali € 1.386,00000

Utili di impresa € 1.062,60000

Prezzo a cad: € 11.688,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.020

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.584,36000

Spese generali € 1.137,65400

Utili di impresa € 872,20140

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.021

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - DN 2500 ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.215,00000

Spese generali € 1.082,25000

Utili di impresa € 829,72500

Prezzo a cad: € 9.126,97500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.022

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15.002,00000

Spese generali € 2.250,30000

Utili di impresa € 1.725,23000

Prezzo a cad: € 18.977,53000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.023

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36.504,44000

Spese generali € 5.475,66600

Utili di impresa € 4.198,01060

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.024

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.350,80000

Spese generali € 1.852,62000

Utili di impresa € 1.420,34200

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: TOS17_PR.P15.075.025

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,68000

Spese generali € 19,15200

Utili di impresa € 14,68320

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.001

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,28400

Spese generali € 0,64260

Utili di impresa € 0,49266

Prezzo a m²: € 5,41926

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.003

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,40000

Spese generali € 1,11000

Utili di impresa € 0,85100

Prezzo a m²: € 9,36100

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.005

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,26800

Spese generali € 0,64020

Utili di impresa € 0,49082

Prezzo a m²: € 5,39902

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.007

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,35000

Spese generali € 1,25250

Utili di impresa € 0,96025

Prezzo a m²: € 10,56275

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.009

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,28936

Spese generali € 1,39340

Utili di impresa € 1,06828

Prezzo a m²: € 11,75104

Codice regionale: TOS17_PR.P15.101.011

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,24800

Spese generali € 1,68720

Utili di impresa € 1,29352

Prezzo a m²: € 14,22872

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.001

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,83740

Spese generali € 0,12561

Utili di impresa € 0,09630

Prezzo a m: € 1,05931

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.002

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,26000

Spese generali € 0,18900

Utili di impresa € 0,14490

Prezzo a m: € 1,59390

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.003

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,57500

Spese generali € 0,23625

Utili di impresa € 0,18113

Prezzo a m: € 1,99238

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.004

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diametro esterno 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,73200

Spese generali € 0,40980

Utili di impresa € 0,31418

Prezzo a m: € 3,45598

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.005

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49750

Spese generali € 0,37463

Utili di impresa € 0,28721

Prezzo a m: € 3,15934

Codice regionale: TOS17_PR.P15.161.007

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Diametro esterno 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,38300

Spese generali € 0,65745

Utili di impresa € 0,50405

Prezzo a m: € 5,54450

Codice regionale: TOS17_PR.P15.162.001

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75-80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20200

Spese generali € 0,33030

Utili di impresa € 0,25323

Prezzo a ml: € 2,78553

Codice regionale: TOS17_PR.P15.162.002

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 100-110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a ml: € 3,26370

Codice regionale: TOS17_PR.P15.162.003

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,19600

Spese generali € 0,77940

Utili di impresa € 0,59754

Prezzo a ml: € 6,57294

Codice regionale: TOS17_PR.P15.162.005

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,14380

Spese generali € 1,67157

Utili di impresa € 1,28154

Prezzo a ml: € 14,09691

Codice regionale: TOS17_PR.P15.171.001

| Voce: | 171 - Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,50000

Spese generali € 4,12500

Utili di impresa € 3,16250

Prezzo a cad: € 34,78750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.001

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-6 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,00000

Spese generali € 34,20000

Utili di impresa € 26,22000

Prezzo a cad: € 288,42000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.002

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 7-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,00000

Spese generali € 49,50000

Utili di impresa € 37,95000

Prezzo a cad: € 417,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.003

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 9-11 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 292,50000

Spese generali € 43,87500

Utili di impresa € 33,63750

Prezzo a cad: € 370,01250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.004

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 12-14 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 357,50000

Spese generali € 53,62500

Utili di impresa € 41,11250

Prezzo a cad: € 452,23750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.005

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per 15-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 474,50000

Spese generali € 71,17500

Utili di impresa € 54,56750

Prezzo a cad: € 600,24250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.006

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per 20-22 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 487,50000

Spese generali € 73,12500

Utili di impresa € 56,06250

Prezzo a cad: € 616,68750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.172.007

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per 25-27 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 682,50000

Spese generali € 102,37500

Utili di impresa € 78,48750

Prezzo a cad: € 863,36250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.174.001

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,00000

Spese generali € 35,25000

Utili di impresa € 27,02500

Prezzo a cad: € 297,27500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.174.003

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 8-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 330,00000

Spese generali € 49,50000

Utili di impresa € 37,95000

Prezzo a cad: € 417,45000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.174.004

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 16-20 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 456,50000

Spese generali € 68,47500

Utili di impresa € 52,49750

Prezzo a cad: € 577,47250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.176.003

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 17-40 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.200,00000

Spese generali € 180,00000

Utili di impresa € 138,00000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.176.004

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 31-70 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.000,00000

Spese generali € 300,00000

Utili di impresa € 230,00000

Prezzo a cad: € 2.530,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.177.001

| Voce: | 177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 18-36 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.188,00000

Spese generali € 178,20000

Utili di impresa € 136,62000

Prezzo a cad: € 1.502,82000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.178.003

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 5 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.034,00000

Spese generali € 155,10000

Utili di impresa € 118,91000

Prezzo a cad: € 1.308,01000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.178.004

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.469,00000

Spese generali € 220,35000

Utili di impresa € 168,93500

Prezzo a cad: € 1.858,28500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.200.001

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 3-7 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,50000

Spese generali € 10,72500

Utili di impresa € 8,22250

Prezzo a cad: € 90,44750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.200.002

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a cad: € 153,06500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.200.003

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,25000

Spese generali € 21,03750

Utili di impresa € 16,12875

Prezzo a cad: € 177,41625

Codice regionale: TOS17_PR.P15.200.004

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10-25 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 165,00000

Spese generali € 24,75000

Utili di impresa € 18,97500

Prezzo a cad: € 208,72500

Codice regionale: TOS17_PR.P15.201.002

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,00000

Spese generali € 27,30000

Utili di impresa € 20,93000

Prezzo a cad: € 230,23000

Codice regionale: TOS17_PR.P15.201.003

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 214,50000

Spese generali € 32,17500

Utili di impresa € 24,66750

Prezzo a cad: € 271,34250

Codice regionale: TOS17_PR.P15.205.001

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo aperto h.60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 213,40000

Spese generali € 32,01000

Utili di impresa € 24,54100

Prezzo a cad: € 269,95100

Codice regionale: TOS17_PR.P15.205.003

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo chiuso h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,50000

Spese generali € 34,12500

Utili di impresa € 26,16250

Prezzo a cad: € 287,78750

Codice regionale: TOS17_PR.P15.300.001

| Voce: | 300 - Chiusini in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,10000

Spese generali € 17,41500

Utili di impresa € 13,35150

Prezzo a cad: € 146,86650

Codice regionale: TOS17_PR.P15.300.002

| Voce: | 300 - Chiusini in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 167,85000

Spese generali € 25,17750

Utili di impresa € 19,30275

Prezzo a cad: € 212,33025

Codice regionale: TOS17_PR.P15.310.001

| Voce: | 310 - Chiusini in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 70x70 o 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,25000

Spese generali € 16,53750

Utili di impresa € 12,67875

Prezzo a cad: € 139,46625

Codice regionale: TOS17_PR.P15.310.002

| Voce: | 310 - Chiusini in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,15000

Spese generali € 30,02250

Utili di impresa € 23,01725

Prezzo a cad: € 253,18975

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.001

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,81383

Spese generali € 2,22207

Utili di impresa € 1,70359

Prezzo a cad: € 18,73949

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.002

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,07000

Spese generali € 2,56050

Utili di impresa € 1,96305

Prezzo a cad: € 21,59355

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.003

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,80000

Spese generali € 3,12000

Utili di impresa € 2,39200

Prezzo a cad: € 26,31200

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.004

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,72088

Spese generali € 10,00813

Utili di impresa € 7,67290

Prezzo a cad: € 84,40191

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.020

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,06000

Spese generali € 4,35900

Utili di impresa € 3,34190

Prezzo a cad: € 36,76090

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.021

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,99000

Spese generali € 4,64850

Utili di impresa € 3,56385

Prezzo a cad: € 39,20235

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.022

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,60000

Spese generali € 5,34000

Utili di impresa € 4,09400

Prezzo a cad: € 45,03400

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.030

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,87000

Spese generali € 5,08050

Utili di impresa € 3,89505

Prezzo a cad: € 42,84555

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.031

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,80000

Spese generali € 5,37000

Utili di impresa € 4,11700

Prezzo a cad: € 45,28700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.032

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,28000

Spese generali € 6,34200

Utili di impresa € 4,86220

Prezzo a cad: € 53,48420

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.033

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,26000

Spese generali € 29,28900

Utili di impresa € 22,45490

Prezzo a cad: € 247,00390

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.050

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,44850

Spese generali € 7,11728

Utili di impresa € 5,45658

Prezzo a cad: € 60,02235

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.051

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,33350

Spese generali € 9,65003

Utili di impresa € 7,39835

Prezzo a cad: € 81,38188

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.052

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,41550

Spese generali € 12,06233

Utili di impresa € 9,24778

Prezzo a cad: € 101,72561

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.054

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,80000

Spese generali € 11,97000

Utili di impresa € 9,17700

Prezzo a cad: € 100,94700

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.055

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,52900

Spese generali € 15,07935

Utili di impresa € 11,56084

Prezzo a cad: € 127,16919

Codice regionale: TOS17_PR.P15.400.056

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,10000

Spese generali € 11,86500

Utili di impresa € 9,09650

Prezzo a cad: € 100,06150

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P18

| Capitolo: | ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di Prestazione (DoP), gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.001

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a m²: € 2,35290

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.002

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,62500

Spese generali € 0,39375

Utili di impresa € 0,30188

Prezzo a m²: € 3,32063

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.003

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a m²: € 4,42750

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.004

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37500

Spese generali € 0,65625

Utili di impresa € 0,50313

Prezzo a m²: € 5,53438

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.005

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a m²: € 6,64125

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.006

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_PR.P18.015.007

| Voce: | 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,75000

Spese generali € 1,31250

Utili di impresa € 1,00625

Prezzo a m²: € 11,06875

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.001

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m²: € 2,97275

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.002

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a m²: € 3,95945

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.003

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,91500

Spese generali € 0,58725

Utili di impresa € 0,45023

Prezzo a m²: € 4,95248

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.004

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,70000

Spese generali € 0,70500

Utili di impresa € 0,54050

Prezzo a m²: € 5,94550

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.005

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,26500

Spese generali € 0,93975

Utili di impresa € 0,72048

Prezzo a m²: € 7,92523

Codice regionale: TOS17_PR.P18.016.006

| Voce: | 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,83000

Spese generali € 1,17450

Utili di impresa € 0,90045

Prezzo a m²: € 9,90495

Codice regionale: TOS17_PR.P18.017.001

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,63200

Spese generali € 0,39480

Utili di impresa € 0,30268

Prezzo a m²: € 3,32948

Codice regionale: TOS17_PR.P18.017.002

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,53250

Spese generali € 0,52988

Utili di impresa € 0,40624

Prezzo a m²: € 4,46861

Codice regionale: TOS17_PR.P18.017.003

| Voce: | 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,95250

Spese generali € 0,59288

Utili di impresa € 0,45454

Prezzo a m²: € 4,99991

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.001

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.002

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,30000

Spese generali € 0,94500

Utili di impresa € 0,72450

Prezzo a m²: € 7,96950

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.003

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.004

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.005

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.006

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,41385

Spese generali € 2,76208

Utili di impresa € 2,11759

Prezzo a m²: € 23,29352

Codice regionale: TOS17_PR.P18.019.007

| Voce: | 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,04510

Spese generali € 3,45677

Utili di impresa € 2,65019

Prezzo a m²: € 29,15205

Codice regionale: TOS17_PR.P18.020.001

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,16450

Spese generali € 0,32468

Utili di impresa € 0,24892

Prezzo a m²: € 2,73809

Codice regionale: TOS17_PR.P18.020.002

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,27600

Spese generali € 0,49140

Utili di impresa € 0,37674

Prezzo a m²: € 4,14414

Codice regionale: TOS17_PR.P18.020.003

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,38200

Spese generali € 0,80730

Utili di impresa € 0,61893

Prezzo a m²: € 6,80823

Codice regionale: TOS17_PR.P18.020.004

| Voce: | 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,94000

Spese generali € 1,64100

Utili di impresa € 1,25810

Prezzo a m²: € 13,83910

Codice regionale: TOS17_PR.P18.021.001

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - h 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,53000

Spese generali € 0,52950

Utili di impresa € 0,40595

Prezzo a m²: € 4,46545

Codice regionale: TOS17_PR.P18.021.002

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - h 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a m²: € 7,40025

Codice regionale: TOS17_PR.P18.021.003

| Voce: | 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a m²: € 7,40025

Codice regionale: TOS17_PR.P18.022.001

| Voce: | 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,98600

Spese generali € 0,74790

Utili di impresa € 0,57339

Prezzo a m²: € 6,30729

Codice regionale: TOS17_PR.P18.022.002

| Voce: | 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,77200

Spese generali € 0,86580

Utili di impresa € 0,66378

Prezzo a m²: € 7,30158

Codice regionale: TOS17_PR.P18.023.001

| Voce: | 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a m²: € 7,11563

Codice regionale: TOS17_PR.P18.023.002

| Voce: | 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,34000

Spese generali € 1,25100

Utili di impresa € 0,95910

Prezzo a m²: € 10,55010

Codice regionale: TOS17_PR.P18.024.001

| Voce: | 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,57000

Spese generali € 2,33550

Utili di impresa € 1,79055

Prezzo a m²: € 19,69605

Codice regionale: TOS17_PR.P18.024.002

| Voce: | 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,10400

Spese generali € 2,86560

Utili di impresa € 2,19696

Prezzo a m²: € 24,16656

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.001

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,56000

Spese generali € 1,13400

Utili di impresa € 0,86940

Prezzo a m²: € 9,56340

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.002

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,77239

Spese generali € 0,86586

Utili di impresa € 0,66382

Prezzo a m²: € 7,30207

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.003

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,69899

Spese generali € 1,15485

Utili di impresa € 0,88538

Prezzo a m²: € 9,73922

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.004

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,62559

Spese generali € 1,44384

Utili di impresa € 1,10694

Prezzo a m²: € 12,17637

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.005

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,85320

Spese generali € 0,57798

Utili di impresa € 0,44312

Prezzo a m²: € 4,87430

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.010

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,03314

Spese generali € 1,50497

Utili di impresa € 1,15381

Prezzo a m²: € 12,69192

Codice regionale: TOS17_PR.P18.025.014

| Voce: | 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,94667

Spese generali € 2,54200

Utili di impresa € 1,94887

Prezzo a m²: € 21,43754

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.001

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 30 kg/m3 spessore 40-50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.002

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 30 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,16000

Spese generali € 0,77400

Utili di impresa € 0,59340

Prezzo a m²: € 6,52740

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.003

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3 spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,58000

Spese generali € 1,28700

Utili di impresa € 0,98670

Prezzo a m²: € 10,85370

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.004

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3 spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,32000

Spese generali € 1,54800

Utili di impresa € 1,18680

Prezzo a m²: € 13,05480

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.010

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,72800

Spese generali € 1,15920

Utili di impresa € 0,88872

Prezzo a m²: € 9,77592

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.011

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - densità 50 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.012

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - densità 50 kg/m3 spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,23600

Spese generali € 2,88540

Utili di impresa € 2,21214

Prezzo a m²: € 24,33354

Codice regionale: TOS17_PR.P18.026.013

| Voce: | 026 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - densità 50 kg/m3 spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,10000

Spese generali € 3,46500

Utili di impresa € 2,65650

Prezzo a m²: € 29,22150

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.001

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,88800

Spese generali € 1,03320

Utili di impresa € 0,79212

Prezzo a m²: € 8,71332

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.002

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a m²: € 8,50080

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.003

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,17200

Spese generali € 1,67580

Utili di impresa € 1,28478

Prezzo a m²: € 14,13258

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.004

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,44000

Spese generali € 2,01600

Utili di impresa € 1,54560

Prezzo a m²: € 17,00160

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.010

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.011

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS17_PR.P18.027.012

| Voce: | 027 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a m²: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.001

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,59200

Spese generali € 0,38880

Utili di impresa € 0,29808

Prezzo a m²: € 3,27888

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.002

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,11400

Spese generali € 0,46710

Utili di impresa € 0,35811

Prezzo a m²: € 3,93921

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.003

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,62400

Spese generali € 0,54360

Utili di impresa € 0,41676

Prezzo a m²: € 4,58436

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.004

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,18400

Spese generali € 0,77760

Utili di impresa € 0,59616

Prezzo a m²: € 6,55776

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.005

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,06400

Spese generali € 0,30960

Utili di impresa € 0,23736

Prezzo a m²: € 2,61096

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.014

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a m²: € 6,64125

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.018

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,51200

Spese generali € 1,57680

Utili di impresa € 1,20888

Prezzo a m²: € 13,29768

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.020

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,88600

Spese generali € 0,88290

Utili di impresa € 0,67689

Prezzo a m²: € 7,44579

Codice regionale: TOS17_PR.P18.030.024

| Voce: | 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,72400

Spese generali € 1,75860

Utili di impresa € 1,34826

Prezzo a m²: € 14,83086

Codice regionale: TOS17_PR.P18.031.001

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a m²: € 5,23710

Codice regionale: TOS17_PR.P18.031.004

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52000

Spese generali € 1,27800

Utili di impresa € 0,97980

Prezzo a m²: € 10,77780

Codice regionale: TOS17_PR.P18.031.010

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,76000

Spese generali € 0,41400

Utili di impresa € 0,31740

Prezzo a m²: € 3,49140

Codice regionale: TOS17_PR.P18.031.014

| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,22000

Spese generali € 0,78300

Utili di impresa € 0,60030

Prezzo a m²: € 6,60330

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.001

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 30 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35000

Spese generali € 0,35250

Utili di impresa € 0,27025

Prezzo a m²: € 2,97275

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.002

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 30 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a m²: € 3,95945

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.003

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,91500

Spese generali € 0,58725

Utili di impresa € 0,45023

Prezzo a m²: € 4,95248

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.004

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,70000

Spese generali € 0,70500

Utili di impresa € 0,54050

Prezzo a m²: € 5,94550

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.005

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 30 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,26500

Spese generali € 0,93975

Utili di impresa € 0,72048

Prezzo a m²: € 7,92523

Codice regionale: TOS17_PR.P18.050.006

| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - densità 30 kg/m3, spessore mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,83000

Spese generali € 1,17450

Utili di impresa € 0,90045

Prezzo a m²: € 9,90495

Codice regionale: TOS17_PR.P18.051.001

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 35 kg/m3, spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,47250

Spese generali € 0,82088

Utili di impresa € 0,62934

Prezzo a m²: € 6,92271

Codice regionale: TOS17_PR.P18.051.002

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 35 kg/m3, spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,17000

Spese generali € 0,62550

Utili di impresa € 0,47955

Prezzo a m²: € 5,27505

Codice regionale: TOS17_PR.P18.051.003

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 35 kg/m3, spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,21000

Spese generali € 0,78150

Utili di impresa € 0,59915

Prezzo a m²: € 6,59065

Codice regionale: TOS17_PR.P18.051.004

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 35 kg/m3, spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,25500

Spese generali € 0,93825

Utili di impresa € 0,71933

Prezzo a m²: € 7,91258

Codice regionale: TOS17_PR.P18.051.005

| Voce: | 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 35 kg/m3, spessore mm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,34000

Spese generali € 1,25100

Utili di impresa € 0,95910

Prezzo a m²: € 10,55010

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.001

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,06800

Spese generali € 0,76020

Utili di impresa € 0,58282

Prezzo a m²: € 6,41102

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.003

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,90300

Spese generali € 1,18545

Utili di impresa € 0,90885

Prezzo a m²: € 9,99730

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.004

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,28900

Spese generali € 1,39335

Utili di impresa € 1,06824

Prezzo a m²: € 11,75059

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.005

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,73100

Spese generali € 1,60965

Utili di impresa € 1,23407

Prezzo a m²: € 13,57472

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.006

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,06300

Spese generali € 2,10945

Utili di impresa € 1,61725

Prezzo a m²: € 17,78970

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.007

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,16400

Spese generali € 2,57460

Utili di impresa € 1,97386

Prezzo a m²: € 21,71246

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.010

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,45800

Spese generali € 0,66870

Utili di impresa € 0,51267

Prezzo a m²: € 5,63937

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.011

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,61600

Spese generali € 0,84240

Utili di impresa € 0,64584

Prezzo a m²: € 7,10424

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.012

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,92500

Spese generali € 1,03875

Utili di impresa € 0,79638

Prezzo a m²: € 8,76013

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.013

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,15000

Spese generali € 1,22250

Utili di impresa € 0,93725

Prezzo a m²: € 10,30975

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.014

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,43800

Spese generali € 1,41570

Utili di impresa € 1,08537

Prezzo a m²: € 11,93907

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.015

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,10000

Spese generali € 1,81500

Utili di impresa € 1,39150

Prezzo a m²: € 15,30650

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.016

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,77500

Spese generali € 2,21625

Utili di impresa € 1,69913

Prezzo a m²: € 18,69038

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.017

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,11700

Spese generali € 0,76755

Utili di impresa € 0,58846

Prezzo a m²: € 6,47301

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.018

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,55200

Spese generali € 0,98280

Utili di impresa € 0,75348

Prezzo a m²: € 8,28828

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.019

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,02200

Spese generali € 1,20330

Utili di impresa € 0,92253

Prezzo a m²: € 10,14783

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.020

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,42200

Spese generali € 1,41330

Utili di impresa € 1,08353

Prezzo a m²: € 11,91883

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.021

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,83600

Spese generali € 1,62540

Utili di impresa € 1,24614

Prezzo a m²: € 13,70754

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.023

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,05800

Spese generali € 2,10870

Utili di impresa € 1,61667

Prezzo a m²: € 17,78337

Codice regionale: TOS17_PR.P18.052.025

| Voce: | 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2015, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,89600

Spese generali € 2,53440

Utili di impresa € 1,94304

Prezzo a m²: € 21,37344

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.001

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,88000

Spese generali € 0,43200

Utili di impresa € 0,33120

Prezzo a m²: € 3,64320

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.002

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.003

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,89000

Spese generali € 0,73350

Utili di impresa € 0,56235

Prezzo a m²: € 6,18585

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.004

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,06000

Spese generali € 0,90900

Utili di impresa € 0,69690

Prezzo a m²: € 7,66590

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.005

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,68000

Spese generali € 0,70200

Utili di impresa € 0,53820

Prezzo a m²: € 5,92020

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.006

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,12000

Spese generali € 0,91800

Utili di impresa € 0,70380

Prezzo a m²: € 7,74180

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.007

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,56000

Spese generali € 1,13400

Utili di impresa € 0,86940

Prezzo a m²: € 9,56340

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.008

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,32000

Spese generali € 1,09800

Utili di impresa € 0,84180

Prezzo a m²: € 9,25980

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.009

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,06000

Spese generali € 1,35900

Utili di impresa € 1,04190

Prezzo a m²: € 11,46090

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.010

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,30000

Spese generali € 1,39500

Utili di impresa € 1,06950

Prezzo a m²: € 11,76450

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.011

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,18000

Spese generali € 1,82700

Utili di impresa € 1,40070

Prezzo a m²: € 15,40770

Codice regionale: TOS17_PR.P18.060.021

| Voce: | 060 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.001

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,86000

Spese generali € 0,72900

Utili di impresa € 0,55890

Prezzo a m²: € 6,14790

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.002

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a m²: € 9,86700

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.003

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,72000

Spese generali € 1,45800

Utili di impresa € 1,11780

Prezzo a m²: € 12,29580

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.004

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,84000

Spese generali € 1,02600

Utili di impresa € 0,78660

Prezzo a m²: € 8,65260

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.006

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a m²: € 8,53875

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.010

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,32000

Spese generali € 0,19800

Utili di impresa € 0,15180

Prezzo a m²: € 1,66980

Codice regionale: TOS17_PR.P18.065.011

| Voce: | 065 - Materiali isolanti di origine sintetica riciclati: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,74000

Spese generali € 0,26100

Utili di impresa € 0,20010

Prezzo a m²: € 2,20110

Codice regionale: TOS17_PR.P18.070.001

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità 20 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,08000

Spese generali € 0,61200

Utili di impresa € 0,46920

Prezzo a m²: € 5,16120

Codice regionale: TOS17_PR.P18.070.002

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità 20 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,42000

Spese generali € 0,96300

Utili di impresa € 0,73830

Prezzo a m²: € 8,12130

Codice regionale: TOS17_PR.P18.070.003

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3 spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P18.070.004

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3 spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a m²: € 8,22250

Codice regionale: TOS17_PR.P18.070.005

| Voce: | 070 - Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - densità 30 kg/m3 spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.001

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,72150

Spese generali € 0,10823

Utili di impresa € 0,08297

Prezzo a m²: € 0,91270

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.002

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,78000

Spese generali € 0,11700

Utili di impresa € 0,08970

Prezzo a m²: € 0,98670

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.003

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 315 g/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,38800

Spese generali € 0,50820

Utili di impresa € 0,38962

Prezzo a m²: € 4,28582

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.010

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Paraspigoli in PVC con rete per cappotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,64000

Spese generali € 0,09600

Utili di impresa € 0,07360

Prezzo a m: € 0,80960

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.012

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74100

Spese generali € 0,11115

Utili di impresa € 0,08522

Prezzo a m: € 0,93737

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.020

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,05700

Spese generali € 0,30855

Utili di impresa € 0,23656

Prezzo a ml: € 2,60211

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.021

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,55200

Spese generali € 0,38280

Utili di impresa € 0,29348

Prezzo a ml: € 3,22828

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.022

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,17350

Spese generali € 0,47603

Utili di impresa € 0,36495

Prezzo a ml: € 4,01448

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.023

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a ml: € 4,55400

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.024

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,74200

Spese generali € 0,86130

Utili di impresa € 0,66033

Prezzo a ml: € 7,26363

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.025

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,22260

Spese generali € 1,08339

Utili di impresa € 0,83060

Prezzo a ml: € 9,13659

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.030

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16770

Spese generali € 0,02516

Utili di impresa € 0,01929

Prezzo a cad: € 0,21214

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.031

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,24570

Spese generali € 0,03686

Utili di impresa € 0,02826

Prezzo a cad: € 0,31081

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.032

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,32656

Spese generali € 0,04898

Utili di impresa € 0,03755

Prezzo a cad: € 0,41310

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.033

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a cad: € 0,74003

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.035

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - tassello a vite mm 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,04550

Spese generali € 0,00683

Utili di impresa € 0,00523

Prezzo a cad: € 0,05756

Codice regionale: TOS17_PR.P18.100.040

| Voce: | 100 - Accessori di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - collante biologico traspirante per pannelli in sughero |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,45500

Spese generali € 0,06825

Utili di impresa € 0,05233

Prezzo a kg: € 0,57558

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P19

| Capitolo: | MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P19.010.001

| Voce: | 010 - Membrana bituminosa autotermoadesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l’impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -25° (EN 1109), spessore 2,5 mm (EN 1849-1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,32800

Spese generali € 1,24920

Utili di impresa € 0,95772

Prezzo a m²: € 10,53492

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.001

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.007

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,12226

Spese generali € 0,31834

Utili di impresa € 0,24406

Prezzo a m²: € 2,68466

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.008

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,21340

Spese generali € 0,33201

Utili di impresa € 0,25454

Prezzo a m²: € 2,79995

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.010

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,28750

Spese generali € 0,34313

Utili di impresa € 0,26306

Prezzo a m²: € 2,89369

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.012

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,22642

Spese generali € 0,33396

Utili di impresa € 0,25604

Prezzo a m²: € 2,81642

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.013

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,46078

Spese generali € 0,36912

Utili di impresa € 0,28299

Prezzo a m²: € 3,11289

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.014

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,60400

Spese generali € 0,39060

Utili di impresa € 0,29946

Prezzo a m²: € 3,29406

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.016

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,64500

Spese generali € 0,54675

Utili di impresa € 0,41918

Prezzo a m²: € 4,61093

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.017

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,39300

Spese generali € 0,50895

Utili di impresa € 0,39020

Prezzo a m²: € 4,29215

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.018

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,38266

Spese generali € 0,35740

Utili di impresa € 0,27401

Prezzo a m²: € 3,01406

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.019

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,36170

Spese generali € 0,65426

Utili di impresa € 0,50160

Prezzo a m²: € 5,51755

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.020

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,69000

Spese generali € 0,55350

Utili di impresa € 0,42435

Prezzo a m²: € 4,66785

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.024

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,63000

Spese generali € 0,54450

Utili di impresa € 0,41745

Prezzo a m²: € 4,59195

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.025

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,87200

Spese generali € 1,03080

Utili di impresa € 0,79028

Prezzo a m²: € 8,69308

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.026

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,82500

Spese generali € 0,57375

Utili di impresa € 0,43988

Prezzo a m²: € 4,83863

Codice regionale: TOS17_PR.P19.018.030

| Voce: | 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,82500

Spese generali € 0,57375

Utili di impresa € 0,43988

Prezzo a m²: € 4,83863

Codice regionale: TOS17_PR.P19.019.001

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71250

Spese generali € 0,55688

Utili di impresa € 0,42694

Prezzo a m²: € 4,69631

Codice regionale: TOS17_PR.P19.019.002

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,71250

Spese generali € 0,55688

Utili di impresa € 0,42694

Prezzo a m²: € 4,69631

Codice regionale: TOS17_PR.P19.019.003

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,75250

Spese generali € 0,86288

Utili di impresa € 0,66154

Prezzo a m²: € 7,27691

Codice regionale: TOS17_PR.P19.019.004

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,63000

Spese generali € 0,99450

Utili di impresa € 0,76245

Prezzo a m²: € 8,38695

Codice regionale: TOS17_PR.P19.019.005

| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,77050

Spese generali € 1,61558

Utili di impresa € 1,23861

Prezzo a m²: € 13,62468

Codice regionale: TOS17_PR.P19.020.001

| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m² |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,18800

Spese generali € 0,17820

Utili di impresa € 0,13662

Prezzo a m²: € 1,50282

Codice regionale: TOS17_PR.P19.020.002

| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m² |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,61250

Spese generali € 0,24188

Utili di impresa € 0,18544

Prezzo a m²: € 2,03981

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.001

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,65240

Spese generali € 0,24786

Utili di impresa € 0,19003

Prezzo a kg: € 2,09029

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.002

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,79400

Spese generali € 0,26910

Utili di impresa € 0,20631

Prezzo a kg: € 2,26941

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.003

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,22400

Spese generali € 0,48360

Utili di impresa € 0,37076

Prezzo a kg: € 4,07836

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.005

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,59453

Spese generali € 0,68918

Utili di impresa € 0,52837

Prezzo a kg: € 5,81208

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.010

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Epossicatrame (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,72235

Spese generali € 1,45835

Utili di impresa € 1,11807

Prezzo a l: € 12,29877

Codice regionale: TOS17_PR.P19.021.015

| Voce: | 021 - Guaina liquida |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,32548

Spese generali € 0,94882

Utili di impresa € 0,72743

Prezzo a l: € 8,00173

Codice regionale: TOS17_PR.P19.030.001

| Voce: | 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,59000

Spese generali € 0,83850

Utili di impresa € 0,64285

Prezzo a m²: € 7,07135

Codice regionale: TOS17_PR.P19.030.002

| Voce: | 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,71550

Spese generali € 1,15733

Utili di impresa € 0,88728

Prezzo a m²: € 9,76011

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.001

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all’acqua, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,39100

Spese generali € 0,80865

Utili di impresa € 0,61997

Prezzo a m²: € 6,81962

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.002

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m), impermeabile all’acqua, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Utili di impresa € 0,17940

Prezzo a m²: € 1,97340

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.005

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,58250

Spese generali € 0,23738

Utili di impresa € 0,18199

Prezzo a m²: € 2,00186

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.006

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,14750

Spese generali € 0,17213

Utili di impresa € 0,13196

Prezzo a m²: € 1,45159

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.007

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,97500

Spese generali € 0,14625

Utili di impresa € 0,11213

Prezzo a m²: € 1,23338

Codice regionale: TOS17_PR.P19.050.008

| Voce: | 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,84000

Spese generali € 0,12600

Utili di impresa € 0,09660

Prezzo a m²: € 1,06260

Codice regionale: TOS17_PR.P19.051.001

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,93330

Spese generali € 0,29000

Utili di impresa € 0,22233

Prezzo a m²: € 2,44562

Codice regionale: TOS17_PR.P19.051.002

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,81500

Spese generali € 0,27225

Utili di impresa € 0,20873

Prezzo a m²: € 2,29598

Codice regionale: TOS17_PR.P19.051.003

| Voce: | 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,03500

Spese generali € 0,30525

Utili di impresa € 0,23403

Prezzo a m²: € 2,57428

Codice regionale: TOS17_PR.P19.052.001

| Voce: | 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all’acqua, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,35800

Spese generali € 0,35370

Utili di impresa € 0,27117

Prezzo a m²: € 2,98287

Codice regionale: TOS17_PR.P19.052.002

| Voce: | 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,94500

Spese generali € 0,14175

Utili di impresa € 0,10868

Prezzo a m²: € 1,19543

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.001

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,08750

Spese generali € 0,46313

Utili di impresa € 0,35506

Prezzo a m²: € 3,90569

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.002

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,41100

Spese generali € 0,81165

Utili di impresa € 0,62227

Prezzo a m²: € 6,84492

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.010

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,64000

Spese generali € 0,39600

Utili di impresa € 0,30360

Prezzo a m²: € 3,33960

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.011

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,77400

Spese generali € 0,11610

Utili di impresa € 0,08901

Prezzo a m²: € 0,97911

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.020

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,11750

Spese generali € 0,16763

Utili di impresa € 0,12851

Prezzo a m²: € 1,41364

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.030

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,29600

Spese generali € 0,19440

Utili di impresa € 0,14904

Prezzo a m²: € 1,63944

Codice regionale: TOS17_PR.P19.060.040

| Voce: | 060 - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,16000

Spese generali € 1,22400

Utili di impresa € 0,93840

Prezzo a m²: € 10,32240

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.001

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56600

Spese generali € 0,23490

Utili di impresa € 0,18009

Prezzo a m²: € 1,98099

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.002

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56600

Spese generali € 0,23490

Utili di impresa € 0,18009

Prezzo a m²: € 1,98099

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.003

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,17000

Spese generali € 0,17550

Utili di impresa € 0,13455

Prezzo a m²: € 1,48005

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.004

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00800

Spese generali € 0,15120

Utili di impresa € 0,11592

Prezzo a m²: € 1,27512

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.005

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,02600

Spese generali € 0,15390

Utili di impresa € 0,11799

Prezzo a m²: € 1,29789

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.006

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,04250

Spese generali € 0,15638

Utili di impresa € 0,11989

Prezzo a m²: € 1,31876

Codice regionale: TOS17_PR.P19.065.007

| Voce: | 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,45000

Spese generali € 0,36750

Utili di impresa € 0,28175

Prezzo a m²: € 3,09925

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P20

| Capitolo: | ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304, quelli in cls alla UNI EN 490. Le lastre e i rotoli in vetroresina sono conformi alla norma UNI EN 1013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.001

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tegola marsigliese (15 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.002

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,65700

Spese generali € 0,09855

Utili di impresa € 0,07556

Prezzo a cad: € 0,83111

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.003

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Aeratore Marsigliese |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a cad: € 7,21050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.004

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tegola portoghese (14 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.005

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,65700

Spese generali € 0,09855

Utili di impresa € 0,07556

Prezzo a cad: € 0,83111

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.006

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Aeratore Portoghese |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a cad: € 8,72850

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.007

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,08500

Spese generali € 0,16275

Utili di impresa € 0,12478

Prezzo a cad: € 1,37253

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.008

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,01500

Spese generali € 0,15225

Utili di impresa € 0,11673

Prezzo a cad: € 1,28398

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.009

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Coppo (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34500

Spese generali € 0,05175

Utili di impresa € 0,03968

Prezzo a cad: € 0,43643

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.010

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Colmo ad una via (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.011

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Colmo a tre vie (deviatore) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.012

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Coppo d'aerazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,49300

Spese generali € 5,17395

Utili di impresa € 3,96670

Prezzo a cad: € 43,63365

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.014

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,22500

Spese generali € 0,18375

Utili di impresa € 0,14088

Prezzo a cad: € 1,54963

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.015

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Coppo anticato (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,41400

Spese generali € 0,06210

Utili di impresa € 0,04761

Prezzo a cad: € 0,52371

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.016

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Colmo ad una via anticato (3 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,48500

Spese generali € 0,22275

Utili di impresa € 0,17078

Prezzo a cad: € 1,87853

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.017

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Colmo a tre vie anticato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a cad: € 9,86700

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.020

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,11000

Spese generali € 0,76650

Utili di impresa € 0,58765

Prezzo a cad: € 6,46415

Codice regionale: TOS17_PR.P20.001.021

| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Coppo fatto a mano (8 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,28050

Spese generali € 0,49208

Utili di impresa € 0,37726

Prezzo a cad: € 4,14983

Codice regionale: TOS17_PR.P20.002.001

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tegola liscia (10 pz a mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,18465

Spese generali € 0,17770

Utili di impresa € 0,13623

Prezzo a cad: € 1,49858

Codice regionale: TOS17_PR.P20.002.002

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colmo (2,5 pz a metro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a cad: € 3,08660

Codice regionale: TOS17_PR.P20.002.003

| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tegola d'areazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,96500

Spese generali € 1,34475

Utili di impresa € 1,03098

Prezzo a cad: € 11,34073

Codice regionale: TOS17_PR.P20.005.001

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,17200

Spese generali € 2,42580

Utili di impresa € 1,85978

Prezzo a m²: € 20,45758

Codice regionale: TOS17_PR.P20.005.002

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,21200

Spese generali € 2,58180

Utili di impresa € 1,97938

Prezzo a m²: € 21,77318

Codice regionale: TOS17_PR.P20.005.003

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,64000

Spese generali € 2,49600

Utili di impresa € 1,91360

Prezzo a m²: € 21,04960

Codice regionale: TOS17_PR.P20.005.004

| Voce: | 005 - Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,68000

Spese generali € 2,65200

Utili di impresa € 2,03320

Prezzo a m²: € 22,36520

Codice regionale: TOS17_PR.P20.006.001

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,98000

Spese generali € 2,84700

Utili di impresa € 2,18270

Prezzo a m²: € 24,00970

Codice regionale: TOS17_PR.P20.006.002

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,02000

Spese generali € 3,00300

Utili di impresa € 2,30230

Prezzo a m²: € 25,32530

Codice regionale: TOS17_PR.P20.006.003

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,25000

Spese generali € 3,63750

Utili di impresa € 2,78875

Prezzo a m²: € 30,67625

Codice regionale: TOS17_PR.P20.006.004

| Voce: | 006 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,48000

Spese generali € 3,82200

Utili di impresa € 2,93020

Prezzo a m²: € 32,23220

Codice regionale: TOS17_PR.P20.007.001

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.35-40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,16000

Spese generali € 2,57400

Utili di impresa € 1,97340

Prezzo a m²: € 21,70740

Codice regionale: TOS17_PR.P20.007.002

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,46000

Spese generali € 2,76900

Utili di impresa € 2,12290

Prezzo a m²: € 23,35190

Codice regionale: TOS17_PR.P20.007.004

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,37500

Spese generali € 3,35625

Utili di impresa € 2,57313

Prezzo a m²: € 28,30438

Codice regionale: TOS17_PR.P20.007.005

| Voce: | 007 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in alluminio preverniciato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,87500

Spese generali € 3,58125

Utili di impresa € 2,74563

Prezzo a m²: € 30,20188

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.001

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08800

Spese generali € 1,51320

Utili di impresa € 1,16012

Prezzo a m²: € 12,76132

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.002

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,81600

Spese generali € 1,62240

Utili di impresa € 1,24384

Prezzo a m²: € 13,68224

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.003

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,75200

Spese generali € 1,76280

Utili di impresa € 1,35148

Prezzo a m²: € 14,86628

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.004

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,84400

Spese generali € 1,92660

Utili di impresa € 1,47706

Prezzo a m²: € 16,24766

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.005

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,44400

Spese generali € 2,31660

Utili di impresa € 1,77606

Prezzo a m²: € 19,53666

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.006

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,62800

Spese generali € 2,64420

Utili di impresa € 2,02722

Prezzo a m²: € 22,29942

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.007

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,50000

Spese generali € 2,92500

Utili di impresa € 2,24250

Prezzo a m²: € 24,66750

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.008

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,55600

Spese generali € 1,58340

Utili di impresa € 1,21394

Prezzo a m²: € 13,35334

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.009

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,28400

Spese generali € 1,69260

Utili di impresa € 1,29766

Prezzo a m²: € 14,27426

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.010

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,16800

Spese generali € 1,82520

Utili di impresa € 1,39932

Prezzo a m²: € 15,39252

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.011

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,31200

Spese generali € 1,99680

Utili di impresa € 1,53088

Prezzo a m²: € 16,83968

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.012

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,91200

Spese generali € 2,38680

Utili di impresa € 1,82988

Prezzo a m²: € 20,12868

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.013

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,09600

Spese generali € 2,71440

Utili di impresa € 2,08104

Prezzo a m²: € 22,89144

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.014

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,96800

Spese generali € 2,99520

Utili di impresa € 2,29632

Prezzo a m²: € 25,25952

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.015

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,54400

Spese generali € 1,73160

Utili di impresa € 1,32756

Prezzo a m²: € 14,60316

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.016

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,32400

Spese generali € 1,84860

Utili di impresa € 1,41726

Prezzo a m²: € 15,58986

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.017

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,20800

Spese generali € 1,98120

Utili di impresa € 1,51892

Prezzo a m²: € 16,70812

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.018

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,35200

Spese generali € 2,15280

Utili di impresa € 1,65048

Prezzo a m²: € 18,15528

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.019

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,42000

Spese generali € 2,61300

Utili di impresa € 2,00330

Prezzo a m²: € 22,03630

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.020

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,60400

Spese generali € 2,94060

Utili di impresa € 2,25446

Prezzo a m²: € 24,79906

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.021

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in vetroresina, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,25000

Spese generali € 3,48750

Utili di impresa € 2,67375

Prezzo a m²: € 29,41125

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.022

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a m²: € 19,60750

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.023

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,70000

Spese generali € 2,50500

Utili di impresa € 1,92050

Prezzo a m²: € 21,12550

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.024

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,70000

Spese generali € 2,65500

Utili di impresa € 2,03550

Prezzo a m²: € 22,39050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.025

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a m²: € 23,71875

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.026

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,70000

Spese generali € 3,25500

Utili di impresa € 2,49550

Prezzo a m²: € 27,45050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.027

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,95000

Spese generali € 3,59250

Utili di impresa € 2,75425

Prezzo a m²: € 30,29675

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.028

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,50000

Spese generali € 3,97500

Utili di impresa € 3,04750

Prezzo a m²: € 33,52250

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.029

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.030

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,10000

Spese generali € 2,56500

Utili di impresa € 1,96650

Prezzo a m²: € 21,63150

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.031

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,10000

Spese generali € 2,71500

Utili di impresa € 2,08150

Prezzo a m²: € 22,89650

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.032

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,20000

Spese generali € 2,88000

Utili di impresa € 2,20800

Prezzo a m²: € 24,28800

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.033

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a m²: € 28,08300

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.034

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,40000

Spese generali € 3,66000

Utili di impresa € 2,80600

Prezzo a m²: € 30,86600

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.035

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,70000

Spese generali € 4,15500

Utili di impresa € 3,18550

Prezzo a m²: € 35,04050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.036

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,70000

Spese generali € 2,65500

Utili di impresa € 2,03550

Prezzo a m²: € 22,39050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.037

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a m²: € 23,71875

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.038

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,80000

Spese generali € 2,97000

Utili di impresa € 2,27700

Prezzo a m²: € 25,04700

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.039

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,90000

Spese generali € 3,13500

Utili di impresa € 2,40350

Prezzo a m²: € 26,43850

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.040

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,50000

Spese generali € 3,52500

Utili di impresa € 2,70250

Prezzo a m²: € 29,72750

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.041

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,60000

Spese generali € 3,84000

Utili di impresa € 2,94400

Prezzo a m²: € 32,38400

Codice regionale: TOS17_PR.P20.008.042

| Voce: | 008 - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,85000

Spese generali € 4,17750

Utili di impresa € 3,20275

Prezzo a m²: € 35,23025

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.001

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,84400

Spese generali € 1,92660

Utili di impresa € 1,47706

Prezzo a m²: € 16,24766

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.002

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,62400

Spese generali € 2,04360

Utili di impresa € 1,56676

Prezzo a m²: € 17,23436

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.003

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,50800

Spese generali € 2,17620

Utili di impresa € 1,66842

Prezzo a m²: € 18,35262

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.004

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,65200

Spese generali € 2,34780

Utili di impresa € 1,79998

Prezzo a m²: € 19,79978

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.005

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,20000

Spese generali € 2,73000

Utili di impresa € 2,09300

Prezzo a m²: € 23,02300

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.006

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,43600

Spese generali € 3,06540

Utili di impresa € 2,35014

Prezzo a m²: € 25,85154

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.007

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143), sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,30800

Spese generali € 3,34620

Utili di impresa € 2,56542

Prezzo a m²: € 28,21962

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.008

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,76250

Spese generali € 2,66438

Utili di impresa € 2,04269

Prezzo a m²: € 22,46956

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.009

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,51250

Spese generali € 2,77688

Utili di impresa € 2,12894

Prezzo a m²: € 23,41831

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.010

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,41250

Spese generali € 2,91188

Utili di impresa € 2,23244

Prezzo a m²: € 24,55681

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.011

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,38750

Spese generali € 3,05813

Utili di impresa € 2,34456

Prezzo a m²: € 25,79019

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.012

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,26250

Spese generali € 3,33938

Utili di impresa € 2,56019

Prezzo a m²: € 28,16206

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.013

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,61250

Spese generali € 3,54188

Utili di impresa € 2,71544

Prezzo a m²: € 29,86981

Codice regionale: TOS17_PR.P20.009.014

| Voce: | 009 - Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in alluminio preverniciato o naturale, sp.120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,68750

Spese generali € 4,00313

Utili di impresa € 3,06906

Prezzo a m²: € 33,75969

Codice regionale: TOS17_PR.P20.010.001

| Voce: | 010 - Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A,applicazione di film plastico in PVC o altri film. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.001

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50450

Spese generali € 0,22568

Utili di impresa € 0,17302

Prezzo a m²: € 1,90319

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.002

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 3/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,02500

Spese generali € 0,30375

Utili di impresa € 0,23288

Prezzo a m²: € 2,56163

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.003

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 6/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,10200

Spese generali € 0,46530

Utili di impresa € 0,35673

Prezzo a m²: € 3,92403

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.004

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 6/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,99500

Spese generali € 0,59925

Utili di impresa € 0,45943

Prezzo a m²: € 5,05368

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.005

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 8/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,81250

Spese generali € 0,57188

Utili di impresa € 0,43844

Prezzo a m²: € 4,82281

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.006

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spessore 8/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,90000

Spese generali € 0,88500

Utili di impresa € 0,67850

Prezzo a m²: € 7,46350

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.007

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spessore 10/10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a m²: € 7,21050

Codice regionale: TOS17_PR.P20.011.008

| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - spessore 10/10 mm preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_PR.P20.012.001

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,45850

Spese generali € 2,16878

Utili di impresa € 1,66273

Prezzo a m²: € 18,29000

Codice regionale: TOS17_PR.P20.012.004

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,60050

Spese generali € 2,49008

Utili di impresa € 1,90906

Prezzo a m²: € 20,99963

Codice regionale: TOS17_PR.P20.012.007

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,77600

Spese generali € 4,91640

Utili di impresa € 3,76924

Prezzo a m²: € 41,46164

Codice regionale: TOS17_PR.P20.012.011

| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,80350

Spese generali € 4,17053

Utili di impresa € 3,19740

Prezzo a m²: € 35,17143

Codice regionale: TOS17_PR.P20.013.001

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,00600

Spese generali € 2,85090

Utili di impresa € 2,18569

Prezzo a m²: € 24,04259

Codice regionale: TOS17_PR.P20.013.004

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,25850

Spese generali € 3,18878

Utili di impresa € 2,44473

Prezzo a m²: € 26,89200

Codice regionale: TOS17_PR.P20.013.007

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,21250

Spese generali € 5,13188

Utili di impresa € 3,93444

Prezzo a m²: € 43,27881

Codice regionale: TOS17_PR.P20.013.011

| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,31650

Spese generali € 4,39748

Utili di impresa € 3,37140

Prezzo a m²: € 37,08537

Codice regionale: TOS17_PR.P20.015.001

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,85650

Spese generali € 0,87848

Utili di impresa € 0,67350

Prezzo a cad: € 7,40847

Codice regionale: TOS17_PR.P20.015.002

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,56800

Spese generali € 1,28520

Utili di impresa € 0,98532

Prezzo a cad: € 10,83852

Codice regionale: TOS17_PR.P20.015.003

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in rame sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,25400

Spese generali € 4,23810

Utili di impresa € 3,24921

Prezzo a cad: € 35,74131

Codice regionale: TOS17_PR.P20.015.004

| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,02150

Spese generali € 1,50323

Utili di impresa € 1,15247

Prezzo a cad: € 12,67720

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.001

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,03000

Spese generali € 0,90450

Utili di impresa € 0,69345

Prezzo a cad: € 7,62795

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.002

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a cad: € 11,13200

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.003

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,35000

Spese generali € 1,40250

Utili di impresa € 1,07525

Prezzo a cad: € 11,82775

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.011

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,68050

Spese generali € 0,55208

Utili di impresa € 0,42326

Prezzo a m: € 4,65583

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.021

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - viti autofilettanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: TOS17_PR.P20.016.022

| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - rondelle |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33000

Spese generali € 0,04950

Utili di impresa € 0,03795

Prezzo a kg: € 0,41745

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.001

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,76000

Spese generali € 1,31400

Utili di impresa € 1,00740

Prezzo a m²: € 11,08140

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.002

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,02970

Spese generali € 0,75446

Utili di impresa € 0,57842

Prezzo a m²: € 6,36257

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.004

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,29250

Spese generali € 0,79388

Utili di impresa € 0,60864

Prezzo a m²: € 6,69501

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.005

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,05870

Spese generali € 0,45881

Utili di impresa € 0,35175

Prezzo a m²: € 3,86926

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.006

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,05870

Spese generali € 0,45881

Utili di impresa € 0,35175

Prezzo a m²: € 3,86926

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.007

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - colmo colore neutro (o anche detto translucido) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,10990

Spese generali € 0,61649

Utili di impresa € 0,47264

Prezzo a m: € 5,19902

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.009

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ondulata piana opaca |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,54100

Spese generali € 1,28115

Utili di impresa € 0,98222

Prezzo a m²: € 10,80437

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.011

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - grecata piana opaca |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,54100

Spese generali € 1,28115

Utili di impresa € 0,98222

Prezzo a m²: € 10,80437

Codice regionale: TOS17_PR.P20.021.012

| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - colmo opaco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,30000

Spese generali € 1,99500

Utili di impresa € 1,52950

Prezzo a m: € 16,82450

Codice regionale: TOS17_PR.P20.022.001

| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viti autofilettanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: TOS17_PR.P20.022.002

| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rondelle |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,34310

Spese generali € 0,05147

Utili di impresa € 0,03946

Prezzo a kg: € 0,43402

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.001

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,65000

Spese generali € 0,69750

Utili di impresa € 0,53475

Prezzo a ml: € 5,88225

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.002

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Utili di impresa € 0,37950

Prezzo a ml: € 4,17450

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.003

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sottocolmo rigido metallico in alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,65550

Spese generali € 0,99833

Utili di impresa € 0,76538

Prezzo a ml: € 8,41921

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.004

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sottocolmo rigido in PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,09100

Spese generali € 1,21365

Utili di impresa € 0,93047

Prezzo a ml: € 10,23512

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.010

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Portalistello universale regolabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,70100

Spese generali € 0,10515

Utili di impresa € 0,08062

Prezzo a cad: € 0,88677

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.011

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Portalistello a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73500

Spese generali € 0,11025

Utili di impresa € 0,08453

Prezzo a cad: € 0,92978

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.015

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Gancio fermacolmo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.020

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,52100

Spese generali € 0,22815

Utili di impresa € 0,17492

Prezzo a ml: € 1,92407

Codice regionale: TOS17_PR.P20.023.021

| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,72900

Spese generali € 0,10935

Utili di impresa € 0,08384

Prezzo a ml: € 0,92219

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P22

| Capitolo: | PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.001

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,15290

Spese generali € 0,02294

Utili di impresa € 0,01758

Prezzo a kg: € 0,19342

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.003

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68800

Spese generali € 0,10320

Utili di impresa € 0,07912

Prezzo a kg: € 0,87032

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.004

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,60720

Spese generali € 0,09108

Utili di impresa € 0,06983

Prezzo a kg: € 0,76811

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.008

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,28900

Spese generali € 0,04335

Utili di impresa € 0,03324

Prezzo a kg: € 0,36559

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.011

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,74200

Spese generali € 0,11130

Utili di impresa € 0,08533

Prezzo a kg: € 0,93863

Codice regionale: TOS17_PR.P22.030.012

| Voce: | 030 - Adesivi per ceramiche e malte |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,79600

Spese generali € 0,86940

Utili di impresa € 0,66654

Prezzo a kg: € 7,33194

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.001

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - neoprenico per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,14250

Spese generali € 0,92138

Utili di impresa € 0,70639

Prezzo a kg: € 7,77026

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.002

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - poliuretanico a due componenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,35000

Spese generali € 0,65250

Utili di impresa € 0,50025

Prezzo a kg: € 5,50275

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.003

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - conduttivo poliuretanico a due componenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 13,27500

Spese generali € 1,99125

Utili di impresa € 1,52663

Prezzo a kg: € 16,79288

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.004

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,46680

Spese generali € 0,52002

Utili di impresa € 0,39868

Prezzo a kg: € 4,38550

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.005

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,00850

Spese generali € 0,30128

Utili di impresa € 0,23098

Prezzo a kg: € 2,54075

Codice regionale: TOS17_PR.P22.031.010

| Voce: | 031 - Adesivo per pavimenti resilienti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - nastro biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,04563

Spese generali € 0,30684

Utili di impresa € 0,23525

Prezzo a m: € 2,58772

Codice regionale: TOS17_PR.P22.032.001

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - acrilico in dispersione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a kg: € 3,79500

Codice regionale: TOS17_PR.P22.032.002

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di resine sintetiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,56250

Spese generali € 0,53438

Utili di impresa € 0,40969

Prezzo a kg: € 4,50656

Codice regionale: TOS17_PR.P22.032.003

| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - nastro biadesivo con supporto in PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,79180

Spese generali € 0,41877

Utili di impresa € 0,32106

Prezzo a m: € 3,53163

Codice regionale: TOS17_PR.P22.033.001

| Voce: | 033 - Adesivo per pavimenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - vinilico in dispersione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,12550

Spese generali € 0,31883

Utili di impresa € 0,24443

Prezzo a kg: € 2,68876

Codice regionale: TOS17_PR.P22.034.001

| Voce: | 034 - Primer |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,71000

Spese generali € 0,55650

Utili di impresa € 0,42665

Prezzo a kg: € 4,69315

Codice regionale: TOS17_PR.P22.040.001

| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - acido cloridrico |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 0,72072

Spese generali € 0,10811

Utili di impresa € 0,08288

Prezzo a l: € 0,91171

Codice regionale: TOS17_PR.P22.040.005

| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - cera per lucidatura pavimenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 8,17700

Spese generali € 1,22655

Utili di impresa € 0,94036

Prezzo a kg: € 10,34391

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.001

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.002

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.003

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,31000

Spese generali € 1,39650

Utili di impresa € 1,07065

Prezzo a m²: € 11,77715

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.004

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.005

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,26500

Spese generali € 1,23975

Utili di impresa € 0,95048

Prezzo a m²: € 10,45523

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.006

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.007

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Mosaico vetroso 2x2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,10000

Spese generali € 2,41500

Utili di impresa € 1,85150

Prezzo a m²: € 20,36650

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.009

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Maiolica cm 20x20 decorata a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,09000

Spese generali € 8,56350

Utili di impresa € 6,56535

Prezzo a m²: € 72,21885

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.011

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Klinker cm 6x24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,57000

Spese generali € 1,58550

Utili di impresa € 1,21555

Prezzo a m²: € 13,37105

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.012

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Klinker cm 20x20 e 12x24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,66700

Spese generali € 1,75005

Utili di impresa € 1,34171

Prezzo a m²: € 14,75876

Codice regionale: TOS17_PR.P22.043.013

| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Klinker cm 25x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,16700

Spese generali € 2,12505

Utili di impresa € 1,62921

Prezzo a m²: € 17,92126

Codice regionale: TOS17_PR.P22.044.001

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS17_PR.P22.044.002

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS17_PR.P22.044.003

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21710

Spese generali € 1,08257

Utili di impresa € 0,82997

Prezzo a m²: € 9,12963

Codice regionale: TOS17_PR.P22.044.004

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,97630

Spese generali € 2,54645

Utili di impresa € 1,95227

Prezzo a m²: € 21,47502

Codice regionale: TOS17_PR.P22.044.005

| Voce: | 044 - Cotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Zoccolino battiscopa cm 8x33 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,42495

Spese generali € 0,36374

Utili di impresa € 0,27887

Prezzo a m: € 3,06756

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.001

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,21000

Spese generali € 1,08150

Utili di impresa € 0,82915

Prezzo a m²: € 9,12065

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.002

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.003

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.004

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,45000

Spese generali € 1,41750

Utili di impresa € 1,08675

Prezzo a m²: € 11,95425

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.008

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,24000

Spese generali € 1,38600

Utili di impresa € 1,06260

Prezzo a m²: € 11,68860

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.009

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a m²: € 12,75120

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.010

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,78000

Spese generali € 1,61700

Utili di impresa € 1,23970

Prezzo a m²: € 13,63670

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.011

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,62000

Spese generali € 1,74300

Utili di impresa € 1,33630

Prezzo a m²: € 14,69930

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.020

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,20000

Spese generali € 1,68000

Utili di impresa € 1,28800

Prezzo a m²: € 14,16800

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.021

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m²: € 14,87640

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.022

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,58000

Spese generali € 2,03700

Utili di impresa € 1,56170

Prezzo a m²: € 17,17870

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.030

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,68000

Spese generali € 1,30200

Utili di impresa € 0,99820

Prezzo a m²: € 10,98020

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.031

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a m²: € 12,75120

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.032

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,61000

Spese generali € 1,29150

Utili di impresa € 0,99015

Prezzo a m²: € 10,89165

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.033

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,59000

Spese generali € 1,43850

Utili di impresa € 1,10285

Prezzo a m²: € 12,13135

Codice regionale: TOS17_PR.P22.045.034

| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m²: € 14,87640

Codice regionale: TOS17_PR.P22.046.001

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Utili di impresa € 0,94185

Prezzo a m²: € 10,36035

Codice regionale: TOS17_PR.P22.046.005

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,63000

Spese generali € 1,14450

Utili di impresa € 0,87745

Prezzo a m²: € 9,65195

Codice regionale: TOS17_PR.P22.046.006

| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m²: € 10,09470

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.002

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,94300

Spese generali € 2,99145

Utili di impresa € 2,29345

Prezzo a m²: € 25,22790

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.003

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a m²: € 21,42910

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.004

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,48100

Spese generali € 2,92215

Utili di impresa € 2,24032

Prezzo a m²: € 24,64347

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.005

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,89100

Spese generali € 3,43365

Utili di impresa € 2,63247

Prezzo a m²: € 28,95712

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.006

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,72800

Spese generali € 3,70920

Utili di impresa € 2,84372

Prezzo a m²: € 31,28092

Codice regionale: TOS17_PR.P22.047.011

| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,41800

Spese generali € 3,36270

Utili di impresa € 2,57807

Prezzo a m²: € 28,35877

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.001

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,80000

Spese generali € 3,42000

Utili di impresa € 2,62200

Prezzo a m²: € 28,84200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.002

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,76400

Spese generali € 1,61460

Utili di impresa € 1,23786

Prezzo a m²: € 13,61646

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.003

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,70000

Spese generali € 4,90500

Utili di impresa € 3,76050

Prezzo a m²: € 41,36550

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.010

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,60000

Spese generali € 3,69000

Utili di impresa € 2,82900

Prezzo a m²: € 31,11900

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.011

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a m²: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.012

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a m²: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.014

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a m²: € 36,43200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.020

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,40000

Spese generali € 3,96000

Utili di impresa € 3,03600

Prezzo a m²: € 33,39600

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.021

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a m²: € 37,19100

Codice regionale: TOS17_PR.P22.048.022

| Voce: | 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a m²: € 41,74500

Codice regionale: TOS17_PR.P22.049.001

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,66800

Spese generali € 1,15020

Utili di impresa € 0,88182

Prezzo a m²: € 9,70002

Codice regionale: TOS17_PR.P22.049.002

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,92800

Spese generali € 2,68920

Utili di impresa € 2,06172

Prezzo a m²: € 22,67892

Codice regionale: TOS17_PR.P22.049.003

| Voce: | 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3,6-4 mm colori e disegni vari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,05500

Spese generali € 3,30825

Utili di impresa € 2,53633

Prezzo a m²: € 27,89958

Codice regionale: TOS17_PR.P22.050.001

| Voce: | 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,46000

Spese generali € 1,41900

Utili di impresa € 1,08790

Prezzo a m²: € 11,96690

Codice regionale: TOS17_PR.P22.050.003

| Voce: | 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3,6-4 mm colori uniti o marmorizzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,48000

Spese generali € 2,32200

Utili di impresa € 1,78020

Prezzo a m²: € 19,58220

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.001

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,07800

Spese generali € 1,81170

Utili di impresa € 1,38897

Prezzo a m²: € 15,27867

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.002

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,98800

Spese generali € 3,14820

Utili di impresa € 2,41362

Prezzo a m²: € 26,54982

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.003

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sestino estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,70400

Spese generali € 2,50560

Utili di impresa € 1,92096

Prezzo a m²: € 21,13056

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.004

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,10400

Spese generali € 2,41560

Utili di impresa € 1,85196

Prezzo a m²: € 20,37156

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.005

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,05600

Spese generali € 3,75840

Utili di impresa € 2,88144

Prezzo a m²: € 31,69584

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.006

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,60500

Spese generali € 2,49075

Utili di impresa € 1,90958

Prezzo a m²: € 21,00533

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.007

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,79700

Spese generali € 4,31955

Utili di impresa € 3,31166

Prezzo a m²: € 36,42821

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.008

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,50000

Spese generali € 2,92500

Utili di impresa € 2,24250

Prezzo a m²: € 24,66750

Codice regionale: TOS17_PR.P22.051.009

| Voce: | 051 - Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sestino a pasta molle Anticato/antichizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,50000

Spese generali € 5,17500

Utili di impresa € 3,96750

Prezzo a m²: € 43,64250

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.001

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a m: € 1,64450

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.002

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a m: € 1,77100

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.003

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.004

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - profilo anche detto sguscia in PVC 35x35 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.005

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - profilo anche detto sguscia in PVC 40x40 mm, l. 2 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,25000

Spese generali € 0,48750

Utili di impresa € 0,37375

Prezzo a m: € 4,11125

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.010

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lattice elasticizzante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,27600

Spese generali € 0,49140

Utili di impresa € 0,37674

Prezzo a kg: € 4,14414

Codice regionale: TOS17_PR.P22.060.015

| Voce: | 060 - Accessori per la posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,01182

Spese generali € 0,00177

Utili di impresa € 0,00136

Prezzo a cad: € 0,01495

Codice regionale: TOS17_PR.P22.061.001

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - premiscelati al quarzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,14820

Spese generali € 0,02223

Utili di impresa € 0,01704

Prezzo a kg: € 0,18747

Codice regionale: TOS17_PR.P22.061.002

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - premiscelati al quarzo e corindone |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,23370

Spese generali € 0,03506

Utili di impresa € 0,02688

Prezzo a kg: € 0,29563

Codice regionale: TOS17_PR.P22.061.003

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - premiscelati al quarzo con coloranti minerali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,33535

Spese generali € 0,05030

Utili di impresa € 0,03857

Prezzo a kg: € 0,42422

Codice regionale: TOS17_PR.P22.061.004

| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,26220

Spese generali € 0,03933

Utili di impresa € 0,03015

Prezzo a kg: € 0,33168

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.001

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m²: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.002

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,00000

Spese generali € 8,10000

Utili di impresa € 6,21000

Prezzo a m²: € 68,31000

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.003

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,00000

Spese generali € 12,15000

Utili di impresa € 9,31500

Prezzo a m²: € 102,46500

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.004

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,05600

Spese generali € 5,10840

Utili di impresa € 3,91644

Prezzo a m²: € 43,08084

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.005

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.2,7 mm nobile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,98800

Spese generali € 4,49820

Utili di impresa € 3,44862

Prezzo a m²: € 37,93482

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.010

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - prefinito multistrato con finitura iroko |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,00000

Spese generali € 10,80000

Utili di impresa € 8,28000

Prezzo a m²: € 91,08000

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.011

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - prefinito multistrato con finitura wengé |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m²: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.020

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,17750

Spese generali € 1,07663

Utili di impresa € 0,82541

Prezzo a m²: € 9,07954

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.021

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,52000

Spese generali € 1,72800

Utili di impresa € 1,32480

Prezzo a m²: € 14,57280

Codice regionale: TOS17_PR.P22.070.022

| Voce: | 070 - Parquet |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,47750

Spese generali € 2,02163

Utili di impresa € 1,54991

Prezzo a m²: € 17,04904

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.001

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 41,40000

Spese generali € 6,21000

Utili di impresa € 4,76100

Prezzo a ml: € 52,37100

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.002

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 25,80000

Spese generali € 3,87000

Utili di impresa € 2,96700

Prezzo a ml: € 32,63700

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.003

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a cad: € 36,43200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.004

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,80000

Spese generali € 4,32000

Utili di impresa € 3,31200

Prezzo a cad: € 36,43200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.005

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a cad: € 28,08300

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.006

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,20000

Spese generali € 3,33000

Utili di impresa € 2,55300

Prezzo a cad: € 28,08300

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.010

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,20000

Spese generali € 1,98000

Utili di impresa € 1,51800

Prezzo a ml: € 16,69800

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.011

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.012

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,56000

Spese generali € 1,58400

Utili di impresa € 1,21440

Prezzo a cad: € 13,35840

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.013

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,56000

Spese generali € 1,58400

Utili di impresa € 1,21440

Prezzo a cad: € 13,35840

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.014

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.015

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a ml: € 11,13200

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.020

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,80000

Spese generali € 2,07000

Utili di impresa € 1,58700

Prezzo a ml: € 17,45700

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.021

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.022

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a cad: € 13,96560

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.023

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a cad: € 13,96560

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.024

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.025

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5, (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ml: € 11,63800

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.030

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice DIREZIONE RETTILINEA |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a ml: € 42,50400

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.031

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ARRESTO/PERICOLO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.033

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88000

Spese generali € 4,03200

Utili di impresa € 3,09120

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.034

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,88000

Spese generali € 4,03200

Utili di impresa € 3,09120

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.035

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS17_PR.P22.100.036

| Voce: | 100 - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di PERICOLO VALICABILE |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,40000

Spese generali € 3,36000

Utili di impresa € 2,57600

Prezzo a ml: € 28,33600

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P23

| Capitolo: | MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.001

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - standard (tipo A) spessori 9,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,74500

Spese generali € 0,26175

Utili di impresa € 0,20068

Prezzo a m²: € 2,20743

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.002

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - standard (tipo A) spess. 12,5mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,84300

Spese generali € 0,27645

Utili di impresa € 0,21195

Prezzo a m²: € 2,33140

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.003

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - standard (tipo A) spess. 15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a m²: € 2,84625

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.005

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,80000

Spese generali € 0,42000

Utili di impresa € 0,32200

Prezzo a m²: € 3,54200

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.006

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a m²: € 4,26938

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.010

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.011

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,23000

Spese generali € 0,93450

Utili di impresa € 0,71645

Prezzo a m²: € 7,88095

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.012

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,25500

Spese generali € 0,78825

Utili di impresa € 0,60433

Prezzo a m²: € 6,64758

Codice regionale: TOS17_PR.P23.001.014

| Voce: | 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,10000

Spese generali € 1,66500

Utili di impresa € 1,27650

Prezzo a m²: € 14,04150

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.001

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52000

Spese generali € 1,27800

Utili di impresa € 0,97980

Prezzo a m²: € 10,77780

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.002

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,96000

Spese generali € 1,49400

Utili di impresa € 1,14540

Prezzo a m²: € 12,59940

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.003

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,79000

Spese generali € 0,86850

Utili di impresa € 0,66585

Prezzo a m²: € 7,32435

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.004

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,70200

Spese generali € 1,00530

Utili di impresa € 0,77073

Prezzo a m²: € 8,47803

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.005

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,69800

Spese generali € 1,15470

Utili di impresa € 0,88527

Prezzo a m²: € 9,73797

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.006

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,13500

Spese generali € 1,07025

Utili di impresa € 0,82053

Prezzo a m²: € 9,02578

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.007

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,51000

Spese generali € 1,27650

Utili di impresa € 0,97865

Prezzo a m²: € 10,76515

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.008

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,91500

Spese generali € 1,48725

Utili di impresa € 1,14023

Prezzo a m²: € 12,54248

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.009

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,57200

Spese generali € 1,58580

Utili di impresa € 1,21578

Prezzo a m²: € 13,37358

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.010

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,30000

Spese generali € 1,84500

Utili di impresa € 1,41450

Prezzo a m²: € 15,55950

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.011

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,82500

Spese generali € 1,92375

Utili di impresa € 1,47488

Prezzo a m²: € 16,22363

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.012

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,98000

Spese generali € 1,19700

Utili di impresa € 0,91770

Prezzo a m²: € 10,09470

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.013

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,48000

Spese generali € 1,42200

Utili di impresa € 1,09020

Prezzo a m²: € 11,99220

Codice regionale: TOS17_PR.P23.002.014

| Voce: | 002 - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,04000

Spese generali € 1,65600

Utili di impresa € 1,26960

Prezzo a m²: € 13,96560

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.001

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) dimensioni cm. 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,12200

Spese generali € 3,91830

Utili di impresa € 3,00403

Prezzo a m²: € 33,04433

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.002

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,07500

Spese generali € 2,26125

Utili di impresa € 1,73363

Prezzo a m²: € 19,06988

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.003

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,91000

Spese generali € 0,88650

Utili di impresa € 0,67965

Prezzo a m²: € 7,47615

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.004

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in gesso rivestito con finitura uniforme liscia EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,42500

Spese generali € 0,51375

Utili di impresa € 0,39388

Prezzo a m²: € 4,33263

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.005

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in gesso rivestito EN 14190:2005 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,16000

Spese generali € 0,77400

Utili di impresa € 0,59340

Prezzo a m²: € 6,52740

Codice regionale: TOS17_PR.P23.003.010

| Voce: | 003 - Pannelli modulari per controsoffitto |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,15000

Spese generali € 0,92250

Utili di impresa € 0,70725

Prezzo a m²: € 7,77975

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.001

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profilo a “C” mm 50x27x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74500

Spese generali € 0,11175

Utili di impresa € 0,08568

Prezzo a m: € 0,94243

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.002

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,56500

Spese generali € 0,08475

Utili di impresa € 0,06498

Prezzo a m: € 0,71473

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.003

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - gancio con molla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,17400

Spese generali € 0,02610

Utili di impresa € 0,02001

Prezzo a cad: € 0,22011

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.004

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pendino, lunghezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,20828

Spese generali € 0,03124

Utili di impresa € 0,02395

Prezzo a cad: € 0,26347

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.005

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16920

Spese generali € 0,02538

Utili di impresa € 0,01946

Prezzo a cad: € 0,21404

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.006

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,36900

Spese generali € 0,05535

Utili di impresa € 0,04244

Prezzo a cad: € 0,46679

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.007

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,13073

Spese generali € 0,01961

Utili di impresa € 0,01503

Prezzo a cad: € 0,16537

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.008

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Gancio dritto per profilo U a scatto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10380

Spese generali € 0,01557

Utili di impresa € 0,01194

Prezzo a cad: € 0,13131

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.009

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - clip fermapannelli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16225

Spese generali € 0,02434

Utili di impresa € 0,01866

Prezzo a cad: € 0,20525

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.015

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - profilo portante a T lungh. 3600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.016

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - profilo trasversale T lung. 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.017

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - profilo trasversale T lung. 600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58500

Spese generali € 0,08775

Utili di impresa € 0,06728

Prezzo a m: € 0,74003

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.020

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - profilo perimetrale L31/31 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,50250

Spese generali € 0,07538

Utili di impresa € 0,05779

Prezzo a m: € 0,63566

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.023

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - profilo guida U 16x28x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,59900

Spese generali € 0,08985

Utili di impresa € 0,06889

Prezzo a m: € 0,75774

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.024

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - profilo guida U 50x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,79500

Spese generali € 0,11925

Utili di impresa € 0,09143

Prezzo a m: € 1,00568

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.025

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - profilo guida U 100x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,10500

Spese generali € 0,16575

Utili di impresa € 0,12708

Prezzo a m: € 1,39783

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.026

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - profilo guida U 150x40x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,69500

Spese generali € 0,25425

Utili di impresa € 0,19493

Prezzo a m: € 2,14418

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.030

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Profilo a C 100x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,85000

Spese generali € 0,42750

Utili di impresa € 0,32775

Prezzo a m: € 3,60525

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.031

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Profilo montante a C 48x15x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a m: € 0,94875

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.032

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Profilo montante a C 48x27x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,69660

Spese generali € 0,10449

Utili di impresa € 0,08011

Prezzo a m: € 0,88120

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.033

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Profilo montante a C 49-50x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,96500

Spese generali € 0,14475

Utili di impresa € 0,11098

Prezzo a m: € 1,22073

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.035

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,28000

Spese generali € 0,19200

Utili di impresa € 0,14720

Prezzo a m: € 1,61920

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.036

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Profilo montante a C 149-150x50x0,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,82250

Spese generali € 0,27338

Utili di impresa € 0,20959

Prezzo a m: € 2,30546

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.040

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Giunto ortogonale per D 13 a raso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,77805

Spese generali € 0,11671

Utili di impresa € 0,08948

Prezzo a m: € 0,98423

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.042

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Giunto ortogonale C 48-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,41015

Spese generali € 0,21152

Utili di impresa € 0,16217

Prezzo a m: € 1,78384

Codice regionale: TOS17_PR.P23.010.045

| Voce: | 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Giunto lineare per profilo C 48-50x27 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,00726

Spese generali € 0,00109

Utili di impresa € 0,00083

Prezzo a m: € 0,00918

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.001

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tassello universale Ø.6x28 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02243

Spese generali € 0,00336

Utili di impresa € 0,00258

Prezzo a cad: € 0,02837

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.002

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tassello universale Ø.8x49 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,01815

Spese generali € 0,00272

Utili di impresa € 0,00209

Prezzo a cad: € 0,02296

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.010

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tassello metallico a battente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06900

Spese generali € 0,01035

Utili di impresa € 0,00794

Prezzo a cad: € 0,08729

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.020

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - viti autoperforanti 3,5x25mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00386

Spese generali € 0,00058

Utili di impresa € 0,00044

Prezzo a cad: € 0,00488

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.021

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - viti autoperforanti 3,5x35mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00489

Spese generali € 0,00073

Utili di impresa € 0,00056

Prezzo a cad: € 0,00619

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.022

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Viti autoperforanti 3,5x45mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00793

Spese generali € 0,00119

Utili di impresa € 0,00091

Prezzo a cad: € 0,01003

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.023

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - viti autoperforanti 3,9x25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00540

Spese generali € 0,00081

Utili di impresa € 0,00062

Prezzo a cad: € 0,00683

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.024

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - viti autoperforanti 3,9x35mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00676

Spese generali € 0,00101

Utili di impresa € 0,00078

Prezzo a cad: € 0,00855

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.026

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00445

Spese generali € 0,00067

Utili di impresa € 0,00051

Prezzo a cad: € 0,00563

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.027

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00563

Spese generali € 0,00084

Utili di impresa € 0,00065

Prezzo a cad: € 0,00712

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.028

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00692

Spese generali € 0,00104

Utili di impresa € 0,00080

Prezzo a cad: € 0,00875

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.029

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,00912

Spese generali € 0,00137

Utili di impresa € 0,00105

Prezzo a cad: € 0,01154

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.050

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - viti di congiunzione 6x90/110 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,08003

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a cad: € 0,10124

Codice regionale: TOS17_PR.P23.011.060

| Voce: | 011 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - viti TSP 6x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,03200

Spese generali € 0,00480

Utili di impresa € 0,00368

Prezzo a cad: € 0,04048

Codice regionale: TOS17_PR.P23.012.001

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nastro in carta microforato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,02770

Spese generali € 0,00416

Utili di impresa € 0,00319

Prezzo a m: € 0,03504

Codice regionale: TOS17_PR.P23.012.005

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - nastro in fibra di vetro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,03300

Spese generali € 0,00495

Utili di impresa € 0,00380

Prezzo a m: € 0,04175

Codice regionale: TOS17_PR.P23.012.006

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - nastro paraspigoli in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,28667

Spese generali € 0,04300

Utili di impresa € 0,03297

Prezzo a m: € 0,36264

Codice regionale: TOS17_PR.P23.012.010

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,10800

Spese generali € 0,01620

Utili di impresa € 0,01242

Prezzo a m: € 0,13662

Codice regionale: TOS17_PR.P23.012.014

| Voce: | 012 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,15713

Spese generali € 0,02357

Utili di impresa € 0,01807

Prezzo a m: € 0,19877

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P25

| Capitolo: | VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673 ed impiegati secondo i criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697. Il vetro deve essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa disponibile la Dichiarazione di Prestazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P25.060.001

| Voce: | 060 - Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro spessore 4 mm +/- 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,00000

Spese generali € 3,45000

Utili di impresa € 2,64500

Prezzo a m²: € 29,09500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.061.001

| Voce: | 061 - Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - incolore, spessore 6 mm +1.4-0.,00 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a m²: € 12,01750

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.001

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,30000

Spese generali € 0,94500

Utili di impresa € 0,72450

Prezzo a m²: € 7,96950

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.002

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.003

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.004

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.005

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.006

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.007

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - chiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a m²: € 37,19100

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.010

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - extrachiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Utili di impresa € 0,94185

Prezzo a m²: € 10,36035

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.011

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - extrachiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a m²: € 13,81380

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.012

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - extrachiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a m²: € 17,26725

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.013

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - extrachiaro- spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,38000

Spese generali € 2,45700

Utili di impresa € 1,88370

Prezzo a m²: € 20,72070

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.014

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - extrachiaro- spessore 8 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,84000

Spese generali € 3,27600

Utili di impresa € 2,51160

Prezzo a m²: € 27,62760

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.015

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - extrachiaro- spessore 10 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,30000

Spese generali € 4,09500

Utili di impresa € 3,13950

Prezzo a m²: € 34,53450

Codice regionale: TOS17_PR.P25.063.016

| Voce: | 063 - Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2 e -9, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - extrachiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,22000

Spese generali € 5,73300

Utili di impresa € 4,39530

Prezzo a m²: € 48,34830

Codice regionale: TOS17_PR.P25.064.001

| Voce: | 064 - Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro - spessore 3 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a m²: € 27,83000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.064.002

| Voce: | 064 - Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8, |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,00000

Spese generali € 3,60000

Utili di impresa € 2,76000

Prezzo a m²: € 30,36000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.064.003

| Voce: | 064 - Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8, |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.064.004

| Voce: | 064 - Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8, |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a m²: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.002

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,84000

Spese generali € 3,57600

Utili di impresa € 2,74160

Prezzo a m²: € 30,15760

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.003

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,35000

Spese generali € 4,25250

Utili di impresa € 3,26025

Prezzo a m²: € 35,86275

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.004

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,00000

Spese generali € 4,80000

Utili di impresa € 3,68000

Prezzo a m²: € 40,48000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.005

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m²: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.006

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,30000

Spese generali € 7,24500

Utili di impresa € 5,55450

Prezzo a m²: € 61,09950

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.007

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a m²: € 85,00800

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.012

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 5 mm ±0, 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,43000

Spese generali € 7,56450

Utili di impresa € 5,79945

Prezzo a m²: € 63,79395

Codice regionale: TOS17_PR.P25.067.013

| Voce: | 067 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 6 mm ±0, 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,57000

Spese generali € 8,78550

Utili di impresa € 6,73555

Prezzo a m²: € 74,09105

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.002

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,64000

Spese generali € 4,59600

Utili di impresa € 3,52360

Prezzo a m²: € 38,75960

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.003

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro - spessore 5 mm +/- 0,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,85000

Spese generali € 5,52750

Utili di impresa € 4,23775

Prezzo a m²: € 46,61525

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.004

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,20000

Spese generali € 6,33000

Utili di impresa € 4,85300

Prezzo a m²: € 53,38300

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.005

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,60000

Spese generali € 8,04000

Utili di impresa € 6,16400

Prezzo a m²: € 67,80400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.006

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - chiaro - spessore 10 mm +/- 0, 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,30000

Spese generali € 9,79500

Utili di impresa € 7,50950

Prezzo a m²: € 82,60450

Codice regionale: TOS17_PR.P25.068.007

| Voce: | 068 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - chiaro - spessore 12 mm +/- 0, 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 87,60000

Spese generali € 13,14000

Utili di impresa € 10,07400

Prezzo a m²: € 110,81400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.069.002

| Voce: | 069 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro - spessore 4 mm +/- 0, 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.069.004

| Voce: | 069 - Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2 e -9, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro - spessore 6 mm +/- 0, 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a m²: € 27,83000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.001

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.002

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.003

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,60000

Spese generali € 3,54000

Utili di impresa € 2,71400

Prezzo a m²: € 29,85400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.004

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,76 (33.2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,30000

Spese generali € 3,34500

Utili di impresa € 2,56450

Prezzo a m²: € 28,20950

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.005

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,76 (44.2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.006

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,60000

Spese generali € 4,29000

Utili di impresa € 3,28900

Prezzo a m²: € 36,17900

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.008

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - colorato (bronzo, grigio, verde) 10/11 spessore mm 5+5 pvb 0,38 ( 55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,60000

Spese generali € 2,79000

Utili di impresa € 2,13900

Prezzo a m²: € 23,52900

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.022

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a m²: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.023

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.025

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - chiaro spessore mm 6+6 +pvb 0,76 (66.2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a m²: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.026

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,76 (88.2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,60000

Spese generali € 5,94000

Utili di impresa € 4,55400

Prezzo a m²: € 50,09400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.031

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,40000

Spese generali € 3,51000

Utili di impresa € 2,69100

Prezzo a m²: € 29,60100

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.032

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - extrachiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,30000

Spese generali € 4,09500

Utili di impresa € 3,13950

Prezzo a m²: € 34,53450

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.033

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,68000

Spese generali € 4,60200

Utili di impresa € 3,52820

Prezzo a m²: € 38,81020

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.034

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a m²: € 49,33500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.072.035

| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - extrachiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1 ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,40000

Spese generali € 7,41000

Utili di impresa € 5,68100

Prezzo a m²: € 62,49100

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.002

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m²: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.003

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,00000

Spese generali € 6,45000

Utili di impresa € 4,94500

Prezzo a m²: € 54,39500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.004

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro spessore mm 5+5 +pvb fonoisolante 0,38 (55.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,60000

Spese generali € 6,84000

Utili di impresa € 5,24400

Prezzo a m²: € 57,68400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.005

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a m²: € 65,78000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.008

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a m²: € 65,78000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.009

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A ) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 55,90000

Spese generali € 8,38500

Utili di impresa € 6,42850

Prezzo a m²: € 70,71350

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.010

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 59,28000

Spese generali € 8,89200

Utili di impresa € 6,81720

Prezzo a m²: € 74,98920

Codice regionale: TOS17_PR.P25.073.011

| Voce: | 073 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,60000

Spese generali € 10,14000

Utili di impresa € 7,77400

Prezzo a m²: € 85,51400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.001

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro spessore mm 2+2+ pvb 0,38 (22.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.002

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.003

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,60000

Spese generali € 3,54000

Utili di impresa € 2,71400

Prezzo a m²: € 29,85400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.004

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a m²: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.005

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.009

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a m²: € 49,33500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.010

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a m²: € 56,92500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.011

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 55,50000

Spese generali € 8,32500

Utili di impresa € 6,38250

Prezzo a m²: € 70,20750

Codice regionale: TOS17_PR.P25.074.012

| Voce: | 074 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb 0,38 (88.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,00000

Spese generali € 9,90000

Utili di impresa € 7,59000

Prezzo a m²: € 83,49000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.002

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m²: € 50,60000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.003

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,00000

Spese generali € 6,45000

Utili di impresa € 4,94500

Prezzo a m²: € 54,39500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.004

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,60000

Spese generali € 6,84000

Utili di impresa € 5,24400

Prezzo a m²: € 57,68400

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.005

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a m²: € 65,78000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.009

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,00000

Spese generali € 9,15000

Utili di impresa € 7,01500

Prezzo a m²: € 77,16500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.010

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,00000

Spese generali € 10,05000

Utili di impresa € 7,70500

Prezzo a m²: € 84,75500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.011

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,50000

Spese generali € 11,62500

Utili di impresa € 8,91250

Prezzo a m²: € 98,03750

Codice regionale: TOS17_PR.P25.075.012

| Voce: | 075 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1 e -4, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m²: € 111,32000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.003

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - EI 30 da esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 431,00000

Spese generali € 64,65000

Utili di impresa € 49,56500

Prezzo a m²: € 545,21500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.004

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - EI 60 da esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 625,00000

Spese generali € 93,75000

Utili di impresa € 71,87500

Prezzo a m²: € 790,62500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.005

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - EI 90 da esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1.078,00000

Spese generali € 161,70000

Utili di impresa € 123,97000

Prezzo a m²: € 1.363,67000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.006

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - EI 120 da esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1.337,00000

Spese generali € 200,55000

Utili di impresa € 153,75500

Prezzo a m²: € 1.691,30500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.007

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - EI 30 per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 331,00000

Spese generali € 49,65000

Utili di impresa € 38,06500

Prezzo a m²: € 418,71500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.008

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - EI 60 per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m²: € 651,47500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.009

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - EI 90 per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 938,00000

Spese generali € 140,70000

Utili di impresa € 107,87000

Prezzo a m²: € 1.186,57000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.077.010

| Voce: | 077 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - EI 120 per interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1.187,00000

Spese generali € 178,05000

Utili di impresa € 136,50500

Prezzo a m²: € 1.501,55500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.002

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro P2A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,60000

Spese generali € 4,29000

Utili di impresa € 3,28900

Prezzo a m²: € 36,17900

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.003

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro P3A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,00000

Spese generali € 8,10000

Utili di impresa € 6,21000

Prezzo a m²: € 68,31000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.004

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro P4A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 59,00000

Spese generali € 8,85000

Utili di impresa € 6,78500

Prezzo a m²: € 74,63500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.006

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - chiaro P6B |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,00000

Spese generali € 11,70000

Utili di impresa € 8,97000

Prezzo a m²: € 98,67000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.008

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - chiaro BR1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,00000

Spese generali € 10,05000

Utili di impresa € 7,70500

Prezzo a m²: € 84,75500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.009

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - chiaro BR2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a m²: € 88,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.010

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - chiaro BR3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,00000

Spese generali € 11,70000

Utili di impresa € 8,97000

Prezzo a m²: € 98,67000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.011

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - chiaro BR4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m²: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.012

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - chiaro BR5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 215,00000

Spese generali € 32,25000

Utili di impresa € 24,72500

Prezzo a m²: € 271,97500

Codice regionale: TOS17_PR.P25.078.013

| Voce: | 078 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - chiaro BR6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a m²: € 442,75000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.079.001

| Voce: | 079 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1 e -2, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiaro spessore mm 5+5 mm + pvb 0,38 (55.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m²: € 75,90000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.079.002

| Voce: | 079 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1 e -2, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiaro spessore mm 6+6 mm + pvb 0,38 (66.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a m²: € 88,55000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.079.003

| Voce: | 079 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1 e -2, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb 0,38 (88.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m²: € 113,85000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.079.004

| Voce: | 079 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1 e -2, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 0,38 (1010.1) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m²: € 139,15000

Codice regionale: TOS17_PR.P25.079.005

| Voce: | 079 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1 e -2, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1 e -2), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - supplemento per intercalare rigido |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m²: € 177,10000

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P26

| Capitolo: | TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P26.100.001

| Voce: | 100 - Diluenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,94400

Spese generali € 0,59160

Utili di impresa € 0,45356

Prezzo a l: € 4,98916

Codice regionale: TOS17_PR.P26.100.002

| Voce: | 100 - Diluenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Acquaragia minerale (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,01500

Spese generali € 0,30225

Utili di impresa € 0,23173

Prezzo a l: € 2,54898

Codice regionale: TOS17_PR.P26.100.003

| Voce: | 100 - Diluenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,45900

Spese generali € 0,36885

Utili di impresa € 0,28279

Prezzo a l: € 3,11064

Codice regionale: TOS17_PR.P26.100.004

| Voce: | 100 - Diluenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Acquaragia per epossidici (p.s.1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,23000

Spese generali € 0,93450

Utili di impresa € 0,71645

Prezzo a l: € 7,88095

Codice regionale: TOS17_PR.P26.100.005

| Voce: | 100 - Diluenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 1,96721

Spese generali € 0,29508

Utili di impresa € 0,22623

Prezzo a l: € 2,48852

Codice regionale: TOS17_PR.P26.101.001

| Voce: | 101 - Stucchi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69000

Spese generali € 0,10350

Utili di impresa € 0,07935

Prezzo a kg: € 0,87285

Codice regionale: TOS17_PR.P26.101.002

| Voce: | 101 - Stucchi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,17600

Spese generali € 0,17640

Utili di impresa € 0,13524

Prezzo a kg: € 1,48764

Codice regionale: TOS17_PR.P26.101.004

| Voce: | 101 - Stucchi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in polvere cementizio (p.s. 1.30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,79200

Spese generali € 0,11880

Utili di impresa € 0,09108

Prezzo a kg: € 1,00188

Codice regionale: TOS17_PR.P26.101.005

| Voce: | 101 - Stucchi |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66750

Spese generali € 0,10013

Utili di impresa € 0,07676

Prezzo a kg: € 0,84439

Codice regionale: TOS17_PR.P26.101.006

| Voce: | 101 - Stucchi |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in polvere a base di gesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,69000

Spese generali € 0,10350

Utili di impresa € 0,07935

Prezzo a kg: € 0,87285

Codice regionale: TOS17_PR.P26.102.001

| Voce: | 102 - Antimuffa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,50900

Spese generali € 0,52635

Utili di impresa € 0,40354

Prezzo a l: € 4,43889

Codice regionale: TOS17_PR.P26.102.002

| Voce: | 102 - Antimuffa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - detergente per superfici in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a l: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_PR.P26.103.001

| Voce: | 103 - Antiruggine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,83607

Spese generali € 1,47541

Utili di impresa € 1,13115

Prezzo a l: € 12,44263

Codice regionale: TOS17_PR.P26.103.002

| Voce: | 103 - Antiruggine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Convertitore di ruggine all'acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 14,98400

Spese generali € 2,24760

Utili di impresa € 1,72316

Prezzo a l: € 18,95476

Codice regionale: TOS17_PR.P26.104.001

| Voce: | 104 - Sverniciatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,17894

Spese generali € 0,77684

Utili di impresa € 0,59558

Prezzo a l: € 6,55136

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.001

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 0,85054

Spese generali € 0,12758

Utili di impresa € 0,09781

Prezzo a l: € 1,07593

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.002

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,71700

Spese generali € 0,40755

Utili di impresa € 0,31246

Prezzo a l: € 3,43701

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.003

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 4,53200

Spese generali € 0,67980

Utili di impresa € 0,52118

Prezzo a l: € 5,73298

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.004

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,92857

Spese generali € 0,58929

Utili di impresa € 0,45179

Prezzo a l: € 4,96964

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.005

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,31000

Spese generali € 0,79650

Utili di impresa € 0,61065

Prezzo a l: € 6,71715

Codice regionale: TOS17_PR.P26.106.006

| Voce: | 106 - Idropitture |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - al quarzo per esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,67000

Spese generali € 0,40050

Utili di impresa € 0,30705

Prezzo a l: € 3,37755

Codice regionale: TOS17_PR.P26.107.001

| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 4,44600

Spese generali € 0,66690

Utili di impresa € 0,51129

Prezzo a l: € 5,62419

Codice regionale: TOS17_PR.P26.107.002

| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - A solvente (p.s. 0,95) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,24000

Spese generali € 0,93600

Utili di impresa € 0,71760

Prezzo a l: € 7,89360

Codice regionale: TOS17_PR.P26.107.003

| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a base di silicati di potassio |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,34000

Spese generali € 0,35100

Utili di impresa € 0,26910

Prezzo a l: € 2,96010

Codice regionale: TOS17_PR.P26.108.001

| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bucciato per interni (p.s. 1,70) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 3,77000

Spese generali € 0,56550

Utili di impresa € 0,43355

Prezzo a l: € 4,76905

Codice regionale: TOS17_PR.P26.108.002

| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bucciato per esterni (p.s. 1,60) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,39000

Spese generali € 0,80850

Utili di impresa € 0,61985

Prezzo a l: € 6,81835

Codice regionale: TOS17_PR.P26.109.001

| Voce: | 109 - Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 1,38600

Spese generali € 0,20790

Utili di impresa € 0,15939

Prezzo a l: € 1,75329

Codice regionale: TOS17_PR.P26.110.001

| Voce: | 110 - Pittura minerale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a l: € 5,07898

Codice regionale: TOS17_PR.P26.110.002

| Voce: | 110 - Pittura minerale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di grassello di calce colori chiari |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 1,61700

Spese generali € 0,24255

Utili di impresa € 0,18596

Prezzo a l: € 2,04551

Codice regionale: TOS17_PR.P26.110.003

| Voce: | 110 - Pittura minerale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a base di grassello di calce colori scuri |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,17250

Spese generali € 0,32588

Utili di impresa € 0,24984

Prezzo a l: € 2,74821

Codice regionale: TOS17_PR.P26.112.001

| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianca (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 12,20050

Spese generali € 1,83008

Utili di impresa € 1,40306

Prezzo a l: € 15,43363

Codice regionale: TOS17_PR.P26.112.002

| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,15500

Spese generali € 1,37325

Utili di impresa € 1,05283

Prezzo a l: € 11,58108

Codice regionale: TOS17_PR.P26.113.001

| Voce: | 113 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo cementite (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,93000

Spese generali € 1,03950

Utili di impresa € 0,79695

Prezzo a l: € 8,76645

Codice regionale: TOS17_PR.P26.114.001

| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,89000

Spese generali € 1,03350

Utili di impresa € 0,79235

Prezzo a l: € 8,71585

Codice regionale: TOS17_PR.P26.114.002

| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,36000

Spese generali € 1,40400

Utili di impresa € 1,07640

Prezzo a l: € 11,84040

Codice regionale: TOS17_PR.P26.114.003

| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oleofenolica al minio di piombo |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 11,94000

Spese generali € 1,79100

Utili di impresa € 1,37310

Prezzo a l: € 15,10410

Codice regionale: TOS17_PR.P26.114.004

| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - zincante inorganica (p.s. 2,70) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,01000

Spese generali € 0,75150

Utili di impresa € 0,57615

Prezzo a l: € 6,33765

Codice regionale: TOS17_PR.P26.115.001

| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,96000

Spese generali € 1,64400

Utili di impresa € 1,26040

Prezzo a l: € 13,86440

Codice regionale: TOS17_PR.P26.115.002

| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colori di base correnti (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 12,77250

Spese generali € 1,91588

Utili di impresa € 1,46884

Prezzo a l: € 16,15721

Codice regionale: TOS17_PR.P26.116.001

| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco lucido (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,83000

Spese generali € 1,62450

Utili di impresa € 1,24545

Prezzo a l: € 13,69995

Codice regionale: TOS17_PR.P26.116.002

| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bianco satinato (p.s. 1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,83000

Spese generali € 1,62450

Utili di impresa € 1,24545

Prezzo a l: € 13,69995

Codice regionale: TOS17_PR.P26.116.003

| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 11,23000

Spese generali € 1,68450

Utili di impresa € 1,29145

Prezzo a l: € 14,20595

Codice regionale: TOS17_PR.P26.116.004

| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 11,23000

Spese generali € 1,68450

Utili di impresa € 1,29145

Prezzo a l: € 14,20595

Codice regionale: TOS17_PR.P26.117.001

| Voce: | 117 - Pitture oleofenoliche per legno e ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - all'olio di lino |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,49000

Spese generali € 1,42350

Utili di impresa € 1,09135

Prezzo a l: € 12,00485

Codice regionale: TOS17_PR.P26.118.001

| Voce: | 118 - Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,87000

Spese generali € 1,63050

Utili di impresa € 1,25005

Prezzo a l: € 13,75055

Codice regionale: TOS17_PR.P26.119.001

| Voce: | 119 - Pitture di fondo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a l: € 13,81380

Codice regionale: TOS17_PR.P26.119.002

| Voce: | 119 - Pitture di fondo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,52000

Spese generali € 1,42800

Utili di impresa € 1,09480

Prezzo a l: € 12,04280

Codice regionale: TOS17_PR.P26.119.003

| Voce: | 119 - Pitture di fondo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 4,15350

Spese generali € 0,62303

Utili di impresa € 0,47765

Prezzo a l: € 5,25418

Codice regionale: TOS17_PR.P26.120.001

| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,84500

Spese generali € 1,62675

Utili di impresa € 1,24718

Prezzo a l: € 13,71893

Codice regionale: TOS17_PR.P26.120.002

| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,25) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 13,85714

Spese generali € 2,07857

Utili di impresa € 1,59357

Prezzo a l: € 17,52928

Codice regionale: TOS17_PR.P26.122.003

| Voce: | 122 - Impregnante per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - turapori a solvente |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 8,07000

Spese generali € 1,21050

Utili di impresa € 0,92805

Prezzo a l: € 10,20855

Codice regionale: TOS17_PR.P26.122.004

| Voce: | 122 - Impregnante per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a base di resine alchidiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,10900

Spese generali € 1,51635

Utili di impresa € 1,16254

Prezzo a l: € 12,78789

Codice regionale: TOS17_PR.P26.122.005

| Voce: | 122 - Impregnante per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a base di resine acriliche in dispersione acquosa |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,48300

Spese generali € 1,57245

Utili di impresa € 1,20555

Prezzo a l: € 13,26100

Codice regionale: TOS17_PR.P26.122.006

| Voce: | 122 - Impregnante per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - penetro tipo noce e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,30064

Spese generali € 1,54510

Utili di impresa € 1,18457

Prezzo a l: € 13,03031

Codice regionale: TOS17_PR.P26.122.010

| Voce: | 122 - Impregnante per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - protettivo risanante del legno con azione insetticida |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 7,73640

Spese generali € 1,16046

Utili di impresa € 0,88969

Prezzo a l: € 9,78655

Codice regionale: TOS17_PR.P26.123.001

| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,75620

Spese generali € 1,61343

Utili di impresa € 1,23696

Prezzo a l: € 13,60659

Codice regionale: TOS17_PR.P26.123.002

| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,40000

Spese generali € 0,96000

Utili di impresa € 0,73600

Prezzo a l: € 8,09600

Codice regionale: TOS17_PR.P26.123.003

| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - flatting a base di resine acriliche |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a l: € 21,42910

Codice regionale: TOS17_PR.P26.123.004

| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - coppale per esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a l: € 11,38500

Codice regionale: TOS17_PR.P26.123.005

| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - satinata per esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 12,85000

Spese generali € 1,92750

Utili di impresa € 1,47775

Prezzo a l: € 16,25525

Codice regionale: TOS17_PR.P26.125.001

| Voce: | 125 - Pitture speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,79000

Spese generali € 1,61850

Utili di impresa € 1,24085

Prezzo a l: € 13,64935

Codice regionale: TOS17_PR.P26.128.003

| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Utili di impresa € 5,52000

Prezzo a kg: € 60,72000

Codice regionale: TOS17_PR.P26.128.006

| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a kg: € 6,32500

Codice regionale: TOS17_PR.P26.130.001

| Voce: | 130 - Prodotti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,17400

Spese generali € 0,92610

Utili di impresa € 0,71001

Prezzo a kg: € 7,81011

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.004

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - acetone puro (conf. 5 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,11475

Spese generali € 0,31721

Utili di impresa € 0,24320

Prezzo a l: € 2,67516

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.005

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - acido ossalico (conf. da 1 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,45800

Spese generali € 0,51870

Utili di impresa € 0,39767

Prezzo a kg: € 4,37437

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.006

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 0,31730

Spese generali € 0,04760

Utili di impresa € 0,03649

Prezzo a l: € 0,40138

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.007

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a l: € 2,78300

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.008

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l) |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 1,96840

Spese generali € 0,29526

Utili di impresa € 0,22637

Prezzo a l: € 2,49003

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.009

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 6,09900

Spese generali € 0,91485

Utili di impresa € 0,70139

Prezzo a l: € 7,71524

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.010

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,85000

Spese generali € 0,42750

Utili di impresa € 0,32775

Prezzo a kg: € 3,60525

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.011

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,64050

Spese generali € 0,09608

Utili di impresa € 0,07366

Prezzo a cad: € 0,81023

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.013

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,82220

Spese generali € 0,72333

Utili di impresa € 0,55455

Prezzo a kg: € 6,10008

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.014

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,61500

Spese generali € 0,24225

Utili di impresa € 0,18573

Prezzo a kg: € 2,04298

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.015

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.016

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10246

Spese generali € 0,01537

Utili di impresa € 0,01178

Prezzo a cad: € 0,12961

Codice regionale: TOS17_PR.P26.201.017

| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Bisturi - manico per lame |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04918

Spese generali € 0,30738

Utili di impresa € 0,23566

Prezzo a cad: € 2,59221

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.001

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - additivo antibatterico |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 24,26470

Spese generali € 3,63971

Utili di impresa € 2,79044

Prezzo a l: € 30,69485

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.034

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - cera vergine in pani (confezione da 1 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 11,36200

Spese generali € 1,70430

Utili di impresa € 1,30663

Prezzo a kg: € 14,37293

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.070

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a l: € 13,91500

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.080

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,43960

Spese generali € 0,06594

Utili di impresa € 0,05055

Prezzo a kg: € 0,55609

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.094

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - ossido idrodispersibile |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 11,60250

Spese generali € 1,74038

Utili di impresa € 1,33429

Prezzo a kg: € 14,67716

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.105

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,81900

Spese generali € 0,57285

Utili di impresa € 0,43919

Prezzo a kg: € 4,83104

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.106

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - resina epossidica |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 14,92974

Spese generali € 2,23946

Utili di impresa € 1,71692

Prezzo a kg: € 18,88612

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.107

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 107 - Adesivo epossidico a bassa viscosità per l’incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 15,43500

Spese generali € 2,31525

Utili di impresa € 1,77503

Prezzo a kg: € 19,52528

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.108

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 108 - resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a kg: € 4,93350

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.109

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Resina florurata in soluzione di acetone al 10% |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a l: € 21,50500

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.110

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all’uso a base di Silicato di Etile in soluzione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a l: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P26.202.115

| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,98360

Spese generali € 0,14754

Utili di impresa € 0,11311

Prezzo a cad: € 1,24425

Codice regionale: TOS17_PR.P26.204.006

| Voce: | 204 - Prodotti per il restauro pittorico e dorature |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - bianco di calce puro |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a kg: € 1,58125

Codice regionale: TOS17_PR.P26.301.001

| Voce: | 301 - Strumenti ed attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,92000

Spese generali € 0,13800

Utili di impresa € 0,10580

Prezzo a m: € 1,16380

Codice regionale: TOS17_PR.P26.301.002

| Voce: | 301 - Strumenti ed attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,92000

Spese generali € 0,13800

Utili di impresa € 0,10580

Prezzo a m: € 1,16380

Codice regionale: TOS17_PR.P26.301.003

| Voce: | 301 - Strumenti ed attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,92000

Spese generali € 0,13800

Utili di impresa € 0,10580

Prezzo a m: € 1,16380

Codice regionale: TOS17_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P29

| Capitolo: | TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.001

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 10x1 (kg/m 0,252). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,68016

Spese generali € 0,55202

Utili di impresa € 0,42322

Prezzo a m: € 4,65540

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.002

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 12x1 (kg/m 0,307). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,43702

Spese generali € 0,66555

Utili di impresa € 0,51026

Prezzo a m: € 5,61283

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.003

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 14x1 (kg/m 0,363). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,25702

Spese generali € 0,78855

Utili di impresa € 0,60456

Prezzo a m: € 6,65013

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.004

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 16x1 (kg/m 0,419). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,04996

Spese generali € 0,90749

Utili di impresa € 0,69575

Prezzo a m: € 7,65320

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.005

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 18x1 (kg/m 0,550). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,75926

Spese generali € 1,01389

Utili di impresa € 0,77731

Prezzo a m: € 8,55046

Codice regionale: TOS17_PR.P29.001.006

| Voce: | 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 20x1 (kg/m 0,680). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,39926

Spese generali € 1,25989

Utili di impresa € 0,96591

Prezzo a m: € 10,62506

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.001

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,01600

Spese generali € 0,45240

Utili di impresa € 0,34684

Prezzo a m: € 3,81524

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.002

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,40800

Spese generali € 0,66120

Utili di impresa € 0,50692

Prezzo a m: € 5,57612

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.003

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,49600

Spese generali € 0,97440

Utili di impresa € 0,74704

Prezzo a m: € 8,21744

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.004

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,97650

Spese generali € 1,34648

Utili di impresa € 1,03230

Prezzo a m: € 11,35527

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.005

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,26450

Spese generali € 1,68968

Utili di impresa € 1,29542

Prezzo a m: € 14,24959

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.006

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,26100

Spese generali € 2,13915

Utili di impresa € 1,64002

Prezzo a m: € 18,04017

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.007

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,12950

Spese generali € 2,86943

Utili di impresa € 2,19989

Prezzo a m: € 24,19882

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.008

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,21700

Spese generali € 3,33255

Utili di impresa € 2,55496

Prezzo a m: € 28,10451

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.009

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,93250

Spese generali € 4,48988

Utili di impresa € 3,44224

Prezzo a m: € 37,86461

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.010

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,54100

Spese generali € 5,18115

Utili di impresa € 3,97222

Prezzo a m: € 43,69437

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.011

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,10480

Spese generali € 0,61572

Utili di impresa € 0,47205

Prezzo a m: € 5,19257

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.012

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,95840

Spese generali € 0,89376

Utili di impresa € 0,68522

Prezzo a m: € 7,53738

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.013

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,81440

Spese generali € 1,32216

Utili di impresa € 1,01366

Prezzo a m: € 11,15022

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.014

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,41840

Spese generali € 1,71276

Utili di impresa € 1,31312

Prezzo a m: € 14,44428

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.015

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,24640

Spese generali € 2,13696

Utili di impresa € 1,63834

Prezzo a m: € 18,02170

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.016

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,11600

Spese generali € 2,71740

Utili di impresa € 2,08334

Prezzo a m: € 22,91674

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.017

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,33200

Spese generali € 3,64980

Utili di impresa € 2,79818

Prezzo a m: € 30,77998

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.018

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,25200

Spese generali € 4,23780

Utili di impresa € 3,24898

Prezzo a m: € 35,73878

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.019

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,98480

Spese generali € 5,69772

Utili di impresa € 4,36825

Prezzo a m: € 48,05077

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.020

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,00480

Spese generali € 6,60072

Utili di impresa € 5,06055

Prezzo a m: € 55,66607

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.021

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,87440

Spese generali € 0,88116

Utili di impresa € 0,67556

Prezzo a m: € 7,43112

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.022

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,42800

Spese generali € 1,26420

Utili di impresa € 0,96922

Prezzo a m: € 10,66142

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.023

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,61120

Spese generali € 1,89168

Utili di impresa € 1,45029

Prezzo a m: € 15,95317

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.024

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,21760

Spese generali € 2,43264

Utili di impresa € 1,86502

Prezzo a m: € 20,51526

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.025

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,37280

Spese generali € 3,05592

Utili di impresa € 2,34287

Prezzo a m: € 25,77159

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.026

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,49920

Spese generali € 3,97488

Utili di impresa € 3,04741

Prezzo a m: € 33,52149

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.027

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,52960

Spese generali € 5,17944

Utili di impresa € 3,97090

Prezzo a m: € 43,67994

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.028

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,44000

Spese generali € 6,21600

Utili di impresa € 4,76560

Prezzo a m: € 52,42160

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.029

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,95040

Spese generali € 8,09256

Utili di impresa € 6,20430

Prezzo a m: € 68,24726

Codice regionale: TOS17_PR.P29.010.030

| Voce: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 64,64080

Spese generali € 9,69612

Utili di impresa € 7,43369

Prezzo a m: € 81,77061

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.006

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,50050

Spese generali € 0,07508

Utili di impresa € 0,05756

Prezzo a m: € 0,63313

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.007

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - SDR 11 - PN12,5 Ø 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,76050

Spese generali € 0,11408

Utili di impresa € 0,08746

Prezzo a m: € 0,96203

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.008

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,15700

Spese generali € 0,17355

Utili di impresa € 0,13306

Prezzo a m: € 1,46361

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.009

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - SDR 11 - PN12,5 Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,76800

Spese generali € 0,26520

Utili di impresa € 0,20332

Prezzo a m: € 2,23652

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.010

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - SDR 11 - PN12,5 Ø 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,80150

Spese generali € 0,42023

Utili di impresa € 0,32217

Prezzo a m: € 3,54390

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.011

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - SDR 11 - PN12,5 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,43300

Spese generali € 0,66495

Utili di impresa € 0,50980

Prezzo a m: € 5,60775

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.012

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - SDR 11 - PN12,5 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,36350

Spese generali € 0,95453

Utili di impresa € 0,73180

Prezzo a m: € 8,04983

Codice regionale: TOS17_PR.P29.011.013

| Voce: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - SDR 11 - PN12,5 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,40550

Spese generali € 1,41083

Utili di impresa € 1,08163

Prezzo a m: € 11,89796

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.001

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24050

Spese generali € 0,03608

Utili di impresa € 0,02766

Prezzo a m: € 0,30423

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.002

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,35100

Spese generali € 0,05265

Utili di impresa € 0,04037

Prezzo a m: € 0,44402

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.003

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,44200

Spese generali € 0,06630

Utili di impresa € 0,05083

Prezzo a m: € 0,55913

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.004

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62400

Spese generali € 0,09360

Utili di impresa € 0,07176

Prezzo a m: € 0,78936

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.006

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,00100

Spese generali € 0,15015

Utili di impresa € 0,11512

Prezzo a m: € 1,26627

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.007

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,51450

Spese generali € 0,22718

Utili di impresa € 0,17417

Prezzo a m: € 1,91584

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.008

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,34650

Spese generali € 0,35198

Utili di impresa € 0,26985

Prezzo a m: € 2,96832

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.009

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,70500

Spese generali € 0,55575

Utili di impresa € 0,42608

Prezzo a m: € 4,68683

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.010

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,27300

Spese generali € 0,04095

Utili di impresa € 0,03140

Prezzo a m: € 0,34535

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.011

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,36400

Spese generali € 0,05460

Utili di impresa € 0,04186

Prezzo a m: € 0,46046

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.012

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,55250

Spese generali € 0,08288

Utili di impresa € 0,06354

Prezzo a m: € 0,69891

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.013

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,89700

Spese generali € 0,13455

Utili di impresa € 0,10316

Prezzo a m: € 1,13471

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.014

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,37800

Spese generali € 0,20670

Utili di impresa € 0,15847

Prezzo a m: € 1,74317

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.015

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,09950

Spese generali € 0,31493

Utili di impresa € 0,24144

Prezzo a m: € 2,65587

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.016

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,30200

Spese generali € 0,49530

Utili di impresa € 0,37973

Prezzo a m: € 4,17703

Codice regionale: TOS17_PR.P29.012.017

| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,14800

Spese generali € 0,77220

Utili di impresa € 0,59202

Prezzo a m: € 6,51222

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.001

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,60000

Spese generali € 0,39000

Utili di impresa € 0,29900

Prezzo a cad: € 3,28900

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.002

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,65000

Spese generali € 0,39750

Utili di impresa € 0,30475

Prezzo a cad: € 3,35225

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.003

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a cad: € 3,47875

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.004

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,05000

Spese generali € 0,60750

Utili di impresa € 0,46575

Prezzo a cad: € 5,12325

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.005

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,30000

Spese generali € 0,64500

Utili di impresa € 0,49450

Prezzo a cad: € 5,43950

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.006

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,85000

Spese generali € 1,02750

Utili di impresa € 0,78775

Prezzo a cad: € 8,66525

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.007

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,30000

Spese generali € 1,09500

Utili di impresa € 0,83950

Prezzo a cad: € 9,23450

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.008

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,10000

Spese generali € 1,36500

Utili di impresa € 1,04650

Prezzo a cad: € 11,51150

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.009

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,85000

Spese generali € 1,92750

Utili di impresa € 1,47775

Prezzo a cad: € 16,25525

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.010

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a cad: € 21,50500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.011

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,40000

Spese generali € 4,11000

Utili di impresa € 3,15100

Prezzo a cad: € 34,66100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.013.012

| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a cad: € 73,05375

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.001

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,99000

Spese generali € 1,49850

Utili di impresa € 1,14885

Prezzo a cad: € 12,63735

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.002

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.003

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,30000

Spese generali € 1,09500

Utili di impresa € 0,83950

Prezzo a cad: € 9,23450

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.004

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,75000

Spese generali € 1,61250

Utili di impresa € 1,23625

Prezzo a cad: € 13,59875

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.005

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a cad: € 14,54750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.006

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a cad: € 22,13750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.007

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,25000

Spese generali € 2,73750

Utili di impresa € 2,09875

Prezzo a cad: € 23,08625

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.008

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,75000

Spese generali € 3,71250

Utili di impresa € 2,84625

Prezzo a cad: € 31,30875

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.009

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a cad: € 44,27500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.010

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,00000

Spese generali € 9,15000

Utili di impresa € 7,01500

Prezzo a cad: € 77,16500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.011

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.014.012

| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 346,82200

Spese generali € 52,02330

Utili di impresa € 39,88453

Prezzo a cad: € 438,72983

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.001

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,93500

Spese generali € 1,64025

Utili di impresa € 1,25753

Prezzo a cad: € 13,83278

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.002

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a cad: € 10,62600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.003

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a cad: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.004

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,75000

Spese generali € 1,76250

Utili di impresa € 1,35125

Prezzo a cad: € 14,86375

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.005

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,75000

Spese generali € 1,91250

Utili di impresa € 1,46625

Prezzo a cad: € 16,12875

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.006

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,50000

Spese generali € 2,92500

Utili di impresa € 2,24250

Prezzo a cad: € 24,66750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.007

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.008

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,00000

Spese generali € 4,35000

Utili di impresa € 3,33500

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.009

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a cad: € 49,33500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.010

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,00000

Spese generali € 10,35000

Utili di impresa € 7,93500

Prezzo a cad: € 87,28500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.011

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,00000

Spese generali € 21,75000

Utili di impresa € 16,67500

Prezzo a cad: € 183,42500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.015.012

| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 331,85600

Spese generali € 49,77840

Utili di impresa € 38,16344

Prezzo a cad: € 419,79784

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.001

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,80500

Spese generali € 0,12075

Utili di impresa € 0,09258

Prezzo a m: € 1,01833

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.002

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,12700

Spese generali € 0,16905

Utili di impresa € 0,12961

Prezzo a m: € 1,42566

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.003

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,25400

Spese generali € 0,33810

Utili di impresa € 0,25921

Prezzo a m: € 2,85131

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.004

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,69500

Spese generali € 0,40425

Utili di impresa € 0,30993

Prezzo a m: € 3,40918

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.005

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,53000

Spese generali € 1,12950

Utili di impresa € 0,86595

Prezzo a m: € 9,52545

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.006

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,98000

Spese generali € 1,49700

Utili di impresa € 1,14770

Prezzo a m: € 12,62470

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.007

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,55000

Spese generali € 2,48250

Utili di impresa € 1,90325

Prezzo a m: € 20,93575

Codice regionale: TOS17_PR.P29.036.008

| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,54000

Spese generali € 4,43100

Utili di impresa € 3,39710

Prezzo a m: € 37,36810

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.001

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,98000

Spese generali € 0,44700

Utili di impresa € 0,34270

Prezzo a m: € 3,76970

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.002

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a m: € 2,37188

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.003

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,32500

Spese generali € 0,34875

Utili di impresa € 0,26738

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.004

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Utili di impresa € 0,39675

Prezzo a m: € 4,36425

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.005

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,35000

Spese generali € 1,10250

Utili di impresa € 0,84525

Prezzo a m: € 9,29775

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.006

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 3' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,62500

Spese generali € 1,74375

Utili di impresa € 1,33688

Prezzo a m: € 14,70563

Codice regionale: TOS17_PR.P29.037.007

| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a m: € 20,87250

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.001

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,78250

Spese generali € 2,66738

Utili di impresa € 2,04499

Prezzo a m: € 22,49486

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.002

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,67000

Spese generali € 3,55050

Utili di impresa € 2,72205

Prezzo a m: € 29,94255

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.003

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,70500

Spese generali € 4,60575

Utili di impresa € 3,53108

Prezzo a m: € 38,84183

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.004

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,25250

Spese generali € 7,38788

Utili di impresa € 5,66404

Prezzo a m: € 62,30441

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.005

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,08250

Spese generali € 10,36238

Utili di impresa € 7,94449

Prezzo a m: € 87,38936

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.006

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 88,53000

Spese generali € 13,27950

Utili di impresa € 10,18095

Prezzo a m: € 111,99045

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.007

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 106,95000

Spese generali € 16,04250

Utili di impresa € 12,29925

Prezzo a m: € 135,29175

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.008

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 122,17500

Spese generali € 18,32625

Utili di impresa € 14,05013

Prezzo a m: € 154,55138

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.009

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 450 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 80,60500

Spese generali € 12,09075

Utili di impresa € 9,26958

Prezzo a m: € 101,96533

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.010

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 89,67000

Spese generali € 13,45050

Utili di impresa € 10,31205

Prezzo a m: € 113,43255

Codice regionale: TOS17_PR.P29.038.012

| Voce: | 038 - Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,36000

Spese generali € 16,25400

Utili di impresa € 12,46140

Prezzo a m: € 137,07540

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.001

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro nominale 32 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,51000

Spese generali € 1,72650

Utili di impresa € 1,32365

Prezzo a cad: € 14,56015

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.002

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro nominale 40 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,64000

Spese generali € 1,74600

Utili di impresa € 1,33860

Prezzo a cad: € 14,72460

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.003

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro nominale 50 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,16000

Spese generali € 1,82400

Utili di impresa € 1,39840

Prezzo a cad: € 15,38240

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.004

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro nominale 65 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,52000

Spese generali € 2,02800

Utili di impresa € 1,55480

Prezzo a cad: € 17,10280

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.005

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro nominale 80 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,92000

Spese generali € 2,83800

Utili di impresa € 2,17580

Prezzo a cad: € 23,93380

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.006

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro nominale 100 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,80000

Spese generali € 3,12000

Utili di impresa € 2,39200

Prezzo a cad: € 26,31200

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.007

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro nominale 125 mm, PN 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,38000

Spese generali € 7,55700

Utili di impresa € 5,79370

Prezzo a cad: € 63,73070

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.008

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diametro nominale 32 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,51200

Spese generali € 1,27680

Utili di impresa € 0,97888

Prezzo a cad: € 10,76768

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.009

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diametro nominale 40 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,83600

Spese generali € 1,32540

Utili di impresa € 1,01614

Prezzo a cad: € 11,17754

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.010

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - diametro nominale 50 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,17600

Spese generali € 1,52640

Utili di impresa € 1,17024

Prezzo a cad: € 12,87264

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.011

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - diametro nominale 65 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,81200

Spese generali € 1,77180

Utili di impresa € 1,35838

Prezzo a cad: € 14,94218

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.012

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - diametro nominale 80 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,76800

Spese generali € 2,51520

Utili di impresa € 1,92832

Prezzo a cad: € 21,21152

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.013

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - diametro nominale 100 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,62800

Spese generali € 2,79420

Utili di impresa € 2,14222

Prezzo a cad: € 23,56442

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.014

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - diametro nominale 125 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,23600

Spese generali € 3,18540

Utili di impresa € 2,44214

Prezzo a cad: € 26,86354

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.015

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - diametro nominale 150 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,25200

Spese generali € 5,28780

Utili di impresa € 4,05398

Prezzo a cad: € 44,59378

Codice regionale: TOS17_PR.P29.080.016

| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - diametro nominale 200 mm, PN 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,28800

Spese generali € 7,69320

Utili di impresa € 5,89812

Prezzo a cad: € 64,87932

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.001

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro nominale 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,23200

Spese generali € 0,63480

Utili di impresa € 0,48668

Prezzo a cad: € 5,35348

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.002

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro nominale 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,13200

Spese generali € 0,76980

Utili di impresa € 0,59018

Prezzo a cad: € 6,49198

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.003

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro nominale 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,83200

Spese generali € 0,87480

Utili di impresa € 0,67068

Prezzo a cad: € 7,37748

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.004

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro nominale 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,27200

Spese generali € 1,54080

Utili di impresa € 1,18128

Prezzo a cad: € 12,99408

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.005

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro nominale 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,07600

Spese generali € 1,66140

Utili di impresa € 1,27374

Prezzo a cad: € 14,01114

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.006

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro nominale 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,89600

Spese generali € 1,78440

Utili di impresa € 1,36804

Prezzo a cad: € 15,04844

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.007

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro nominale 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.008

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diametro nominale 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,48800

Spese generali € 3,07320

Utili di impresa € 2,35612

Prezzo a cad: € 25,91732

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.009

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diametro nominale 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,46800

Spese generali € 3,37020

Utili di impresa € 2,58382

Prezzo a cad: € 28,42202

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.010

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - diametro nominale 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,99600

Spese generali € 4,04940

Utili di impresa € 3,10454

Prezzo a cad: € 34,14994

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.011

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - diametro nominale 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,57200

Spese generali € 6,38580

Utili di impresa € 4,89578

Prezzo a cad: € 53,85358

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.012

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,22400

Spese generali € 9,63360

Utili di impresa € 7,38576

Prezzo a cad: € 81,24336

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.013

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - diametro nominale 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,11200

Spese generali € 17,41680

Utili di impresa € 13,35288

Prezzo a cad: € 146,88168

Codice regionale: TOS17_PR.P29.082.014

| Voce: | 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,68800

Spese generali € 19,90320

Utili di impresa € 15,25912

Prezzo a cad: € 167,85032

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.001

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 32 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,04000

Spese generali € 0,15600

Utili di impresa € 0,11960

Prezzo a m: € 1,31560

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.002

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 40 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a m: € 1,64450

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.003

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 50 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62000

Spese generali € 0,24300

Utili di impresa € 0,18630

Prezzo a m: € 2,04930

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.004

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 63 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.005

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 75 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.006

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 90 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,48000

Spese generali € 0,52200

Utili di impresa € 0,40020

Prezzo a m: € 4,40220

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.007

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 110 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,20000

Spese generali € 0,78000

Utili di impresa € 0,59800

Prezzo a m: € 6,57800

Codice regionale: TOS17_PR.P29.083.008

| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 125 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,68000

Spese generali € 1,00200

Utili di impresa € 0,76820

Prezzo a m: € 8,45020

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.001

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,98400

Spese generali € 0,14760

Utili di impresa € 0,11316

Prezzo a m: € 1,24476

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.002

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,86000

Spese generali € 0,12900

Utili di impresa € 0,09890

Prezzo a m: € 1,08790

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.003

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,59000

Spese generali € 0,23850

Utili di impresa € 0,18285

Prezzo a m: € 2,01135

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.004

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,63000

Spese generali € 0,39450

Utili di impresa € 0,30245

Prezzo a m: € 3,32695

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.005

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,19000

Spese generali € 0,62850

Utili di impresa € 0,48185

Prezzo a m: € 5,30035

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.006

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,22000

Spese generali € 0,93300

Utili di impresa € 0,71530

Prezzo a m: € 7,86830

Codice regionale: TOS17_PR.P29.084.007

| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a m: € 12,65000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.001

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,66000

Spese generali € 0,09900

Utili di impresa € 0,07590

Prezzo a m: € 0,83490

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.002

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,70400

Spese generali € 0,10560

Utili di impresa € 0,08096

Prezzo a m: € 0,89056

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.003

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,88550

Spese generali € 0,13283

Utili di impresa € 0,10183

Prezzo a m: € 1,12016

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.004

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a m: € 1,53065

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.005

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,48500

Spese generali € 0,22275

Utili di impresa € 0,17078

Prezzo a m: € 1,87853

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.006

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,52350

Spese generali € 0,22853

Utili di impresa € 0,17520

Prezzo a m: € 1,92723

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.007

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80950

Spese generali € 0,27143

Utili di impresa € 0,20809

Prezzo a m: € 2,28902

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.008

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,80500

Spese generali € 0,42075

Utili di impresa € 0,32258

Prezzo a m: € 3,54833

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.009

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,86100

Spese generali € 0,57915

Utili di impresa € 0,44402

Prezzo a m: € 4,88417

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.010

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,77950

Spese generali € 0,71693

Utili di impresa € 0,54964

Prezzo a m: € 6,04607

Codice regionale: TOS17_PR.P29.094.011

| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,38100

Spese generali € 1,10715

Utili di impresa € 0,84882

Prezzo a m: € 9,33697

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.001

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 40 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a m: € 1,32825

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.002

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 50 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,33000

Spese generali € 0,19950

Utili di impresa € 0,15295

Prezzo a m: € 1,68245

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.003

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 75 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,01500

Spese generali € 0,30225

Utili di impresa € 0,23173

Prezzo a m: € 2,54898

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.004

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 90 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,18500

Spese generali € 0,47775

Utili di impresa € 0,36628

Prezzo a m: € 4,02903

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.005

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 110 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,59000

Spese generali € 0,53850

Utili di impresa € 0,41285

Prezzo a m: € 4,54135

Codice regionale: TOS17_PR.P29.097.006

| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 125 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,57500

Spese generali € 0,98625

Utili di impresa € 0,75613

Prezzo a m: € 8,31738

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.001

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,40000

Spese generali € 5,76000

Utili di impresa € 4,41600

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.002

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,90000

Spese generali € 22,18500

Utili di impresa € 17,00850

Prezzo a cad: € 187,09350

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.003

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,60000

Spese generali € 5,94000

Utili di impresa € 4,55400

Prezzo a cad: € 50,09400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.004

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,15000

Spese generali € 22,07250

Utili di impresa € 16,92225

Prezzo a cad: € 186,14475

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.005

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a cad: € 63,75600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.006

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,20000

Spese generali € 8,88000

Utili di impresa € 6,80800

Prezzo a cad: € 74,88800

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.007

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,20000

Spese generali € 7,68000

Utili di impresa € 5,88800

Prezzo a cad: € 64,76800

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.008

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,15000

Spese generali € 8,57250

Utili di impresa € 6,57225

Prezzo a cad: € 72,29475

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.009

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,05000

Spese generali € 7,35750

Utili di impresa € 5,64075

Prezzo a cad: € 62,04825

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.010

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,10000

Spese generali € 5,26500

Utili di impresa € 4,03650

Prezzo a cad: € 44,40150

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.011

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a cad: € 49,33500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.012

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,45000

Spese generali € 14,91750

Utili di impresa € 11,43675

Prezzo a cad: € 125,80425

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.013

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,70000

Spese generali € 26,05500

Utili di impresa € 19,97550

Prezzo a cad: € 219,73050

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.014

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento:90x90x3,5 cm. quadrato o angolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,60000

Spese generali € 16,74000

Utili di impresa € 12,83400

Prezzo a cad: € 141,17400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.015

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,40000

Spese generali € 11,61000

Utili di impresa € 8,90100

Prezzo a cad: € 97,91100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.016

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,60000

Spese generali € 9,54000

Utili di impresa € 7,31400

Prezzo a cad: € 80,45400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.017

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,50000

Spese generali € 13,72500

Utili di impresa € 10,52250

Prezzo a cad: € 115,74750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.018

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,50000

Spese generali € 10,12500

Utili di impresa € 7,76250

Prezzo a cad: € 85,38750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.019

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,20000

Spese generali € 4,68000

Utili di impresa € 3,58800

Prezzo a cad: € 39,46800

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.020

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Colonna per lavabo in porcellana vetrificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,50000

Spese generali € 3,37500

Utili di impresa € 2,58750

Prezzo a cad: € 28,46250

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.021

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,50000

Spese generali € 3,37500

Utili di impresa € 2,58750

Prezzo a cad: € 28,46250

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.022

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a cad: € 63,75600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.023

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 139,05000

Spese generali € 20,85750

Utili di impresa € 15,99075

Prezzo a cad: € 175,89825

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.024

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,50000

Spese generali € 36,22500

Utili di impresa € 27,77250

Prezzo a cad: € 305,49750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.025

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,40000

Spese generali € 39,51000

Utili di impresa € 30,29100

Prezzo a cad: € 333,20100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.026

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,40000

Spese generali € 9,06000

Utili di impresa € 6,94600

Prezzo a cad: € 76,40600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.027

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a cad: € 112,58500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.028

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 148,40000

Spese generali € 22,26000

Utili di impresa € 17,06600

Prezzo a cad: € 187,72600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.029

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm: |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 412,60000

Spese generali € 61,89000

Utili di impresa € 47,44900

Prezzo a cad: € 521,93900

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.030

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 524,00000

Spese generali € 78,60000

Utili di impresa € 60,26000

Prezzo a cad: € 662,86000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.031

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 800,00000

Spese generali € 120,00000

Utili di impresa € 92,00000

Prezzo a cad: € 1.012,00000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.032

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.480,00000

Spese generali € 372,00000

Utili di impresa € 285,20000

Prezzo a cad: € 3.137,20000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.033

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm: |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 424,00000

Spese generali € 63,60000

Utili di impresa € 48,76000

Prezzo a cad: € 536,36000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.100.040

| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,15000

Spese generali € 22,07250

Utili di impresa € 16,92225

Prezzo a cad: € 186,14475

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.001

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,12000

Spese generali € 1,81800

Utili di impresa € 1,39380

Prezzo a cad: € 15,33180

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.002

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,40000

Spese generali € 2,76000

Utili di impresa € 2,11600

Prezzo a cad: € 23,27600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.003

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,64000

Spese generali € 0,84600

Utili di impresa € 0,64860

Prezzo a cad: € 7,13460

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.004

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,16000

Spese generali € 0,77400

Utili di impresa € 0,59340

Prezzo a cad: € 6,52740

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.005

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,32000

Spese generali € 1,84800

Utili di impresa € 1,41680

Prezzo a cad: € 15,58480

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.006

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a cad: € 42,50400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.007

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,28000

Spese generali € 0,19200

Utili di impresa € 0,14720

Prezzo a cad: € 1,61920

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.008

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Accessori di fissaggio per vaso a pavimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,38000

Spese generali € 0,65700

Utili di impresa € 0,50370

Prezzo a cad: € 5,54070

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.009

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,40000

Spese generali € 5,31000

Utili di impresa € 4,07100

Prezzo a cad: € 44,78100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.010

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,15000

Spese generali € 7,22250

Utili di impresa € 5,53725

Prezzo a cad: € 60,90975

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.011

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fisaggio in nylon |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a cad: € 20,87250

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.012

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,55000

Spese generali € 3,98250

Utili di impresa € 3,05325

Prezzo a cad: € 33,58575

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.013

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,55000

Spese generali € 14,78250

Utili di impresa € 11,33325

Prezzo a cad: € 124,66575

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.014

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,47000

Spese generali € 2,47050

Utili di impresa € 1,89405

Prezzo a cad: € 20,83455

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.015

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,54000

Spese generali € 12,08100

Utili di impresa € 9,26210

Prezzo a cad: € 101,88310

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.016

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,70000

Spese generali € 4,90500

Utili di impresa € 3,76050

Prezzo a cad: € 41,36550

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.017

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,84000

Spese generali € 1,02600

Utili di impresa € 0,78660

Prezzo a cad: € 8,65260

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.018

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,12000

Spese generali € 1,51800

Utili di impresa € 1,16380

Prezzo a cad: € 12,80180

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.019

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 800 mm, sagomato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,96000

Spese generali € 1,64400

Utili di impresa € 1,26040

Prezzo a cad: € 13,86440

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.020

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,26000

Spese generali € 0,48900

Utili di impresa € 0,37490

Prezzo a cad: € 4,12390

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.022

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,38000

Spese generali € 1,10700

Utili di impresa € 0,84870

Prezzo a cad: € 9,33570

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.023

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,08000

Spese generali € 1,51200

Utili di impresa € 1,15920

Prezzo a cad: € 12,75120

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.024

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,53500

Spese generali € 2,18025

Utili di impresa € 1,67153

Prezzo a cad: € 18,38678

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.025

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,48333

Spese generali € 0,07250

Utili di impresa € 0,05558

Prezzo a m: € 0,61141

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.026

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Sifone per doccia o vasca |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,16000

Spese generali € 1,37400

Utili di impresa € 1,05340

Prezzo a cad: € 11,58740

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.027

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,35000

Spese generali € 9,65250

Utili di impresa € 7,40025

Prezzo a cad: € 81,40275

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.028

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,40000

Spese generali € 0,66000

Utili di impresa € 0,50600

Prezzo a cad: € 5,56600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.029

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,44000

Spese generali € 0,66600

Utili di impresa € 0,51060

Prezzo a cad: € 5,61660

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.030

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,88000

Spese generali € 0,58200

Utili di impresa € 0,44620

Prezzo a cad: € 4,90820

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.031

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,64000

Spese generali € 2,94600

Utili di impresa € 2,25860

Prezzo a cad: € 24,84460

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.032

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,94000

Spese generali € 0,89100

Utili di impresa € 0,68310

Prezzo a cad: € 7,51410

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.033

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,96000

Spese generali € 0,74400

Utili di impresa € 0,57040

Prezzo a cad: € 6,27440

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.034

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,24000

Spese generali € 2,13600

Utili di impresa € 1,63760

Prezzo a cad: € 18,01360

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.035

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,32000

Spese generali € 0,64800

Utili di impresa € 0,49680

Prezzo a cad: € 5,46480

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.036

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,60000

Spese generali € 5,64000

Utili di impresa € 4,32400

Prezzo a cad: € 47,56400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.037

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,60000

Spese generali € 0,39000

Utili di impresa € 0,29900

Prezzo a cad: € 3,28900

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.038

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Mensola per lavabo coppia 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,04000

Spese generali € 2,40600

Utili di impresa € 1,84460

Prezzo a cad: € 20,29060

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.039

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Mensola per lavabo coppia 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,24000

Spese generali € 2,73600

Utili di impresa € 2,09760

Prezzo a cad: € 23,07360

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.041

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pilettone di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,36000

Spese generali € 1,85400

Utili di impresa € 1,42140

Prezzo a cad: € 15,63540

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.043

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,12000

Spese generali € 1,21800

Utili di impresa € 0,93380

Prezzo a cad: € 10,27180

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.044

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,28000

Spese generali € 1,69200

Utili di impresa € 1,29720

Prezzo a cad: € 14,26920

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.045

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,96000

Spese generali € 0,59400

Utili di impresa € 0,45540

Prezzo a cad: € 5,00940

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.046

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.047

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,40000

Spese generali € 2,16000

Utili di impresa € 1,65600

Prezzo a cad: € 18,21600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.048

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,28000

Spese generali € 1,09200

Utili di impresa € 0,83720

Prezzo a cad: € 9,20920

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.049

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,80000

Spese generali € 3,42000

Utili di impresa € 2,62200

Prezzo a cad: € 28,84200

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.050

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,64000

Spese generali € 1,59600

Utili di impresa € 1,22360

Prezzo a cad: € 13,45960

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.051

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Scarico da pavimento in polietilene,15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,84000

Spese generali € 2,37600

Utili di impresa € 1,82160

Prezzo a cad: € 20,03760

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.052

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.053

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,80000

Spese generali € 4,92000

Utili di impresa € 3,77200

Prezzo a cad: € 41,49200

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.054

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Raccordi acqua calda e fredda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,35500

Spese generali € 0,80325

Utili di impresa € 0,61583

Prezzo a cad: € 6,77408

Codice regionale: TOS17_PR.P29.101.055

| Voce: | 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Collegamento alla rete acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,83000

Spese generali € 19,92450

Utili di impresa € 15,27545

Prezzo a cad: € 168,02995

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.001

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,80000

Spese generali € 5,67000

Utili di impresa € 4,34700

Prezzo a cad: € 47,81700

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.002

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,90000

Spese generali € 6,88500

Utili di impresa € 5,27850

Prezzo a cad: € 58,06350

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.003

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,85000

Spese generali € 7,62750

Utili di impresa € 5,84775

Prezzo a cad: € 64,32525

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.004

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,95000

Spese generali € 3,44250

Utili di impresa € 2,63925

Prezzo a cad: € 29,03175

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.005

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcella orientabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,20000

Spese generali € 7,83000

Utili di impresa € 6,00300

Prezzo a cad: € 66,03300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.006

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcella orientabile a parete, con maniglie del tipo normale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,15000

Spese generali € 9,92250

Utili di impresa € 7,60725

Prezzo a cad: € 83,67975

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.007

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a cad: € 37,19100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.008

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,24000

Spese generali € 13,98600

Utili di impresa € 10,72260

Prezzo a cad: € 117,94860

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.009

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,90000

Spese generali € 8,68500

Utili di impresa € 6,65850

Prezzo a cad: € 73,24350

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.010

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,76000

Spese generali € 2,96400

Utili di impresa € 2,27240

Prezzo a cad: € 24,99640

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.011

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,90000

Spese generali € 4,63500

Utili di impresa € 3,55350

Prezzo a cad: € 39,08850

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.012

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,05000

Spese generali € 4,65750

Utili di impresa € 3,57075

Prezzo a cad: € 39,27825

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.013

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,04000

Spese generali € 2,55600

Utili di impresa € 1,95960

Prezzo a cad: € 21,55560

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.014

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,32000

Spese generali € 1,24800

Utili di impresa € 0,95680

Prezzo a cad: € 10,52480

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.015

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,29500

Spese generali € 3,04425

Utili di impresa € 2,33393

Prezzo a cad: € 25,67318

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.017

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,80000

Spese generali € 5,67000

Utili di impresa € 4,34700

Prezzo a cad: € 47,81700

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.018

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,80000

Spese generali € 5,67000

Utili di impresa € 4,34700

Prezzo a cad: € 47,81700

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.019

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,30000

Spese generali € 9,04500

Utili di impresa € 6,93450

Prezzo a cad: € 76,27950

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.020

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a cad: € 45,54000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.021

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,77500

Spese generali € 6,71625

Utili di impresa € 5,14913

Prezzo a cad: € 56,64038

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.022

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,20000

Spese generali € 6,93000

Utili di impresa € 5,31300

Prezzo a cad: € 58,44300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.023

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a cad: € 31,62500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.024

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2": |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,90000

Spese generali € 6,88500

Utili di impresa € 5,27850

Prezzo a cad: € 58,06350

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.025

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,60000

Spese generali € 8,64000

Utili di impresa € 6,62400

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.026

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,20000

Spese generali € 7,38000

Utili di impresa € 5,65800

Prezzo a cad: € 62,23800

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.027

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento nornale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,20000

Spese generali € 7,83000

Utili di impresa € 6,00300

Prezzo a cad: € 66,03300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.028

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,30000

Spese generali € 10,39500

Utili di impresa € 7,96950

Prezzo a cad: € 87,66450

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.029

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,40000

Spese generali € 5,76000

Utili di impresa € 4,41600

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.030

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole con leva clinica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,15000

Spese generali € 9,92250

Utili di impresa € 7,60725

Prezzo a cad: € 83,67975

Codice regionale: TOS17_PR.P29.102.031

| Voce: | 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico “tipo leggero” |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Utili di impresa € 2,53575

Prezzo a cad: € 27,89325

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.001

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 156,15000

Spese generali € 23,42250

Utili di impresa € 17,95725

Prezzo a cad: € 197,52975

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.002

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,35000

Spese generali € 36,65250

Utili di impresa € 28,10025

Prezzo a cad: € 309,10275

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.003

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 312,30000

Spese generali € 46,84500

Utili di impresa € 35,91450

Prezzo a cad: € 395,05950

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.004

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 273,15000

Spese generali € 40,97250

Utili di impresa € 31,41225

Prezzo a cad: € 345,53475

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.005

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 326,25000

Spese generali € 48,93750

Utili di impresa € 37,51875

Prezzo a cad: € 412,70625

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.006

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,90000

Spese generali € 29,38500

Utili di impresa € 22,52850

Prezzo a cad: € 247,81350

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.007

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 156,30000

Spese generali € 23,44500

Utili di impresa € 17,97450

Prezzo a cad: € 197,71950

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.008

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 148,20000

Spese generali € 22,23000

Utili di impresa € 17,04300

Prezzo a cad: € 187,47300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.009

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco agganciabile su maniglione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 181,35000

Spese generali € 27,20250

Utili di impresa € 20,85525

Prezzo a cad: € 229,40775

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.010

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,20000

Spese generali € 5,13000

Utili di impresa € 3,93300

Prezzo a cad: € 43,26300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.011

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,40000

Spese generali € 4,11000

Utili di impresa € 3,15100

Prezzo a cad: € 34,66100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.012

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a cad: € 27,83000

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.013

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,60000

Spese generali € 3,54000

Utili di impresa € 2,71400

Prezzo a cad: € 29,85400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.014

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,60000

Spese generali € 3,69000

Utili di impresa € 2,82900

Prezzo a cad: € 31,11900

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.015

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a cad: € 37,19100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.016

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm: |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,80000

Spese generali € 7,47000

Utili di impresa € 5,72700

Prezzo a cad: € 62,99700

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.017

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,60000

Spese generali € 4,14000

Utili di impresa € 3,17400

Prezzo a cad: € 34,91400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.018

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,40000

Spese generali € 4,41000

Utili di impresa € 3,38100

Prezzo a cad: € 37,19100

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.019

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,50000

Spese generali € 6,52500

Utili di impresa € 5,00250

Prezzo a cad: € 55,02750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.020

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 224,10000

Spese generali € 33,61500

Utili di impresa € 25,77150

Prezzo a cad: € 283,48650

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.021

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,55000

Spese generali € 9,38250

Utili di impresa € 7,19325

Prezzo a cad: € 79,12575

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.022

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,55000

Spese generali € 17,48250

Utili di impresa € 13,40325

Prezzo a cad: € 147,43575

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.023

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,85000

Spese generali € 8,97750

Utili di impresa € 6,88275

Prezzo a cad: € 75,71025

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.025

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,82500

Spese generali € 5,97375

Utili di impresa € 4,57988

Prezzo a cad: € 50,37863

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.026

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,00000

Spese generali € 10,35000

Utili di impresa € 7,93500

Prezzo a cad: € 87,28500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.028

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,50000

Spese generali € 6,52500

Utili di impresa € 5,00250

Prezzo a cad: € 55,02750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.029

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a cad: € 111,57300

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.030

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,50000

Spese generali € 26,32500

Utili di impresa € 20,18250

Prezzo a cad: € 222,00750

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.031

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.032

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,60000

Spese generali € 5,94000

Utili di impresa € 4,55400

Prezzo a cad: € 50,09400

Codice regionale: TOS17_PR.P29.103.040

| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| --- | --- |